Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 188 /22.07.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA LIVEZILE, Livezile, nr. 191, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1199RP/10.02.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 7405RP/13.07.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.07.2016, ca proiectul Amenajare strazi”, propus a fi amplasat în jud. comuna Livezile, domeniu public, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 13 a – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece este amplasat partial pe teritoriul sitului de interes comunitar ROSPA0126 Livezile-Dolat.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizarea a 20 strazi rurale din intravilanul comunei Livezile, pe o lungime totala de 7405,33 m.

| Nr. crt. | Denumire strada | Lungime[m] |  | Nr. crt. | Denumire strada | Lungime[m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DS 52 | 640,00 |  | 12 | DS 66 | 182,32 |
| 2 | DS 48 | 410,00 |  | 13 | DS 41 | 604,00 |
| 3 | DS 51 | 170,93 |  | 14 | DS 40 | 243,08 |
| 4 | DS 49 | 178,00 |  | 15 | DS 42 | 180,00 |
| 5 | DS 53 | 168,19 |  | 16 | DS 44 | 1010,00 |
| 6 | DS 54 | 177,64 |  | 17 | DS 46 | 954,00 |
| 7 | DS 60 | 248,00 |  | 18 | DS 45 | 175,81 |
| 8 | DS 33-1 | 461,18 |  | 19 | DS 47 | 255,31 |
| 9 | DS 33-2 | 176,68 |  | 20 | DS 56 | 167,19 |
| 10 | DS 35 | 655,00 |  | TOTAL |  | 7405,33 |
| 11 | DS 39 | 345,00 |  |  |  |  |

Drumurile propuse se suprapun partial pe suprafete reduse cu situl Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat, iar suprafata ocupata de lucrari in zona ariei protejate va fi de 135 m2.

Strazile propuse modernizării care pătrund în aria protejată sau constituie limită a acesteia sunt:

-DS 52 -pe o lungime de 410 m pe limita ariei protejate;

-DS 60- pe o lungime de 142 m pe limita ariei protejate, iar 106 m în aria protejată;

-DS 44- pe o lungime de 70 m pe limita ariei protejate;

-DS 66- pe o lungime de 150 m langa limita ariei protejate,iar 55 m în aria protejată;

-la limita ariei protejate ajung capatele drumurilor DS 50, 46, 44, 42, 41, 39.

Astfel din lungimea totala de 7405.33 m, 220 m sunt situate la limita ariei protejate, iar 763 m   sunt situați în aria protejată.

Coordonatele STEREO 70 ale amplasamentului proiectului (strazilor) in zona ariei protejate sunt redate mai jos:

Situaţia existenta :

Lăţimea părţii carosabile existente este variabilă şi în general mai mică decât lăţimea care urmează să fie adoptată pentru partea carosabilă nouă, iar circulaţia se desfăşoară pe întreaga platformă, cu evitarea suprafeţelor mai degradate.

Structura rutiera actuala se prezinta astfel :

- străzi fără pietruire, alcătuite din argilă prăfoasă, nisipoasă, cenușie și vartoasă, precum si argilă prăfoasă, nisipoasă, galbuie și vartoasă: str. DS 60, str. DS 53, str. DS 54 și str. DS 66;

- străzi pietruite cu materiale pietroase de grosimi reduse (5-15 cm grosime), realizate fără respectarea unor tehnologii rutiere, cu partea carosabilă total neamenajată (şerpuită, cu lăţimi

diferite de 3,50-4,50 m, fără pante transversale etc.) şi cu pietruirea contaminată cu argilă (pe unele suprafeţe partea carosabilă este înierbată): str. DS 33, str. DS 35, str. DS 39, str. DS 52, str. DS 51, str. DS 49, str. DS 47, str. DS 40, str. DS 41, str. SA 42, str. DS 46, str. DS 45;

- străzi pietruite cu materiale pietroase cu grosimi cuprinse între 20-25 cm: str. DS 44, str. DS 48 și str. DS 56;

Elementele geometrice propuse :

În plan, traseul proiectat al străzilor supuse amenajării va urmări traseul existent.

Panta transversală a părţii carosabile în aliniament s-a proiectat în acoperiş sau unică, funcție de modul de evacuare a apelor de pe platforma drumului impus de configurația frontului stradal existent, cu respectarea valorii specifice fiecărei îmbrăcăminţi rutiere (2,5 % pentru îmbrăcăminţi bituminoase), iar pentru acostamente s-a  prevăzut panta transversală cu valoarea de 4%.

În profil transversal, străzile din comuna Livezile supuse amenajării sunt străzi rurale principale cu două benzi de circulație, având lățimea părții carosabile de 5,50, respectiv străzi rurale secundare având lățimea părții carosabile de 4,00 m, astfel :

- STRĂZI RURALE PRINCIPALE (DS 48, 35, 41, 44, 46):

      - lăţime parte carosabilă	5,50 m

      - panta transversală în aliniament	2,5 % - acoperiș

      - lăţime acostamente:	2 x 0,75 m

      - panta transversală acostamente	4 %

      - lăţime platformă	7,00

- STRĂZI RURALE SECUNDARE (DS 52, 51, 49, 53, 54, 60, 33-1, 33-2, 39, 66, 40, 42, 45, 47, 56)  :

      - lăţime parte carosabilă 	4,00 m

      - panta transversală în aliniament	2,5 % - pantă unică

      - lăţime acostamente:	2 x 0,50 m

      - panta transversală acostamente	4 %

      - lăţime platformă	5,00 m

Acostamentele străzilor rurale supuse reabilitării vor fi completate cu materiale granulare locale pe măsura realizării fiecărui strat rutier, cu compactarea corespunzătoare a acestora şi cu asigurarea scurgerii laterale a apelor pluviale de pe partea carosabilă, prin pante transversale proiectate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la acelaşi nivel cu cele ale îmbrăcămintei rutiere.

Structura rutieră proiectată :

- pentru străzile DS 33-1, DS 33-2, DS 35, DS 39, DS 40, DS 41, DS 42, DS 46, DS 47, DS 49, DS 51, DS 52, DS 53, DS 54, DS 60 și DS 66:

-6,0 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16 ;

-15,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă împănată impanata sort 40...80 mm;

-25,0 cm strat de fundaţie inferior din balast ;

-10,0 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare ;

- pentru străzile DS 48, DS 44 și DS 56:

-6 cm strat de uzură din beton asfaltic tip B.A. 16;

-15,0 cm strat de fundație superior din piatră spartă împănată, sort 40-80 mm;

-min. 30 cm strat de fundație inferior alcătuit din pietruirea existentă cu adaos de balast;

Pentru aducerea părţii carosabile la lăţimea proiectată s-a prevăzut realizarea de casete cu următoarea structură rutieră:

-25,0 cm strat de fundaţie din balast;

-10,0 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare;

Siguranţa circulaţiei

S-au prevazut: - marcaje longitudinale cu linie discontinuă simplă tip I pentru delimitarea marginilor părţii carosabile, cu linie discontinuă tip B pentru separarea sensurilor de circulație, cu linie continuă simplă tip E în zona intersecțiilor amenajate prin proiect, respectiv marcaje transversale de cedare a trecerii si de traversare pentru pietoni;

-  indicatoare de reglementare a priorității de trecere la intersecția străzilor proiectate cu drumul național DN 59B si la intersecțiile dintre străzile secundare cu străzile cu prioritate de trecere, respectiv indicatoare de informare;

Podețe

Pentru a asigura continuitatea în zona intersecţiilor şi descărcarea dispozitivelor de colectare a apelor proiectate, s-au proiectat:

-4 podeţe tubulare, cu diametrul de 400 mm si lungimea 9,20 ;

-7 podeţe tubulare, cu diametrul de 400 mm si lungimea 6,90 m ;

-2 podețe dalate, cu dimensiunile L = 2,00 m și H = 1,18 m.

Podeţele tubulare au fost prevăzute cu timpane de 20-25 cm grosime şi 1,50-2,50 m lungime si coronamentul cu minim 15 cm deasupra căii.

Scurgerea apelor

Proiectarea dispozitivelor de scurgere a apelor de suprafaţă s-a realizat în conformitate cu situaţia existentă, prevăzându-se realizarea unor dispozitive de scurgere noi (șanțuri cu secțiune neprotejată- șanțuri trapezoidale de pământ), respectiv decolmatarea şi reprofilarea dispozitivelor existente. Apele colectate prin dispozitivele proiectate și care nu se infiltrează în terenul natural, sunt conduse prin acestea, respectiv prin podețele de continuitate și descărcare proiectate, către suprafețele de teren de cotă inferioară aflate la limita cu intravilanul localității Livezile, în heleșteurile și balțile din pământ existente, aflate în proprietatatea comunei.

Organizarea de santier:

Organizarea de șantier va fi realizată adiacent pe o suprafață de teren de 570,00 m2 (cu dimensiunile 21,00 m x 27,00 m) aflată pe domeniul public al comunei Livezile. Va cuprinde urmatoarele dotari:

- panou identificare lucrare;

- birou șef punct lucru /container tip birou - 1 bucată;

- pichet PSI - 1 bucată;

- container sanitar - 1 bucată;

- container vestiar- 1 bucată; (pentru depozitarea echipamentelor de lucru și a obiectelor personale ale moncitorilor);

- platforma de lucru pe suprafața căreia se vor instala și containerele menționate mai sus, cu dimensiunilede 20 x 25 m, care se va amenaja astfel:

- decopertarea stratului vegetal în grosime de cel puțin 20,0 cm;

- nivelarea plaformei și așternerea unui strat din balast pentru straturi anticapilare cu grosimea de 20,0 cm;

- realizarea unui strat de uzură din piatră spartă sort 40-63, împănată cu split, cu grosimea de 12,0 cm. ;

- incinta va fi  împrejuită cu gard din beton, iar accesul se va face în mijlocul laturii lungi (25,00 m), o poartă de acces cu lățimea de 4,00 m.

Materialele necesare lucrarilor se vor aduce pe şantier numai pe măsura punerii lor în operă.

Materialele rezultate din demolări se vor transporta şi depozita la baza executantului.

Curăţenia pe şantier se va asigura atât pe timpul execuţiei cât şi după terminarea lucrărilor, prin grija executantului, care va fi controlat de un diriginte de şantier.

În perioada de execuţie a obiectivului, deşeurile ce vor rezulta sunt cele specifice activităţii din domeniul construcţiilor. Deşeurile vor rezulta din resturi de materiale (balast, nisip, beton, asfalt, etc.). Toate aceste deşeuri se încadrează în categoria deşeurilor inerte si vor fi transportate vor fi transportate la baza de producţie a constructorului, în vederea valorificării.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot in perioada de realizare a proiectului, nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2/01.02.2016, lucrarile se vor executa pe teren intravilan, domeniu public, proprietar Comuna Livezile;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: amplasamentul proiectului este situat partial pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate deoarece nu este afectata aria protejata, nu se reduce suprafata habitatelor si a numarului de exemplare de specii de interes comunitar;

-  nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar, nu au impact negativ asupra factorilor care determina mentinerea starii favorabile de conservare a ariei protejate, nu produce modificari ale dinamicii relatiilor care definesc structura si functia ariei naturale protejate;

- suprafata ocupata de proiect este de 135 m2, ceea ce reprezinta 0,00116 % din suprafata sitului

Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat;

- pe amplasamentul proiectului si in imediata apropiere a acestuia nu au fost identificate habitate naturale si specii salbatice de interes comunitar in perioada cand au fost efectuate observatiile in teren: lunile mai-iunie a anului 2016 (date prezentate in memoriul tehnic care stă la baza deciziei).

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 2/01.02.2016 emis de Primaria Comunei Livezile;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 154610369/23.02.2016 emis de Enel Distributie Banat, aviz nr. 340/301/21.04.2016 emis de CNADNR-Directia Regionala Drumuri si Poduri Timisoara ;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria

autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Pentru protectia biodiversitatii, a speciilor de interes comunitar si habitatelor acestora din situl Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat, in realizarea proiectului este necasara respectarea urmatoarelor condiţii:

- se vor adapta perioadele fazelor de execuţie a lucrărilor care fac obiectul proiectului, astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor pentru care situl Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat a fost desemnat;

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de investiţie principale asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat în situl Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat, asupra importanţei desemnării acestui sit, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale acestuia;

- orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil;

- nu se va amenaja organizare de şantier în interiorul sitului Natura 2000 ROSPA0126 Livezile-Dolat;

-   pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara ariilor sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv cele migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare,

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Titularul  proiectului are obligatia de a mentine si de a nu  periclita starea de conservare  favorabila a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Retelei Europene NATURA 2000.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |