DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 211/18.08.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA PADURENI, Str. Principala, nr. 220, loc./com. Padureni, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9040RP/04.11.2015, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8259/05.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.07.2016, ca proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apa si de canalizare; obtinere avize si acorduri necesare” propus a fi amplasat în com./loc. Padureni, intravilan, identificat prin HG 1016/2005 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la  pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede extinderea retelei de alimentare cu apa si de canalizare a localitatii Padureni din jud. Timis.

Situatie existenta

• Alimentarea cu apa a loc. Padureni:

- doua foraje de apa (F2: H = 140 m si F: H=40 m; forajul F1: H=180 m in prezent nu este echipat;

- retea de alimentare cu apa existenta, din teava de PE-HD, cpe o lungime de 4270 m;

- gospodarie de apa care cuprinde: rezervor semiingropat din beton (capacitate de 200 mc), unde se inmagazineaza rezerva intangibila de incendiu de 117 mc si statia de clorinare. Apa este distribuita la consumatori prin intermediul statiei de pompare.

• Canalizarea menajera a loc. Padureni:

- reteaua de canalizare realizata din tuburi PVC – KG, in lungime de 4000 m, statii de pompare (SP1 si SP 2), conducte de refulare de la statiile de pompare;

- statia de epurare existenta dimensionata pentru 2176 LE, cu treapta de epurare mecano-biologica si unitate de deshidratare namol, cu posibilitate de extindere daca este cazul. Apele epurate sunt descarcate in Timisul Mort.

• Canalizarea pluviala a loc. Padureni:

- apele pluviale sunt colectate prin rigolele stradale si descarcate in Timisul Mort, prin intermediul canalelor din zona.

Situatie propusa

• Extinderea retelei de alimentarea cu apa a loc. Padureni:

- cod corp de apa: subteran de adancime ROBA 18 – Banat, Cod corp de apa: subteran freatic ROBA 03 – Banat, pentru nevoi gospodaresti, publice se va face prin preluarea cerintei de apa Q zi max=333,46 mc/zi, din forajele existente F1, F2 de adancime;

• Extinderea retelei de alimentarea cu apa in zona de lotizare PUZ din loc. Padureni:

- echipare foraj F1 (existent, H=180 m) cu pompa submersibila (Q=12 mc/h, H=60 mCA);

- montare apometru pe conducta de aductiune de la F1;

- conducta de aductiune de la F1 la rezervorul de inmagazinare existent, V= 200 mc (din care rezerva intangibila, V=128,3 mc), se va realiza din PE-HD, Dn=90 mm, L=1360 m. Conducta de aductiune se va poza subteran (1 m adancime, in tub de protectie si pat de nisip) in afara carosabilului;

- echipare statie de pompare existenta cu electropompa verticala (Q=10 mc/h si H=40 mCA), pompa pentru incendiu, pentru a asigura debitul necesar si regimul de presiune pentru intreaga comuna Padureni.

- retea de distributie aferenta extinderii, de tip inelar, din conducte PE-HD, Dn=10 mm, L=7232 m si Dn+90 mm, L=3800 m, prevazuta cu 18 hidranti de incendiu supraterani si camine de vizitare in noduruile retelei. Reteaua de distributie se va poza subteran (1 m adancime), in pat de nisip.

• Extinderea retelei de canalizare menajera in zona de lotizare PUZ din loc. Padureni – Cod corp de apa: Timisul Mort → RW 5.2_B7 – Timis – cf. Timisana - Frontiera:

- Qzi max=333,46 mc/zi (3,859 l/s);

- reteaua de canalizare va fi realizata din tuburi PVC – KG, Dn=250 mm, L= 9952 m, gravitationala proiectata, prevazuta cu 215 camine de vizitare (din elemnete prefabricate din beton, pe aliniamente de maxim 50 m unul de altul). Reteaua de canalizare se va amplasa pe trama stradala, in afara zonei carosabile, pe partea opusa strazii unde se monteaza reteaua de distributie a apei;

- patru statii de pompare SP3, SP4, SP5 si SP6, tip cheson, realizate din prefabricate din beton armat, Dext=1,8m si H=5 m, ce se vor echipa fiecare cu pompe submersibile 1+1R:

• SP3, Q=8,0 mc/h, H=10 mCA

• SP4, Q=13,0 mc/h, H=18 mCA

• SP5, Q=13,0 mc/h, H=18 mCA

• SP6, Q=8,0 mc/h, H=10 mCA

- conducte de refulare de la statiile de pompare se vor executa din teava de polietilena PE-HD, Dn=90 mm pentru SP4 si SP5 cu L=415 m si Dn=75 mm pentru statiile SP3 si SP 6 cu L=410 m. Conductele de refulare se vor monta in pamant la -1,10 m, in pat de nisip.

Nu se impune extinderea capacitatii statiei de epurare.

Terenul ocupat temporar (perioada de executie) – 32.600 mp, din care:

- extindere retea de distributie apa: 16.600 mp;

- extindere retea de canalizare: 16.600 mp;

Terenul ocupat definitiv (pentru zona de protectie sanitara) – 425 mp, din care:

- foraj (F1) de captare: 225 mp;

- statii de pompare ape uzate (SP3, SP4, SP5, SP6): 200 mp.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar si va cuprinde:

- delimitare incinta, bransare provizorie la energia electrica si la sursa de apa, montare module de organizare santier cu grup sanitar inglobat (apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic de unitati autorizate specializate), container pentru colectare deseuri, zona pentru garare utilaje/echipamente;

- organizarea de santier se va amenaja pe o suprafata de 600 mp, in imediata apropierea statiei de epurare a loc. Padureni;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat;

- utilajele folosite la executia lucrarii se vor alimenta la statii de carburant, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti. De asemenea, eventualele defectiuni ale acestora se vor remedia numai in unitati autorizate, fiind interzise interventiile in incinta santierului.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele uzate menajere vor respecta prevederile normativului NTPA-002, aprobat prin HG nr. 188/2002, modificat si completat prin HG nr. 352/2005, privind evacuarea apelor uzate in retelele de canalizare si direct in statiile de epurare si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 247/22.10.2015, folosirea actuală a terenului – pozitia 11 – DSN - strazi; intravilan com Padureni – domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 247/22.10.2015 emis de Consiliul Judetean Timis;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 200 din 16.11.2015, emis de ABA Banat; notificarea nr. 342/04.11.2015, emisa de DSP Timis; aviz de principiu nr. 2316/22.07.2016, emis de Comuna Padureni; Hotararea Consiliului Local Padureni nr. 13/01.02.2016 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni la 31.12.2015; Hotararea Consiliului Local Padureni nr. 25/14.03.2016 privind aprobarea scoaterii din domeniul privat al comunei Padureni si trecerii in domeniul public al comunei Padureni a unor imobile; Hotararea Consiliului Local Padureni nr. 26/14.03.2016 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni; Hotararea Consiliului Local Padureni nr. 56/28.08.2015 privind aprobarea modificarii si completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni; Hotararea Consiliului Local Padureni nr. 75/06.11.2015 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni; Hotararea nr. 699/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, precum si pentru modificarea altor acte normative – Anexa nr. 92 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Padureni);

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectati arbori, nici spatiile verzi amenajate;

- La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca;

- Se va avea in vedere asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri, pana la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, inscripţii de avertizare si interzicerea accesului in zona a persoanelor care nu sunt implicate in activitatea de demolare de la punctul de lucru respectiv;

- Programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

-Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de demolare, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- Alimentarea utilajelor la punctele de lucru, se va organiza şi realiza pe o platformă etanşă / betonată, prevăzută cu rigole, pentru asigurarea scurgerii şi colectarea centralizată a apelor pluviale, care poate fi deversată în butoaie şi transportată de pe amplasament pentru neutralizare, în cazul în care se produc scurgeri de produse petroliere (uleiuri sau motorină);

- Materialele rezultate din demolare vor fi depozitate controlat in zona spatiilor libere din partea de vest a  platformei, unde nu sunt amplasate locuinte;

- Utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice;

- Nu se va începe demontarea componentelor unei structuri înainte de amenajarea cailor de acces şi a spaţiilor necesare pătrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat. Se recomandă ca transportul materialelor şi elementelor rezultate din demolări să se facă in mod uniform, pe toata durata procesului de demolare,  pentru evitarea aglomerării şi a ocupării nejustificate a spatiilor.

- Modul de fragmentare a structurii în procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atât a compoziţiei  structurale cât şi a posibilităţii de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus şi cu complicaţii minime de fragmentare si asamblare in cadrul unei noi structuri.

- Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- Adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- Utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- Oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Camelia MUSTE

ÎNTOCMIT,

Nicoleta TABLE