DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 212/18.08.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA FIRDEA, nr. 107, loc./com. Firdea, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1572RP/22.02.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 8454/11.08.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.07.2016, ca proiectul „Alimentare cu apa in comuna Firdea, judetul Timis” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului romanesc”, propus a fi amplasat în com. Firdea, teren domeniu public, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la  pct. 10 b) - proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Mărimea proiectului:

Proiectul prevede realizarea unei statii de tratare a apei captate si extinderea retelei de alimentare cu apa, in vederea potabilizarii, pentru toti locuitorii din cele sapte sate apartinatoare comunei Fardea: Fardea, Gladna Montana, Gladna Romana, Zolt, Mitnicu Mic, Dragsinesti, Hauzesti si in zona de agrement Lac Surduc din jud. Timis (11000 m p retea de distributie si 18865 m – retea de aductiune).

Situatie existenta

Alimentarea cu apa potabila pentru nevoi gospodaresti, publice si stingerea incendiului, pentru loc. Fardea si Matnicul Mic, este asigurata din foraje de adancime (Qzi max=224,66 mc/zi):

• Localitatea Fardea, inclusiv zona de agrement a lacului Surduc (in lunile de vacanta):

- Sistem centralizat de alimentare cu apa.

• Localitatea Mitnicu Mic:

- Sistem centralizat de alimentare cu apa.

• Localitatile Gladna Romana si Zolt:

- Alimentarea cu apa se realizeaza din izvorul „Tunel de aductiune”, prin intermediul conductelor din PEHD, PE 80, Ø 110 mx6,3 mm;

• Localitatile Gladna Montana, Dragsinesti si zona de agrement Lac Surduc:

- Nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apa potabila;

- Cladirea Centrului de studii biblice al asociatiei „Precept Ministries”  are asigurata alimentarea cu apa dintr-un foraj propriu;

- O parte din casele de agrement s-au dotat, prin investitii proprii, cu foraje pentru asigurarea alimentarii cu apa.

Situatie propusa

Necesarul de apa pentru populatia de perspectiva (3289 locuitori) pentru comuna Fardea (Fardea, Gladna Montana, Gladna Romana, Zolt, Mitnicu Mic, Dragsinesti, Hauzesti si Zona de agrement lac Surduc) – Qzi max=570 mc/zi. Investitia propusa va cuprinde:

• Sursa: Tunel de aductiune cu urmatoarele coordonate STEREO 1970

| Nr. crt. | Latitudine nordica X (m) | Longitudine estica Y (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 473661,337 | 286717,542 |
| 2 | 473665,454 | 286717,294 |
| 3 | 473666,399 | 286723,707 |
| 4 | 473663,473 | 286724,368 |

- este situat la in extravilanul loc. Gladna Romana, la cca 3 km la sud de localitate, zona captarii fiind situata la cota 332,7.

• Captare de mal cu fereastra de captare si prag deversor:

- Captarea va fi de tip prag de captare din care deriva o captare de mal cu fereastra de captare, amplasata la 3 km, la sud de localitatea Gladna Romana;

- Deversorul va fi din beton armat, avand inaltimea elevatiei 80 cm, lungimea 1,5 m, latimea 1,5 m si inaltimea 2,15 m. Debit 28 l/s aval Galerie – 10 m;

• Rezervor tampon - V= 25 mc:

- Va fi confectionat din PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla), avand rolul de a stoca o rezerva de apa necesara statiei de tratare si de a decanta preliminar impuritatile si nisipul provenit de la apa de la captare;

- Va fi semiingropat si ancorat la niste grinzi din beton pentru a preveni flotabilitatea;

- Va fi acoperit cu un strat de pamant de minim 60 cm pentru a preveni inghetul;

- Inainte de intrarea apei in rezervor va fi montat un camin de vane din care pleaca doua conducte PEHD DE 125 PN 10, una spre rezervorul tampon si una spre by-pass.

• Statie de tratare, clorinare si dedurizare – capacitate totala 8 l/s:

- Gospodaria de apa va fi amplasata pe terenul de langa tunelul de aductiune cu dimensiunile in plan de 19.30x8.60x6.60 m; Cladirea va fi semiingropata, cuva ingropata va fi realizata din beton armat;

- Dotari: grup pompe apa bruta; dozare clor – preclorinare (pentru eliminarea bacteriilor prezente in apa); filtrare (filtre cu nisip cuartos utilizate la reducerea turbiditatii si indepartarii fierului si manganului; spalarea filtrelor se va realiza in contracurent, cu apa filtrata); adsorbtie (mediul filtrant va fi compus dintr-un strat de carbune activ asezat deasupra unui strat de nisip cuartos selectionat de tip sferoidal); dezinfectie (cu hipoclorit de sodiu dupa filtrare pana la o concentratie de 0,5 mg/l); automatizare proces tratare.

• Rezervoare de inmagazinare apa tratata – V=2x90 mc;

• Grup de pompe de alimentare statie de tratare din rezervor tampon:

- Pompele vor avea urmatoarele caracteristici; Q=8 l/s, H=12 mCA, P=5,5 kW; Qgrup+16 l/s, H=12 mCA, P= 11 kW

• Conducta de legatura de la statia de tratare si intre localitati (lungime totala 18865 m):

- Conducta de legatura intre localitati si rezervoare va fi astfel: Tunel Gladna – Gladna Romana – Gladna Montana – Matnicul Mic – Firdea – Zona de agrement Lac Surduc;

- de la statia de tratare pana la camin CV01, conducte PEHD, Ø 140 mm x 8,30 mm, L=25 m; Ø 125 mm x 7,4 mm, L=2660 m;

- de la caminul CV01 pana la caminul CV08, conducte PEHD, Ø 140 mm x 8,30 mm, L=3522 m;

- de la caminul CV08 pana la rezervorul din Gladna Montana, conducte PEHD, Ø 110 mm x 6,60 mm, L=697 m;

- de la caminul CV08 pana la rezervorul de la Matnicul Mic si Dragsinesti, conducte PEHD, Ø 140 mm x 8,30 mm, L= 2418 m;

- intre rezervorul care deserveste Matnicul Mic si Dragsinesti, conducte PEHD, Ø 110 mm x 6,60 mm, L= 3358 m;

- de la caminul CV13A pana la rezervorul din Fardea, conducte PEHD, Ø 110 mm x 6,60 mm, L= 3027 m;

- de la rezervorul din Fardea pana la rezervorul care deserveste zona de agrement Lac Surduc, conducte PEHD, Ø 110 mm x 10 mm, L= 3158 m.

Traseele conductelor vor fi amplasate partial pe zona carosabila a strazilor, partial in zona inierbata din fata caselor. Amplasarea conductelor propuse se va face pe un traseu parelel cu trama stradala.

• 4 rezervoare supraterane in localitati (rezervor V=75 mc pentru loc. Gladna Montana, rezervor V=100 mc pentru loc. Matnicu Mic – Dragsinesti, rezervor V=100 mc pentru loc. Fardea, rezervor V=125 mc pentru zona de agrement Lac Surduc);

• Container cu grup de pompare pentru localitatea Hauzesti:

- Pentru ridicarea presiunii si asigurarea debitului orar maxim al loc. Hauzesti se propune un grup de pompare (1+1R) amplasat in container din panouri sandwich, pe un radier din beton, cu urmatoarele caracteristici: Q=2,5 l/s, H=50 mCA, P=2,5 kW; Qgrup+5l/s, H=50mCA, P=7kW;

• Reteaua de distributie a apei in localitati (lungime totala 11 000 m, diametru 110 mm x 6,6 mm):

- PUZ intre Mitnicul Mic si Fardea – 829 m; in localitatea Fardea – 425 m; in Zona de agrement Lac Surduc – 9746 m;

- Conductele vor fi pozate in teren la o adancime de 0,9 m, sub limita de inghet;

•  Bransamente - 600 buc. in com. Fardea (40 buc – in loc. Gladna Romana, 30 buc – in loc. Gladna Montana, 30 buc – in loc. Hauzesti, respectiv 500 buc – in zona de agrement Lac Surduc), pana la caminul de apomentru (bransarea de la caminul de apometru pana la utilizator/consumator nu face obiectul prezentului proiect);

•  Camine de vane - din beton armat 64 buc (din care 33 buc. pe traseul conductei de aductiune, respectiv 31 buc. pe traseul retelei de distributie);

•  Hidranti subterani de incendiu DN 90 mm - 118 buc (1 buc – in incinta statiei de tratare, 17 buc – in loc. Gladna Romana, 6 buc – in loc. Gladna Montana, 2 buc – intre loc. Gladna Romana si Gladna Montana, 1 buc – intre Gladna Montana si Matnicu Mic. 1 buc – intre Matnicul Mic si Dragsinesti, 8 buc – in loc. Dragsinesti, 10 buc – in loc. Matnicu Mic, 5 buc – in zona PUZ intre Matnicu Mic si Fardea; 20 buc – in loc. Fardea; 41 buc – in zona de agrement Lac Surduc, 6 buc – in loc Hauzesti); racordul de la conductele de apa pana la hidranti se realizeaza printr-o conducta din PE_HD PE 100, De 110, L=2 m;

•  Cismele stradale - 9 buc (3 buc – in zona de agrement Lac Surduc, 1 buc – in loc. Fardea, 1 buc – in loc. Hauzesti, 1 buc – in loc. Gladna Montana, 1 buc – in loc. Gladna Romana, 1 buc – in loc. Dragsinesti, 1 buc – Matnicu Mic).

Subtraversari:

- Pe traseul conductei de legatura se vor realiza sase subtraversari ale drumului judetean, 4 subtraversari de parauri (subtraversare paraul Hauzeasca – confluenta paraul Riul ci paraul Hauseasca – cod corp de apa: RW5.1.10.2_B1; subtraversare paraul Riul (Gladna), amonte de localitatea Fardea - cod corp de apa: RW5.1.10_B1;  subtraversare paraul Riul (Gladna), aval confluenta Paraul Riul cu paraul Rozalia - cod corp de apa: RW5.1.10_B1;  subtraversare paraul Riul (Gladna), amonte de localitatea Gladna Romana - cod corp de apa: RW5.1.10_B1) si 41 subtraversari de viroage (vai mici) si drumuri comunale;

- La subtraversari se va folosi teava de protectie din otel, Dn interior 200 mm; conductele de aductiune  se vor realiza din PEHD, De 110, De 125 mm si De 140 mm.

Organizarea de santier va avea un caracter temporar si va cuprinde:

- delimitare incinta, montare module de organizare santier cu grup sanitar inglobat (apele uzate menajere vor fi vidanjate periodic de unitati autorizate specializate), container pentru colectare deseuri, zona pentru garare utilaje/echipamente;

- organizarea de santier se va amenaja pe o suprafata de 1 000 mp, in imediata apropiere a statiei de tratare, in loc. Gladna Romana, respectiv pe o suprafata de 500 mp, in loc. Fardea, in apropierea magaziei ce apartine Primariei Comunei Fardea;

- materialele si uneltele necesare pentru constructie vor fi depozitate la fata locului, pe masura punerii in opera, evitandu-se depozitarea acestora pe termen indelungat;

- utilajele folosite la executia lucrarii se vor alimenta la statii de carburant, in incinta santierului neamplasandu-se nici un rezervor pentru carburanti. De asemenea, eventualele defectiuni ale acestora se vor remedia numai in unitati autorizate, fiind interzise interventiile in incinta santierului.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 06/16.02.2016, folosirea actuală – teren domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 06/16.02.2016 emis de Primaria Comunei Fardea;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB – 99 din 17.06.2016, emis de ABA Banat; notificarea nr. 6702/31.03.2016, emisa de DSP Timis; notificare nr. R4990 din 17.03.2014, emisa de DSVSA Timis; referat nr. 4084/06.06.2014, emis de APM Timis; Titlu de proprietate nr. 132 din 07.07.2009, emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor; anexa nr. 35 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Fardea, publicata in data de 24.09.2002, in  Monitorul Oficial, Partea 1, Anul XIV – Nr. 699 bis, Legi, Decrete, Hotarari si alte acte; aviz favorabil nr. 1038/28.03.2016, emis de Comuna Fardea; extras de carte funciara nr. 401187 din 2010, emis de OCPI Timis – suprafata 2500 mp, proprietar – Comuna Fardea; acord prealabil nr. 951/R/23.03.2016, emis de CJT- DADPJ Timis);

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu vor fi afectati arbori, nici spatiile verzi amenajate;

- La executarea lucrărilor se vor respecta masurile de securitate si sănătate în muncă specificate in legislatie, precum şi altele impuse de procedeele tehnologice specifice. Beneficiarul nu va începe lucrul până nu va desemna o persoana specializata privind măsurile ce trebuie luate pentru securitatea si sănătatea in munca;

- Se va avea in vedere asigurarea stabilităţii elementelor de construcţii prin susţineri şi sprijiniri, pana la înlăturarea lor, balustrade de protecţie, inscripţii de avertizare si interzicerea accesului in zona a persoanelor care nu sunt implicate in activitatea de demolare de la punctul de lucru respectiv;

- Programul de lucru şi circulaţia autovehiculelor în zonă  se stabilesc în aşa fel încât să fie respectate cu stricteţe perioadele de odihnă ale locuitorilor din zonă;

- Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

-Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona afectată de demolare, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă;

- Alimentarea utilajelor la punctele de lucru, se va organiza şi realiza pe o platformă etanşă / betonată, prevăzută cu rigole, pentru asigurarea scurgerii şi colectarea centralizată a apelor pluviale, care poate fi deversată în butoaie şi transportată de pe amplasament pentru neutralizare, în cazul în care se produc scurgeri de produse petroliere (uleiuri sau motorină);

- Materialele rezultate din demolare vor fi depozitate controlat in zona spatiilor libere din partea de vest a  platformei, unde nu sunt amplasate locuinte;

- Utilajele, echipamentele şi sculele vor fi verificate zilnic pentru prevenirea oricăror incidente ce ar putea duce la rănirea muncitorilor sau producerea unor accidente ecologice;

- Nu se va începe demontarea componentelor unei structuri înainte de amenajarea cailor de acces şi a spaţiilor necesare pătrunderii mijloacelor de transport si a utilajelor de ridicat. Se recomandă ca transportul materialelor şi elementelor rezultate din demolări să se facă in mod uniform, pe toata durata procesului de demolare,  pentru evitarea aglomerării şi a ocupării nejustificate a spatiilor.

- Modul de fragmentare a structurii în procesul de demolare se va stabili pe baza unei analize detaliate, atât a compoziţiei  structurale cât şi a posibilităţii de manipulare şi transport, astfel ca numărul subansamblelor rezultate să fie cât mai redus şi cu complicaţii minime de fragmentare si asamblare in cadrul unei noi structuri.

- Pentru reducerea nivelurilor de zgomot, la executia lucrarilor se vor lua o serie de masuri tehnice si operationale, cum ar fi:

- Adaptarea graficului zilnic de desfasurare a lucrarilor la necesitatile de protejare a receptorilor sensibili din vecinatate;

- Utilizarea de echipamente si utilaje performante, cu un nivel redus de zgomot;

- Oprirea motoarelor utilajelor si vehiculelor de transport în perioadele în care nu sunt implicate în realizarea lucrarilor;

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) si obtine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

ŞEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Camelia MUSTE

ÎNTOCMIT,

Nicoleta TABLE