DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 259/07.10.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC COMPACT PRODUCT SRL, municipiul Lugoj, str. Centura Lugojului, km 0+620, Balastiera Lugoj Sud, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 8338RP/08.08.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 10213RP/28.09.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.10.2016, ca proiectul „Amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale – perimetrul MAGURI SUD TERASA 3” propus a fi amplasat in localitatea Maguri, CF 410420, 410454, 410453 Lugoj, nr. top/cad 410420, A1070/16, A1070/17, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 2a) cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului:

1) Marimea proiectului:

Proiectul prevede: amenajarea unui iaz piscicol prin excavare agregate minerale din perimetrul MAGURI SUD TERASA 3 ce apartine bazinului hidrografic al raului Timis (corp de apa: RW5.2-B5 ROBA04, denumit Lugoj), in terasa joasa al malului drept al raului Timis pe o suprafata totala de 31.700 mp, pe teren agricol.

Amenajarea iazului piscicol se va realiza la distanta fata de malul drept al raului Timis este de cca 300 m, iar fata de zona de locuit este de cca 25 m al localitatii Maguri.

Amplasamentul care delimiteaza perimetrul temporar de exploatare „MAGURI SUD TERASA 3” este delimitat de urmatoarele coordonate:

| Nr. punct de delimitare | Coordonate (STEREO 1970) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Latitudine Nordica (m) | Longitudine Estica (m) |
| 1 | 467170.431 | 265610.037 |
| 2 | 467110.964 | 265696.450 |
| 3 | 466887.637 | 265544.005 |
| 4 | 466948.970 | 265458.510 |

Bilantul teritorial al proiectului in faza de excavare agregate minerale este:

- Zona in care se va excava si amenaja iazul piscicol = 28.296 mp;

- Zona organizare provizorie de santier  = 300 mp (in care se va amenaja o rulota mobila de 5x2 m si un WC ecologic de 1x1 m, restul terenului fiind folosit ca spatiu de asigurare a functionalitatii temporare);

- Zona cu halda provizorie de sol vegetal = 500 mp;

- Zona cu halda provizorie de argila nisipoasa = 500 mp;

- Zona amenajare drum de acces provizoriu = 1.080 mp;

- Zona cu spatii amenajate ca pilieri de protectie la terenuri, drumuri adiacente si altele = 1.024 mp;

Total suprafata ocupata de proiect pentru excavare agregate minerale  = 31.700 mp.

Elementele caracteristice ale perimetrului temporar de exploatare:

- forma geometrica perimetrul de excavare – trapezoidală;

- suprafata de excavat          28296,00 mp;

- lungime medie                   269,40 m;

- latime medie                      105,00 m;

- adancime medie                7,65 m;

- adancime maxima             7,85 m;

- cota maxima excavare      121,00 mdMN;

- taluz perimetral cu panta 1:2;

- volumul materialului exexcavat - V= 216.464,00 mc, din care:

- volum pamant vegetal (decoperta)     V= 28.296,00 mc;

- volum resursa valorificabila        V=  188.168,00 mc.

Accesul pe amplasament se va realiza de pe drumul de exploatare De 1070/22 (pe o lungime de 264 m si o latime de 4 m). Pe traseul acestui drum se va decapa solul vegetal (care se va depozita in halda de steril) si se va imprastia, nivela si compacta balast cu o grosime de 0,25 m (un volum de 72 mc).

Lucrari de pregatire:

In prima etapa, pentru asigurarea protectiei zacamantului de nisip si pietris, se planifica o decopertare partiala, aferenta frontului transei de deschidere. Pentru pregatirea resursei de nisip si pietris, la nivelul fasiilor de exploatare sunt necesare lucrari de decopertare. Tehnologia de decopertare presupune decaparea solului vegetal si a sterilului, depunerea (haldarea) si redistribuirea acestuia pe taluzuri si berne, cu luarea in considerare a urmatoarelor caracteristici:

- grosimea copertei (sol vegetal + steril) de 0,50 m;

- grosimea medie a utilului (nisip si pietris) de 5,7 m;

- modalitatea de excavarea agregatelor minerale – in doua treapte;

- reconstructia ecologica in timpul si dupa finalizarea excavarilor - care presupune redistribuirea materialului din coperta pe taluzurile finale ale zonelor excavate.

Lucrarile de decopertare vor avea directia de avansare similara cu cea a exploatarii.

Decopertarea se va face prin indepartarea solului vegetal pe o grosime medie de 0,5 m si depunerea in spatii special amenajate in incinta si folosirea ulterioara pentru lucrari de finalizare a taluzurilor.

Lucrarile de pregatire vor devansa pe cele de exploatare, astfel incat sa se asigure continuitatea exploatarii si sa se evite amestecarea sterilului din coperta cu materialul util extras.

Depozitul de sol vegetal va fi realizat in partea sud-estica a perimetrului, imediat la intrare, paralel cu De 1070/22. Acesta va avea urmatoarele dimensiuni maxime: lungime 33,33 m, latime 15 m, inalțime 5 m, respectiv o suprafața de 500 mp si un volum maxim de 2.500 mc.

Depozitul de argila nisipoasa va fi realizat in partea sud-estica a perimetrului (in continuarea celui de sol vegetal), imediat la intrare, paralel cu De 1070/22. Acesta va avea urmatoarele dimensiuni maxime: lungime 33,33 m, lațime 15 m, inalțime 5 m, respectiv o suprafața de 500 mp si un volum maxim de 2.500 mc.

Lucrari de exploatarea nisipurilor si pietrisurilor in cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente”. Cotele terenului, in zona amplasamentului sunt situate intre +128.60 si 129.01 mdMN.

Lucrarile de excavare se vor realiza numai in interiorul perimetrului preliminat sa se exploateze pastrandu-se un pilier de siguranta de 4,0 m fata de marginile lui.

Excavarea nisipului si pietrisului se va realiza mecanizat exceptand zona pilierilor, cu utilaje terasiere (cu excavatorul cu cupa inversa sau draglina) pana la adancimeamedie de 7,80 m, in fasii transversale avand lungimea de 50- 150 m si latime 10,0 m paralele cu latura perimetrului dinspre sud-est spre nord-vest, cu taluzarea permanenta a malului, cu respectarea adancimii de excavare.

Depozitul intermediar pentru materialul excavat se va amenaja in apropierea frontului de exploatare odata cu inaintarea lui pe suprafata si in adancime. Depozitul se va amenaja in interiorul zonei de excavare si nu va depasi cantitatea excavata pe parcursul a cinci zile – in care din acest material se va realiza scurgerea apei (deci nu poate fi materializat la proiectare pe planul de situație pentru ca va avea o suprafața schimbatoare dupa cum va avansa frontul de excavare nisip si pietris), respectiv cca. 750 mc  (la dimensiunile de 30 x 5 x 5 m).

In jurul perimetrului propus pentru lucrari de excavare se va asigura o zona de protectie a malului avand latimea de cca 4 m.

Materialul excavat va fi incarcat in mijloacele de transport auto care-l vor transporta la statia de spalare-sortare din apropiere ce apartine beneficiarului sau direct in stare bruta la terti beneficiari.

Transportul materialului se va face pe drumurile de exploatare existente DE 1077/22, pe drumul judetean DJ 680 Lugoj- Jdioara si pe centura de ocolire a localitatii Lugoj.

Structura rutiera a drumurilor este din balast nivelat si compactat, care se va reamenaja la orice degradare. Nu se propun largiri de drumuri.

Materialul rezultat in urma excavarilor va fi valorificat ca si material de umplutura (brut) sau ca material finit (dupa sortare) pentru prepararea mortarelor si betoanelor.

La finalizarea excavarii toata zona se va dezafecta si amenaja pentru redare in cadrul natural – sub forma unui iaz piscicol.

Amenajarea  iazului piscicol - dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale se va amenaja un iaz piscicol pentru pescuit sportiv.

- Adancimea de apa posibil acumulata:

Vapa,h= 2,9 m   = 76.754 mc.

Vapa,h= 6,35 m   = 176.124 mc

- Suprafetele ocupate de luciu de apa la adancimea:

- minima de apa de 1,34 m – Sluciu apa = 5.190 mp;

- maxima de apa de 4,40 m – Sluciu apa = 5.953 mp.

Iazul piscicol se va alimenta natural cu apa din freaticul existent in zona si din precipitatii. Apa folosita din panza freatica corespunde calitativ pentru cresterea optima a pestelui in conditii naturale – fara sistem de furajare si de primenire.

Apa din iazul piscicol se va acumula prin infiltratie din panza freatica. Improspatarea apei din iaz este posibila prin inlocuirea volumului de apa pierdut prin evapotranspiratie cu aport din stratul freatic si din precipitatii.

Taluzurile care sunt deasupra cotei apei se vor nivela, acoperi cu un strat de pamant vegetal si se vor insamanta cu ierburi perene specifice zonei si se vor planta cu arbori adaptati topoclimatului (pe marginile iazurilor se vor planta arbori, de preferinta specii de salcii si plopi cu rol estetic, care pot atenua forta vanturilor de iarna, micsorandu-se astfel, printre altele, si inaltimea valurilor de la suprafata apei din iazuri).

Iazul piscicol se va popula cu peste autohton, puietul necesar fiind procurat de la ferme specializate. Formula de populare se va face progresiv, pe masura constituirii biotopului si cu consultarea unei unitati specializate furnizoare de material piscicol.

Necesarul de puiet la suprafața de 2,83 hectare a viitorului iaz piscicol va fi de 1.945 kg de peste specific topoclimatului zonei si mediului de balta cu hranire naturala (echivalent a cca. 685 kg/hectar) respectiv: 3.766 exemplare crap de 300 g/ex. (1.130 kg); 1.565 exemplare sanger de 300 g/ex (469 kg); 2.770 exemplare pui stiuca de 125 grame/ex (346 kg).

Pestele cu care va fi populat iazul piscicol rezultat se va hrani natural. Sangerul va consuma planctonul care daca este in exces dauneaza crapului. Puietul de stiuca va fi introdus pentru a consuma pestii salbatici (concurenți la hrana crapului), populați eventual natural prin aducerea icrelor pe pene de catre pasarile de balta care vor staționa temporar.

Bilanțul teritorial al iazului piscicol este:

- Zona in care se va amenaja iazul piscicol = 28.296 mp;

- Zona amplasare rulota mobila pentru paza si materiale de pescuit = 2 x 5 m = 10 mp;

- Toaleta ecologica = 1 mp;

- Zona cu spatii inierbate si plantate cu arbori si arbusti specifici = 3.393 mp;

Total suprafața ocupata de proiect pentru amenajare iaz piscicol = 31.700 mp.

Alimentarea cu apa potabila se va asigura prin grija beneficiarului (apa imbuteliata in peturi de plastic – achiziționate din comert).

Apele pluviale din zona perimetrului de excavare si apoi a iazului piscicol amenajat se vor infiltra in sol si apoi subsol prin intermediul stratului de argila prafoasa si a celui de nisip si pietris care este situat foarte aproape de suprafata (1,0 m) si care se constituie ca un filtru natural – contribuind astfel si acestea la permanenta refacere a panzei freatice.

2) Cumularea cu alte proiecte:

In zona perimetrului MAGURI SUD TERASA 3, situat la sud de satul Maguri, aparținator de municipiul Lugoj, exista suprafețe excavate anterior:

- o zona cu doua excavari vechi (a caror luciu de apa se pastreaza) – cu o suprafata totala de 1,61 hectare din care luciu de apa – 1,15 hectare;

- una cu o excavare mai noua pentru care s-a aprobat proiect de excavare in vederea realizarii unui iaz piscicol astfel:

- proiectul cuprinzand perimetrul MAGURI SUD TERASA 2, in care pe suprafata de 0,9 ha s-a prevazut realizarea unui iaz piscicol cu luciu maxim de apa S = 0,73 ha.

Suprafata totala a terenurilor cumulate va fi de 2,51 hectare, din care luciul de apa va fi de cca. 1,88 hectare.

In urma realizarii proiectului vor rezulta 2 iazuri piscicole avand suprafata totala a luciului de apa  de  4,71 hectare.

3) Utilizarea resurselor naturale: exploatarea agregatelor minerale din perimetrul MAGURI SUD TERASA 3 ce apartine bazinului hidrografic al raului Timis (corp de apa: RW5.2-B5 ROBA04, denumit Lugoj), in terasa joasa al malului drept al raului Timis pe o suprafata totala de 31.700 mp, pe teren agricol.

4) Productia de deseuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de excavatii agregate (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- se vor respecta prevederile Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata cu modificarile si completarile ulterioare coroborata cu Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania (pentru cele doua foraje de monitorizare, amplasate unul in amonte si altul in aval de iazul piscicol).

6) Riscul de accident, tinandu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 310/03.09.2015 si prelungit pana la data de 03.09.2017, emis de Primaria Municipiului Lugoj, folosirea actuala a terenului – teren extravilan fara constructii.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si impadurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc:  nu e cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevazute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Sectiunea a III-a – zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite: nu este cazul;

h) ariile dens populate: distanta pana la cea mai apropiata locuinta apartinatoare de zona locuita a satului Maguri, municipiul Lugoj, este de 25 m. Intre limita dinspre localitatii Maguri si amplasamentul proiectului propus exista este o suprafață cu caracter de fâneață cu tufărișuri – care va asigura și o protecție;

- peisaje cu semnificatie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potential:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numarul de persoane afectate:  nu este cazul;

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Marimea si complexitatea impactului: in perioada de executie si implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protectia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care sta la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investitia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislatiei de mediu in vigoare si a mentiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 310/03.09.2015 si prelungit pana la data de 03.09.2017, emis de Primaria Municipiului Lugoj.

- La executarea lucrarilor, se vor respecta normele legale in vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii si de gospodarire a apelor.

- Lucrarile se vor desfasura cu respectarea conditiilor tehnice si a regimului juridic prevazute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-125 din 15.07.2016 – privind amenajare iaz piscicol prin excavare agregate minerale – perimetrul Lugoj Sud Terasa 3; adresa ABA Banat nr. 11300/VI/01.09.2015 privind zona de protectie sanitara si a perimetrelor de protectie hidrogeologica; acord de folosire si reabilitare a infrastructurii rutiere nr. 70577 din 12.08.2015, emis de Consiliul Local al Municipiului Lugoj).

- In perioada de exploatare se vor lua masuri pentru prevenirea poluarilor accidentale datorate eventualelor scurgeri de combustibil de la utilaje.

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect.

- In perioada de executie a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate.

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluarii accidentale a factorilor de mediu pe toata durata executiei lucrarilor si implementarii proiectului.

- Se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare.

- Evitarea pierderilor de materiale si substante cu potential poluant in vederea eliminarii poluarii accidentale a apelor de suprafata si a apelor subterane..

- In cazul poluarii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de catre firme specializate;

- Se interzic lucrarile de intretinere si reparatii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investitii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibratii.

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare.

- Activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex. imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc.) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera.

- Este interzisa parasirea incintei organizarii de santier, cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdara.

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevazute cu prelate pentru impiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila.

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel.

- Managementul deseurilor generate de lucrari va fi in conformitate cu legislatia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizeaza lucrarile.

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot.

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveste nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de esapament, de zgomot, si se vor pune in functiune numai cele care corespund cerintelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanti sau lubrefianti la stationarea utilajelor.

- Alimentarea cu carburanti, repararea si intretinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe santier se va face numai la societati specializate si autorizate.

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de santier.

- Nu se vor taia arbori pe parcursul executarii lucrarilor de decopertare.

- Se va respecta cu strictete perimetrul de exploatare aprobat.

- Se vor exploata cantitatile maxime conform permiselor de exploatare eliberate de ANRM.

- Se va  borna perimetrul autorizat inainte de inceperea extractiei.

- Halda de steril se va amenaja in asa fel incat sa nu blocheze caile de acces in perimetru, iar materialul depozitat sa nu poata fi antrenat de vant sau de apele pluviale.

- Solul vegetal si argila se vor folosi pentru lucrari de amenajare si protectie a pilierilor si taluzurilor finale.

- Se vor evita activitatile de incarcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf in perioadele cu vant avand viteze de peste 3 m/s.

- Se va realiza stropirea cu apa a drumurilor de acces in perioadele lipsite de precipitatii;

- Nu se vor deteriora zonele invecinate perimetrului de desfasurare a lucrarilor.

- Materialul biologic folosit pentru amenajarea bazinului piscicol va fi achizitionat din ferme piscicole specializate si autorizate.

- Drumurile de exploatare folosite pentru transportul agregatelor se vor mentine in conditii bune.

- Se vor respecta cu strictete traseele, intervalele orare stabilite/impuse de catre autoritatile publice locale pe al caror teritoriu administrativ se desfasoara transportul agregatelor.

- Sa asigure mentinerea habitatelor seminaturale si a speciilor vulnerabile, prin masuri de management adecvate de mai lunga durata.

- Sa respecte cerintele speciilor de interes comunitar (respectarea perioadelor de eclozare, de reproducere, de popas si iernat ale pasarilor acvatice sau ale altor specii).

- Sa ia masuri ca activitatea de pescuit care se va desfasura in toate iazurile piscicole sa nu duca la prejudicierea tintelor de conservare stabilite.

Prezentul act este valabil pe toata perioada punerii in aplicare a proiectului, in conditiile in care nu intervin modificari ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligatia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita dupa emiterea deciziei etapei de incadrare, APM Timis urmand a aplica in mod corespunzator, in aceasta situatie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonereaza de raspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul executiei lucrarilor sau exploatarii acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timis atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz, conform prevederilor legale.

Dupa finalizarea lucrarilor de investitie, titularul va solicita autorizatia de mediu pentru activitatea - Acvacultura in ape dulci (cod CAEN rev 2 – 0322, cod CAEN rev 1 - 0502) in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.