DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 260 /07.10.2016

(Proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC NIS PETROL SRL, loc. Bucuresti, Calea Floreasca nr. 247, inregistrata la APM Timis sub nr. 5334RP/24.05.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 10505RP/07.10.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 29.06.2016, ca proiectul „ Construire sonda explorare petrol, gaze naturale si platforma aferenta ” propus a fi amplasat in loc. Dudestii Vechi - extravilan, CF 405394, nr. cad. 405394, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la

- pct. 2. Industria extractiva ”d) foraje de adancime, cu exceptia forajelor pentru investigarea stabilitatii solului......”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede:  construirea unei sonde de explorare petrol, gaze naturale şi amenajare platforma  aferenta, conform Aviz nr.130- C/19.04.2016 emis de ANRM ,privind modificarea proiectului si locatiei pentru saparea sondei de explorare-deschidere 1000 Teremia, amplasata in perimetrul de explorare-dezvoltare-exploatare E X-7 Periam.

Proiectul va fi amplasat in extravilan comuna Dudestii Vechi, pe parcela identificata prin CF nr. 405394, in suprafata de 21.000 mp. Terenul este proprietatea lui Lacatus Victor si Violeta, intabulare drept de superficie asupra intregii suprafete pe o perioada de 15 ani in favoarea lui NIS PETROL SRL.

Terenul este situat  în extravilanul comunei Dudeştii Vechi si are functiunea de teren arabil.

Coordonatele Stereo 70  ale terenului sunt:

| Latitudine N(m) | Longitudine E(m) |
| --- | --- |
| 514266.822 | 147965.769 |
| 514300.787 | 148012.566 |
| 514002.102 | 148219.501 |
| 513968.312 | 148172.582 |

Vecinatati:

Vecinatatile parcelei sunt terenuri agricole si drumuri de exploatare:

- NV – A1888/1 si DE 1888/1/97

- V – A1888/1/140

- E – A1888/1/142

- SE- DE 1888/1/147, HCN 1889 si DE 1838

Accesul se va realiza din DE 1888/1/147 care face legatura cu intravilanul localitatii Dudestii Vechi. Distanta pana la limita intravilanului este de 1,13 km.

Nu se deschide un alt drum  de acces, de la drumul judetean 682  spre locatie se utilizeaza drumurile din comuna si apoi drumul DE 1888/1/147.

Operatiunile petroliere se vor executa in baza Acordului petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-7 Periam, aprobat prin H.G.886/14.11.2013, in cadrul programul minimal de explorare, dupa cum este detaliat in avizele nr.59-C/12.02.2015 si nr.41-C/03.02.2016 privind Programul lucrarilor de explorare geologica.

In vederea verificarii si eventual valorificarii acumularilor de hidrocarburi, s-a propus si avizat initial saparea sondei de explorare-deschidere 1000 Teremia in punctul de coordonate de suprafata Stereo 70': Latitudine (N) = 513856; longitudine (E) = 148058.

Avand in vedere problemele intampinate cu proprietarul terenului in ceea ce priveste accesul in terenul pe care era proiectata initial locatia de suprafata, conform Avizului A.N.R.M. nr.276-C/14.09.2015, a fost necesar a fi reproiectata pozitia de suprafata in cea mai apropiata locatie posibila, avand noi coordonate Stereo 70', ceea ce a impus si modificarea proiectului de forare a sondei de explorare-deschidere 1000 Teremia.

Din examinarea proiectului geologic modificat au rezultat urmatoarele:

- locatia sondei: sonda 1000 Teremia se va sapa vertical pana la 900 m KOP din punctul de coordonate de suprafata Stereo 70' noi: latitudine (N) = 514051; longitudine (E) = 148148.6, Z = 76 m, si apoi dirijat, urmand a atinge tinta/obiectivul in punctul de coordonate Stereo 70': latitudine (N) = 513856; longitudine (E) = 148058;

- adancimea verticala finala proiectata: 2500 m TVD;

- caracterul sondei: explorare - deschidere;

- obiectivul sondei: Paleozoic si Pontian (Pt1);

- constructia sondei proiectate:

- conductor 14" x 30 m, cimentat la zi;

- col. 95/8 x 900 m, cimentata la zi;

- col. 7" x 2500 m, cimentata la zi;

-limite geologice  estimate:

- Pontian superior (Pt2)/Pontian inferior (Pt1) - 1950 m;

- Pontian inferior (Pt1)/Paleozoic (Pz) - 2330 m;

- investigatii geologice si geofizice: la sonda se vor executa investigatii geologice (probe de sita, carotaj mecanic) si geofizice complexe, in conformitate cu programul de investigatii descris in documentatia tehnica prezentata catre ANRM;

- probe de productie: testarea sondei in gaura deschisa la urmatoarele adancimi: 2154m, 2328m, 2400m (metoda de testare DST si date de iesire SAMPLE, DST LOGG). Sonde de corelare: 28 Teremia, 29 Teremia.

Prin acest proiect se propune realizarea unei sonde de explorare cu adancimea de 2500 m.

Realizarea proiectului presupune mai multe etape:

- amenajarea platformei si amplasarea echipamentelor pentru realizarea forajului;

- executia forajului sondei;

- efectuarea probelor de productie daca se constata existenta titeiului sau a gazelor si punerea in conservare a sondei , sau

- lucrari de abandonare a sondei in cazul in care nu se gaseste titei sau gaze.

LUCRARILE DE AMENAJARE A PLATFORMEI DE LUCRU SI AMPLASAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU REALIZAREA FORAJULUI

vor fi lucrari de tip amenajare de santier, care nu vor implica executia de excavatii adanci, fundatii sau constructii permanente din beton si vor consta in:

- Curatarea de vegetatie a zonei de lucru (tufisuri, radacini, etc.);

- Decopertarea solului vegetal si depozitarea acestuia separat pe suprafata care nu va fi amenajata;

- Nivelarea si compactarea terenului in functie de destinatia zonelor din timpul executarii procesului de forare;

- Executia beciului sondei pentru pozitionarea instalatiei de foraj si a santurilor de colectare a eventualelor scurgeri de ape contaminate si dirijarea acestora spre un decantor amenajat ;

- Pozarea unei geomembrane impermeabile pentru protectia subsolului din zona de lucru a instalatiei de foraj, a instalatiei de tratare fluid de foraj si a rezervoarelor de motorina;

- Pozarea si compactarea, peste geomembrana impermeabila, a straturilor de nisip, balast, piatra, conform cu structurile aferente fiecarei zone;

- Pozarea si compactarea unui strat de piatra sparta in zona de depozitare a materialelor si a drumurilor interne;

- Imprejmuirea amplasamentului cu gard de protectie pentru controlul accesului in incinta;

- Realizarea santurilor perimetrale din beton pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma si montarea decantoarelor –separatoare de hidrocarburi la capatul acestora , inainte ca apele sa fie deversate in canalul ANIF din zona;

- Montarea containerelor modulare pentru personalul de foraj  si a celor pentru depozitarea diferitelor materiale, scule, substante utilizate la prepararea fluidului de foraj;

- Montarea rigului (instalatiei) de foraj si a obiectivelor conexe;

- Amplasarea  rezervoarelor  de apa pentru fluidul de foraj;

- Amplasarea rezervoarelor de apa PSI;

- Montarea  habelor de fluid de foraj (noroi);

- Amplasarea  pompelor de fluid de foraj (noroi);

- Pozitionarea habei de colectare detritus;

- Montarea sitelor vibratoare;

- Montarea instalatiei de floculare si a centrifugii;

- Montarea generatoarelor electrice;

- Amplasarea  rezervoarelor de combustibil;

- Montarea instalatiei de evacuare a gazelor in caz de urgenta;

- Montarea rampei de prajini de foraj.

Utilaje ce vor fi utilizate in activitate sunt: excavator, buldozere, compactor, macara.

Solul decopertat din zona viitoarei platforme de lucru va fi utilizat o parte  in vederea realizarii acostamentului perimetral in jurul careului sondei, pentru protejarea incintei de riscul inundarii cu apele pluviale din zona adiacenta, iar restul se depoziteaza in zona neamenajata in doua stive. In situatia in care, la incheierea lucrarilor de foraj, acestea nu vor avea rezultatele scontate, solul decopertat va fi reutilizat pentru refacerea terenului.

Terenul pe care se va realiza amenajarea platformei are suprafata de 21000 mp din care suprafata amenajata este de 11240 mp (53.52%) si suprafata ramasa neamenajata 9760 mp (46.48%).
Platforma sondei va avea o lăţime de 52 m si o lungime de 151,5 m, in suprafata de 7878 mp. In continuarea platformei sondei se va realiza o parcare de autoturisme si utilaje cu o latime de 35 m, si o lungime de 65 m, in suprafata de 2275 mp.

Platforma sondei va fi marginita de un acostament de 0,5 m latime si santuri protejate din beton .

Bilantul teritorial al suprafetei de 21.000 mp:

| Nr. Crt. | Denumire zona | Suprafata (mp) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fundatia principala a rigului | 163,00 |
| 2 | Habe | 1.182,85 |
| 3 | Birou si zona de locuit | 343,25 |
| 4 | Rezervoare combustil | 203,60 |
| 5 | Platforma pietruita | 6.021,75 |
| 6 | Zona pietruita parcari | 2.275,00 |
| 7 | Suprafata acostamente | 291,00 |
| 8 | Suprafata santuri din beton | 450,00 |
| 9 | Suprafata zona conducte | 311,55 |
| TOTAL suprafata amenajata |  | 11.240,00 |
| Zona neamenajata |  | 9.760,00 |
| TOTAL |  | 21.000,00 |

Platforma se va realiza cu pante longitudinale  care vor asigura scurgerea apelor in bune conditii spre santurile betonate si de aici spre drumul de exploatare De 1888/1/148, de unde se vor deversa in canalul ANIF existent, prin 2 podete tubulare PEHD Φ400, cu lungimea de 6,00 m.Pamantul rezultat de la decopertarea solului pana la o adancime de 30-40 cm va fi depozitat in doua stive, pe suprafata de teren care nu intra in amenajare. Acesta va fi compactat pentru a se evita spulberarea in caz de vant sau siroirea in caz de ploi torentiale, eventual, acesta va fi acoperit si cu o folie.

Structura rutiera a platformei va fi realizata diferit in functie de modul de utilizare al acesteia si anume:

a)Structura rutieră propusă, pe zona cu circulaţie intensă (drumuri interioare, parcare) este alcătuită din:

- 5 cm strat de piatră spartă, sort. 0-31;

- 30 cm strat de piatră spartă, sort. 0-60;

- 10 cm strat de fundaţie superior din balast;

- 10 cm strat de fundaţie inferior din balast nisipos.

b)Structura rutiera propusa, pe zona cu circulatie redusă (zona de containere pentru personal, containere pentu depozitari, etc.) este alcatuită din:

- 5 cm strat de piatră spartă, sort. 0-31;

- 30 cm strat de piatră spartă, sort. 0-60;

- 10 cm strat de fundaţie din balast.

c)Structura rutieră propusă, în zona habelor, a zonei de forare este alcătuită din:

- 5 cm strat de piatră spartă, sort. 0-31;

- 25 cm strat de piatră spartă, sort. 0-60;

- 5 cm strat de nisip;

- folie geosintetic GEOCHRON 2,00G;

- 10 cm strat de fundaţie superior din balast;

- 10 cm strat de fundaţie inferior din balast nisipos.

d)Structura rutieră propusă, în zona rezervoarelor de combustibil este alcătuită din:

- 5 cm strat de piatră spartă, sort. 0-31;

- 25 cm strat de piatră spartă, sort. 0-60;

- 5 cm strat de nisip;

- folie geosintetic GEOCHRON 2,00G;

- 10 cm strat de fundaţie din balast.

Pentru realizarea proiectului, platforma va fi echipata cu urmatoarele obiective:

1- Poartă intrare platformă;

2 - Bloc de ancorare al liniei Geronimo – bloc de beton folosit pentru ancorarea cablului pe care coboara in caz de pericol, persoana din varful turei de foraj;

3 - Fundatia principala a rigului – fundatie din beton pe care se aseaza structura instalatiei de foraj;

4 - Blocuri fundatie pompa de noroi – blocuri din beton armat asezate sub pompele de noroi pentru stabilizare , sunt blocuri mobile care se aduc in santier impreuna cu pompele de transport noroi;

5 - Haba de noroi  cu capacitatea de 58m³ - realizata din beton  pentru preluarea  detritusului (bucati de roca rezultat in urma forajului) . Noroiul de foraj pompat in sonda se intoarce in containerul nr. 24 unde cu ajutorul unor site vibratoare se separa bucatile de roca (detritus) de noroiul de foraj;

6 - Baza unitate de floculare – baza din beton armat. Unitatea de floculare este folosita pentru a separa prin centrifugare noroiul de foraj de alte particule straine;

7 - Haba colectare ape reziduale  cu capacitatea de 17m³ - eventualele scurgeri accidentale din containerele de noroi sunt preluate de canalele de scurgere nr. 8 si colectate in containerul numarul 7;

8 - Canale de scurgere realizate in zona de amplasare a habelor pentru colectarea eventualelor scurgeri accidentale;

9 - Zona depozitare aditivi lichizi – zona pietruita unde sunt depozitati aditivii lichizi (in butoaie speciale) folositi in prepararea noroiului de foraj;

10 - Zona depozitare materiale noroi – zona pietruita unde sunt depozitate materiale solide folosite la prepararea  noroiul de foraj ;

11 - Zona chimicale noroi de foraj - zona pietruita unde sunt depozitate temporar chimicalele  folosite la prepararea  noroiului  de foraj; chimicalele se aduc in zona respectiva pe masura utilizarii lor din containerul de depozitare;

12 – Aerisire arzător – torta  – noroiul de foraj la iesirea din sonda trece prin separatorul  53 unde pot aparea urme de gaz care sunt evacuate printr-o teava de otel si arse la torta 12; teava de otel va fi amplasata suprateran, pe marginea acostamentului de la marginea parcelei;

13 - Zona tubulatura - zona de cimentare – zona in care este depozitata tubulatura folosita in operatiunea de foraj;

14 - Container foraj dirijat – container folosit pt. depozitare echipamente foraj dirijat;

15- Container materiale noroi de foraj – depozitare materiale folosite pentru prepararea noroiului de foraj;

16 - Valve de control a presiunii  - ansamblu de valve folosit pentru controlul presiunii din sonda;

17 - Casa generatorului – ansamblu format din 4 generatoare Diesel – 3 generoatoare in functiune plus 1 generator de rezerva pentru producerea energiei electrice folosita la instalatia de foraj;

18 - Zona rezervoare de combustibil – zona in care sunt asezate pe dale de beton rezervoarele de combustibil (diesel) folosit pentru alimentarea generatoarelor de la pct 17;

19 - Zona de parcaje pentru camioane, macarale, masini;

20 - Zona depozitare piese de schimb rig – zona pietruita pe care se vor depozita in containere piesele de schimb pentru instalatia de foraj (conexiuni material tubular, reductii, dopuri, valve de siguranta etc.);

21 - Zona de depozitare unelte de mana – zona pietruita unde este amplasat container pentru : chei, scule de manevra, inele de etansare etc.;

22 - Rezervoare apa (volum=80 mc.) -2 buc. – folosite pentru prepararea noroiului de foraj;

23 – rezervoare apa suplimentara - 2 buc. (volum=50m³) – rezerva de apa folosita pentru stingerea incendiilor;

24 - Deznisipator - 1 buc. (volum=47m³) – utilajul dotat cu sitele vibratoare descrise la pct.  5 care separa noroiul de foraj de bucatile de detritus;

25 - Rezervoare noroi  de foraj cu volum  de 57m³  fiecare  - 4 buc. – rezervoare in care se prepara noroiul de foraj;

26 - Rezervor (volum=16m³) – rezervor noroi de foraj pentru verificarea nivelului fluidului din sonda;

27 - Toalete mobile  -2 buc. – vor fi vidanjate de catre o societate autorizata;

28 – bazin vidanjabil cu volum de 6 mc pentru preluare ape uzate de la vestiare , dusuri si bucatarie;

29 – Birou – container cu destinatie birou;

30 – Birou;

31 – Birou şi cabina (are si pat);

32 – Sondor directional – container folosit de catre sondorul care asista forajul;

33 – container  birou şi cabina service – container cu destinatie birou ;

34 – container  birou SSM;

35 – container  birou electrician;

36 – container  birou mechanic;

37 – container piese de schimb;

38 – container  garderoba;

39 – container sală de mese – mancarea va fi  adusa  de firma de catering;

40 – container  zonă depozitare apă potabilă şi alimente - apa potabila va fi  aprovizionata la flacoane de plastic;

41 – braţ hidraulic – detritusul colectat in containerul 5 va fi evacuat cu ajutorul bratului hidraulic (tip cupa excavator) si incarcat in camioane pentru a fi eliminat  de catre o societate autorizata;

42 – container  piese de schimb electrice rig;

43 – container piese de schimb mecanice rig;

44 – container piese de schimb rig;

45 – Unitate de control (koomey unit) folosita pentru actionarea (inchidere/deschidere) prevenitorului de eruptie. Prevenitorul de eruptie este un sistem folosit pentru inchiderea spatiului dintre coloana si garnitura de foraj pentru a evita eruptia necontolata a sondei;

46 – Rezervor deşeuri unitate de floculare;

47 – container  pentru deseuri – saci hartie si plastic deseuri nepericulase;

48 – loc de adunare - in caz de pericol pentru personalul prezent la sonda;

49 – generator auxiliar Wilson 135kW – generator diesel pentru alimentare cu energie electrica a containerelor;

50 –container prevazut cu  stingatoare, furtune, etc. pentru stingerea incendiilor;

51 – troliu – pentru introducerea si ridicarea materialului tubular (tevi de foraj) din sonda se foloseste un carlig macara sustinut de un cablu care este infasurat pe un troliu (mosor);

52 - unitate VFD – system de clesti automat de strangere  si desfacere a materialului tubular;

53 - separator de gaz – noroiul de foraj care iese din sonda trece prin separatorul 53 si eventulele cantitati de gaz acumulate in noroi sunt evacuate si arse la torta de ardere 12;

54 - pompa de stingere a incendiilor si rezervor de apa – pompa care foloseste  apa  din rezervoarele nr. 23 pentru stingerea incendiilor.

Pentru forarea sondei se va utiliza o instalatie de foraj de tip HH ZJ40DBST.

- Sistemul de curatire mecanica  a fluidului de foraj

Principalul obiectiv al sistemului de curatire a fluidului de foraj este de a reduce costurile prin indepartarea detritusului si reducerea pierderilor de fluid cu detritus.

- Sistemul de curatire mecanica  a fluidului de foraj este format din :

| Echipament | Numar de unitati | Interval sapat |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | De la | La |
| Site vibratoare -Capacitate minima: 2800 l/min pentru plase de 80-140 mesh (Faza II) -Capacitate minima: 1800 l/min pentru plase de 140-200 mesh (Faza III) | 3 | 0 | 2531 |
| Degazeificator, capacitate 1800 l/min | 1 | 0 | 2531 |
| Deznisipator, capacitate minima 2800 l/min | 1 | 0 | 2531 |
| Demaluitor, capacitate minima 2800 l/min | 1 | 0 | 2531 |
| Unitate de floculare cu 2 centrifuge | 1 | 30 | 2531 |
| Centrifuge de alimentare | 3 | 0 | 2531 |
| Mixer hidraulic pentru mentinerea curatirii fluidului | 11 | 0 | 2531 |
| Palnie de vid | 1 | 0 | 2531 |

Sitele vibratoare vor fi montate deasupra habei sitelor. In habă se depun particulele grosiere separate (detritus), iar fluidul ajunge pe jgheaburi in celelalte habe de stocare.

Sitele vibratoare sunt primele elemente  plasate pe linia curgerii fluidului de foraj in vederea indepărtării solidelor, separand particule cu dimensiuni cuprinse intre 74-500 µm, fiind singurele echipamente din sistem ce fac o separare a particulelor bazată pe dimensiunile acestora. Numărul necesar de site din sistem depinde de debitul de circulatie si vascozitatea fluidului, iar in situatia utilizării simultane a mai multor site este necesară alimentarea uniformă a acestora, prin distribuirea egală a debitului de curgere.

Hidrocicloanele si centrifugele sunt destinate să indepărteze particulele foarte fine ce nu pot fi indepărtate cu ajutorul sitelor. Prin folosirea acestor instalatii performantepractic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert.

Grupul pentru deznisipare  se utilizează ca echipament de curătire a fluidului de foraj, in prealabil cernut de către sitele vibratoare. Este destinat separării particulelor grosiere cu diametrul mai mare de 44 µm, prin metoda centrifugării. Se recomandă să lucreze in tandem cu grupul de dezmaluire si in amonte de acesta.

Grupul de dezmaluire este destinat separării particulelor cu diametru mai mare de 25 µm , prin metoda centrifugării.

Separatoare centrifugale

Sunt dispozitive destinate să indepărteze barita din fluidul de foraj prelucrat, in vederea recuperării ei (particule solide cu diametru cuprins intre 4 si 10 µm).

Prin folosirea acestor instalatii practic detritusul nu mai contine fluid de foraj, devenind un deseu inert care va fi transportat la depozitul specific de deseuri extractive.

LUCRARI DE FORARE A SONDEI

Procesul de extractie utilizat in cadrul proiectului de explorare va fi cel clasic, la fel cu al tuturor sondelor din Romania, nu va implica fracturarea hidraulica.

Procesul tehnologic de forare a unei sonde constă in săparea unui put cu diameter descrescătoare, de la suprafată si pană la baza stratului productiv cu ajutorul unui system rotativ-hidraulic actionat de la suprafată.

Procesul de foraj se va realiza in intregime cu mijloace mecanizate (utilajul instalatiei de foraj).

Metoda de foraj rotativă este caracterizată prin actionarea elementului de dislocare (sapa de foraj) cu ajutorul garniturii de prăjini de foraj de la suprafată. La această metodă de foraj este absolut necesar ca in timpul lucrului sapei, detritusul (roca sfăramată) să fie indepărtat permanent de pe talpa sondei si transportat la suprafată, iar sapa trebuie răcită.

Aceste operatii sunt indeplinite de fluidul de foraj care este pompat de la suprafată cu ajutorul pompelor cu pistoane, prin interiorul prăjinilor de foraj. După ce iese prin orificiile sapei, fluidul de foraj se incarcă cu detritus pe care il transportă la suprafată prin spatiul inelar dintre prăjini si peretii găurii de sondă. La suprafată, fluidul de foraj este curătat cu ajutorul sitelor vibratoare si al separatoarelor de tip hidrociclon, detritusul fiind depozitat intr-o habă de beton, iar fluidul de foraj curat este reintegrat in fluxul tehnologic de foraj. In procesul de foraj, fluidul de foraj este vehiculat in circuit inchis, astfel incat printr-o exploatare normală nu au loc pierderi pe faze.După executarea forajului fiecărui interval are loc consolidarea găurii de sondă prin tubarea acestora cu ajutorul unor coloane din tevi de otel cu diametrul corespunzător intervalului săpat.

Tubarea sondei reprezintă operatia de introducere in gaura de sondă a unor burlane metalice cu scopul de a consolida gaura de sondă si de a crea canalul sigur de exploatare a hidrocarburilor. Prin executarea tubării fiecărei coloane are loc cimentarea spatiului inelar dintre coloană si peretele găurii de sondă.

Pentru realizarea obiectivului propus s-a adoptat următorul program de foraj, care prevede pe fiecare portiune de coloana:

- Lucrari de foraj

II.Lucrari de tubare

III.Investigatii

IV.Lucrari de cimentare

I.Lucrari de foraj

- Operatiunile de forare parcurg urmatorii pasi:

- a)  Conductor (14”): Sapare cu sapa 17 ½” interval 0 - 30 m

Inaintea inceperii forării propriu-zise a sondei, la gura acesteia se sapa manual sau mecanic, o deschidere circulara sau pătrata cu dimensiunea transversala de 1 m si adancimea de cca. 30 m. In aceasta deschidere se introduce un burlan din otel cu Ø 355.6  mm (14 in) . Capătul superior se ridica cu 1,5 – 2 m deasupra nivelului solului. In teren, burlanul se betoneaza.

Functiile acestei coloane sunt: asigura ridicarea fluidului de foraj la nivelul jgheaburilor; consolidează zona superioara a sondei, izolează si inchide stratele acvifere de suprafata, protejează beciul sondei de infiltratiile  fluidului  de foraj.

In aceasta portiune nu se fac investigatii.

b) Coloana de suprafata (9 5/8”): Sapare cu sapa 12 ¼” interval 30 - 900 m

Este prima coloana obligatorie in constructia unei sonde.

Functiile ei sunt următoarele:

▪ consolidează sonda in zona de suprafata si mica adancime;

▪ protejează sursele de apa potabila de contaminare cu fluid de foraj;

▪ impiedica pătrunderea de fluide straine in sonda si alterarea fluidului de foraj;

▪ constituie elementul sigur de care se ancorează instalatia de prevenire a eruptiilor, la suprafata;

▪ reprezintă suportul pe care se sprijină celelalte coloane si o parte a echipamentului de extractie.

c) Coloana de exploatare (7”): Sapare cu sapa 8 ¾” interval 900 - 2,531 m

Este a doua coloana obligatorie in constructia unei sonde.

Functiile ei sunt următoarele :

- formează un canal sigur de deplasare a fluidelor din stratul productiv la suprafata, protejand echipamentul de extractie;

- permite exploatarea mai multor straturi productive, aflate la adancimi diferite, comunicatia intre interiorul coloanei si strat facandu-se prin perforaturi;

- asigura realizarea unor operatii speciale in sonda pentru intensificarea afluxului de hidrocarburi.

In aceasta etapa se scot carote mecanice si se efectueaza teste in gaura libera pana la adancimea finala a sondei. Inaintea operatiei de testare se efectueaza investigatiile geofizice necesare.

II. Lucrari de tubare

Operatiuni de tubare:

- Conductor 355.6 mm (14")

Burlanele 355.6 mm (14") sudate si echipamentul corespunzator vor fi montate conform caietului de tubaj si normelor companiei.

Se monteaza accesoriile conform programului de tubaj.

Se introduc burlanele sudate 355.6 mm (14") si se fixeaza siul la adancimea de 30 m.

- Coloana de suprafata 244.5 mm (9 5/8")

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7")

- Lucrari de investigare

Lucrarile de investigare  se vor efectua cu Echipamentul Mud Logging  care va fi utilizat de la adancimea de 30m. Pentru examinarea structurii geologice a zonei investigate si evidentierea stratelor de interes, fiecare etapa de forare va fi urmata de masuratori geofizice de sonda. Aceste investigatii au menirea de a verifica si calitatea cimentarii coloanelor si buna izolare a stratelor geologice.

- Carotaj mecanic

Operatiile de carotaj mecanic vor fi realizate la adancimile (MD) 1818-1827m; 2188-2206m; 2206-2215m; 2267-2276m; 2315-2324m; 2361-2379m; 2432-2450m; 2458-2476m.

IV.Lucrari de cimentare a coloanelor

Conform programului de foraj pentru izolarea acviferelor a fost stabilit un program de tubaj si cimentare care asigura o tripla izolare a stratelor intalnite in procesul de foraj.

Cimentarea are  rolul de a:

- Dirija fluidul de foraj din sonda in sistemul de curatire si stocare a acestuia la suprafata;

- Izola circuitul fluidului de foraj de apele se suprafata si subterane si invers;

- Proteja apele de suprafata si subterane de continutul gaurii de foraj si deasemenea, elimina comunicarea intre acvifere;

- Proteja gura sondei si amplasamentul instalatiei de foraj;

- Impiedica iesirea eventualelor gaze sau alte fluide la suprafata;

- Permite montarea unei instalatii de prevenire a manifestarilor eruptive ale  sondei.

Operatiuni de cimentare:

- Conductor 355.6 mm (14")

- Coloana de suprafata 244.5 mm (9 5/8")

- Coloana de exploatare 177.8 mm (7”)

In cazul interceptarii unor eventuale "pungi de gaze", pentru prevenirea unor eventuale eruptii si emisii gazoase necontrolate, este prevazuta o instalatie de prevenire a eruptiilor. Prevenitoarele de eruptie sunt ansamble de robinete si fitinguri destinate captarii si reglarii debitului amestecului de titei, apa si gaze la gura sondei in eruptie naturala. Aceasta poate fi inchisa in cazul in care echipa de forare pierde controlul asupra fluidelor din formatie. Inchinzand aceste valve ( de la distanta, prin dispozitive hidraulice), echipa de forare de obicei restabileste controlul asupra  rezervorului, si pot fi initiate proceduri de marire a densitatii noroiului pana este posibila deschiderea prevenitorului de eruptie si recapatarea controlului asupra presiunii  formatiunii. Deasemenea, in caz de urgenta va fi prevazut si un sistem cu cos de gaze, folosit pentru arderea eventualelor emisii gazoase si dispersia eficienta a gazelor arse in atmosfera. Sistemul va consta dintr-o conducta cu diametrul minim interior de 50 mm care va face legatura cu  arzatorul de gaze  dispus la o distanta de  peste 50 m de gura putului.

In procesul de forare a sondei se utilizeaza fluid de foraj care se va prepara pe amplasament.

In timpul realizarii procesului de sapare a sondei , fluidul de foraj indeplineste anumite functii:

-curăţă talpa sondei de detritus şi îl transportă la suprafaţă;

-realizează contrapresiune asupra pereţilor sondei;

- colmatează pereţii sondei în dreptul rocilor poros-permeabile;

- contribuie la răcirea şi lubrifierea elementelor active ale sapei, lagărelor sapei sau motoarelor de fund, reducând frecările şi uzura garniturii de foraj;

- menţine detritusul în suspensie atunci când se opreşte circulaţia;

- reprezintă mediul prin care se transmite puterea hidraulică disponibilă de la suprafaţă la instrumentul de dislocare, fluidul fiind un parametru activ al regimului de foraj;

- preia o parte din greutatea garniturii de foraj şi a coloanei de burlane, furnizează informaţii asupra rocilor interceptate şi a fluidelor din porii acestora.

La prepararea fluidelor de foraj se vor respecta anumite cerinte:

-să nu afecteze, fizic sau chimic, rocile traversate şi să nu modifice permeabilitatea stratelor productive;

- să nu fie la rândul lui afectat de mineralele solubile (sare, gips, anhidrit), de apele mineralizate, de gaze (dioxid de carbon, hidrogen sulfurat), temperaturi sau presiuni;

- să permită investigarea geofizică a rocilor şi fluidelor conţinute de acestea, precum şi recoltarea probelor de rocă, în condiţii cât mai apropiate de cele in situ;

- să prevină eroziunea şi coroziunea echipamentului din sondă;

- să nu fie toxice, inflamabile sau să producă poluarea mediului înconjurător şi apelor freatice;

- să fie uşor de preparat, manipulat, întreţinut şi curăţat de detritus sau gaze;

-să nu reclame cantităţi mari sau greu de procurat de aditivi pentru menţinerea proprietăţilor, deci să fie pe cât posibil ieftine, iar pomparea să aibă loc cu cheltuieli minime de energie.

Materialele utilizate pentru prepararea fluidului de foraj sunt:

| Materiale | Functie | Efect principal |
| --- | --- | --- |
| Bentonite | Coloid mineral | Coloid mineral |
| Barite | Material ingreuiere | BaSO4 – material de ingreunare pentru toate tipurile de fluide pentru ca este inert (insolubil). Gama de densitati de la 3.8 la 4.2 kg/dm3: densitate adoptata 4 kg/dm3 |
| Sodium Carbonate | Na2CO3 | Neutralizarea calciului, creste randamentul bentonitei |
| Caustic soda | NaOH | Creste pH si randamentul argilelor. Reduce solubilitatea sarurilor de calciu si imbunatateste controlul solubilitatii calciului. |
| KCl | Inhibitor argile | Inhibitor argile |
| Hibtrol, Polypac UL, sau echivalent | Control filtrare | Polimer unic celulozic modificat care ofera incapsularea detritusului si controlul filtrarii. |
| Duo Tec, Xan Bore, Han Plex D, sau echivalent | Mentine proprietatile reologice ale fluidului | Asigura stabilitatea vascozitatii |
| EP BIT LUBE, . Lube 167, Ecollube, sau echivalent | Agent lubrifiant | Scade mansonarea si reduce coeficientul de frecare |
| EMI – 2963, Incore W303 Sodium sulphite, sau echivalent | Inhibitor de coroziune | Inhibitor de coroziune |
| CaCO3, sau echivalent | Material ingreuiere | Solubil in acid, creste densitatea fluidului |
| Defoam-A, AMC Defoamer, sau echivalent | Antispumant | Antispumant |
| SHALEHIB ULTRA, sau echivalent | Polimer inhibitor | Previne absorbtia argilelor. Inhiba efficient argilele si sisturile si previne mansonarea |
| AMC Biocide L, sau echivalent | Antibacterian | Previne dezvoltarea bacteriilor in fluidul de foraj si apa |
| AMC Carbo 10, 40 sau echivalent | Material de blocare | Controlul pierderilor de fluid |
| Xan Plex D, sau echivalent | Controlul vascozitatii | Controlul reologiei fluidului |

Aditivi şi materiale folosite pentru prepararea şi reglarea proprietăţilor fluidelor de foraj

Materiale pentru reglarea densităţii (de îngreuiere) trebuie să aibă densitatea proprie mai mare decât a argilelor, să fie inerte din punct de vedere chimic, să nu fie abrazive şi să poată fi măcinate la granulaţia dorită.

Reactivi pentru reglarea viscozităţii (fluidizanţi) - se folosesc pentru reducerea viscozităţii diverşi reactivi chimici, care, în concentraţii reduse scad viscozitatea fără a modifica nefavorabil alte proprietăţi. Aceştia se numesc fluidizanţi şi au o acţiune defloculantă asupra sistemului, protectoare sau de precipitare a ionilor floculanţi, deci exercită o acţiune multiplă.

Pentru sistemele pe bază de apă- argilă, se folosesc ca fluidizanţi polifosfaţi, tananţi, lignosulfonaţi, humaţi, unele substanţe tensioactive, diverşi polimeri cu masa moleculară redusă şi uneori, cantităţi mici de electroliţi.

Aditivi pentru reducerea filtratului (antifiltranţi) - Se apelează la substanţe macromoleculare (antifiltranţi), puternic hidrofile, care în concentraţii reduse (sub 30 kg/m3) redau stabilitatea sistemului şi creează structura mecanică necesară susţinerii particulelor solide inerte. Antifiltranţii au capacitatea de a imobiliza o mare cantitate de apă, protejează, prin adsorbţie, plăcuţele elementare de argilă de acţiunea ionilor din soluţie, blochează porii turtei de colmatare şi chiar se umflă, în apă dulce.

Floculanţi : in sistemele pe bază de apă şi argilă, dacă se introduce un electrolit, la o anumită concentraţie, numită prag de floculare (coagulare), particulele de argilă se apropie între ele suficient de mult pentru ca forţele de atracţie să le aglomereze. Procesul de floculare a particulelor de argilă pătrunse în fluidul de foraj permite eliminarea lor mai uşor în sistemul de curăţire şi menţine scăzut conţinutul de particule solide. Acest proces de floculare este util în limpezirea soluţiilor de electroliţi din habe (particulele argiloase se depun) sau pentru limpezirea apei. Sunt folosiţi pentru rolul lor floculant: poliacrilamida nehidrolizată ori cea slab hidrolizată, poliacrilatul de sodiu, numeroşi copolimeri acrilici, copolimerul anhidridă maleică-acetat de vinil, unele răşini şi uneori lignosulfonaţii. În general, concentraţiile sunt reduse (între 0,1…1 kg/m3), pentru că, la valori mai mari, efectul se poate inversa.

Lubrifianţi :utilizarea unor aditivi lubrifianţi, care să reducă momentele de torsiune şi frecările garniturii de foraj cu pereţii sondei, diminuează fenomenele de prindere ale garniturii (îndeosebi în sondele care se sapă dirijat) şi totodată degajează garnitura de foraj, în cazul survenirii unor astfel de fenomene. Lubrifianţii sunt substanţe care se adsorb pe suprafeţele metalice, îşi menţin proprietăţile la o gamă largă de temperatură, nu sunt solubili în apă sau ţiţei, nu trebuie să aibă efecte nefavorabile asupra celorlalte materiale din sistem sau să modifice proprietăţile de bază ale acestuia. Se utilizează ca lubrifianţi: praful de grafit, gudroane rămase de la distilarea petrolului sau din industria uleiurilor şi grăsimilor, uleiuri vegetale, asfalt dispersabil în apă, alcooli şi acizi graşi, gilsonit, diverse substanţe tensioactive anionice sau neionice, amine, unii polimeri, petrol brut sau motorină şi chiar majoritatea antifiltranţilor. Dintre lubrifianţii mai folosiţi se pot preciza: LUBE ,STABIL HOLE ASPHASOL, SALINEX, E.P.LUBE, HOLECOAT.

Antispumanţi:antispumanţii sunt substanţe care reduc tensiunea interfacială gaz-lichid, gaz-solid, sau înlocuiesc stabilizatorul de pe suprafaţa bulelor de gaz cu o substanţă având o rezistenţă de protecţie mult mai scăzută. Ei favorizează eliminarea gazelor pătrunse din rocile traversate, dar, mai ales, a aerului înglobat în timpul preparării şi tratării cu materiale pulverulente hidrofile sau cu reactivi chimici care spumează (sarea, lignosulfonaţii). Se folosesc în cantităţi reduse, de 1…10 kg/m3 . Stearatul de aluminiu este un aditiv din categoria agenţilor tensioactivi de suprafaţă. Se mai folosesc: polietilena şi diverse varietăţi de cauciuc, gudroanele, alcoolii şi acizii graşi, glicolii, săpunuri naftenice, parafină oxidată, numeroase substanţe tensioactive.

Inhibitori de coroziune : in timpul procesului de foraj, fluidele din sondă au o acţiune corozivă asupra garniturii de foraj şi a echipamentului prin care circulă. Electroliţii adăugaţi sau proveniţi din rocile traversate, oxigenul, gazele acide (CO2, H2S), substanţele rezultate în urma unor reacţii chimice, degradării termice sau bacteriene imprimă fluidelor de foraj această acţiune corozivă. Pentru a diminua efectul coroziv al fluidelor se pot alege diverse soluţii. Câţiva dintre aditivii utilizaţi ca inhibitori de coroziune, se pot aminti (denumirile sunt cele comerciale): ANTICOR O, ANTICOR HS, ACOR-22, CONQOR 202, CONQOR 303-A, UNISTEAM, SULF-X.

Substanţe tensioactive (STA) : produsele tensioactive sunt acei compuşi chimici care se acumulează la suprafaţa de separare dintre două faze (gaz-lichid, gaz-solid, lichid-solid, lichide imiscibile), reducând tensiunea interfacială.

Ex: TENSROM, AAS-9, AAS-3, RAG-7, EMROM, UMECTOL, OFP-82.

Materiale de blocare : pe intervalele de suprafaţă, problema pierderilor poate fi uneori rezolvată prin mărirea viscozităţii şi gelaţiei fluidului de foraj, dar, când permeabilitatea rocilor este foarte mare sau există fisuri, se apelează la materialele de blocare. Acestea sunt adaosuri foarte variate ca natură, formă şi dimensiuni, putând fi grupate astfel: materiale de blocare fibroase, unde sunt incluse: azbest, attapulgit, fibre de trestie, paie, deşeuri textile, fibre de sticlă, deşeuri de cauciuc sau piele; materiale de blocare granulare, cum ar fi: nisip, zgură, cocs măcinat, calcar sau dolomit măcinate, rumeguş, coji de nucă, perlită expandată; materiale de blocare lamelare, de exemplu: fulgi de mică, deşeuri de celofan, deşeuri vegetale, foiţe din material plastic. Cantităţile de astfel de materiale variază de la 5…10 kg/m3 noroi, pentru prevenire, până la 40…50 kg/m3, pentru combaterea pierderilor. În unele situaţii sunt adăugate materiale şi amestecuri vâscoase-argilă, motorină-bentonită, motorină-bentonită-ciment, polimeri (HEC, PAA), răşini, silicat de sodiu, var, sau materiale liante, cum este cimentul simplu.

Alţi reactivi anorganici Substanţele anorganice au întrebuinţări dintre cele mai diverse în prepararea şi controlul proprietăţilor fluidelor de foraj, iar cele mai utilizate dintre acestea sunt: Soda caustică (NaOH), hidroxidul de potasiu (KOH), Soda calcinată (Na2CO3) , bicarbonatul de sodiu (NaHCO3), Clorura de sodiu (NaCl) Clorura de calciu (CaCl2) Clorura de potasiu (KCl) Varul stins (Ca(OH)2) Gipsul (CaSO4.2H2O) Cromatul de sodiu (Na2CrO4) şi dicromatul de sodiu (Na2Cr4O7.2H2O) clorura de zinc, bromura de zinc, bromura de calciu.

Materiale si substante utilizate in procesul de forare

Forarea sondei are loc in trei faze:

- Faza 1 de la 0 la 30 m

- Faza 2  de la 30 la 900 m

- Faza 3  de la 900 la 2531 m

Materialele utilizate conform proiectului de foraj sunt :

- Coloane de tubaj

- Fluid de foraj

- Materiale pentru cimentare

Fluidul de foraj trebuie sa indeplinesca diferite conditii , in functie de faza in care este utilizat. Cantitatea totala de fluid necesara operatiunii de forare a sondei este de 324 mc  conform proiectului de foraj.

Materiale necesare pe faze, total si stocul minim pentru realizarea fluidului de foraj sunt redate in tabelul de mai jos:

| Material | Faza |  |  | Total (t) | Stoc (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |  |  |
| Bentonita | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Soda caustica | 0.075 | 0.250 | 0.175 | 0.5 | 0.2 |
| KCl |  | 14 | 11 | 25 | 7 |
| Carbonat de sodium |  |  |  | 0.325 | 0.10 |
| Xan Bore sau echivalent |  | 0.175 | 0.25 | 0.5 | 0.175 |
| Inicore W303 |  | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
| CaCO3 |  |  | 10 | 10 | 2 |
| Glutaraldehida 25% |  | 0.144 | 0.192 | 0.34 | 0.12 |
| PAC LV |  | 1.1 |  | 1.1 | 0.36 |
| PAC R |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.1 |
| FILTRAPAC LV |  | 0.625 | 1.4 | 2.025 | 0.7 |
| SODA ASH | 0.075 | 0.3 | 0.35 | 0.75 | 0.25 |
| SODIUM SULPHITE |  | 0.25 | 0.35 | 0.6 | 0.25 |
| Barita | 9 | 25.5 |  | 34.5 | 12 |
| TORQUE FREE EXTRA |  |  | 1.02 | 1.02 | 0.34 |
| POLISEPAR PK 55H(AMC POLIFLOC) |  | 0.175 | 0.125 | 0.3 | 0.3 |

Materiale utilizate pentru operatiunea de cimentare:

| Nr | Materiale | Cantitate, kg |  |  | Total T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coloane |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  | Conductor | Suprafata | Exploatare |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Apa | 1963 | 36622 | 17575 | 56,160 |
| 2 | Ciment clasa G | 3912 | 28609 | 34104 | 66,624 |
| 3 | Aditiv pentru fluidul de separare |  |  | 189,5 | 0,190 |
| 4 | Soda calcinata |  | 384 | 222,72 | 0,607 |
| 5 | Carbonat de Calciu |  |  | 6064 | 6,064 |
| 6 | Silica |  | 3117,34 | 11587,9 | 14,705 |
| 7 | Acceleratori | 163 |  |  | 0,163 |
| 8 | Antispumant |  | 27,622 | 27,448 | 0,055 |
| 9 | Materiale pentru controlul pierderilor |  | 276,22 | 327,99 | 0,604 |
| 10 | Dispersant |  | 197,30 | 244,02 | 0,441 |
| 11 | Retarder |  |  | 110,30 | 0,110 |
| 12 | Materiale blocare gaze |  |  | 60,84 | 0,061 |

Pe langa aceste materiale, in cadrul proiectului se va mai utiliza motorina pentru functionarea generatoarelor si a utilajelor prezente pe amplasament.  Cantitatea de motorina estimata a fi utilizata este de 400 tone.

Aprovizionarea cu materiale se va realiza periodic, la sonda nu vor exista  stocuri de

materiale in cantitati mari.

Depozitarea materialelor si chimicalelor utilizate se va face in baraca de chimicale,protejată cu platformă impermeabilă pentru evitarea poluarii solului si a apelor freatice.

Din baraca de chimicale se vor aduce la instalatia de preparare a fluidului de foraj doar cantitatile necesare pentru realizarea sau conditionarea  acestuia.

Pastrarea materialelor si a substantelor se va face in ambalajele originale.

Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate;

Substantele si preparatele chimice sunt utilizate la prepararea fluidului de foraj si a pastei dc ciment si la intretinerea proprietatilor fizico-chimice specifice.

Fluidul de foraj se va prepara la sonda in habe metalice etanse.Manevrarea fluidului de foraj se face in circuit inchis.

Prepararea pastei de ciment se va face la sonda inainte de pomparea acesteia in spatele coloanelor metalice.

Substantele chimice si preparatele periculoase ce se vor utiliza, cantitatile , capacitatea de stocare si modul de ambalare /depozitare sunt redate in tabelul de mai jos:

| Nr. ctr. | Substanta sau preparat | Fraze de risc sau pericol | Cantitate stocata (tone) | Mod de ambalare | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bentonita | H315, H319, H335, H351, H372,H332, H370, H331, H302, H311 | 1 | In saci de plastic de 1000 kg | In baraca de chimicale pe palet de lemn |
| 2 | Soda caustica | H302;.H312 ; H370 ;H402 ; H412 ; | 0.05 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 3 | Clorura de potasiu | H412, H319, H225, H314, H373, H335 | 7 | Saci de plastic de 1000 kg |  |
| 4 | Bicarbonat de sodium | H252 ;H302 H315 ;H332 H335 ;H373 ; | 0.1 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 5 | GLUTARALDEHIDA (UCARCIDE) | - | 0.12 | Bidoane de plastic de 24 kg |  |
| 6 | Xan Bore, | H315, H319, H317 | 0.45 | In saci de hartie de 25 kg |  |
| 7 | Filtrapac LV | H315, H317, H319, H335, H332, H412 | 0.7 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 8 | Inicore W303 | H315, H317, H318 | 0.35 | Butoi metallic de 200 kg |  |
| 9 | Carbonat de calciu | H315 ;H318 R37/;R41 | 2 | In saci de plastic de 1000 kg |  |
| 10 | PAC LV | - | 0.36 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 11 | PAC R | - | 0.1 | Saci de hartie de 25 kg |  |
| 12 | Soda ASH(soda calcinata) | H319, H261, H252, H332, H335, H302, H373, H315 | 0.25 | In saci de plastic de 25kg |  |
| 13 | Sulfit de sodiu | H302; H315; H319; H341; H335; AUH031; P201; P308+P313; P405; P501 | 0.25 | In saci de plastic de 25kg |  |
| 14 | Torque Free extra | H226; H290 H301; H302; H312.;H314;H318.; H335;H336; H370 ; H400 | 0.33 | Butoaie metalice de 170 kg |  |
| 15 | Barita | H302, H332, H371, H319,H373, H335, H315 | 1 | Saci de plastic de 1500 kg |  |
| 16 | POLY SEPAR PK 55 H (AMC POLYFLOC) | R36/38; R52/53; H315; H319; H412 | 0.3 | Saci de plastic de 25 kg |  |
| 17 | Motorina | R40; R10 | 80 mc | - | In 2 rezervoare metalice de 40 mc |

Substantele chimice se achizitioneaza, in general, in recipiente de plastic sau metal. Ambalajele de substante/preparate chimice care nu se mai pot reutiliza, vor fi eliminate ca deseu periculos  sau nepericulos , in functie de substanta continuta, de catre un operator autorizat .

Motorina va fi stocata in doua rezervoare, amplasate intr-o cuva de pamant protejata cu folie impermeabila.

Racordarea la retelele utilitare existente în zona

Forarea sondei  de explorare se desfasoara in zona fara acces la utilitati.

Sonda va fi amplasata pe un teren agricol situat in extravilanul Comunei Dudestii Vechi,  zona in care nu exista retele de alimcntare cu apa, retele de canalizare, retele electrice, telefonice sau gaze.

Racordarea la reteaua electrica

Amplasamentul nu va fi racordat la reteaua electrica.Energia electrica necesara programului de forare a sondei, pentru actionarea instalatiei de foraj, pompe apa/fluid de foraj, iluminat, etc, va fi asigurata de generatoarele care vor fi instalate pe amplasament.

Generatoarele de curent  :

Numar generatoare: 4

Tip : Caterpilar

Putere : 1245 Kw/generator

Combustibil : motorina

Consum: 200 l/h/ generator

Durata de functionare: 400 ore / generator.

Generatoarele vor functiona alternativ, in functie de necesitatile de energie electrica.

Asigurarea combustibilului

In perioada de constructie/amenajare a platformei de lucru, combustibilii vor fi alimentati zilnic cu cisterna de catre un contractor autorizat.

In perioada de forare a sondei de explorare, motorina necesara functionarii generatoarelor de electricitate va fi asigurata cu cisterna , care se va descarca in cele doua rezervoare de motorina. Pentru asigurarea autonomiei in functionarea generatoarelor electrice, motorina  necesara va fi stocata in rezervoare de combustibil supraterane amplasate intr-o  cuva de pamant  de 40 mc,  protejata cu folie , pe dale de beton , imprejmuite cu gard de protectie si supravegheate. Se vor amplasa 2 rezervoare de 40 mc fiecare.

Alimentare cu apa

Nu există reţele de apă şi de canalizare în zona obiectivului studiat.

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului se propun următoarele:

-apa necesară pentru consumul angajaţilor se va asigura prin grija beneficiarului. Această apă este îmbuteliată, fiind asigurată pe toată perioada de execuţie a lucrării.

-apa necesară pentru procesul tehnologic se va asigura prin intermediul unor cisterne  şi se va depozita în 4 rezervoare ( 2 rezervoare cu capacitatea de V = 50 mc şi 2 rezervoare cu capacitatea de V = 80 mc). Această apă se va asigura prin grija beneficiarului pe toată perioada de execuţie a lucrării. Cisternele cu apă vor alimenta rezervoarele cu 40 mc/zi din 3 în 3 zile, cca. 600 mc necesar de apa pentru sonda. Tot de aici va fi asigurata si apa pentru stingerea incendiilor.

Necesarul de apă potabilă  este:

Qzi med  = 3,44 m3/zi = 0,039 l/s;

Qzi max  = 4,47 m3/zi = 0,051 l/s;

Qorar max = 12,52 m3/zi = 0,52 m3/h = 0,145 l/s.

Canalizare

Pentru apele uzate menajere provenite de la personalul responsabil cu execuţia lucrării, s-au prevăzut toalete ecologice. Apele de la dusuri si bucatarie , se vor descarca într-un bazin  etanş vidanjabil cu volumul de 6 mc.

Apele pluviale de pe platforma  obiectivului vor fi colectate de santurile laterale deschise si betonate (rigole deschise) şi epurate prin 2 decantoare - separatoare de hidrocarburi. Apele convenţional curate vor fi evacuate apoi  în canalul de desecare HCn 1889 din zona amplasamentului, prin intermediul a două guri de vărsare.

Decantoarele-separatoarele de hidrocarburi au fost dimensionate pentru un debit de 30 l/s fiecare, tip ACO – OLEOPATOR-K-NG30.

Pentru eventualele peirderi de fluid de foraj din zona de preparare/tratare,  s-a  prevazut un sistem de rigole betonate cu descarcare in haba de colectare .

LUCRARI PROPUSE PENTRU REFACEREA AMPLASAMENTULUI IN ZONA AFECTATA DE EXECUTIA INVESTITIEI

Ca urmare a  lucrarilor de forare, a analizelor efectuate in laboratoare specializate si evaluare economica, pot sa apara doua situatii:

- sonda prezinta potential de productie;

- sonda nu prezinta potential de productie.

Lucrarile necesare ce se vor realiza.

1.   Sonda nu va prezenta potential de productie

In situatia in care sonda nu va avea potential de productie , aceasta  va fi abandonata in conformitate cu prevederile Ordinului ANRM nr. 8 din 12.01.2011 "Pentru aprobarca Instructiunilor tehnice privind avizarea operatiunilor petroliere de conservare, abandonare si respectiv, de ridicare a abandonarii/conservarii sondelor de petrol".

In situatia abandonarii sondei, conform Ordinului  nr. 8/2011, pentru sondele ce se vor abandona din foraj se va executa urmatorul program minim de lucrari:

- umplerea gaurii de sonda cu fluid de densitatea celui folosit în timpul forajului, executarea unui dop de ciment de cca. 50 m deasupra obiectivelor pentru care a fost sapata sonda, dopuri de ciment de cca 50 m (pe cât posibil în dreptul stratelor poros-impermeabile) din 200 în 200 m pe portiunea de gaura libera, dop de ciment de cca 100 m în teren sub siul ultimei coloane tubate, respectiv de cca 50 m în coloana aflata deasupra siului;

- coloanele defecte se vor cimenta pe toata lungimea afectata, începând cu 50 m sub si terminând cu 50 m deasupra zonei afectate (daca acest lucru este posibil);

- se vor efectua dopuri de ciment de cca 50 m deasupra si sub capetele de lyner (unde este cazul);

- la sondele în care exista material tubular ramas accidental la put se va executa un dop de ciment pe o lungime de 50 m deasupra capului de operare;

- la gura sondei se va taia coloana la cca 2,50 m sub nivelul solului, se va executa un dop de ciment de cca 50 m, se va suda o blinda stantata cu numarul sondei, peste care se va pune sol vegetal.

2.Sonda va prezenta potential economic de productie

In aceasta situatie se va face in prima faza punerea in conservare a sondei pe o perioada temporara pana la punerea in functiune a acesteia.

Programul lucrarilor de conservare a sondelor consta în:

-  umplerea putului cu un fluid având aceleasi caracteristici ca si cel utilizat în timpul forajului;

-  echiparea sondei cu material tubular si echipament de suprafata care sa asigure posibilitatea de executie a interventiilor în sonda si monitorizarea acesteia;

-  în cazul în care potentialul energetic al zacamântului impune luarea unor masuri suplimentare, intervalele deschise se vor izola fie prin înnisipari si/sau dopuri de ciment, fie utilizând dopuri mecanice.

In conditiile in care, dupa incheierea analizelor de laborator, se va ajunge la concluzia ca zacamantul intruneste conditiile de efectuare a probelor de productie si de exploatabilitate, titularul poate propune programul detaliat de investigare si eventual, metoda de productie., care vor face obiectul altui proiect.

Lucrarile de refacere a mediului sunt aceleasi in ambele situatii.

Dupa finalizarea lucrărilor  de bază (foraj – probe) urmeaza  lucrările  specifice de redare a amplasamentului la starea initială.

La terminarea lucrărilor amplasamentul este degajat de materiale si deseuri si se

trece la reconstructia ecologică prin lucrări agrotehnice specifice.

După terminarea lucrărilor de foraj din suprafata totala de 21.000 mp , se  va reda in circuitul initial o suprafată de 20084 mp, restul de 916 mp  vor fi utilizati pentru echiparea si exploatarea sondei Teremia 1000 , daca in urma investigatiilor se va constata ca exista petrol sau gaze. In caz contrar sonda se va abandona si vor fi parcurse etapele respective.

Pentru refacerea amplasamentului se parcurg mai multe etape:

a) demontarea instalatiilor si dotărilor din careul sondei si transportul acestora la alta locatie sau la punctual de lucru al executantului;

b) transportul materialelor si deseurilor (detritus, ape reziduale);

c) transportul materialelor folosite la amenajarea platformelor (dale, balast, piatră spartă ) in baza de productie a constructorului sau la altă locatie ;

d) impingerea cu buldozerul a pămantului din depozitul de pămant pe toată suprafata, astuparea santurilor perimetrale;

e) scarificarea, urmată de arătură, fertilizarea cu ingrăsăminte naturale si anorganice.

GRAFICUL DE EXECUTIE

Pentru executia proiectului se vor parcurge doua etape:

1.  etapa amenajarii terenului in vederea executarii forajului  si montarea instalatiei de foraj - va dura aproximativ  60 zile;

2. executia propriu zisa a forajului va dura aproximativ 48 zile.

activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele,

2) Cumularea cu alte proiecte: Proiectul nu este legat fizic de alte proiecte existente in zona. El face parte din ansamblul proiectelor de investigare geologica a resurselor in perimetrul EX 7 Periam, perimetru concesionat prin acordul petrolier catre NIS PETROL SRL.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

In activitatea de forare a sondei vor rezulta doua tipuri de deseuri:

  - deseuri extractive,

  - alte tipuri de deseuri- deseuri ne-extractive

Deseuri extractive:

- din decopertare (sol vegetal);

- activitarea de exploatare (detritus, fluid de foraj rezidual).

Solul vegetal rezultat din lucrarile de descopertare, se va depune pe amplasament in doua stive, in zona in care nu se amenajeaza careul sondei.Acesta va fi utilizat la reconstructia terenului dupa restrangerea careului sondei.

Detritusul - rezulta din procesul de sapare  si este rezultat din rocile sfaramate de catre sapa de foraj. Acestea sunt selectate pe sitele vibratoare si colectate intr-o haba metalica de 58 mc de

unde va fi transportat pentru eliminare de catre o societate autorizata, in baza unui contract incheiat de beneficiar cu aceasta.

Deseuri si noroaie de foraj   - dupa terminarea forajului, noroiul  de foraj  epuizat  va fi eliminat cu o societate autorizata sau va fi preluat de catre constructor si dus in vederea reconditionarii acestuia , putand fi utilizat la o noua forare.

In faza de executie colectarea si depozitarea deseurilor rezultate din procesul de construire se va face controlat in containere metalice cu capac, rezistente pentru depozitarea exterioara a deseurilor,  urmand a fi eliminate  periodic prin colectarea de catre o firma specializata, in baza unui contract.

Deseuri ne-extractive:

- deseuri metalice;

- deseuri de ambalaje;

- deseuri menajere.

Deseuri metalice - sunt deseuri feroase rezultate din taierea coloanelor, cabluri de otel, piese de schimb inlocuite. Aceste deseuri se vor valorifica prin unitati de colectare specializate.

Deseurile de ambalaje;

- butoaie metalice care se reutilizeaza;

- ambalaje din hartie si carton care se colecteaza si se predau la unitatile de colectare autorizate;

- ambalaje din materiale plastice;

- ambalaje de sticla.

Ambalajele, in care au fost stocate materialele chimice (saci de panza, butoaie metalice si de plastic), necesare conditionarii fluidului de foraj vor fi depozitate in container inchis pana la eliminare cu societati autorizate.

Deseurile menajere - vor fi precolectate in pubele amplasate in careul sondei. Eliminarea deseurilor menajere se face prin societati autorizate.

Cantitățile de deșeuri estimate a fi rezultate în faza de realizare a proiectului sunt următoarele:

| Tip deșeu | Cod deșeu (conform HG 856/2002) | Cantități |
| --- | --- | --- |
| deseuri si noroaie de foraj pe baza de apa dulce(noroi de foraj) | 01 05 04 | 300 tone |
| noroaie de foraj si deseuri cu continut de baritina, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06 | 01 05 07 | 10 tone |
| noroaie de foraj cu continut de cloruri, altele decat cele specificate la 01 05 05 si 01 05 06(detritus) | 01 05 08 | 500 tone |
| ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | 15 01 10* | 0.4 tone |
| Ambalaje de carton | 15 01 01 | 0.2 tone |
| Ambalaje de materiale plastice (folie) | 15 01 02 | 0.3 tone |
| Ambalaje de lemn (paleți) | 15 01 03 | 1 tona |
| Deseuri menajere | 200301 | 10 mc |

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 5/06.04.2016, folosirea actuală a terenului este: extravilan.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : zone rezidentiale;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 5/06.04.2016, emis de Primaria Comunei Dudestii Vechi.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Avize nr. 59-C/12.02.2015, nr. 41-C/03.02.2016, nr. 130-C/19.04.2016 emise de ANRM , aviz de gospodarire a apelor nr. 90/28.09.2016, aviz ANIF, adresa CNADNR, notificare DSP, acord petrolier de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare in perimetrul EX-7 Periam );

-Inainte de inceperea lucrarilor se vor preleva probe de sol si se va determina continutul THP al solului din zona de amplasament (proba martor);

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Masuri pentru protectia calitatii apelor:

Masuri de protectia, care au in vedere prevenirea sau reducerea impactului:

- respectare stricta a proiectului.

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate;

- apa necesara lucrarilor de santier se va aproviziona numai din sursa aprobata;

- respectarea programului de revizii si reparatii pentru utilaje si echipamente, pentru asigurarea starii tehnice bune a vehiculelor, utilajelor si echipamentelor;

- operatiile de intretinere si alimentare a vehiculelor nu se vor efectua pe amplasament, ci in locatii cu dotari adecvate;

- saparea primului interval in zona panzelor de apa freatica cu fluide de foraj nepoluante (naturale) pe baza de apa si argila;

- tubarea si cimentarea pana la suprafata a coloanei de ancoraj, pentru a proteja stratele traversate;

- executarea operatiilor de cimentare conform proiectului de foraj si cu supraveghere atenta;

- dalarea platformei tehnologice  ;

- platforma tehnologica este prevazuta cu panta de scurgere catre santurile dalate pentru colectarea apelor pluviale, eventuale scurgerii accidentale si ape reziduale;

- executarea de santuri betonate pentru colectarea apelor pluviale interioare careului, ape de spalare, scursori;

- haba de reziduuri este ingropata;

- executarea operatiilor de tratare – conditionare a fluidului in sistem inchis ;

- aducerea substantelor chimice  numai in cantitatile necesare pentru realizarea, conditionarea sau tratarea fluidului de foraj pe platforma de lucru;

- magazia de chimicale se va monta pe dale din beton pentru evitarea infiltratiilor in urma unor scurgeri, deversari sau imprastieri accidentale de solutii sau pulberi pe sol ce pot lua contact cu apa;

- se va urmari evacuarea ritmica a continutului beciului sondei, prin vidanjare si descarcarea continutului la parcul desemnat primirii si prelucrarii acestui amestec.

Nu se va deversa continutul beciului in ape de suprafata sau subterane.

Pentru monitorizarea impactului activitatii de forare a sondei se vor  realiza doua foraje de monitorizare a apelor subterane, foraje amplasate amonte si aval de careul sondei.

Masuri pentru protectia aerului

- folosirea utilajelor dotate cu motoare performante cu emisii reduse de noxe;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si a mijloacelor de

transport auto;

- detectarea rapida a eventualelor neetanseitati sau defectiuni si interventia imediata

pentru eliminarea cauzelor;

- udarea cailor de transport pe care circula autocamioanele, in vederea reducerii

pana la anulare a poluarii cu praf;

- activitatile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vant puternic sau se va proceda la umectarea suprafetelor sau luarea altor masuri (ex: imprejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat si depozitat temporar, etc) in vederea reducerii dispersiei pulberilor in suspensie in atmosfera;

- respectarea stricta a tehnologiei de forare;

- sporirea atentiei in cazul manipularii pulberilor fine;

- nu se vor constitui niciun fel de alte surse de emisie de gaze poluante, in atmosfera de exemplu foc deschis, alimentat de combustibili solizi/lichizi;

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele, regulamentele si cerintele proiectului de forare si a celor conexe acestora.

Masuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- desfasurarea activitatilor de santier, in limitele parametrilor normali de lucru si cu utilaje autorizate;

- automonitorizarea nivelurilor de zgomot la limita amplasamentului in scopul aplicarii de masuri corective privitoare la poluarea sonora excesiva, pe perioada activitatilor de realizare a forajului sondei daca e nevoie.

Pentru protectia persoanelor care se gasesc in apropierea unor echipamente cu nivel ridicat de zgomot se pot realiza:

- carcasari de echipamente;

- dotarea personalului de deservire a instalatiei de foraj cu casti antifoane;

Pentru reducerea zgomotului produs de motoarele camioanelor de transport, circulatia acestora pe drumurile publice se va face cu viteza redusa .

Masuri pentru protectia solului si a  subsolului

- respectarea  stricta a proiectului sondei.

- asezarea tuturor obiectelor care sunt necesare organizarii de santier si a

echipamentelor necesare executarii forajului, numai in interiorul amplasamentului aprobat pentru aceasta activitate.

- toate suprafetele ocupate de obiecte, instalatii sau utilaje vor fi pietruite sau acoperite cu dale de beton

- nu se va depozita nimic, direct pe sol, fara ca acesta sa fie protejat fie prin dale de

beton, fie prin folii de material plastic impermeabile scurgerilor accidentale de diferite substante.

- intreaga activitate se va desfasura sub supravegherea atenta a coordonatorilor

activitatii si sanctionarea drastica a oricaror abateri disciplinare de la normele,

regulamentele si cerintele proiectului si de executie a lucrarilor de forare si a celor conexe acestora.Se impune ca si conditie, in acest stadiu, verificarea calitatii solului, la inceputul activitatii prin realizarea de foraje geotehnice.

- pentru protectia solului, suprafata necesara amenajarii careului sondei va fi decopertata cu depozitarea stratului de sol vegetal si tasarea acestuia, urmand ca la terminarea lucrarilor, acesta sa fie imprastiat pe suprafata afectata de proiect.

- Solul decopertat se va depozita pe suprafata care ramane neamenajata, in acest fel se evita contaminarea acestuia.

- Rezervoarele de motorina sunt amplasate intr-o cuva de pamant, protejata cu membrane izolante.

Prevederi pentru monitorizarea mediului:

- efectuarea analizelor agrochimice asupra solului inainte si dupa efectuarea lucrarilor de foraj, in vederea refacerii amplasamentului si redarii in circuitul agricol;

- monitorizarea apei freatice prin cele doua foraje de control  ce se vor efectua , amonte si aval de careul sondei; se va monitoriza apa freatica inaninte de inceperea activitatii de amenajare a platformei, rezultatele urmatoarelor monitorizari se vor raporta la valorile parametrilor initiali.

- monitorizarea periodica a calitatii apelor pluviale,  evacuate in canalul ANIF, in vederea respectarii limitelor prevazute de H.G. nr. 352/21.04.2005;

- monitorizarea zgomotului la limita amplasamentului;

- monitorizarea deseurilor si a deseurilor de ambalaje, produse si modul de eliminare/valorificare

- se va face instruirea permanenta a personalului de lucru pentru a se evita producerea de poluari accidentale cu substante chimice, fluid de foraj sau combustibili;

- se va monitoriza in permanenta functionarea utilajelor si a generatoarelor de curent, pentru a nu exista pierderi de combustibil si pentru a se evita functionarea in gol

- se va instrui personalul in ceea ce priveste prevenirea eruptiilor la sonda.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA