Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 270/20.10.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. AQUATIM S.A.,   Timisoara, str. Gheorghe Lazar, nr. 11/A, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9283RP/06.09.2016 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 10086RP din  12.10.2016 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 19.10.2016, ca proiectul „Reabilitare retele de apa si bransamente de apa”, propus a fi amplasat in Timisoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu intre Parcul Central si str. Nufar, jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10. Proiecte de infrastructura,  litera 10 b. - proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Marimea proiectului

Proiectul presupune reabilitarea conductei de apa existenta si bransamente de apa  de pe str. Nicolae Titulescu (intre Parcul Central si str. Nufar).

Pe Splaiul N.Titulescu există porţiuni apreciabile ca lungime unde sunt  trei conducte de apa potabilă aflate în stare necorespunzatoare. În plus, se impune luarea în considerare a inlocuirii conductelor de serviciu, deoarece conducta principală de apă potabilă existentă, Dn 400 mm (oţel şi premo), se înlocuieşte cu fontă ductilă, în cadrul proiectului finanţat din fonduri Europene, urmând apoi reabilitarea întregului carosabil.

Conductele de apa existente se vor dezafecta dupa executia si punerea in functiune a conductei de apa proiectate.

Deoarece costurile pentru desfiintarea si scoaterea de pe amplasamentul existent a conductelor vechi de apa ce se reabiliteaza creste valoarea investitiei obiectivului cu aprox. 50%, se propune dezafectarea conductei vechi de apa fara a fi scoasa de pe amplasament. Conducta veche de apa se va dezafecta prin inlocuirea conductelor existente din oţel şi fontă mm cu o conducta noua cu următoarele dimensiuni şi caracteristici:

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 280 x 16,6 mm, in lungime de  L= 370 m;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 160 x 9,5 mm, in lungime de  L= 430 m;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 225 x 13,4 mm, in lungime de  L= 1070 m;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 125 x 7,4 mm, in lungime de  L= 40 m;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 400 x 23,7 mm, in lungime de  L= 10 m;

-     tub protecţie Oţel, cu  Dn 275 mm, in lungime de  L= 40 m;

Pe traseul conductei s-au prevazut  10 camine de vane proiectate CVP.

Caminele de vane ce se vor proiecta si realiza vor cuprinde:

CVP1 – 1 buc. Vana Dn 250 mm; 1 buc. Compensator Dn 250 mm; 1 buc. Vana Dn 100 mm;

CVP2 – 1 buc. Vana Dn 100 mm;

CVP3 – 1 buc. Vana Dn 250 mm; 1 buc. Compensator Dn 250 mm; 1 buc. Vana ingropată Dn 100 mm;

CVP4 – 1 buc. Vana Dn 400 mm; 1 buc. Compensator Dn 400 mm; 1 buc. Vana Dn 250 mm; 1 buc. Compensator Dn 250 mm; 1 buc. Vana Dn 150 mm;

CVP5 – 1 buc. Vana Dn 150 mm;

CVP6 – 1 buc. Vana Dn 200 mm;

CVP7 – 1 buc. Vana Dn 200 mm;

CVP8 – 1 buc. Vana Dn 100 mm;

CVP9 – 1 buc. Vana Dn 200 mm; 1 buc. Vana Dn 150 mm;

CVP10 – 1 buc. Vana Dn 200 mm; 1 buc. Vana Dn 100 mm;

La caminele de vane existente CVE vor fi montate următoarele:

CVE1 – 1 buc. Vana Dn 100 mm;

CVE2 – 1 buc. Vana Dn 200 mm;

CVE3 – 1 buc. Vana Dn 200 mm; 1 buc. Vana existenta Dn 200 mm;

CVE4 – 1 buc. Vana existenta Dn 200 mm;

restul instalaţiilor hidrotehnice din interiorul lor rămân neschimbate.

Pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu, a formatiei de pompieri militari, pe conducta de distributie s-au prevazut  18 buc. hidrant de incendiu din care 8 buc. hidranţi supraterani Dn 100 mm şi 10 buc. hidranţi subterani Dn 100 mm.

Hidrantii – 18 buc. se vor monta acolo unde este posibil in zona inierbata, la o distanta de maxim 2 m de partea carosabila.

In cadrul lucrarilor de reabilitare se prevede inlocuirea baransamentelor de apa existente.

Bransamentele se vor executa din conducta PE-HD, PE 100, PN10, cu diametrul de:

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 32 mm, in lungime de  L= 270 m ,  22 buc.;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 63 mm, in lungime de  L= 72 m ,  6 buc.;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 125 mm, in lungime de  L= 24 m ,  2 buc.;

-     PEHD, PE 100, PN 10,  cu  De 160 mm, in lungime de  L= 24 m ,  2 buc.;

Bransamentele de apa proiectate, in nr. de 32 buc., se vor executa perpendicular pe conducta publica de apa proiectata.

Brasamentele de apa se vor lega la un capat in conducta de apa publica proiectata, prin intermediul pieselor de bransare, iar  celalalt capat al conductei de bransament se va termina printr-un robinet sferic avand dimensiuni corespunzatoare amplasat dupa contorul de apa.

Caminele de bransament proiectate vor fi realizate din PEHD, De 800 mm cu capac si rama carosabila in numar de 32 buc.

Adancimea de pozare a conductei de apa proiectata va fi de cca.  1,30 m, fiind sub limita de inghet conform STAS 6054-77.

Organizarea de santier

Datorită faptului că Splaiul Nicolae Titulescu este o arteră cu o circulaţie intensă a autovehiculelor coroborată cu lipsa spaţiului pentru amplasarea unei Organizări de Şantier corespunzătoare s-a ales de către executantul lucrării nerealizarea acestei organizări de şantier.

Astfel executantul işi va dota şantierul cu materiale doar atit cat poate executa în ziua în curs. Dacă la sfirşitul zilei mai răman materiale care nu au fost puse în operă acestea vor fi încarcate în camioane şi transportate în baza de producţie a executantului.

Pentru desfasurarea optima a procesului de munca vor fi luate urmatoarele masuri:

»  Dotarea locului de munca cu sculele si dispozitivele necesare; cu materialele necesare;

»  Aprovizionarea locului de munca;

»  Asigurarea conditiilor optime de munca;

»  Asigurarea fortei de munca.

Sculele si dispozitivele necesare procesului de munca vor fi asigurate de catre firma de montaj. Executantul lucrarii are responsabilitatea de a crea si mentine pe întreaga durata de lucru, securitatea muncii si conditiile de prevenire a incendiilor.

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte,) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- apele uzate menajere si pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatele de Urbanism 3708 din 17.09.2015, 4117/07.10.2016, emise de Primaria Timisoara, lucrarile se vor executa pe teren intravilan  Timisoara.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatele de Urbanism 3708 din 17.09.2015, 4117/07.10.2016, emise de Primaria Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona . Dupa finalizarea proiectului se va amenaja spatiul afectat;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (Aviz de principiu mediu urban nr. 760/17.08.2016 emis de Directia de Mediu a Primariei Timisoara; Aviz de principiu nr. 707/09.08.2016 emis de Directia Tehnica  Serviciul Drumuri, Poduri si Utilitati Hidrotehnice, Biroul Drumuri si Poduri a Primariei Timisoara; Aviz pentru retele existente nr. 787 din 02.09.2016 emis de Directia de Urbanism Serviciul Banca de date Urbana si Cadastru  a Primariei Timisoara; Aviz nr. UR 2016-01-1608/02.08.2016 emis de Regia Autonoma de Transport Timisoara,  Aviz tehnic de amplasament nr. 24552/08.08.2016 emis  de Aquatim SA,  Aviz nr. 4385/29.08.2016 emis de E.ON DISTRIBUTIE ROMANIA SA; Aviz nr. 1495/04.08.2016 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA; Aviz nr. 725/03.08.2016 emis de Enel Distributie Banat SA,  Aviz  din data de 04.08.2016 emis de Compania Locala de Termoficare Colterm SA);

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

Intocmit,

Maria PACURAR