Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 274/ 20.10.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SECAS, localitatea Secas nr. 58, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 6796RP/29.06.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 10793RP/17.10.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.10.2016, ca proiectul „  Amenajare drumuri agricole in comuna Secas, judetul Timis - fonduri FEADR masura 125, submasura 125 a2 ”  propus a fi amplasat in comuna Secas, extravilan, DE 1050, DE 1102, DE 1107, DE 1140, DE 1138/2, DE 1128, DE 909, DE 852, DE 826, DE 355, DE 349, DE 330, DE 1644 si DE 1680 jud. Timiş, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 e – constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr.1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizarea unor drumuri agricole apartinand domeniului public al comunei Secas. Aceste drumuri vor deservi 674 ha de terenuri.

Pentru amenajarea drumurilor se vor folosi traseele existente al drumurilor de exploatare, se vor realiza dispozitive pentru colectarea si scurgerea apelor. Se vor amenaja 35 statii de incrucisare pe drumurile agricole.

Se vor amenaja  trei trasee de drumuri agricole şi anume:

A.    DRUM AGRICOL  1  - L = 8 171,85 m

B.     DRUM AGRICOL 2   - L = 2 381,22 m

C.     DRUM AGRICOL  3  - L = 1 465,16 m

Total - L = 12 018,14 m

Drumurile propuse pentru amenajare sunt alcătuite în proporţie de 100% din pământ.

Traseele drumurilor au caracteristicile unor drumuri aflate în zonă de deal cu aliniamente relativ mici şi curbe cu raze mici.

A.	 DRUM AGRICOL 1:

Traseul acestui drum agricol asigură o rută alternativă, la Nord de localitatea Secaș și la Vest de localitatea Crivobara, pentru drumul județean DJ 609A. În localitatea Crivobara legătura drumului agricol cu drumul județean DJ 609A se realizează prin intermediul unei străzi cu o lungime de aproximativ 187 m.

Traseul pentru drumul agricol 1 care urmează a fi amenajat este alcătuit dintr-o succesiune de drumuri de exploatare sau sectoare din acestea, după cum urmează:

a.  drumul de exploatare DE 1050, are originea la intersecția cu drumul județean  DJ 609A (km 16+918,35 m) și sfârsitul la originea drumului de exploatare DE 1102;

b.  drumul de exploatare DE 1102, are originea la sfârşitul drumului de exploatare DE 1050 şi sfârşitul la intersecţia cu drumul de exploatare DE 1107;

c.  sectorul de drum de exploatare DE 1107, are originea la intersecţia cu drumul de exploatare DE 1102 şi sfârşitul la intersecţia cu drumul de exploatare DE 1140;

d. sectorul de drum de exploatare DE 1140, are originea la intersecţia cu drumul de exploatare DE 7707 şi sfârşitul la intersecţia cu drumul de exploatare DE 1138/2;

e. drumul de exploatare DE 1138/2, are originea la intersecţia cu drumul de exploatare DE 1140 şi sfârşitul la originea drumului de exploatare DE 7728;

f.  drumul de exploatare DE 1128, are originea la sfârşitul drumului de exploatare DE 1138/2 şi sfârşitul la originea drumului de exploatare DE 909;

g.  drumul de exploatare DE 909, are originea la sfârşitul drumului de exploatare DE 1128 şi sfârşitul la intersecţia cu drumul cu numărul cadastral DJ 905 - drum aflat în proprietatea şi administrarea Drumurilor Judeţene;

h.  drumul de exploatare DE 852, are originea la intersecţia cu drumul cu numărul cadastral DJ 905 - drum aflat în proprietatea şi administrarea Drumurilor Judeţene şi sfârşitul la originea drumului de exploatare DE 826;

i.  drumul de exploatare DE 826, are originea la sfârşitul drumului de exploatare DE 852 şi sfârşitul la limita intravilanului localităţii Crivobara, la sfârşitul străzii din localitatea Crivobara prin intermediul căreia face legătura cu drumul judeţean DJ 609A

(km 21 + 954,00 m);

B.	  DRUM AGRICOL 2:

Traseul acestui drum agricol asigură o rută alternativă de legătură către judeţul Arad, la Nord de localitatea Crivobara, din drumul judeţean DJ 609A.

Traseul pentru drumul agricol 2 care urmează a fi amenajat este alcătuit dintr-o succesiune de drumuri de exploatare sau sectoare din acestea, după cum urmează :

a.  drumul de exploatare DE 355, are originea la intersecţia cu drumul judeţean DJ 609A (km 22 +359,25 m) şi sfârşitul la intersecţia cu canalul HCn 350;

b.   drumul de exploatare DE 349, are originea la intersecţia cu canalul HCn 350 şi sfârşitul la intersecţia cu drumul de exploatare DE 330;

c.   sectorul de drum de exploatare DE 330, are originea la intersecţia cu drumul de exploatare DE 349 şi sfârşitul la limita dintre judeţul Timiş şi judeţul Arad.

C.	DRUM AGRICOL 3:

Traseul acestui drum agricol asigură o cale de acces mai rapidă şi mai scurtă către comuna Bara şi apoi prin intermediul drumului comunal DC 85 către localitatea Balinţ.

Traseul pentru drumul agricol 3 care urmează a fi amenajat este alcătuit dintr-o succesiune de drumuri de exploatare sau sectoare din acestea, după cum urmează:

a. drumul de exploatare DE 1644, are originea la intersecţia cu drumul judeţean DJ 609A (km 17 + 511,10 m) şi sfârşitul la originea drumului de exploatare DE 1680;

b. drumul de exploatare DE 1680, are originea la sfârşitul drumului de exploatare DE 1644 şi sfârşitul la limita comunei Secaş;

Elemente geometrice în profil transversal:

- drum agricol 1, drum agricol 2 şi drum agricol 3 - tronson II, drumuri de exploatare cu o singură bandă de circulaţie:

- lăţime parte carosabilă                                                                  2,75 m;

- lăţime acostamente                                                                       2 x 0,375 m;

- lăţime platformă                                                                            3,50 m;

- drum agricol 3 - tronson I, drumuri de exploatare cu o singură bandă de circulaţie:

- lăţime parte carosabilă                                                                   4,00 m;

- lăţime acostamente                                                                        2 x 0,50 m;

- lăţime platformă                                                                              5,00 m.

Structură rutieră proiectată pentru:

- drum agricol 1 - tronson I - km 0+ 000,00 m-km 2 + 500,00 m

- drum agricol 1 - tronson V

- drum agricol 2

- drum agricol 3

Realizarea unei structuri rutiere suple cu suprafaţa de rulare din beton asfaltic astfel:

- realizarea patului drumului prin decaparea stratului existent de pământ pe o  grosime   de 10...20 cm şi compactarea platformei;

- realizarea unui strat de fundaţie inferior din balast cu grosimea de 30,0 cm;

- realizarea unui strat de fundaţie superior din piatră spartă cu grosimea de 15,0 cm;

- realizarea unui strat de uzură din beton asfaltic cu grosimea de 6,0 cm.

Acostamentele s-au prevăzut a se realiza consolidate cu structură rutieră astfel:

- realizarea unui strat de fundaţie inferior din balast cu grosimea de 30,0 cm;

- realizarea unui strat de fundaţie superior din piatră spartă cu grosimea de 21,0 cm, până la nivelul superior al stratului de uzură din beton asfaltic.

Structură rutieră proiectată pentru:

- drum agricol 1-tronson I - km 2 + 500,00 m - km 4 + 167,83 m

- drum agricol 1-tronson II

- drum agricol 1-tronsoti III

- drum agricol 1-tronsoti IV

Realizarea unei structuri rutiere cu suprafaţa de rulare din pietruire simplă astfel:

- Realizarea patului drumului prin decaparea stratului existent de pământ pe o grosime de 10...20 cm şi compactarea platformei;

- realizarea unui strat de fundaţie inferior din balast cu grosimea de 30,0 cm;

- realizarea unui strat de fundaţie superior din piatră spartă cu grosimea de 15,0 cm.

Rezultă astfel realizarea a:

- 7 578,94 m de drumuri agricole cu structură rutieră suplă cu suprafaţa de rulare din beton asfaltic;

- 4 439,20 m drumuri agricole cu structură rutieră suplă cu suprafaţa de rulare

Pentru colectarea  apelor de suprafata  din zona drumului se vor amenaja santuri de pamant in lungime de 10282 m.

Pentru asigurarea continuitatii dispozitivelor de colectare si scurgere a apelor s-au proiectat podete:

-  3 podete dalate cu latimea l=3 m- 2 pe drumul agricol 1 peste paraul Secasita cu latimea partii

carosabile de 2,75 m si 1 pe drumul agricol 3 peste paraul Minis cu latimea partii carosabile de 4 m.

Pentru descarcarea santurilor si traversarea ogaselor se vor amplasa 22 podete tubulare Ø=1000 mm.

Organizarea de santier:

Se vor amplasa: birou sef punct lucru/inginer amenajat intr-o baraca tip Containex, vestiare pentru muncitori amenajat intr-o barac tip Containex, pichet PSI (stingatoare, lada cu nisip, tarnacop, galeti, etc.); in incinta organizarii de santier va fi prevazut un WC ecologic pentru personalul constructorului; necearul de apa se asigura din cisterna;

Materialele de constructii necesare realizarii lucrarilor vor fi aduse pe santier in masura in care sunt puse in opera, evitandu-se depozitarea lor pe suprafata parcelei, pentru a reduce la minim impactul pe care acestea l-ar avea asupra mediului inconjurator.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele pluviale vor fi colectate in santuri si rigole, de unde ajung in emisari, cu respectarea  NTPA 001 /2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2/17.08.2015, completat cu CU nr. 22/ 25.08.2016, lucrarile se vor executa pe teren extravilan cu destinatia de drumuri de exploatare..

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2/17.08.2015 ( completat cu CU nr. 22/ 25.08.2016), emise de Primaria Comunei Secas- respectiv CJ Timis.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati ( adresa  ANIF nr.269/ 22.06.2016; acord prealabil  nr. 1989/R/27.06.2016, emis de CJT- DADPJ Timis, aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB-165 din 19.09.2016, eliberat de ABA Banat );

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a solicita (la APM Timiş) şi obţine revizuirea autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR  EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT

Monica  MICULESCU