DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 30 /17.02.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC  CONTINENTAL  AUTOMOTIVE PRODUCTS  SRL, cu sediul in loc. Timisoara, str. Avram Imbroanenr. 9, judetul Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 9994RP/07.12.2015, cu ultimele completari depuse cu nr. 1302RP/12.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 17.02.2016, ca proiectul „ Retehnologizare linie utilaj LM3 prin montare de subansamble tehnologice ”, propus a fi amplasat in loc. Timisoara, str. Avram Imbroane nr.9, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede modificarea alimentarii liniei de mixare LM3 cu materii prime, pentru obtinerea amestecului de cauciuc. Astfel linia de mixare LM3 va putea sa functioneze alternativ cu negru de fum sau cu silica. Proiectul se va implementa in aria Master Batch, in interiorul Halei 5, la nivelurile +4.00 m, +7.00 m si +15.00 m.

Proiectul va fi util pentru realizarea mixarii intr-un singur pas a componentelor amestecului de cauciuc.  Mixarea intr-un singur pas ofera posibilitatea functionarii liniei LM3 alternativ, atat cu negru de fum cat si cu silica. Se obtine astfel posibilitatea diversificarii productiei.

Prin proiectul propus nu se modifica capacitatea totala de productie in cadrul ariei Master Batch si nici structura productiei.

Capacitatea de productie autorizata este de 60.000 buc anvelope/zi, capacitate care nu se va modifica prin implementarea prezentului proiect.

Proiectul nu modifica bilantul teritorial, astfel:

| Zone funcţionale | Existent | Propus |
| --- | --- | --- |
|  | Suprafata [mp] | Suprafata [mp] |
| Hala 5 | 5.676 | 5.676 |

Procesul tehnologic si dotarile necesare desfasurarii procesului  din aria vizata de proiect raman neschimbate fata de cele autorizate prin autorizatia de mediu nr. 11349/29.04.2013 revizuita la 14.11.2014, cu exceptia liniei de mixare LM 3, la care mixarea componentelor amestecului de cauciuc va avea loc intr-un singur pas, adica materiile prime de la nivel +15.00 m ( negrul de fum sau silica,  ZnO, TMQ, acidul stearic 6PPD), uleiurile de pe platforma de la +10.00 m  si chimicalele si polimerii de la nivel +7.00 m vor fi introduse in mixerul 1 al liniei LM3. De aici, amestecul va fi transferat la mixerul 2 in care se vor adaoga si chimicalele, reworkul  si polimerii, care s-ar fi adaugat la aria Final Mixing. Astfel  va rezulta compusul final, fara a mai fi nevoie de procesare in aria Final Mixing.

Sistemele de ventilatii de exhaustare si introducere de aer proaspat se mentin, cu exceptia sistemului de aspiratie de la linia LM3, unde se va realiza aspiratia 2 pentru mixerul 2 si calandru. Evacuarea se mentine cu acelasi debit de 20.000 mc/h.

Deoarece evacuarea gazelor este vitala pentru siguranta procesului de productie, la cosul C3   (la fel ca si la cosurile C1, C2, C4, C5) sunt montate seturi de cate 2 clapete motorizate actionate invers: cand una este inchisa, cealalta este deschisa. O clapeta este montata pe tubulatura de evacuare in atmosfera, inainte de evacuarea in atmosfera, iar cealalta pe racordul la tubulatura de transport. In functionare normala aerul evacuat din mixere este transportat catre instalatia de tratare RTO, clapeta de racord este deschisa, iar cea de evacuare in atmosfera este inchisa. In cazul opririi accidentale a ventilatoarelor de transport, clapetele isi inverseaza pozitia, adica evacuarea spre atmosfera se deschide, iar cea de pe racordul la tubulatura de transport se inchide. Comanda actionarii clapetelor este data de  doua sisteme de monitorizare a functionarii ventilatoarelor: unul preia semnal de pe bobina contactorului motorului fiecarui ventilator, iar celalalt de la un flusostat (senzor de curgere) montat in tubulatura de transport, imediat dupa refularea din ventilator. Cele doua sisteme functioneaza in paralel.  Daca unul sesizeaza oprirea ventilatorului, automatizarea procesului comuta automat pozitia clapetelor. Prin inchiderea clapetei de pe racordul tubulaturii de transport se preintampina circulatia aerului in sens invers(spre utilajul generator de emisii). Semnalul dat de cele doua sisteme de monitorizare, este transmis la comanda utilajelor deservite de evacuarea care s-a oprit si determina oprirea acestora.

Cele 5 linii de mixare din aria Master Batch (LM1, LM2, LM3, LM4, LM5) primesc semnal de oprire in PLC-ul (calculatorul) aferent fiecarui echipament.

Realizarea modificarii liniei LM 3 pentru functionarea alternativ cu silica si negru de fum, intr-un singur pas, cuprinde montajul de utilaje( benzi transportoare, conveioare, statii de dozare uleiuri, tubulaturi metalice, etc.). Lucrarile presupun asamblari mecanice, taieri cu disc abraziv, etansari, etc..

Modificarea dotarilor din aria Master Batch va avea loc doar la linia LM3, dupa cum urmeaza:

La nivel +15.00m:

- inlocuirea a 2 statii vechi de stocare/preincalzire a uleiurilor speciale cu alte statii noi pentru aceste uleiuri, pentru varianta functionarii liniei cu silica;

- inlocuirea unui siloz existent (whitening-Kaolin) cu un siloz nou de silica si montarea unui siloz nou aditional de silica;

- montare unei  cutii noi de aspiratie, cu tubulaturi care capteza de la mixerul 2 al  liniei si de la calandru si conectarea acesteia la tubulatura existenta de  exhaustare (inainte de clapeta de incendiu), evacuare prin cosul C3 (din anexa la autorizatia de mediu), ce trece prin sistemul de epurare RTO, mentinand debitul exhaustat de la LM3 la aceeasi valoare 20.000 m3/h.

Cutia de aspiratie veche este dotata cu filtre ciorap cu autoscuturare, pulberile fiind reintroduse in proces (deoarece contin doar CB/Silica)

Cutia de aspiratie noua va fi dotata cu filtre ciorap cu autoscuturare, identica cu cea veche

In cazul in care se produce OSM (intr-un singur pas)  aspiratia noua va aspira mixerul 2 si calandru, in timp ce aspiratia veche aspira mixerul 1.

Astfel la nivel +15.00 m vor fi:

-5 silozuri de negru de fum cu capacitatea de 5 x 3 m3;

-2 silozuri de silica cu capacitatea de 2 x 3 m3;

-4 silozuri cu chimicale (Zno, TMQ, acid stearic si 6PPD) cu capacitatea de 4 x 3 m3.

La nivel +7.00m:

-montarea unui sistem suplimentar de transport amestec cauciuc, format din alimentator si conveior;
            -montarea unui sistem suplimentar de transport pentru pungile cu  chimicale;

-montarea  a 2 sisteme suplimentare de dozare/injectie uleiuri speciale = cilindru injector + trasee tevi;

-montarea unei statii IBC, relocat de la LM1.

Astfel la nivel +7.00 m vor fi urmatoarele sisteme de transport:

a) 1 conveior existent + 1  alimentator pentru polimeri si amestec de caucicu remixat ;

b) 1 conveior existent pentru chimicale;

c) 1 sistem nou de transport chimicale care alimenteaza mixerul 2;

d) 1 sistem nou de transport amestec cauciuc, rework,  format din conveior + alimentator nou + alimentator existent (relocat) care alimenteaza mixerul 2.

La nivel +4.00m:

- realizarea conexiunii intre mixerul 2 al liniei  si conveioarele c) si d) printr-o tubulatura de tranzitie a materialului,  pentru a indeplini procesul de mixare intr-un singur pas.

Materii prime

In Aria Master Batch se folosesc aceleasi tipuri si cantitati de materii prime ca cele prevazute autorizate in autorizatia de mediu nr. 11349/29.04.2013 revizuita la 14.11.2014, atat in situatia existenta cat si in cea propusa prin proiect.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Energie electrica- alimentarea se va face din reteaua interna care are rezerva necesara preluarii functionarii acesor utilaje.

Agent termic – modificarea propusa prin proiect nu necesita energie termica suplimentara.

Alimentarea cu apa – modificarea propusa prin proiect nu necesita alimentare cu apa si nici evacuare de ape uzate.

Combustibili utilizati – proiectul nu presupune consum de combustibili.

După implementarea proiectului propus, se vor genera aceleasi tipuri si cantitati de deseuri ca in functionarea actuala.

In cazul izbucnirii unui incendiu in mixerele liniei, acestea se sigileaza automat, pentru a preveni extinderea incendiului. Dupa stingerea incendiului, deseurile rezultate se vor trata conform incadrarii acestora in HG 856/2002, fie ca deseuri periculoase, fie ca deseuri nepericuloase.

Instalaţiile sunt prevăzute cu sisteme automate de oprire şi semnalizare a depăşirilor parametrilor tehnologici, situatiile de operare anormala fiind detectate si controlate de sistemele electronice de monitorizare si control, incluzând sistemul BMS.

Ca masuri  PSI, hala existenta este dotata cu trape de fum cu rolul de evacuare a fumului in caz de incendiu. Trapele de fum sunt conectate la instalatia de aer comprimat a fabricii, care se deschid automat, in cazul in care se atinge o temperatura mai mare de 700 C. Pe amplasament exista o retea de hidranti interiori si exteriori cu rolul de interventie, pentru limitarea si stingerea incediului.

2) Cumularea cu alte proiecte:

Proiectul se incadreaza politica in  firmei de diversificare a productiei.

Ca urmare a proiectului propus se genereaza, alternativ cu liniile LM 1 si LM 2, emisii de compusi organici volatili  (COV), care sunt epurate in instalatia de tratare cu concentrator cu zeolit si modul RTO (in prezent in procedura de autorizare).

In varianta de functionare cu silica se va emite etanol, la cosul C3 al liniei LM3. Intrucat Linia LM3 este conceputa ca o linie de back-up pentru liniile LM1 si LM2, debitul si concentratia de COV in colectorul instalatiei de tratare cu concentrator cu zeolit si modul RTO, raman aceleasi.

Din functionarea sistemelor de transport a materiilor prime pulverulente se emit pulberi. Acestea sunt captate de sistemele de aspiratie, filtrate si reintroduse in proces.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

- deseurile rezultate din lucrarile de constructii (deseuri inerte, metalice, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

-deseurile tehnologice se vor preda unor societati autorizate in vederea eliminarii/valorificarii.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- concentratia poluantilor rezultati eliminati in atmosfera, specifici fiecarei faze a procesului  tehnologic nu vor depasi valorile limita de emisie prevazute in Ordinul M.A.P.P.M nr. 462/1993;

-concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu trebuie sa  depaseasca in aerul inconjurator, valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător:

-se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform PUG Timisoara, folosirea actuală a terenului este: teren intravilan; zona unitati industriale

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Adresa nr. UR2015-16935/25.11.2015 emisa de municipiul Timisoara, Directia Urbanism.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

In parcurgerea procedurii de revizuire a autorizatiei de mediu (dupa finalizarea investitiei si punerea in functiune), APM Timis va reanaliza planul de monitorizare si va decide daca este necesara revizuirea sau mentinerea acestuia.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea de producţie, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a revizuirii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA