DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 303/03.11.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC URSUS BREWERIES SA, str. Stefan cel Mare, nr. 28, Timisoara, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 8107RP/02.08.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 11151RP/25.10.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 02.11.2016, ca proiectul „Amplasare container tanc tampon si amenajare platforma descarcare autocisterna motorina” propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, str. Stefan cel Mare, nr. 28, nr. CF 411152, nr. Top 411152, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2 pct. 13 a) – orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009:

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin proiect se propune amplasarea unui container ce adaposteste un rezervor de motorina (cu V = 2000 litri), adiacent centralei termice existente [corp C9], pe latura sudica a cladirii, ca varianta alternativa de agent termic pentru a nu opri activitatea societatii in cazul in care presiunea gazului natural ar fi prea scazuta pentru a asigura functionarea cazanelor de abur ale Fabricii de bere Ursus din Timisoara (arzătoarele folosite la cele două cazane din centrala termica existenta sunt mixte, putând funcționa și cu combustibil lichid de tipul motorinei).

Rezervorul de motorina va fi amplasat in exterior si protejat de factorii atmosferici printr-un container metalic. Acesta, va fi amplasat pe o fundatie de beton armat cu dimensiunile 6.80m x 3.14m x 0.10m. Containerul, izolat anti-incendiu, va avea dimensiuni exterioare 6058 mm x 2435 mm x 2591 mm. Inchiderile exterioare vor fi din panouri sandwich cu vata minerala, culoare gri deschis.

In container se va realiza o tava de retentie in care va fi asezat rezervorul de motorina cu rolul de a prelua eventualele scurgeri la cuplarea si decuplarea conductelor la autocisterna.

Caracteristici constructive si funcţionale:

a) Rezervor de combustibil

− lungime – 2800 mm;

− lăţime – 1000 mm;

− masa metalică – 1000 kg;

− volum - 2000 litri;

− combustibilul din rezervor – motorină.

Rezervorul (cu capacitatea de 2 mc, cilindric orizontal, monocopartimentat) va fi echipat cu:

- Pereti dubli si funduri drepte;

- Cuva de retentie 100% din volumul rezervorului (volumul total al cuvei este de 1,98 mc (3,600 m x 1,100 m x 0,500 m), ceea ce constituie stocare combustibulului in caz de scurgere a continutului de motorina (pierderi accidentale);

- Prevazut cu gura de vizitare DN 400 cu capac;

- Accesul la partea superioara a containerului este posibila cu ajutorul unei scari;

- Dispozitiv de limitare a gradului de umplere a rezervorului, calibrat la 90% din capacitatea geometrică a rezervorului;

- Sistem de detectare a scurgerilor sub presiune: EUROVAC – detector de scurgeri sub presiune (Detectorul de scurgeri Eurovac NV este un detector cu vid conform EN 13160-2, clasa 1, pentru monitorizarea în siguranţă a rezervoarelor cu pereţi dubli şi simpli cu garnitură interioară pentru depozitarea lichidelor inflamabile (produse petroliere) din clasa de pericole A III, precum şi AdBlue).

Toate conductele din dotarea rezervorului care trec prin container vor fi prevăzute cu mansoane de trecere.

b) Container izolat anti-incendiu (dimensiuni exterioare)

− lungime - 6058 mm;

− lăţime - 2438 mm;

− înălţime – 2591 mm;

c) Pompe de combustibil AdBlue - 2 buc.

− debit – 30 l/min

− greutate - 1,5 kg

d) Platforma de stationare autocisterna

Autocisterna va staționa pe locul în care momentan se află cântarul auto si platforma care il deserveste, in curs de demolare (demolarea cantarului auto face obiectul unui alt proiect). In locul acesteia se va realiza o platforma betonată corespunzătoare acestui scop (suprafata platforma - 36.80 mp), avand o rigola dispusa median, care sa preia apele pluviale si eventualele scurgeri de motorina de pe platforma si sa le treaca printr-un separator de hidrocarburi, amplasat intr-un camin vizitabil, inainte de a ajunge in reteaua de canalizare.

Transvazarea motorinei din autocisternă in rezervorul tampon se va face prin furtune flexibile standard. Alimentarea cazanelor de la rezervorul tampon, in centrala termica se va face prin conducte rigide de oțel. Adiacent platformei, se va pastra balustrada de protectie existenta de otel, care separa platforma de circulatia auto din incita.

e) separator de hidrocarburi (capacitate 5600 l) - amplasat intr-un camin vizitabil, amplasat inainte de evacuarea in reteaua de canalizare a apelor pluviale epurate.

Fluxul tehnologic in gospodaria de combustibil consta in urmatoarele faze generale:

- aprovizionarea gospodariei cu motorina  in autocisterne;

- descarcarea autocisternei prin cadere libera in rezervorul de depozitare.

Racordarea la retelele utilitare existente in zona:

Alimentarea cu apa:

- proiectul propus nu va fi racordat la reteaua de apa a obiectivului;

- pe amplasament există un sistem de stingere incendiu care asigură un debit care satisface si nevoile rezervorului de carburanti.

Evacuarea apelor reziduale:

- eventualele scurgeri de combustibil de la rezervorul de carburanti impreuna cu apele colectate de pe zona de stationare a autocisternei de aprovizionare vor fi dirijate prin rigola de pe suprafata platformei, preepurate in separatorul de produse petroliere (capacitate 5600 l) si descarcate în reteaua de canalizare pluviala din incinta. Rigola prevăzuta va fi carosabila cu muchie speciala (metalica) si gratar din fonta turnata cu panta incorporata. Montarea rigolei se face pe pat de pozare din beton.

- eventualele pierderi de combustibil din cuva de retentie (deversari accidentale) sunt colectate cu materiale absorbante si eliminate ca si deseu de material absorbant impregnat cu substante periculoase.

Organizarea de santier

Amplasarea santiereului se va face in incinta, in imediata apropire a amplasamentului, pe o suprafata de maxim 150 mp. Imprejmuirea incintei se va realiza cu gard de plasa de sarma si stalpi metalici la interval de 2.50 m.

Componentele principale sunt:

- imprejmuire

- panoul de identificare al investitiei;

- 1 cabina poarta;

- 1 grup sanitar, toaleta ecologica

- 1 platforma depozitare materiale

- 1 magazie scule

- 1 punct P.S.I.

- vestiare

Pamantul rezultat din decopertarea stratului vegetal va fi depozitat intr-un depozit de pamant de unde va putea fi preluat ulterior la amenajarea spatiilor verzi.

Lucrarile de organizare de santier sunt estimate la o durata de 2 zile.

2)Cumularea cu alte proiecte: prezentul proiect face parte din programul general de modernizare a platformei apartinad SC URSUS BREWERIES SA.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile  vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta selectiv in europubele pe un spatiu special amenajat si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile periculoase (deseuri de material absorbant impregnat cu substante periculoase provenite de la eventualele pierderi de combustibil de la cuva de retentie) vor fi eliminate prin unitati autorizate specializate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: nu exista riscul de producere a accidentelor, care ar putea afecta sanatatea populatiei si a mediului, daca se vor respecte normele specifice de lucru.

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 3139/27.07.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara, lucrarile se vor executa pe terenul societatii – teren cu constructii industriale, in intravilanul municipiului Timisoara.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a  faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, completat cu informaţiile cuprinse în Ordinul nr. 19/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 3139/27.07.2016, emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati (extras CF nr. 411152/2016 - suprafata 84479 mp, proprietar SC Ursus Breweries SA, emis de OCPI Timis; aviz favorabil nr. 229/Z/07.09.2016, emis de Directia pentru Cultura a Judetului Timis; adresa nr. 3.837.844 din 23.09.2016, emisa de ISU Banat al Judetului Timis; certificat de inregistrare seria B, nr. 2918719, nr. ORC J40/20456/06.12.2005, CUI 199095 din 27.11.1992);

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor, rep.;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele

care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Realizarea proiectului nu intra sub incidenta art. 20 (2), (5) din Lega nr 278/ 2013 - privind emisiile industriale si din acest motiv nu este necesara actualizarea autorizaţiei integrate de mediu sau a condiţiilor prevăzute în aceasta.

Justificarea neincadrarii:

Realizarea proiectul nu constituie o modificare substantiala adusa instalaţiei, respectiv nu constituie o  ‟modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a instalatiei ‟ deja autorizata, din urmatoarele motive:

- Nu se realizeaza modificari ale bilantului de materiale, a capacitatii de productie, respectiv a procesului tehnologic;

- Amplasarea containerului ce adaposteste rezervorul de motorina se propune ca varianta alternativa de agent termic pentru a nu opri activitatea societatii in cazul in care presiunea gazului natural ar fi prea scazuta pentru a asigura functionarea cazanelor de abur ale Fabricii de bere Ursus din Timisoara (arzătoarele folosite la cele două cazane din centrala termica existenta sunt mixte, putând funcționa și cu combustibil lichid de tipul motorinei si fac obiectul activitatii deja autorizata).

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

Intocmit,

Nicoleta TABLE