Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 325 /23.11.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de ORASUL SANNICOLAU MARE, Sannicolau Mare, str. Republicii, nr. 15, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 5473RP/27.05.2016, cu ultimele completari nr. 11772RP/14.11.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 23.11.2016, ca proiectul „Reabilitare a 15 km de strazi in orasul Sannicolau Mare, judetul Timis” propus a fi amplasat în Sannicolau Mare, CF nr. 400349 Sannicolau Mare, nr. top. 13426/13425/a/1/1, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Prin prezentul proiect se propune reabilitarea unui numar de 27 strazi in intravilanul orasului Sannicolau Mare, judetul Timis.

Lucrarile de reabilitare se vor realiza pe o lungime totală de 15,534 km si  vor cuprinde urmatoarele strazi:

| Nr. Crt. | Strada | Lungime (m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Avram Iancu | 836.00 |
| 2 | Cloșca | 663.00 |
| 3 | Gheorghe Barițiu | 449.00 |
| 4 | Ion Creangă | 342.00 |
| 5 | I. L. Caragiale | 810.00 |
| 6 | Ciprian Porumbescu | 752.00 |
| 7 | Caransebeș | 412.00 |
| 8 | Bela Bartok | 334.00 |
| 9 | Vânătorului (de la Paul Iorgovici la Nufărului) | 436.00 |
| 10 | Libertății | 349.00 |
| 11 | Paul Iorgovici | 633.00 |
| 12 | Alexandru Vlahuță | 422.00 |
| 13 | Cluj | 1214.00 |
| 14 | Viilor | 390.00 |
| 15 | Iuliu Subici | 1142.00 |
| 16 | Vasile Alecsandri | 830.00 |
| 17 | Bălții |  |
| 18 | George Coșbuc | 1024.00 |
| 19 | Aprodu Purice | 280.00 |
| 20 | Cosânzeana | 376.00 |
| 21 | Andrei Mureșan (de la Str. A Șaguna) | 157.00 |
| 22 | Mierlei | 90.00 |
| 23 | Drumul Morii | 300.00 |
| 24 | Constantin Brâncoveanu | 690.00 |
| 25 | Victor Babeș | 1737.00 |
| 26 | Aurel Popovici | 597.00 |
| 27 | Fântâna de Piatră | 194 |
|  | Total: | 15 534.00 |

Se va urmări păstrarea traseului actual al străzilor, pentru evitarea tăierilor de arbori, mutărilor de utilităţi, respectiv exproprieri. Lăţimea străzilor va fi abordată ca pentru străzi în localităţi rurale cu două benzi de circulaţie.

Pentru realizarea acestei investitii, nu vor fi necesare tăieri de arbori, lucrările se vor executa exclusiv pe platforma şi zona de siguranţă a străzilor existente, pe aliniamentul şanţurilor şi în zona acceselor la proprietăţi şi a trotuarelor pietonale existente.

Caracteristicile tehnice principale pentru reabilitarea străzilor sunt :

-lungime totală străzi:				15 534 m:

-lăţime parte carosabilă:	5.50 m pentru 2 benzi,4.00 m pentru o bandă

-lăţime platformă:				7.00 / 5.00 m

-lăţime acostamente:				0.75 m

-lăţime trotuare:				1.00 – 1.50 m

-lăţime accese rutiere:				3.00 m

-panta transversală carosabil:			2.5  %

-panta transversală acostamente:		4.0  %

-pantă transversală trotuare:			2 %

-categoria de importanţă:			D – redusă

Se vor realiza lucrări de corectare în plan a elementelor geometrice existente (amenajări de curbe şi lărgire profil transversal), consolidarea structurii rutiere funcţie de zestrea existentă, amenajarea dispozitivelor de scurgere a apelor meteorice, amenajarea acceselor rutiere la proprietăţi, reabilitare trotuare pietonale şi executarea lucrărilor de siguranţa circulaţiei: marcaje, indicatoare rutiere, etc.).

Principalele lucrări proiectate sunt:

-decolmatarea podețelor, reprofilarea și curățarea șanțurilor;

-realizarea de șanțuri neprotejate acolo unde acestea lipsesc;

-amenajarea acceselor rutiere la proprietăți cu pavaj carosabil de culoare roșie cu grosimea de 8 cm, aşezat pe o fundaţie alcătuită dintr-un strat inferior balast de 20 cm grosime și un strat superior de 10 cm din piatră spartă amestec optimal;

-montare rigole prefabricate din beton, acoperite cu plăcuţe carosabile armate şi încadrate de timpane, la accesele rutiere;

-realizarea casetelor de lărgire a părţii carosabile existente, acolo unde se impune, executate din balast de 30 cm grosime, dispus pe un strat de formă din balast, de 7 cm grosime și 20 strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

-scarificarea şi reprofilarea părții carosabile existente, minim 5 cm și adaos de balast în grosime de 10 cm;

-realizarea stratului de fundaţie superior din piatră spartă, în grosime de 20 cm;

-realizarea stratului de uzură alcătuit dintr-un strat de 6 cm beton asfaltic BA 16;

-frezarea îmbrăcăminții asfaltice deteriorate (pe strada George Coșbuc, între km 0+000 și km 0+200, până la strada Decebal);

-realizarea acostamentelor din balast;

-refacerea trotuarelor pietonale din pavaj cu grosimea de 6 cm;

-montare borduri pentru trotuarele pietonale şi accese, având dimensiunile 10x15 cm, aşezate pe o fundaţie din beton C 16/20 de 30x10 cm;

-realizarea lucrărilor de siguranța circulației prin realizarea de marcaje rutiere şi montarea de indicatoare rutiere.

Pentru străzile Cluj, Victor Babeș, A.Popovici și Fântâna de Piatră s-au prevăzut prin proiect strict lucrări de amenajare a trotuarelor, celelalte tipuri de lucrări (parte carosabilă, accese la proprietăți, șanțuri, podețe, etc.) făcând parte din alte proiecte de reabilitare inițiate de beneficiar.

Pentru ranforsarea părții carosabile existente (pietruirile existente) s-a prevăzut următoarea structură rutieră:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 30 cm strat inferior de fundație obținut din scarificarea platformei existente și adaos de 10 cm strat din balast;

- 15 cm strat de formă (partea inferioară a pietruirii existente).

Pentru străzile C. Brâncoveanu și C. Porumbescu s-a prevazut următoarea structură rutieră:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 30 cm strat inferior de fundație obținut din scarificarea platformei existente și adaos de 20 cm strat din balast;

- 10 cm strat de formă (partea inferioară a pietruirii existente).

Pentru supralărgirile părții carosabile sau structura rutieră nouă adoptată pentru străzile sau sectoarele de străzi din pământ s-a adoptat următoarea structură rutieră:

- 6 cm strat de uzură din beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă împănată;

- 30 cm strat inferior de fundație din balast;

- 7 cm strat de formă din balast.

Trotuare

Trotuarele vor avea o lățime uniformă pe toată lungimea fiecărei străzi. Pentru fiecare stradă în parte s-au prevăzut trotuare cu lățimea de 1,00 m sau 1,50 m, funcție de situația exitentă a fiecărei străzi.

Structura rutieră proiectată are următoarea alcătuire:

- 6 cm  dale prefabricate din pavaj pietonal roșu;

- 4 cm strat suport din nisip;

- 20 cm fundaţie din balast.

Trotuarele vor fi încadrate cu borduri 10 x 15 cm, montate pe o fundaţie din beton C16/20, cu dimensiunile de 30 x 10 cm.

Accese la proprietăți

Accesele la proprietăți existente s-au păstrat ca și poziție, ele aducându-se la o lățime unică de 3,00 m, fiind amenajate pe lungimea lor.

Structura rutieră proiectată pentru accese are următoarea alcătuire :

- 8 cm  dale prefabricate din pavaj carosabil roșu;

- 4 cm strat suport din nisip;

- 10 cm strat superior de fundație din piatră spartă amestec optimal;

- 20 cm strat inferior de fundaţie din balast.

Accesele rutiere la proprietăți vor fi încadrate cu borduri 10 x 15 cm, montate pe o fundaţie din beton C16/20, cu dimensiunile de 30x10 cm. La marginea parții carosabile, accesul spre proprietate este evazat prin pene de racordare, cu lățimea de 0.70 m și lungimea de 1.15 m.

Dispozitive de scurgere şi evacuare a apelor pluviale

Colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii se va face prin şanţurile din pământ proiectate. Şanţurile proiectate vor avea o secţiune trapezoidală şi se vor amplasa între trotuare și marginea părții carosabile, astfel încât acestea să preia atât apele pluviale de pe trotuare cât și cele de pe partea carosabilă. S-a urmărit păstrarea traseului actual al șanțurilor.

Pentru a asigura continuitatea scurgerii apelor pluviale prin șanțurile prevăzute de-a lungul străzilor, a fost necesară refacerea acceselor la proprietăți și prevederea de podețe noi din rigole prefabricate, acoperite cu plăcuțe carosabile.

La străzile laterale, continuitatea scurgerii apelor se va asigura prin podețe tubulare din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), cu diametrul interior de 400 mm. Același tip de podețe s-a prevăzut și în cazul trotuarelor care traversează șanțurile de pe drumurile laterale. În dreptul acceselor la proprietăți s-au prevăzut șanțuri prefabricate din beton armat, acoperite cu plăci carosabile din beton armat.

În situațiile speciale, când între partea carosabilă și linia caselor, șanțurile existente au adâncimi mari (1.00-1.50 m), practic, acestea sunt vechi canale deschise, s-au prevăzut podețe similare drumurilor laterale: tuburi din polietilenă de înaltă densitate (PEHD), cu diametrul interior de 400 mm (străzile Avram Iancu și Vânătorului).

Evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza natural prin pantele transverale pe terenul natural, drumul fiind realizat în rambleu. Apele pluviale vor fi dirijate, ca şi până în prezent, spre baltile existente in oras si in imprejurimile orasului, proprietatea orasului Sannicolau Mare.

Acostamente

Acostamentele vor fi realizate din pământ, pe măsura realizării fiecărui strat rutier, cu compactarea corespunzătoare a acestora şi cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitaţii de pe partea carosabilă, prin pante transversale adecvate. Stratul superior (în grosime de 20 cm) va fi realizat din balast, urmând ca în final cotele acostamentelor la marginea îmbrăcămintei rutiere să fie la acelaşi nivel.

Străzile laterale

Se disting două categorii de străzi laterale:

- străzi care au o îmbrăcăminte bituminoasă, executată în urma unor programe anterioare de modernizare/reabilitare. Pentru acestea se va realiza racordarea străzilor la structura bituminoasă existentă;

- străzi care nu au nici un fel de structură, care nu au făcut parte dintr-un program anterior de modernizare/reabilitare, și care au legătură cu străzile ce fac obiectul acestei documentații. Acestea vor fi amenajate prin pietruirea lor pe o lungime de 20.00 m și o lățime de 4.00 m, cu următoarea structură rutieră:

-20 cm strat inferior din balast;

-15 cm strat de piatră spartă împănată.

Lucrări de siguranţa circulaţiei

După terminarea lucrărilor de consolidare a structurii rutiere existente prevăzute în proiect, se va executa marcajul rutier şi montarea indicatoarelor rutiere.

Organizarea de santier se va realiza pe un teren pus la dispozitie de catre beneficiar, in orasul Sannicolau Mare, pe strada Garii nr.24, CF 401382, in suprafata de 9.000 mp, partial betonata si pietruita.

Suprafaţa organizării de şantier va fi balastată pe o grosime de 10 cm, după inlăturarea in prealabil a stratului vegetal. La iesirea din amplasament inainte de a intra pe carosabil se va amplasa o platformă de spălare a roţilor autovehiculelor ce ies de pe şantier. Platforma va avea dimensiunile de 20 x 3 m. Apa necesară spălării roţilor autovehiculelor va fi adusă în cisterne.

Parcarea utilajelor şi a vehiculelor se va realiza in parcul inchis al organizării de şantier.

In organizarea de șantier se vor realiza doar operații de pregătire (fasonare, taiere), materialele necesare punerii in operă se vor aduce in stare prefabricată, de la operatori autorizati (prefabricate betoane, sau mixturi asfaltice).

Depozitarea materialelor şi depozitarea deşeurilor (pământ rezultat din săpătură) se va face pe platforma betonata de la depozitul de colectare a deseurilor din constructii si deseurilor vegetale din str. Drumul Morii, fara numar, proprietatea Orasului Sannicolau Mare.

La terminarea lucrărilor terenul va fi adus la starea iniţială (evacuarea materialului granular, realizarea stratului de pământ vegetal, înierbarea, după caz).

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile: lemn, metal, plastic, vor fi predate unor unitati specializate autorizate;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 108/06.05.2016 prelungit pana la data de 06.05.2017, lucrarile se vor executa pe teren in intravilan, domeniu public.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:-

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 108/06.05.2016 prelungit pana la data de 06.05.2017, emis de Primaria Municipiului Sannicolau Mare;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VIȚAN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Dănuţ CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |