Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 353/09.12.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 56, jud Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 9483RP din 18.11.2015, cu ultimele completari depuse cu nr. 12213RP/25.11.2016 in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.12.2016, ca proiectul „Reabilitare linii de tramvai si modernizarea tramelor stradale in Municipiul Timisoara, Traseul 9 –str. I. Slavici, str. Polona, in vederea lucrarilor aferente de linie cale tramvai, pasaj si drum, linie de contact, protectie catodica, energoalimentare, lucrari de relocare si provizorate pentru bransamente si instalatii gaze, termice, telecomunicatii, energie electrica, iluminat public, apa-canal, antiincendiu, piste de biciclisti, substatii de tractiune si redresare, organizare de santier ( toate lucrarile edilitare subterane si supraterane)″  propus a fi amplasat in Timisoara, str Ioan Slavici, str. Polona, CF 439232, CF 430780, CF 425862, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa nr. 2, pct. 10 b – Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv constructia centrelor comerciale si a parcarilor auto si la pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede lucrări de reabilitare a liniei de tramvai şi modernizare a tramelor stradale în Municipiul Timişoara - Traseul 9 – I. Slavici, str. Polona, după cum urmează:

- Pentru str. Ioan Slavici - Cale de tramvai cu suprastructura căii înglobată în beton, amplasată în banda a doua de circulație.

- Pentru pasajul Slavici – Polonă - Cale de tramvai în platformă proprie, cu suprastructura căii înglobată în beton.

- Pentru str. Polonă - Cale de tramvai în platformă proprie amplasată central în carosabil, cu suprastructura căii înierbată, cu fundație pe longrine și spații verzi cu pomi.

- Pe fiecare sens de circulație, platforma liniei cale va avea o pantă de 1,75% dinspre axul platformei spre margine până la firul exterior stânga/dreapta și o pantă de 3,5%, dinspre firul exterior stânga/dreapta spre carosabil, pentru calea de tramvai cu suprastructura înglobată în beton.

- Izolarea elastică a șinei - profilele de îmbrăcarea a șinei vor acoperi toată suprafața laterală a șinei și închiderea platformei liniei de tramvai se va face cu beton rutier Bc3,5R.

- Pasaj rutier Slavici – Polonă cu:

- structura 1 – pasaj cu 4 benzi de circulație (2 benzi pe sens);

- structura 2 – pasaj cu 3 benzi de circulație;

- structura 3 – pasaj cu 4 benzi de circulație (2 benzi pe sens) și linie de tramvai în formă proprie situată central în carosabil.

- Rețea de contact tip catenară longitudinală (firul de contact se suspendă de cablu purtător prin corzi verticale) și complet compensată. Stâlpii rețelei de contact amplasați central în axa platformei.

- Instalații de energoalimentare:

- alimentarea substației din Sistemul Energetic Național se va face din două puncte de distribuție de medie tensiune 20kV trifazat 50Hz.

- vor fi prevăzute separatoare de injecție în substația de transformare și redresare;

- Substația nouă de transformare și redresare situată pe terenului extravilan, înscris în CF nr. 425862, în proprietatea Municipiului Timișoara. Substația va fi dotată cu transformatoare ce vor avea următoarele utilizări: două transformatoare pentru tracțiune de 1600kVA (20kV – 0,5kV) care să poată fucționa simultan, unul pentru alimentarea comenzilor exterioare (de exemplu: separatorii de secționare iluminat, supraveghere video, etc.) și un transformator pentru servicii interne (comenzi în substații). Suplimentar substația va avea nevoie de o alimentare separată pe partea de comenzi în substație, completată cu o baterie de acumulatori.

- Amenajare urbanistică prin crearea unui spațiu verde suplimentar de-a lungul căii de rulare tramvai (148 arbori propuși pentru defrișare, 9 arbori propuși pentru replantare, 185 arbori existenți păstrați și 145 arbori noi propuși pentru plantare).

- Rețele edilitare vor fi amplasate într-un canal tehnic circulabil, amplasat sub banda unu de circulație.

- Rețelele de telecomunicații vor fi amplasate în canalul tehnic circulabil.

- Ilumitat public se va realiza prin amplasarea de corpuri de iluminat pe stâlpii liniei contact cu distanța între aceștia de aproximativ 45 m. Pentru iluminatul pietonal se vor prevedea stâlpi amplasați în spațiu verde/marginea trotuarului).

- Automatizări - s-a adoptat soluția constructivă  de macazuri electromagnetice, acționate cu enegie electrică din rețeaua standard, trifazică, Enel. Sistemul de comandă şi control a electromecanismelor de manevrare va fi compatibil cu sistemul existent în cadrul R.A.T.T.

- Supreveghere video - cu două tipuri de camere video (fixă și mobilă). Schema sistemului de transmisii de date va lua în calcul și transmisiile de date video. Stocarea datelor va fi făcută pe NVR. Se va prevedea un sistem de comunicare între dispeceratul central și fiecare înregistrare stocată în  memoria camerelor.

- Construcții civile - fiecare peron va fie dotat cu un singur refugiu pentru călători.

• Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului sunt:

- Lungime traseu: 2,6 km;

- Lungime cale dublă tramvai: 2,75 km;

- Lungime cale simplă tramvai: 0,41 km;

- Număr aparate de cale: 2;

- Suprafață carosabilă: 35 000m2;

- Locuri de parcare: 57;

- decantoare, separatoare de hidrocarburi pentru parcari: 3;

- separatoare de hidrocarburi pentru drenurile longitudinale sub liniile de tramvai 16;

- Lungime pistă pentru bicicliști: 10000 m;

- Suprafață trotuare: 15 000 m2;

- Substație de tracțiune: 1100m2;

- Organizare de șantier: 500m2 (suprafață temporară).

Bilanțul teritorial pentru situația existentă și cea proiectată este prezentat în tabelul următor:

| Nr. | UTILIZARE TEREN | EXISTENT | PROPUS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cale de rulare tramvai dublă | 2.550x7=17.850mp | 2.750x7=19.250mp |
|  | Cale de rulare tramvai simplă | 410x3,5=1.435mp | 410x3,5=1.435mp |
|  | Parte carosabilă (inclusiv pasaj rutier) | 34.300mp | 35.000mp |
|  | Trotuar | 8.500mp | 15.000mp |
|  | Spațiu verde | 8.880mp | 11.164mp |
|  | Parcaje | 1.000mp | 1.800mp |
|  | Pistă bicicliștii | 0mp | 10.000mp |
|  | Substație de tracțiune și redresare | 0mp | 1.100mp |
| TOTAL |  | 71.965mp | 94.749mp |

Descrierea sistemelor constructive pentru strada Ioan Slavici:

Sistem constructiv „Cale de tramvai carosabilă cu suprastructura căii înglobată în beton”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din balast amestec optimal cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat din piatră spartă amestec optimal cu grosimea de 25 cm; cerința de capacitate portantă la fața superioară a stratului este Ev2 = 80 MPa;

- suport elastic din cauciuc cu rol de amortizare zgomote și vibrații;

- beton de monolitizare C25/30, cu grosimea de 15 cm, armat cu doua plase de sârmă sudată 8/100×100 PC52

- beton de inglobare C32/40, cu grosimea de 16 cm, cu adaos de fibre de polipropilenă;

- prinderi elastice;

- geocompozit

- beton asfaltic deschis BAD 20,5 cm

- beton asfaltic BA 16,4 cm

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului.

Lățimea zonei tramvaiului este de 7,00 m.

Suprafața căii de rulare va fi situată în același plan cu suprafața carosabilă.

►Tramvai

Descrierea sistemelor constructive pentru strada Ioan Slavici:

Sistem constructiv „Cale de tramvai carosabilă cu suprastructura căii înglobată în beton”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din balast amestec optimal cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat din piatră spartă amestec optimal cu grosimea de 25 cm; cerința de capacitate portantă la fața superioară a stratului este Ev2 = 80 MPa;

- suport elastic din cauciuc cu rol de amortizare zgomote și vibrații;

- beton de monolitizare C25/30, cu grosimea de 15 cm, armat cu doua plase de sârmă sudată 8/100×100 PC52

- beton de inglobare C32/40, cu grosimea de 16 cm, cu adaos de fibre de polipropilenă;

- prinderi elastice;

- geocompozit

- beton asfaltic deschis BAD 20,5 cm

- beton asfaltic BA 16,4 cm

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului.

Lățimea zonei tramvaiului este de 7,00 m.

Suprafața căii de rulare va fi situată în același plan cu suprafața carosabilă.

Descrierea sistemelor constructive pe pasajul superior:

Sistem constructiv „Cale de tramvai proprie cu suprastructura căii înglobată în beton”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platformă de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din balast amestec optimal cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat din piatră spartă amestec optimal cu grosimea de 25 cm; cerința de capacitate portantă la fața superioară a stratului este Ev2 = 80 MPa;

- suport elastic din cauciuc cu rol de amortizare zgomote și vibrații;

- beton de monolitizare C25/30, cu grosimea de 15 cm, armat cu doua plase de sârmă sudată 8/100×100 PC52

- beton de inglobare C32/40, cu grosimea de 16 cm, cu adaos de fibre de polipropilenă;

- prinderi elastice;

- geocompozit

- beton asfaltic deschis BAD 20,5 cm

- beton asfaltic BA 16,4 cm

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului.

Lățimea zonei tramvaiului este de 7,00 m.

Suprafața căii de rulare este situată cu 15 cm mai sus decât suprafața carosabilă.

Zona tramvaiului este încadrată și delimitată de butoni reflectorizanți și borduri care pot fi urcate în caz de urgență de către vehicule.

Descrierea sistemelor constructive pentru strada Polonă:

Sistem constructiv „Cale de tramvai proprie cu suprastructura căii înierbată, cu fundație pe longrine și spații verzi cu pomi ce încadrează calea de rulare”

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platforma de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare; cerința de capacitate portantă la nivelul platformei de pământ este Ev2 = 10 MPa;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din materiale granulare cu rol de protecție la îngheț, cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat portant realizat dintr-un amestec de pietriș cu piatră spartă concasată, cu grosimea de 30 cm; cerința de capacitate portantă la fața superioară a stratului este Ev2 = 80 MPa;

- longrină din beton armat C32/40;

- prinderi elastice;

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare, cu antretoaze de legătură; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului;

- humus pe înălțimea longrinelor;

- pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Calea proprie a tramvaiului va fi încadrată cu ziduri de sprijin din beton.

Lățimea minimă a zonei tramvaiului va fi de de 7,00 m.

Distanțele dintre stații sunt cuprinse între 300 m și 1200 m.

►Linie de contact

În prezent reţeaua aeriană de contact pentru tramvai de pe tronsonul în discuţie este de tipul: complet compensată „catenară”.

Echiparea reţelei de contact

Traverseele ce vor fi utilizate sunt din oţel, prevăzute cu întinzătoare cu arc, clemă terminală cu pană şi au cel puţin două nivele de izolare.

Fixătoarele şi consolele utilizate sunt izolante, confecţionate din GRP. La susţinerea firelor de contact se utilizează şi pendule delta.

Dispozitivele de compensare cu contragreutăţi şi întinzătoarele cu arc vor fi reglate conform diagramelor de montaj, în funcţie de temperatura mediului ambiant la data la care se vor executa montarea acestora, cât şi a lungimii dintre dispozitivul de ancorare şi punctual median, sau fixarea rigidă. Tot în funcţie de temperatura mediului ambiant şi de distanţa până la punctul median sau la fixarea rigidă se vor monta fixatorii conform diagramelor de montaj. Aceste diagrame vor fi prezentate în proiectul de detalii de execuţie.

Conductoarele reţelei aeriene de contact

Pentru modernizarea reţelei aeriene de contact în vederea circulaţiei tramvaielor cu viteza sporită, conform cerinţelor din caietul de sarcini, s-a prevăzut utilizarea unei reţele aeriene de contact de tip “monofilară” compensată cu întinzătoare arc (în bucle) şi tip “catenară” complet compensată în rest.

Reţeaua aeriană de contact tip “monofilară” compensată cu întinzătoare arc, compusă din fir de contact de Cu cu secţiunea de 100 mm2 şi pendule delta în punctele de susţinere, va fi tensionată cu ~1000 daN.

Reţeaua aeriană de contact tip „catenară” compensată, compusă din fir de contact din Cu cu secţiunea de 100 mm2, cablu purtător din Bz cu secţiunea de 50 mm2 şi pendule de susţinere multifilare din Bz cu secţiunea de 10 mm2, va fi tensionată cu ~1000 daN firul de contact şi cu ~750 daN cablul purtător. Sistemul de compensare va fi cu contragreutăţi şi troliu, cu blocare automată la ruperea conductoarelor. Setul de contragreutăţi va fi montat în interiorul stilpilor.

Firul de contact se va dezaxa faţă de axul căii, în dreptul suporţilor alternativ cu 300 mm de o parte şi de alta, iar în curbe spre exterior (în funcţie de raza curbei) astfel încât acesta să nu se poziţioneze faţă de axul pantografului la o distanţa mai mare de 400 mm.

Înălţimea firului de contact faţă de NSS va fi de 5,5 m. Intersecţia cu calea ferată se va face prin sisteme speciale de intersecţie şi de susţinere care vor fi prezentate amănuţit la faza detaliilor de execuţie.

În zona joncţiunilor mecanice a diferitelor zone de linie aeriană de contact se va asigura continuitatea electrică longitudinală prin intermediul unor legături electrice. De asemenea, între cele doua căi de circulaţie (acolo unde este cazul), pe fiecare secţiune electrică, se vor realiza legături electrice transversale echipotenţiale.

Toate zonele reţelei aeriene de contact care sunt compensate la ambele capete cu dispozitive de compensare au prevăzute ancorări mediene.

Izolatoare şi descărcatoare

Izolatoarele utilizate la traversee şi la ancorări vor fi din materiale compozite.

Secţionarea se va realiza cu ajutorul izolatoarelor de secţionare corespunzătoare cerinţelor, iar susţinerea acestora se face prin intermediul unor traversee din conductoare de oţel (traversee) sau console conform planului de situaţie şi a montajelor tip.

La montajul izolatoarelor de secţionare se vor respecta condiţiile impuse de producător referitoare la momentele de strângere ale şuruburilor precum şi a altor condiţii (ex. planeitate, etc).

Poziţionarea posturilor de alimentare va fi conform planului de alimentare şi secţionare.

Descărcătoarele pentru protecţia împotriva supratensiunilor vor fi amplasate pe stâlpul cu dulap de la punctul de alimentare şi se va lega la firul de contact cel mai apropiat cu cablu din cupru izolat de 95 mm2. Cablul de la descărcător la firul de contact se va monta pe acelaşi traverseu sau consolă cu cablele de alimentare. Legarea la pământ a descărcătorului se va realiza prin priză de pămînt nouă.

Descărcătoarele vor fi echipate cu accesorii care semnalizează suprapresiunile în interiorul carcasei, fapt ce uşurează depistarea vizuală a defectului

Stâlpi și fundații linie de contact

Stâlpii se vor monta pe fundație cu placă de bază prinși cu buloane și vor fi împărțiți pe două categorii:

- uzuali ce au momente maxime de calcul: 8 tm, 14 tm și 20 tm. Acești stâlpi au prevăzute fante pentru iluminat public.

- pentru ancorare cu greutățile în interior ce au momentele de calcul: 8 tm pentru linie de contact simplă și 14 tm pentru linie de contact catenară. Acești stâlpi au prevăzute doua fante: una la partea superioară prin care va intra cablul de la troliu la contragreutăți și alta la partea de mijloc prin care vor fi introduse greutățile. Totodată, la partea superioară stâlpii vor avea o gaură cu diametrul de 18 mm, necesară prinderii rolei de ghidare a cablului de la troliu.

Placa de bază, de prindere a stâlpilor pe fundație va fi rotundă având găurile pentru prinderea de buloane dispuse circular și alungite astfel încât să permită orientarea fantei superioare pe direcția ancorării.

Stâlpii vor fi metalici, tubulari prevăzuți cu capace la partea superioară.

Stâlpii de susţinere ai catenarei sunt comuni cu anumiţi stâlpi de iluminat, fiind dimensionați în consecinţă.

Fundaţiile stâlpilor L.C. sunt realizate din beton armat monolit. Se vor lăsa goluri pentru cabluri, goluri ce vor fi executate în funcție de direcția traseului de cabluri și de cota de amplasare a cablurilor. Fundațiile vor fi turnate direct fără cofraj.

Fundații centre de alimentare

Pe traseul liniei de contact se vor amplasa centre de alimentare. Centrele de alimentare vor fi cutii metalice etanşe montate pe fundația din beton armat. Se vor lăsa goluri pentru cabluri, goluri ce vor fi executate în funcție de direcția traseului de cabluri și de cota de amplasare a cablurilor.

►Energoalimentare

Pentru alimentarea cu energie electrică a Traseului 9 se va realiza o substația de tracțiune și redresare amplasată pe terenul extravilan, înscris în CF nr. 425862, în proprietatea Municipiului Timișoara.

Alimentarea substației se va realiza din Sistemul Energetic Național prin două puncte de distribuție de medie tensiune 20kV trifazat 50Hz.

Separatoarele de injecție vor fi prevăzute în substația de transformare și redresare.

Substația va fi dotată cu transformatoare ce vor avea următoarele utilizări: două transformatoare pentru tracțiune de 1600kVA (20kV – 0,5kV) care să poată fucționa simultan, unul pentru alimentarea comenzilor exterioare (de exemplu: separatorii de secționare iluminat, supraveghere video, etc.) și un transformator pentru servicii interne (comenzi în substații). Suplimentar substația va avea nevoie de o alimentare separată pe partea de comenzi în substație, completată cu o baterie de acumulatori.

Proiectul prevede reabilitarea instalaţiilor de energoalimentare şi anume: cu separatoare de injectie la linia de tramvai si un transformator de servicii auxiliare  - înlocuire totală a elementelor instalaţiilor de energoalimentare si completarea acestora în vederea eficientizarii și separarii consumurilor energetice intr-un sistem nou de alimentare cu energie electrică.

Circuitele secundare vor fi bazate pe utilizarea tehnicii de calcul integrată sub forma unei arhitecturi deschise şi distribuite. Acestea vor asigura atât funcţiile de protecţie, comandă, semnalizare, automatizare şi blocaj, cât şi cele de măsurare şi contorizare, funcţii asigurate prin automatele programabile.

În cadrul substaţiei va fi prevăzut un sistem de protecţie antiintruziune şi antiincendiu.

Toate cablurile de comandă, semnalizare, energie, cabluri de alimentare, priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet vor fi noi.

Pentru integrarea noilor echipamente va fi prevăzut un bloc de comandă tip container modulat nou.

Lucrările pentru substația de tracțiune constau în amenajarea canalelor de cabluri interioare, grad sporit de confort termic a blocului de comandă şi refacerea împrejmuirii incintei.

Lucrările de instalaţii electrice interioare la blocul de comandă constau în reţeaua de iluminat, circuite prize şi forţă.

Secţionarea liniei de contact şi echipamentele aferente acesteia îşi modifică structura actuală. Vor fi înlocuite punctele de injecţie şi cablurile aferente, vor fi introduse puncte de secţionare ce vor asigura flexibilitate în exploatare, se vor monta separatoare de injectie in linie in cadrul centrilor de alimentare.

Substatia va fi dotata cu 1 trasformator de servicii auxiliare ce va asigura necesarul de putere atat pentru serviciile interne ale substatiei cat si pentru serviciile aferente statiilor de tramvai de pe tronsonul reabilitat.

Substaţia va permite implementarea în sistemul de dispecerizare energetică existent ceea ce va implica o serie de lucrări şi echipamente noi.

Se propune asigurarea transmisiei de date cu echipamente de transmisie adecvate care vor funcţiona pe cabluri cu fibre optice.

- Substaţia de transformare şi redresare va conţine:

- sistem celule de medie tensiune 20 kVca:

  - celula feeder,

  - celula grup transformare-redresare,

  - celula transformator servicii auxiliare,

  - celula de măsură,

  - celula de cuplă,

  - celula compensare factor de putere.

- sistem celule de curent continuu 600 Vcc:

  - celula de sosire redresor +600 Vcc,

  - celula de alimentare feeder +600 Vcc,

  - celula de alimentare rezervă +600 Vcc,

  - dulap negativ -600 Vcc.

- transformator tracţiune, de putere 1600 kVA-20/0,65 kVca;

- redresor tracţiune 650 Vca / 600 Vcc;

- transformator servicii auxiliare, de putere 20/0,4 kVca;

- sistem servicii auxiliare.

Linia de contact va fi alimentată de la substaţie prin cabluri separate, in sistem de alimentare cu energie la 2 capete a fiecarei sectiuni de tronson, asigurându-se astfel o bună selectivitate în caz de incident, limitându-se consecinţele acestuia.

Toate elemente din instalaţie care pot intra accidental sub tensiune vor fi racordate la instalaţia de legare la pământ.

Sistemul de supraveghere va permite monitorizarea şi supravegherea în direct a locaţiilor simultan, stocarea digitală neîntreruptă a imaginilor şi redarea înregistrărilor.

Proiectul prevede instalaţiile electrice de iluminat (normal şi siguranţă) şi circuite de prize în blocul de comandă al substaţiei.

AMENAJARI EDILITARE (retele gaze naturale, retele canalizare, retele ape pluviale, retele apa potabila, retele irigatii spatii verzi, retele hidranti)

► Retele de gaze naturale

Soluția proiectată a fost stabilită împreună cu reprezentantul EON Gaz Distribuție	.

Date tehnice privind tronsoane noi și subtraversări de linii de tramvai cu conducte de gaze:

| Nr. crt. | Amplasament tronson conductă nouă de gaze | Caracteristici conductă gaze nou proiectată | Caracteristici tub de protecție pentru conducta de gaze nou proiectată | Adâncime minimă de pozare de la generatoarea superioare a tubului de protecție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strada Ioan Slavici, de la inceputul Traseului 9 pe partea stanga pana la intersectia cu strada Nicolo Paganini | PE 100 SDR11 Dn 90mm L= 474m. | 3 subtraversări: - pe str. Podgoriei: OLØ219.1x7,1mm L=17m - pe str Nicolo Paganini: OLØ219.1x7,1mm L=12m, - pe str. Rascoala 1907: OLØ219.1x7,1mm L=10m | 1,50m până la cota terenului nivelat |

Date tehnice privind subtraversările:

| Nr. crt. | Amplasament subtraversare | Caracteristici branșament nou proiectat | Caracteristici tub de protecție pentru branșamentul nou proiectat | Adâncime minimă de pozare de la generatoarea superioară a tubului de protecție |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | La intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei | PE 100 SDR11 Dn 90 mm, L=20m | OL Ø 219,1x8mm L=16m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| 3. | La intersecția str. Ioan Slavici cu str. Rascoala 1907 | PE 100 SDR11 Dn 90 mm, L=22m | OL Ø 219,1x8mm L=16m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| 4. | Str. Polonă dupa ultimul bloc de pe partea stanga (două subtraversări) | PE100 SDR11 Dn 90mm (două conducte) | 2ori x OL Ø 219.1x7.10 L=14m (două conducte) | 1,50m până la cota terenului nivelat |

Branșamentele

Bransamentele care se vor reloca  vor  fi din polietilena de inalta densitate PE100 SDR11 Dn -32mm si vor avea lungimea de 2, 50m fiecare .

Nota – in proiect este precizat faptul ca celelalte rețele de gaze existente nu sunt afectate de lucrările de reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stardale.

►Retele de canalizare

| Amplasament rețea canalizare proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Inceput proiect traseul 9 (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei | 400 | 166 | PVC |
| Str. Podgoriei (stânga) | Intersecţia str. Podgoriei cu str. Ioan Slavici | 300 | 33 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, de la intersecția cu str. Podgoriei (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Paganini Nicolo | 400 | 294 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Paganini Nicolo (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Rascoala din 1907 | 400 | 449 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Rascoala din 1907 (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Ovidiu Cotros | 400 | 289 | PVC |
| Pe str. Ovidiu Cotros de la intersecția cu str. Ioan Slavici (stânga) | Str. Ovidiu Cotros | 400 | 305 | PVC |
| Inceput proiect traseul 9 (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei | 400 | 173 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, de la intersecția cu str. Podgoriei, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Constantin Nottara | 400 | 340 | PVC |
| Str. Podgoriei (dreapta) | Intersecţia str. Podgoriei cu str. Ioan Slavici | 300 | 31 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Constantin Nottara, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Rascoala din 1907 | 400 | 436 | PVC |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Rascoala din 1907, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Ovidiu Cotros | 400 | 216 | PVC |
| Pe str. Ovidiu Cotros de la intersecția cu str. Ioan Slavici, de la inceputul curbei (dreapta) | Str. Ovidiu Cotros | 400 | 306 | PVC |

| Amplasament rețea canalizare proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Pe str. Wilhem Tell de la limita proiectului(dreapta) | Intersecția str. Wilhem Tell cu str. Polona | 500 | 63 | PAFS |
| Pe str. Polona de la intersecția cu str. Wilhem Tell (dreapta) | Sfarsitul traseului 9 | 500 | 914 | PAFS |

- 86buc cămine de vizitare din tuburi de beton Ø=1.000mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil, cu scări de acces din OB, pentru colectoare din tuburi PVC sau PAFSIN Ø315÷1.400mm;

- 3 subtraversări cu tub de canalizare, din PVC, tip SN8, Ø200÷400mm, în tuburi PAFSIN, tip SN10.000 Ø300÷500mm.

Provizorate:

- provizorat rețea canalizare: 280buc.

- 175 racorduri de canalizare cu cămin limită de proprietate, din polietilenă, prefabricat, pentru tub PVC Ø160÷200mm, montat îngropat.

►Retele de colectare si evacuare a apei pluviale

- Dren longitudinal sub linia dublă/simplă de tramvai cu adâncime h=0,60m÷1,50m și L=3.000,00m; Drenul longitudinal este prevăzut cu:

- 20cămine de vizitare din beton, D=1,00m;

- 40 cămine de vizitare din beton, D=0,60m;

- 16 separatoare de produse petroliere;

- 50 dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață, pentru linia dublă de tramvai;

- subtraversări ale liniei de tramvai cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecție L=100m.

- Guri de scurgere cu sifon şi depozit tip A sau B: 187buc + 50buc (pasaj);

- Parcări:

- 3 decantoare, separatoare de hidrocarburi, cu obturator automat;

- tuburi din PVC, L=350m, cu mufe prefabricate, tip SN8, pentru colectoare de canalizare apă uzată menajeră și apă meteorică, Ø 250 mm, montate îngropat în pământ;

- 12 cămine de vizitare din beton, D=1,00m.

►Retele de alimentare cu apa potabila

| Amplasament rețea alimentare cu apă potabilă proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Inceput proiect traseul 9 (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei | 160 | 171 | PEID |
| Pe str. Podgoriei (stânga) | Intersecţia str. Podgoriei cu str. Ioan Slavici | 125 | 37 | PEID |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Podgoriei, de la trecerea de pietoni (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Paganini Nicolo | 160 | 270 | PEID |
| Pe str. Paganini Nicolo (stânga) | Pe str. Paganini Nicolo la intersectia cu str. Ioan Slavici | 125 | 35 | PEID |
| Pe str. Ioan Slavici, inainte de intersecția cu str. Paganini Nicolo, de la trecerea de pietoni (stânga) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Rascoala din 1907 | 160 | 443 | PEID |
| Pe str. Ioan Slavici, inainte de intersecția cu str. Rascoala din 1907, de la trecerea de pietoni (stânga) | Pe str. Ioan Slavici, inainte de intersecția cu str. Ovidiu Cotros | 160 | 215 | PEID |
| Transversal pe Strada Polona, langa varianta de ocolire (stânga) | - | 350 | 12 | PEID |
| Pe str. Polona, langa varianta de ocolire (stânga) | Sfarsitul traseului 9 | 600 | 715 | FD |
| Pe str. Polona, de la trecerea de pietoni dinaintea statiei “fabrica de zahar” (stânga) | Pod peste str. Polona | 225 | 202 | PEID |
| Transversal pe str. Polona, in zona podului (stânga) | - | 400 | 42 | PEID |
| Transversal pe str. Polona, in zona podului (stânga) | - | 125 | 14 | PEID |
| Inceput proiect traseul 9 (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei | 160 | 147 | PEID |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Podgoriei, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Constantin Nottara | 160 | 360 | PEID |
| Pe str. Constantin Nottara (dreapta) | Intersecția strConstantin Nottaracu str. Ioan Slavici | 125 | 36 | PEID |

| Amplasament rețea alimentare cu apă potabilă proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Constantin Nottara, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Rascoala din 1907 | 160 | 436 | PEID |
| Pe str. Rascoala din 1907 (dreapta) | Intersecția str. Rascoala din 1907 cu str. Ioan Slavici | 200 | 34 | PEID |
| Pe str. Ioan Slavici, dupa intersecția cu str. Rascoala din 1907, de la trecerea de pietoni (dreapta) | Pe str. Ioan Slavici | 160 | 32 | PEID |
| Pe str. Polona, dupa intersecția cu str.Wilhem Tell (dreapta) | Pe str. Polona | 350 | 569 | PEID |

unde: PEID – polietilenă de înaltă densitate; FD – fontă ductilă.

- 15 cămine de vane prefabricate din beton, Ø=1.000/800 mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil și scări de acces din OB;

- 4 subtraversări cu țeavă PEID Ø (110–350mm), în tub de protecție din PAFSIN, tip SN10.000, Ø 200–500mm;

Provizorate:

- Montare provizorie și demontare conducta PEID pentru alimentare cu apă, supraterană, D=63÷125mm, L=2.800m;

- Montare provizorie și demontare branșament de apă la consumatori,  D=32÷90mm, PEID: 180buc.

Branșamente:

- 105 branșamente Ø32÷40mm, în cămin D=800mm din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø10÷225mm;

- 75 branșamente Ø50÷160mm, în cămin D=800 din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø250÷315mm.

►Retele de irigatii spatii verzi

Spațiile verzi proiectate vor fi irigate prin intermediul unui sistem de irigare independent complet automatizat, cu posibilitatea gestiunii la distanță.

Sistem complet automatizat pentru irigat spații verzi (15 buc) va fi format din:

- Rețea principală, conform tabelului de mai jos:

| Amplasament rețea de irigații spații verzi proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea principală | Sfârșit rețea pricipală |  |  |  |
| Început proiect Traseu 9 (pe partea dreaptă/stângă) | Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei (pe partea dreaptă/stângă) | 63 | 320 | PEID |
| Intersecția str. Ioan Slavici cu str. Podgoriei (pe partea dreaptă/stângă) | Până în intersecția str. Ioan Slavici cu str. Paganini Nicolo (pe partea dreaptă/stângă) | 63 | 540 | PEID |
| De la intersecția str. Ioan Slavici cu str. Constantin Nottara (pe partea dreaptă/stângă) | Până în intersecția str. Ioan Slavici cu str. Răscoala din 1907 (pe partea dreaptă/stângă) | 63 | 790 | PEID |

unde: PEID – polietilenă de înaltă densitate.

- Rețea secundară (asigură conectarea aspersoare de la rețeaua principală): tub flexibil PE Dn 20mm, L=205ml/sistem irigat x 15 sisteme irigat = 3.075ml

- Aspersoare: 2.312buc.

►Retele de stingere a incendiilor

De-a lungul traseului s-au prevăzut hidranți exteriori supraterani la o distanță de 5 metri față de clădiri și la 1 m față de carosabil, respectiv:

- Hidranți supraterani cu Dn 80 mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn<100mm), respectiv hidranți supraterani cu Dn100 mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn ≥100mm): 52 buc

Distanța dintre 2 hidranți va fi de 100 m.

►Drum

Partea carosabilă proiectată va respecta amplasamentul existent pe strada Polonă și în cadrul pasajului superior care va deveni doar pasaj auto, iar în cadrul tramei stradale de pe strada Ioan Slavici datorită mutării căii de rulare a tramvaiului central, partea carosabilă își va muta amplasamentul.

Se amenajează o bandă pentru executarea virajului la stânga în ambele variante propuse.

Proiectul prevede ca  pe strada Ioan Slavici calea tramvaiului sa fie  carosabilă, prin urmare se vor realiza două benzi de circulație pe sens. In dreptul peroanelor numărul benzilor se reduce la una. Se amenajează intersecția străzii Ioan Slavici cu strada O. Cotroș.

Se vor amenaja spaţiile verzi, trotuare, piste de ciclişti, accese la proprietăţi.

Panta transversală a părții carosabile este de 2,5%.

Pe străzile ce compun Traseul 9 s-a analizat posibilitatea realizării benzilor pentru biciclete pe carosabil. Configurația minimală într-o astfel de situație este următoarea:

| Trotu ar | Bandă bicicle te | Spațiu de siguran ță | Benzi de circula ție auto | Tramvai cu spații verzi adiacente | Benzi de circulație auto | Spațiu de siguran ță | Bandă biciclete | Trotu ar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 1,00 | 1,50 | 3,00 | 1,50+7,00+1,50 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |
| 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pe strada I. Slavici nu se pot realiza benzi de biciclete.

Configurația minimală a tramei stradale este următoarea:

| Trotuar | Spațiu de siguranță | Bandă biciclete | Bandă circulație auto | Tramvai | Bandă circulație auto | Spațiu verde | Bandă biciclete | Spațiu de siguranță | Trotuar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,75 | 0,40 | 1,20 | 3,50 | 7,00 | 3,50 | 1,00 | 1,00 | 0,40 | 0,75 |
| 19,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Între trotuar și pista de biciclete se va asigura un spațiu de siguranță mobilat cu suprafețe indicatoare tactilo- vizuale. Suprafețele indicatoare tactilo-vizuale vor fi realizate din elemente de pavaj (plăci) cu semnalizare de direcționare către trotuar și semnalizare de avertizare către pista de bicicliști.

Între pista de bicicliști și partea carosabilă va fi întotdeauna un spațiu minim de 0,20 m. Bordura de delimitare a carosabilului va avea o lățime de 0,20 m.

Structura sistemului rutier va fi următoarea:

- 4 cm BA16

- 5 cm BAD20

- 8 cm AB31,5

- geocompozit

- 20 cm beton BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatra spartă amestec optimal

- 30 cm balast amestec optimal

- geogrilă

- geotextil

- platforma de pământ.

Se vor monta butoni reflectorizanţi.

Trotuare: Trotuarele au fost proiectate adiacent proprietăților cu o lățime minimă de 1,50 m.

Sistemul folosit la realizarea trotuarelor va fi:

- 4 cm BA12,5

- 10 cm balast stabilizat

- 15 cm balast

- geotextil

- platforma de pământ.

Piste de bicicliști: Pista de biciclete se va desfășura pe toată lungimea traseului, pe ambele sensuri de mers, și va avea o lățime minimă de 1 m. Pe porțiunea podului cele două benzi se unesc pe un trotuar, având lățimea de 2 m.

Sistemul rutier pentru pistele de biciclișți este același ca cei de la trotuare.

Parcări: Au fost proiectate 12 locuri de parcaje de lungă durată (peste 4 ore).

Sistemul rutier adoptat pentru parcări va fi:

- 20 cm BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatră spartă amestec optimal

- 25 cm balast amestec optimal

- geotextil

- platforma de pământ.

Proiectul prevede colectarea și trata (preepura) apelor pluviale din zona parcajelor într-un separator de hidrocarburi, urmând ca apele convențional curate rezultate să fie deversate în rețeaua principală de canalizare proiectată.

►Amenajari urbanistice

Mobilier urban

Amenajarile vor fi completate pe întreg parcursul traseului prin amplasarea elementelor de mobilier urban, respectiv:

- bănci de odihnă cu spătar sau fără spătar;

- coșuri de gunoi;

- coșuri de gunoi cu colectare selectivă;

- panouri publicitare;

- stații și sisteme de închiriere biciclete;

- rastele de biciclete;

- jardiniere;

- panouri indicații;

- garduri de delimitare spațiu de circulație - spațiu pietonal;

- stâlpi restricționare trafic auto;

- dotări parcuri.

Spații verzi

Pe lungimea tronsonului proiectat se vor dezafecta şi reamenaja spaţiile verzi, se vor dezafecta şi replanta elementele de vegetaţie înaltă afectate, astfel:

| Spațiu verde (mp) |  |  |  | Arbori (buc) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existent | Existent ce se va dezafectat | Nou | Total | Arbori propuși pentru defrișare | Arbori propuși pentru replantare | Arbori care se păstrează | Arbori noi plantați | Total |
| 8880 | 4550 | 6834 | 11164 | 135 | 9 | 196 | 209 | 549 |

Nota:  se vor planta 61 arbori noi pe traseul T 4 Bulevardul Cetatii.

Suprafețele verzi propuse pentru amenajare însumează aproximativ 11164 m2, dintre care:

- 4330 m2 reprezintă spațiile verzi existente și păstrate spre reamenajare;

- 6834 m2 reprezintă spațiile verzi nou create.

Spațiile verzi se vor amenaja cu pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Se vor planta arbori care urmăresc specificul zonei aparținând următoarelor specii:

- Magnolia kobus (Magnolie albă);

- Prunus pisardi (Corcoduș roșu);

- Julans regia (Nuc);

- Robina pseudoacacia (Salcâm);

- Prunus cerasifera (Corcoduș);

- Tilia sp. (Tei);

- Fraxinus sp.(Frasin);

- Malus floribunda (Măr Ornamental);

- Maclura sp.;

- Chamaeciparis sp.

Principiul adoptat pentru poziționarea arborilor pe aliniamentul carosabilului urmărește următoarele reguli:

- Datorită neregularității amplasării arborilor existenți, s-a urmărit completarea aliniamentului acestora și crearea unui aspect uniform;

- Pe porțiunile unde s-a putut regăsi un ritm, acesta s-a susținut prin completări;

- Pentru a evita diferențele de aspect, completările se vor face cu arbori aparținând aceleiași specii;

- În proximitatea intersecțiilor pentru a nu obtura vizibilitatea nu se vor planta arbori înalți.

- Amenajarea peisagistică a zonelor ample are ca scop obținerea unor spații publice plăcute și atractive care să ofere posibilitatea staționării pentru relaxare sau pentru diverse activități recreative. În acest sens am adoptat două stilul de plantare:

- Aglomerări de copaci de diferite gabarite care oferă un aspect natural, sălbatic – acestea sunt propuse în general adiacent locuințelor colective pentru a oferi protecție împotriva factorilor nocivi precum poluarea fonică, precum și intimitate față de spațiul public;

- Scuaruri, amenajări organizate prin aliniamente sau grupuri de arbori, completate cu ansambluri de arbuști, garduri verzi sau specii floricole.

Au fost prevăzute lucrări de refacere a spațiilor verzi de aliniament, precum și tratarea unitară a zonelor mai ample.

De asemenea, calea de tramvai proprie cu suprastructura căii înierbată prevede amenajarea cu humus pe înălțimea longrinelor și pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Zona tramvaiului va fi încadrată de două spații verzi cu lățimea de 1,50 m.

Spațiile verzi vor fi plantate cu pomi, arbuși și flori.

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante.

Inventarul cu materialul dendrologic (specia arborilor, diametrul), inclusiv starea fitosanitară a arborilor posibil afectaţi de proiect pentru Traseul 9 (arborii sunt marcaţi pe planurile de situaţie cu cerc roșu şi numerotaţi) este prezentat în Raportul emis de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, atașat la documentația de sustinere a proiectului.

Amenajări peisagistice

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante. Se vor tăia arborii bolnavi și bătrâni, precum și cei care se suprapun cu noile profile transversale propuse.

Arborii păstrați se vor toaleta corespunzător (în special arborii amplasați în zona intersecțiilor).

Pe Traseul 9 există 340 arbori, se vor defrișa 135 de arbori (catalpă, cenușeu, mojdrean, frasin, dud, corcoduș, frasin, paltin, castan porcesc, stejar roșu, vișin, salcâm, nuc, sofora, jugastru, porumbar, tei, prun, hibiscus, tuia, carpen, oțetar, castan porcesc, lemn câinesc), se vor planta 209 copaci (plantarea se va face pe domeniul public conform planurilor atașate la prezenta documentație),  9 arbori (salcâlm japonez, paltin, tsuga canadensis, corcoduş roşu) sunt propuși pentru replantare.

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante.

Inventarul cu materialul dendrologic (specia arborilor, diametrul), inclusiv situaţia fitosanitară a arborilor posibil afectaţi de proiect pentru Traseul 6 (arborii sunt marcaţi pe planurile de situaţie cu cerc roșu şi numerotaţi) este prezentat în Raportul emis de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara, atașat la prezenta documentație.

Amenajări pentru persoane cu nevoi speciale: Pe lungimea întregului traseu în intersecții, vor fi amplasate indicatoare pentru direcționare, orientare și pentru marcarea punctelor de interes. Acestea se vor amplasa fie pe spațiul verde, adiacent traseului pietonal, fie pe trotuar în afara fluxului de circulație.

Pe toată lungimea trotuarului se vor monta- central -dale din piatră artificială cu elemente tactile de direcționare, iar în zona de legătură trotuar- trecere de pietoni se vor monta dale din piatră artificială cu elemente tactile de avertizare.

Stațiile de tramvai vor fi adaptate persoanelor cu handicap.

►Iluminat public si NET CITY

Pentru rețelele de energie electrică aferente iluminatului public se vor înlocui cablurile electrice existente cu cabluri tip ACYAbY 3x35+16 mm2 (pentru alimentarea iluminatului public) și cu cabluri tip ACYAbY 3x16+10 mm2 (pentru comanda iluminatului public).

Aceste cabluri electrice vor fi pozate în tuburi de protecție din PVC Dn 63 mm, realizându-se și manșonarea acestora la rețelele electrice existente.

Pentru atingerea scopului obiectivului de investiții, se propune utilizarea rețelei subterane de iluminat public, ce presupune lucrările de realizare a sistemului de iluminat public prin următoarele operații și materiale:

- fundaţiile stâlpilor de iluminat vor fi realizate din beton armat monolit;

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 100÷120 W pe stâlpii LC (pentru cazul în care distanța între 2 stâlpi LC consecutivi este cuprinsă în intervalul 24÷37 m);

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 50÷70 W pe stâlpii de iluminat public având lungimea de 6 m;

- montarea consolelor de susținere a aparatelor de iluminat proiectate. Consolele au lungimea de 1÷2 m;

- extinderea rețelei de iluminat public cu cablu subteran;

- montarea de stâlpi metalici;

- montarea de cutii de conexiune;

- montare tuburi de protecție;

- montarea de prize de pământ.

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se va realiza în sistem trifazat prin intermediul cablurilor de energie electrică, montate subteran, pozate în tuburi de protecție din PVC, țevile montându-se îngropat în pământ.

Priza de pământ se va realiza cu electrozi orizontali din platbandă OL-Zn 40x4 mm și electrozi verticali de tip țeavă OL-Zn cu diametrul D = 2+1/2” și lungimea de 3,00 m.

La priza de pământ nou proiectată, se vor lega tablourile electrice care sunt confecționate din material metalic, stâlpii metalici, orice altă parte metalică ce poate fi pusă accidental sub tensiune și armătura cablului de alimentare cu energie electrică.

Atât circuitele electrice cât și priza de pământ, se vor poza îngropat la o adâncime mai mare decât cea de îngheț (minim 0,7 m).

Pentru alimentarea aparatelor de iluminat se va utiliza cablu de tip CYY 3x2,5 mm2, pozat prin consolă, care va fi conectat la cablul de alimentare prin intermediul cutiilor de conexiuni. Cutiile de conexiuni sunt echipate cu cleme de racord și cu un automat de protecție. Aceste cutii vor fi montate în stâlp în zona inferioară.

De-a lungul pistelor de bicicletă, pe ambele părți ale acestora, se vor monta îngropat, din 20 în 20 de metri, corpuri de iluminat cu sursă de tip LED și autonomie de funcționare proprie. Acest lucru este datorat unei celule fotovoltaice ce este expusă direct la radiația solară și incorporată în corpul de iluminat.

Pentru proiectarea extinderii sau reabilitării/modernizării din punct de vedere luminotehnic a sistemului de iluminat public se vor respecta toate normativele și standardele în vigoare.

Sistemul de iluminat public este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic național prin intermediul posturilor de transformare MT/JT 0,4kV existente în cadrul municipiului Timișoara.

►Automatizari

Pe acest tronson nu există lucrări de automatizari.

Supraveghere video- solutia aleasa

- câte 2 camere video pentru fiecare peron (una fixă și alta mobilă).

- in intersecțiile mari vor fi instalate câte 4 camere video pe stâlpii existenți (intersecția pasaj strada Polonă cu strada Withem Tell);

- în intersecțiile mici vor fi instalate 2 camere video pe stâlpii existenți (Strada Polonă cu strada Ioan Slavici, Strada Ioan Slavici cu strada Podgoriei);

Rețeaua de transport al datelor se va face prin instalarea unui cablu cu 24 de fibre optice protejat în duct prin canalizația multitubulară și conectarea cu alte rețele de cabluri locale prin care se vor asigura transmiterea datelor către Centrul de Management Trafic.

Sistemul de supraveghere video este compus din:

- Camere video IP;

- Echipamente de transmitere date;

- Stâlpi de susținere a camerelor video;

- Echipamente de înregistrare a imaginilor video;

- Aplicații de management;

- Sunt proiectate camere video fixe:

- camerele video fixe IP au rolul de captare a imaginilor de exterior, vor fi controlabile doar ZOOM.

►Constructii civile

Stațiile de tramvai propuse respectă standardele europene. Ele vor fi adaptate persoanelor cu handicap prin accesibilitatea facilitată de rampă și lățime optimă. De asemenea se vor amplasa la legătura pietonal-rampă, precum și la 30 cm de limita peronului spre liniile de tramvai dale din piatră cu marcaje tactile de avertizare (excrescențe circulare Hmax=0,5 mm, 30 x 30 cm).

Platforma va fi delimitată cu borduri prefabricate. Toată suprafața peronului se va pava cu dale de granit 30 x 30 x 5 cm. Peronul este protejat, spre carosabil, precum și pe ambele părți ale rampei pentru persoane cu dizabilități, cu un parapet, în cadrul căreia sunt integrate de asemenea bare de șezut. Acesta va fi confecționat din montanți și traverse (profile metalice), mână curentă și bare de șezut (inox), panouri din tablă perforată.

Fiecare peron va fi dotat cu câte două refugii pentru călători.

Pe lângă refugiu, se vor amplasa suplimentar două tipuri de bănci(diferite prin conformația și cota șezutului).

Refugiu

Refugiile sunt confecții metalice care vor conține:

- echipamente de supraveghere video (Camera video peroane, Modul interfață detecție video, Interfață video detecție în automat ADC)

- Bloc luminos

- Acces Point

- Switch

- Automat Bilete

- Panou afișare LCD 3/4/5 linii

- Monitor pentru publicitate

- Monitor televiziune cu circuit închis

- Casetă luminoasă - Hartă trasee tramvai

- Casetă luminoasă - Panou informații

- Coșuri de gunoi metalice încastrate

- Bancă cu șezutul din lemn (3.00 m)

Structura:

Peroane

În fiecare stație de tramvai vor fi prevăzute peroane. Fiecare peron va fi prevăzut cu rampe de acces, balustrade de protecție înspre partea carosabilă și 2 refugii pentru călători care au rolul de protecție a călătorilor împotriva precipitațiilor.

Înălțimea peroanelor va fi adaptată la tramvaiele cu podea joasă.

Peroanele vor fi realizate în conformitate cu prevederile normativului NP 051-2012 și anume:

- asigurarea accesului pe peroane a persoanelor cu dizabilități prin rampe și balustrade;

- asigurarea zonelor de manevră pentru persoanele cu dizabilități locomotorii ce utilizează fotoliul rulant;

- marcaje tactile de avertizare / atenționare

- marcaj vizual zonă periculoasă pe toată lungimea peroanelor.

Fundația peronului dinspre axul drumului va fi executată din beton armat monolit. În fundație vor fi prevăzute plăcuțe pentru prinderea balustradei.

Refugii

Pentru protecţia împotriva ploii şi a zăpezii, fiecare peron din stațiile de tramvai va fi prevăzut cu două refugii. Acestea vor avea o structură metalică și învelitoare .

Structura copertinei refugiului va fi realizată din profile metalice ușoare îmbinate prin sudură. Refugiile vor fi amplasate pe o fundație continuă din beton armat.

Refugiile vor fi dotate cu:

- bănci pentru călători;

- automate de bilete;

- afișaj electronic cu indicarea timpilor de sosire a tramvaielor în stație;

- Wi-Fi;

- panouri informative (hărți, trasee, puncte de interes, etc.);

- panouri cu reclame;

- coșuri de gunoi cu colectarea selectivă a gunoiului;

- camere video;

- panouri fotovoltaice;

- iluminat cu corpuri tip LED.

Pe scheletul metalic se vor fixa panouri compozite din aluminiu tip „Bond” de 100x50cm, astfel fiind creată o suprafață modulată.

Lucrări civile aferente tracțiunii electrice:

Fundații și stâlpi iluminat

Fundaţiile stâlpilor de iluminat vor fi realizate din beton armat monolit.

Fundații dulapuri de distribuție și tablouri electrice

Atât în stații cât și pe zona curentă a traseului liniei de tramvai sunt poziționate dulapuri de distribuție și tablouri electrice montațe pe o fundație din beton armat. Se vor lăsa goluri pentru cabluri, goluri ce vor fi executate în funcție de direcția traseului de cabluri și de cota de amplasare a cablurilor.

Lucrări de artă

Proiectul constă în înlocuirea integrală a celor trei structuri astfel:

- Structura I – pasaj cu patru benzi de circulație (cu câte două benzi pe sens);

- Structura II – pasaj cu trei benzi de circulație;

- Structura III – pasaj cu patru benzi de circulație (cu câte două benzi pe sens) și două linii de tramvai, în platformă proprie, situate în carosabil.

Aceste trei structuri formeaza un ansamblu care va asigura fluidizarea traficului auto in zona intersectiei dintre strada Ioan Slavici si strada Polona, precum si traversarea peste caile ferate din zona, astfel:

STRUCTURA I - supratraverseaza patru linii CF industriale

Pentru realizarea pasajului nou, alcatuit din patru deschideri simplu rezemate, s-au prevazut:

- Infrastructura noua, ce va fi alcatuita din cate doua culee si doua pile din beton armat;

- Suprastructura noua, ce va fi alcatuita din patru deschideri simplu rezemate (L=2x14.00m + 2x12.10m), va avea o latime totala de 19.70. Aceasta va fi alcatuita in sectiune transversala din 18 grinzi prefabricate,  pozitionate joantiv (h=0.72m si ) si o placa de suprabetonare care asigura conlucrarea dintre ele. Partea carosabila va avea o latime de 14.00m (4x3.50m), doua trotuare cu latimea utila de 1.00m fiecare si o pista de biciclete cu latimea de 2.0m;

- Pe toate suprafetele din beton in contact cu pamantul se vor aplica 2 straturi de emulsie din bitum filerizat iar suprafetele de beton vizibile se vor impermeabiliza;

- Pasajul nou se va racorda la drumul existent prin intermediul placilor de racodare.

STRUCTURA II - supratraverseaza strada Polona si doua linii de tramvai

Pentru realizarea pasajului nou, alcatuit din patru deschideri simplu rezemate, s-au prevazut:

- Infrastructura noua, ce va fi alcatuita din cate doua culee si doua pile din beton armat;

- Suprastructura noua, ce va fi alcatuita din patru deschideri simplu rezemate (L=2x14.00m + 2x12.10m), va avea o latime totala de 19.70. Aceasta va fi alcatuita in sectiune transversala din 18 grinzi prefabricate,  pozitionate joantiv (h=0.72m si ) si o placa de suprabetonare care asigura conlucrarea dintre ele. Partea carosabila va avea o latime de 14.00m (4x3.50m), doua trotuare cu latimea utila de 1.00m fiecare si o pista de biciclete cu latimea de 2.0m;

- Pe toate suprafetele din beton in contact cu pamantul se vor aplica 2 straturi de emulsie din bitum filerizat iar suprafetele de beton vizibile se vor impermeabiliza.

STRUCTURA III - supratraverseaza doua linii CF

Pentru realizarea pasajului nou, alcatuit dintr-o deschidere simplu rezemata, s-au prevazut:

- Infrastructura noua, ce va fi alcatuita din doua culee din beton armat;

- Suprastructura noua, ce va fi alcatuita din trei tabliere independente simplu rezemate, va avea o latime totala de 32.00, cuprinzand latimile utile si spatiile de siguranta. Tablierele marginale vor sustine cate doua benzi auto cu latimea de 3.50m fiecare, cate o pista de biciclete de 2.0m si cate un trotuar cu latimea de 1.0m iar tablierul central va sustine doua linii de tramvai si va avea o latime de 8.00m.

- Pe toate suprafetele din beton in contact cu pamantul se vor aplica 2 straturi de emulsie din bitum filerizat iar suprafetele de beton vizibile se vor impermeabiliza.

►LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Organizarea de șantier va ocupa o suprafață de 500 mp se va amplasa pe str. Ion Barac nr. 3 conform planului anexat și va dispune de containere/barăci și o toaletă ecologică, iar incinta se va putea amenaja cu un strat de geotextil peste care se va așterne un strat de pietriș de 30cm grosime.

Incinta va fi împrejmuită cu gard (panouri de gard, panouri de material textil).

Accesul în incinta organizării de șantier se va realize din str. Dâmbovița.

În organizarea de şantier nu se vor prevede construcţii pentru adăpostirea muncitorilor. De asemenea, în organizarea de șantier nu se vor amenaja depozite de combustibil.

Apa necesară execuţiei lucrărilor va fi asigurată cu ajutorul cisternelor sau de la rețeaua orașului, dacă este cazul.

Pentru transportul materialelor se vor utiliza drumurile existente în zonă.

Antreprenorul va menţine căile de acces libere, curate, astfel încât să împiedice producerea unor accidente de muncă.

Antreprenorul va respecta pe durata execuţiei lucrării legislaţia privind protecţia mediului și acordul de mediu emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului.

Lucrările de organizare de şantier vor cuprinde construcţii şi instalaţii ale Antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligaţiile de execuţie şi calitate, de relaţii cu Beneficiarul, precum şi cele privind controlul execuţiei.

După terminarea lucrărilor de execuție toate materialele, utilajele și mijloacele auto se vor îndepărta din amplasament.  Pietrișul din organizarea de șantier se va evacua din amplasament și se va folosi la alte lucrări. Amplasamentul se va reamenaja (se va aduce la starea inițială) prin așternerea de pământ vegetal și înierbarea acestuia (udare).

eșeurile rezultate se vor gestiona conform legislatiei in vigoare.

Pentru reducerea la minim a posibilităţilor de poluare a acviferelor, se recomandă adoptarea următoarele măsuri:

- împrejmuirea organizării de şantier;

- în cadrul organizării de şantier/puncte de lucru se va utiliza un număr suficient de toalete ecologice. Antreprenorul va încheia contract cu o firmă autorizată pentru întreținerea toaletelor ecologice;

- în incinta şantierului NU se vor organiza depozite de combustibili;

- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face numai la societăți specializate și autorizate;

- după execuția săpăturilor, lucrările de armare și betonare se vor executa în cel mai scurt timp. Astfel, se vor evita acumulările de apă provenite din eventualele precipitații sau alte surse.

- aplicarea unui management de gestionare a materialelor şi deşeurilor de către Antreprenor.

- Se recomandă ca materialele de construcţii să fie aduse pe şantier numai în cantităţile necesare executării lucrărilor zilnice și să fie depozitate temporar în amplasamentul lucrării (în stivă sau în gramadă) pentru o perioada scurtă de timp (1-3 zile), fără afectarea spațiilor verzi existente. De asemenea, o parte din materiale pot fi depozitate în organizarea de șantier pentru o perioadă mai lungă de timp.

- colectarea uleiul de la schimbătoarele de cale (macaz) se va realiza cu personal calificat (instruit) pentru evitarea pierderilor accidentale, iar eliminarea uleiului se va face prin contract cu firme autorizate prin grija Antreprenorului;

2) Cumularea cu alte proiecte :

Prezenta lucrare face parte din “ Proiectul face parte din “Proiectul de reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație” și este o prioritate strict necesară și oportună pentru optimizarea și fluidizarea traficului din municipiul Timișoara.

Obiectul de investiții cuprinde reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale pe următoarele trasee din municipiul Timișoara:

- Traseul 4 - B-dul Cetății

- Traseul 5 - Calea Bogdăneștilor

- Traseul 6 - Aleea Avram Imbroane, str. Spitalul Nou

- Traseul 7 - str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniș, str. Drubeta

- Traseul 9 - str. Ioan Slavici, str. Polonă.

De asemenea, investiția prevede și realizarea a următoarelor substații de tracțiune pentru fiecare traseu de tramvai, astfel:

- pentru Traseul 4 se va executa substația de tracțiune nr. 4 (clădire situată la nr. 4, str. Amurgului);

- pentru Traseul 5 se va executa substația de tracțiune nr. 3 (clădire situată la nr.43-47, str. Coriolan Brediceanu);

- pentru Traseul 6 se va executa substația de tracțiune nr. 5 (clădire situată la nr. 28, str. Renașterii);

- pentru Traseul 9 se va executa o substație de tracțiune nouă pe terenul extravilan, înscris în CF nr. 425862.

Lucrările prevăzute în proiect se vor desfăşurate în cea mai mare parte în amplasamentul lucrării, în spaţiu deschis, vor produce un ușor disconfort asupra populației din zona învecinată, dar nu vor influența și nu vor fi influențate de lucrările la celelalte trasee de tramvai.

3) Utilizarea resurselor naturale : -

4) Producţia de deşeuri :

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, lemn) se vor colecta separat;

-pamantul rezultat din sapaturi se va utiliza pentru nivelarea terenului unde este necesar;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile vor fi transportate in baza de productie a constructorului in vederea concasarii si refolosirii la alte lucrari;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului, nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele pluviale ( de pe drumuri si parcari vor ajunge in canalizarea menajera) se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2)  Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2671/09.07.2015 (prelungit pana  la data 08.07.2017), folosirea actuală a terenului este: teren intravilan;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul;

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede; nu este cazul ,

b) zonele costiere: nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : proiectul este amplasat în partea vestica a Municipiului Timişoara.

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: impactul asupra zonei analizate se va produce temporar, în timpul execuției lucrărilor.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: nu este cazul.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2671/09.07.2015 (prelungit pana  la data 08.07.2017) emis de Primaria Timisoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

- aviz tehnic de amplasament nr. 24312/18.08.2015 UR 2015-010906 emis de SC Aquatim SA;

- aviz eliberat la data de 12.08.2015 de COLTERM SA,

- aviz nr. 340/04.09.2015 emis de SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA,

- aviz Municipiul Timisoara - Comisia de Circulatie nr. DT2015-003007/05.11.2015;

- aviz nr. 704/06.08.2015 emis de ENEL Distributie Banat SA,

- aviz nr. 3030/14.08.2015 emis de E-ON Distribvutie Banat SA,

- aviz nr. 129-T-2015 si nr. 196-ALG-2015, emise de CFR SA- Sucursala Regionala CF Timisoara,

- aviz pentru retele existente nr. 760/11.09.2015 emis de Municipiul Timisoara – Directia Urbanism,

- aviz de principiu nr. 1008/19.11.2015 emis de Minicipiul Timisoara- Directia Mediu Urban;

- aviz cu condotii nr. UR2015-01-0909 din 10.08.2015, emis de RATT Timisoara;

- raport privind situatia materialului dendrologic, inclusiv situatia fitosanitara, intocmit de Universitatea de Stiinte de Stiinte Agricole si medicina Veterinara a Banatului „regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara,

- aviz nr. RM2016-002651/29.09.2016 emis de Minicipiul Timisoara- Directia Mediu Urban,

- CF-uri emise de OCPI Timisoara.

Masuri pentru Protecţia calităţii apelor:

- în cadrul organizării de şantier/puncte de lucru se va utiliza un număr suficient de toalete ecologice. Antreprenorul va încheia contract cu o firmă autorizată pentru întreținerea toaletelor ecologice;

- alimentarea cu carburanți, repararea și întreținerea mijloacelor de transport și a utilajelor se va face numai la societăți specializate și autorizate;

- după execuția săpăturilor, lucrările de armare și betonare se vor executa în cel mai scurt timp. Astfel, se vor evita acumulările de apă provenite din eventualele precipitații sau alte surse.

- aplicarea unui management de gestionare a materialelor şi deşeurilor de către Antreprenor.

Se recomandă ca materialele de construcţii să fie aduse pe şantier numai în cantităţile necesare executării lucrărilor zilnice și să fie depozitate temporar în amplasamentul lucrării (în stivă sau în gramadă) pentru o perioada scurtă de timp (1-3 zile), fără afectarea spațiilor verzi existente. De asemenea, o parte din materiale pot fi depozitate în organizarea de șantier pentru o perioadă mai lungă de timp.

- În situația în care schimbătoarele de cale (macaz) existente pe linia de tramvai dezafectată au ulei, colectarea acestuia se va realiza cu personal calificat (instruit) pentru evitarea pierderilor accidentale, iar eliminarea uleiului se va face prin contract cu firme autorizate prin grija Antreprenorului.

In perioada de exploatare a lucrării:

- apele meteorice posibil contaminate din zona parcajelor vor fi tratate într-un  separator de hidrocarburi, apoi deversate în rețeaua principală de canalizare proiectată.

- apele pluviale convenţional curate sunt colectate prin receptori cu grătar metalic şi guri de scurgere și evacuate direct în reţeaua de canalizare pluvială a Municipiului Timișoara;

- apele infiltrate în corpul terasamentului liniei sunt preluate de drenurile longitudinale și evacuate la canalizarea menajera a Municipiului Timișoara;

- se vor efectua verificări periodice ale stării reţelelor de colectare a apelor pluviale.

Masuri pentru protecţia calitatii aerului inconjurator:

- folosirea echipamentelor și utilajelor corespunzătoare din punct de vedere tehnic, de generaţii recente, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a poluanţilor emişi în atmosferă;

- organizarea de șantier va fi prevăzută perimetral cu bariere eficiente contra prafului (panouri de gard, panouri de material textil);

- se va ține cont de condițiile atmosferice în timpul lucrărilor de demolare, acestea corelându-se particularităților meteorologice;

- respectarea graficului de lucru prin etapizarea lucrărilor în timp şi spaţiu.

- activitățile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va curăţa şi stropi periodic zonele de lucru, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă.

- minimizarea propagării emisiilor de poluanți (praf, compuși organici volatili) prin colectarea acestora și/sau împiedicarea răspândirii lor în mediul ambiant. Se va avea în vedere utilizarea de către Antreprenor de soluții stabilizante care se fixeaze și să reducă răspândirea particulelor de praf, nisip, materiale de construcții depozitate și neambalate.

- se vor lua măsuri de prevenire a murdăririi trotuarelor, carosabilului, aleilor și măsuri de împiedicare a producerii și răspândirii prafului prin stropire/udare, etc.

- încărcarea pământului excavat în mijloace de transport astfel încât distanţa între cupa excavatorului şi bena autocamionului să fie cât mai mică pentru a evita astfel împrăştierea particulelor fine de pământ în zonele adiacente;

- Lucrările la calea de rulare se vor executa pe tronsoane, în etape. Acestea sunt locale, eşalonate în timp şi nu vor depăşi concentraţiile maxime admisibile (CMA) de pulberi în suspensie, SO2, NO2, CO, Pb, stabilite prin STAS 12574-87, privind condiţiile de calitate a aerului din zonele protejate şi Ordin nr. 592/2002.

- Se vor stabili trasee optime din punct de vedere al protecţiei mediului pentru vehiculele care transportă materiale (nisip, balast, pământ, etc.) ce pot elibera în atmosferă particule fine. Transportul acestor materiale se va face cu vehicule dotate cu prelate (încărcătura va fi acoperită).

În perioada de exploatare a lucrării, principalele surse de emisii vor fi reprezentate de traficul pe calea de tramvai și traficul auto care se desfăşoară în zonă.

Masuri pentru protecția solului şi a subsolului

- gestionarea deşeurilor pe tipuri şi evacuarea periodică a acestora prin grija Antreprenorului. Deşeurile rezultate se vor selecta pe tipuri, pe măsură ce acestea rezultă şi se vor evacua cu societati specializate autorizate.

- pentru colectarea deşeurilor menajere, Antreprenorul va pune la dispoziţia personalului angajat, europubele (recipiente închise), iar periodic (ori de câte ori este necesar), deșeurile menajere se vor evacua prin contract cu o firmă autorizată;

- transferul cât mai rapid al deşeurilor din zona de generare către zonele de depozitare, evitându-se stocarea acestora un timp mai îndelungat în zona de producere şi apariţia astfel a unor depozite neorganizate şi necontrolate de deşeuri;

- materialele de construcţii necesare pentru execuţia lucrărilor zilnice pot fi depozitate temporar (pentru circa 1-3 zile) în amplasament alăturat, în grămezi sau în stivă, fără a împiedica circulația rutieră din zona învecinată. Se recomandă, punerea direct în operă a materialelor pe măsură ce acestea sunt aduse în amplasament.

- la punctul de lucru și în organizarea de şantier, Antreprenorul va amplasa toalete ecologice. Antreprenorul va asigura întreţinerea/vidanjarea toaletelor ecologice prin contract cu societăţi autorizate.

- colectarea uleiului de la schimbătoarele de cale (macaz) se va realiza cu personal calificat (instruit) pentru a evita pierderile accidentale;

- în cazul apariţiei unor scurgeri de produse petroliere sau pierderi de ulei de macaz se va interveni imediat cu material absorbant.

- Antreprenorul se va asigura că drumurile de acces prin șantier, respectiv intrările și ieșirile sunt întreținute și nu sunt generatoare de poluare, indiferent de starea vremii, pe întreaga perioadă a construcției.

- activitățile de demolare a construcțiilor se vor realiza cu utilaje performante care să realizeze lucrările în timp scurt, cu eficiență și cu emisii de poluanți reduse în mediu.

În perioada de exploatare a lucrării

Proiectul prevede protecția solului și subsolului prin refacerea sistemului rutier (așternere geogrilă/geotextil, straturi de nisip/balast, mixtură asfaltică) pentru partea carosabilă, trotuare, alei, calea de rulare a tramvaiului.

Masuri pentru protectia zgomotului ambiental:

- folosirea utilajelor cu capacităţi de producţie adaptate la volumele de lucrări necesar a fi realizate, astfel încât acestea să aibă asociate niveluri moderate de zgomot, precum şi utilizarea de sisteme adecvate de atenuare a zgomotului la surse (motoare utilaje, pompe etc.);

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele de inactivitate, precum şi oprirea motoarelor autovehiculelor în intervalele de timp în care se realizează descărcarea materialelor/deșeurilor;

- lucrările generatoare de zgomot se vor efectua în afara orelor de liniște.

În perioada de exploatare

Proiectul prevede soluţii moderne privind sistemul de suspensie elastică şi izolare continuă a şinei în carosabil faţă de sistemele clasice de prindere a şinei ce vor conduce la:

- reducerea vibraţiilor şi şocurilor provocate din circulaţia tramvaiului asupra infrastructurii străzii şi clădirilor adiacente (cu cca. 40 %);

- reducerea substanţială a nivelului de zgomot rezultat din circulaţia tramvaielor (cu cca. 45 %).

O altă măsură de protecţie acustică prevăzută în proiect este plantarea arborilor noi și toaletarea arborilor păstrați. Astfel, se vor planta 209 arbori noi, 196 arbori se vor păstra și toaleta corespunzător (în special arborii amplasați în zona intersecțiilor), iar 9 arbori sunt propuși pentru replantare.

Masuri pentru protecţia aşezărilor umane:

- Adoptarea masurilor necesare pentru a evita disconfortul creat prin producerea de pulberi si zgomot prin stropiri periodice, eventual zilnic dacă este cazul, pentru diminuarea cantităţilor de pulberi din atmosferă.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

- Pe timpul lucrarilor propuse la fiecare punct de lucru va exista o cisterna cu apa pentru udarea suprafetelor;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE