Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 354/09.12.2016

(PROIECT)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIŞOARA, Timişoara, Take Ionescu, nr. 56, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 9490RP/18.11.2015, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 12210RP/25.11.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 07.12.2016, ca proiectul „Reabilitare linie de tramvai şi modernizare trame stradale. Lucrări de relocare şi provizorate pentru branşamente şi instalaţii gaze, termice, telecomunicaţii, energie electrică, iluminat public, apă-canal, antiincendiu, piste de biciclişti, substaţii de tracţiune şi redresare, organizare de şantier” –Traseul 5-Calea Bogdăneştilor, propus a fi amplasat în Timișoara, Calea Bogdanestilor, CF nr. 409655, nr. top. 20657, CF nr. 409654, nr. top. 19762, CF nr. 409642, nr. top. 1482, jud. Timiș, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 b) – proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede reabilitarea liniei de tramvai şi modernizarea tramelor stradale de pe Calea Bogdanestilor din Timisoara, reabilitarea liniei de contact, protecției catodică, lucrări de relocare şi provizorate pentru branşamente şi instalaţii gaze, termice, telecomunicaţii, energie electrică, iluminat public, apă-canal, antiincendiu, piste pentru biciclişti, organizare de şantier, lucrările edilitare subterane și supraterane.

Bilanțul teritorial pentru situația existentă și cea proiectată, aferentă proiectului este prezentată în tabelul următor:

| Nr. Crt. | Utilizare teren | Existent | Propus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cale de rulare tramvai | 9870mp | 17.500mp |
| 2. | Parte carosabilă | 14850mp | 31.000mp |
| 3. | Trotuar | 9720mp | 13.100mp |
| 4. | Spațiu verde | 1.300mp | 1.300mp-208mp+8.465mp=9.557mp |
| 5. | Peroane/refugii | 1.260mp | 1.340mp |
| 6. | Parcaje | 225mp | 300mp |
| 7. | Pistă bicicliștii | 0 | 6.500mp |
| 8. | Străzi laterale | 8.100mp | 8.100mp |
| TOTAL |  | 45.325mp | 87.397mp |

- Lungime cale dublă tramvai în km: 2,50 km

- Lungime rețea de contact în km: 5,15 km

- Lungime rețea cabluri de curent continuu în km: 20,1 km

Lucrarile propuse sunt:

- Cale de tramvai în platformă proprie amplasată central în carosabil, cu suprastructura căii înierbată, cu fundație pe longrine și spații verzi cu pomi, ce încadrează calea de tramvai. Bucla Ronaț va fi prevăzută cu linie de retragere.

Pe fiecare sens de circulație, în intersecții, platforma liniei cale, va avea o pantă de 1,75% dinspre axul platformei spre margine până la firul exterior stânga/dreapta și o pantă de 3,5%, dinspre firul exterior stânga/dreapta spre carosabil.

Izolarea elastică a șinei - profilele de îmbrăcarea a șinei vor acoperi toată suprafața laterală a șinei și închiderea platformei liniei de tramvai se va face cu beton rutier Bc3,5R.

- Rețea de contact tip catenară longitudinală (firul de contact se suspendă de cablu purtător prin corzi verticale) și complet compensată. Stâlpii rețelei de contact vor fi amplasați central în axa platformei.

- Instalațiile de energoalimentare - înlocuirea totală a elementelor instalaţiilor de energoalimentare și completarea acestora în vederea eficientizării consumurilor energetice într-un sistem nou de alimentare cu energie electrică.

- Drum, trotuare, piste pentru biciclisti, parcari;

- Amenajare urbanistică prin crearea unui aliniament de arbori de-a lungul căii de rulare tramvai (198 arbori propuși pentru tăiere, 6 arbori propuși pentru replantare, 201 arbori existenți păstrați și 336 arbori noi propuși pentru plantare).

- Rețele edilitare (cabluri electrice de medie și joasă tensiune, cabluri telecomunicații, conductă de alimentare cu apă potabilă, conductă de alimentare cu apă pentru stingere incendiu și conductele rețelei termice) vor fi amplasate într-un canal tehnic circulabil, amplasat în zona trotuarelor, pistelor de bicicliști și zonelor verzi.

Gurile de scurgere pentru preluarea apei pluviale se vor amplasa în puncte de cotă minimă în zona bordurilor care delimitează carosabilul de trotuar/pistă bicicliști/ zonă verde sau în zona parcărilor.

- Rețeaua de canalizare se va realiza în tranșee (pozare conducte).

- Rețeaua de gaze se va realiza prin relocarea, protejarea și execuția unor tronsoane noi de distribuție gaze naturale paralele cu linia de tramvai.

- Ilumitat public  se va realiza prin amplasarea de corpuri de iluminat pe stâlpii liniei contact cu distanța între aceștia de aproximativ 40 m. Pentru iluminatul pietonal se vor prevedea stâlpi amplasați în spațiu verde/marginea trotuarului.

- Automatizări - s-a adoptat soluția constructivă  de macazuri electromagnetice, acționate cu enegie electrică din rețeaua standard, trifazică, Enel. Sistemul de comandă şi control a electromecanismelor de manevrare va fi compatibil cu sistemul existent în cadrul R.A.T.T.

- Supreveghere video - cu două tipuri de camere video (fixă și mobilă). Schema sistemului de transmisii de date va lua în calcul și transmisiile de date video. Stocarea datelor va fi făcută pe NVR. Se va prevedea un sistem de comunicare între dispeceratul central și fiecare înregistrare stocată în  memoria camerelor.

- Construcții civile - fiecare peron va fi dotat cu un singur refugiu pentru călători. Refugiile vor avea lungimea L=14,18 m și înălțimea H=3,5 m.

- Cale de tramvai

Structura căii de rulare a tramvaiului este următoarea:

- platforma de pământ cu panta de 3% către sistemul de drenare;

- geotextil cu rol de separare;

- geogrilă cu rol de ranforsare;

- strat din materiale granulare cu rol de protecție la îngheț, cu grosimea minimă de 20 cm;

- strat portant realizat dintr-un amestec de pietriș cu piatră spartă concasată, cu grosimea de 30 cm;

- longrină din beton armat C32/40;

- prinderi elastice;

- șina cu canal complet echipată cu sistemul de izolare, cu antretoaze de legătură; izolarea șinei se va face într-o bază special amenajată, în afara șantierului;

- humus pe înălțimea longrinelor;

- pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Calea proprie a tramvaiului va fi încadrată cu ziduri de sprijin din beton.

Lățimea minimă a zonei tramvaiului va fi de de 7,00 m si va fi încadrată de două spații verzi cu lățimea de 1,50 m. Spațiile verzi vor fi plantate cu pomi, arbuși și flori.

Din cele 9 stații de tramvai, vor fi amenajate 7 stații (Ronaț, Muller Guttebrun, Madona, Grigore Alexandrescu, Alexandru Lăpușneanu, Macilor, Balta Verde). Se vor desființa două dintre stațiile existente, Războieni și Zalău.

În afară de stația Ronaț, Alexandru Lăpușneanu, și Balta Verde toate celelalte stații, datorită modificării geometriei traseului de tramvai vor fi amplasate după principiul ”după intersecție”, asigurându-se prioritatea tramvaiului la apropierea de intersecție. Totodată amplasarea tramvaiului după intersecție dă posibilitate de realizare a unei benzi suplimentare dedicate pentru direcția de stânga.

Sistemul de colectare a apelor subterane și de infiltrații va fi constituit din drenuri longitudinale realizate din tuburi PEHD riflate, cu fante pe două treimi din circumferință. Tuburile vor fi încadrate de un corp drenant protejat cu geotextil cu rol de filtrare. Căminele de vizitare se vor dispune la distanța medie de 50 m, pot fi din beton sau materiale plastice. Descărcarea drenurilor se va face în căminele de canalizare existente.

Sunt prevăzute sisteme de colectare a apelor din jgheabul şinei şi a apelor de suprafaţă. Evacuarea acestor ape se va face în căminele de vizitare, rigolele vor fi montate transversal căii şi vor permite circulaţia traficului auto uşor şi mediu.

- Linie de contact complet compensată „catenară”

Echiparea reţelei de contact:

-traversele din oţel, prevăzute cu întinzătoare cu arc, clemă terminală cu pană şi cu cel puţin două nivele de izolare;

-fixătoare şi console izolante, confecţionate din GRP; la susţinerea firelor de contact se vor utiliza şi pendule delta;

-dispozitive de compensare cu contragreutăţi şi întinzătoarele cu arc, reglate conform diagramelor de montaj.

Conductoarele reţelei aeriene de contact

S-a prevăzut utilizarea unei reţele aeriene de contact de tip “monofilară” rigidă (zona care vine dinspre traseul existent deja reabilitat), compensată cu întinzătoare arc (în buclă şi în intersecţie) şi tip “catenară” complet compensată în rest;

Reţeaua aeriană de contact tip “monofilară” rigidă sau compensată cu întinzătoare arc, compusă din fir de contact de Cu cu secţiunea de 100 mm2 şi pendule delta în punctele de susţinere, va fi tensionată cu ~1000 daN.

Reţeaua aeriană de contact tip „catenară” compensată, compusă din fir de contact din Cu cu secţiunea de 100 mm2, cablu purtător din Bz cu secţiunea de 50 mm2 şi pendule de susţinere multifilare din Bz cu secţiunea de 10 mm2, va fi tensionată cu ~1000 daN firul de contact şi cu ~750 daN cablul purtător.

Sistemul de compensare va fi cu contragreutăţi şi troliu, cu blocare automată la ruperea conductoarelor. Setul de contragreutăţi va fi montat în interiorul stâlpilor.

Firul de contact se va dezaxa faţă de axul căii, în dreptul suporţilor alternativ cu 300 mm de o parte şi de alta, iar în curbe spre exterior (în funcţie de raza curbei), astfel încât acesta să nu se poziţioneze faţă de axul pantografului la o distanţa mai mare de 400 mm.

Înălţimea firului de contact faţă de NSS va fi de 5,5 m. Intersecţia cu calea ferată se va face prin sisteme speciale de intersecţie şi de susţinere care vor fi prezentate amănuţit la faza detaliilor de execuţie.

În zona joncţiunilor mecanice a diferitelor zone de linie aeriană de contact se va asigura continuitatea electrică longitudinală prin intermediul unor legături electrice. Între cele două căi de circulaţie (acolo unde este cazul), pe fiecare secţiune electrică, se vor realiza legături electrice transversale echipotenţiale.

Toate zonele reţelei aeriene de contact, care sunt compensate la ambele capete cu dispozitive de compensare, au prevăzute ancorări mediene.

Izolatoare şi descărcatoare

Izolatoarele utilizate la traversee şi la ancorări vor fi din materiale compozite.

Secţionarea se va realiza cu ajutorul izolatoarelor de secţionare corespunzătoare cerinţelor, iar susţinerea acestora se face prin intermediul unor traversee din conductoare de oţel (traversee) sau console.

Descărcătoarele pentru protecţia împotriva supratensiunilor vor fi amplasate pe stâlpul cu dulap de la punctul de alimentare; se va lega la firul de contact cel mai apropiat cu cablu din cupru izolat, de 95 mm2. Cablul de la descărcător la firul de contact se va monta pe acelaşi traseu sau consolă cu cablele de alimentare. Legarea la pământ a descărcătorului se va realiza prin priză de pământ nouă.

Descărcătoarele vor fi echipate cu accesorii care semnalizează suprapresiunile în interiorul carcasei, fapt ce uşurează depistarea vizuală a defectului.

Stâlpi și fundații linie de contact

Stâlpii metalici, tubulari prevăzuți cu capace la partea superioară, se vor monta pe fundație cu placă de bază, prinși cu buloane și vor fi împărțiți pe două categorii:

- uzuali (cu fante pentru iluminat public);

- pentru ancorare cu greutățile în interior.

Stâlpii de susţinere ai catenarei vor fi comuni cu anumiţi stâlpi de iluminat.

Fundaţiile stâlpilor liniei de contact se vor realiza din beton armat monolit.

- Instalații de energoalimentare

-înlocuirea totală a elementelor instalaţiilor de energoalimentare și completarea acestora într-un sistem nou de alimentare cu energie electrică.

Secţionarea liniei de contact şi echipamentele aferente acesteia îşi modifică structura actual, vor fi înlocuite punctele de injecţie şi cablurile aferente, vor fi introduse puncte de secţionare ce vor asigura flexibilitate în exploatare, separatoarele de injecție în linie se vor înlocui și muta în substație.

Circuitele secundare vor fi bazate pe utilizarea tehnicii de calcul integrată sub forma unei arhitecturi deschise şi distribuite. Acestea vor asigura atât funcţiile de protecţie, comandă, semnalizare, automatizare şi blocaj, cât şi cele de măsurare şi contorizare, funcţii asigurate prin automatele programabile.

- Drum, trotuare, piste pentru biciclisti, parcari

- tronsonul 1: între intersecțiile cu B-dul Cetății și strada Căpitan Dan;

- tronsonul 2: între intersecțiile cu strada Căpitan Dan și strada Grigore Alexandrescu;

- tronsonul 3: între intersecțiile cu strada Grigore Alexandrescu și strada Dunărea.

Pe Calea Bogdăneștilor (stradă de categoria a II-a) au fost proiectate câte două benzi pe sens. Lățimea benzilor va fi de 2,75 m, iar panta transversală a părții carosabile de 2,5%.

Circulația pe Calea Bogdăneștilor este prioritară față de celelalte artere cu care se intersectează.

Configurația minimală a tramei stradale va fi următoarea:

| Trotuar | Spațiu de siguranță | Bandă biciclete | Benzi de circulație auto | Tramvai cu spații verzi adiacente | Benzi de circulație auto | Bandă biciclete | Spațiu de siguranță | Trotuar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,40 | 1,20 | 2 x 2,75 | 1,50+7,00+1,50 | 2 x 2,75 | 1,20 | 0,40 | 1,00 |
| 26,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |

Spațiul de siguranță va fi mobilat cu suprafețe indicatoare tactilo-vizuale,realizate din elemente de pavaj (plăci), cu semnalizare de direcționare către trotuar și semnalizare de avertizare către pista de bicicliști.

Între pista de bicicliști și partea carosabilă va fi un spațiu minim de 0,20 m. Bordura de delimitare a carosabilului are o lățime de 0,20 m și pe ea se vor monta bolarzi (stâlpi scurți din material plastic). Pe zonele de vecinătate, între pista de bicicliști și carosabil va fi interzisă oprirea autovehiculelor.

În cazul în care pista de bicicliști se învecinează cu parcările, s-a asigurat un spațiu de acces de minim 1,00 m pentru șoferi. Acest spațiu va funcționa ca spațiu de siguranță, care va permite deschiderea ușilor mașinilor (în cazul parcărilor longitudinale), fără perturbarea bicicliștilor.

Structura sistemului rutier v fi următoarea:

- 4 cm BA16

- 5 cm BAD20

- 8 cm AB31,5

- geocompozit

- 20 cm beton BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatră spartă amestec optimal

- 30 cm balast amestec optimal

- geogrilă

- geotextil

- platforma de pământ.

Au fost prevăzuţi butoni reflectorizanţi pentru creşterea siguranţei circulaţiei.

Trotuarele au fost proiectate adiacent proprietăților, cu o lățime minimă de 1 m și panta de 1% către carosabil. Sistemul folosit la realizarea trotuarelor va fi:

- 4 cm BA12.5

- 10 cm balast stabilizat

- 15 cm balast

- geotextil

- platforma de pământ.

Piste de bicicliști:

Pista de biciclete se va desfășura pe toată lungimea traseului, pe ambele sensuri de mers și va avea o lățime minimă de 1m.

Sistemul rutier pentru pistele de biciclișți va fi același ca cel de la trotuare.

Parcări:

Pe Calea Bogdăneștilor au fost proiectate 7 locuri de parcaje de lungă durată (peste 4 ore) și 11

parcaje de scurtă durată (sub 4 ore). Locurile pentru parcaje nu sunt continue. Poziția spațiilor verzi a fost impusă de copacii existenți, a căror tăiere a fost evitată.

Toate parcajele de scurtă durată vor avea panta de 1% către marginea carosabilului.

Sistemul rutier adoptat pentru parcări va fi:

- 20 cm BcR4

- 2 cm nisip

- 25 cm piatră spartă amestec optimal

- 25 cm balast amestec optimal

- geotextil

- platforma de pământ.

Amenajări pentru persoane cu nevoi speciale:

Pe toată lungimea trotuarului se vor monta central dale din piatră artificială cu elemente tactile de direcționare, iar în zona de legătură trotuar- trecere de pietoni se vor monta dale din piatră artificială cu elemente tactile de avertizare. Stațiile de tramvai vor fi adaptate persoanelor cu handicap.

- Amenajări urbanistice

Mobilier urban

Amenajarile vor fi completate pe întreg parcursul traseului prin amplasarea elementelor de mobilier urban: bănci de odihnă cu spătar sau fără spătar, coșuri de gunoi, coșuri de gunoi cu colectare selectivă, panouri publicitare, stații și sisteme de închiriere biciclete, rastele de biciclete, jardinière, panouri indicații, garduri de delimitare spațiu de circulație - spațiu pietonal, stâlpi restricționare trafic auto, dotări parcuri.

Spații verzi

Pe lungimea tronsonului proiectat se vor dezafecta şi reamenaja spaţiile verzi, se vor dezafecta şi replanta elementele de vegetaţie înaltă afectate, astfel:

| Spațiu verde (mp) |  |  |  | Arbori (buc) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existent | Existent ce se va dezafectat | Nou | Total | Existenți propuși pentru tăiere | Existenți propuși pentru replantare | Existenți ce se păstrează | Noi plantați | Total |
| 1300 | 208 | 8465 | 9557 | 198 | 6 | 201 | 336 * | 405 |

Pe langa cei 336 arbori noi propusi, se vor planta inca 66 arbori noi pe traseul T6.

Suprafețele verzi propuse pentru amenajare însumează aproximativ 9557 m2, dintre care 1092 m2 reprezintă spațiile verzi existente și păstrate spre reamenajare, iar 8465 m2 reprezintă spațiile verzi noi create.

Spațiile verzi se vor amenaja cu pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10cm.

Pe calea de tramvai proprie cu suprastructura căii înierbată se prevede amenajarea cu humus pe înălțimea longrinelor și pământ vegetal însămânțat cu gazon (sau rulouri de gazon) cu grosimea de 10 cm.

Zona tramvaiului va fi încadrată de două spații verzi cu lățimea de 1,50 m.

Spațiile verzi vor fi plantate cu pomi, arbuși și flori.

Se propune plantarea arborilor din aceeași specie pe întreaga lungime a traseului în paralel, pe stânga si pe dreapta căii de rulare a tramvaiului, la un pas de 10 m. Spațiul verde va fi delimitat prin borduri și va fi prevăzut un sistem automat de irigare.

Nu se vor planta arbori la o distanță mai mică de 30 m în dreptul intersecțiilor, însă aceste zone se propun a fi amenajate cu specii arbustive de talie mică sau cu flori.

Amenajări peisagistice: se vor planta arbori care urmăresc specificul zonei.

Se vor tăia arborii bolnavi și bătrâni, precum și cei care se suprapun cu noile profile transversale propuse (198 arbori: corcoduș, tuia, salcie, stejar, salcâm, nuc, scumpia, frasin, prun, ulm, sâmbovină, cenușer, hibiscus, tei, liliac, castan ornamental, cireș, vișin, mojdrean, albiția, liquidambar, platan, cireș japonez, paltin.).

Arborii păstrați se vor toaleta corespunzător (în special arborii amplasați în zona intersecțiilor).

Se vor planta 336 copaci (plantarea se va face pe domeniul public).

Inventarul cu materialul dendrologic (specia arborilor, diametrul), inclusiv situaţia fitosanitară a arborilor posibil afectaţi de proiect pentru Traseul 5 (arborii sunt marcaţi pe planurile de situaţie cu cerc roșu/magenta şi numerotaţi) este prezentat în Raportul emis de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timişoara.

Rețele edilitare

Rețele edilitare se vor amplasa în canalul tehnic, circulabil.

În zona trotuarelor, pistelor de bicicliști și zonelor verzi se va realiza un canal tehnic, circulabil, ce va conține rețelele edilitare: cabluri electrice de medie și joasă tensiune, cabluri telecomunicații, conductă de alimentare cu apă potabilă, conductă de alimentare cu apă pentru stingere incendiu și conductele rețelei termice.

Racordarea la rețelele utilitare existente în zonă

S-au prevăzut lucrări de înlocuire/reabilitare rețea de apă-canal, antiincendiu, instalații gaze, termine, telecomunicații, energoalimentare, energie electrică, iluminat public, toate lucrările edilitare supra și subterane.

În perioada execuţiei, Antreprenorul va asigura utilitățile din surse proprii sau locale (de la rețeaua municipiului Timișoara).

Rețele de alimentare cu apă potabilă

| Amplasament rețea alimentare cu apă potabilă proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Bd. Cetatii | Intersectie Bd.Cetatii - Calea Bogdanestilor | 250 | 90 | PEID |
| Bd. Cetatii | Intersectie Bd.Cetatii - Calea Bogdanestilor | 250 | 100 | PEID |
| Bd. Cetatii | Intersectie Bd.Cetatii - Calea Bogdanestilor | 800 | 110 | FD |
| Calea Bogdanestilor | Calea Bogdanestilor | 160 | 8 | PEID |
| Intersectie Bd.Cetatii - Calea Bogdanestilor | Intersectie Calea Bogdanestilor - Str.Macilor | 160 | 650 | PEID |
| Str.Macilor | Str.Grigore Alexandrescu | 125 | 590 | PEID |
| Intersectie Calea Bogdanestilor - Str.Grigore Alexandrescu | Intersectie Calea Bogdanestilor - Str.Tacit | 160 | 625 | PEID |
| Str.Tacit | Str.Cassian Munteanu | 225 | 618 | PEID |
| Str.Tacit | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Tacit | 160 | 82 | PEID |
| Str.Tacit | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Tacit | 300 | 72 | PEID |
| Str.Tacit | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Tacit | 125 | 68 | PVC |
| Str.Barierei | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Barierei | 125 | 58 | PEID |
| Str.Umbrei | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Umbrei | 125 | 22 | PEID |
| Str.Belgrad | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Belgrad | 125 | 48 | PEID |
| Str.Taborului | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Taborului | 125 | 24 | PEID |
| Str.Guttenbrunn | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Guttenbrunn | 125 | 50 | PEID |
| Str.Taborului | Str.Cassian Munteanu | 800 | 450 | FD |
| Str.Stelelor | Bd.Cetatii | 125 | 55 | PEID |
| Str.Razboieni | Calea Bogdanestilor | 200 | 25 | PEID |
| Str.Trifoiului | Calea Bogdanestilor | 125 | 33 | PEID |
| Str.Cassian Munteanu | Calea Bogdanestilor | 125 | 32 | PEID |
| Inceput Calea Bogdanestilor | Sfarsit Calea Bogdanestilor | 350 | 2430 | PEID |
| Calea Bogdanestilor | Calea Bog.- Bd.Cetatii | 400 | 36 | PEID |
| Str.Ion Pop | Calea Bogdanestilor | 125 | 25 | PEID |
| Str.Banul Maracine | Str.Ion Pop | 280 | 10 | PEID |
| Str.Banul Maracine | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Banu Mărăcine | 125 | 27 | PEID |
| Str.Zalau | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Zalău | 125 | 28 | PEID |
| Str.Martir Colonel | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Martir Colonel | 125 | 30 | PEID |
| Str.Macilor | Str.Capitan Dan | 600 | 140 | FD |
| Str.Capitan Dan | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Capitan Dan | 125 | 44 | PEID |
| Str.Cameliei | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Cameliei | 125 | 28 | PEID |
| Str.Maslinului(dr.) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Măslinului | 125 | 25 | PEID |
| Str.Maslinului(stg.) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Măslinului | 200 | 28 | PEID |
| Str.Alex.Lapusneanu | Calea Bogdanestilor | 125 | 72 | PEID |

unde: PEID – polietilenă de înaltă densitate; FD – fontă ductilă.

- 50 cămine de vane prefabricate din beton, Ø=1.000/800 mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil și scări de acces din OB;

- 8 subtraversări cu țeavă PEID Ø (110–350mm), în tub de protecție din PAFSIN, tip SN10.000, Ø 200–500mm;

Branșamente:

- 150 branșamente Ø32÷40mm, în cămin D=800mm din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø10÷225mm;

- 101 branșamente Ø50÷160mm, în cămin D=800 din beton cu capac izolat, din conductă PEID Ø250÷315mm.

Provizorat rețea apă potabilă- se va asigura alimentarea consumatorilor în perioada înlocuirii conductelor vechi, până la punerea în funcțiune a traseelor reabilitate.

- Montare provizorie și demontare conducta PEID pentru alimentare cu apă, supraterană, D=63÷125mm, L=2880m;

- Montare provizorie și demontare branșament de apă la consumatori,  D=32÷90mm, PEID: 251buc.

Rețele de stingere a incendiilor

- Rețea hidranți

De-a lungul traseului s-au prevăzut hidranți exteriori supraterani la o distanță de 5m față de clădiri și la 1m față de carosabil, distanța dintre 2 hidranți va fi de 100m.

Pentru siguranța intervenției în caz de reparații, s-au prevăzut pe branșamentele hidranților, vane de izolare montate în cămine și sigilate în poziția deschis.

- Hidranți supraterani cu Dn 80 mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn<100mm), respectiv hidranți supraterani cu Dn100mm (montați pe rețeaua de alimentare cu apă cu Dn ≥100mm): 58 buc .

Rețele de irigații spații verzi

Sistem complet automatizat pentru irigat spații verzi (17 buc.) format din:

- Rețea principală, conform tabelului de mai jos:

| Amplasament rețea de irigații spații verzi proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea principală | Sfârșit rețea pricipală |  |  |  |
| Bucla de întoarcere Ronaț (pe partea dreaptă) | Bucla de întoarcere Ronaț (pe partea dreaptă) | 63 | 41 | PEID |
| De la stația Ronaț - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Stația Muller Guttenbrunn | 63 | 366 | PEID |
| De la stația Muller Guttenbrunn - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Stația Madona (până în intersecția cu str. Madona) | 63 | 607 | PEID |
| Stația Madona (până în intersecția cu str. Madona) - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Până la intersecția cu str. Agricultorilor | 63 | 496 | PEID |
| De la stația Grigore Alexandrescu - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Până la trecerea de pietoni (intersecția cu str. Bârzava) | 63 | 213 | PEID |
| De la stația Al. Lăpușneanu (intersecția cu str. Al. Lăpușneanu) - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Până la stația Macilor (intersecția cu str. Macilor) | 63 | 508 | PEID |
| În dreptul liceului tehnologic UCECOM “Spiru Haret” | În dreptul liceului tehnologic UCECOM “Spiru Haret” | 63 | 76 | PEID |
| De la intersecția cu str. Martir Colonel Ioanuță - de o parte și de alta a liniilor de tramvai | Stația Balta Verde | 63 | 660 | PEID |
| Pe partea dreaptă în dreptul nr. 103 | Pe partea dreaptă până în dreptul nr. 49 ÷ 7 | 63 | 511 | PEID |

unde: PEID – polietilenă de înaltă densitate.

- Rețea secundară (asigură conectarea aspersoare de la rețeaua principală): tub flexibil PE Dn 20 mm, L=205 l/sistem de irigat x 17 sisteme de irigat = 3.485m.

- Aspersoare: 1800buc.

Rețele de canalizare

Înainte de începerea lucrărilor de execuţie se vor realiza sondaje în vederea stabilirii traseelor exacte, respectând şi recomandările deţinătorilor de reţele edilitare.

Tronsoanele de canalizare proiectate vor fi prevăzute cu cămine de vizitare, care se vor realiza din tuburi circulare din beton, acoperite cu capac şi ramă carosabile.

Execuţia căminelor se începe prin turnarea fundaţiei înainte de aşezarea tuburilor. După turnarea fundaţiei se execută rigola căminului a cărui diametru va fi egal cu diametrul tubului. În pereţii căminului se prevăd golurile necesare introducerii tuburilor ce vor prelua racordurile de la imobilele din zonă respectiv apele pluviale de pe carosabil.

Pentru preluarea apei uzate de la consumatorii amplasați de-o parte și de alta a străzii și a apei pluviale din bazinul hidraulic al acestei zone, vor fi prevăzute, pe fiecare latură a străzii, două colectoare noi DN 500mm, care le vor înlocui pe cele existente, și care se vor racorda la colectoarele magistrale de la cele două capete ale bulevardului.

La aceste colectoare noi se vor racorda toate colectoarele secundare existente pe străzile intersectate de-a lungul întregului traseu. În acest sens, la intersecțiile cu străzile secundare, s-a prevăzut un cămin de racord pe colector și un cămin pe strada adiacentă traseului în limita proiectului. Se vor reface toate racordurile de canalizare ale proprietarilor imobilelor amplasate   de-a lungul bulevardului.

| Amplasament rețea canalizare proiectată |  | Diametru Φ (mm) | Lungime (ml) | Material |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Început rețea | Sfârșit rețea |  |  |  |
| Pe Calea Bogdanestilor (pe partea dreaptă) de la începutul proiectului (zona buclă de întoarcere) | Pe Calea Bogdanestilor (pe partea dreaptă) la sfârșitul proiectului (după intersecția cu B-dul Cetății) | 500 | 2335 | PAFSIN |
| Pe Calea Bogdanestilor (pe partea stângă) de la începutul proiectului (zona buclă de întoarcere) | Pe Calea Bogdanestilor (pe partea stângă) la sfârșitul proiectului (după intersecția cu B-dul Cetății) | 500 | 2380 | PAFSIN |
| Pe partea dreaptă a str.Trifoiului | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Trifoiului | 400 | 20 | PVC |
| Pe partea dreaptă a str.Razboieni | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Războieni | 400 | 22 | PVC |
| Pe partea dreaptă a str.Dunarea | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Dunărea | 400 | 30 | PVC |
| Pe partea dreaptă a str.Taborului | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Taborului | 1000 | 35 | PAFS |
| Pe partea dreaptă a str.Guttenbrunn | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str Guttenburnn | 500 | 22 | PAFS |
| Pe partea dreaptă a str.Barierei | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Barierei | 400 | 22 | PVC |
| Str.Tacit (pe partea dreaptă a Căii Bogdăneștilor) | Str.Tacit (pe partea dreaptă a Căii Bogdăneștilor) | 400 | 20 | PVC |
| Str.Tacit (pe partea stângă a Căii Bogdăneștilor) | Str.Tacit (pe partea stângă a Căii Bogdăneștilor) | 300 | 15 | PVC |
| Str.Madona (pe partea dreaptă a Căii Bogdăneștilor) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Madona | 500 | 23 | PAFS |
| Str.Madona (pe partea stângă a Căii Bogdăneștilor) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Madona | 700 | 34 | PAFS |
| Str. Agricultorilor | Intersecția CaleaBogdanestilor cu str. Agricultorilor | 500 | 22 | PAFS |
| Str. Grigore Alexandrescu | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Grigore Alexandrescu | 400 | 65 | PVC |
| Str.Barzava | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Bârzava | 500 | 17 | PAFSIN |
| Str.Lapusneanu (pe partea dreaptă) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str Lăpușneanu | 400 | 16 | PVC |
| Str.Maslinului (pe partea stângă) | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Măslinului | 500 | 20 | PAFSIN |
| Str.Maslinului (pe partea dreaptă) | Calea Bogdanestilor | 400 | 22 | PVC |
| Str.Cameliei | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Cameliei | 500 | 25 | PAFSIN |
| Str.Capitan Dan | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Căpitan Dan | 500 | 25 | PAFSIN |
| Str.Macilor | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Macilor | 500 | 27 | PAFSIN |
| Str.Martir Colonel | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Martir Colonel | 500 | 22 | PAFSIN |
| Str.Zalau | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Zalău | 500 | 28 | PAFSIN |
| Str.Banul Maracine | Intersecția Calea Bogdanestilor cu str. Banul Mărăcine | 500 | 23 | PAFSIN |

- 171 buc. cămine de vizitare din tuburi de beton Ø=1.000mm, cu ramă și capac din fontă, tip IV, carosabil, cu scări de acces din OB, pentru colectoare din tuburi PVC sau PAFSIN Ø(315÷1.400)mm;

- o subtraversare cu tub de canalizare, din PVC, tip SN8, Ø(200÷400)mm, în tub de protecție din PAFSIN, tip SN10.000 Ø(300÷500)mm;

- o subtraversare cu tub de canalizare, din PAFSIN, tip SN10.000, Ø(500÷1000)mm, în tuburi PREMO Ø(600÷1200)mm.

Provizorat rețea canalizare -vor asigura alimentarea consumatorilor în perioada înlocuirii racordurilor vechi, până la punerea în funcțiune a traseelor reabilitate.

- provizorat rețea canalizare: 288buc.

- 251 racorduri de canalizare cu cămin limită de proprietate, din polietilenă, prefabricat, pentru tub PVC Ø(160÷200)mm, montat îngropat.

Rețele de colectare și evacuare a apei pluviale

- Dren longitudinal sub linia dublă/simplă de tramvai cu adâncime h=0,60m÷1,50 m și L=2.500,00m; Drenul longitudinal este prevăzut cu:

- 13 cămine de vizitare din beton, D=1,00m;

- 63 cămine de vizitare din beton, D=0,60m;

- 13 separatoare;

- 63 dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață, pentru linia dublă de tramvai;

- 12 dispozitive pentru colectarea apelor de suprafață, pentru linia simplă de tramvai;

- subtraversări ale liniei de tramvai cu tuburi de dren în tuburi metalice de protecție L=100m.

- Guri de scurgere cu sifon şi depozit tip A sau B: 6 buc;

- La parcări:

-2 decantoare, separatoare de hidrocarburi, cu obturator automat;

-tuburi din PVC, L=60m, cu mufe prefabricate, tip SN8, pentru colectoare de canalizare apă uzată menajeră și apă meteorică, Ø 250 mm, montate îngropat în pământ;

-2buc. cămin de vizitare din beton, D=1,00m.

Rețele termice

| Tip rețea termică | Lungime (ml) | Diametru Φ (mm) | Material |
| --- | --- | --- | --- |
| Primară | 550 | 219/315 | Oțel preizolat |

Din canale edilitare se vor reface si racordurile instalațiilor de încălzire .

Se vor dezafecta tronsoanele de termoficare existente, din țeavă de oțel și se vor înlocui cu conducte noi, din care se vor branșa conductele de distribuție de pe străzile intersectate de pe acest traseu.

Conductele rețelelor primare și rețelele secundare pentru încălzire se vor executa din oțel preizolat, iar cele de apă caldă menajeră ale rețelelor secundare vor fi executate din PEX– preizolat.

În cazurile traseelor de termoficare care se vor înlocui, vor fi prevăzute trasee provizorii care vor asigura alimentarea consumatorilor în perioada înlocuirii conductelor vechi, până la punerea în funcțiune a traseelor reabilitate.

În toate punctele în care traseele rețelelor termice, existente și noi, intersectează traseul tramvaiului, vor fi prevăzute subtraversări în tuburi de protecție și cămine de control la capetele acestora, în conformitate cu legislația tehnică în vigoare.

Goliri la canalizare

În vederea asigurării golirilor rețelei termice la canalizare, rețeaua se realizează cu pante cuprinse între 2÷3‰. În punctele cele mai joase conductele se vor prevede cu armături de golire a apei adică robineți cu sertar Pn 10 bar, din tronsonul respectiv.

Căminul adiacent de golire va fi racordat la canalizarea cea mai apropiată printr-o canalizare Dn 200 mm. Debitul evacuat nu va depăși debitul nominal al canalizării. Timpul de golire al apei dintr-un tronson este de 15÷30 minute.

Rețele de energie electrica

Toate rețelele electrice aeriene, aferente acestui traseu, se vor reloca în canalul tehnic edilitar nou propus.

Cablul de alimentare cu energie electrică al tabloului aferent refugiului va fi pozat pe suporți metalici în canalul edilitar.

Rețele de gaze naturale

Soluția proiectată constă în relocarea și protejarea conductelor existente din OL3” ce subtraverseaza liniile de tramvai. Conductele nou proiectate vor fi din polietilenă de înaltă densitate PE100 SDR11Dn-90 mm și vor fi protejate în tub de protecție din OL.

Date tehnice privind tronsoane de distribuție gaze naturale proiectate, respectiv  subtraversările liniilor de tramvai cu conducte de gaze:

| Amplasament conductă gaze nou proiectată/ subtraversare | Caracteristici conductă gaze nou proiectată/ subtraversare | Caracteristici tub de protecție pentru conducta de gaze nou proiectată pe porțiunea care subtraverseză strada | Adâncime minimă de pozare de la generatoarea superioare a tubului de protecție |
| --- | --- | --- | --- |
| Pe Calea Bogdaneștilor în dreptul imobilului cu nr. 49 | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=44m | OL Ø 219.1x7.1mm, L=26m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Bogdăneștilor de la nr. 45 până la nr. 65, înainte de str. Reteganu și până la str. Zalău | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=273m. | OL Ø 219.1x 7,1mm | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| La intersecţia str. Banul Mărăcine cu Calea Bogdăneștilor | PE100 SDR11 Dn–90mm, L=36m | OL Ø 219.1x7,1mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| La intersecţia str. Măslinului cu Calea Bogdăneștilor | PE100 SDR11 Dn–90mm, L=36m | OL Ø 219,1x7,0mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor de la nr. 44 până la nr. 48 până la intersecția cu str. Măslinului, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=68m. | - | 0,90m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Bogdaneștilor de la nr. 99 până la nr. 101, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=48m. | - | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Al. Lăpușneanu | PE 100 SDR11 Dn–90mm, L=38m | OL Ø 219,1x8mm, L=24m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Bogdăneștilor de la nr. 105 până la nr. 113, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=109m. | OL Ø 219,1 x 8mm, L= 7 m. | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor - de la nr. 74 până la nr. 76, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-63mm, L=63m. |  | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Grigore Alexandrescu | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=40m | OL Ø 219,1x7,1mm, L=24m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor - de la nr. 74 până la nr. 76 (intersecția cu str. Grigore Alexandrescu) | PE100 SDR11 Dn-63mm, L=63m. |  | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Madona | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=38m | OL Ø 219,1x 8mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor - de la nr. 90 până la intersecția cu str. Madona, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=53m. | - | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| De la intersecția cu str. Madona până la nr. 106, tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-90mm, L=177m. |  | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Barierei | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=38m | OL Ø 219,1x7,1mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Belgrad | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=38m | OL Ø 219,1x7,1mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor de la nr. 114 până la nr. 118A (în zona intersecției cu str. Belgrad), tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-63mm, L=67m. | - | 1,00m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Guttenbrunn | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=40m | OL Ø 219,1 x7,1mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor la nr 124 și 126 (în zona intersecției cu str. Guttenbrunn), tronson paralel cu linia de tramvai | PE100 SDR11 Dn-63mm, L=41m. | - | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| La intersecția cu str. Războieni | PE 100 SDR11 Dn-90mm, L=40m | OL Ø 219,1 x 7,1mm, L=22m | 1,50m până la cota terenului nivelat |
| Pe Calea Boganeștilor - de la nr. 134 până la nr. 140 (în zona intersecției cu str. Trifoiului), tronson paralel cu linia de tramvai. | PE100 SDR11 Dn-63mm, L=69m. | - | 1,00m până la cota terenului nivelat |

NOTĂ***: Tronsoanele nou proiectate vor prelua consumatorii care sunt alimentați din conducta existentă pe partea cealaltă a străzii.

Date tehnice privind branșamentele relocate: 32 bransamente proiectate din PE100 SDR11 Dn-32mm, L=4,00m/branșament.

Celelalte rețele de gaze existente nu vor fi afectate de lucrările de reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale.

Iluminat public și NET CITY

Pentru rețelele de energie electrică aferente iluminatului public se vor înlocui cablurile electrice existente cu cabludin ri tip ACYAbY 3x35+16 mm2 (pentru alimentarea iluminatului public) și cu cabluri tip ACYAbY 3x16+10 mm2 (pentru comanda iluminatului public).

Aceste cabluri electrice vor fi pozate în tuburi de protecție din PVC Dn 63 mm, realizându-se și manșonarea acestora la rețelele electrice existente.

Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public prin următoarele operații și materiale:

- fundaţiile stâlpilor de iluminat vor fi realizate din beton armat monolit;

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 230÷270 W pe stâlpii LC (pentru cazul în care distanța între 2 stâlpi LC consecutivi este cuprinsă în intervalul 38÷45 m);

- montarea de aparate de iluminat dotate cu lămpi tip LED 50÷70 W pe stâlpii de iluminat public având lungimea de 6 m;

- montarea consolelor de susținere a aparatelor de iluminat proiectate. Consolele au lungimea de 1÷2 m;

- extinderea rețelei de iluminat public cu cablu subteran;

- montarea de stâlpi metalici;

- montarea de cutii de conexiune;

- montare tuburi de protecție;

- montarea de prize de pământ.

Alimentarea cu energie electrică a stâlpilor de iluminat se va realiza în sistem trifazat prin intermediul cablurilor de energie electrică, montate subteran, pozate în tuburi de protecție din PVC, țevile montându-se îngropat în pământ.

Priza de pământ se va realiza cu electrozi orizontali din platbandă OL-Zn 40x4 mm și electrozi verticali de tip țeavă OL-Zn cu diametrul D = 2+1/2” și lungimea de 3,00 m.

La priza de pământ nou proiectată, se vor lega tablourile electrice care sunt confecționate din material metalic, stâlpii metalici, orice altă parte metalică ce poate fi pusă accidental sub tensiune și armătura cablului de alimentare cu energie electrică.

Atât circuitele electrice cât și priza de pământ, se vor poza îngropat la o adâncime mai mare decât cea de îngheț (minim 0,7 m).

Pentru alimentarea aparatelor de iluminat se va utiliza cablu de tip CYY 3x2,5 mm2, pozat prin consolă, care va fi conectat la cablul de alimentare prin intermediul cutiilor de conexiuni. Aceste cutii vor fi montate în stâlp în zona inferioară.

De-a lungul pistelor de bicicletă, pe ambele părți ale acestora, se vor monta îngropat, din 20 în 20m, corpuri de iluminat cu sursă de tip LED și autonomie de funcționare proprie. Acest lucru este datorat unei celule fotovoltaice ce este expusă direct la radiația solară și incorporată în corpul de iluminat.

Sistemul de iluminat public este alimentat cu energie electrică din sistemul energetic național prin intermediul posturilor de transformare MT/JT 0,4kV existente în cadrul municipiului Timișoara.

Demontări/Dezafectări

Se vor demonta/dezafecta rețelele electrice aeriene pentru iluminat.

Semafoare

Alimentarea cu energie electrică a dulapurilor de semaforizare se va face din surse de energie zonale, conform studiului de soluție întocmit de Enel Distribuție Banat.

Automatizări

În intersecția Calea Bogdăneștilor cu bulevardul Cetății vor fi montate 6 schimbătoare simple, iar din punct de vedere al automatizării acestora vor fi proiectate următoarele:

- trei aparate de cale automatizate;

- șase încălzitoare de macaz;

- sistem de comandă în curent (prin efect Hall) pentru acţionarea macazului;

- echipament de alimentare și comnadă pentru ungătoare de șină.

Sistem video Tv - Sistemul de camere video cu circuit închis pentru managementul traficului (CCTV) va fi parte componenta a sistemului de management al Regiei Autonome de Transport Timișoara.

Se vor instala camere video pe peroanele stațiilor de tramvai, în intersecții și puncte cheie, astfel:

- câte două camere video pentru fiecare peron (fixă și mobilă);

- în intersecțiile mari vor fi instalate 4 camere video pe stâlpii existenți (intersecția Calea Bogdăneștilor cu Bulevardul Cetății);

- în intersecțiile mici vor fi instalate 2 camere video pe stâlpii existenți ( ex: intersecția Calea Bogdăneștilor cu strada Tacit, intersecția Calea Bogdăneștilor cu strada Guttenbrunn, etc);

Rețeaua de transport al datelor se va face prin instalarea unui cablu cu 24 de fibre optice protejat în duct prin canalizatia multitubulara și conectarea cu alte rețele de cabluri locale prin care se vor asigura transmiterea datelor către Centrul de Management Trafic.

Sistemul de supraveghere video este compus din: camere video IP, echipamente de transmitere date, stâlpi de susținere a camerelor video, echipamente de înregistrare a imaginilor video,aAplicații de management.

Construcții civile

Peroane

Peroanele staţiilor sunt delimitate perimetral prin borduri de granit şi gard de protecţie pe latura dinspre carosabil avand urmatoarele dimensiuni:

- lungimea totală a peronului de 52m ;

- zona de îmbarcare – debarcare de 40m ;

- rampa pentru persoane cu handicap de 4m lungime cu panta de 6,3;

- trecerea de pietoni de 4m lungime.

- lățimea peronului de 2m.

La capete peroanele vor fi prevăzute borne de ocolire pentru circulația auto cu sistem de avertizare luminoasă pe timp de noapte. Peroanele vor fi adaptate persoanelor cu handicap.

Toată suprafața peronului se va pava cu dale de granit 30 x 30 x 5 cm.

Fiecare peron va fi dotat cu câte două refugii pentru călători.

Pe lângă refugiu, se vor amplasa suplimentar două tipuri de bănci.

Cablul de alimentare cu energie electrică al tabloului electric va fi pozat în tub de protecție îngropat. Fiecare peron va fi prevăzut cu cel puțin o cameră de tragere cabluri pentru o manevrare ușoară a acestora.

Refugii

Refugiile sunt confecții metalice cu următoarele dimensiunile: L=14,18m și înălțimea H=3,50m.

Pe scheletul metalic se vor fixa panouri compozite din aluminiu tip „Bond” de 100x50cm, astfel fiind creată o suprafață modulată. Refugiul se împarte astfel în trei zone:

- zona dinspre accesul pe peron (aici se vor amplasa: harta, automatul de bilete, panoul info, punctul WiFi și caseta pentru supravegherea video)

- spațiul pentru așteptare (cu bancă și protejare înspre carosabil cu 3 panouri din sticlă securizată)

- spațiu publicitar (două monitoare pentru reclame și afișaj televizat cu circuit închis).

Pe lateralele refugiului se vor încastra coșurile de gunoi și tabloul electric.

Copertina va fi placată cu panouri din tablă metalică tablă metalică perforată prevopsită fixată pe substructură metalică. Apa de pe copertină se va direcționa prin burlane și jgheaburi de tablă zincată, prin interiorul confecției metalice, spre carosabil.

De copertină se va prinde panoul de afișare electronic. Numele stației și numărul/ numerele de tramvai care circulă pe traseul respectiv vor fi afișate într-un bloc luminos.

Alimentarea cu energie a tablouri electrice de distribuție aferente refugiilor (TER) se va face prin intermediul unui cablu cu conductoare de cupru. Aceasta, va fi în sistem radial dintr-un tablou general de distribuție TGD, amplasat local. Tabloul electric TGD va fi alimentat din substația de redresare aferentă traseului.

Cablul de alimentare cu energie electrică al tabloului aferent refugiului va fi pozat:

- pe suporți metalici în canalul edilitar;

- în tub de protecție în afara canalului edilitar.

Tabloul electric TER va alimenta următoarele receptoare electrice: camere supraveghere video; panou electronic de informare; reclame luminoase; echipament telecomunicații; acces point; iluminat refugiu; automat de bilete.

Iluminatul refugiilor se va realiza cu aparate de iluminat tip bandă, cu sursă LED, montate încastrat.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției

Pe lungimea TRASEULUI 5 se vor dezafecta şi reamenaja spaţiile verzi, se vor dezafecta şi replanta elementele de vegetaţie înaltă afectate, conform tabelului următor şi a planului de situaţie atașat.

| Spațiu verde (mp) |  |  |  | Arbori (buc) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Existent | Existent ce se va dezafectat | Nou | Total | Existenți propuși pentru tăiere | Existenți propuși pentru replantare | Existenți ce se păstrează | Noi plantați | Total |
| 1300 | 208 | 8465 | 9557 | 198 | 6 | 201 | 336 | 405 |

Suprafețele verzi propuse pentru amenajare însumează aproximativ 9557 m2, dintre care 1092 m2 reprezintă spațiile verzi existente și păstrate spre reamenajare, iar 8465 m2 reprezintă spațiile verzi noi create.

Sunt prevăzute lucrări de refacere a spațiilor verzi de aliniament, precum și tratarea unitară a zonelor mai ample cum sunt cele din zona instituțiilor, locuințelor colective.

Se propune plantarea arborilor din aceeași specie pe întreaga lungime a traseului în paralel, pe stânga si pe dreapta căii de rulare a tramvaiului, la un pas de 10m. Spațiul verde va fi delimitat prin borduri și va fi prevăzut un sistem automat de irigare.

Nu se vor planta arbori la o distanță mai mică de 30 m în dreptul intersecțiilor pentru  a nu obtura vizibilitatea, însă aceste zone se propun a fi amenajate cu specii arbustive de talie mică sau cu flori.

Lucrările de amenajare a spațiilor verzi cuprind:

- curățarea zonelor de toate materialele improprii;

- realizarea umpluturilor cu pământ vegetal;

- verificarea plantației de aliniament și înlocuirea arborilor bolnavi sau bătrâni;

- toaletarea arborilor existenți;

- completarea plantației de aliniament, acolo unde este cazul;

- însămânțarea cu gazon;

- montarea jardinierelor din prefabricate de beton, acolo unde este cazul.

Amenajări peisagistice

În proiectarea spațiilor verzi s-a urmărit conservarea specificului local, prin identificarea speciilor existente predominante.

Se vor tăia arborii bolnavi și bătrâni, precum și cei care se suprapun cu noile profile transversale propuse. Arborii păstrați se vor toaleta corespunzător.

Se vor planta arbori care urmăresc specificul zonei, aparținând următoarelor specii:

- Magnolia kobus (Magnolie albă);

- Prunus pisardi (Corcoduș roșu);

- Julans regia (Nuc);

- Robina pseudoacacia (Salcâm);

- Prunus cerasifera (Corcoduș);

- Tilia sp. (Tei);

- Fraxinus sp. (Frasin);

- Malus floribunda (Măr Ornamental);

- Maclura sp.;

- Chamaeciparis sp.

Principiul adoptat pentru poziționarea arborilor pe aliniamentul carosabilului urmărește următoarele reguli:

- Datorită neregularității amplasării arborilor existenți, s-a urmărit completarea aliniamentului acestora și crearea unui aspect uniform;

- Pe porțiunile unde s-a putut regăsi un ritm, acesta s-a susținut prin completări;

- Pentru a evita diferențele de aspect, completările se vor face cu arbori aparținând aceleași specii;

- În proximitatea intersecțiilor, pentru a nu obtura vizibilitatea, nu se vor planta arbori înalți.

Amenajarea peisagistică a zonelor ample are ca scop obținerea unor spații publice plăcute și atractive care să ofere posibilitatea staționării pentru relaxare sau pentru diverse activități recreative.

În acest sens, am adoptat două stiluri de plantare:

- aglomerări de copaci de diferite gabarite, care oferă un aspect natural, sălbatic – acestea sunt propuse în general adiacent locuințelor colective pentru a oferi protecție împotriva factorilor nocivi precum poluarea fonică, dar și intimitate față de spațiul public;

- scuaruri, amenajări organizate prin aliniamente sau grupuri de arbori, completate cu ansambluri de arbuști, garduri verzi sau specii floricole.

În zona intersecțiilor și pe spațiile verzi mai ample se vor adăuga ansambluri ornamentale, alcătuite din următoarele specii:

- Forsythia;

- Lavandula angustifolia;

- Begonia;

- Plox subulata;

- Azalea;

- Chiparos Leyland;

- Carpinus betulus.

Lucrări de refacere a mediului:

- aducerea la starea iniţială a suprafeţelor ocupate temporar (organizarea de șantier 500 mp);

- eliminarea deşeurilor după terminarea lucrărilor prin contract cu firme autorizate;

- îndepărtarea utilajelor și a mijloacelor de transport din amplasament.

Pentru refacerea/readucerea la starea iniţială a zonei ocupate temporar de organizarea de şantier, la terminarea lucrărilor (pe terenul din bucla de întoarcere în Ronaț), se vor executa următoarele lucrări:

- evacuarea (încărcarea şi transportul): deşeurilor şi a eventualelor materiale rămase, a containerelor/barăcilor, a europubelelor pentru colectarea temporară a deşeurilor, a toaletei ecologice, etc.

- recuperarea pietrișului și a gardului folosit pentru împrejmuirea organizării (încărcarea, transportul şi depozitarea acesteia în vederea reutilizării la alte lucrări);

- așternere pământ vegetal, însămânțarea cu gazon (rulouri) și plantarea a 7 arbori conform proiect.

Substația de tracțiune nr. 3 aferentă Traseului 5  nu face obiectul prezentului proiect.

Organizarea de santier se va amplasa pe terenul aferent Buclei de întoarcere Ronaț, pe o suprafață de circa 500 mp, iar accesul în incintă se va face din Calea Bogdăneștilor.

Nu sunt necesare drumuri noi de acces, ci se vor folosi drumurile existente.

Organizarea de şantier va dispune de o zonă cu funcțiuni administrative-birouri-laborator de încercări și o zonă pentru depozitarea temporară a materialelor/deșeurilor pe tipuri.

O parte din materiale (balast, nisip, piatră spartă, mixtură asfaltică, betoane, etc.) vor fi aduse și puse direct în operă (nu se vor depozita temporar).

Incinta organizării de șantier se va amenaja cu un strat de geotextil peste care se va așterne un strat de pietriș de 30cm grosime (platformă balastată protejată cu geotextil).

Zona de birouri-laborator încercări va avea:

- cabină pază, containere birou, container laborator;

- pubele colectare gunoi;

- toalete ecologice.

În incinta organizării de șantier, nu se vor parca utilaje sau mijloace de transport (basculante, etc.).

La sfârșitul fiecărei zile de lucru, utilajele și mijloacele de transport se vor parca pe platforme betonate din incinta depourilor RATT din str. Stan Vidrighin și/sau str. Ion Barac.

În situația în care antreprenorul este din Timișoara și deține o bază de lucru (incintă amenajată prin betonare), acesta va putea folosi spațiul deținut pentru parcarea pe timpul nopții a utilajelor/mijloacelor de transport.

În organizarea de șantier nu se vor amenaja construcţii pentru adăpostirea muncitorilor.

- Cumularea cu alte proiecte:

-  Reabilitarea Traseului 5 este în legătură directă cu lucrarea de modernizare a substației de tracțiune nr. 3, întrucât alimentarea cu energie electrică a schimbătoarelor/macazelor se va realiza din substația de redresare nr. 3.

-  Proiectul face parte din “Proiectul de reorganizarea circulației rutiere pe inelul I de circulație” și este o prioritate strict necesară și oportună pentru optimizarea și fluidizarea traficului din municipiul Timișoara.

Obiectul de investiții cuprinde reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale pe următoarele trasee din municipiul Timișoara:

- Traseul 4 - B-dul Cetății

- Traseul 5 - Calea Bogdăneștilor

- Traseul 6 - Aleea Avram Imbroane, str. Spitalul Nou

- Traseul 7 - str. Ana Ipătescu, str. Victor Hugo, str. Aluniș, str. Drubeta

- Traseul 9 - str. Ioan Slavici, str. Polonă.

De asemenea, investiția prevede și realizarea a 5 substații de tracțiune pentru fiecare traseu de tramvai, astfel:

- pentru Traseul 4 se va executa substația de tracțiune nr. 4 (clădire situată la nr. 4, str. Amurgului);

- pentru Traseul 5 se va executa substația de tracțiune 3 (clădire situată la nr.43-47, str. Coriolan Brediceanu);

- pentru Traseul 6 se va executa substația de tracțiune nr. 5 (clădire situată la nr. 28, str. Renașterii).

În concluzie lucrările prevăzute în proiect se vor desfăşurate în cea mai mare parte în amplasamentul lucrării, în spaţiu deschis, vor produce un ușor disconfort asupra populației din zona învecinată, dar nu vor influența și nu vor fi influențate de lucrările la celelalte trasee de tramvai.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

-deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, lemn) se vor colecta separat;

-pamantul rezultat din sapaturi se va utiliza pentru nivelarea terenului unde este necesar;

-deseurile nevalorificabile se vor preda unor societati autorizate specializate;

-deseurile valorificabile vor fi transportate in baza de productie a constructorului in vederea concasarii si refolosirii la alte lucrari;

-deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de agentul de salubritate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot, in perioada de realizare a proiectului, nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 2672/09.07.2015, prelungit pana la data de 09.07.2017, lucrarile se vor executa pe teren intravilan domeniu public, proprietar Municipiul Timisoara;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona,calitatea si capacitatea regenerativa a acestora:-

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone

protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate in memoriul tehnic, care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2672/09.07.2015, prelungit pana la data de 09.07.2017, emis de Primăria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati: aviz nr. 198-ALG-2015/09.12.2015 emis de CN ‚CFR”SA Scucursala Regionala CF Timisoara; aviz tehnic nr. UR2015-01-0908/10.08.2015 emis de RATT- Serviciul Tehnic; aviz nr. 339/04.09.2015 emis de SC Telekom Romania Communications SA; aviz nr. 33272/26.08.2015 emis de E-ON Distributie Romania SA; aviz eliberat la data de 12.08.2015 de Colterm SA; aviz nr. 703/12.08.2015 emis de ENEL Distributie Banat SA; aviz tehnic de amplasament nr. 24311/18.08.2015 UR2015-010908 emis de SC Aquatim SA si anexa 1 nr. 24310/DT-ST/12.08.2015; ; aviz tehnic 22693/DT-ST/18.07.2016 emis de SC Aquatim SA; aviz pentru retele existente nr. 759/11.09.2015  si nr. RUU2016-000012/19.01.2016 emise de Municipiul Timisoara – Directia Urbanism; aviz Municipiul Timisoara -Comisia de Circulatie nr. DT2015-003004/05.11.2015; aviz de principiu nr. 1058/11.12.2015 emis de Municipiul Timisoara – Directia Tehnica; aviz de principiu nr. 1007/19.11.2015 emis de Municipiul Timisoara- Directia Mediu Urban; raport din data de 09.02.2016 privind situatia materialului dendrologic, inclusiv situatia fitosanitara, intocmit de Universitatea de Stiinte de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara, aviz nr. RM2016-002208/08.07.2016 emis de Municipiul Timisoara- Directia Mediu, CF-uri emise de OCPI Timisoara;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-Pe timpul lucrarilor propuse, la fiecare punct de lucru va existe o cisterna cu apa pentru udarea suprafetelor;

- Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Ildiko VIȚAN | ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Mihai Dănuț CEPEHA. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Georgeta ROTARU |