DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 364 /16.12.2016

(Proiect)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC OMV PETROM SA, loc. Bucuresti, Coralilor nr. 22, inregistrata la APM Timis sub nr. 7304RP/11.07.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 12476RP/07.12.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 14.12.2016, ca proiectul „ Desfiintarea constructiilor si instalatiilor din cadrul Parc nr. 1 Satchinez”, propus a fi amplasat in comuna Satchinez - extravilan , CF nr. 401324, nr. cad. 5421, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct. 13 a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului ;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede: dezmembrarea şi demolarea construcţiilor, instalatiilor si retelelor tehnologice, supraterane şi subterane, nefunctionale din incintă.

Proiectul se va realiza in incinta Parc nr. 1 Satchinez, extravilan Comuna Satchinez, folosinta actuala a terenului conform Certificatului de Urbanism nr.  24/17.06.2016 fiind teren curti – constructii, cu constructii industriale si edilitare, iar destinatia conform PUG -zona de resurse minerale, sonde de extractie si conducte de transport.

În  prezent, Parcul nr. 1 Satchinez colecteaza productia de titei de la 4 sonde (7059 SK, 90 SK, 905 SK si 967 SK) prin intermediul unei claviaturi, de unde se redirectioneaza catre Depozit Satchinez.

Pe amplasamentul  aferent   Parcului nr.1 Satchinez se  regasesc urmatoarele construcţii care necesita lucrari de dezafectare :

- Cladire birouri + PSI: 4m/6m/2m;

- Baraca magazie: 2 m/2 m/2 m – pentru depozitare unelte si scule;

- Centura de hidranti PSI;

- Camin decantor - serveste la golirea rezervoarelor de titei;

- Linie abur;

- Claviatura statie pompare - serveste la dirijarea titeiului spre depozitul de tratare;

- Baraca 8 m/8 m/4 m (+ pompa 2PN160);

- Baraca 4 m/8 m/4 m;

- Stâlpi electrici betonati - 20buc;

- Cladire zid caramida (WC);

- Camine beton ;

- Separatoare 5 buc + claviatura - servesc la separarea fazei lichide de cea gazoasa;

- Rezervoare 20 mc – 3 buc.  (in prezent cu slam) - depozitare titei;

- Rezervor 50 mc (in prezent cu slam) =rezervor de etalonare a titeiului;

- Rezervor 400 mc (in prezent cu slam) - depozitare titei;

- Rezervor 500 mc (in prezent cu slam) - depozitare titei;

- Colector de gaze – pentru colectarea gazelor rezultate in urma separarii;

- Baraca distribuitor gaz lift: 12 m/ 4 m/4 m - redirectionarea gazelor sarace catre sondele care folosesc gazlifting-ul;

- Diguri de pamant;

- Alei acces dalate;

- Gard dale beton (se demoleaza partial)

Colectorul de pompare care deserveste parcurile de pe structurile Stachinez si Calacea (din spatele baracii pompei) nu se dezafecteaza.

Desfiintarea obiectivelor din cadrul parcului se  refera  la  constructiile  propriu-zise: decantor, claviatura, rezervoare, camin pompe, fundatii din beton, conducte ingropate, stalpi etc.

Claviatura va functiona pana la cuplarea in noul Punct de colectare, care se va amplasa in vecinatate (Predecantare Depozit Satchinez).

Prin realizarea lucrarilor de demolare/dezafectare/desfiintare propuse, destinatia terenului pe care se va realiza proiectul nu se schimba.

Suprafata din cadrul Parcului nr.1 Sastchinez care va fi afectata prin realizarea lucrarilor de dezafectare/demolare este de  15053,95 m2.

Accesul la obiectiv se face din localitatea  satchinez  pe DJ 693 Satchinez -Biled, din drumul comunal.

Lucrari de dezafectare/demolare/dezmembrare a structurilor si instalatiilor:

Pentru reperele din cadrul parcului, care au fost in contact direct cu produsele petroliere (ex: rezervoare verticale de depozitare, separatoare, claviaturi), inainte de-a fi supuse dezafectarii se va realiza golirea acestora de produs. Inaintea inceperii oricarei proceduri se va achizitiona un absorbant de produs petrolier biodegradabil, cu eficienta de retinere a produsului petrolier atat pe sol cat si in apa. Se va face neutralizarea ,curatarea/ colectarea eventualelor reziduuri de produse petroliere din interiorul rezervoarelor, de către o firma specializata si autorizata. Şlamul rezultat se va transporta cu mijloace auto autorizate pentru transportul de deşeuri periculoase,  la statia de bioremediere Suplacu de Barcau. Pentru aceste lucrari se vor folosi pompe de vacuum, avand capacitatea adaptata la volumul de produs ce urmeaza a se goli, furtunuri ecologice si instalatii de damfuire care indeplinesc conditiile tehnice. Dupa ce se va realiza golirea reperelor mai sus mentionate, titeiul va fii reintrodus in circuitul de productie, la o statie de tratare din apropiere.

- DEZAFECTARE, DEMONTARE ŞI DEMOLARE LEGĂTURI CONDUCTE ÎNTRE OBIECTIVE

Inainte de demontare conductele aflate la suprafata vor fi golite de partea lichida din interiorul lor (zestrea conductei).

Pentru conductele ingropate, se vor sapa santuri perimetrale de sondare. Dupa golire (daca este cazul) urmeaza operatia de curatire a conductelor cu un utilaj mobil, cu jet de abur, prin procedeul de „damfuire”progresiva. Acest procedeu are rolul de a inlatura depunerile de parafina si crustele din interiorul conductei in vederea taierii acestora, in siguranta, cu aparatul de sudura. Slamurile rezultate in urma acestor lucrari se vor colecta in recipiente metalice si vor fi preluate de agenti economici autorizati sa transporte si sa trateze aceste tipuri de deseuri.

Taierea conductelor se va  realiza astfel incat lungimea cupoanelor care rezulta sa faca posibil transportul acestora la locul de depozitare. Locul de depozitare se va stabili, de comun acord cu titularul, pe amplasamentele proprii (platforma betonata).

Conductele care sunt racordate la conductele exterioare parcului vor fi dezafectate pana la limita de proprietate (gardul obiectivului), iar conductele exterioare vor fi blindate si marcate prin borne de identificare amplasate la limita de proprietate.

- DEZAFECTARE, DEMONTARE SI DEMOLARE UTILAJE SI CONSTRUCTII:

Utilajele mecanice din dotarea parcului sunt de tipul:

- rezervoare metalice cilindrice cu axa verticală de diverse capacităţi (pentru  etalonare şi depozitare ţiţei);

- separatoare de titei/ gaze, de tip vertical, lucrand in regim de vase sub presiune;

- pompe: centrifuge, cu piston.

Structurile metalice tehnologice sunt de tipul echipamentelor mecanice pentru dotarea utilajelor (scări, podeţe, balustrade de protecţie, dispozitive de luat probe, de măsură a nivelului de produs, etc.).

Dezmembrarea rezervoarelor metalice

Tehnologia de demontare a a rezervoarelor, avand in vedere capacitatea si gradul de uzura fizica reala, utilizeaza urmatoarele procedee tehnice:

-izolarea rezervorului din instalatia in care este integrat, prin desfacerea tuturor flanselor de legatura;

-aerisirea, curatirea, damfuirea si verificarea nivelului noxelor, conform normelor in domeniu si regulilor de buna practica;

-demontarea supapelor de respiratie, hidraulice, in general a echipamentelor exterioare

(scari, podete, etc.) si interioare (serpentine) ale rezervorului, folosind scule, dispozitive si instalatii de ridicat si transportat corespunzatoare si omologate tehnic (trolii, etc.), precum si personal calificat si instruit pentru aceste lucrari;

-dezasamblarea, pe locatie, a rezervorului in urmatoarea ordine de sus in jos:

-a capacului fix;

-a virolelor superioare;

-a virolelor intermediare;

-a virolelor din apropierea fundului rezervorului (virolelor inferioare);

-demontarea fundului;

-presortarea tuturor materialelor si subansamblelor (table, profile, podete, scari, etc.);

-demolarea fundatiei rezervorului;

Dezmembrarea separatoarelor de gaze

Separatoarele sunt vase cilindrice, sub presiune in constructie sudata, prevazute la interior cu dispozitive special, care asigura procesul de separare a gazelor din amestecurile fluide.

Demontarea separatoarelor de gaze existente presupune utilizarea urmatoarelor proceduri tehnice:

- izolarea utilajelor respective de instalatia tehnologica;

- scurgerea de produs (fluidul de lucru);

- debransarea de instalatie prin desfacerea flanselor de legatura si blindarea racordurilor cu flanse oarbe;

- demontarea aparatelor de masura si control, supapelor de siguranta si a altor echipamente;

- controlul minutios al acestora, curatirea locala si ambalarea in vederea transportului la atelierul de reparatii si intretinere pentru revizie, sortare, depozitare, etc.;

- curatirea in cel putin doua etape (grosiera si de finisare) a utilajului, pe locatie;

- desfacerea piulitelor de fixare a inelului de baza al utilajului pe suportul metalic (platforma metalica);

- ridicarea de pe locatie si transportul la rampa de depozitare indicata de titular.

Demontarea structurilor metalice tehnologice:

Sunt denumite "structuri metalice tehnologice" acele structuri de tipul:

- podeţe (platforme) metalice de susţinere a unor utilaje tehnologice;

- echipamente mecanice pentru dotarea utilajelor tehnologice (scări, podeţe, balustrade de protecţie, dispozitive de luat probe, dispozitive de măsură a nivelului de produs în rezervoare, etc.).

Demontarea podetelor si a echipamentelor mecanice pentru dotarea utilajelor tehnologice:

- platformele de susţinere, fiind de tip modulat, se vor desface din elementele de asamblare prin procedee mecanice şi, după caz, prin procedee termice;

- in cazul utilizării procedeelor mecanice se vor utiliza numai scule antiscântei, având în vedere că parcurile, în ansamblul său, se află în operaţii de dezafectare;

- in cazul utilizării procedeelor termice (ca alternativă) se vor lua  masuri de pregătire a locului de intervenţie (curăţirea de produse petroliere, prevederea panourilor de protecţie şi a mijloacelor uzuale de prevenirea şi stingerea incendiilor);

- modulele rezultate precum şi scările, podeţele, balustradele de protecţie vor fii manevrate, transportate şi depozitate cu grijă, deoarece starea lor tehnică actuală le conferă posibilitatea de a fi reutilizate pe alte locaţii sau, după caz, în alte scopuri.

Dezafectarea cladirilor metalice demontabile

Din aceasta categorie fac parte:

- baraci metalice,

- cladiri pe structura metalica din grinzi cu zabrele sau grinzi din profile laminate.

Demontarea se face dupa evacuarea din interior a tuturor dotarilor si desfacerea geamurilor de la tamplarie.

Activitatile implicate in dezafectarea acestui tip de constructii:

1. Desfacerea invelitorii din foi de tabla ondulata. Se executa de pe platforme de lucru mobile desfacand pe toata deschiderea (ambii versanti) incepand de la coama spre streasina cate un rand de foi avansand de la un cap la altul al constructiei pornind de la capatul cu foile marginale suprapuse peste randul urmator. Desfacerea foilor de tabla de la acoperis se face numai dupa desfacerea in avans a coamei de tabla de pe latimea a 1-2  foi de acoperis (asa cum a fost tronsonata la montaj) care se realizeaza prin daltuire sau se taie cu foafeca in cazul imbinarii cu falt, al imbinarii cu lipitura sau al imbinarii cu nituri. Foile acoperisului se demonteaza prin desurubarea agrafelor de prindere, apoi se coboara la sol prin manevrare manuala sau cu mijloace de ridicat adecvate (macara, incarcator cu furca, platforme autoindicatoare) in raport cu greutatea si gabaritul foii. Coamele si foile de tabla de la invelitoare se indreapta (daca este cazul) si se baloteaza urmand a fi transportate pentru conservare in depozit, sau montare la alta lucrare. In cazul coaserii foilor de tabla intre ele prin nituri de aluminiu sau suruburi autofiletante, inainte de desprinderea de la pozitie a foilor, niturile se taie prin daltuire sau se desfac prin desurubarea suruburilor autofiletante;

2. Sprijinirea frontoanelor autoportante cu spraituri reglabile de inventar sau confectionate si montate la pozitie si desfacerea panelor din traveele de capat cu exceptia panelor marginale, odata cu desfacerea panourilor superioare de la frontoane;

3. Demontarea panourilor de inchidere laterala de la frontoane si de la peretii laterali din traveele de capat, apoi a panelor marginale din aceste travei si a stalpilor de sustinere ai frontoanelor. Demontarea traveilor de capat cu frontoane autoportante prevazute la punctele 2 si 3 se poate realiza si in varianta sustinerii in ansamblu a peretelui de fronton (cu spraituri sau in carligul macaralei); desfacerea prinderilor in fundatie a frontonului si coborarea lui la sol prin rabatare sustinut in carligul macaralei; demontarea la sol a elementelor componente ale frontonului.

4. Demontarea panourilor de inchidere de la pereti laterali ramase dupa demontarea traveilor de capat;

5. Demontarea succesiva a structurii de rezistenta pe fiecare travee in modul urmator:

  - se asigura prin sustinere cu spraituri sau prin agatare in carligul macaralei cadrul marginal al traveii ce urmeaza a se demonta. Pentru ultima travee ce se demonteaza se sustine cu spraituri sau o alta macara ultimul cadru ce ramane de demontat;

  - se desfac panele cu contravantuirile aferente din traveea ce urmeaza a se demonta;

  - se desface din fundatii cadrul asamblat (sustinut in carligul macaralei) si se culca prin rabatare pe pardoseala cladirii apoi se dezmembreaza la sol prin demontarea contrafilselor si a elementelor de ferma (panouri, tiranti).

Elementele metalice demontate se verifica si daca este cazul se curata, se corecteaza deformatiile dobandite in exploatarea sau la demontare, se sorteaza pe repere si se stivuiesc.

Dezafectarea fundatiilor din beton se face prin demontare cu macaraua in cazul fundatiilor prefabricate sau prin demolare pentru fundatiile monolite. Pardoselile se dezafecteaza prin demolare (spargere) cu mijloace mecanice.

- LUCRARI DE DEMOLARE, DEMONTARE SI DESFIINTARE A CONSTRUCTIILOR DIN BETON SI CARAMIDA

In aceasta categorie de lucrari sunt cuprinse constructiile : cladirile din zidarie de caramida ceramica, cladirile din zidarie de BCA, din  beton  simplu  si  beton  armat, diguri si fundatii din beton,  platforme betonate etc.

Demolarea cladirilor din zidarie

- Se delimiteaza zona de lucru cu banda de semnalizare;

- Se realizeaza montarea schelei de lucru – daca este necesar – conform procedurii interne a organizatiei; daca nu este necesara montarea unei schele, se vor utiliza scarile de metal;

- Se realizeaza intreruperea alimentarii cu apa, energie electrica si gaz in zona de lucru;

- Se incepe demolarea propriu zisa, de sus in jos; Succesiunea operaţiilor de demolare este urmatoarea : demolarea elementelor instabile, a elementelor de umplutură, a elementelor de rezistenţă;

- Periodic, se realizeaza stropirea partilor de zidarie spre a evita producerea si raspandirea prafului;

- Se realizeaza astuparea sau imprejmuirea gropilor ramase dupa demolare;

- Demolarea grinzilor metalice sau a boltilor;

- Caramizile / blocurile de zidărie întregi /fracţiuni din acestea, rezultate din demolare,sunt curăţate cu grijă, în vederea recuperării lor spre a fi utilizate;

- Caramizile /blocurile de zidărie întregi sunt tăiate şi cioplite cu atenţie, pentru a corespunde calitativ scopurilor în care sunt utilizate;

- Se transportă şi se depozitează materialele recuperate, cu grijă şi atenţie, pentru a fi conservată calitatea acestora;

- Se realizeaza curatenia completa a zonei de lucru, prin indepartarea molozului si a tuturor elementelor rezultate in urma demolarii.

Desfiintarea constructiilor subterane din beton simplu/armat tip bazine, cuve, canale, camine

Dezafectarea se va realiza prin demolarea/spargerea betoanelor cu mijloace mecanice.

In cazul bazinelor si cuvelor din beton armat cu dimensiuni mari, demolarea se poate realiza si prin dezmembrarea peretilor si/sau radierelor in tronsoane, prin spargere de fasii de beton si taierea armaturilor.

Tronsoanele  de  perete/radier  astfel  obtinute  se vor  disloca  de  la  pozitie  cu  mijloace  mecanice

(macara,  ancorat  de  utilaje  grele  deplasabile).  Taierea  armaturilor  se  va face  numai  dupa  asigurarea blocului prin agatare in carligul macaralei.

Agatarea se va face de armaturi stabile si/ sau prin practicarea de goluri prin care se fixeaza dispozitivele de agatare omologate.

Pentru  constructiile  de  dimensiuni  si  adancimi  mici  (canale,  camine)  dezafectarea  se poate  face  si  prin  dislocare  in  ansamblu  sau  pe  tronsoane,  prin  sapare  si  impingere  cu  lama buldozerului, dupa care blocurile de beton se maruntesc prin spargere la dimensiuni convenabile transportului.

Structurile de beton contaminate cu titei se vor curata mecanic de slamuri si cruste, ulterior urmand procesul de demolare. Slamurile se vor depozita in recipient metalic alaturi de slamurile provenite de la curatarea conductelor.

Dezafectarea fundatiilor de la rezervoare

Pentru fundatiile din balast se indeparteaza stratul de impermeabilizare de la suprafata si cel de pamant/balast poluat care se transporta la statia de bioremediere. Restul de material (balast) se disloca si se niveleaza pe amplasament sau se transporta pentru umpluturi. Lucrarile reprezinta terasamente care se executa manual sau mecanizat.

Dezafectarea digurilor perimetrale de la rezervoare

Dezafectarea digurilor de pamant se face numai dupa desfacerea treptelor de pe taluz, curatirea si indepartarea din cuvele delimitate de taluze, a reziduurilor petroliere si a pamantului poluat care se disloca si se transporta la statia de bioremediere.

Dezafectarea reprezinta lucrari de terasamente constand in dislocarea, incarcarea si/sau transportul, imprastierea si nivelarea pamantului. Aceste lucrari se executa mecanic cu buldozerul (dislocarea si imprastiere prin impingere cu lama), excavator sau incarcator cu cupa (incarcare in auto). Materialul rezultat din diguri se foloseste la umpluturi si nivelari pe amplasamentul cuvelor, umpluturi la gropile ramase dupa demolarea fundatiilor, cuvelor si bazinelor.

Excedentul de pamant de la diguri se va transporta in amenajari in exteriorul incintei pe amplasamente precizate de administratia locala.

Dezafectarea  lucrarilor  de  constructii  executate  din  prefabricate  de  beton  asezate  pe  sol  sau montate fara monolitizare

In aceasta categorie se cuprind:

  - fundatii din placi prefabricate asezate pe sol;

  - pavaje din dale prefabricate.

Dezafectarea  se  va realiza  prin  demontarea  si  manevrarea  (in  functie  de  greutate  si gabarit)  manuala  si/sau  mecanica  (cu  macaraua)  a  prefabricatelor,  cu  sortare  si  stivuire  pentru prefabricatele recuperabile. Prefabricatele degradate se vor  sparge cu mijloace manuale sau mecanice si se vor transporta la locul de depozitare stabilit de titular.

Manevrarea  prefabricatelor  se  va face  cu  mijloace  de  ridicare  si  dispozitive  omologate,  in functie de greutate si gabarit. Fixarea dispozitivului pentru agatare se va realiza corespunzator sistemului constructiv al prefabricatului (dornuri, urechi sau carlige de agatare).

Materialele extrase de pe amplasament se vor duce pe masura avansarii lucrarilor in incintele puse la dispozitie de titular pentru depozitare sau se vor transporta direct la statia de bioremediere.

Pe perioada desfasurarii proiectului de demolare a obiectivelor Parc nr. 1 Satchinez se va utiliza apa in scop tehnologic in procesul de „damfuire”. Apa necesara alimentarii utilajului mobil  se va asigura de la Statia Satchinez.

Ecologizarea amplasamentului in zona obiectivelor dezafectate/demolate cuprinde urmatoarele activitati:

- aducerea de pamant pentru umplere (acolo unde este necesar) de pe amplasament si din statiile de bioremediere si pamant vegetal;

- umplerea gropilor;

- imprastierea pamantului vegetal pe suprafata terenului;

- nivelarea si compactarea terenului.

## Organizarea de santier

Organizarea aferenta lucrarilor de dezafectare/demolare presupune alocarea unui teren pe care sa fie stocate uneltele si utilajele care se vor utiliza.

Organizarea de santier se va desfasura in incinta parcului pe o locatie stabilita de titular, pe o suprafata de cca.100-150 mp.

Organizarea de santier nu se va racorda la utilitati – apa potabila pentru personal se va asigura imbuteliata in PET-uri, racordarea la energie electrica nu este necesara.

Spatiile pentru depozitarea deseurilor rezultate din activitatea propriu-zisa de dezafectare / demolare vor fi puse la dispozitie de catre titular.

2) Cumularea cu alte proiecte:-

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

Deseurile rezultate din lucrarile de dezafectare/demolare (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

Tipuri de deseuri rezultate din activitatea de demolare:

Metalul necontaminat (17 04 05) : metalul contaminat rezultat ca urmare a dezafectărilor se curata/decolmateaza prin damfuire, dupa care se valorifica; metalul necontaminat se valorifica prin centre de colectare autorizate. Se va stoca temporar pe o platforma betonata pusa la dispozitie de titular.

Betonul armat necontaminat (17 01 01), rezultat ca urmare a demolărilor fundaţiilor de beton si platforme de dale este colectat, sortat si utilizat la consolidarea drumurilor de exploatare, in completarea balastului. Se valorifica in totalitate. Se va stoca temporar pe o platforma betonata pusa la dispozitie de titular.

Amestecuri sau fracţii separate de beton cu conţinut de substanţe periculoase (17 01 06*) vor fi transportate cu autobasculante aderizate la depozitul de bioremediere Suplacu de Barcau, fara a se stoca pe amplasament.

Slamurile (05 01 03*) rezultate din procesul de curatare a conductelor si structurilor de beton va   fi   preluat, transportat si eliminat la statia de bioremediere de catre o firma autorizata. Colectarea acestora se va face in recipiente metalice inchise, fara a se stoca pe amplasament.

Pamant contaminat cu substante periculoase (17 05 03*) rezultat din procesul de excavare a sectoarelor poluate cu produse petroliere va   fi   preluat, transportat si remediat la statia de bioremediere de catre o firma autorizata. Colectarea se va face in habe metalice inchise,  fara a se stoca pe amplasament.

Deşeuri menajere de la organizarea de şantier etc (20 03 01), vor fi colectate in pubele si transportate de catre operatorul serviciului de salubritate .

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta valorile prevazute in normativul NTPA 001, 002/2002, aprobat prin HG 188/2002, modificat prin HG 352/2005 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 24/17.06.2016, folosirea actuală a terenului este: constructii industriale si edilitare; destinatia conform PUG: zona de resurse minerale, sonde de extractie si conducte de transport;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : zone rezidentiale;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 24/17.06.2016, emis de Primaria Comunei Satchinez.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

In cadrul lucrarilor de remediere/reabilitare a terenului din cadrul Parcului:

- Dupa dezafectarea constructiilor si instalatiilor din cadrul Parcului nr. 1 Satchinez, la constatarea unei poluari potential periculoase pentru mediu se va tine cont de prevederile HG nr. 1408/2007, privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, iar investigarea si evaluarea gradului de poluare a amplasamentului se va face conform reglementarilor in vigoare.

- Se propun urmatoarele:

- prelevarea de probe de sol pana la adancimea necesara, conform Ord. nr. 184/1997 tinand cont de viitoarea categorie de folosinta a terenului (folosinta sensibila, sau mai putin sensibila;

- efectuarea de analize de sol (indicatorul “Total Hidrocarburi din Petrol” (THP));

- delimitarea zonelor contaminate pe baza datelor analitice din raportul de investigare;

- excavarea solului contaminat de pe amplasamentul Parcului nr. 1 Satchinez se va realiza selectiv, numai in zona in care este observabila contaminarea cu produse petroliere si in zona punctelor de prelevare a probelor de sol in care concentratiile THP depasesc pragul de alerta;

Nota – conform Ord. 756/1997,  art. 9 (b) “cand concentratiile unuia sau mai multor poluanti din soluri depasesc pragurile de alerta, dar se situeaza sub pragurile de interventie pentru folosinta corespunzatoare a terenului, se considera ca exista impact potential asupra solului” .

- realizarea masurilor de curatare, respectiv indepartarea totala a poluantilor si a materialelor contaminate cu hidrocarburi;

- depozitarea temporara controlata a solului contaminat cu hidrocarburi;

- incarcarea si transportul solului contaminat catre statia de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati.

Este interzisa utilizarea pamantului cu reziduuri petroliere sau betone contaminate cu reziduuri petroliere, la balastarea drumurilor din zona sau umplerea golurilor rezultate din dezafectari, pentru a evita poluarea apelor subterane prin infiltrarea apelor de precipitatii.

- umplerea excavatiei si aducerea amplasamentului la starea initiala, pana la cotele terenurilor invecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat afanat procurat din surse autorizate. Ultimii 15 cm de la suprafata se vor umple cu sol vegetal si nu se va compacta. Se vor lua masuri astfel incat lucrarile de excavare sa nu atinga nivelul pinzei freatice.

Se vor transmite la APM Timis si GNM- CJ Timis:

- rezultatele analizelor chimice efectuate si interpretate;

- plan de situatie cu punctele de prelevare probe si coordonatele  STEREO 70 ale acestora;

- suprafata de excavare (mp);

- volumul de sol contaminat ce urmeaza a fi transportat de catre firme de specialitate autorizate.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ildiko VITAN

SEF SERVICIU

AVIZE.ACORDURI.AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

L. S.