Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timis

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 37/24.02.2015

PROIECT

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate  de  SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL cu sediul in jud. Timis, localitatea Timisoara, str. Siemens nr. 1,  inregistrata la APM Timis cu nr. 353RP din 19.01.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr.  1326RP/15.02.2015, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea  impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 24.02.2015, ca proiectul „Extindere hala asamblare existenta (productie, logistica, birouri, receptie), extindere anexa tehnica existenta, relocare si extindere platforma ambalaje existenta, construire casa poarta, construire platforma echipamente, bazin de retentie, fumoar, recompartimentari interioare nestructurale hala existenta, racorduri la drumuri publice, amenajari locuri de parcare, imprejmuiri, amenajari peisagere si mobilier urban, firma luminoasa pe fatada, catarge/steaguri, retele de incendiu, organizare de santier″   propus a fi amplasat in Timisoara, str. Siemens nr. 1, jud Timis,  se supune evaluarii impactului asupra mediului si  nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13 a – Orice modificari sau extinderi (...) ale proiectelor (...) deja executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1 proiectul propus nu intra sub incidenta art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a H.G. nr. 445/2009:

b 1. Caracteristicile proiectului:

Proiectul prevede amenajarea unei suprafete de 26.403 mp, din totalul de 83.188 mp, urmand ca restul de 56.785 mp sa faca obiectul altei etape de obtinere a acordului de mediu.

In aceasta etapa se prevede  extinderea capacitatii de productie pentru controlere de suspensie si pedale de acceleratie, precum si instrumentatie si display-uri de bord, prin:

1 – Extindere hala de asamblare componente electronice, suprafata construita la sol, 6515 mp (desfasurata 7735 mp).

- Hala de asamblare in regim de inaltime P;

- Logistica, in regim de inaltime P;

- Birouri, in regim de inaltime  P+1E partial;

- Spatii tehnice – P+1E partial.

- Receptie marfa, in regim de inaltime, P+1E partial.

2 – Extindere anexa tehnica, suprafata construita la sol 63 mp

- Extindere anexa tehnica;

- Recompartimentari interioare spatii anexa tehnica existenta;

3 – Casa poarta, suprafata construita la sol 33 mp

- Casa poarta;

- Control acces – porti glisante, turnicheti exteriori, poarta pietonala, bariere auto;

4 – Fumoar, suprafata construita la sol 32 mp

- Fumoar alipit halei de asamblare;

5 – Relocare si extindere platforma ambalaje, suprafata construita la sol 422 mp

- Relocare platforma ambalaje existenta;

- Extindere platforma ambalaje.

6 - Amenajari exterioare:

- Platforma exterioara chillere;

- Bazine de retentie ape pluviale;

- Imprejmuiri h = 2 m;

- Drumuri interioare si circulatii pietonale;

- Lucrari pe domeniul public conform PUZ aprobat (extindere str. Siemens, giratie partial pe domeniul public, racorduri la domeniul public, statie autobuz, piste biciclete, etc.);

- Parcari (modificare parcare existenta si construire parcare noua); se creeaza 211 locuri de parcare betonate;

- Zone  verzi amenajate;

- Mobilier urban (rastel biciclete, fumoare, etc.);

- Retele de incinta.

7 – Modificari la situatia existenta (modificari interioare nestructurale la hala de asamblare existenta)

- Extindere vestiar existent;

- Compartimentare sala de mese in logistica existenta;

- Compartimentare spatiu de depozitare in logistica existenta;

- Desfiintare porti andocare in logistica existenta;

- Extindere platforme presocontainere existenta;

- Recompartimentari birouri etaj existent; in urma recompartimentarilor rezulta doua noi spatii:

  - Arhiva;

  - Laborator.

Suprafata utila a spatiilor din extinderea halei de asamblare este de 7.735 mp, dispuse dupa cum urmeaza:

- spatii pentru birouri = 2.735 mp;

- spatiu productie = 2.300 mp;

- spatii logistica = 1.740 mp;

- spatii tehnice conexe activitatii de productie si de birouri (grupuri sanitare, spatii de curatenie, spatii de depozitare, circulatii, etc.) = 960 mp

Bilantul general de suprafete, raportat la suprafata afectata de lucrarile de extindere propuse este:

| Destinatie suprafata | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Suprafata construita la sol | 5186 | 19,65 | 10590 | 40,11 |
| Platforme, drumuri | 7537 | 28,54 | 10505 | 39,79 |
| Spatii verzi amenajate | 6880 | 26,06 | 5308 | 20,10 |
| Teren neamenajat | 6800 | 25,75 | 0,00 | 0,00 |
| Total suprafata teren afectata de extinderea prousa | 26403 | 100 | 26403 | 100 |

- Dotari  pentru producerea controlerelor de suspensie si a pedalelor de acceleratie:

- 3 linii de SMT (Surface Mount Technology. Lipirea componentelor electronice pe suprafata placilor PCB -Printed Circuit Board; ro. Placa cu cablaj imprimat- prin lipire cu pasta ce contine cositor):

- Masina aplicare pasta lipit DEK EUROPA  3 buc;

- Masina de inspectie vizuala automata VISCOM  AOI  3 buc;

- Masina de inspectie optica automata Koh Yong 3 buc;

- Masina de plasat automat componente electronice  SIPLACE   9 buc;

- Cuptor electric pentru lipirea componentelor  pe placa REHM REFLOW OVEN 3 buc;

- Instalatie radiologica destinata inspectiei optice combinata cu raze X 3 buc;

- 1 linie de asamblare(relocata din dotarile existente):

- masina de lacuire 2 buc;

- cuptor electric de uscare 2 buc;

- masina de nituire prin presare 1 buc;

- masina de depanelare Milling 1 buc;

- statie de testare electrica ICT 1 buc;

- statie de programare a microcontrolerului Flash Test 1 buc;

- cuptor electric ERSA SELECTIVE SOLDERING 1 buc;

- statie de presare Press Fit 2 buc;

- statie de aplicare a pastei 2 buc;

- statie de insurubare 3 buc;

- statie de testare a senzorului la o inclinatie mai mare de 15% 1 buc;

- statie de testare finala 3 buc;

- statie de etichetare 3 buc;

- masina de etansare prin nituire Caullk Housing 1 buc;

- masina de nituire 1 buc;

- Statie de testare a senzorului la o inclinatie mai mare de 15% 1 buc;

- Dotari pentru producerea de instrumentatie si display-uri de bord:

- Se vor instala 4 linii de SMT (Surface Mount Technology. Lipirea componentelor electronice pe suprafata placilor PCB -Printed Circuit Board; ro.: placa cu cablaj imprimat- prin lipire cu pasta ce contine cositor):

- Masina aplicare pasta lipit DEK EUROPA  4 buc;

- Masina de inspectie vizuala automata VISCOM  AOI  4 buc;

- Masina de inspectie optica automata Koh Yong 4 buc;

- Masina de plasat automat componente electronice  SIPLACE   12 buc;

- Cuptor electric pentru lipirea componentelor  pe placa REHM REFLOW OVEN 4 buc;

- Instalatie radiologica destinata inspectiei optice combinata cu raze X 4 buc;

Linia de Optical Bonding:

- Statie asamblare sticla, cadru, dispaly

- Statie dispensare lipici 1 si lipici 2

- Robot plasare sticla

- Cuptor pentru uscare

- Sistem transport

- Masina dispensare material optical bonding

Instalatii ventilatie pentru hala de productie extindere

Pentru hala de productie s-au prevazut 2 centrale de tratare a aerului, una pentru recirculare si una pentru aer proaspat si asigurarea suprapresiunii in cladire, amplasate pe acoperisul cladirii.

Centrala de recirculare AHU1 avand un debit de Qref=44000 m³/h, avand prevazute urmatoarele componente:

Filtru aspiratie aer: F7 conf. EN779

Baterie de reincalzire

Umidificator evaporativ

Baterie de racire 7/12 °C

Baterie de incalzire 55/35 °C

Ventilator de refulare cu convertizor de frecventa: Q=44000 m³/h (constant)

Centrala de aer proaspat AHU2 avand un debit introdus de Qref=47000 m³/h, evacuat Qev=38000 m³/h, avand prevazute urmatoarele componente:

Filtru aspiratie aer: M5 conf. EN779

Baterie de reincalzire

Baterie de racire 7/12 °C

Baterie de incalzire 55/35 °C

Ventilator de refulare cu convertizor de frecventa: Q=47000 m³/h (constant)

Filtru introducere aer: F7 conf. EN779

Filtru aspiratie aer: M5 conf. EN779

Ventilator de evacuare cu convertizor de frecventa: Q=38000 m³/h  (variaza)

Pentru aspiratiile locale din procesul de productie s-a prevazut o retea de aspiratie compusa din:

- Retea de tubulatura inelara cu dimensiunile sectiunii 1000×1000 mm, prevazuta cu clapeta manuala de reglaj si clapeta manuala de inchidere;

- Reteaua de aspiratie locala va fi legata la modulul de aspiratie si recuperare a energiei termice va fi amplasat pe acoperis care are scopul de a asigura evacuarea aerului cald de la echipamentele de productie. De asemenea are rolul de a neutraliza substantele (COV) emise prin procesul tehnologic prin filtru carbon activ cu o eficienta de neutralizare cel putin de 85%, identic cu cel de la dotarea existenta.

Specificatii tehnice ale sistemului de filtrare:

- 8 sisteme CARBOFIL PC35 (CR140);

- 128 cartuse umplute cu 384 Kg cărbune activ si legate intr-un sistem  pe o placa suport cu garnitura pentru maxima etanseitate;

Cosul de exhaustare va fi patrat, cu latura interioara de 1 m, situat la o inaltime de la sol de 16 m.

- Cantitati maxime anuale pentru producerea controlerelor de suspensie si a pedalelor de acceleratie in extinderea propusa:

materii prime

| Nr. | Denumire produs | UM | Cantitati | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placi PCB | buc | 1 300 000 | Folie de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 2 | Componente electronice (rezistente, condensatori, diode, tranzistori, circuite integrate, conectori, bobine) | buc | 630 000 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 3 | Carcase din plastic | buc | 1 300 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 4 | Carcase din metal | buc | 1 300 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 5 | Suruburi | buc | 6 300 000 | Folie plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 6 | Solvent V1307 | Kg | 450 | Recipienti metalici | Hala depozitare substante chimice |
| 7 | Lac SL 1307 FLZ/234 | Kg | 900 | Recipienti metalici | Hala depozitare substante chimice |
| 8 | Solvent Cobar Cobar 390-RX-HT | Kg | 100 | Recipienti metalici | Hala depozitare substante chimice |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care nu contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 1 | Cositor SAC 305 | Kg | 450 | Recipienti metalici | Hala depozitare substante chimice |
| 2 | Adeziv GF 1500 | Kg | 500 | Recipienti plastic | Hala depozitare substante chimice |
| 1 | Paste adeziva de lipit Koki | Kg | 100 | Recipienti plastic | Hala depozitare substante chimice |
| 12 | Pasta de lipit Senju Ecosolder M31 | Kg | 3000 | Recipienti plastic | frigider |

materiale auxiliare folosite la intretinerea utilajelor si a echipamentelor

| Nr. | Denumire produs | UM | Cantitati | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 1 | Alcool izopropilic | Kg | 100 | Recipient plastic | Hala depozitare substante chimice |

- Cantitati maxime anuale pentru producerea de instrumentatie si display-uri de bord in extinderea propusa:

materii prime

| Nr. | Denumire produs | UM | Cantitati | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placi PCB | buc | 3 000 000 | Folie de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 2 | Componente electronice (rezistente, condensatori, diode, tranzistori, circuite integrate, conectori, bobine) | buc | 1 550 300 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 3 | Carcase din plastic | buc | 3 000 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 4 | Carcase din metal | buc | 3 000 000 | Cutii de plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| 5 | Suruburi | buc | 20 000 000 | Folie plastic | pe rafturi in zona de Logistica |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 6 | Flux lipre PF 7723 2.5 | Kg | 250 | Recipienti plastic | Hala depozitare substante chimice |
| 7 | Solvent DEK PRO XF | Kg | 500 | Recipienti plastic | Dulap substante chimice |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care nu contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 8 | Pasta de lipit Senju Ecosolder M31-GRN360-K1MK-V, | Kg | 9000 | Recipienti plastic | frigider |
| 9 | Paste adeziva de lipit Koki SSA48-M955 (pe baza de rasina) | Kg | 500 | Recipienti plastic | Hala depozitare substante chimice |

materiale auxiliare folosite la intretinerea utilajelor si a echipamentelor

| Nr. | Denumire produs | UM | Cantitati | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 1. | Alcool izopropilic | Kg | 300 | Recipient plastic | Hala depozitare substante chimice |
| 2. | Curatitor Gas WashClean VP 1493 | Kg | 240 | Recipient plastic | Dulap substante chimice |
| 3. | Solvent Loctite 7063 | Kg | 20 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 4. | Curatitor Loctite 7039 | Kg | 20 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 5. | Adeziv Loctite 406 | Kg | 1 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| Substante si preparate chimice utilizate in procesul tehnologic - care nu contin Compusi Organici Volatili |  |  |  |  |  |
| 6. | Vaselina AeroShell Grease 5 | g | 600 | Recipient plastic | Dulap substante chimice |
| 7. | Vaselina Castrol LM | g | 600 | Recipient plastic | Dulap substante chimice |
| 8 | Lubrifiant WD 40 | g | 600 | Recipient plastic | Dulap substante chimice |
| 9 | Lubrifiant Loctite 8201 | kg | 5 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 110 | Vaselina Kluberplex BEM 34-132 | g | 600 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 111 | Vaselina Kluber Isoflex Topas NCA 52 | kg | 6 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 112 | Adeziv Gap Filler 4000 | kg | 7639.2 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 113 | Adeziv Terostat MS 930 BK | kg | 5700 | Recipient dedicat | Dulap substante chimice |
| 114 | Adeziv Dow Corning 7091 BK | kg | 222.4 | Recipient plastic | dulap substante chimice |
| 15 | Material Optical Bonding VIA bond + (A si B componenta) | kg | 1400 | Butoaie dedicate | Dulap substante chimice |

Capacitatea maxima de productie:

| Tip produs | Produs/Subprodus | Cantitate maxima de productie/an | UM | Mod de ambala re |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| controlere de suspensie si pedale de acceleratie | controlere de suspensie | 1 200 000 | buc | Cutii de carton, pungi PE |
|  | pedale de acceleratie | 15 000 | buc |  |
| instrumentatie si display-uri de bord | display-uri | 1 300 000 | buc |  |
|  | Panouri de bord | 1 300 000 | buc |  |
|  | Panouri HUD | 500 000 | buc |  |
|  | Display- uri Optical bonding | 700 000 | buc |  |

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic pentru producerea de controlere de suspensie si pedale de acceleratie:

- Aprovizionarea, receptionarea si stocarea in magazie a materialelor necesare realizarii producerii de controlere de suspensie si a pedalelor de acceleratie;

- Imprimare cod de bare cu laser pe fiecare grup de 6 PCB-uri sau cate un cod datamatrix pe fiecare PCB individual, pentru identificarea si urmarirea produsului;

- Aplicare pasta de lipit  pe placa PCB, printr-o matrita in zona de lipit componente;

- Se verifica calitatea aplicarii pastei de lipit;

- Aplicarea automata a componentelor electronice pe placa de PCB;

- Lipirea automata a componentelor pe placa in cuptorul electric REHM. Noxele rezultate sunt exhaustate prin sistemul de filtrare al cuptorului in tubulatura centralizata de evacuare a halei, unde se produce o filtrare secundara, dupa care se evacueaza in atmosfera;

- Inspectie optica combinata cu raze X;

- Inspectie vizuala automata (optica). Se face verificarea tehnica a calitatii lipirii si se departajeaza placile bune de cele necorespunzator lipite. Cele necorespunzatoare sunt stocate intr-un incarcator dupa care sunt analizate manual;

- Se inspecteaza calitatea lipirii componentelor THT;

- Separarea PCB-uilor individuale din panel prin taierea automata;

- Aplicarea stratului de flux pe placile PCB pentru aderarea cositorului;

- Lipire prin val de cositor a componentelor;

- Se aplica un material de lipire pentru sustinerea unor componente;

- Lacuire placa PCB cu lac cu continut de COV;

- Testare componente;

- Incarcare soft in placa PCB;

- Presare placa PCB in carcasa de plastic;

- Aplicare pasta termoconductiva;

- Insurubare si asamplare carcasa;

- Testare  a sezorului la o inclinatie mai mare de 15 grade;

- Testare finala si etichetare.

- Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic pentru producerea de instrumentatie si display-uri de bord:

- Aprovizionarea, receptionarea si stocarea in magazie a materialelor pentru producerea de instrumentatie si dispay-uri de bord pentru autovehicule.

- Imprimare cod de bare cu laser pe placa PCB, pentru identificarea si urmarirea produsului.

- Aplicarea pasta de lipit pe placa de  PCB printr-o matrita in zona de lipit componente

- Inspectie automata a placii de PCB

- Aplicarea automata a  componentelor  electronice pe placa PCB

- Lipirea automata a componentelor pe placa in cuptorul electric REHM. Vaporii rezultati sunt exhaustate prin sistemul de filtrare al cuptorului in tubulatura centralizata de evacuare a halei, unde se produce o filtrare secundara, dupa care se evacueaza in atmosfera.

- Inspectie optica combinata cu raze X

- Inspectie automata a componentelor electronice pe PCB. Se face verificarea tehnica a calitatii lipirii si se departeaza placile bune de cele necorespunzator lipite

- Depanelare automata a placilor de PCB populate

- Aplicarea stratului de flux pe placile PCB pentru aderarea cositorului

- Lipirea selectiva a componentelor pe placile PCB cu cositor

- Testarea electrica a PCB-urilor populate si depanelate

- Ambalarea placilor de PCB-uri

  - Linia de asamblare Optical Binding:

- Incarcare sticla si cadru

- Dispensare lipici pe cadru

- Montare stical pe cadru

- Uscare in cuptor lipici

- Incarcare display

- Dispensare Optical Bonding si plasare display

- Dispensare lipici

- Usacare lipici in cuptor

- Preluare produs finit

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a extinderii va fi asigurata de la reteaua publica prin intermediul bransamentului existent. Se va extinde reteaua interioara de apa care va alimenta urmatorii consumatori: grupurile sanitare, umidificatoarele centralelor de ventilatie, completarea instalatiilor de incalzire / racire. Debitul de calcul pentru apa rece necesara pentru extinderea cladirii este 1,5 l/s.

Apa uzata menajera:

Canalizarea, de asemenea va fi racordata la cea municipala prin intermediul caminului de racord existent. Se va extinde reteaua interioara de canalizare menajera. Se va colecta de la grupurile sanitare si condensul de la echipamentele de climatizare. Debitul de calcul pentru apa uzata menajera pentru extinderea cladirii este 3,5 l/s.

Apa pluviala:

Se va extinde reteaua interioara de apa pluviala. Apele pluviale vor fi deversate la canalul public, controlat, prin intermediul unor bazine de retentie si prin intermediul unor separatoare de hidrocarburi, dupa caz:

- Debit apa pluviala colectata de pe acoperisuri, conventional curata = 180 l/s;

- Debit apa pluviala colectata de pe platformele betonate din incinta cladirii, necesar a fi trecuta prin separator de hidrocarburi = 40 l/s;

- Debit apa pluviala colectata de pe parcarile exteriorare, necesar a fi trecuta prin separator de hidrocarburi = 130 l/s.

Bazinele de retentie pentru inmagazinarea apelor pluviale se vor prevedea dupa cum urmeaza:

- Bazin 1 - amplasat in incinta, adiacent bazinului de retentie existent, cu volum util 240 mc care preia apa pluviala de pe acoperisul cladirii si platformele din incinta Lotului 1. Inainte de deversarea apelor colectate de pe platforme, acestea vor fi pretratate cu ajutorul unui separator de hidrocarburi avand capacitate nominala de 40 l/s.

- Bazinul 2 – amplasat in incinta Lotului 2, pentru colectarea apei pluviale rezultate de pe platforma de parcare exterioara,  avand un volum util de 100 mc. Inainte de deversarea apelor colectate de pe suprafetele de parcare vor fi pretratate cu ajutorul unui separator de hidrocarburi avand capacitatea nominala de 130 l/s.

Cele doua bazine de retentie vor fi interconectate cu bazinele existente astfel incat sa se formeze o reteaua unitara.

Instalatii PSI:

Instalatia de sprinklere:

Se pastreaza statia de pompare inclusiv volumul intangibil existent.

Se va extinde sistemul de distributie existent astfel inca sa acopere extinderea propusa. Extinderea consta in modifcarea camerei ACS-ului prin adaugarea unor vane de control si semnalizare pentru fiecare compartiment de incendiu in parte.

Debitele de apa pentru stingerea incendiilor in functie de zone:

Productie: 3526 l/min (211 mc)

Logistica: 8835 l/min (578 mc)

Birouri: 1678 l/min (101 mc)

Copertina: 2840 l/min (256 mc)

Instalatii de hidranti interiori / exteriori:

Se pastreaza statia de pompare, inclusiv volumul intangibil existent.

Se va extinde sistemul de distributie existent astfel inca sa acopere extinderea propusa.

Extinderea consta in prelungirea inelelor interioare si exterioare cu amplasarea hidrantilor in functie de raza de acoperire.

Debitul de apa pentru hidranti interiori: 4,2 l/s pentru 10 minute.

Debitul de apa pentru hidranti exteriori: 25 l/s pentru 180 minute.

Energie electrica - Alimentarea se face din reteaua interna prin suplimentarea cu un post trafo cu puterea de 1600 kVA, amplasat in extinderea propusa  a anexei tehnice

Energie termica – este necesara doar incalzirii spatiilor si se obtine din centrala termica cu gaz metan, suplimentar propusa. Centrala cu 2 cazane de 650 kW fiecare, cu un consum nominal de 65 Nmc/h fiecare, este dotata cu cate un cos cu inaltimea de la sol h cos= 9 m, diametrul interior la varf dcos = 300 mm.

2) Cumularea cu alte proiecte: pe amplasament .

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

Pentru perioada de executie se estimeaza generarea urmatoarelor tipuri si cantitati de deseuri

| Cod deşeu | Denumire deseu | Cantitate estimată (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 1 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 1 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 3 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 2 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 1 |

Pentru perioada de exploatare se estimeaza ca din activitatea extinderii propuse se vor genera urmatoarele tipuri si cantitati de deseuri:

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Sursa generatoare | Cantitate/an |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Menajer | Administrativ/Productie | 200 mc |
| 14 06 03* | Solventi uzati | Productie | 0,5 t |
| 15 02 02* | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase | Productie | 2 t |
| 08 04 09* | Adezivi | Productie | 1 t |
| 20 01 01 | Hartie si carton | Administrativ/Productie | 0,3 t |
| 16 02 14 | Electronice si electrice | Administrativ/Productie | 20 t |
| 16 03 04 | Cositor fara Plumb | Productie | 0,3 t |
| 16 03 03* | Cositor cu Plumb | Productie | 0,1 t |
| 08 01 19* | suspensii apoase cu conţinut de vopsele si lacuri si solventi organici sau alte substante periculoase | Productie | 0,4 t |
| 13 05 07* | Ape uleioase de la separatoarele de hidrocarburi | Separator hidrocarburri | 25 t |

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

*  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele menajere si cele tehnologice vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 002/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor uzate in reteaua de canalizare;

- apele pluviale vor respecta limitele maxime admise prevăzute de normativul NTPA 001/2005, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005, privind condiţiile de descărcare a apelor in mediu acvatic;

- se vor respecta valorile limită de emisie pentru arderea combustibil gazos de la  centrala termica si pentru emisiile tehnoligice, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993;

- Pentru sol: se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- valoarea limita de emisie COV in gazele reziduale : 100 mgC/Nmc  (vor  fi masurate la evacuarea instalatiilor de exhaustare);

- valoarea emisiilor fugitive de compusi organici volatili: maxim 25% din cantitatea de solvent utilizata;

- randamentul de captare > 80%, randamentul de epurare > 80%.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: - nu este cazul;

b 2. Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor certificatului de urbanism nr.  5036/23.12.2015, folosirea actuală  este de teren intravilan cu onstructii industriale;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul.

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul;

b) zonele costiere: nu este cazul;

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul;

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul.

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: cladire partial cu protectie istorica;

b 3. Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate: -

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: temporar, pe perioada de executie, inceteaza la finalizarea proiectului.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII,

Mihai Danut CEPEHA

INTOCMIT,

Loredana CIOCARLIE