Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 43/03.03.2016

(Proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC  WEST LAND COMPANY SRL, Jimbolia, str. Spre Sud, nr.12/A,  jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 4577RP/17.06.2015 cu ultimele completari inregistrate cu nr. 1711RP/25.02.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 02.03.2016, ca proiectul „Extindere silozuri si extindere uscator ITEXT0000000000000000000000000000000000000000000000000000000”, propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Jimbolia, CF 401176, nr. Topo. 401176,  jud. Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 în Anexa 2 la punctul 13a  „ orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea  efecte semnificative negative asupra mediului” si pct. 10 a – proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Investitia se realizeaza pe un teren in suprafata totala de 19.732 mp, inscris in cartea de funciara 401176 Jimbolia, loc. Jimbolia cu urmatorul  bilanţ teritorial:

- suprafaţa parcelei: 19.732 mp;

- suprafaţa construită: 3.392 mp;

- drum, platforme: 5988 mp;

-     zona verde: 10.352 mp.

Situatia existenta- pe amplasament exista urmatoarele repere: 1 bucată siloz cilindric folosit pentru depozitarea cerealelor umede, cca 850 t; 1 bucată uscător prin trecere Tip GDT 300/27/3, capacitate cca. 26,1 t/h porumb (capacităţile se referă la cereale curăţate, la parametrii de 0,75 t/mc şi la o temperatură exterioară de 15°, umiditate relativă a aerului de 75%);  6 bucăţi silozuri cilindrice 2500 t, pentru depozitare de cereale, capacitate  cca 2603 t, respectiv 3470 mc; 1 bucată siloz cilindric  cu pereţi din tablă netedă, ptr. depozitare de cereale capacitate interioară la 750 kg/ mc:  cca 65 t, respectiv 86 mc

Prin proiect  se propune extinderea capacităţii de depozitare prin adăugarea a 4 celule (silozuri) a câte 2500 t fiecare la bateria de silozuri existente şi a unui uscător la cel existent:

- 1 bucată uscător Tip GDT 300/27/ din aluminiu cu 7 ventilatoare axiale, 27 de zone de uscare din care 8 zone de răcire, 3 zone de depozitare, evacuare 1,1 kW, evacuare Ø 250 mm, inaltime utila cos coloană aer uzat = 17.9 m, 4 orificii de revizie, gură de încărcare Ø 250 mm, picioare 1.975 mm, capacitate interioară cca 63,0 t, înălţime 23,3 m, capacitate uscare: de la 25% la 15% umiditate: cca. 26,1 t/h porumb (capacităţile se referă la cereale curăţate, la parametrii de 0,75 t/mc şi la o temperatură exterioară de 15°, umiditate relativă a aerului de 75%); uscatorul functioneaza cu combustibil gazos, P= 5000 KW;

- 4 bucăţi silozuri cilindrice 2500 t fiecare  tip 1819, pentru depozitare de cereale, din tablă netedă, Ø16,04 m la mantaua metalică cilindrică, înălţimea părţilor cilindrice: 15,95 m, capacitate interioară la 750 kg/ mc :  cca 2603 t, respectiv 3470 mc;

Silozurile si uscatorul sunt montate pe o platformă betonată care include gura de alimentare şi corpul destinat tabloului electric al silozurilor;

Descrierea instalatiei :

- Modulul de Preluare cereale (marfa brută)

- Elevator alimentare precurăţitor

- Precurăţitor

- Transportor cu lanţ de legatură

- Elevator ptr. alimentarea silozului tampon cu cereale umede

- Transportor cu lanţ pentru umplere siloz tampon-cereale umede

- Silozuri tampon pentru cereale umede

- Transportor cu lanţ pentru evacuare din silozul tampon de cereale umede

- Elevator alimentare uscător

- Transportor cu lanţ umplere uscător

- Uscător

- Transportor cu lant evacuare din uscător

- Elevator alimentare curăţitor professional

- Curaţitor profesional centrifugal

- Transportor cu lanţ de legătură

- Elevator cu cupe alimentare silozuri

- Transportor cu lanţ  deasupra silozurilor de

- Silozuri cilindrice de depozitare

- Transportor cu lanţ sub silozuri de depozitare

- Elevator cu cupe alimentare silozuri

- Transportor cu lanţ  deasupra silozurilor de depozitare

- Silozuri cilindrice de depozitare

- Transportor cu lanţ sub silozuri de depozitare

- Tehnică de transport pentru evacuare in camion

Capacitatea de stocare aferenta  extinderii  propuse  va fi de 10000 t.

Capacitatea totala de stocare este de 25.000 t.

Asigurarea apei  pentru nevoi igienico-sanitare si sursa de incendiu se va face dintr-un foraj care  are adanacime H= 170 m, Ø =200 mm. Forajul este echipat cu electropompa submersibila. Reteaua de distributie a apei este din teava de polietilena in lungime de 13m.

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu este  de 2,5 l/s in 24 ore. Inmagazinarea apei de incendiu se va face in rezervorul de 270 mc cu un volum intangibil de 216 mc..

Apele uzate menajere vor fi colectate de o retea de incinta, ajung in bazin etans vidanjabil V=14.5 mc si apoi sunt vidanjate de catre operator autorizat.

Apele pluviale de pe platformele betonate, se vor colecta printr-o retea de canalizare separată, care vor fi trecute printr-un  separator de hidrocarburi Q=50l/s, de unde vor fi evacuate in bazinul de inmagazinare impreuna cu apele pluviale provenite de pe acoperisuri .

2) Cumularea cu alte proiecte: Incorelare cu situatia existenta, proiectul nou supus etapei de incadrare nu genereaza un impact cumulativ semnificativ asupra mediului.

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastis, lemn) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- deseurile menajere se vor colecta in europubele si vor fi preluate de unitati autorizate specializate;

- deseurile tehnologice rezulatate (gozuri si praf) sunt transportate cu ajutorul unor snecuri in big bag-urile aflate in interiorul cabinei de praf. Materia rezultata este preluata si transportata in baza unui contract de prestări servicii.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

*  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

* emisiile de pulberi tehnologice se vor incadra in limitele maxime admisibile, conform legislatiei in vigoare;

* emisiile în aer provenite de la arderea combustibilului gazos se vor incadrara in VLE conform Ord. MAPPM nr. 462/1993.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 39/27.04.2015, lucrarile se vor executa pe teren arabil extravilan, in proprietate SC  WEST LAND COMPANY SRL cu categoria de folosinta arabil S=6.704 mp si  curti-constructii S=13.028 mp.

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: -

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite:  nu este cazul;

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 39/27.04.2015 emis de Primaria Jimbolia;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

-	aviz ISU „Banat „ al jud. Timis nr. 917373/21.09.2015;

-	aviz DSP nr. 315/M/11.08.2015;

-	autorizatie de gospodarire ape emisa de ABA Banat nr. 47/17.02.2015;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011(r) privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea  pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea stabilirii necesitatii obtinerii autorizatiei de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV						SEF SERVICIU

Gabriela Mariana LAMBRINO 			AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Dănuţ CEPEHA

Intocmit,

Elena STANESCU