Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 06/20.01.2016

(proiect)

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de  ADMINISTRATIA BAZINALA BANAT cu sediul in Timisoara, str. Mihai Viteaza, nr. 32, jud Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 64RP/27.01.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 326RP/18.01.2016,  in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 20.01.2016, ca proiectul “ Punerea in siguranta  a nodului hidrotehnic Sinmihaiu Roman”, amplasat in intravilanul localitatii Sinmihaiu Roman, jud Timis nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009,  anexa nr. 2,

Anexa 2 la pct. 13 (a) –  Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

Pct. 10. Proiecte de infrastructura:

e)constructia drumurilor, porturilor si instalatiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

f)constructia cailor navigabile interioare, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, lucrari de canalizare si lucrari impotriva inundatiilor;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2 ) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009.

b)Caracteristicile proiectului :

b1) Mărimea proiectului :

Proiectul este situat în amonte de localitatea Sînmihaiu Român la cca. 950 m de podul Sînmihai peste canal, în dreptul Km 28+200 al digului mal stâng māsurat de la frontiera cu Serbia .

Din punct de vedere administrativ terenul intravilan, în suprafaţă de 11563 mp, aparţine domeniului public al Statului Român, în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Banat.

Terenul este amplasat în bazinul hidrografic Bega – Timiş –Caraş pe cursul de apă Bega – cod cadastral V – 1.

Pentru realizarea investiţiei nu este necesară ocuparea definitivă a unor suprafeţe suplimentare de teren, dar temporar va fi ocupată o suprafaţă de cca. 5000 mp pentru drumurile tehnologice şi rampele de acces.

Lucrările propuse a fi executate prin proiectul: „Punerea în siguranţă a NoduluiHidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş“ au fost structurate să fie executate în cinci faze de execuţie, incluzând şi refacerea terenului la terminarea lucrărilor, astfel:

Faza 1: Devierea apei prin ecluză pentru punerea la uscat a barajului stăvilar;

Faza 2: Reabilitare baraj stăvilar;

Faza 3: Punerea la uscat a ecluzei;

Faza 4: Reabilitare ecluză;

Faza 5: Refacere insulă.

Lucrările de demolare de la faza 1 conţin demolarea pragului deversor existent din zona amonte ecluză, a batardourilor de punere la uscat a ecluzei precum şi dezafectarea podului rutier provizoriu de pe ecluză.

Faza 2 cuprinde lucrări de reparaţii şi reabilitare la baraj şi construcţii de exploatare.

Înainte de începerea lucrărilor de reparaţii la baraj sunt necesare lucrări preliminare de curăţare. Acestea constau în decolmatări amonte şi aval de baraj, deoarece în prezent există depuneri masive de mâl. Lucrările de decolmatare constau din destufizare, excavaţii cu draglina precum şi degajări de teren în zona malurilor.

Vegetaţia obţinută se va depune pe mal în grămezi şi apoi se va transporta la depozitul zonal de deşeuri.

Mâlul obţinut se va transporta pe o platforma de deshidratare a nămolului, ce va fi amenajată corespunzator cu normele pentru protecţia mediului şi apoi va fi transportat la depozitul zonal de deşeuri (pentru acoperirea straturilor de deşeuri).

Terenul pe care se va amenaja platforma de deshidratare a nămolului va fi pus la dispoziţie de către beneficiarul proiectului.

Epuizarea apei rămase în incintă se va face prin epuisment direct.

Pentru reparaţia barajului stavilar se propun următoarele lucrări:

- Reabilitarea anteradierului.

Aceasta se realizează prin reabilitarea betonului de la suprafaţă, astfel: spargerea betonului degradat, spălarea, buciardarea, frecarea cu perie de sârmă, suflarea cu aer, forarea găurilor şi montarea şi fixarea ancorelor, montarea plasei sudate şi turnarea stratului de beton uzură pe o grosime de 50 cm.

Pentru reducerea infiltraţiilor şi a subpresiunilor sub talpa anteradierului, în faţa acestuia, pe toată lăţimea până la încastrarea în maluri se va prevede un ecran de palplanşe metalice. Ecranul va avea o adancime de 4 m măsurată de la faţa betonului de uzură.

In faţa ecranului se va realiza o umplutură din anrocamente de 1 m adâncime.

Deoarece pe zona anteradierului pereul a suferit degradări, acesta se va reface sau se va executa din nou în funcţie de gradul de deteriorare suferit.

Soluţia de refacere a pereului va fi identică cu cea proiectată iniţial.

b) Reabilitarea bazinului disipator. Aceasta se va realiza prin reabilitarea betonului de la suprafaţă la fel ca la anteradier. Suplimentar, există şi suprafeţe de beton care se vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Pereele degradate se vor reface sau se vor executa din nou.

c) Reabilitarea rizbermei din anrocamente.

Aceasta se va reface în întregime pe toată lăţimea albiei şi pe o lungime de 72,5 m, până la racordarea cu zona aval de insula.

d) Reabilitarea pilelor şi culeelor barajului.

Reabilitarea acestora ţine cont de aspectul de monument tehnic al construcţiei. Se propun intervenţii precum curăţarea generală, completarea rosturilor cu mortar, înlocuirea moloanelor şi a dalelor distruse cu altele ce vor avea exact aceeaşi formă şi dimensiune cu cele iniţiale. Zonele cu beton se vor reabilita prin aplicarea de mortare speciale. Se va reabilita şi pasarela pietonală.

Vor fi prinse şi lucrări de demolare şi refacere a betoanelor de montaj aferente echipamentelor hidromecanice.

e) Casa mecanismelor

Lucrările de reabilitare au ca scop refacerea arhitecturală şi funcţională a spaţiului destinat acţionării stavilei cilindrice şi a stavilei duble de la baraj şi, prin natura lor, se pot considera intervenţii cu caracter minimal , în sensul păstrării stricte a aspectului arhitectonic exterior din prezent.

Lucrările propuse sunt următoarele:

-Reparaţii la şarpantă prin înlocuirea elementelor degradate, cu păstrarea strictă a formei acestora;

-Refacerea învelitorii din ţiglă ceramică şi a accesoriilor la acoperiş (pazie,streaşină, jgheaburi şi burlane);

-Curăţarea zidăriei exterioare executată din moloane şi înlocuirea elementelor degradate;

-Desfacerea tâmplăriei metalice existente, uşa de acces şi ferestre, şi înlocuirea acesteia cu o tâmplărie metalică confecţionată special, având aceleaşi caracteristici cu cea originală;

-Refacerea finisajelor interioare de la pereţi prin curăţarea celor existente,aplicarea unui nou strat de glet şi a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile;

-Curatarea şi refacerea vopsitoriei de protecţie la confecţiile metalice

existente ;

-Desfacerea pardoselii existente, refacerea şapei suport din mortar de ciment şi montarea unor pardoseli noi identică cu cea iniţială;

-Refacerea integrală a instalaţiilor electrice cuprinzând : instalaţii electrice interioare de iluminat şi forţă, priză de pământ şi instalaţia de paratrăsnet ;

-Repararea elementelor degradate, curăţarea şi aplicarea unei vopsitorii de protecţie la gardul din fier forjat ;

- Executarea unei noi imprejmuiri cu stâlpi metalici amplasaţi la 2,5 m interax şipanouri bordurate din plase de tip Buzău, având o înalţime de 2 m ;

- Refacerea platformei exterioare din dale.

f) Echipamentul hidromecanic

Expertiza pentru determinarea stării tehnice actuale a echipamentelor hidromecanice destinate pentru deservirea nodului hidrotehnic Sînmihaiu Român, a pus în evidenţă faptul că acestea nu mai corespund din punct de vedere tehnic şi trebuie luată în calcul reproiectarea şi execuţia unor noi echipamente care să corespundă cu normele tehnice în vigoare.

Având în vedere acest aspect şi faptul că acest baraj este declarat monument istoric, se doreşte menţinerea aceloraşi tipuri de echipamente hidromecanice, lucrările de reabilitarea constând în înlocuirea completă a acestora cu unele noi.

1) Stavilă cilindrică 15 x3,45/3,5 – 1 buc.:

- piesele înglobate vor fi înlocuite, cu excepţia cremalierelor;

- construcţia metalică a stavilei cât şi clapeta vor fi înlocuite complet, împreună cu elementele de etanşare din lemn;

- mecanismul de acţionare este manual, el va suferi doar lucrări de reabilitare, care vor consta în înlocuirea elementelor uzate (lanţ, bucşe, lagăre, etc.) şi refacerea funcţionalităţii acestuia.

2) stavilă plană dublă 5 x4,5/4,5 – 1 buc.:

- piesele înglobate vor fi înlocuite;

- panourile de stavilă vor fi refăcute după cele existente;

- mecanismul de acţionare va fi reabilitat şi păstrat în configuraţia sa original montându-se şi acţionări electrice;

- vor fi executate şi montate două batardouri 5 x4,5/4,5 împreună cu piesele înglobate aferente, necesare pentru punerea la uscat a stavilei plane duble.

3) stavilă plană 1,6x4,5/4,5 – 1 buc.:

- piesele înglobate vor fi înlocuite;

- confecţionarea şi montarea unui nou panou de stavilă;

- executarea grindei de manevră Md 1,6/1,6 necesară acţionării stavilei plane;

- reabilitarea şi completarea cu piesele lipsă de la mecanismul de acţionare al stavilei;

- executarea şi montarea unui batardou 1,6x4,5/4,5 şi a pieselor înglobate.

4) confecţii metalice diverse, constând în reabilitarea sau înlocuirea scărilor de acces, capace, rame, etc.

Toate echipamentele noi care se vor monta vor avea aceleaşi caracteristici tehnice şi funcţionale cu cele existente în amplasament.

g) Drumuri de acces şi platforme

Drumul de acces de pe malul drept se va reabilita pe o lungime totală de 1.025 m, din care 700 m în interiorul localităţii.

În plan, drumul reabilitat va păstra traseul actual, pe străzile din localitate, iar pe restul de 325 m va păstra actualul drum de acces pe insulă.

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi :

- lăţimea platformei lp = 5 m;

- lăţimea părţii carosabile lc = 3,5 m;

- acostamente 2 x 0,75 m.

Se vor executa lucrări de terasamente, ce constau din săpături, compactări şi transportul materialului excavat.

Pentru a se putea realiza fundaţia drumului, se vor executa lucrări de nivelare şi de pregărire a platformei drumului, suprafaţa fiind de 3.600 mp.

Suprastructura drumului de acces va fi realizată din 20 cm de balast, după compactare, 20 cm beton de ciment C 25/30 şi 4 cm beton asfaltic Ba16. Pe acostamente este prevăzută aşternerea unui start din 10 cm balast, după compactare.

Pentru drumul de acces, sistemul rutier propus este necesar pentru a putea prelua traficul greu prognozat a se desfăşura pe perioada execuţiei lucrărilor de reabilitare a N.H. Sînmihaiu Român.

După terminarea lucrărilor de execuţie la nodul hidrotehnic Sînmihaiu Român, se va realiza marcajul drumului de acces, cu vopsea albă ce conţine microbile.

h) Construcţii de exploatare

Pentru folosirea eficientă a nodului hidrotehnic, pichetul (clădirea principală de exploatare) şi clădirile şi incinta complexului necesită următoarele lucrări de intervenţie:

Pichetul

-Reabilitarea şarpantei de lemn pe scaune prin înlocuirea elementelor degradate;

-Refacerea învelitorii din ţiglă ceramică şi a accesoriilor la acoperiş (pazie,streaşină, jgheaburi şi burlane), montată pe un strat de aştereală şi folie hidroizolantă;

-Amenajarea unei mansarde parţiale în podul existent cu pereţi de compartimentare din placi de gips carton RF de 15 cm grosime, cu o izolaţie din saltele de vată minerală şi plafoane din plăci de gips carton RF fixate pe căpriori, între care se va monta, deasemenea, o izolaţie din saltele de vată minerală de 15 cm grosime ;

-Montarea unor luminatoare de tip Velux pentru iluminarea spaţiului de la

mansardă ;

-Executarea unui strat de termoizolaţie din saltele de vată minerală de 15 cm grosime, montat în zonele de pod, pentru realizarea unei cât mai eficiente izolări a spaţiului interior al parterului;

-Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului

cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuială

armată cu plasă (termosistem);

-Refacerea finisajului exterior cu tencuială structurată, păstrându-se aspectul exterior iniţial;

-Reparaţii locale la tencuielile interioare şi curăţare finisaj existent la pereţii şi tavanele de la parter;

- Montarea unui plafon suspendat în spaţiile de la parter, la 50 cm faţă de cota tavanului existent, pentru reducerea înălţimii;

- Curăţarea finisajului existent la subsol şi aplicarea unui mortar de protecţie hidroizolant, pentru stoparea infiltraţiilor în clădire;

-Inlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn (uşi şi ferestre) cu o tâmplărie din lemn stratificat şi geam termoizolant, cu păstrarea aspectului iniţial;

-Refacerea finisajelor interioare de la pereţi şi tavane prin aplicarea unui nou strat de glet şi a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile în camere şi a unui placaj de faianţă de 210 cm înălţime în grupurile sanitare şi în bucătărie;

- Desfacerea pardoselilor existente, refacerea şapei suport din mortar de ciment şi montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat în camere şi din gresie în restul spaţiilor ;

-Repararea treptelor scărilor de acces la subsol şi mansardă şi placarea cu gresie antiderapantă ;

-Refacerea integrală a instalaţiilor electrice cuprinzând : instalaţii electrice interioare de iluminat şi forţă, racorduri electrice exterioare, priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet ;

- Montarea unei instalaţii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la parter şi mansardă şi racordarea la căminul de apometru ;

- Înlocuirea sistemului de încălzire cu sobe pe lemn cu încălzire centrală pe gaze şi executarea unei instalaţii termice interioare;

-Desfacerea trotuarului existent executat din cărămidă şi turnarea unui nou trotuar executat din beton armat cu plasa STM;

Cantonul dublu

-Reabilitarea şarpantei de lemn pe scaune prin înlocuirea elementelor degradate;

-Refacerea învelitorii din tiglă ceramică şi a accesoriilor la acoperiş (pazie, streaşină, jgheaburi şi burlane), montată pe un strat de aştereală şi folie hidroizolantă;

-Executarea unui strat de termoizolaţie din saltele de vată minerală de 15 cm grosime, montat în pod, pentru realizarea unei cât mai eficiente izolări a spaţiului interior a parterului;

-Repararea tencuielilor exterioare degradate, placarea la exterior a pichetului cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, peste care se va aplica o tencuială armată cu plasa (termosistem);

- Refacerea finisajului exterior cu tencuială structurată, păstrându-se aspectul exterior iniţial;

- Reparaţii locale la tencuielile interioare şi curăţare finisaj existent la pereţii şi tavanele de la parter;

-Executarea unei compartimentări cu pereţi uşori din plăci de ghips -carton de 10 cm grosime, pentru amenajarea a două grupuri sanitare;

-Curăţarea finisajului existent la subsol şi aplicarea unui mortar de protecţie hidroizolant, pentru stoparea infiltraţiilor în clădire;

-Inlocuirea tâmplăriei exterioare din lemn (uşi şi ferestre) cu o tâmplărie din lemn stratificat şi geam termoizolant, cu păstrarea aspectului iniţial;

-Refacerea finisajelor interioare de la pereţi şi tavane prin aplicarea unui nou strat de glet şi a unor straturi de finisare cu vopsele lavabile în camere şi a unui placaj de faianţă de 210 cm înalţime în grupurile sanitare şi bucătărie;

-Desfacerea pardoselilor existente, refacerea şapei suport din mortar de ciment şi montarea unor pardoseli noi, din parchet stratificat în camere şi din gresie în restul spaţiilor ;

-Repararea treptelor scărilor de acces la subsol şi mansardă şi placarea cu gresie antiderapantă ;

- Refacerea integrală a instalaţiilor electrice cuprinzând : instalaţii electrice interioare de iluminat şi forţă, racorduri electrice exterioare, priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet ;

-Montarea unei instalaţii sanitare interioare, amenajarea de grupuri sanitare la parter şi racordarea la caminul de apometru ;

-Executarea unei instalaţii termice interioare şi racordarea acesteia la centrala termică montată în pichet;

- Desfacerea trotuarului existent executat din cărămidă şi turnarea unui nou trotuar executat din beton armat cu plasa STM;

Anexe gospodăreşti

-Reabilitarea anexelor prin executarea de lucrări de igienizare, reparaţii tencuieli la exterior şi interior, curăţare finisaje existente şi refacerea acestora cu vopsitorii lavabile, reparaţii şi vopsitorii la tâmplărie, reparaţii la şarpante şi invelitori din tiglă;

Anexa tehnologică

- Se propune executarea unei anexe tehnologice noi, cu dimensiunile de 6 x 11 m, care va cuprinde spaţii pentru un atelier şi o magazie;

- Anexa se va realiza din zidărie portantă de cărămidă GVP, cu stâlpişori, centuri şi placă din beton armat, cu acoperiş de tip şarpantă cu învelitoare din ţiglă, tencuială structurată la faţadă şi vopsitorii lavabile la interior, pardoseală din ciment sclivisit , o tâmplărie din profile PVC şi un trotuar perimetral din beton turnat slab armat;

- Anexa va fi prevăzută cu instalaţii electrice interioare de iluminat şi forţă, racorduri electrice exterioare, priza de pământ şi instalaţia de paratrăsnet.

Amenajare incinta şi împrejmuire

-Se va executa sistematizarea pe verticală a incintei şi reabilitarea sistemului de colectare a apelor pluviale;

-Se vor executa: drumul de acces în incintă şi platforme betonate de lucru şi se vor reabilita aleile pietonale existente;

-Se va reabilita împrejmuirea existentă realizată cu soclu şi stâlpi placaţi şi panouri metalice, inclusiv porţile de acces.

-Se va reface spaţiul verde prin plantarea de gazon, arbuşti şi arbori.

Refacere drum de acces din drumul judeţean

Se va executa reabilitarea drumului de acces din drumul judeţean, cu strat rutier din beton.

Faza 3 cuprinde lucrări de punere la uscat a ecluzei.

Lucrările constau în demolarea batardourilor de pământ necesare punerii la uscat a barajului, extragerea palpalnşelor metalice şi mutarea acestora amonte şi aval de ecluză precum şi drumul de acces mal stâng. Acest drum, se va reabilita pe o lungime totală de 235 m, asigurând accesul pe malul stâng, paralel cu ecluza şi canalul aferent.

Elementele geometrice ale tronsonului de drum reabilitat, vor fi :

- lăţimea platformei lp = 5 m;

- lăţimea părţii carosabile lc = 3,5 m;

- acostamente 2 x 0,75 m.

Se vor executa lucrări de terasamente, ce constau din săpături, compactări, şi transportul materialului excavat.

Pentru a se putea realiza fundaţia drumului, se vor executa lucrări de nivelare şi de pregărire a platformei drumului, suprafaţa fiind de 940 mp.

Suprastructura drumului de acces va fi realizată din 20 cm de balast, după compactare, şi 10 cm macadam, după compactare, acostamentele fiind din pământ.

Acest sistem rutier propus, este suficient pentru acest drum de pe malul stâng, el având în cea mai mare parte doar rolul unui drum de exploatare şi intervenţie.

După realizarea tuturor lucrărilor de reabilitare şi amenajare a nodului hidrotehnic Sînmihaiu Român şi al insulei existente, podul provizoriu de acces pe insulă, situat pe malul stâng, se va dezmembra şi transporta în afara perimetrului nodului hidrotehnic.

Faza 4 cuprinde lucrări de reabilitare a ecluzei.

O serie de lucrări de la partea de construcţii au fost executate în faza 1.

Lucrările din aceasta fază constau în refacerea echipametului hidromecanic.

Echipamentul hidromecanic - În prezent, în amplasament, porţile buscate sunt depozitate pe coronament. Se doreşte casarea echipamentelor existente şi înlocuirea acestora cu echipamente noi.

a) poartă buscată 10x5,3 amonte cu 2 canate – 1 buc.:

- înlocuirea pieselor înglobate;

- executarea construcției metalice celor 2 canate;

- înlocuirea pieselor metalice şi echiparea cu vane (2 buc.);

- înlocuirea mecanismelor de acţionare manuale (2 buc.);

- executarea şi montarea unui batardou 10x5,3 şi a pieselor înglobate

aferente acestuia.

b) poartă buscată 10x5,3 aval cu 2 canate – 1 buc.:

- înlocuirea pieselor înglobate;

- executarea construcției metalice celor 2 canate;

- înlocuirea pieselor metalice şi echiparea cu vane;

- înlocuirea mecanismelor de acţionare manuale (2 buc.);

- executarea şi montarea unui batardou 10x5,3 şi a pieselor înglobate aferente acestuia.

c) vană plană 0,85x1,225/5,6 – 4 buc.:

- înlocuire piese înglobate;

- procurare şi montare vană plană rulantă 0,85x1,225/5,6 cu acționare manuală;

- executarea şi montarea unui batardou necesar punerii la uscat a vanei.

d) confecţii metalice diverse, constând în reabilitarea sau înlocuirea scărilor de acces, capace, rame, etc.

Se vor mai face decolmatări, reabilitări de peree, înlocuire dale şi moloane deteriorate.

Totodată este prevazută şi realizarea unei estacade de îmbarcare – debarcare în zona de aşteptare, amonte de pragul deversant existent care urmează a fi demolat la finalul lucrărilor.

Vor fi prinse şi lucrări de demolare şi refacere a betoanelor de montaj aferente echipamentelor hidromecanice.

Faza 5 cuprinde lucrări de peisagistică a insulei.

In cadrul lucrărilor de reabilitare de la nodul hidrotehnic Sînmihaiu Român se propune amenajarea unui loc de agrement pe insula formată între ecluză şi albia râului Bega.

Amenajarea constă din executarea unei alei pietonale perimetrale şi a unor alei intermediare de legatură dotate cu bănci montate la cca. 10 m interval.

Lucrările vor fi completate prin amenajarea peisagistică a spaţiului verde dintre alei, prin plantarea de arbori, arbuşti şi flori, precum şi semănarea de gazon.

Pentru asigurarea pazei obiectivului şi a siguranţei lui, în jurul nodului hidrotehnic se va monta o împrejmuire din plasă bordurată montată pe stâlpi metalici .Totodată pe malul insulei se propune realizarea de pereu din piatră, soluţia fiind identică cu pereele existente în zona barajului.

Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum

Utilităţile pentru realizarea investiţiei vor fi asigurate din zona .Până la această dată acestea au fost asigurate, nefiind necesare lucrări suplimentare de asigurare a altor utilităţi.

Accesul la nodul hidrotehnic poate fi realizat prin DN 6 până la Timişoara respectiv DJ 59 până la Sînmihaiul Român.

Accesul la lucrări se va face prin intermediul rampelor de acces şi a drumurilor tehnologice.

Nu sunt necesare surse speciale de apă pentru asigurarea utilitătilor la organizarea de şantier, alimentarea cu apă a organizării făcându-se din zonă.

Racordarea organizării de şantier va fi făcută la reţeaua electrică din zonă, şi nu sunt necesare linii electrice noi.

Nu sunt necesare surse de alimentare cu gaz şi nici linii telefonice noi.

b2)  Cumularea cu alte proiecte : -navigatia pe Raul Bega

b3)  Utilizarea resurselor naturale: -

b4)  Producţia de deşeuri :

-   deseurile rezultate din lucrarile de demolare/constructie se vor colecta separat;

-  deseurile din activitate vor fi preluate de unitati autorizate de specialitate;

- depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala;

-deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate

b5) Emisiile poluante , inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

-apele uzate menajere vor respecta valorile  prevazute de normativul NTPA 002 /2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 si modificat prin HG nr. 352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

-  respectarea prevederilor Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi reabilitate şi redate folosinţei iniţiale.

Organizarea de şantier se va amplasa pe terenul ce aparţine Nodului Hidrotehnic

Sînmihaiu Român, judeţul Timiş, în suprafata de 100 mp.

b6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

c)  Localizarea proiectelor :

c1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 288/03.12.2015,  folosirea actuală a terenului este: propietate.

c2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

c3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite :-nu este cazul

h) ariile dens populate : nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

d) Caracteristicile impactului potenţial :

d1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

d2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

d3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

d4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

d5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 288/03.12.2015, emis de Primaria Sinmihaiu Roman.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor.

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati:

- aviz de gospodaria apelor modificator al avizului de gospodarire a apelor nr. 67/06.05.2011, nr. 130/27.11.2014 emis de Administratia Nationala Apele Romane;

- aviz emis de Directia pentru Cultura a Judetului Timis nr. 1507/05.06.2015;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

-  Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art.22 alin(3) din HG nr.445/2009.

La finalizarea investitiei aveti obligatia de a notifica APM Timis in vederea necesitatii obtinerii autorizatiei  de mediu, conform  1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora .

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO                                                  SEF SERVICIU

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII

Mihai Danut CEPEHA

Intocmit,

- Monica  BALLA