DECIZIA  ETAPEI  DE  INCADRARE

Nr. 76/15.04.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de I.I. RUGAN CATALIN BOGDAN, cu sediul in loc. Sannicolau Mare- extravilan CF 400778, nr. Top. CC 603/2, judetul Timis, inregistrata la APM Timis sub nr. 1353RP/15.02.2016, cu ultimele completari inregistrate cu nr. 3411RP/11.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 13.04.2016, ca proiectul „Construire adapost 50 capete vaci de lapte”, propus a fi amplasat in loc. Sannicolau Mare, extravilan CF 400778, nr. Top. CC 603/2, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii :

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/ 2009, Anexa 2 la pct. 1. e )Agricultura, silvicultura si acvacultura. Instalatii pentru cresterea intensiva a animalelor de ferma, altele decat cele incluse in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3  a HG 445/2009:

1. Caracteristicile proiectului :

1) Mărimea proiectului :

Proiectul prevede:

Se doreşte modernizarea prezentei ferme de crestere a vacilor de lapte, prin adoptarea tehnologiei de creştere în sistem de întreţinere liberă, a tehnologiei de hrănire diferenţiată sezonier şi organizarea gestionării dejecţiilor în conformitate cu cerinţele actuale.

Terenul este situat in extravilanul orasului Sannicolau Mare, la aprox. 2 km de limita vestica a acestuia.

Situaţia existentă

Pe amplasament se află urmatoarele construcţii:

-grajd C1, două şoproane C2 şi C3, clădire cu spaţii locative C4 şi un atelier C5. Şopronul C2 şi clădirea cu spaţii locative C4 se vor demola parţial, conform Autorizaţiei de Desfiinţare nr. 40/03.06.2015, emisă de Primăria Oraşului Sânnicolau Mare.

Bilant teritorial

| FUNCŢIUNE | SUPRAFAŢĂ | % |
| --- | --- | --- |
| Construcţii | 822,15 m2 | 20,26% |
| Alei pietonale | 48,50 m2 | 1,20% |
| Carosabil pământ/ | 3176,35 m2 | 78,54% |
| spaţii neamenajate |  |  |
| TOTAL | 4057,00 m2 | 100,00% |

Situatia propusa

Bilant teritorial

| FUNCŢIUNE | SUPRAFAŢĂ | % |
| --- | --- | --- |
| Construcţii | 1768,30 m2 | 43,59% |
| Alei pietonale | 51,00 m2 | 1,26% |
| Platforme carosabile | 1020,00 m2 | 25,14% |
| Zonă verde | 1217,7 m2 | 30,01% |
| TOTAL | 4057 m2 | 100,00% |

Suprafața construită la sol va fi de 1768,30 m2, din care construcţiei propuse îi revin 946,15 m2.

Construcţia în regim de înălţime P+1E parţíal va avea următoarele funcţiuni:

SUBSOL TEHNIC

BAZIN PENTRU COLECTAREA DEJECŢIILOR: 427,80m2/628,09m3

BAZIN PENTRU COLECTAREA APELOR TEHNOLOGICE UZATE (de la sala de muls) : 21,35m2 / 10,51m3

PARTER:

1.CAMERĂ TANC DE LAPTE: 14,70m2

2. SALĂ DE MULS (pentru depozitarea instalatiei automate de muls) : 30,65m2

3. SPAŢIU TEHNIC: 5,05m2

4. SAS: 4,70m2

5. ADĂPOST PENTRU 50 CAPETE VACI DE LAPTE: 699,90m2

6. DEPOZIT PENTRU UNELTE: 126,80m2

S.U. PARTER: 881,85m2

S.C. PARTER: 946,15m2

ETAJ PARŢIAL

7. VESTIAR HAINE DE ORAŞ: 4,60m2

8. GRUP SANITAR CU DUŞ: 4,25m2

9. VESTIAR HAINE DE LUCRU: 4,15m2

10. HOL: 4,40m2

11. BIROU: 17,85m2

12. SCARĂ: 7,55m2

S.U. ETAJ PARŢIAL 42,85m2

S.C. ETAJ PARŢIAL 49,30m2

S.U. TOTALĂ 924,70m2

S.C. LA SOL 946,15m2

S.C. DESFĂŞURATĂ 995,45m2

Adăpostul va fi prevăzut cu un bazin vidanjabil pentru colectarea dejecţiilor, cu suprafaţa de 427,80 m2 şi o capacitate de stocare de 628,09 m3, situat sub nivelul de călcare, acoperit pe toată suprafaţa cu grilaje prefabricate din beton armat. Perioada de stocare va fi de 6 luni. Adăpostul va fi prevăzut cu un bazin vidanjabil pentru colectarea apelor tehnologice uzate ( de la sala de muls), cu o capacitate de stocare de 10,51 m3, situat sub nivelul de călcare. In prealabil aceste ape se vor epura intr-un separator de grasimi cu capacitatea de 0,2 m3.

Pereţii bazinelor vor fi prevăzuţi la interior cu hidroizolaţii, pe bază de ciment, cu adaos de polimeri, pentru împiedicarea infiltraţiilor. Pentru monitorizarea calităţii apei freatice se propune realizarea a două foraje, unul situat in amonte, iar celalalt in aval fata de constructia propusa.

Tehnologia de crestere a vacilor de lapte

Zona de odihna va fi formata din cusete individuale de odihna, amplasate pe doua randuri, orientate crupa la crupa. Un rand de cusete va fi amplasat pe peretele longitudinal si al doilea rand pe mijlocul adapostului, fiind impartit in doua tronsoane de o alee transversala. Dimensiunea unei cusete de odihna va fi de 2,5x1,25 m. Pardoseala cusetei va fi continua, construita din beton, avand o inclinatie de 3% spre aleea de acces. In cuseta se vor instala saltele din ecolatex, peste care se va asterne un strat foarte subtire de paie tocate sau rumegus.

Zona de miscare va fi constituita din doua alei: o alee de acces la cusete si o alee de miscare si furajare. Pardoseala, pentru ambele alei, va fi discontinua, formata din gratare din beton armat. Latimea aleii de acces la cusete va fi de 2,5 m, iar cea a aleii de miscare si furajare de 3,5 m. Aleile transversale vor avea pardoseala din gratare din beton armat si  vor asigura accesul animalelor in toate zonele adapostului, pe aceste alei fiind amplasate si adapatorile. Sub intreaga zona de miscare, precum si sub randul de cusete din mijlocul adapostului se va amplasa bazinul de colectare a dejectiilor semilichide, cu dancimea maxima de 2,40 m de la cota pardoselii finite a parterului.

Alea de furajare cu latimea de 3,5 m, va fi amplasata de-a lungul adapostului, in partea in care lipseste peretele, acesta fiind inlocuit de o cortina antivant. Aceasta alee va avea pardoseala continua, din beton carosabil. La limita dintre aleea de miscare si furajare a vacilor si alea de furajare se vor monta grilaje pentru individualizarea frontului de furajare.

Fronturile de furajare vor fi confecţionate din bare de oţel zincat la cald si vor fi compuse din panouri de furajare cu autofixare. Sistemul este de tip antisufocare, cu bare pentru blocare manuală şi autoblocare.

Furajele se vor depozita in magaziile/soproanele existente.

Mulgerea vacilor se va realiza in interiorul adapostului, cu o instalatie automata.

Hrănirea animalelor se va face diferenţiat sezonier, pe timp de vară cu furaje verzi, iar pe timp de iarnă cu furaje conservate/uscate.

Gestionarea dejectiilor

Dejectiile semilichide se vor colecta in bazinul amplasat sub adapost. Aici se vor stoca o perioada de 6 luni, dupa care vor fi transportate in camp si aplicate pe terenurile agricole ca fertilizant. Pentru acest sistem de crestere a vacilor de lapte (50 capete) se va produce o cantitate de dejectii semilichide de 40-52 kg/animal/zi, respectiv 1,2-1,6 m3/animal/luna, un total de 60-80 m3/luna, respectiv  360- 480 m3 pentru o perioada de 6 luni.

Ventilatia adapostului

In cazul adapostului propus, ventilatia va fi naturala  si mecanica, prin amplasarea  unor ventilatoare pe aleea de miscare si furajare.

Constructia va fi prevazuta doar cu trei pereti plini (doi transversali si unul longitudinal), din care peretele longitudinal va fi construit doar pana la inaltimea de 1,5 m. Astfel, se asigura o ventilatie naturala eficienta si continua.

Aerul proaspat va patrunde prin peretele longitudinal deschis permanent, precum si prin fanta creata pe peretele longitudinal opus. Cortinele antivant se vor utiliza pentru inchiderea peretilor longitudinali doar pe timp de viscol si ploi si doar pentru o perioada scurta de timp. In nici una din aceste situatii (viscol, ploi cu vant) copertinele nu se vor inchide complet.

Pe timp de vara si ori de cate ori este nevoie se vor porni ventilatoarele amplasate desupra aleii de miscare si furajare.

Exploatarea adapostului de vaci de lapte, pentru a reduce concentratia de gaze nocive si a le elimina cat mai eficient, presupune urmatoarele actiuni:

-montarea un agitator care va aera volumul de dejectii. Astfel, se reduce producerea de gaze prin indepartarea starii de anaerobioza. Se recomnda aerarea o data pe luna, situatie in care atat animalele cat si ingrijitorii nu sunt prezenti in adapost. Se recomanda ca aerarea sa se realizeze in zilele cu vant puternic pentru a elimina cat mai rapid gazele.

-o data la 6 luni, cand se face evacuarea dejectiilor se va efectua si curatarea sedimentului din bazin.

-se va adauga o perna de apa in bazinul de colectare, inainte de a introduce animalele in adapost si dupa fiecare golire.

Cai de comunicatie si accese

În prezent există un acces pietonal şi auto pe latura sudică, dinspre DJ 682.

Asigurarea utilitatilor

Construcţiile vor fi  branşate la reţelele de:

-curent electric - existenta ;

-apă - în zonă există reţea de apă potabilă, nu există reţea de canalizare extinsa pana la obiectiv;

-apele uzate menajere se vor colecta in bazin etans vidanjabil, cu capacitatea de 8 m3.

Organizarea de şantier

Pentru organizarea de şantier, dispusa  in incinta actualei ferme de crestere a vacilor,  se prevede dotarea cu : drum acces, imprejmuirea locatiei, zona depozitare materiale, zona pregatire materiale pt constructie, toaleta.

Platforma amenajata pentru depozitare si organizare de şantier va fi in zona de intrare in perimetrul proiectat, adiacent drumului .

2) Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri :

-Deseurile rezultate din lucrarile de constructii (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate.

-Dejectiile animaliere vor fi colectate intr-un bazin contruit sub adapostul de vaci, de unde sunt preluate si gestionate in vederea fertilizarii terenurilor, conform legislatiei in viguare cat si a ghidurilor de buna practica existente.

-Mortalitatile vor fi preluate in vederea eliminarii de societati specializate autorizate.

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort :

- nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88- “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind     evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

-apele uzate menajere si tehnologice vor respecta prevederile HG nr. 352/2005- Normativul NTPA 002/2005;

-se vor respecta prevederile Ord. MMSC nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate : -

2)  Localizarea proiectelor :

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr.197/13.08.2015, folosirea actuală a terenului este: constructie cu destinatie agricola si teren curti constructii;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede ; nu este cazul ,

b) zonele costiere : nu este cazul ,

c) zonele montane si împădurite : nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale : nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică :  nu este cazul;

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: nu este cazul;

h) ariile dens populate : nu este cazul;

- peisaje cu semnificaţie istorica , culturala si arheologica : nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial :

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate :  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului : nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului : in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect ( prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului : nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului : nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: -

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr.135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.197/13.08.2015, emis de Primaria Oras Sannicolau Mare.

- La executarea lucrărilor, se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Se vor amplasa două foraje, unul situat in amonte, iar celalalt in aval fata de constructia propusa, pentru monitorizarea calităţii apei freatice;

- Utilajele de transport si administrare pe sol a dejectiilor vor fi asigurate din punct de vedere al etanseitatii si fiabilitatii;

- Transportul deseurilor nepericuloase, a fertilizantului organic, se efectueaza pe traseele acceptate de autoritati;

- Sa respecte  prevederile « Codului bunelor practici agricole », inclusiv cele privind perioadele de aplicare indicate in functie de fiecare cultura, calendarul de interdictie pentru imprastiere si interdictiile referitoare la conditiile meteorologice si starea solului, distantele fata de cursuri de apa, captari de apa potabila, zone de protectie,  aplicarea pe terenuri in panta, pe terenuri cu exces de apa, pe terenurile aflate in apropierea zonelor  locuite, etc.

- Sa respecte planurile  de fertilizare anuale intocmite pe baza unui Studiu Agrochimic si Pedologic.

- Pentru zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati, cantitatea de dejectii animaliere aplicata pe unitatea de suprafata nu va depasi 170 kgN total/ha/an – pe terenuri arabile si 210 kgN total/ha/an pe fanete ( valoare care include si dejectiile ajunse in sol direct de la animale in timpul pasunatului) .

- Se vor respecta prevederile Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1774/2002;

- Se vor respecta prevederile Ord. MMDD nr. 1552 si MADR nr. 743/2008 pentru aprobarea listei localitatilor pe judete unde exista surse de nitrati din activitati agricole;

- Se vor respecta prevederile Ord. MMGA nr. 242/2005 pentru aprobarea organizarii Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare ;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane.

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Pe parcursul executarii lucrarilor de constructii nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate spatiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea competenta pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin (3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea de producţie, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia de solicitare a autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Gabriela Mariana LAMBRINO

SEF SERVICIU

AVIZE. ACORDURI. AUTORIZATII,

Camelia MUSTE

INTOCMIT,

Lucia SCRIUBA