Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 92/06.05.2016

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA SINMIHAIU ROMAN, Sinmihaiu Roman, str. Principala, nr. 1, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr. 1715RP din 25.02.2016, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 4072RP/25.04.2016, in baza HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului Timis decide, ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica, din data de 05.05.2016, ca proiectul „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SINMIHAIU ROMAN; SATELE SINMIHAIU ROMAN SI UTVIN” propus a fi amplasat în com. Sinmihaiu Roman, satele Sinmihaiu Roman si Utvin, intravilan, domeniu public, jud. Timis, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:

a ) proiectul se incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 10 e) – constructia drumurilor, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a HG 445/2009

- Caracteristicile proiectului:

- Mărimea proiectului:

Proiectul prevede modernizare de strazi.

Lucrările proiectate se situează în judeţul Timiş, în comuna Sînmihaiu Român care este compusă din satul Sînmihaiu Român ca şi reşedinţă de comună şi satul aparţinător Utvin, după cum urmează:

- în Sînmihaiu Român – 5 053,10 m;

- în satul Utvin – 6 175,70 m.

Străzile care se vor moderniza în cadrul proiectului totalizează 11 228,80 m.

- în satul Sînmihaiu Român 5 053,10 m:

  - S1 – 897,10 m;

  - S2 – 884.30 m;

  - S5 – 432,60 m;

  - S6 – 990,90 m;

  - S8 – 911,00 m;

  - S9 – 937,20 m;

- în satul Utvin 6 175,70 m:

  - U1 – 1 237,90 m;

  - U2 – 972,90 m;

  - U3 – 169,60 m;

  - U4 – 734,10 m;

  - U5 – 469,60 m;

  - U6 – 1 151,40 m;

  - U7 – 437,90 m;

  - U8 – 329,20 m;

  - U9 – 285,00 m;

  - U10 – 388,10 m.

  - Elementele geometrice în plan

- Elementele geometrice au fost proiectate în conformitate cu normele în vigoare, pentru drumuri de clasa tehnică IV adică pentru o viteză de proiectare de 50 km/oră.

- Reducerea vitezei de proiectare pe anumite sectoare se datorează necesităţii de a suprapune traseul proiectat peste cel existent, cu scopul de a se evita exproprierile, precum şi lucrările suplimentare de terasamente.

- localitatea Sînmihaiu Român:

În plan, racordarea dintre aliniamente s-a realizat cu 1 arc de cerc:

- strada S8

  - C1 cu raza R = 250 m pentru V = 30 km/h;

- strada S9

  - C1 cu raza R = 226 m pentru V = 30 km/h;

  - C2 cu raza R = 600 m pentru V = 30 km/h.

În cazul intersecţiilor de aliniamente ale căror unghiuri sunt mai mari de 197grd, acestea au fost tratate ca şi frânturi:

- strada S2

  - V1 cu unghiul de U = 198,70 grd;

  - V2 cu unghiul de U = 198.89 grd;

- strada S5

  - V1 cu unghiul de U = 199,66 grd;

- strada S8

  - V2 cu unghiul U = 199,90 grd;

  - V3 cu unghiul U = 199,05 grd;

  - V4 cu unghiul U = 198,61 grd;

- localitatea Utvin:

În plan, racordarea dintre aliniamente s-a realizat cu următoarele arce de cerc:

- strada U1

  - C3 cu raza R = 400 m pentru V = 50 km/h;

  - C4 cu raza R = 600 m pentru V = 50 km/h;

  - C5 cu raza R = 600 m pentru V = 50 km/h;

  - C6 cu raza R = 400 m pentru V = 50 km/h;

- strada U2

  - C3 cu raza R = 255 m pentru V = 40 km/h;

- strada U4

  - C2 cu raza R = 50 m pentru V = 25 km/h;

  - C4 cu raza R = 40 m pentru V = 25 km/h;

- strada U5

  - C3 cu raza R = 100 m pentru V = 25 km/h;

- strada U8

  - C1 cu raza R = 600 m pentru V = 50 km/h;

- strada U9

  - C1 cu raza R = 140 m pentru V = 25 km/h;

- strada U10

  - C1 cu raza R = 140 m pentru V = 25 km/h;

  - C2 cu raza R = 100 m pentru V = 25 km/h.

În cazul intersecţiilor de aliniamente ale căror unghiuri sunt mai mari de 197g, acestea au fost tratate ca şi frânturi:

- strada U1

  - V1 cu unghiul U = 197,54 grd;

  - V2 cu unghiul U = 197,05 grd;

- strada U2

  - V1 cu unghiul U = 198,26 grd;

  - V2 cu unghiul U = 199,76 grd;

  - V4 cu unghiul U = 199,64 grd;

- strada U4

  - V1 cu unghiul U = 199,18 grd;

  - V3 cu unghiul U = 198,73 grd;

  - V5 cu unghiul U = 198,75 grd;

- strada U5

  - V1 cu unghiul U = 198,63 grd;

  - V2 cu unghiul U = 197,55 grd;

- strada U6

  - V1 cu unghiul U = 199,15 grd;

  - V2 cu unghiul U = 198,34 grd;

  - V3 cu unghiul U = 199,78 grd;

  - V4 cu unghiul U = 199,03 grd;

  - V5 cu unghiul U = 199,60 grd;

- strada U7

  - V1 cu unghiul U = 198,57 grd;

  - V2 cu unghiul U = 197,01 grd;

  - Elementele geometrice în profil longitudinal

- Din lungimea totală a strazilor din localitatea Sanmiahiu Roman, curbele însumează 124,56 m (2.47%), iar aliniamentele 5 053,10 m (97,53 %), iar din lungimea totală a străzilor din localitatea Utvin curbele însumează 484,44 m (7.84 %), iar aliniamentele 5 691,26 m (92,16 %).

  - Elementele geometrice în profil transversal

- Străzi cu o bandă de circulaţie (strada U9 – comuna Utvin):

- platforma 	5,00 m;

- parte carosabilă	4,00 m;

- acostamente din pământ	2 x 0,5 m;

- panta transversală pe partea carosabilă	2,5 % (unică);

- panta transversală pe acostamente	4 %;

- şanţuri cu 	hmin	0,40 m;

laţime fund	0,50 m;

- Străzi cu două benzi de circulaţie:

- platforma 	7,00 m;

- parte carosabilă	5,50 m;

- acostamente din pământ	2 x 0,75 m;

- panta transversală pe partea carosabilă	2,5 % (tip acoperiş);

- panta transversală pe acostamente	4 %;

- şanţuri cu 	hmin	0,40 m;

laţime fund	0,50 m;

  - Structura rutieră

Soluţiile adoptate pentru structura rutieră a străzilor modernizate cu îmbrăcăminte bituminoasă uşoară sunt următoarele:

- în satul Sînmihaiu Român, pe străzile S1, S8, S9 şi în satul Utvin pe strada U6:

- 6 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm fundaţie din piatră spartă împănată;

- 10 cm scarificare structură existentă.

- în satul Sînmihaiu Român pe străzile S2, S5, S6 şi în satul Utvin pe străzile U2, U3, U4, U9, U10:

- 6 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm fundaţie din piatră spartă împănată;

- 25 cm fundaţie din balast.

- în satul Utvin pe străzile U1, U5, U7, U8:

- 6 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm fundaţie din piatră spartă împănată;

- 10 cm fundaţie din balast;

- 10 cm scarificare structură existent.

Pe străzile cu o lăţime a părţii carosabile insuficientă, se prevăd casete de lărgire din balast cu lăţime min. de 1,00 m şi o grosime de min. 30 cm.

Această soluţie permite ranforsarea structurii rutiere prin aplicarea unor straturi ulterioare care să contribuie la sporirea capacităţii portante.

Amenajarea străzilor laterale se realizează pe o lungime de 10 m de la marginea părţii carosabile şi o lăţime de 5,50 m, cu următoarea structura rutieră:

- 6 cm beton asfaltic B.A. 16;

- 20 cm fundaţie din piatră spartă împănată;

- 25 cm balast;

La execuţia lucrărilor proiectate nu se folosesc materiale care conţin gudroane, cele folosite fiind în concordanţă cu H.G. 766/1997 şi cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea lucrărilor în construcţii.

Scurgerea apelor

- Apele pluviale de pe partea carosabilă vor fi colectate în şanţuri de pământ neprotejate proiectate, cu adâncimea de min. 0,40 m şi lăţimea la bază de 0,50 m. Acestea sunt amplasate pe distanţe variabile pe ambele părţi ale străzilor.

Apele pluviale de pe partea carosabilă colectate în şanţurile adiacente străzilor, se vor dirija, în funcţie de amplasament, în emisarii existenţi în zonă.

Şanţurile de pământ existente vor fi reprofilate prin corelare cu cota proiectată aferentă profilului longitudinal şi respectarea normelor în vigoare.

- Continuitatea şanţurilor este asigurată prin podeţe tubulare cu diametrul de Ø400 pentru strazile proiectate şi drumurile laterale.

- La momentul execuţiei, şanţurile proiectate se vor pune în concordanţă cu cele din proiect.

  - Podeţe

- Pe străzile proiectate se identifică 3 tipuri de podeţe care se aplică atât pe străzile principale cât şi pe străzile laterale:

- Podeţ Ø400, L=7,00 m

  - lungime totală 7,00 m;

  - gabarit 6,50 m;

  - 7  tuburi din beton armat Ø400, L= 1,00 m;

  - timpane monolite 0,25 x 1,50 x 1,50 m.

- Podeţ Ø400, L=9,00 m

  - lungime totală 9,00 m;

  - gabarit 8,50 m;

  - 9  tuburi din beton armat Ø400, L= 1,00 m;

  - timpane monolite 0,25 x 1,50 x 1,50 m.

- Podeţ Ø400, L=4,00 m

  - lungime totală 4,00 m;

  - gabarit 3,50 m;

  - 4  tuburi din beton armat Ø400, L= 1,00 m;

  - timpane monolite 0,25 x 1,40 x 1,50 m.

Aceste podeţe tubulare se realizează conform planşelor de detaliu cuprinse în prezenta documentaţie.

Se vor realiza următoarele podeţe noi pentru continuizarea şanţurilor:

  - Lucrări accesorii

Pentru aducerea traseelor supuse modernizării la parametrii normali, s-a prevăzut executarea lucrărilor accesorii:

- realizarea de şanţuri neprotejate;

- realizarea de podeţe noi pe străzi;

- modernizarea străzilor laterale pe o lungime de 10,00 m;

- refacerea şi completarea semnalizării rutiere.

Lucrările proiectate nu afectează reţelele existente pe drumul supus modernizării.

  - Semnalizare şi marcaje

- În vederea reglementării circulaţiei şi conferirii siguranţei în trafic, pe străzi se vor prevedea indicatoare rutiere după cum urmează:

| Strada | Tip figura | Indicator | POZIŢIA KM | PARTEA PE CARE SE MONTEAZĂ (în sens kilometric) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | B2 | oprire (STOP) | 0+010 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+014 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+014 | dreapta |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+065 | stânga |
| S2 | B2 | oprire (STOP) | 0+005 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | dreapta |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+062 | stânga |
| S5 | G2 | trecere pietoni | 0+006 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+012 | stânga |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+012 | stânga |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+067 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+003 | dreapta |
| S6 | G2 | trecere pietoni | 0+009 | stânga |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+009 | stânga |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+066 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+009 | dreapta |
| S8 | G2 | trecere pietoni | 0+015 | stânga |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+015 | stânga |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+061 | stânga |
| S9 | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+548 | dreapta |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+607 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+607 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+614 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+629 | dreapta |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+636 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+636 | stânga |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+695 | stânga |
| U1 | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+135 | dreapta |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+187 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+182 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+182 | stânga |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+206 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+210 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+210 | stânga |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+260 | stânga |
| U3 | B2 | oprire (STOP) | 0+005 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | dreapta |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+061 | stânga |
| U4 | B2 | oprire (STOP) | 0+005 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+010 | dreapta |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+058 | stânga |
| U5 | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+110 | dreapta |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+164 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+160 | dreapta |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+160 | stânga |
|  | B2 | oprire (STOP) | 0+182 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+187 | stânga |
|  | G2 | trecere pietoni | 0+187 | dreapta |
|  | A22 | presemnalizare trecere pietoni | 0+238 | stânga |

Organizarea de șantier:

Organizarea de şantier în localitatea Sînmihaiu Român este amplasată pe strada S6 între km 0+700.00 – 0+800.00 pe partea stângă.

Organizarea de şantier în localitatea Utvin este amplasată pe strada U7 între km 0+300.00 – 0+420.00 pe partea dreaptă.

Organizarea de şantier se înfiinţează/desfiinţează prin grija constructorului şi implică în principiu următoarele lucrări:

- amenajarea terenului necesar care constă în îndepărtarea stratului vegetal şi aşternerea unui strat de balast şi a unui strat de piatră spartă;

- realizarea accesului în şi dinspre incinta organizării de şantier;

- securizarea prin împrejmuire cu gard din panouri netransparente;

- amplasarea în incinta organizării de şantier a containerelor cu diferite destinaţii: birou manager de proiect şi şef de şantier, vestiare pentru personal, magazie şi toalete ecologice;

- desfiinţarea amplasamentului la terminarea lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială.

Spaţiul destinat organizării de şantier este dotat cu următoarele:

- 1 container pentru personal;

- 2 toalete ecologice;

- 1 magazie;

- 1 vestiar;

- 1 cabină pentru paznic;

- spaţiu pentru depozitare materiale;

-spaţiu pentru staţionare utilaje.

- Cumularea cu alte proiecte: -

3) Utilizarea resurselor naturale: -

4) Producţia de deşeuri:

- deseurile rezultate din lucrarile de constructie (pamant din excavatie excedentar, deseuri inerte, metalice, material plastic, etc.) se vor colecta separat; depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile indicate de administratia locala; deseurile valorificabile ( metal, plastic, etc.) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

5) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort:

-  nivelul de zgomot nu va depasi nivelul prevazut de STAS 10009/88 - “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- apele pluviale se vor incadra in limitele maxime admisibile prevazute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si HG nr. 210/2007, privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

- pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare

6) Riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele si tehnologiile utilizate: -

2) Localizarea proiectelor:

1) Utilizarea existenta a terenului: conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 106/09.05.2014 (inlocuit de CU nr. 4769/05.05.2016), lucrarile se vor executa pe teren in intravilan, domeniu public, proprietar Comuna Sinmihaiu Roman;

2) Relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora: nu este cazul

3) Capacitatea de absorbtie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:

a) zonele umede: nu este cazul,

b) zonele costiere: nu este cazul,

c) zonele montane si împădurite: nu este cazul,

d) parcurile si rezervaţiile naturale: nu este cazul,

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia in vigoare cum sunt: zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate etc: nu este cazul;

f) zonele de protecţie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: -

g) ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite: -

h) ariile dens populate: nu este cazul;

i) peisaje cu semnificaţie istorica, culturala si arheologica: nu este cazul.

3) Caracteristicile impactului potenţial:

1) Extinderea impactului: aria geografica si numărul de persoane afectate:  nu este cazul

2) Natura transfrontaliera a impactului: nu este cazul;

3) Mărimea si complexitatea impactului: in perioada de execuţie şi implementare a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi nesemnificativ daca se vor respecta masurile  privind protecţia factorilor de mediu impuse prin proiect (prezentate detaliat  in memoriul tehnic care stă la baza deciziei);

4) Probabilitatea impactului: nesemnificativa;

5) Durata, frecventa si reversibilitatea impactului: nu este cazul.

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Ordinului nr. 135/2010, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism nr. 106/09.05.2016 (inlocuit de CU nr. 4769/05.05.2016) emis de Primaria Sinmihaiu Roman;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor (aviz nr. 961/R. 25.03.2016 emis de Consiliul Judetean Timis – DADPJ Timis, anexa nr. 71 – Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sinmihaiu Roman);

- Pe parcursul executarii lucrarilor nu se vor taia arbori si nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zona;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice si a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;

- Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– In perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale si substanţe cu potenţial poluant in vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Amplasarea organizarii de santier si a depozitelor, precum si alte activitati conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completarile si modificarile ulterioare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă parasirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/ caroseria autovehiculelor incarcate de noroi, in vederea evitarii antrenarii acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia specifica de mediu  si va fi in responsabilitatea titularului de proiect cat si a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deşeurilor;

- Depozitarea deseurilor nevalorificabile se va face numai in locurile aprobate de administratia locala; deseurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate catre unitati specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – STAS 10009/1988 privind “Acustica in constructii. Acustica urbana” – limitele admisibile ale nivelului de zgomot;

- Se vor verifica periodic utilajele si mijloacele de transport in ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon si a altor gaze de eşapament, de zgomot, si se vor pune in funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea si întreţinerea mijloacelor de transport si a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societati specializate si autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili in organizarea de şantier.

Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii acestuia.

Titularul proiectului are obligaţia de a notifica in scris autoritatea pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenita după emiterea deciziei etapei de încadrare, APM Timiş urmând a aplica in mod corespunzător, in aceasta situaţie prevederile art. 22 alin(3) din HG nr. 445/2009.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Timiş atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, Gabriela Mariana LAMBRINO | ŞEF SERVICIU, AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII,. Camelia MUSTE. |
| --- | --- |
|  | ÎNTOCMIT, |
|  | Maria PACURAR |