Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

ACORD DE MEDIU

Nr. 3 din 07.05.2018

(Proiect)

Ca urmare a cererii adresate de SC PUI VERDE SRL, cu sediul in municipiul Timisoara,  Piata Avram Iancu, nr. 6, camera 5, ap. 3, jud. Timis, inregistrata la APM Timis cu nr.  8629RP/17.07.2017, cu ultimele completari inregistrate la APM Timis cu nr. 3894RP/10.04.2018, în urma analizarii documentelor transmise şi a verificarii amplasamentului, in baza OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare, a HG nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul: Construire si amenajare ferma pui pentru carne de catre SC PUI VERDE SRL si scoaterea a 10000 mp teren din circuitul agricol, amplasata in localitatea Saravale, jud. Timis” propus a fi amplasat in localitatea Saravale, CF nr. 401065, judetul Timis, in scopul stabilirii conditiilor si a masurilor pentru protectia mediului care trebuiesc respectate pentru realizarea proiectului, care prevede:

I Descrierea proiectului, lucrarile prevazute in proiect, inclusiv instalatiile şi echipamentele (conform documentatiei si a actelor de reglementare emise de alte autoritati):

Prin proiect se propune construirea in localitatea Saravale, jud. Timis a unei ferme de crestere pui de carne in sistem de crestere la sol, cu o capaciate de 56.000 locuri si utilitatile aferente.

Terenul are o suprafata de S=38.000 m2 si se situează în extravilanul localității Saravale, la o distanță de ~4.34km față de limita intravilanului pe DJ682  spre Sannicolau Mare.

Frontul stradal are o lungime de 117,93m și se poziționează pe latura Nordică a parcelei. La frontul stradal accesul se face din DE.

Vecinătăți:

N:	Domeniu public – drum DJ1436

S:	Domeniu public – drum agricol

V:	Domeniu public – parcela neconstruita cu nr. CAD 401393

E: 	Domeniu public – parcela neconstruita cu nr. CAD 401394

- Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 13,25KM;

- La N: 10,15KM;

- La V: 5,15KM;

- La E: 2.1 KM;

- Frontiera cu Ungaria este la o distanta de 7.41km.

Accesul auto și accesul pietonal se va face pe latura nordică a parcelei, pe drumul existent – drum de exploatare.

Suprafata totala teren: 38.000 m2

- Suprafata construita:	Sc = 5094,80m2

cu urmatoarea destinatie:

- hale pui			S = 4.134,8 m2

- fanar				S =  522,75m2

- cladire cantar		           S = 56,25 m2

- cazan/boiler			S = 27,00 m2

- cantar auto			S = 54 m2

- platforma de gunoi	            S = 300 m2

- Suprafata spatii verzi			S =29583 m2 (75,05%)

- Suprafata circulatii si platforme  		S = 3122,30 m2

- Suprafata parcaje 				S = 156,75 m2

- Suprafata alei pavate propusă 		S = 43,15 m2

POT=13,41%

CUT=0,134

Ferma se compune din urmatoarele obiective:

1.  hale pui

2.  fanar

3.  birouri/cladire cantar

4.  cantar auto

5.  platforma gunoi

6.  transformator electric

7.  generator electric – diesel

8.  cazan boiler

9.  put foraj + rezervor apa

10. rezervor vidanjabil-ape uzate

11. dezinfector rutier

12. parcaj auto si camioane

13. circulatii auto

14  circulatii pietonale

15. zona verde amenajata

- HALE PUI

Obiectivul  va avea 2 hale  dispuse oglindit simetric.

Halele se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

HALA 01.A. este sub formă de dreptunghi alungit cu dimensiuni generale de:

- Lungime 80,20m – latură paralelă frontul stradal

- Lățime 25,25m – latura scurtă perpendiculară cu frontul stradal.

HALA 01.B. este sub formă de dreptunghi alungit cu dimensiuni generale de:

- Lungime 80,20m – latură paralelă frontul stradal

- Lățime 25,25m – latura scurtă perpendiculară cu frontul stradal.

Modulul 01.A. se amplasează cel mai apropiat de fontul stradal, apoi modulul 01.B oglindit alipit după acesta.

Accesul principal se realizează pe latura scurtă, latura de 25,25m perpendiculară pe frontul stradal, printr-un corp, separat structural, cu rol de filtru al accesului. Dimensiunile generale ale filtrului sunt de 7.42m x 5,70m, latura de 5,70m fiind paralelă cu fațada halei principale.

Regimul de înălțime va fi: Parter.

Ansamblul creat de cele două module prezintă o volumetrie simplă, dar utilitară, a două corpuri acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

- deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 22,75m deschidere maximă interax pe latura scurtă

- se propun 16 traveei / modul - de 5,00 paralele cu frontul stradal

- aria construită parter / modul – 2067,40 mp

- aria total construită parter – 4134,80 mp

- aria total desfășurată – 4134,80 mp

- numărul de niveluri – Parter

- înălțimea liberă interioară – între 1,80 la streașină și 5,60m

- înălțime exterioară la strașină – 2,35m

- înălțime exterioară la coamă / înălțime maximă – 6,00 m

- acoperire în două ape, pantă acoperiș - 15°

- Retrageri: 40,13 m faţă de frontul stradal, 29,84 m faţă de limita dreapta, 7,50 m faţă de limita stânga; 218,13m faţă de fundul de parcelă.

- Cota ±0.00 m (cota de acces): la +15 cm faţă de cota terenului natura.

- FÂNAR

Fânarul acomodează depozitarea materialului vegetal sub formă de baloți, constructiv se prezintă ca un sistem de cadre din confecție metalică cu axe paralele și perpendiculare, acestea determinând și configurația structurală a clădirii.

Acesta are formă aproape pătrată cu laturile de 25,50m x 20,50m, cu latura lungă paralelă cu frontul stradal, iar latura scurtă perpendiculară pe acesta.

Accesul se va realiza pe ambele laturi prin porți de 6,00m / 6,00m.

Regimul de înălțime va fi parter.

Corpul fânarului prezintă de asemenea o volumetrie simplă, dar utilitară, acoperite în două ape, și va avea următoarele caracteristicii:

- deschideri interax – 5,00m pe latura lungă / 20,00m deschidere interax pe latura scurtă

- aria construită parter – 522,75 mp

- aria total desfășurată – 522,75 mp

- CORP BIROURI / CAMERĂ CÂNTAR

Clădirea aceasta va conține funcțiuni adiacente funcționării fermei, iar constructiv se realizează din zidărie portantă din blocuri ceramice eficiente termic, cu stâlpi, stâlpişori, centuri și grinzi de beton armat (elemente dimensionate în urma analizei de rezistenţă), peste care se aplică termosistem (polistiren expandat).

Acoperirea realizându-se pe structură de lemn – căpriorii sunt dispuşi şi dimensionati în urma analizei de rezistenţă, şi este acoperită cu tablă.

Acesta are formă pătrată cu laturile de 7,50m x 7,50m.

Accesul se va realiza pe două laturi prin holuri prevăzute în acest sens.

Regimul de înălțime va fi parter.

- aria construită parter – 56,25 mp

- aria total desfășurată – 56,25 mp

- numărul de niveluri – Parter

Clădirea va conţine următoarele funcţiuni:

PARTER(suprafeţe utile)

Intrare acoperită		-	5.05 mp

Hol 1				-	4.50 mp

Sală de servit masa		-	13.60 mp

Hol 2				-	6.00 mp

G.S.				-	3.00 mp

Cameră cântar			-	3.20 mp

Birou medic veterinar		-	9.75 mp

SUPRAFEŢE UTILE 		-	45.10 mp

- PLATFORMĂ GUNOI DE GRAJD

Acest obiectiv reprezintă o platformă tip radier beton-armat, cu pereți perimetrali pe 3 laturi – diafragme de beton, grosime minimă de 25 cm și vor fi armate corespunzător.

Platforma va fi neacoperită, are formă dreptunghiulară cu laturile de 15,00m x 20,00m, inaltime 2 m,  este betonata si impermeabilizata, cu rigola de colectare a scurgerilor. Capacitatea depozitului de dejecţii este de  550 mc (20 x 15 x 2 m) si asigura stocarea deşeurilor pentru sase luni de zile.

Accesul se va realiza liber pe toată lungimea uneia din laturile lungi.

Va avea următoarele caracteristici:

- deschideri interax		– 19,75m / 14,75m

- aria construită parter 		– 300,00 mp

- aria total desfășurată 		– 300,00 mp

- volum depozitare 		– 550,00 mc

- înălțime pereți perimetrali 	– 2,00m

Efluentii de pe platforma de dejectii se colecteaza in bazinul de colectare ape pluviale aferent platformei, avand volumul V=20 m3, betonat si impermeabilizat.

5.PLATFORME EXTERIOARE

Platforme exterioare : A. Parcaj auto, B. Circulații și alei pietonale, C. Circulații rutiere.

Aceste platforme vor fi situate în interiorul parcelei si vor deservi circulațiile de la accesul principal pe parcelă (auto și pietonal), dar și circulațiile între diferitele obiective ce mobilează incinta.

A. Parcaj auto

Acesta zonă se va poziționa la limita de proprietate pe frontul stradal și va permite accesul direct din drumul de exploatare DE 467.Parcajul va funcționa în strânsă legătură cu aleea pietonală pavată.

Structura constructivă:

- Strat fundare balast grosime 		35-50 cm

- Strat piatră spartă			15-20 cm

- Strat de nisip 				5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		8-10 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			35

B. Alee pietonală

Aceasta va lega zona de intrare și parcare auto cu birouri / clădirea cântarului.

Structura constructivă:

- Strat fundare balast grosime 		15-20cm

- Strat piatră spartă 			10 cm

- Strat de nisip 				4-5 cm

- Îmbrăcăminte pavaj grosime 		5-6 cm

- Bucăți / Metru pătrat 			50

C. Circulații rutiere

Circulațiile rutiere interioare parcelei sunt prevăzute pentru accesul auto la diferitele obiective și va fi format constructiv din zona circulațiilor de piatră spartă și platforma betonată de la cântarul auto.

Structura constructivă a platformei betonată:

- Strat fundare balast grosime 		15-25 cm

- Strat piatră spartă 			20-25 cm

- Strat beton din ciment rutier BcR 4	20-22 cm

Structura constructivă a căilor de circulație din piatră spartă:

- Substrat balast grosime 		10-15 cm

- Stratfundare balast grosime 		20-30 cm

- Strat piatră spartă (Macadam)		10-15 cm

6.IMPREJMUIRI ȘI PORȚI - 450.00 m

Împrejmuirile se vor realiza din plasă de sârmă cu ochiuri rectangulare, pe structura de stâlpi metalici poziționați și fixați prin fundații izolate.

Împrejmuirile definesc zonele active ale ansamblului cât și protejează punctul de transformare și generatorul.

Porțile-se vor realiza din plasă de sârmă cu ochiuri rectangulare pe cadre metalice (țevi rectangulare sau corniere) și vor avea prevăzute atât balamale pentru deschidere, cât și sisteme de fixare / închidere.

Sistemul de împrejmuire propus presupune realizarea de fundații izolate punctuale sub fiecare stâlp metalic și un bloc de fundare de 20cm x 20cm x 70cm nearmat.

INSTALATII SI ECHIPAMENTE  HALE

HALA  01 A si  01B

Sistem de adapostire/crestere este la sol, pe asternut de paie.

Capacitatea halelor este de 56.000 locuri. Cantitatea max./mp este de 35 kg/mp. La sacrificare un pui are 2.5 kg, ceea ce insemna 14 pui/mp. Suprafata utila a halelor este de 4000 mp.

Halele fiind identice vor fi echipate cu aceleasi tipuri de sisteme.

Sistem furajare

Fiecare hala va fi dotata cu urmatoarele :

Sistem de hranire format din:

- 8 Linii de furajare

- Lungime linie furajare – 75m

- Hranitoare– 650 buc/ hala

Stocarea furajului in exterior se va realiza in buncar de stocare furaj, cu capacitatea de 50 mc si umplere pneumatica.

Sistemul de adapare

Sistemul de adapare este format din :

- 8 Linii de adapare

- Picuratori / hala– 2.750 buc

- Debit unitate de racord :20 – 2.000 (l/h)

- Dozator de medicamente 0,2-2%

- Sistem computerizat de clatire a liniilor de adapare

Iluminat :

- 3 linii de lampi suspendate

- Lampi cu LED cu intensitate reglabila 0 -100 %

Ventilatie :

- 100 clapete de admisie aer proaspat izolate termic, echipate cu placuta directionare aer si plase antipasari, dispuse pe peretii longitudinali, actionate la comanda de modulul de control, capacitate totala admisie minim 400.000 m³/h.

- Sistem de alarma cu sirena

- Volum de aer/pasare (m³/h): 14 – 20

- Sonde temperatura (buc.): 4 – 6

- Senzor umiditate (buc.): 1 – 2

- Sistem de control

- 10 ventilatoare de capacitate 40.000 mc/h fiecare, total 400.000 mc/h

Sistem de incalzire :

- Radiatoare cu apa calda (buc): 4 – 6 , P=50 – 100 kW/radiator.

Instalatie de racire cu pompa de inalta presiune si duze de pulverizare, care creeaza efectul de ceata.

- Linii de racire suspendate de tavan si fixe pe perete

- Duze in hala  – 330  buc.

Toate instalatiile vor fi controlate de un calculator de climatizare.

Instalatia va fi dotata si cu un sistem de avertizare d.p.d.v. al bunastarii pasarilor.

Alte dotari pe amplasament:

-Pentru ambele  hale va fi amplasata o lada frigorifica de stocare cadavre,cu o capacitate de 600 l.

-Centrala cu boiler de 700 kW dotata cu boiler apa calda, camera de ardere baloti paie, cos evacuare gaze de ardere H cos =12, d cos= 0.3 m, consum combustibil (paie)- 25 kg/h.

- Cantar auto- capacitate nominala  – 80t

- Transformator electric 140 kVA

- Generator electric Trifazic

- Putere (kVA): 80 – 120

- Motor diesel 4 cilindri

- Capacitate rezervor motorina 200 l

Motorina se aduce pe amplasament in canistra metalica si se depoziteaza direct in rezervorul generatorului.

- Aparat de curatat cu presiune cu apa rece

- Debit (l/min): 1800 – 2500

- Putere (kW): 12 – 15

- Furtun de inalta presiune

- Lance cu jet ajustabil.

- Lama de impins dejectiile din hale;

- Maturatoare dejectii;

- Incarcator telescopic.

FLUXUL TEHNOLOGIC

Activitatea de crestere a pasarilor este o activitate ciclica, care presupune urmatoarele faze tehnologice:

- popularea halelor cu pasari;

- cresterea pasarilor (alimentare cu furaje, adapare, eliminare dejectii, asigurare      microclimat)

- depopularea halelor, valorificarea pasarilor;

- pregatirea halelor pentru o noua populare;

Durata unui ciclu de crestere a pasarilor :

-  procesul de productie este: starter - crestere - finisare pui pentru carne si are o durata de 42 zile/hala . La terminarea ciclului de crestere - finisare, puii de carne se livreaza in viu la abator. Dupa 52-55 zile de la inceputul de crestere a unei serii se reia ciclu de productie. Perioada de la 42 - 55 zile este activitatea de evacuare a vechiului asternut (dejectii uscate - paie tocate și/sau rumegus ) si dezinfectare - vid –aerisire.

Repopularea se repeta dupa 52-55 zile cu pui de 1 zi de la statia de incubatie din tara.

Pe perioada fiecărei serii se asigură asistenţă veterinară specifică constând în administrarea de vitamine, antibiotice  şi vaccinuri.

Tehnologia de creştere a puilor respectă codul bunelor practici agricole din punct de vedere al hrănirii, alimentării cu apă şi îngrijirii medicale asigurate de personal de specialitate.

Capacitatea maxima de locuri pentru pasari la care va putea fi populata ferma dupa realizarea proiectului  este de: 56.000 locuri.

Programul de lucru este permanent, 24 h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an.

Numarul total de angajati va fi de : 1sef ferma, 1 tehnician veterinar, 6 muncitori

Descrierea etapelor procesului tehnologic

a) Popularea halei de creștere se face cu  puii de 1 zi din hibridul  ROSS  aduși de la Stația de incubație  din tara. Puii sunt adusi de la stația de incubație  imediat după terminarea ecloziunii și efectuării vaccinurilor prescrise de organele sanitare, cu autospeciala izoterma. Densitatea maxima la populare poate fi de   max. 35 kg/mp / serie, cu 6-7 serii/ an, astfel incat sa respecte recomandările Directivei  2007/43/CE din 28 iunie 2007.

Capacitatea utilizata  a fermei va fi  de   56.000 capete/serie, in  max. 7 serii /an , respectiv  total pui populati – 336.000 pui.

b) Activitățile de asistență și suport pentru procesele biologice de creștere a greutății corporale a păsărilor:

Sistemul de adăpostire este amenajat pentru creșterea „la sol” pe așternut de paie tocate și/sau rumegus, sterilizat prin fumigații.

c) Vidul sanitar-veterinar se realizează pentru ruperea completă a ciclului evolutiv al germenilor patogeni și constă dintr-o perioadă de pauză a adapostului, pe timp de minim doua săptămani în care se realizează urmatoarele acțiuni:

- prima saptamană este destinată etapelor de depopulare, evacuare așternut, curățare, dezinfecție și pregătirea halei pentru următoarea populare și este însoțită de recoltarea de probe pentru controlul eficienței igienizării;

- în a doua saptamană se execută examenele de laborator privind încărcătura de NTG și fungi după  igienizare, iar apoi, cu suficient timp înainte de populare (24 - 48 ore), se va porni sistemul de climatizare și se va asigura apa și furajul pentru primirea puilor.

Depopularea halei se realizează la sfarșitul ciclului de producție care durează 6 săptămani. Păsările, în greutate de cca. 2,5 kg sunt încarcate în mijloace auto pentru a fi transportate la un  abator autorizat. Acțiunea propriu-zisă de depopulare crează o stare de stres păsărilor și, de aceea, se realizează cu respectarea unor reguli de bază:

- limitarea la minim a timpului alocat acestei operațiuni, ideal fiind să se realizeze într-o singură zi;

- ridicarea liniilor de furajare și adăpare se face cu ceva timp înainte astfel încât să nu producă stres suplimentar legat de lipsa hranei și a apei;

- reducerea intensității luminii;

- folosirea unui număr de personal suficient și bine instruit pentru a scurta timpul operațiunii și pentru a evita vătămările;

- prinderea puilor de fluierele ambelor picioare și încărcarea în cuștile în care urmează să fie transportați;

- calcularea numărului de păsări pe cușcă astfel încât să se evite supraîncălzirea în mijloacele de transport dotate cu echipament care să asigure un microclimat corespunzător.

Curățarea adăposturilor se realizează la sfarșitul fiecărui ciclu de producție, după depopularea halei, și constă din:

-dezinsecția așternutului  uzat prin stropire cu o substanță de fixație imediat ce acesta a fost eliberat de păsări;

-îndepartarea așternutului uzat cu mijloace mecanizate, scoaterea acestuia din hală, încărcarea în mijloace de transport și transportare de catre agentii economici conform contractelor incheiate sau depozitarea temporara pe platforma de dejectii pana la preluarea acestora de agentii economici.

-deconectarea de la alimentarea cu energie electrică a tuturor instalațiilor;

-pulverizare cu o soluție de detergent spumant a  interiorului halei de creștere (tavan, pereți și  pardoseală);

-spălarea cu jet puternic de apă a interiorului halei de creștere și a liniilor de adăpare, furajare, urmată de colectarea și evacuarea apei de spălare din hală in bazinul vidanjabil cu V= 190 mc;

-repararea eventualelor defecțiuni la utilaje, linii de adăpare și furajare, pardoseală sau pereți, urmată de văruirea și vopsirea acestora;

-introducerea noului așternut uscat (rumeguș, talaj sau paie tocate mărunt);

-fumigația halei realizată conform normelor sanitar-veterinare, după ce ușile, ventilatoarele și ferestrele au fost închise ermetic; după fumigație, adăpostul rămâne închis ermetic 24 de ore, iar apoi se aerisește foarte bine.

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platforma de stocare dejectii pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri.

Mortalitatile vor fi colectate si depozitate in camera frigo  pana la preluare spre valorificare   prin  firme autorizate.

Suprafata de teren necesara pentru aplicarea dejectiilor

Cantitatea de azot ramasa in dejectii dupa emisia de amoniac si protoxid de azot este de 10.560  kg/an.

Conform legislatiei aplicabile, cantitatea maxima de azot admisa este de 170 kg/ha. De aici rezulta ca necesarul de teren pentru aplicarea dejectiilor este de 62 ha.

Etapa de functionare

Cresterea se va face „la sol" pe pat uscat de rumegus/paie tocate. Un ciclu de productie va avea 56 zile din care crestere efectiva pui de carne - 42 zile urmata de 14 zile vid sanitar, perioada in care se efectueaza: depopularea si igienizarea fermei, pregatirea halelor pentru un nou ciclu de crestere pui de carne. Rezulta un numar de 6-7 serii de pui pe an.

Etapa de demontare, dezafectare, inchidere, post-inchidere

La demontarea, dezafectarea, inchiderea si post-inchidere se vor aplica indicatiile din planul de inchidere. Acesta va trebui sa includa urmatoarele etape principale:

- spălarea si dezinfectarea halelor;

- golirea continutului de dejectii  din toate structurile: hale,utilaje, platforma de stocare daca va fi necesara in timp;

- spălarea si igienizarea structurilor subterane si supraterane;

- evacuarea prin vidanjare a apelor uzate rezultate din spălarea structurilor subterane si supraterane;

- demolarea halelor in conformitate cu normele de securitate specifice;

- colectarea deseurilor si valorificarea si/sau eliminarea acestora;

- colectarea si evacuarea din incinta a tuturor deseurilor menajere si industriale;

- testarea solului si a apei subterane pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei in circuitul economic.

La dezafectarea echipamentelor electrice si electronice se va tine seama de cerintele cu privire la DEEE, conform legislatiei aplicabile. Materialele utilizate la constructiile din amplasament nu contin azbest, nici echipamente electrice cu PCB si nu necesita conditii speciale de eliminare.

Durata etapei de functionare

Durata de functionare preconizata este de  minim 30 de ani.

Materiile prime, energia si combustibilii utilizati, cu modul de asigurare a acestora:

Materiile prime sunt cerealele pentru hrana animalelor si substantele utilizate la dezinsectie.

| Principalele materiale/ utilizari | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Cantitate | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- |
| Nutreţuri combinate | - porumb - grâu - şrot de soia -şrot de floarea soarelui - minerale -vitamine, etc | Max. 1862 t/an | -stocarea se face in buncare metalice exterioare cu capacitatea de 50 mc fiecare. -nu există risc de accident; -furajul este aprovizionat de la FNC-uri autorizate. |
| Pui de 1 zi | Nu prezinta fraze de risc | 392000 | Nu se stocheaza |
| Medicamente | toxicitate redusa pentru om | Conform prescriptiilor med. veterinar | - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - nu există risc de accident |
| Vaccinuri |  | 2 1200.000 fiole |  |
| Acidifiant – Versal sau sub alta denumire | Cauzează arsuri | 1.1 t/an | - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată -furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| Sulfat de cupru – ca dezinfectant pentru asternut curat | Nociv in caz de inghitire | 40 kg/an | - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| Formaldehida |  | 100 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| Virocid |  | 30 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| DM-CID |  | 15 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| CID 2000 |  | 25 kg/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| Insecticid |  | 10 litri/an | Flacoane la 5 , 10, 20 l (Aii) - stocate in magazie, betonată, închisă, cu aerisire naturală şi încuiată; - furnizori autorizati - nu există risc de accident |
| Var |  | 3000 kg/an | Bidoane de 50 kg (Aii) |
| Paie /rumegus | Material vegetal natural | 34 t/an | Se depoziteaza in fanar |
| Apa | Fara fraze risc | 4260 mc | Se preia din foraj si se stocheaza in rezervor subteran |
| Energie electrica | Fara fraze risc | 3000 KW | Transformator putere 120 KVA |
| Motorina |  | In functie de necesitati | - se aprovizioneaza de la statiile de carburanti - se stocheaza pe amplasament in rezervorul generatorului electric, capacitate 200 l |

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt cele folosite in procesul de igienizare a halelor, la sfarsitul fiecarui ciclu de productie. Preparatele chimice sunt aduse pe amplasament de la furnizori in cantitatile necesare igienizarii imediate, pentru a preveni stocarea unor cantitati semnificative pe amplasament si deprecierea prin expirare a produselor.

Materiale de uz veterinar (vaccinuri, medicamente)

Sunt utilizate pentru profilaxie si ingrijire sanitar-veterinara.

Tratamentele curative se vor efectua doar in baza retetei emise de medicul veterinar (cabinet medic veterinar).

Vaccinurile preventive pentru Presudopesta aviara, Bursita infectioasa si bronsita infectioasa aviara se fac pentru fiecare serie (4 vaccinari/serie).

Utilitati

Alimentarea cu apa :

Sursa de apa va fi asigurată din forajul propus, H = 00 m, Q=2 l/s, Ø 225 mm.

Forajul va fi echipat cu pompa submersibila cu debitul instalat mai mic decât debitul de exploatare al forajului.

Reţeaua de distribuţie a apei se va realiza in sistem ramificat, din ţeava PEHD, PN 6, De 63, 90 mm, L = 250 m.

Pentru asigurarea rezervei de apa sunt prevăzute doua bazine subterane cu capacitatea V=2xl00 m3, care se vor utiliza pentru compensarea zilnica a necesarului de apa si pentru menţinerea rezervei intangibile de incendiu, Vri =108 m3, Tri=48 h.

Reţeaua de apa pentru alimentarea hidrantilor de incendiu va fi in lungime de cca. 250 ml, Ф=160 m si va fi echipata cu 3 hidranti de incendiu exteriori, Dn 100 mm.

Gospodăria de incendiu va cuprinde:

- grup pompare 1A+1R ,Q=10 l/s fiecare, H=100 mCA;

- hidrofor cu membrana, V=300 1.

- hidranti incendiu exteriori.

Debitul de apa necesar stingerii incendiului este de 10 l/s, timp de 3 ore. Refacerea rezervei de incendiu in 24 h: Qri= 0,625 l/s.

Sursa de apa, Qsursa =2 l/s va asigura necesarul de apa pentru alimentarea obiectivului si refacerea rezervei de incendiu astfel: Qnecesar sursa= 0,764 l/s+ 0,625 l/s= 1,38 l/s.

Debitele caracteristice ale cerinţei de apa:

Qzi max =65.63 m3/zi (0,764 l/s);

Qzi med =  54,69 m3/zi (0,633 l/s);

Qorar max = 5,41 m3/h (1,506 l/s).

Pozarea conductei se va face în profil de șanț de adâncime 0.80 – 1.00m și lățime 0.30m, în strat de nisip de minim 30 cm și semnalizat corespunzător.

Consumatorii: lavoare, toaletă, duș, sistem de curățare și spălare interioară halei, sistem de pulverizare pentru controlul temperaturii interioară halei, sistem de adapare pui.

In vederea reducerii consumului de apa s-a avut in vedere respectarea cerintelor BAT:

-spalarea halelor de crestere pasari cu instalatii de inalta presiune cu consum mic de apa;

-gasirea unor solutii in vederea stabilirii unui echilibru intre nevoia de a economisi apa si nevoia de a obtine o buna curatare;

-calibrarea periodica a instalatiilor de adapare pentru a inlatura pierderile de apa;

-detectarea si eliminarea scurgerilor de apa.

Canalizarea

Apele uzate menajere de la grupul administrativ vor fi colectate intr-un bazin etanş vidanjabil, V=12 m3 si vor fi vidanjate de catre S.C. CDM Eco Banat S.R.L. la staţia de epurare Sannicolau Mare.

Apele uzate tehnologice, Quz max=49,62 m3/zi, de la halele de pui vor fi colectate intr-un bazin de stocare, V=60 m3 si vor fi preluate de catre S.C. Molagro S.R.L. Lovrin.

Apele uzate provenite de la spălarea - igienizarea grajdurilor de creştere pui vor fi colectate in bazinul de stocare, Vstocare= 60 m3.

Apele uzate tehnologice (ape de spălare) provenite de la dezinfectorul auto, Qmmax=1,8 m3/zi, prevăzut pe platforma betonata, se vor colecta intr-un bazin etanş vidanjabil, V=6 m3 si vor fi preluate de catre S.C. C.D.M. Eco Banat S.R.L.

Debitele caracteristice de ape uzate menajere si tehnologice de spălare, vidanjate sunt:

Q uz orar max  = 4,29 m3/h (0,049 l/s);

Q uz zi max = 51,76 m3/ zi (0,59 l/s);

Quz.zi med = 43,92 m3/zi (0,50 l/s);

La depopularea halelor de crestere pui, dejectiile din hale se stocheaza pe platforma de stocare dejectii betonata, S=300 m2, pe la o perioada de cca. 6 luni, pana la predarea lor catre societati autorizate in vederea imprastierii pe terenuri. Platforma va fi văzuta cu rigola perimetrala pentru colectarea apelor pluvial.

Dejecţiile provenite de la animale si apele uzate din bazinul de stocare se vor folosi la fertilizarea terenurilor agricole arendate ale S.C. Molagro S.R.L. Lovrin, in baza studiului OSPA si a planului de fertilizare.

Apele pluviale

Apele pluviale de pe acoperişurile clădirilor Qpl=2852 m3/an se vor colecta prin intermediul jgheaburilor si burlanelor si se vor evacua liber sistematizat prin infiltrare pe spaţiul verde din incinta.

Apele pluviale de pe drumurile de acces, Qpl=1645 m3/an, prevăzute cu piatra sparta se scurg in mod natural si se infiltrează in teren.

Apele pluviale de pe platforma de gunoi, Qpl=158 m3/an, se vor colecta in bazinul de stocare, V=20 m3 si se vor utiliza la fertilizarea terenurilor agricole.

Apele pluviale de pe zona verde amenajata, S= 1239,2 m2, Qpl =77 m3/an se vor infiltra in teren.

Rețele termice

Pe parcelă se va amplasa o centrala termica exterioara, un cazan pe combustibil vegetal – baloți de paie, acesta generând agentul termic pentru ventil-convectorii din hală și pentru radiatoarele din birouri.

Aceasta va fi poziționată într-o zonă de punct de greutate al parcelei pentru o distribuție echilibrată a agentului termic. Centrala va avea acces direct din exterior și va fi alimentată cu combustibil din fânar.

Centrala termică va avea următoarele caracteristici:

- Putere (W) 					700 kW

- Boiler inclus					17 mc

- Rezervor apă					85 mc

- Diametru refulare 				3``

- consum combustibil (paie)- 25 kg/h

Gazele vor fi eliminate prin cos evacuare gaze de ardere, avand H cos =12 m, Ф = 300 mm.

Rețelele termice presupun transportarea agentului termic realizat de cazanul pe combustibil vegetal – baloți de paie, prin trasee pozate subteran către consumatori.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru alimentarea cu energia electrică se utilizează pentru branșament stâlpul situat în colțul nord-vestic al parcelei, lungimea racordului până în punctul de transformare este de 193,60m.

Branșamentul se va face în transformatorul electric în anvelopă de beton, cu o putere între 90-140 kVA. În acest punct se montează contorul și reprezintă punctul de conexiune, din acest punct de conexiune există două plecări către două tablouri secundare situate în spațiile tehnice dedicate ale halelor. Energia electrică va putea fi realizată și prin intermediul generatorului diesel cu putere de 80-120 kVA.

Organizarea de santier se va realiza pe terenul aferent investitiei propuse si cuprinde:

- căile de acces;

- organizarea locului de muncă pentru personalul care realizează activităţile constructie montaj,

prin realizarea de vestiare şi asigurarea utilităţilor necesare: energie electrică, apă

potabilă, canalizare;

- pregătirea şi montarea utilajelor şi aparatelor utilizate pentru executarea lucrărilor;

- organizarea spaţiilor necesare depozitării temporare a materialelor şi elementelor de construcţii necesare cu măsurile specifice pentru conservarea pe timpul depozitării şi evitarea degradărilor;

- grafice de execuţie a lucrărilor de execuţie;

- măsuri specifice privind protecţia şi securitatea muncii, pentru protecţia şi prevenirea incendiilor precum şi pentru protecţia mediului;

- dotarea personalului cu echipament individual de protecţie şi de lucru;

- instruirea personalului executant asupra procesului de execuţie, pe faze de execuţie, după programul stabilit de executant împreună cu beneficiarul.

Lucrările privind organizarea de şantier vor consta din realizarea spaţiilor de pregătire a lucrărilor, racordări la utilităţi (energie electrică, apă, canalizare), ce vor fi prevăzute în proiectul organizării de şantier.

Activităţile de realizare a noii investitii  vor consta în turnări de betoane, finisaje, săpături pentru instalatii si racordări la utilităţi, montaj utilaje şi aparatură.

Pentru realizarea obiectivelor, pe perioada execuției se va disloca un areal în jurul diferitelor corpuri pentru organizarea de șantier.

Aceasta zonă este tratată inițial, la demararea construcției, prin decaparea stratului vegetal, iar pe parcursul șantierului este zona unde se amplasează balizele temporare, zona de acțiune a utilajelor de construcție, zona temporară a punerii în operă a materialelor. Din motivele susmenționate această suprafață se alterează considerabil, de aceea se prevede ca după finalizarea obiectivelor sa fie adusă la starea inițială prin așternerea unui strat de 10-20 cm de pământ vegetal. Stratul va fi nivelat cu ajutorul buldozerului pe tractor.

Suprafața de teren propusă pentru aducerea la starea inițială - 6200 mp.

Se dispune o zonă perpendiculară pe drumul de exploatare DE467 și paralelă cu drumul național DN 400 tratată ca amenajare de parcelă prin semănare de gazon. Zona va funcționa ca interfață cu exteriorul parcelei, drept pentru care se consideră a i se atribui un statut superior din punct de vedere al aspectului.

Pentru suprafața respectivă se va recurge la așternerea unui strat de 10-20 cm de pământ vegetal, acesta fiind baza și suportul pentru gazonul propus.

II. Motivele si considerentele care au stat la baza emiterii acordului, printre altele si in legatura cu calitatea si concluziile/recomandarile raportului privind impactul asupra mediului si ale participarii publicului:

- Modul de incadrare in planul de urbanism si amenajare a teritoriului

Proiectul intra sub incidenta HG nr. 445/2009,  anexa nr. 2, pct. 1 1-Agricultură, silvicultură şi acvacultură, lit. e) - instalaţii pentru creşterea intensivă a animalelor de fermă, altele decât cele incluse în anexa nr. 1;

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, fiind încadrat la pct.6.6.- Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;

- Motivele/criteriile pe baza cǎrora s-a ales alternativa de realizare a proiectului, inclusiv tehnologicǎ si de amplasament:

In cadrul Raportului privind evaluarea impactului asupra mediului s-au studiat 3 variante:

- Varianta 0 - in alternativa nerealizarii investitiei si constă in pastrarea functiunii   amplasamentului in starea actuală, fără investitie, care prezintă următoarele avantaje:

- permite o conservare a terenului la nivelul actual;

- asigură o probabilitate redusă de poluare a solului si/sau a apelor subterane.

dezavantaje:

- nu se valorifica.

Varianta 1

Este varianta in care se realizeaza investitia propusa prin proiect, aceea de realizare a doua hale cu toate dotarile corespunzatoare, toate halele fiind dotate cu instalatii noi de crestere a puilor de carne in sistem de crestere la sol. Aceasta varianta prezinta urmatoarele avantaje:

- costurile de amenajare a unor astfel de structuri fiind cele mai mici aceste tipuri de spatii de crestere sunt intalnite frecvent deci este o solutie cunoscuta si acceptata din punct de vedere al protectiei mediului si a celor mai bune tehnici disponibile BAT.

- exista un acces facil la investitie, care permite o aprovizionare ritmica si usoara a fermei cu materii prime, permite desfasurarea fara dificultati a fluxurilor de pasari (intrari-iesiri);

- este la distanta fata de zona locuita;

- este la distanta fata de zonele protejate;

- permite crearea de noi locuri de munca;

- determina cresterea valorii terenurilor din zona;

- permite valorificarea superioara a masei vegetale cultivate in zona;

dezavantaje:

- consum mai mare de energie si apa

- costurile de realizare a investitiei

Varianta 2

Sistemul constructiv alternativ al unei hale de factura celei ce face obiectul proiectului ar fi sistemul constructiv traditional – structură de beton armat:

- Infrastructura - fundatii continue si izolate din beton armat;

- Suprastructura - cadre de beton armat formate din stâlpi de minim 30cm x 50cm  cu grinzi “căprior” din beton armat cu sectiune minimă de 30cm x 125cm, centuri transversale de 30cm x 30cm. La nivel de fermă structurală, acest sistem presupune prezenta unui stâlp central cu o sectiune plană de minim 50cm x 50cm;

- Închideri perimetrale din zidărie portantă cu acoperis pe structură din pane de lemn cu învelitoare de tablă;

dezavantajele acestui sistem constructiv ar fi:

- Consumul exagerat de material – la sectiunile minime ale elementelor constructive consumul de beton armat, dar si de armătura ar fi unul extrem de mare, net superior din punct de vedere financiar;

- Timpul de executie al acestui sistem ar fi mult mai mare decât al situatiei propuse ca variantă optimă;

- Functionalitatea spatiului – acest sistem constructiv, prin prezenta stâlpului central întrerupe fluiditatea circulatiilor si ridică problema igienei interioare, baza stâlpilor fiind potentiale zone de aglomerare a deseurilor si prin configuratia lor nu  permit o curătare optima a acelor zone;

- Structura de lemn a acoperisului trebuie extrem de bine protejată pentru a reduce riscul de incendiu – aceste protectii presupun costuri ridicate;

avantajele acestui sistem constructiv ar fi:

- Durabilitate crescută – betonul armat are o durată de viată mai mare ca a metalului.

Compararea variantelor:

Din analiza variantelor s-a optat pentru varianta 1, este cea care, potential, protejeaza mediul inconjurator si prezinta solutia cea mai putin costisitoare si sigura in exploatare – in consens cu recomandarile BAT/BREF.

Descrierea rezumativa a impactului, inclusiv al impactului cumulat cu activitatile din vecinatate:

- impactul asupra populatiei – redus, proiectul este amplasat la o distanta de aproximativ 4,34 km fata de intravilanul localitatii Sannicoau Mare;

- impactul asupra sanatatii umane - fara impact negativ asupra sanatatii umane;

- impactul asupra faunei şi florei – nu are un impact asupra florei, proiectul nepresupunand decopertari de sol decat in zona de realizare a halei si nici asupra faunei;

- impactul asupra solului - existã surse de poluanti pentru sol şi subsol in zona depozitarii deseurilor si in zona stocarii dejectiilor;

- impactul asupra calitatii şi regimului cantitativ al apei –  impactul asupra apei este cel generat de scurgerile care pot aparea de la depozitarea dejectiilor si de la bazinul vidanjabil de la filtru sanitar si bazinul de colectare a scurgerilor de la platforma de stocare dejectii;

- impactul asupra calitatii aerului este cel generat de halele de productie ale caror guri de ventilatie si alte deschideri nu pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;

- impactul asupra zgomotelor şi vibratiilor – redus la nivelul perimetrului de lucru si cu grad de propagare redus in vecinatate, datorita topografiei teritoriului;

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual – impact direct pe perioada lucrarilor si cu efecte reduse dupa incheierea lucrarilor, modificarile fiind vizibile, hala fiind o constructie tip parter;

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural şi asupra interactiunilor dintre aceste elemente– fara impact, deoarece în zona nu exista şi nu au fost identificate obiective de patrimoniu istoric si cultural;

- extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate) – nu se preconizeaza o extindere a impactului asupra zonei geografice, populatiei din zona şi din localitatile învecinate, asupra habitatelor sau anumitor specii, impactul general fiind unul redus la nivel local;

- magnitudinea şi complexitatea impactului - impact general redus, limitat la incinta si la zona imediat invecinata;

- masuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului – sunt propuse masuri de reducere a impactului asupra apei, aerului si solului in timpul realizarii proiectului si apoi in timpul functionarii obiectivului.

- Incadrarea in BREF /BAT

Activitatea se va desfasura dupa realizarea proiectului sub  prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, la punctul 6.6. Instalatii pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte  si a porcilor, cu capacităţi de peste:

a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege.

-păsări de curte: găinile, curcile, bibilicile, rațele, gâstele, prepelițele, porumbeii, fazanii și potârnichile, crescute sau ținute în captivitate pentru reproducere, pentru producția de carne sau de ouă pentru consum sau pentru completarea stocului de vânat, conform Directivei 90/539/CEE.

Tehnologia de crestere se regaseste ca si tehnica in documentele  de referinta BREF- BAT:

- procesul tehnologic, sistemul de crestere propus, tipurile de echipamente si modul de colectare, evacuare si tratare a dejectiilor sunt în concordantǎ cu cele mai bune tehnici disponibile prevǎzute în documentele de referintǎ BAT/BREF;

- încadrarea consumului de apă în cerintele BAT/BREF;

- încadrarea consumului de energie electrică în cerintele BAT/BREF;

- sunt respectate cerintele Directivei 2010/75/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluării transpusa prin Legea 278/2013 privind emisiile industriale;

- sunt respectate prevederile Directivelor 91/676/CEE privind protectia apelor împotriva poluǎrii cu nitrati proveniti din surse agricole si 86/278/CEE privind protectia mediului;

- tehnicile de nutritie propuse respectǎ cerintele BAT/BREF în acest fel asigurându-se dejectii cu un continut scǎzut de azot si fosfor;

- sistemul de crestere si adapostire, modul de colectare, evacuare si tratare a dejectiilor respectǎ cerintele BAT/BREF;

- proiectarea unei capacităti de stocare a dejectiilor suficiente, rǎspund obiectivelor de protectie a mediului pentru factorii de mediu sol si apa.

4. Respectarea cerintelor comunitare transpuse in legislatia nationala :

- Documentul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile pentru cresterea intensiva a pasarilor si a porcilor;

- Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor;

- evidenta cantitatii de deseuri, frecventa colectarii, modul de colectare si  eliminare este in concordanta cu Directiva 2008/98/CE  privind deseurile transpusa in legislatia nationala prin Legea 211/2011 republicata, privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- un operator care cauzează o daună gravă mediului sau este sursa unei ameninţări iminente de producere a unei asemenea daune trebuie să suporte, în principiu, costurile legate de măsurile de prevenire sau de remediere necesare. De asemenea, operatorii trebuie să suporte, în ultimă instanţă, costul evaluării daunelor aduse mediului şi, după caz, al evaluării ameninţării iminente de producere a unor asemenea daune - Directiva privind responsabilitatea pentru prevenirea si remedierea daunelor aduse mediului 2004/35/CE, transpusa in legislatia nationala prin OUG 68/2007, cu modificarile ulterioare.

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);

- Hotărârea Guvernului nr.445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care transpune prevederile Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind evaluarea anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi implementată prin, Ord. MMP/MAI/MADR/MDRT. nr. 135/76/84/1284 din 2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private;

- Regulamentul (UE) NR. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce priveste anumite probe si produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva mentionată.

5. Modul cum raspunde/respecta obiectivele de protectia mediului din zona pe aer, apa, sol etc.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului evidentiaza urmatoarele:

Din punct de vedere al factorilor de mediu aer, apa şi sol, activitatea de pe amplasamentul studiat, nu reprezinta o sursa semnificativa de poluare, daca se respecta conditiile impuse.

6. Compatibilitatea cu obiectivele de protectie a siturilor Natura 2000, dupa caz:

In vecinatatea amplasamentului nu se afla arii naturale protejate si nici situri Natura 2000.

# 7. Luarea in considerare a impactului direct, indirect şi cumulat cu al celorlalte activitati existente in zona etc.

Nu este cazul. In zona amplasamentului se desfasoara activitati agricole.

III. Masuri pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea efectelor negative semnificative asupra mediului:

a) Masuri în timpul realizarii proiectului si efectul implementarii acestora:

Pentru factorul de mediu aer:

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe si zgomote, în stare bună de functionare si cu toate reviziile efectuate la zi;

- umectarea suprafetelor în scopul evitării dispersiei prafului;

- curătirea zilnică a căilor de acces;

- management corespunzător al deseurilor conform legislatiei de mediu.

Pentru factorul de mediu apă:

- spatiu special amenajat destinat depozitării deseurilor generate;

- un depozit pentru materialele care urmează a fi utilizate pentru constructii;

- toalete ecologice pentru personalul implicat în lucrările de constructii;

- facilităti de spălare pentru vehiculele care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- prevenirea evacuarilor necontrolate de ape uzate.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- lucrările de constructii se vor realiza de firme specializate, autorizate;

- societătile care asigura constructia obiectivului si montajul instalatiilor specifice îsi asuma sarcina de a colecta si elimina sau reutiliza deseurile specifice din constructii;

- nu se vor realiza depozite exterioare neorganizate de deseuri;

- la finalizarea lucrărilor terenul va fi curătat si eliberat de deseuri;

- circulatia se va realiza pe drumuri deja existente, minimizând astfel impactul asupra solului;

- decoperta va fi utilizată în totalitate pentru amenajarea spatiilor verzi;

- pământul în exces din excavatii va fi folosit în totalitate pentru umpluturi;

- amenajarea unor spatii corespunzătoare pentru depozitarea temporară a deseurilor rezultate;

- aplicarea de material absorbant pe suprafetele de sol afectate de scurgerile de produse petroliere. Dacă s-au produs scurgeri importante pe sol, va fi decopertată portiunea afectată si se va reface cu sol vegetal;

- înlăturarea imediată a deseurilor si materialelor depozitate direct pe sol;

- măsuri adecvate de prevenire a răspândirii materialelor (sol, argilă, deseuri) în zonele publice sau în alte locuri unde ar putea reprezenta risc pentru sănătate sau mediu;

- înainte de punerea în functiune a obiectivului să se efectueze testarea calitătii solului pentru poluantii specifici amplasamentului, rezultatele urmând a constitui referinta pentru evaluările ulterioare.

Pentru zgomot, vibratii, radiatii:

- activitătile generatoare de zgomot se vor desfăsura numai pe durata zilei si înafara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot si pentru care s-a realizat revizia tehnică;

- limitarea la minim a timpului de lucru a utilajelor grele de constructii.

Pentru deseuri:

- deseurile generate vor fi colectate selectiv si depozitate temporar corespunzător prevederilor legislatiei specifice, în spatii special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- deseurile menajere si cele asimilabile, colectate separat în containere tip pubelă vor fi predate periodic către societăti autorizate;

- deseurile refolosibile vor fi valorificate.

Deseurile generate în perioada de constructie vor fi gestionate conform tabelului:

| Sursa | Deşeu / cod deşeu | Mod de stocare/valorificare/ eliminare |
| --- | --- | --- |
| Activitatea de construcţie | Beton 17 01 01 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Deşeuri fier si otel 17 04 05 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Lemn 17 02 01 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Cabluri electrice 17 04 01 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
|  | Materiale plastice 17 02 03 | Stocare temporară, pe platformă betonată până la predarea către societăţi autorizate pentru valorificare |
| Activităţi gospodăreşti | Deşeuri menajere 20 03.01 | Stocare temporară în pubele până la predarea către societăţi autorizate pentru eliminare |

Pentru protecţia biodiversităţii

Investiţia nu se situează în arii naturale protejate sau in situri natura 2000.

Pentru sănătatea populaţiei:

- activităţile generatoare de zgomot se vor desfăşura numai pe durata zilei şi în afara zilelor de sărbătoare legală;

- utilizarea de utilaje performante cu nivel redus de zgomot;

- spălarea vehiculelor care utilizează drumurile publice după părăsirea zonei;

- folosirea unor utilaje performante privind emisiile de noxe şi zgomote;

- umectarea suprafeţelor în scopul evitării dispersiei prafului.

Pentru patrimoniu cultural şi istoric:

În zona amplasamentului nu există elemente de patrimoniu cultural şi istoric care să fie afectate de implementarea proiectului.

b) Măsuri în timpul exploatării si efectul implementării acestora:

Pentru factorul de mediu aer

- aplicarea tehnicilor de hrănire conform celor mai bune tehnici disponibile pentru reducerea continutului de azot si fosfor din dejectii si care asigură reducerea emisiilor de amoniac;

- utilizarea ventilatiei fortate a halelor în scopul reducerii emisiilor difuze de metan, protoxid de azot, amoniac;

- asigurarea unui corect management al materialelor pulverulente;

- curătarea zilnică a căilor de acces;

- mentinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă;

- aplicarea bunelor practici agricole la împrăstierea pe câmp a dejectiilor care conduc la minimizarea emisiilor de amoniac, respectiv a mirosurilor.

Pentru factorul de mediu apă:

- curatarea halelor si a utilajelor cu apă sub presiune în vederea asigurării reducerii consumului de apă;

- calibrarea permanenta a instalatiilor pentru apa de baut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- contorizarea consumului de apă;

- controlul permanent al retelelor de alimentare cu apă si de evacuare a apelor uzate pentru detectarea si repararea posibilelor pierderi prin scurgere;

- reducerea impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzator al dejectiilor;

- evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere pe sol;

- asigurarea materialelor absorbante pentru scurgerile accidentale de produse petroliere;

- controlul si asigurarea etanseitătii bazinelor aferente retelei de canalizare pentru prevenirea impurificarii apelor subterane;

- monitorizarea periodica a calitătii apei subterane prin intermediul a 2 foraje de observatie amplasate amonte si aval de platformele de stocare dejectii;

- nu se vor evacua necontrolat de pe amplasament ape tehnologice si menajere uzate;

- depozitarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deseuri conform prevederilor legislatiei specifice pentru evitarea contaminării apei.

Pentru factorul de mediu sol/subsol:

- furajarea animalelor conform unor tehnici nutritionale care reduc cantitătile de nutrienti din dejecţii;

- planificarea operaţiilor de întreţinere şi reparare pentru instalatiile/echipamentele şi amenajările din halele de crestere a vacilor;

- verificarea permanentă a etanşeităţii  bazinelor de stocare a apelor uzate;

- planificarea şi urmărirea operaţiilor de verificare, întretinere şi reparare a instalaţiilor de colectare, transport  a apelor uzate;

- respectarea Codului bunelor practici agricole, care stabileşte perioadele şi condiţiile optime de împrăştiere a dejecţiilor, având ca efect reducerea emisiilor în aer şi a mirosurilor;

- pentru împrăştierea dejecţiilor pe terenuri, se vor utiliza mijloace auto speciale pentru împrăştierea fertilizanţilor, care vor asigura încorporarea rapidă şi eficientă a acestora în terenul arabil, având ca efect reducerea mirosurilor;

- reinoirea studiului pedologic pe terenurile unde urmeaza a fi aplicate îngrăşăminte naturale;

- efectuarea de analize ale dejecţiilor înainte de distribuirea pe terenurile agricole, cartarea pedologică a terenurilor, elaborarea Planului de fertilizare pentru evitarea depăşirii cantităţilor optime de N şi P şi a poluării solului;

- staţionarea mijloacelor de transport şi efectuarea lucrărilor de reparaţii, în cazuri deosebite, numai pe platformă betonată, în scopul evitării poluării solului/subsolului;

- utilizarea materialelor absorbante în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces.

Pentru protectia impotriva zgomotului, vibraţiilor, radiaţiilor:

- mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, o planificare adecvata a activităţii în ferma, utilizarea echipamentelor cu nivel scăzut de zgomot;

- folosirea tehnicilor de control a zgomotului care sa asigure ca zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din zona;

- utilizarea de ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă;

- manipularea şi manevrarea dispozitivelor de încărcare a remorcilor din afara clădirii ar trebui organizate astfel încât sa se reducă amploarea operării maşinilor;

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai „sensibile" (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu pana la 5dB);

- conducere preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

Pentru deşeuri:

- monitorizarea utilizării eficiente a materialelor;

- identificarea continuă şi punerea în practică a posibilităţilor de prevenire a generării deşeurilor;

- participarea activă şi angajamentul personalului de la toate nivelurile cu privire la minimizarea generării deşeurilor;

- deşeurile generate ca urmare a desfăşurării activităţii vor fi colectate selectiv şi stocate temporar, corespunzător prevederilor legislaţiei specifice, în spaţiile special amenajate, în vederea eliminării/valorificării;

- asigurarea unei capacităţi de stocare suficiente a dejecţiilor pe platforma;

- depozitarea corespunzătoare a deseurilor generate pe amplasament.

Deşeurile generate în perioada de funcţionare vor fi gestionate conform tabelului:

| Sursa | Categoria | Cantitate maxima anuala | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitatea de creştere a pasarilor | Dejecţii animaliere (02 01 06 ) | 480 t | Pe platforma de stocare betonata, neacoperita si bazin vidanjabil de colectare a apelor de scurgere. Se vor utiliza pe terenurile agricole ca fertilizant. |
| Activitatea de creştere a pasarilor | Cadavre de pui (02 01 99) | 1,4 t | Stocare temporară în camera frigorifica pana la preluare de societati autorizate |
| Igienizare hale | Deseuri de ambalaje substante dezinfectante (15 01 10*) | 0,1 t | Se colecteaza in saci, in spatiu delimitat in magazie si se elimina prin societati autorizate |
| Activităţi veterinare | Deseuri de ambalaje din sticla de la vaccinuri neutralizate prin imersie in dezinfectant (15 01 07) | 0,01 t | Se colecteaza in saci, in spatiu delimitat in magazie si se valorifica intern sau prin firme autorizate |
| Activităţi auxiliare | Deşeuri de ambalaje hartie si carton (15 01 01) | 0,02 t | Se vor stoca în spaţiul special amenajat, pana la preluarea de către o societate autorizata in vederea valorificarii. |
|  | Deşeuri de ambalaje de mase plastice (15 01 02) | 0,2 t | Se vor stoca în spaţiul special amenajat, pana la preluarea de către o societate autorizata in vederea valorificarii. |
| Activitatea de întreţinere curenta | Surse de iluminat – neoane arse (20 01 21*) | 0,05 t | Se colecteaza in cutii de carton, in magazine si se valorifica prin agenti economici autorizati |
| Activitatea de gospodărire a societăţii | Deşeuri menajere. (20.03.01) | 0,6 t | Se vor stoca în europubele cu scopul predării ritmice către societăţi autorizate de salubrizare. |

Pentru siguranta instalaţiei.

Societatea va întocmi Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ;

In cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timis, APM

Timis.

Pentru protectia biodiversitatii:

- interzicerea utilizării de substanţe chimice care să afecteze fauna şi microfauna din zonă;

c) Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitare a terenului în vederea utilizării ulterioare şi efectul implementării acestora:

Se va elabora Planul de inchidere a instalatiei în vederea aducerii amplasamentului  la stadiul de funcţionalitate avut anterior, bazat pe urmatoarele elemente:

- punerea în siguranţă a instalaţiei;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaze naturale şi apă;

- golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/ materiale;

- demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane;

- la demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice, materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- evitarea traseului de transport a materialelor de construcţii sau a deşeurilor generate în urma activităţii de dezafectare în interiorul localităţii, în zona locuită;

- anunţarea oricărui eveniment la A.P.M. Timis şi G.N.M. Comisariatul Judeţean Timis.

d) masuri de reducere sau eliminare a impactului asupra ariei naturale protejate de interes comunitar : nu este cazul.

III.1. MANAGEMENTUL RISCULUI ; ACCIDENTE

Detalierea aspectelor privind riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul in cauza, inclusiv cele cauzate de schimbarile climatice, conform cunostintelor stiintifice;

Ca masuri ce se pot lua inca din faza de proiectare legat de riscurile naturale care pot sa apara , sunt:

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la gradul de cutremur preconizat in zona; proiectul va fi supus expertizei seismice;

- prevederi privind modul de realizare a constructiilor astfel incat sa reziste la furtuni puternice; verificatorul de proiect va lua in acalcul si acest aspect;

- amplasamentul proiectului nu este situat in zona inundabila, totusi la proiectarea cladirilor se va tine cont de faptul ca in zona pot sa apara zone cu apa pana la 0.5 m; cladirile vor fi proiectate cu fundatii corespunzatoare, astfel incat sa fie evitat riscul intrarii apei in adaposturi;

- in caz de seceta, daca exista riscul ca apa din subteran sa scada, sunt prevazute doua rezervoare de stocare apa  de 100 mc fiecare, apa ce va fi utilizata pentru adapatul pasarilor, care sa asigure apa pana la finalul ciclului de crestere;

- in cazul in care  apare riscul unor incendii de vegetatie in zona, apa din cele doua rezervoare va putea fi utilizata la stingerea eventualelor incendii.

In ceea ce priveste influenta proiectului asupra schimbarilor climatice care pot sa apara, acestea se datoreaza in primul rand emisiilor de gaze cu efect de sera. Cresterea animalelor atat  in sistem particular cat si in sistem intensiv duce la formarea unor gaze cum at fi metanul rezultat din procesele metabolice, care are efect de sera. Alte emisii, raportate la CO2, apar din procesele aditionale cresterii animalelor.

Emisiile de gaze cu efect de sera din sectorul zootehnic pot fi reduse cu aproape 30 de procente prin utilizarea pe scara larga a celor mai bune practici si tehnologii deja existente, potrivit unui nou studiu publicat de catre FAO.

Raportul reprezinta cea mai cuprinzatoare estimarea facuta pana in prezent fata de contributia animalelor la incalzirea globala, precum si potentialul sectorului de a ajuta la rezolvarea problemei.

Emisiile de gaze cu efect de sera (GES) asociate cu lanturile de productie la animale contribuie cu echivalentul a 7,1 gigatone de dioxid de carbon pe an (14,5 %) din cantitatea totala a emisiilor cauzate de activitatile umane.

Principalele surse de emisii sunt: productia si prelucrarea de furaje (45 % din total), emisii rezultatele in timpul digestiei animalelor (39 % la vaci , 15% la pasari)), si descompunerea gunoiul de grajd (10 %). Restul este atribuit prelucrarii si transportului produselor de origine animala.
Pentru a ajunge la estimarile sale, FAO efectuat o analiza detaliata a emisiilor de GES in mai multe etape din diferite lanturi de productie la animale, inclusiv producerea si transportul hranei pentru animale, consumul de energie la ferma, emisiile de digestie a animalelor si descompunerea gunoiului de grajd, precum si transportul post-sacrificare, refrigerarea si de ambalarea produselor de origine animala.

Procentul cel mai mare in productia de CO2 este la cresterea vacilor, iar procentul cel mai mic este la cresterea pasarilor, in special puii de carne.

In ceea ce priveste impactul proiectului asupra schimbarilor climatice prin emisiile de gaze cu efect de sera,  au fost luate masuri care sa asigure emisii de gaze cu efect de sera cat mai reduse:

- Utilizarea tehnicilor BAT in ceea ce priveste tehnica de crestere; se utilizeaza tehnica de crestere la sol pe asternut de paie, in hale ventilate, astfel incat emisia de ammoniac sa fie cat mai scazuta;

- utilizarea hranei cu  procente diferite de proteina si fosfor   in fazele de crestere a pasarilor, astfel incat excretia de azot in dejectii sa fie redusa;

- gestionarea eficienta a dejectiilor pentru a se reduce degradarea solurilor ;

- hrana va fi aproviozionata de la terti si se vor cauta furnizori cat mai apropiati de ferma, astfel inacat sa fie reduse emisiile din activitatea de transport.

Riscurile pentru sanatatea umana ( de exemplu, din cauza contaminarii apei sau a poluarii atmosferice).

Terenul se situează în extravilanul localității Saravale, pe DJ 682  spre Sanicolau Mare

Vecinatatile sunt :

N:	Domeniu public – drum DJ1436 si terenuri agricole

S:	Domeniu public – drum agricol si terenuri agricole

V:	Domeniu public – parcela neconstruita cu nr. CAD 401393 + terenuri agricole

E: 	Domeniu public – parcela neconstruita cu nr. CAD 401394+ terenuri agricole

- Distanța până la proxima locuință pe următoarele direcții:

- La S: 13,25KM Tomnatic;

- La N-E: 10,15KM- Igris;

- La V: 5,15KM Saravale;

- La E: 2.10KM Sannicolau Mare;

- Frontiera cu Ungaria este la o distanta de 7.41km.

Conform Ord. 119/2014, pentru Ferme si crescatorii de pasari cu peste 5.000 de capete si complexuri avicole industriale: 1.000 m.

Conform celor aratate mai sus , aceste distante sunt respectate, mirosul datorat activitatii  nu va crea un discomfort asupra locuitorilor din cele doua localitati mai apropiate.

Pe de alta parte, tehnica de crestere aleasa este tehnica BAT, atat in ceea ce priveste sistemul de crestere cat si modul de hranire, modul de stocare si gestionare a dejectiilor si a celorlalte deseuri rezultate.

Terenul pe care se va amplasa ferma, chiar daca este situat in bazinul hidrografic Aranca, acesta este situat la nord de drumul judetean 692, in timp ce terenul este la sud. Din activitate nu vor rezulta ape care sa fie deversate direct in Aranca sau in sbteran. Apele rezultate de la spalarea halelor, de la platforma de dejectii, vor fi colectate in bazine vidanjabile si utilizate la imprastiere pe terenurile agricole. Apele menajere, apele de la filtrul auto vor fi colectate in bazine vidanjabile si preluate de societati autorizate pentru a fi descarcate in statii de epurare. Cea mai apropiata statie de epurare este cea de la Sannicolau Mare.Riscul de contaminare a apelor subterane sau de suprafata datorata proiectului este mic.

Beneficiarul va realiza contracte de predare a dejectiilor si a apelor de spalare hale  la asociatiile agricole din zona , care detin studiu  agrochimic si pedologic. Prin utilizarea corecta a dejectiilor, impactul asupra apelor de suprafata si subterane va fi mic, ceea ce nu va duce la un impact asupra sanatatii populatiei pe aceste cai.

IV. Conditii care trebuie respectate:

1. In timpul realizarii proiectului:

a) conditii de ordin tehnic cerute prin prevederile actelor normative specifice (romanesti sau comunitare), dupa caz:

- titularul are obligatia de-a lua masuri de prevenire a evacuarilor necontrolate de ape uzate in perioada de executie a investitiei;

- asigurarea unui management riguros, cu responsabilităţi clar stabilite pentru toate activităţile care folosesc produse ce ar putea afecta calitatea apelor evacuate;

- - investitia se va realiza cu respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare şi a tuturor conditiilor impuse prin avizele de specialitate mentionate în Certificatul de urbanism nr. 1/08.02.2017 prelungit pana la data de 14.12.2018, eliberat de Primaria Comunei Saravale.

- executarea lucrarilor se va face cu respectarea conditiilor din prezentul act administrativ si a documentatiei tehnice depuse.

Pentru reglementarea activitatii se vor respecta urmatoarele:

- Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 72/05.04.2018, emis de A.N. „Apele Romane”-Administratia Bazinala de Apa Banat;

- Notificarea nr. 12345/139/05.07.2017 emisa de Directia de Sanatate Publica a judetului Timis;

- Notificarea nr. 10/15.11.2017 emisa de Directia Sanitar Veterinara si Pentru Siguranta Alimentelor Timis;

- Aviz nr. 312/DT-ST/05.03.2018 emis de  SC Aquatim SA Timisoara, pentru preluarea in statia de epurare Sannicolau Mare a apelor uzate menajere vidanjate;

- Acord de principiu nr. 24/15.03.2018 incheiat cu SC Molagro SRL Lovrin, pentru preluarea dejectiilor rezultate din ferma;

- Aviz de principiu nr. 783/28.02.2018 emis de ASC CDM Eco Banat SRL Timisoara privind preluarea deseurilor lichide apoase si transportul apelor uzate menajere la statia de epurare;

- Aviz nr. 7/05.05.2017 emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 9995 mp;

- Aviz de scoatere din circuitul agricol, nr. 143/04.04.2017, emis de ANIF-Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Timis-Mures Inferior;

- Decizia nr. 9/16.06.2017 emisa de DADR-Directia pentru Agricultura Judeteana Timis privind scoaterea din circuitul agricol a suprafetei de 9995 mp;

- - O.U.G. nr. 195/2005 aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) conditiile necesare a fi indeplinite in timpul organizarii de santier:

Pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari:

- organizarea de santier se va realiza pe o perioadă scurtă de timp si pe terenul aferent investitiei;

- organizarea de santier se va amplasa în incinta fermei la o distantă cât mai mare fată de zonele rezidentiale;

- organizarea de santier nu se va amplasa în zonele de protectie sanitară a forajelor de alimentare cu apă;

- se vor folosi materiale si utilaje care au agrement tehnic de specialitate;

- circulatia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;

- operatiile de întretinere, alimentare cu combustibil sau curătare a vehiculelor si utilajelor nu se vor efectua pe amplasament, ci numai în locatii cu dotări adecvate;

- vor fi luate măsuri de depozitare separată a substantelor periculoase (uleiuri, lubrifianti) care să asigure managementul eficient al acestora si protectia mediului;

- se va evita decopertarea solului si îndepǎrtarea vegetatiei pe o suprafatǎ mai mare decât cea strict necesarǎ;

- gestiunea deseurilor se va realiza cu respectarea legislatiei specifice în vigoare;

d) Planul de monitorizare a mediului cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor şi a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor: nu este cazul.

2. In timpul exploatarii:

- conditiile necesare a fi indeplinite in functie de prevederile actelor normative specifice:

- capacitatea proiectată pe fiecare sector de productie va respecta prevederile legislatiei în vigoare cu privire la standardele minime pentru protectia pasarilor;

- sistemul constructiv al halei va respecta cerintele BAT/BREF;

- sistemul de evacuare al dejectiilor din halele de productie va respecta cerintele BAT/BREF;

- gestionarea dejectiilor, a apelor tehnologice uzate din bazine se va realiza în conformitate cu prevederile:

- Ordin comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;

- Codului de bune practice agricole pentru protectia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole, aprobat de Ord. MMGA nr. 1182/ 2005;

- fertilizarea terenurilor agricole se va realiza pe baza Planului de fertilizare întocmit de OSPA si numai după perioada de mineralizare (3- 6 luni);

- se vor respecta perioadele si conditiile optime de împrăstiere stabilite în Codul de bune practici agricole;

- generatorul de dejectii are obligatia să realizeze studiul OSPA pentru terenul pe care se vor aplica dejectiile;

- generatorul de dejectii are obligatia sǎ realizeze analiza dejectiilor înainte de împrǎstierea acestora pe terenurile agricole;

- generatorul de dejectii, daca va livra dejectii la terti, va detine un borderou pentru fiecare livrare externa a dejectiilor, care sa cuprinda producatorul, destinatarul, cantitatea livrata, tipul si provenienta dejectiilor, data livrarii. titularul/operatorul activitǎtii are obligatia de a asigura teren suficient pentru împrǎstierea dejectiilor si de a încheia contract cu OSPA, în vederea cartǎrii pedologice si agrochimice a terenurilor si realizǎrii planului de fertilizare.

- conditii care reies din raportul privind impactul asupra mediului, respectiv din cerintele legislatiei comunitare specifice, dupa caz:

- proiectul se va realiza tinand cont de legislatia in vigoare si de toate conditiile impuse prin actele de reglementare;

- studierea permanentǎ a progreselor în domeniul cresterii pasarilor si aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului;

- aplicarea tehnicilor nutritionale in vederea scaderii cantitatii de azot si fosfor din dejectii;

- reducerea continutului proteic in vederea reducerii emisiilor de amoniac ;

- respectarea tehnicilor de nutritie care tin seama de vârsta animalelor;

- evidenta lunară a consumurilor specifice de materii prime si materiale auxiliare;

- curatarea halelor de crestere si a echipamentelor cu curatitoare de inalta presiune in vederea reducerii consumului de apa ;

- folosirea sistemelor de adǎpare cu pierderi cât mai reduse;

- calibrarea periodică a instalatiilor pentru apa de bǎut pentru evitarea pierderilor prin scurgere;

- reducerea consumului de apǎ prin utilizarea apei sub presiune la igienizarea halelor;

- reducerea pierderilor de apǎ prin neetanseitǎtile sistemului, respectiv detectarea si remedierea scurgerilor;

- planificarea operatiilor de verificare si întretinere/reparare a instalatiilor din fermă;

- functionarea si întretinerea eficientǎ a sistemului de ventilatie a halelor în scopul asigurǎrii microclimatului optim;

- izolarea corespunzǎtoare a clǎdirilor;

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizeazǎ un consum redus de energie;

- utilizarea in completare si a ventilatiei naturale;

- utilizarea de instalatii automatizate pentru controlul microclimatului;

- inspectii regulate a sistemelor de ventilatie mecanica si curatirea conductelor si ventilatoarelor;

- curatarea ritmica a adaposturilor de pasari dupa fiecare ciclu de productie;

- aplicarea dejectiilor pe terenurile agricole cu respectarea codului de bune practici agricole;

- proiectarea instalatiilor de depozitare a dejectiilor, provenite din ferma, la o capacitate suficienta, pana cand poate fi realizata aplicarea pe sol;

c) pentru instalatiile care intra sub incidenta legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii:

Conform Deciziei de punere in aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului, pentru cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, vor fi respectate urmatoarele:

- Buna organizarea interna

BAT 2. Pentru a preveni sau a reduce efectele asupra mediului şi pentru a îmbunătăţi performanţa global, BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos:

a. Amplasarea corespunzătoare a instalaţiei/fermei şi o bună amenajare spaţială a activităţilor pentru:

-a reduce transporturile de animale şi de materiale (inclusiv a dejecţiilor animaliere);

-a asigura distanţe adecvate faţă de receptorii sensibili care au nevoie de protecţie;

-a lua în considerare condiţiile climatice existente (de exemplu vântul şi precipitaţiile);

-a lua în considerare capacitatea potenţială de dezvoltare ulterioară a fermei;

- a preveni contaminarea apelor.

b. Educarea şi formarea personalului, în special pentru:

-reglementări relevante, creşterea animalelor, sănătatea şi bunăstarea animalelor, gestionarea dejecţiilor animaliere, siguranţa lucrătorilor;

- transportul şi împrăştierea pe sol a dejecţiilor animaliere;

- planificarea activităţilor;

- planificarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

- repararea şi întreţinerea echipamentelor.

c. Pregătirea unui plan de urgenţă pentru a face faţă emisiilor şi incidentelor neprevăzute, cum ar fi poluarea corpurilor de apă. Aceasta include:

-un plan al fermei care cuprinde sistemele de canalizare şi sursele de apă/efluenţi;

-planuri de acţiune pentru intervenţie în cazul unor evenimente posibile (de exemplu incendii, scurgerea necontrolată din grămezile de dejecţii animaliere, scurgeri de combustibil);

-echipamentele disponibile pentru gestionarea unui incident de poluare (de exemplu echipament pentru blocarea drenărilor în teren, îndiguirea şanţurilor, baraje flotante pentru scurgerile de combustibil).

d. Verificarea, repararea şi întreţinerea periodică a structurilor şi a echipamentelor, cum ar fi:

- depozitele de dejecţii, la orice semn de deteriorare, degradare, scurgere;

- sistemele de aprovizionare cu apă şi furaje;

- sistemul de ventilaţie şi senzorii de temperatură;

-silozurile şi echipamentele de transport (de exemplu, supape, ţevi);

-sistemele de purificare a aerului (de exemplu, prin inspecţii periodice).

Acestea pot include curăţenia fermei şi gestionarea dăunătorilor.

e. Depozitarea animalelor moarte astfel încât să se prevină sau să se reducă emisiile.

- Managementul nutritional

BAT 3. Pentru a reduce azotul total excretat şi, prin urmare, emisiile de amoniac, satisfăcând în acelaşi timp nevoile nutriţionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar şi în aplicarea unei strategii nutriţionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora.

a. Reducerea conţinutului de proteine brute prin utilizarea unui regim alimentar echilibrat în azot bazat pe necesităţile de energie şi aminoacizi digestibili.

b. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerinţelor specifice ale perioadei de producţie.

c. Adăugarea unei cantităţi controlate de aminoacizi esenţiali la un regim alimentar cu un nivel scăzut de proteine brute.

d. Utilizarea de aditivi furajeri autorizaţi care reduc azotul total excretat.

Azotul total excretat asociat BAT: 0,2-0,6  kg NH3 excretat/spatiu animal/an.

BAT 4. Pentru a reduce fosforul total excretat, satisfăcând în acelaşi timp nevoile nutriţionale ale animalelor, BAT constau în utilizarea unui regim alimentar şi în aplicarea unei strategii nutriţionale care include una dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinaţii a acestora.

a. Hrănirea în mai multe etape cu asigurarea unui regim alimentar adaptat cerinţelor specifice ale perioadei de producţie.

b. Utilizarea de aditivi furajeri autorizaţi care reduc cantitatea totală de fosfor excretat (de exemplu fitază).

c. Utilizarea fosfaţilor anorganici cu grad ridicat de digerare pentru înlocuirea parţială a surselor convenţionale de fosfor din furaje (in limitete impuse de disponibititatea fosfatilor anorganici cu grad ridicat de digerare).

Fosforul total excretat asociat BAT: 0,05-0,25  kg P2O5 excretat/spatiu animal/an .

Tehnicile de monitorizare aferente sunt prevazute in BAT 24.

- Utilizarea eficienta a apei

BAT 5. Pentru utilizarea eficientă a apei, BAT constau în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos.

a. Menţinerea unei evidenţe a utilizării apei.

b. Detectarea şi repararea scurgerilor de apă.

c. Utilizarea aparatelor de curăţare cu înaltă presiune pentru curăţarea adăposturilor pentru animale şi a echipamentelor.

d. Selectarea şi utilizarea echipamentului corespunzător (de exemplu adăpători de tip biberon, adăpători circulare, jgheaburi cu apă) pentru anumite categorii de animale, garantând, în acelaşi timp, disponibilitatea apei (ad libitum).

e. Verificarea şi (dacă este necesar) ajustarea în mod periodic a calibrării echipamentului de furnizare a apei potabile.

- Emisii provenite din ape uzate

BAT 6. Pentru a reduce producerea de ape uzate, BAT constau în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos:

a. Menţinerea suprafeţei zonelor murdare din curte la un nivel cât mai redus posibil.

b. Reducerea la minimum a consumului de apă.

c. Separarea apei de ploaie necontaminate de fluxurile de ape uzate care trebuie tratate.

BAT 7. Pentru a reduce emisiile în apă provenite din apele uzate, BAT constau în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos:

a. Scurgerea apelor uzate către un container special sau un depozit pentru dejecţiile lichide.

b. Epurarea apelor uzate.

c. Împrăştierea pe sol a apelor uzate, de exemplu prin utilizarea unui sistem de irigaţii, cum ar fi aspersoare, sisteme de stropitoare mobile, rezervoare, injector cu bară de împrăştiere.

Aplicabila numai pentru apele uzate cu un nivel de contaminare scazut dovedit.

- Utilizarea eficienta a energiei

BAT 8. Pentru utilizarea eficientă a energiei în cadrul unei ferme, BAT constau în utilizarea unei combinaţii a tehnicilor indicate mai jos.

a. Sisteme de încălzire/răcire şi de ventilaţie cu eficienţă ridicată.

b. Optimizarea sistemelor de încălzire/răcire şi de ventilaţie şi gestionarea acestora, în special în cazul în care se utilizează sisteme de purificare a aerului.

c. Izolarea pereţilor, a podelelor şi/sau a plafoanelor adăposturilor pentru animale.

d. Utilizarea iluminatului eficient din punct de vedere energetic.

- Emisii de zgomot

BAT 10. Pentru a preveni sau, daca acest lucru nu este posibil, pentru a reduce emisiile de zgomot, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

a. Asigurarea unor distante adecvate intre instalatie/ ferma si receptorii sensibili

In etapa de planificare a instalatiei/fermei, distantele adecvate dintre instalatie/ferma si receptorii sensibili sunt asigurate prin aplicarea distantelor standard minime.

b. Amplasarea echipamentelor

Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin:

-marirea distantei dintre emitator si receptor (prin amplasarea echipamentelor cat mai departe posibil de receptorii sensibili);

-reducerea la minimum a lungimii tevilor de distribuire a furajelor;

-amplasarea recipientelor si a silozurilor cu furaje astfel incat sa se reduca la minimum circulatia vehiculelor in cadrul fermei.

c. Masuri operationale

Acestea includ masuri cum ar fi:

-inchiderea usilor si a orificiilor principale ale cladirii, in special pe perioada hranirii, in cazul in care este posibil;

-utilizarea echipamentului de catre personal cu experienta;

-evitarea activitatilor generatoare de zgomot in timpul noptii si la sfarsit de saptamana, in cazul in care este posibil;

-masuri pentru controlul zgomotului in cursul activitatilor de intretinere;

-operarea conveierelor si a transportoarelor elicoidale pline cu furaje, in cazul in care este posibil;
-efectuarea a cat mai putine lucrari de terasament in zonele aflate in aer liber pentru a reduce zgomotul generat de tractoarele cu grapa.

d. Echipamente silentioase

Acestea includ echipamente cum ar fi:

-ventilatoare cu randament ridicat, in cazul in care ventilatia naturala nu este posibila sau nu este suficienta;

-pompe si compresoare;

-sisteme de hranire care reduc stimulul inainte de hranire (de exemplu recipiente cu hrana prevazute cu palnie, ad libitum, echipamente compacte de distribuire a hranei).

e. Echipamente de control al zgomotului

Acestea includ:

-reductoare de zgomot;

-izolarea surselor de vibratii;

-amplasarea in spatii inchise a echipamentelor care fac zgomot (de exemplu mori, benzi transportoare pneumatice);

-izolarea fonica a cladirilor.

f. Reducerea zgomotului

Propagarea zgomotului poate fi redusa prin introducerea de obstacole intre emitatori si receptori.

BAT 9 sunt aplicabile doar in cazurile in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili.

- Emisii de pulberi

BAT 11. Pentru a reduce emisiile de pulberi provenite din fiecare adapost pentru animale, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

a. Reducerea formarii pulberii in interiorul cladirilor destinate cresterii animalelor. In acest scop se poate utiliza o combinatie intre urmatoarele tehnici:

-alimentarea ad libitum (permiterea accesului liber la furaje si la apa, astfel incat pasarile sa fie capabile sa se hraneasca in voie, in conformitate cu necesitatile sale biologice);

-utilizarea unui material de asternut mai gros (de exemplu paie lungi sau rumegus in loc de paie taiate);

-aplicarea unui asternut proaspat prin utilizarea unei tehnici de presare a asternutului care genereaza un nivel scazut de pulberi (de exemplu cu mana);

-utilizarea hranei umede, a hranei sub forma de pelete sau adaugarea unor materii prime uleioase sau lianti in sistemele de furajare uscate;

-montarea unor separatoare de pulberi in depozitele pentru furaje uscate, care sunt umplute cu ajutorul sistemelor pneumatice.

-proiectarea si operarea sistemului de ventilatie la o viteza mica a aerului in adapost.

Aplicabilitatea poate fi limitata de considerente care tin de bunastarea pasarilor.

b. Reducerea concentratiei de pulberi in interiorul adapostului pentru animale, prin aplicarea uneia dintre urmatoarele tehnici:

-ceata de apa;

Aplicabilitatea poate fi limitata de senzatia termica scazuta perceputa de animal in timpul formarii cetii, in special in etapele sensibile ale vietii animalului si/sau in zonele cu climat rece si umed. De asemenea, aplicabilitatea poate fi limitata pentru sistemele de dejectii solide utilizate la sfarsitul perioadei de crestere ca urmare a emisiilor ridicate de amoniac.

c. Purificarea aerului expirat de un sistem de purificare a aerului, cum ar fi: captator de apa, filtru uscat, epurator de apa, epurator umed cu acid, epurator biologic (sau filtru „biotrickling"), sistem de purificare a aerului in doua sau trei etape, biofiltru - Nu se aplica in ferma.

- Emisii de mirosuri

Mirosurile sunt generate in principal de:

- emisiile de amoniac si gaz metan din halele de productie si din  stocarea dejectiilor;

- emisii secundare de H2S care, in conditiile cresterii in adaposturi conforme cu cerintele BAT, sunt nesemnificative fiind sub limita de detectie chiar si in interiorul halelor.

Controlul pentru minimizarea emisiilor de amoniac se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adaposturi, compozitia hranei si modul de administrare a acesteia, colectarea/ transferul/ tratarea/ stocarea si eliminarea dejectiilor. Ferma se afla la distanta mare fata de zonele locuite (peste 2 km fata de cea mai apropiata locuinta).

BAT 13. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile de mirosuri si/sau impactul mirosurilor provenite de la o ferma, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos.

a. Asigurarea unei distante adecvate intre ferma/instalatie si receptorii sensibili.

b. Utilizarea unui sistem de adaposturi care pune in aplicare unul dintre urmatoarele principii sau o combinatie a acestora:

- mentinerea animalelor si a suprafetelor uscate si curate (de exemplu evitarea scurgerilor de furaje, evitarea prezentei dejectiilor animaliere in zonele de odihna sau pe podelele partial acoperite cu gratare);

- evacuarea frecventa a dejectiilor animaliere catre un depozit de dejectii animaliere (acoperit) situat in exterior;

- reducerea temperaturii dejectiilor animaliere (de exemplu prin racirea dejectiilor animaliere) si a temperaturii mediului interior;

- scaderea fluxului si a vitezei aerului pe suprafata dejectiilor animaliere;

- mentinerea asternutului uscat si in conditii aerobe in sistemele cu asternut.

c. Optimizarea conditiilor de evacuare a aerului din adaposturile pentru animale prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici sau a unei combinatii a acestora:

- cresterea inaltimii la care este amplasat orificiul de evacuare (de exemplu evacuarea aerului deasupra nivelului acoperisului, cosuri, devierea aerului evacuat prin coama acoperisului, si nu prin partea inferioara a peretilor);

- cresterea vitezei de ventilatie a orificiului vertical de ventilatie;

- amplasarea eficienta a barierelor externe pentru a crea turbulente ale fluxului de aer aflat in miscare (de exemplu vegetatie);

- adaugarea unor acoperitori deflectoare in orificiile de evacuare amplasate in partea inferioara a peretilor pentru a devia aerul evacuat catre sol;

- devierea aerului evacuat catre partile laterale ale adapostului, care sunt orientate in directia opusa receptorului sensibil;

- alinierea axei coamei acoperisului unei cladiri ventilate natural, transversal fata de directia predominanta a vantului.

d. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici de depozitare a dejectiilor animaliere sau a unei combinatii a acestora:

- acoperirea dejectiilor solide in timpul depozitarii;

- amplasarea depozitului, luand in considerare directia generala a vantului si/sau adoptarea de masuri pentru a reduce viteza vantului in jurul si deasupra depozitului (de exemplu copaci, bariere naturale);

e. Utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici pentru imprastierea pe sol a dejectiilor sau a unei combinatii a acestora:

- imprastierea in fasii, injector cu brazda de suprafata sau de adancime pentru imprastierea pe sol a dejectiilor lichide;

- utilizarea dejectiilor animaliere cat mai repede posibil.

f. Prelucrarea dejectiilor animaliere utilizand una dintre urmatoarele tehnici pentru a reduce la minimum emisiile de mirosuri in timpul (sau inaintea) imprastierii pe sol:

- compostarea dejectiilor solide;

- fermentarea aeroba (aerarea) dejectiilor lichide- nu se aplica;

- fermentarea anaeroba -nu se aplica.

- Emisiile provenite din depozitarea dejectiilor solide

BAT 14. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

- reducerea raportului dintre suprafata emitatoare si volumul gramezii de dejectii solide;

- depozitarea dejectiilor uscate solide intr-un hambar posibil;

BAT 15. Pentru a preveni sau, in cazul in care nu este posibil, pentru a reduce emisiile in sol si apa provenite din depozitarea dejectiilor solide, BAT constau in utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos, in urmatoarea ordine de prioritate:

- depozitarea dejectiilor uscate intr-un hambar;

- utilizarea unui siloz din beton pentru depozitarea dejectiilor solide;

- depozitarea dejectiilor solide pe o podea solida impermeabila echipata cu sistem de scurgere si rezervor de captare a scurgerilor;

- alegerea unei instalatii de depozitare cu o capacitate suficienta pentru a pastra dejectiile solide in timpul perioadelor in care nu este posibila imprastierea pe sol a acestora.

- Emisiile provenite din întregul proces de producție

BAT 23. Pentru a reduce emisiile de amoniac provenite din întregul proces de producție pentru creșterea păsărilor de curte, BAT constau în estimarea sau calcularea reducerii emisiilor de amoniac generate de întregul proces de producție care utilizează BAT disponibile puse în aplicare în cadrul fermei.

BAT 32. Pentru a reduce emisiile de amoniac in aer provenite din fiecare adapost pentru pui de carne, BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora:

a. Ventilatie fortata si un sistem de adapare anti-scurgere (in cazul unei podele solide cu asternut adanc).

b. Sistem de uscare fortata a litierei prin utilizarea aerului din interior (in cazul unei podele solide cu asternut adanc).

- Monitorizarea emisiilor și a parametrilor de proces

BAT 24. BAT constau în monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

-calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor (frecventa: o dată pe an pentru fiecare categorie de animale);

-estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total.

BAT 25. BAT constau în monitorizarea emisiilor de amoniac în aer prin utilizarea uneia dintre următoarele tehnici, cel puțin cu frecvența indicată mai jos:

a. Estimare prin utilizarea bilanțului masic bazat pe excreție și pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent în fiecare etapă de gestionare a dejecțiilor animaliere (frecventa: o dată pe an pentru fiecare categorie de animale).

b. Calculare prin măsurarea concentrației de amoniac și a ratei de ventilație prin utilizarea metodelor standard ISO, naționale sau internaționale ori a altor metode care asigură date de o calitate științifică echivalentă. (Nu este aplicabila instalatiilor cu sistem de curatare a aerului, in acest caz se aplica BAT 28).

Se realizeaza de fiecare dată când au loc modificări semnificative pentru cel puțin unul dintre următorii parametri:

(a) tipul de animale crescute în fermă;

(b) sistemul de adăpostire.

c. Estimare prin utilizarea factorilor de emisie (frecventa: o dată pe an pentru fiecare categorie de animale).

Emisiile de amoniac din ferma se vor  estima prin utilizarea factorilor de emisie.

BAT 26. BAT constau în monitorizarea periodică a emisiilor de mirosuri în aer. Sunt aplicabile numai în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.

Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate prin utilizarea:

- Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).

- În cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standard ISO, standarde naționale sau alte standarde internaționale care asigură furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

BAT 29. BAT constau în monitorizarea următorilor parametri ai procesului, cel puțin o dată pe an.

-consumul de apă;

-consumul de energie electrică.

-consumul de combustibil;

-numărul de animale care intră și ies, inclusiv mortalitățile în cazul în care este relevant.

-consumul de furaje;

-generarea de dejecții animaliere;

d) respectarea normelor impuse prin legislatia specifica din domeniul calitatii aerului, managementul apei, managementul deseurilor, zgomot, protectia naturii:

- Ordin comun M.M.G.A. nr. 242/26.03.2005 si 197/07.04.2005 al M.A.P.D.R. privind aprobarea organizării Sistemului National de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrati si pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanti proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati. Nu se vor utiliza cantitati mai mari de 170 kg N/ha/an pentru terenuri arabile.

- OUG nr. 195/2005  privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

- SR nr. 10009 - “Acustica- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”;

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 (M.O. nr. 127/21.02.2014) pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

- HG nr.856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;

- Legea 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata, cu modificarile si complketarile ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

- - O.M. nr. 462/1993 conditii tehnice privind protectia atmosferei şi norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti produşi de surse stationare;

- prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificarile si completarile ulterioare.

- se vor utiliza mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care sa nu permita imprastierea deseurilor si emanatii de noxe in timpul transportului astfel incat sa fie respectate normele privind sanatatea populatiei si a mediului inconjurator, conform Legii 211/2011(r) privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- este interzisa abandonarea, inlaturarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate, efectuate cu acestea;

- se interzice amestecarea  deseurilor nepericuloase cu deseuri periculoase;

- evidenta deseurilor, precum si valorificarea sau eliminarea  se face conform Legii 211/2011(r), privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- la inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in  termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiilor, de a aplica una din tehnicile privind neutralizarea mirosurilor si de a comunica APM Timis solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

e) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

Monitorizarea mediului în perioada de functionare a proiectului:

- AER INCONJURATOR

BAT-AEL pentru emisiile de amoniac in aer provenite din adaposturile pentru puii de carne cu o greutate finala de pana la 2,5 kg

| Parametru de analizat | BAT- AEL (kg NH3/loc/an) | Tehnica | Frecventa |
| --- | --- | --- | --- |
| Amoniac, exprimat ca NH3 | 0,01-0,08 | -Estimare prin utilizarea bilantului masic bazat pe excretie si pe azotul total (sau azotul amoniacal total) prezent in fiecare etapa de gestionare a dejectiilor animaliere. - Estimare prin utilizarea factorilor de emisie. | O data pe an |

(2) Limita inferioară a intervalului este asociată cu utilizarea unui sistem de purificare a aerului.

Monitorizarea aferentă este prevăzută în BAT 25.

Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii.

Pentru amoniac, valorile rezultate in urma desfasurarii activitatii, se vor incadra in limitele

prevazute in STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate, astfel:

- pentru media de scurta durata (30 min)

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 300 mg/m3 |

- pentru medie de lunga durata – zilnica

| Indicator | Limita impusa |
| --- | --- |
| amoniac | 100 mg/m3 |

Titularul activitatii are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti in aer in conditiile stabilite in Tabelul  de mai jos, astfel:

| Nr.crt | Parametru de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Amoniac | Anual* | STAS 10812 |

*în perioada caldă a anului (iulie-august), trei masuratori.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectand standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominanta a vintului in perioada cu grad maxim de populare a halelor. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea imisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, conditiile meteorologice specifice (temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

- Emisii atmosferice de la centrala termica

Se vor respecta valorile limita admise pentru arderea combustibilului solid in centrala termica (conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993):

Epulberimax =   100 mg/Nm3;

ECOmax =   250 mg/Nm3;

ESOx max =   2000 mg/Nm3;

ENOx max = 500 mg/Nm3.

Esubst.org. (C) max = 50 mg/Nm3.

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen  al efluentilor gazosi de 6% volum.

- APA

Apa subterana va fi monitorizata in incinta fermei in zona depozitului de dejectii si pe terenurile de imprastiere a dejectiilor. Se vor realiza foraje de observatie si control. Amplasamentul, numarul acestora si frecventa de monitorizare se vor stabili prin studiul hidrogeologic.

Inainte de inceperea activitatii in ferma, din forajele de control vor fi prelevate “probe martor” si se vor efectua analizele indicatorilor din tabelul de mai jos.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Frecventa de monitorizare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraje din incinta fermei, cat si de pe terenurile de imprastiere a dejectiilor | pH | Semestrial | SR ISO 10523 |
|  | Indice de permanganat | Semestrial | SR EN ISO 8467 |
|  | NH4+ | Semestrial | SR ISO 7150-1 |
|  | Azotiti | Semestrial | SR EN 26777 |
|  | Azotati | Semestrial | SR ISO 7890-3 |
|  | Fosfor total | Semestrial | SREN ISO 6878 |
|  | Cloruri | Semestrial | SR ISO 9297 |

Valorile limita pentru poluantii din apele subterane vor respecta valorile analizate inainte de punerea in functiune, atat pentru forajele din incinta fermei, cat si pentru forajele de pe terenurile agricole .

Nu se vor depasi valorile de prag stabilite in Ordinul nr. 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România.

Apele uzate menajere vidanjate, descărcate în staţia de epurare, vor respecta limitele maxim admise prin NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind conditiile de descarcare in canalizare a apelor uzate si direct in statiile de epurare si HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

- SOL

BAT 24 constau in  monitorizarea cantității de azot și fosfor total excretat rezultată din dejecțiile animaliere, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele tehnici, cel putin cu frecventa indicata mai jos:

|  | Tehnica | Frecventa |
| --- | --- | --- |
| a. | Calculare prin utilizarea unui bilanț masic al azotului și fosforului bazat pe rația alimentară, conținutul de proteine brute al regimului alimentar, cantitatea totală de fosfor și performanța animalelor (frecventa: o dată pe an pentru fiecare categorie de animale); | O data pe an |
| b. | Estimare prin utilizarea analizei dejecțiilor animaliere pentru conținutul de azot total și de fosfor total. |  |

O data pe an se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona platformei de stocare dejectii si de pe terenurile unde are loc fertilizarea cu dejectii. (Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate).

| Parametru | Frecventa | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- |
| C organic | Anual | SR ISO 14235 |
| pH | Anual | SR 7184 -13 |
| Azot total | Anual | SR ISO 11261; SR ISO 13878 |

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, o data la patru ani se va realiza Studiul agrochimic si pedologic si anual Planul de fertilizare a terenurilor (plan management al deseurilor organice, ce cuprinde perioadele de interdictie pentru fertilizare).

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanti pentru factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Cantitatea de ingrasaminte organice naturale nu trebuie sa depaseasca 170 kg de azot pe hectar si an, conform Codului de bune practici agricole.

Cantitatea maxima se va aplica atunci cand:

- se utilizeaza balegar putin fermentat;

- se administreaza pe solurile grele (argiloase) sau care au capacitate ridicata de denitrificare;

- se aplica la culturi cu perioade lungi de vegetatie sau care consuma cantitati ridicate de azot.

Incarcarile si descarcarile de materiale trebuie sa aiba loc in zone special amenajate, pe platforme betonate, pentru a preveni scurgerile in sol .

- ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii nu va depasi limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind acustica.

Tehnicile de prevenire si reducere a emisiilor de zgomot sunt prevazute in BAT 10.

BAT 9 se aplica atunci cand se preconizeaza si/sau s-a dovedit o poluare fonica la nivelul receptorilor sensibili.

- MIROSURI

Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitate este redus, datorita amplasarii fermei la distanta de intravilan (3,1 km fata de fata de localitatea Cenad).

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, Cele Mai Bune Tehnici Disponibile inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miros, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;

- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate;

- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei, pe directia predominanta a vantului  pe laturile aflate spre localitati, daca vor fi reclamatii;

Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact, mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

- Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei poluantilor, pentru prevenirea sesizarii mirosului la distante mari.

- Emisiile difuze si mirosurile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii pasarilor;

- utilizarea unui regim nutritional adecvat, in vederea reducerii emisiilor rau mirositoare;

- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitand stagnarea lor in adaposturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul mirosurilor emise sa fie redus.

- Pentru reducerea emisilor de amoniac, in vederea diminuarii mirosului, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la pasari, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

Monitorizarea emisiilor de mirosuri în aer se va efectua în cazurile în care se preconizează și/sau s-au dovedit neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili (BAT 26).

- MONITORIZAREA PARAMETRILOR DE PROCES

BAT 29 consta in monitorizarea urmatorilor parametri ai procesului, cel putin o data pe an:

|  | Parametrul | Descriere |
| --- | --- | --- |
| a. | Consumul de apă | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau facturilor. Principalele procese consumatoare de apa din adaposturile pentru animale (curatarea, hranirea, etc.) pot fi monitorizate separate. |
| b. | Consumul de energie electrică | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau facturilor. Consumul de energie electric al adaposturilor pentru animale este monitorizat separate de cel al altor instalatii din ferma. Principalele procese consumatoare de energie din adaposturile pentru animale (incalzire, ventilatie, iluminat, etc.) pot fi incalzite separat. |
| c. | Consumul de combustibil | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a aparatelor de masura adecvate sau facturilor. |
| d. | Numărul de animale care intră și ies, inclusiv nașterile și mortalitățile în cazul în care este relevant | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |
| e. | Consumul de furaje | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a facturilor sau a registrelor existente. |
| f. | Generarea de dejecții animaliere | Inregistrarea prin utilizarea, de exemplu, a registrelor existente. |

Cerintele de monitorizare si frecventa monitorizarii se vor stabili de catre APM in autorizatia integrata de mediu.

3. In timpul inchiderii, dezafectarii, refacerii mediului si postinchidere:
a )  conditiile necesare a fi indeplinite la inchidere/dezafectare/demolare:

La incetarea activitatii de crestere a puilor de carne urmeaza a se parcurge urmatoarele etape:

- oprirea alimentarii cu utilitati: apa, energie electrica si combustibil a instalatiilor;

- demontarea instalatiilor si transportul materialelor rezultate, spre destinatii anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- evacuarea intregii cantitatii de dejectii din hale;

- spalarea si dezinfectarea halelor;

- evacuarea  apelor uzate rezultate din spalarea retelei de canalizare;

b) conditii pentru refacerea starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a terenului: conform Planului de refacere a mediului.
c) planul de monitorizare a mediului, cu indicarea componentelor de mediu care urmeaza a fi monitorizate, a periodicitatii, a parametrilor si a amplasamentului ales pentru monitorizarea fiecarui factor:

-testarea solului si a apei subterane pentru constatarea gradului de poluare cauzat de activitate si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei asa cum este definita initial.

V. Informatii cu privire la procesul de participare a publicului in procedura derulata:

APM Timis a asigurat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, asfel:

a) etapa de depunere a solicitarii - anunt depunere solicitare acord de mediu

- anunt in ziarul “Evenimentul zilei”- 27.02.2018

- anunt la Primaria Comunei Saravale – 26.02.2018

- anunt la sediul titularului SC PUI VERDE SRL - 27.02.2018

- anunt pe pagina de internet a APM Timis din data de 26.02.2018

b) etapa de incadrare EIA

- anunt in ziarul “ Evenimentul zilei”- 03.03.2018

- anunt la Primaria Comunei Cenad – 02.03.2018

- anunt la sediul titularului I.I. Ciobanu Mircea Gabriel - 03.03.2018

- anunt pe pagina de internet a APM Timis din data de - 02.03.2018

c) etapa de definire a domeniului evaluarii:

-site-ul APM Timis -indrumar pentru Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului 14.03.2018

c) etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului

- site-ul APM Timis - Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului- 22.03.2018

d) sedinta de dezbatere publica:

- anunt  pe site-ul APM Timis: 22.03.2018;

- anunt in mass-media-ziarul“Evenimentul zilei”  - 24.03.2018;

- anunt la Primaria Comunei Saravale: 23.03.2018;

- anunt la sediul consultantului-SC Phoebus Adviser SRL- 23.03.2018;

- desfasurarea sedintei la sediul Primariei Comunei Cenad: 23.04.2018, ora 1500;

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului a fost disponibil spre consultare pe  site-ul APM Timis din data de 22.03.2018 pana la sedinta de dezbatere publica.

- nu s-au inregistrat observatii sau propuneri din partea publicului.

e) decizia de emitere a acordului de mediu :

- afisare pe site-ul APM Timis a proiectului de  acord de mediu: 07.05.2018;

- anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu- ziarul“Evenimentul zilei”- XX.XX.;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul Primariei Saravale - XX.XX.;

- anunt public privind emiterea acordului de mediu, publicat la sediul titularului - XX.XX.;

Nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

- Comisia de analiza tehnica întrunita în 02.05.2018 pentru analiza raportului la studiul de impact a luat decizia de emitere a acordului de mediu.

Dispozitii finale:

Prezentul acord de mediu îşi pastreaza valabilitatea pe toata perioada punerii în aplicare a proiectului, conform OUG nr. 195/2005 privind Protectia Mediului art. 16 alin. (1), aprobatǎ cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 265/2006, modificatǎ şi completatǎ prin OUG nr. 164/2008.

Titularul proiectului va informa în scris autoritatea publica competenta pentru protectia mediului ori de cate ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberarii acordului de mediu.

Acordul de mediu se revizuieşte daca apar elemente noi, necunoscute la data emiterii.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

După finalizarea investitiei, titularul are obligaţia de a notifica APM Timiş in vederea obtinerii autorizaţiei integrate de mediu conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentului acord de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prezentul acord de mediu contine 35 (treizeci si cinci) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai CEPEHA

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Monica MICULESCU

Redactat: Cosmina POPESCU

Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase