Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

TAT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 23.01.2024

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. GENERAL FUTURE PROJECT S.R.L., cu sediul  Municipiul Timișoara, Str. Martir Vasile Balmuș, nr. 8, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 4800RP/19.06.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 414RP/22.01.2024 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 21.12.2023, că proiectul „Construire imobil în regim S+P+7E+4Er cu SAD-uri la parter și locuințe la etaje, parcaje și realizare accese conform PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 299 din 15.05.2008. Branșamente la utilități gaze, apă-canal, curent și demolare clădire existentă C1”, propus a fi amplasat în Municipiul Timișoara, CF 446345, jud. Timiș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Construcția propusă a se realiza pe terenul studiat va avea funcția de locuință tip urban  în regimul de înălțime Subsol+Parter+7Etaje+4Etajere trase, cu 240 apartamente, dispuse pe 3 case de scări, și 1 spațiu comercial la parter. Se propun 290 locuri de parcare, din care suprateran 34 de locuri de parcare și subteran 256 locuri.

Suprafața construită desfășurată va fi de 18 770,15 mp, iar cea utilă de 14 614,21 mp.

Categoria de folosință a terenului este curți construcții, în zonă de locuințe. Terenul are o suprafață totală de 6 269,00 mp și o formă dreptunghiulară. Parcela are un front stradal de 141,84 m.

Accesul la parcela se face direct de pe strada aflată în domeniul public.

Bilanț teritorial:

| Suprafață teren | Propus |  |
| --- | --- | --- |
|  | mp | % |
| Suprafața construită la sol | 1 727,50 | 27,55 |
| Drumuri de incintă | 986,03 | 15,73 |
| Locuri de parcare (34) | 391,00 | 6,24 |
| Platformă deșeuri | 20,00 | 0,32 |
| Spații verzi | 3 144,47 | 50,16 |
| Suprafața totală teren | 6 269,00 | 100 |

Structura construcției

Fundația este realizată dintr-un radier general de beton armat monolit de clasa C25/30, armate cu PC52 și OB37. Structura de rezistență este realizată din cadre din beton armat și planșee din beton, stâlpii structurali sunt dispuși pe cele două direcții principale.

Arhitectura

Pereții de compartimentare se vor realiza din zidărie cu grosimea de 25 cm și 11,50 cm, finisați cu tencuieli, glet și vopsele lavabile sau placați cu faianță în zona băilor.

Pardoselile interioare vor fi din plăci ceramice (băi, bucătării, hol, casa scării) și parchet (dormitor, living, hol).

Tâmplăria va fi din PVC cu geam termoizolant.

Pereții exteriori se vor placa cu polistiren expandat de 10 cm finisați cu tencuieli decorative.

Amenajări exterioare

Se propune amenajarea a două accese carosabile de la strada publică și 34 locuri de parcare executate din beton asfaltic.

Accesul pietonal se va face din strada Aristide Demetriade de pe domeniul public, printr-o alee pietonală până la principalul acces în clădire. Aleea va fi realizata cu dale prefabricate din beton montate pe un strat de nisip.

Accesul auto se va realiza din frontul stradal, strada Aristide Demetriade, stradă aflată în domeniul public.

Împrejmuirea se va realiza din soclu din beton și confecții metalice.

Se propune realizarea unui bazin de agrement, piscina, la nivelul parterului cu suprafata de 150 mp care va fi destinată pentru utilizarea de către rezidenții imobilului.

Racordarea la reţelele utilitare existente în zonă

Alimentarea cu apă a imobilul se va realiza prin branșament la rețeaua de apă a Municipiului Timișoara, furnizată de  S.C. AQUATIM S.A. Timișoara, din conducta de distribuție cu DN 250 mm, din strada Aristide Demetriade printr-un branșament DN 63 mm și un apometru DN 40 clasa C.

Evacuarea apelor uzate menajere se va realiza prin racord la rețeaua de canalizare a Municipiului Timișoara, din strada Aristide Demetriade canalul public 1400 Beton prin intermediul 1 racord de canal DN 200 mm și 1 camin de racord amplasate la limita de proprietate. Acest camin va prezenta punctul de control în care se va preleva probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator.

Apele pluviale de pe suprafețele parcărilor și circulațiilor interne (auto, pietonale) se vor prelua prin intermediul rigolelor și transportate spre un separator de hidrocarburi, cu debitul de 14,58 l/s. După purificarea acestora, vor fi preluate în bazinul de retenție. Bazinul de retenţie va avea o capacitate de 40 mc, va fi dotat cu pompa submersibilă de unde apa pluvială va fi pompată spre irigarea spațiilor verzi din incintă.

Apele meteorice de la nivelul acoperișului vor fi deversate pe spațiul verde.

Încălzirea se va realiza prin centrale individuale pe gaz (pentru fiecare apartament). Alimentarea cu gaz se va realiza de la rețeua localității.

Alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branșament la rețeua electrică existentă în localitate.

Organizarea de şantier

Suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 100,00 mp, poziționată pe parcela studiată.

La începerea lucrărilor, se va monta la loc vizibil panoul de identificare a investiției.

Lucrările necesare organizării de șantier constau din:

- împrejmuirea șantierului cu gard de protecție;

- stabilirea zonei de amplasare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate (care vor avea o stare tehnică corespunzătoare astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător direct sau indirect);

- stabilirea zonei de amplasare a containerelor pentru depozitarea deșeurilor din perioada lucrărilor de construcție;

- stabilirea zonei de depozitare a materialelor de construcție și a barăcilor.

În acest sens, pe terenul aferent se va organiza şantierul prin amplasarea unor obiective provizorii:

- spațiu depozitare cărămizi;

- spațiu depozitare oțel/beton;

- depozit acoperit (depozitare lemn, polistiren etc.);

- cabină WC;

- baracă șef (punct de lucru);

- baracă muncitori;

- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă);

- spațiu fasonare oțel/beton;

În timpul execuției lucrărilor nu se vor defrișa arbori și nu vor fi afectate spațiile verzi.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

Proiectul nu se află în relație directă cu alte proiecte existente.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Resursele naturale regenerabile utilizate în timpul construcției sunt: piatră de râu, nisip, solul (terenul pe care se amplasează construcția), apă.

În timpul funcționării investiției resursele naturale utilizate vor fi apa și gazul de la rețelele localității.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

Deșeuri rezultate în urma execuției:

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 0,50 |
| 17 02 01 | Lemn | 0,02 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0,01 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 1,50 |
| 17 04 11 | Cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10 | 0,002 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 2,20 |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0,20 |
| 15 01 | Ambalaje | 0,005 |

Pentru depozitarea deșeurilor rezultate în urma execuției se va amenaja o platformă balastată.

Deșeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta în containere separate de 1,10 mc și vor fi predate operatorului de servicii publice de salubrizare.

Betonul, cărămizile, materialele ceramice, amestecurile sau fracțiile separate de  beton, cărămizi sau materiale ceramice, amestecurile de deșeuri etc., se vor precolecta în containere cu capacitatea de 7 mc și vor fi colectate și transportate de către firma contractată.

La sfarșitul săptămânii, locurile de muncă vor fi curațate, iar deșeurile îndepărtate.

Deșeurile toxice și periculoase sunt carburanții, lubrifianții. Alimentarea cu carburanti se va face numai în locuri specializate. Nu se vor realiza lucrări de întreținere sau reparații a utilajelor și mijloacelor de transport din dotare decât în locurile specializate.

Nu se vor amplasa depozite de carburanți pe amplasament.

Depozitarea deșeurilor tehnologice se va face numai la sediul unității constructoare pe platforme betonate pentru recuperarea tuturor scurgerilor susceptibile a produce poluarea solului.

Deșeuri rezultate în urma exploatării construcției:

După darea în exploatare a construcției se va amenaja o platformă betonată, unde se vor amplasa containere de colectare a deșeurilor de 1,10 mc.

Deșeurile reciclabile – plastic, hârtie, carton, lemn, sticlă, metal, diverse ambalaje, etc. se vor precolecta în containere separate de 1,10 mc.

Săptămânal, deșeurile vor fi colectate și transportate de către operatorul de servicii publice de salubrizare.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Apa

Sursele de poluare pentru apă sunt reprezentate de hidrocarburile rămase pe zona carosabilă a parcărilor și a căilor de circulație din incinta amplasamentului.

Se propune montarea unui separator de hidrocarburi cu un debit de 14,58 l/s, pentru filtrarea apelor meteorice de pe căile de circulație și parcări.

Apa pluviala curată de pe învelitoarea cladirii va fi deversată pe spațiul verde.

Aer

În perioada de execuție, emisiile specifice de poluanți sunt pulberi și gaze de eșapament (CO, NOx, SO2, hidrocarburi nearse CmHn, particule etc.), de la utilajele folosite pe șantier.

Mijloacele de transport folosite în timpul construcției vor avea verificarea tehnică periodică efectuată astfel încât nivelul emisiilor de poluanți în atmosferă să se încadreze în limitele normativelor legale în vigoare conform H.G. nr. 743/2002.

Pe parcursul derulării lucrărilor de construcții se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces, se va împrejmui șantierul în scopul reducerii emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile. Limitarea fenomenului de dispersie a pulberilor în atmosferă pe timpul realizării lucrărilor de construcții se va fi posibilă prin udarea constantă a amplasamentului și prin spălarea roților mașinilor la ieșirea din șantier.

Perioada de executie este limitată și discontinuă, ca urmare efectul asupra mediului este de scurtă durată și strict local neafectând zonele învecinate.

În timpul exploatării construcției, principala sursă de poluare a aerului este reprezentată de gazele arse evacuate din centralele termice. Centralele termice sunt verificate ISCIR, la punerea în funcție și din 2 în 2 ani și nu depășesc valorile gazelor prevăzute în Normativul PT A1-2010 – Valorile limită ale noxelor gazelor de ardere. Centralele propuse în proiect sunt centrale murale in condensație, care emit noxe mai scăzute datorită procesului de condensare a gazelor de ardere.

Zgomot și vibrații

În timpul execuției, principala sursă de zgomot și vibrații este reprezentată de funcționarea utilajelor și a sculelor. Se vor folosi utilaje, scule cu nivel de poluare fonică scăzut.

Sol și subsol ape freatice și de adâncime

Pe timpul executiei se va conserva terenul natural prin depozitarea ordonată și organizată pe planul de organizare de șantier a materialelor, trasarea acceselor pentru utilaje și echipamente.

Deșeurile menajere produse de muncitori în timpul execuției lucrărilor vor fi colectate și depozitate controlat în recipiente speciale cu capac și îndepărtate organizat și la perioade cât mai scurte de timp în locuri cu această destinație, prin firme de salubrizare autorizate.

Se vor interzice lucrările de întreținere, schimburi de ulei și reparații la utilajele și mijloacele de transport pe amplasament, acestea realizându-se numai prin unități de specialitate autorizate. Alimentarea cu combustibil a utilajelor și mijloacelor de transport se va realiza numai la stații autorizate, pe amplasament fiind interzisă amplasarea de depozite de combustibil. Amplasamentul se va uda periodic pentru evitarea degajării pulberilor de praf în aer.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

Riscul de cutremur - Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin  adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Riscul de inundații - Cele mai apropiate surse de apă din apropiere sunt pârâul Behela și Beregsău. De asemenea este de menționat lacul din nord vestul localității Dumbrăvița. Însă pentru acestea nu s-au semnalat potențiale riscuri de inundații.

Riscul unor alunecări de teren

Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare.

Riscurile climatice

Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine.

Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig.

Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), Timişoara suportă, din direcţia nord-vest şi vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizările locale ale circulaţiei aerului şi echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii.

Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuţia vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului oraşului Timişoara, ca urmare a faptului că sunt antrenaţi poluanţii emanaţi de unităţile industriale de pe platformele din  vestul  şi sudul localităţii, stagnarea acestora deasupra  fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât şi de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%).

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

Terenul studiat se află în intravilanul municipiului Timișoara, Zona C. Torontalului C.F. nr. 446345.

Distanțele din perimetrul parcelei studiate și ferestrele locuințelor vecine:

- la N – 71,30 m;

- la S – 302,38 m;

- la V – nu există locuință la o distanță mai mică de 500,00 m;

- la E – 251,91 m;

Investiția propusă se va amplasa într-o zonă destinată locuințelor.

Apele  contaminate cu hidrocarburi de pe platforme, circulații și parcări vor trece printr-un separator de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în sistemul de infiltrare în sol.

Centralele propuse in proiect sunt centrale murale in condensatie, care emit noxe mai scazute datorita procesului de condensare a gazelor de ardere. Acestea vor fi verificate periodic.

Deșeurile menajere, reciclabile vor fi colectate săptămânal, de către firma contractată.

Astfel se poate spune că nu există  risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

Terenul studiat este intravilan, iar amenajarea acestuia se va realiza respectându-se codul civil, R.L.U.

Categoria de folosință a terenului este de curți construcții în zonă de locuințe.

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri - aglomerarea Timisoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului M.M. nr. 598/2018;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei - amplasamentul face parte din aglomerarea Timișoara;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic - nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 423/16.02.2022 (valabilitate 16.02.2024), emis de Primăria municipiului Timișoara.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 17397/545/C/18.07.2023;  aviz tehnic de amplasament nr. 63497/08.12.20222 emis de S.C. AQUATIM S.A.; aviz tehnic de branșare/racordare  nr. 62268/DT-STA/02.11.2023 emis de S.C. AQUATIM S.A.; hotărârea nr. 299/15.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuințe, spații comerciale și spații cu altă destinație, str. Demetriade nr..1; punct de vedere nr. 2755/GNM/SCJ Timiș/02.08.2023 emis de G.N.M. – C.G. - Comisariatul Județean Timiș); C.F. nr. 446345;

- se recomandă ca în cadrul proiectului să fie luate măsuri de izolare fonică și protecție față de vecinătăți (cale ferată și unități de mică inductrie);

- pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  privind Protecţia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a solului şi apei cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrărilor, precum şi mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformă de retragere utilaje, special amenajată;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu rotile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăştierii acestora pe partea carosabilă;

- nu se vor deterioara zonele învecinate perimetrului de desfășurare al lucrărilor;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare (acoperirea pământului excavat);

- întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei sau apă poluată;

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- în cazul producerii unui accident se va notifica imediat G.N.M. - Comisariatul Judeţean Timiş, A.P.M. Timiş.

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- în perioada de realizare a proiectului se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform  SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- alimentarea cu carburanţi şi întreţinerea utilajelor şi a mijloacelor de transport se vor face în unităţi specializate;

- evitarea pierderilor de materiale şi substanţe cu potenţial poluant în vederea poluării apelor de suprafaţă;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă,  în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea revenind titularului de proiect/operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii C.A.T. și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN