Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

TAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 05.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de COMUNA REMETEA MARE, cu sediul  în localitatea  Remetea Mare, str. Principală, nr. 112, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1061RP/09.02.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 10886/05.07.2023 (anunţ public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 24.05.2023,  că proiectul: „Canalizare menajeră în localitatea Ianova și Remetea Mare, comuna Remetea Mare, jud. Timiș”, finantat prin Programul Anghel Saligny si buget local, propus a fi amplasat în comuna Remetea Mare, localitatea Remetea Mare, Ianova, identificat domeniu public Remetea Mare, Ianova, jud. Timiş,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 13 a)- Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea retelei de canalizare menajera, L=23048 m prin realizarea unui sistem de canalizare si racorduri menajere cu descarcare la reteaua aflata in curs de proiectare in localitatea Remetea Mare.

Proiectul este finantat prin Programul Anghel Saligny si buget local.

Terenul pe care sunt propuse lucrarile apartine domeniului public aflat in administrarea comunei Remetea Mare.

Se propun:

-reteaua de canalizare gravitationala si camine de vizitare;

-reteaua de canalizare prin presiune;

-statii de pompare;

-camine de racord echipate cu statii de pompare individuale;

Reteaua de canalizare se va realiza din tuburi de PVC si PEHD, in lungime totala de L=23048 m:

- 325 m se vor realiza din tuburi de PEID RC De200 mm;

- 1659 m se vor realiza din tuburi de PEID RC De250 mm;

- 6025 m se vor realiza din tuburi de PEID RC De 160 mm – conducta refulare;

- 2055 m se vor realiza din tuburi de PEID RC De 90mm, 110mm, 125mm, 140mm, 160mm – conducta refulare;

- 12984 m se vor realiza din tuburi de PEID De 75 mm;

- 2100 m se vor realiza din tuburi de PEID RC De 50 mm – pentru racorduri;

Canalizarea gravidationala va avea o lungime de L=1984 m cu conducta PEID RC si 40 camine de vizitare, iar canalizarea prin presiune va avea o lungime de L=21064 m de conducta PEID RC.

Pe traseul propus se vor construi sapte statii de pompare ape uzate si trei camine de linistire.

Lucrările propuse sunt amplasate pe teritoriul comunei Remetea Mare, reţeaua de canalizare acoperind cea mai mare parte a tramei stradale.

Conductele de colectare vor fi amplasate in subteran în zona verde sau in acostamentul strazii urmărind trama stradală.

Pe reteaua de canalizare gravitationala sunt prevazute  40 de camine de vizitare cu  D=1000 mm, care permit accesul in canale in scopul supravegherii si intretinerii acestora, pentru curatarea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ si calitativ al apelor.

Pe reteaua de canalizare prin presiune se vor monta camine: de aerisire (2 buc.), de golire (3 buc.), de curatare si inspectie (3 buc.) si de vane (67 buc.), de linistire-vizitare (3 buc.).

Racorduri individuale cu pompe submersibile

In localitatea Ianova se propune un numar de 350 buc. de racorduri, din care se vor echipa cu statie individuala de pompare 250 buc.

Lungimea totala a racordurilor este de 2100, iar lungimea medie a unui racord de  canalizare este de  aproximativ 6 m.

Caminele de racord (250 buc.) vor fi echipate, fiecare, cu pompa submersibila.

Statia de pompare individuala va fi complet utilata, in constructie monobloc si monolit din PEID PE 100 cu H=1820 mm, compatibila pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata fara a necesita o ancorare suplimentara, complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea statiei va cuprinde:

- 1 electropompa cu rotor tocator  montata imersat

- capac necarosabil clasa A  cu sistem de inchidere - deschidere

- panou electric si automatizare.

- lant din otel inoxidabil pentru extragerea:  electropompei + clapet de retinere  +  conducta de refulare

Fiecare statie de pompare individuala va prezenta urmatoarele caracteristici:

- Q=(min 1.5l/s – max. 2.2l/s) si H= (min 15mCA – max.45mCA).

Conductele de racord la conductele secundare si principale vor fi cu diametrul De50mm.

Racordul dintre caminul de racord si colectorul din strada este prevazut cu un robinet ingropat cu bila din PE in nr. de 350 buc.

Caminele de racord se vor amplasa pe domeniul public in apropierea parcelelor.

Subtraversari

Subtraversari drumuri comunale in interiorul localitatii cu conductele de canalizare

| Denumirea | Material tub protectie (tip) | Lungime/buc. (m) |
| --- | --- | --- |
| Subtraversare prin foraj orizontal cu tub prot. PEID De140 RC pt teava De75mm (la accese locuinte) - Total 350 buc. | PEID RC | 6 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De140mm pt teava PEID De75mm - Total 41 buc. | PEID RC | 11 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De200mm pt teava PEID De110mm - Total 11 buc. (refulare) | PEID RC | 11 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De315mm pt teava PEID De250mm - Total 4 buc. | PEID RC | 11 |
| Subtraversare DC cu tub de protectie PEID De250mm pt teava PEID De160mm - Total 7 buc. (refulare) | PEID RC | 11 |

- Subtraversare autostrada A1

Se vor realiza subtraversari ale autostrazii A1 cu conducte de canalizare PEID De160mm. De o parte si de alta a autostrazii se vor amplasa camine pentru izolarea conductei.

Subtraversarile se vor executa prin foraj orizontal, circulatia pe autostrada nefiind intrerupta. La subtraversare se va folosi ţeava de protecţie din oţel.

| Subtraversari AUTOSTRADA A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire | U.M (buc) | Lungime (m) |
| 1 | Subtraversare AUTOSTRADA cu tub de protectie OL DN273mm pt refulare PEID De160mm | 1 | 80 |

Acoperirea tubului de protectie va fi de 2 m din axul drumului.

- Subtraversare CF

Se va realiza 1 subtraversare de cale ferata cu conducte de canalizare PEID RC De160mm.

Subtraversarea se va executa prin foraj orizontal. La subtraversare se va folosi ţeava de protecţie din oţel.

| Subtraversari CFR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire | U.M (buc) | Lungime (m) |
| 1 | Subtraversare CF cu tub de protectie OL DN273mm pt refulare PEID De160mm | 1 | 60 |

Lucrarile de subtraversare se vor face la o distanta de minim 5 m fata de instalatiile de sprijin (stalpi si ancore). Adancimea de pozare va fi de minim 2 m fata de NST masurata de la fata superioara a tubului de protectie.

- Subtraversari canale/parauri si viroage

Se vor realiza 7 subtraversari canale/parauri si viroage cu conducta de canalizare in tub de protectie din PEID RC. Tuburile se vor ingropa la minim -1.50 m de albia canalului.

| Subtraversari canale/Viroage |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.Crt | Denumire | U.M (buc) | Lungime/buc. (m) |
| 1 | Subtraversare Canal cu tub de protectie PEID De250mm pt teava PEID De160mm (refulare) | 7 | 11 |

Statii de pompare ape uzate menajere

Se propun a se realiza 7 statii de pompare: SPAU1 ÷ SPAU7.

| Pau | Locatia | Qpmax | H pompare calculat | Diametru conducta refulare | H sp | Diametru cheson |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [l/s] | [m] | [mm] | [m] | [m] |
| SP1 | Ianova | 5.00 | 13 | 110 | 4.00 | 2.00 |
| SP2 |  | 8.00 | 10 | 125 | 4.00 | 2.00 |
| SP3 |  | 10.00 | 21 | 140-160 | 4.00 | 2.00 |
| SP4 |  | 3.50 | 18 | 90 | 3.50 | 1.50 |
| SP5 |  | 3.50 | 28 | 90 | 3.50 | 1.50 |
| SP6 |  | 9.00 | 29 | 140 | 4.00 | 2.00 |
| SP7 |  | 10.00 | 50 | 160 | 4.00 | 3.00 |

Caminul statiei de pompare va fi prefabricat subteran, complet utilat, in constructie monobloc din PEID100 cu peretele in constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior ,compatibil pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti sa ramana in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor.

Echiparea caminului statiei va cuprinde:

- 1A+1R electropompe apa uzata montate imersat.

- un sistem care sa permita extragerea electropompelor fara ca operatorul uman sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare

- radier din otel-beton turnat in interiorul statiei din constructia acesteia – evitandu-se astfel executia acestuia in momentul instalarii

- statia trebuie dotata cu un deflector instalat la conducta de intrare, pentru protectia electropompelor

- radierul de beton trebuie sa fie mai mare in diametru decat corpul statiei pentru a se realiza ancorarea antiflotatie

- vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul statiei de pompare;

- cos retinere solide din otel inox cu instalatie de ridicare (bare ghidaj, lant si platforma de asezare);

- capac carosabil clasa D400.

- panou electric si automatizare montat in interiorul statiei de pompare

- debitmetru montat in interiorul caminului

Instalatia este complet automatizata, cu senzori de nivel, cabluri electrice si cabluri pentru senzori cu o lungime standard de 20 m, tablou electric.

Pompa porneste la atingerea unui nivel maxim al apei in basa pompelor si se opreste la atingerea unui nivel minim. Daca apa in statia de pompare depaseste nivelul maxim prestabilit se declanseaza alarma.

Imprejmuirea SPAU are lungimea aproximativa de 21 ml,  pentru fiecare statie, si este realizata din panouri de plasa galvanizata prinsa pe stalpi metalici din teava patrata, H=2.00m, L=2.00m.

Langa statiile de pompare se vor realiza si platformele betonate pentru tablourile electrice si platforma generator. Pentru SPAU 7 se va monta generator electric.

După finalizare, se vor reface zonele afectate (acostament, trotuare, spațiul verde, etc) din zona organizării de șantier.

Organizarea de șantier va fi amplasata in localitatea Ianova, pe un teren ce apartine primariei Remetea Mare, indentificat prin CF nr. 408335, pe o suprafata de 600 mp.

Organizarea de şantier va cuprinde:

- Platforma balastata;

- Container personal;

- Container depozitare;

- Zona depozitare materiale;

- Organizarea de şantier va fi împrejmuita;

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte:

Realizarea retelei de canalizare menajera se cumuleaza cu reteaua aflata in curs de proiectare in localitatea Remetea Mare.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:  nisip, balast, apă, combustibil  (pentru funcţionarea utilajelor/mijloacelor de transport angrenate la realizarea acestui proiect). Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor.

Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate    naturale.

- folosința actuală teren: strazi in intravilan

- biodiversitate: nu este cazul.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobat prin legea nr. 17/2023.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•      Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, vor avea un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

•      Apa

Toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apa din pânză freatică să nu fie afectată.

În etapa de construire:

Stocarea temporară a deşeurilor în spaţii/recipiente special amenajate, în conformitate cu reglementările legale.

Uleiurile uzate, ce pot rezulta de la utilajele necesare realizării lucrărilor vor fi gestionate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea valorificării/eliminării prin societăţi specializate autorizate.

În etapa de exploatare: nu se întrevăd riscuri de contaminare a apei din pânza freatică.

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

•      Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•      Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» In perioada de execuţie a lucrărilor pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul, în proiect nu se vor utiliza  substanţe periculoase, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale;

-risc de alunecări de teren: amplasamentul cercetat nu se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren;

-seismicitatea: amplasamentul cercetat este situat în zonă seismică de VII grade pe scara MSK a intensității cutremurelor.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul se regăsește în lista cu unitățile administrativ teritoriale afectate de inundații pe torenți.

g) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). impactul proiectului  asupra populaţiei şi sănătăţii umane va fi nesemnificativ, lucrările desfăşurându-se cu respectarea unui program strict de lucru (respectându-se orele de liniște) și a utilizării de mijloace de transport și utilaje performante.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în comuna Remetea Mare, localitatea Remetea Mare, Ianova, identificat domeniu public Remetea Mare, Ianova, jud. Timiş;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  -strazi in intravilan.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei– amplasamentul proiectului este situat în comuna Remetea Mare, localitatea Remetea Mare, Ianova, identificat domeniu public Remetea Mare, Ianova;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul produce un impact nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementării proiectului;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul   nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din CU nr. 5 din 11.01.2023, emis de Primăria comunei Remetea Mare.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (aviz de gospodarire a apelor nr ABAB-145 din 05.05.2023 emis de AN Apele Romane ABA BANAT; aviz tehnic nr 53541/DD-STA/23.03.2023 emis de Aquatim SA;  pdv nr. 4738/10.04.2023 emis de AN Apele Romane- ABA BANAT; pdv nr. 1204/GMSCJ Timis/20.07.2023 emis de GNM-CG- Comisariatul Judetean Timis);

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- » Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul se va adresa APM Timiş în vederea stabilirii  necesității  privind revizuirea autorizaţiei de mediu conf.  prevederilor Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Srebranca Bezuș