Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de  04.09. 2023

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitări  de emitere a acordului de mediu adresate de SC NIS PETROL SRL, cu sediul în Bucuresti, Calea Floreasca, nr.246C, et.9, sector 1, înregistrata la APM Timiș cu  nr. 2988RP/11.04.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 6573RP/30.08.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  03.08.2023, că proiectul „Staţie de colectare, separare şi livrare hidrocarburi Zăcământ Teremia Nord – amplasament Dudeştii Vechi Nord”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Dudeştii Vechi, pe parcela ȋnscrisă ȋn extrasul de Carte Funciară nr. 410528, jud. Timis,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 2. Industria extractivă: lit. e) - Instalaţii industriale de suprafaţă pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale şi minereurilor, precum şi a şisturilor bituminoase;  ,

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul va fi amplasat în extravilanul comunei Dudeștii Vechi, județul Timiș, pe parcela înscrisă în Cartea Funciară nr. 410528/Dudeștii Vechi, în suprafață de 21.000 mp (2,10 ha).

Principalul obiectiv al proiectului este reprezentat de valorificarea, prin producție a hidrocarburilor care pot fi extrase prin sondele ce vizează Zăcământul Petrolier Teremia Nord, ce aparține ambelor perimetre Ex-7 Periam și Ex-8 Biled, județul Timiș, comuna Dudeștii Vechi.

Pentru exploatarea sondelor și comercializarea țițeiului se propune instalația tehnologică de colectare a hidrocarburilor produse, separarea țițeiului, separarea trifazică și stocarea lichidelor produse, țiței, și apă sărată, utilizând rampa existentă pe amplasament pentru încărcarea acestora în cisterne auto, în vederea comercializării și transportării auto la cumpărător.

Instalația pentru exploatarea sondelor și tratarea producției va fi operată local, de către personalul de specialitate aflat permanent pe locație. Este prevazută și posibilitatea operării prin intermediul unui sistem de control de la distanță (SCADA), inclusiv posibilitatea transmiterii la distantă a principalilor parametrii de proces și a alarmelor de avarie.

Terenul pe care se va realiza / instala echipamentul (stația) este deja amenajat de la construcțiile existente, astfel că nu este necesară amenajarea unei platforme, echipamentul urmând a se amplasa pe platforma existentă. Se va ajusta platforma doar cu 150 mp de dale de beton.

Bilant teritorial:

| Tip de spatiu in interiorul parcelei |  | Situatia existenta (S = mp) | Situatia propusa (S = mp) |
| --- | --- | --- | --- |
| dale de beton |  | 320 | 470 |
| suprafața pietruita |  | 16.518 | 16.518 |
| suprafața pietruita | platforma incarcare | 70 | 70 |
|  | fundatii sonde | 495 | 495 |
|  | canale tehnologice | 372 | 372 |
|  | canale perimetrale | 360 | 360 |
| spatiu verde |  | 1.845 | 1.695 |
| spatiu neamenajat |  | 1.020 | 1020 |
| Total |  | 21.000 | 21.000 |

Proiectul de exploatare este propus pentru a fi realizat în vederea îndeplinirii obligațiilor conform Acordului petrolier pentru explorare - dezvoltare – exploatare în perimetrul EX-7 Periam, intrat în vigoare prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din data de 22.11.2013 a Hotărârii de Guvern nr. 886/14.11.2013 și a transferului către NIS Petrol SRL a unei cote de participare de 85% aprobat prin Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) nr. 7 din 10.01.2014.

Situatia existenta

În prezent, amplasamentul studiat este ocupat de patru construcţii – sonda Teremia 1000, sonda Teremia 1001, sonda Teremia 1003 și unitatea de producție (extracție) a hidrocarburilor (țiței și gaze naturale), cu platformele aferente și împrejmuire, terenul aproximativ plan orizontal, nefiind afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea.

Terenul este situat în extravilanul comunei Dudeștii Vechi si are functiunea de teren curti-constructii, in zona unde există toate construcțiile enumerate mai sus, respectiv unde se propune construirea la suprafață a acestei stații de colectare, separare și livrare, restul, de aproximativ 1000 mp fiind arabil.  Terenul este plan, la fel si vecinatatile din raza vizuala.

Situatia propusa

În prezent, sonda Teremia 1000 a fost forată, testată și ulterior, până la demararea ultimei faze a explorării, exploatare experimentală, a fost pusă în conservare. Sondele Teremia 1001 și Teremia 1003 sunt actualmente în exploatare, targetul lor geologic fiind strat de țiței, extracția fiind de țiței și gaze asociate țițeiului.

La amplasamentul de nord al Zăcământului Teremia Nord, in momentul in care campul petrolier isi va atinge potentialul maxim de productie, vor produce patru sonde, dintre care două vizează strat geologic de gaze naturale si doua vizeză strat geologic de țiței.

Urmatoarele sonde vor fi conectate la ”Stația de colectare, separare și livrare hidrocarburi Zăcământ Teremia Nord – amplasament Dudeștii Vechi Nord”:

- Teremia 1000 (sonda de gaz) – sondă existentă, actualmente în conservare;

- Teremia 1110 (sonda de gaz) – sondă inexistentă, neautorizată, dar planificată pentru viitor;

- Teremia 1001 (sonda de titei) – sondă existentă, activă;

- Teremia 1003 (sonda de titei) - sondă existentă, activă;

Sonda existenta de titei Teremia 1000 va fi convertita in sonda de gaz.

Sonda de gaz Teremia 1110 va fi autorizată și sapata in viitorul apropiat si va produce, concomitent, din doua strate de gaze naturale (dubla completare).

Pentru conectarea sondelor de gaz cu instalatia de procesare vor fi construite trei conducte separate (una pentru conexiunea sondei Teremia 1000 si doua pentru conexiunea sondei Teremia 1110). Intrarea in conducta va fi la capul fiecarei sonde. Fiecare conductă va fi ingropată si proiectată pentru presiunea maxima de operare de 100 bar.

In apropierea capetelor de sonda ale fiecarei sonde de gaz, vor fi instalate unități (skid-uri) pentru dozare inhibitor de coroziune si metanol pentru prevenirea formarii de hidrati.

Se vor instala incalzitoare indirecte la fiecare sonda de gaz (30–EH–011 pentru Teremia 1000, 30–EH–012 si 30-EH-013 pentru Teremia 1110). Scopul lor este de a regla temperatura dupa reducerea de presiune si de a asigura protectia la riscul potential de formare al hidratilor.

Fiecare capat de conductă este conectat la colectorul de productie si testare, care este conectat, la rândul său, la separatorul bi-fazic S-012. Productia de la o sonda individuala poate fi trimisa printr-un colector de test la separatorul bi-fazic S-011.

Sistemul de conducte este dotat cu robineti de productie si testare pentru a controla fluxul de la fiecare sonda, prin deschiderea si inchiderea robinetilor selectati pentru a dirija fluxul de la anumite sonde direct la instalatia de productie sau separat la vasul de testare.

Pentru a putea separa gazul de potentiale hidrocarburi lichide sau apa de zăcământ, se vor instala doua separatoare bi-fazice verticale (30–S– 011, 30–S–012):

- 30-S-011 va fi utilizat ca separator de testare si, pe langa separarea gazului de lichid, scopul lui este de a masura productia de la sonda de gaz. Gazul de la iesirea din separator va fi unit cu gazul de la iesirea din separatorul 30-S-012 si va fi trimis la locatia sud (CF 410928/Dudeștii Vechi);

- 30-S-012 va fi utilizat ca separator de productie in care gazul natural care provine de la una sau ambele sonde va fi separat de lichid si trimis la locatia sud (CF 410928/Dudeștii Vechi).

Ambele separatoare de gaz trebuie echipate cu demistere la iesirea fazei gazoase.

Sondele de titei Teremia 1001 si Teremia 1003 trebuie racordate, de asemenea, la instalatia de procesare.

Sonda Teremia 1001 va fi conectata prin conducta izolata supraterana de la sonda existenta Teremia 1000, in timp ce se va construi o conexiune noua – o conducta supraterana alaturi de cea existenta, pentru sonda Teremia 1003.

Ambele sonde de titei vor fi echipate cu unități (skiduri) de dozaj chimicale, pentru injectia de inhibitor de coroziune si deparafinator.

Pentru a permite masurarea productiei sondelor de titei, vor trebui reglate temperatura si presiunea sondelor de titei.

Pentru masurarea corespunzatoare a sondelor de titei se va păstra instalat un skid de masura, Argosy. Skidul Argosy va fi utilizat pentru ambele sonde de titei, dar productia va fi masurata separat.

Presiunea este redusa la 30 bar dupa duza amplasată la capul sondei, inainte de skidul de masura.

Dupa masurarea fluidului de la o sonda si a fluidului de la cealalta sonda fluxurile vor fi combinate si dirijate prin incalzitorul existent 20-EH-001. Scopul acestui incalzitor este de a mentine temperatura dupa reducerea presiunii la 30 bar. Punctul de setare al temperaturii dupa incalzitor este de 45°C.

Dupa incalzitor, productia de amestec, va fi dirijata la separatorul tri-fazic existent (20-V-001). Fluidul trebuie separat in mod continuu, iar produsele rezultate la iesirea din acest separator sunt: apa de zăcământ, titei separat si gaz natural. Presiunea de operare a separatorului tri-fazic este in jur de 4 bar.

Gazul separat va fi trimis la epuratorul de gaz, 30-S-013. Epuratorul de gaz propus va fi de asemenea un separator vertical bi-fazic care functioneaza la o presiunea de 2 bar.

Scopul acestui epurator de gaz (30–S–013) este de a prepara gazul venit de la echipamentul 20-V-001, o parte pentru generatoarele pe gaz pentru consumul propriu de energie electrica si restul va fi comprimat si trimis la locatia sud (CF 410928/Dudeștii Vechi) pentru prelucrare ulterioara ca gaz natural. Vasul trebuie sa fie modular – pe skid. Epuratorul de gaz va proiectat pentru presiunea maxima de proiectare de 10 bar.

Presiunea in 30-S-013 va fi mentinuta la 2 bar. In cazul caderii de presiune pe conducta de intrare (de la 20-V-001), PV-152 se va deschide si presiunea in 30-S-013 va fi marita la 2 bar. In caz de presiune ridicata in scruber, PV-140 se va deschide si gazul in exces va fi trimis la facla. In acest mod impreuna cu PCV in fata generatoarelor de gaz va asigura suficienta presiune pentru functionarea in siguranta a generatoarelor pe gaz. Restul de gaz va fi comprimat si trimis la locatia sud ca gaz natural.

Apa separata va fi dirijata la rezervorul existent de apa 44–TK–002. Dupa acumulare, apa de zăcământ va fi transportata cu cisterne auto prin statia de incarcare – pompele existente (44–P–002).

Titeiul separat va fi dirijat la rezervorul existent de titei 20–TK–001. Rezervorul este izolat termic si incalzit. Titeiul separat va fi transportat cu cisterne prin statia de incarcare – pompele existente (20–P–001).

In afara de echipamentele principale de proces trebuie instalata si o facla cu toate echipamentele necesare – cos de facla si vas de facla (FKOD).

In afara de facla, urmatoarele sisteme auxiliare vor fi in functiune:

- Sistemul de producere aer instrumental;

- Sursa de rezerva pentru producerea de energie electrica folosind motoare diesel;

- Sistem de producere energie electrica folosind motoare de ardere pe gaz;

- Sistem de canalizare tehnica;

- Sistem de dozare;

- Sistem de protectie la incendiu;

- Sistem de supraveghere si management.

Instalațiile vor fi deservite în mod permanent de personal operator, 24 ore pe zi, zilnic.

Controlul normal se efectuează din Camera de Comandă, prin intermediul Sistemului Control Proces (PCS).

În condiții normale de operare, controlul instalațiilor se realizează automat. Manevrarea robinetelor de izolare ale unităților procesului se efectuează manual si local (din câmp), cu excepția robinetului de închidere a sondei în caz de pericol – închiderea de urgență nivel 2.

Nivelul 2 reprezinta oprirea de urgență a intregii unitati de proces fara depresurizare/descarcare in facla.

Nivelul 2 ESD poate fi initiat:

- manual de catre operator;

- automat de sistemul de detectie gaze si foc, confirmat activat la oricare din ariile instalatiei;

- automat la atingerea presiunii maxim maximorum pe conducta de iesire din incalzitor, dupa duza reglabila;

- automat la atingerea presiunii minim minimorum pe conducta de iesire aer instrumental;

- automat la atingerea nivelului maxim in separatorul trifazic;

- automat la atingerea presiunii maxim maximorum in separatorul trifazic.

Activarea Nivelului 2 ESD are urmatoarele consecinte:

- oprirea sondei;

- inchiderea robinetelor de reglare presiune si a pompelor de descarcare;

- oprirea tuturor echipamentelor electrice;

- initierea alarmelor audibile si vizuale in Camera de Comanda si in camp.

Descrierea procesului tehnologic

Fiecare sonda din proces este echipată în prezent cu cap de eruptie Pn 350. Pe brațul capului de erupție, beneficiarul urmează să monteze un robinet hidraulic de închidere în situații de urgență, care va fi acționat de sistemul de siguranță cu care va fi dotată instalația tehnologică, precum și în cazul depășirii presiunii maxime de 150 bar sau la scăderea presiunii sub 4 bar, ceea ce ar indica o spargere a conductei. Robinetul de siguranță este dotat cu semnalizator hidraulic de presiune joasă 11-PSL-001 sau înaltă 11-PSH-001 care deschide circuitul hidraulic de menținere deschisă a SDV rezultând închiderea acestuia.

Transportul producției de la sondă la instalația de tratare se va realiza printr-o conductă de amestec DN65 PN150. Instalația de colectare și tratare a producției brute va fi dotată cu o claviatură de intrare în care vor putea fi cuplate toate cele 4 (patru) sonde.

Din claviatura de intrare fluidele sunt dirijate către încălzitorul electric 20-EH-001, unde sunt încălzite la circa 40°C, pentru a evita formarea criohidraților la scăderea presiunii de la 100 bari (presiune de extracție din sonda) până la 1÷5 bar (presiunea de separare). Reducerea presiunii se realizează prin laminare într-o duza fixă.

Reducerea presiunii se face prin micsorarea diametrului. Apare efectul Joule-Thompson la schimbarea diametrului X in Y (unde Y este mai mic decat X).

După reducerea presiunii, fluidele sunt dirijate către separatorul trifazic 20-V-001 unde sunt separate cele trei faze: țiței, apă zăcământ și gaze.

Capacitatea încălzitorului a fost aleasă astfel încât, după scăderea presiunii, temperatura la intrarea în separator să fie de 35÷40°C, astfel încât să fie asigurată o bună separare a țițeiului de apă de zăcământ.

Pentru spargerea emulsiei apă-țiței se va injecta un dezemulsionant înaintea separatorului trifazic, utilizând unitatea (skidul) de injecție chimicale 42-PK-001.

De la separatorul trifazic 20-V-001 gazele sunt măsurate, iar o parte din ele sunt dirijate către generatorul electric (circa 2500 Sm3/zi), restul de gaze fiind direcționate către sistemul de conducte și vehiculat (transportat) la amplasamentul de sud al subscrisei (teren aflat la aproximativ 2 km distanță), unde urmează să fie tratat, uscat și comprimat. Acest sistem de conducte și echipamentele de tratare, uscare și comprimare fac obiectul altui proces de avizare.

Acest proces este controlat de robinetele de reglare presiune 20-PV-005 montat pe linia de gaze către generatorul electric setat la 1,0 bar, cu variații între 0,5 si 2,5 bar.

Pe amplasament va exista și un generator diesel, de rezervă, folosit doar pentru cazul pornirii instalatiei (aprox. 30 min - pana cand generatorul de gaz are suficient combustibil pentru producere energie electrica) si pentru cazuri de urgenta pentru pentru inchiderea in siguranta a instalatiei (1-2 ore).

Caracteristici tehnice generator diesel:

- putere 66 KVA

- autonomie pana la 19 ore;

- nivel zgomot 35 dB;

- capacitate rezervor diesel 280 litri;

- consum estimat 15 litri/ora.

Țițeiul separat în separatorul trifazic este dirijat către rezervorul cu capacitatea de 100 m3 20-TK-001 și stocat la o presiune maximă de 0,025 barg.

Eventualele gaze degajate în rezervorul de țiței 20-TK-001 sunt dirijate către colectorul de faclă, dar aceasta situație va fi puțin probabilă, date fiind măsurile de implementare atât a separatorului bifazic, cât și trifazic.

Livrarea țițeiului se realizează cu autocisterna. Pentru încărcarea autocisternelor a fost proiectată și există deja o rampa de încărcare dotată cu pompe centrifugale 20-P-001/004 cu debitul de 15 m3/h. Măsurarea cantității de țiței livrate se face cu un contor metrologizat.

Țițeiul produs în această etapă va fi transportat către rafinăria NIS din Pancevo (Serbia), aceasta fiind, de altfel, și cea mai apropiată rafinărie de zona de producție. Autocisternele utilizate pentru transport au toate atestatele si certificările necesare.

Apa separată în separatorul trifazic este dirijată către un rezervor de stocare 44-TK-002 cu capacitatea de 100 m³.

De la rezervor, apa este vehiculată către autocisternă cu o pompă centrifugală 44-P-002 (rezerva pompa de țiței, 20-P-004) cu debitul de 15 m³/h, utilizând aceeași rampă de încărcare ca și pentru țiței. Cantitatea de apă este măsurată de un contor instalat pe refularea pompelor la platforma de încărcare.

Apa de zacamant rezultata actualmente in urma procesului de separare a titeiului, in cantitate de circa 50 m³/zi va fi transportata la Pordeanu si injectata in sonda Pordeanu 333, apartinand perimetrului petrolier concesionat de OMV Petrom SA si operat de Expert Petroleum SRL, utilizand instalatiile existente operate de catre Expert Petroleum SRL. Odată cu implementarea proiectului de față - Stație de colectare, separare și livrare hidrocarburi Zăcământ Teremia Nord – amplasament Dudeștii Vechi Nord – apa de zăcământ va fi injectată în sonda Teremia 1002, sondă existentă, aflată actualmente în procedură de avizare a schimbării destinației și aparținând tot subscrisei NIS Petrol SRL.

Gazele asociate sunt utilizate pentru acționarea unui generator electrice care va asigura alimentarea consumatorilor din instalație.

Aproximativ 2500 Sm³/zi sunt consumati de generatorul electric pentru obtinerea energiei electrice necesare actionarii tuturor echipamentelor electrice din instalatie.

Caracteristici Gaz generator:

- putere 135 kW;

- nivel zgomot 68 dB;

- alimentare continuă cu gaz de la sonda;

- consum estimat 2500 Sm³/zi.

Pentru lucrări de mentenanță, atunci când este necesară golirea instalațiilor de fluidele conținute, s-a prevăzut un sistem închis de colectare scurgeri. Colectarea scurgerilor se realizează într-un rezervor îngropat 57-TK-003 cu capacitatea de 5 m³, prevazut cu pereți dublii și monitorizarea spațiului dintre aceștia pentru depistarea rapidă a unei spargeri. Din rezervor lichidul colectat este evacuat cu ajutorul unei pompe verticale, 57-P-003 înapoi în proces, în conducta de intrare în separatorul trifazic.

Pentru situații de urgență sau când se intervine asupra instalațiilor s-a proiectat un sistem de depresurizare la coșul de gaze. Sistemul este compus din conductele colectoare, vas separator de coș (KO DRUM) 43-V-002 și o instalație catalitică de ardere gaze 43-FL-001. Coșul este proiectat ca în situații de urgență să poata asigura arderea unei cantități de gaze suficient de mare (20.000 Sm³/zi).

Acționarea robinetului de siguranță SDV de la capul de erupție al sondei se face hidraulic cu ajutorul unei pompe manuale. Acționarea robinetelor de sigurantă SDV de pe conductele de evacuare țiței și apa din separatorul trifazic și a robinetelor de reglare se face cu aer instrumental preparat într-o instalație independentă 63-PK-001, compusă din două compresoare (unul activ și unul de rezervă) 63-PK-001-A/B. Aerul instrumental este furnizat la o presiune de 4,5÷9 bar cu punctul de rouă minimum -40°C pentru a preveni înghețarea în timpul iernii și scoaterea din funcțiune a sistemului de automatizare.

Compresoarele nu au functionare continua, ele sunt construite sa mentina o presiune constanta in vasul rezervor, presiune cuprinsa intre 4,5-9 bar. Mentenanata compresoarelor se face in functie de numarul de ore de lucru al compresoarelor, estimat la 500 ore de functionare, prin contractori autorizati ISCIR.

In cazul instalatiei de aer mai sus mentionate se estimeaza a se efectua o mentenanta pe an, caz in care rezulta o cantitate de ulei uzat de 1 litru. Pe timpul realizarii reviziei se vor lua masuri de eliminare a riscurilor de poluare, concret se vor folosi tavite metalice pentru colectarea uleiului uzat, ce va fi apoi colectat in recipiente metalice si eliminat prin grija contractorului ce realizeaza mentenenata.

Profilul şi capacităţile de producţie:

Țiței: 50 tone/zi;

Gaze naturale asociate țițeiului: 10.000 Stm3/zi;

Gaze naturale: 105.000 Stm3/zi.

Materiile prime, energia şi combustibilii utilizaţi, cu modul de asigurare a acestora:

În principiu, nu este cazul. Statia de colectare este autonoma, energia electrica este produsa de generatoare pe gaz si motorina (de rezerva). Gazul folosit este cel din productia interna, iar motorina, doar în cazuri excepționale, rare, este aprovizionata de la statia de carburanti a subscrisei.

Singura materie primă posibil a fi utilizată utilizată, în funcție de caracteristicile hidrocarburilor extrase, pentru implementarea proiectului s-ar utiliza dezemulsionantul DMO 80042, având următoarele detalii: producator Baker Hughes; dozaj de 60 ppm/L (i.e., 0,06 ml/l); stocat în recipiente de plastic în care sunt livrate (ambalaj original); stocarea maximă pe amplasament va fi de 2 (două) recipiente de aproximativ 100 litri fiecare, recipiente furnizate direct de producător; estimăm consumul conținut de un recipient pe trimestru, adica 35 de litri pe luna, Dezemulsionantul DMO80042 se dizolva in titei si ramane dizolvat pana la livrarea in rafinarie pentru procesare.

Alimentarea cu apa

Apa potabila: asigurarea necesarului de apa potabila, atat in perioada lucrarilor, cat si in timpul functionarii instalatiei, se face prin achizitionarea acesteia in PET-uri.

Apa utilizata pentru nevoi igienico-sanitare este asigurata dintr-un bazin de stocare de 1.000 litri, pentru containerul aferent grupului social.

Pentru baraca operatorului, exista un al doilea rezervor de cca. 500 litri pentru grupul sanitar.

Apa va fi adusa cu cisterna.

In procesul tehnologic nu este necesara apa tehnologica.

Apa utilizata in combaterea incendiilor - Pentru stingerea incendiilor a fost prevazut un rezervor cilindric orizontal de stocare cu capacitatea de 70 m3.

Apa pluviala

Apa pluviala de pe suprafetele unde nu exista posibilitatea sa fie contaminata cu titei, este dirijata de pe suparata terenului prin pante de min 0.5% catre partea din spate a terenului, aflat in exploatarea NIS Petrol SRL.

Apa pluviala potential contaminata, colectata de pe platforma de incarcare cisterne si cuva rezervoarelor de stocare, este dirijata prin rigola perimetrala catre rezervorul ingropat cu pereti dublii, de unde cu pompa 57-P-003 este intodusa in fluxul tehnologic, in amonte de separatorul trifazic.

Evacuare ape uzate tehnologic/ape uzate menajere

Apele uzate menajere provenite de la utilizarea obiectelor sanitare sunt colectate intr-o fosa septica vidanjabila, iar apoi sunt preluate de operatori economici autorizati din zona.

Caracteristici ale fosei septice vidanjabile existente deja pe amplasament de la construcții anterioare: volum util 2.000 litri, 3 compartimente, dubla ranforsare din fibra de sticla. Fosa septica va fi amplasata in imediata apropiere a grupului sanitar, intr-o zona necirculabila pentru protejare. Amplasarea se va face pe un pat de nisip de cel puțin 30 cm si umplutura de balast pentru fixare. Pentru asigurarea stabilității, daca furnizorul specifica, se vor face grinzi de lestare pentru evitarea ridicării la suprafață a bazinelor.

In cadrul procesului, nu rezulta ape uzate tehnologic.

Alimentare cu energie electrica

Asigurarea sursei de energie electrică pe parcursul efectuării lucrărilor cade în sarcina antreprenorului general.

Pentru exploatarea instalatiei, energia electrica este produsa cu un generator alimentat cu gazele produse de sonde. Pentru perioade de avarie, cand sondele ar fi inchise, a fost prevazut un generator alimentat cu motorina.

Alimentare cu gaze naturale – din productia proprie a sondelor.

Organizarea de şantier

Organizarea de santier se va amplasa in incinta amplasamentului pe care se realizeaza proiectul pe o suprafata de aproximativ 500 mp.

Antreprenorul va asigura dotarile minim necesare organizarii de santier:

- grup sanitar ecologic;

- cabina sef santier;

- cabina vestiar muncitori;

- spatiu de depozitare deseuri, prevazut cu habe etanse pentru colectarea selectiva a deseurilor si pentru depozitarea deseurilor feroase voluminoase sau a resturilor de beton contaminat cu hidrocarburi.

Constructorul va lua toate masurile ce se impun pentru a inlatura eventualele riscuri in ceea ce priveste protectia si securitatea muncii.

Constructorul are obligatia de a asigura o buna organizare a muncii, dotare tehnica corespunzatoare, prevedere si administrare judicioasa in desfasurarea proceselor de executie.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul propus se cumuleaza  cu activitatea existenta pe amplasament dar nu induce un impact cumulativ negativ semnificativ cu acesta,  deoarece nu rezulta emisii suplimentare.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de executie a proiectului, resursele naturale folosite vor fi: nisip, balast, pietrişul, beton, apa.

-sol: nu este cazul.

-teren: categoria terenului este curti constructii si arabil;

-apă: va fi adusa cu cistern;

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Ca urmare a lucrarilor de constructii-montaj vor rezulta deseuri precum cele din tabelul de mai jos:

| Tipul deseului | Cod | Cantitate Estimata (t) | Valorificare/eliminare finala |
| --- | --- | --- | --- |
| Deseuri ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 0.25 | Cu operatori specializați și autorizați |
| Deseuri ambalaje de lemn | 15 01 03 | 0.2 |  |
| Deseuri ambalaje metalice | 15 01 04 | 0.25 |  |
| Deseuri menajere | 20 03 01 | 0.8 |  |
| Deseuri metalice | 17 04 05 | 0.8 |  |

In etapa de functionare, vor rezulta urmatoarele cantitati maxime estimative de deseuri:

| Cod deşeu | Denumire deşeu | Sursa generatoare | Cantitate | UM | Operatiune valorificare/ eliminare | Cod operatiune | Denumire operatiune |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.03.01 | Deşeuri municipale amestecate | Consum operatori | 12 | Mc/an | eliminare | D 5 | D 5 - depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanşe, care sunt acoperite şi izolate unele faţă de celelalte şi faţă de mediul înconjurător şi altele asemenea; |
| 02 01 10 | Deseuri metalice | Menetenanta, inlocuire piese uzate | 1 | To/an | valorificare | R 12 | R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Ambalaje de la demulsionant | 1 | To/an | eliminare | D15 | D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 13.02.05* | Uleiuri minerale neclorurare de motor, de transmisie si de ungere | Mentenanta generator diesel, generator electric, compresor | 500 | Litrii/an | valorificare | R 12 | R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere | Mentenanta generator diesel, generator electric, compresor | 500 | Litrii/an | valorificare | R 12 | R 12 - schimbul de deşeuri în vederea expunerii la oricare dintre operaţiunile numerotate de la R 1 la R11 |
| 05 01 05* | Reziduuri uleioase | Curatire tank drenaj | 600 | Litrii/an | eliminare | D 15 | D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 05.01.03* | Slamuri din rezervoare | Curatire rezervoare | 1 | to/an | eliminare | D 15 | D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |
| 15.02.02* | Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase | Textile folosite la curatire, echipamente de protectie uzate | 10 | Kg/luna | eliminare | D 15 | D 15 - stocarea înaintea oricărei operaţiuni numerotate de la D1 la D14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deşeurilor |

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (hartie si carton, lemn, metal etc.) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de amplasare a  utilajelor , sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier ape masinilor care transporta  apa de zacamant.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor ;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la utilajele folosite  şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale -conform Certificatului de Urbanism  nr. 06/08.03.2023, destinația actuală: teren arabil 1.020 mp si curti constructii 19.980 mp.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în extravilanul comunei  Dudestii Vechi

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism  nr. 06/08.03.2023 emis de Primaria Comunei Dudestii Vechi.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB 34/17.02.2022  emis de ABA BANAT;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

-Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

-Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

-Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

-Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

-Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

-Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

-Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

-Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

-Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul are obligaţia de a notifica APM Timiş în vederea obţinerii /revizuirii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat :Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Marcel FOLTUȚ