Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

PROIECT din data de 04.12.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de U.A.T. COMUNA FÂRDEA, cu sediul  in com. Fȃrdea, nr. 107, jud. Timiş, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1126RP/07.03.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 9196RP/27.11.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 18.10.2023, că proiectul “Modernizare şi extindere reţea de canalizare, staţie de epurare şi reţea de alimentare cu apă ȋn comuna Fȃrdea, judeţul Timiş – programul Anghel Saligny – faza studiu de fezabilitate”, propus a fi realizat în com. Fȃrdea, intravilan şi extravilan, jud. Timiş - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul proiectului este situat parţial la limita cu aria naturală protejată de interes naţional RONPA0765 Lacul Surduc.

Proiectul propus prevede executarea urmatoarelor tipuri de lucrari:

- extindere retea de canalizare si retehnologizare statie de epurare;

- extindere retea de alimentare cu apa;

- infiintare retea de canalizare si statie de epurare.

Prin proiect se propune extinderea retelei existente de canalizare in satul Hauzesti si in zona de Nord a Lacului Surduc, retehnologizarea statiei de epurare ape uzate menajere existente care sa faca fata debitului total captat de la reteaua existenta si de la cea nou proiectata si retehnologizarea a cinci statii de pompare ape uzate menajere din satul Fardea si zona de agrement Baraj Surduc.

De asemenea, prin proiect se propune inlocuirea retelei existente de alimentare cu apa in satul Hauzesti, extinderea retelei existente de alimentare cu apa in zona de nord a Lacului Surduc si inlocuirea partiala a conductei existente de alimentare cu apa a satului Zolt.

Prin proiect se propun lucrari de extindere a retelei de canalizare si de retehnologizare a statiei de epurare existenta.

Lucrările de modernizare, extindere si reabilitare se vor efectua în intravilanul si extravilanul comunei Fârdea. Comuna Fârdea are in componenta 7 sate (Fârdea, Gladna Montana, Gladna Romana, Zolt, Mitnicu Mic, Dragsinesti si Hauzesti) care sunt situate la distante cuprinse intre 2 si 10 km de localitatea de resedinta, Fârdea. Lacul de acumulare Surduc se situeaza pe teritoriul administrativ al comunei Fârdea, între Fârdea şi Mâtnicu Mic.

Prin proiect se propune:

LOT 1 – EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE SI RETEHNOLOGIZARE STATIE DE EPURARE EXISTENTA

Obiect 1 – Rețea de canalizare sat Hăuzești

In satul Hauzesti nu exista sistem de canalizare menajera. Apele uzate din sistemul de canalizare al satului Hauzesti vor fi colectate in caminul de canalizare menajera existent in satul Fardea (la iesirea din sat), acest camin si reteaua aferenta din satul Fardea sunt dimensionate pentru a putea prelua debitul de apa uzata colectat din satul Hauzesti. Pentru racordarea la canalizare a gospodariilor, terenul permite o descarcare partial gravitationala a apelor menajere si partial prin pompare. Reteaua de canalizare gravitationala se va realiza din tuburi de PVC si cea prin presiune din conducte PEHD.

In cadrul proiectului sunt prevazute 60 racorduri individuale, fiind de doua tipuri: 55 racorduri simple si 5 racorduri prevazute cu grup de pompare.

Conductele de racord vor avea lungimea totala L = 40 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 50 mm.

Conductele de colectare si transport vor avea lungimea totala L = 3675 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si  transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 116 camine de vizitare. Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura, pe traseul retelei de canalizare a fost prevazuta o statie de pompare apa uzata menajera.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 340 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm.

Pe traseul viitoarei retele de canalizare este necesara realizarea a 16 subtraversari cu conductele de canalizare , din care 10 subtraversari de drumuri si 6 traversari de viroage/parauri. Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal cu tub de protectie din otel pentru conducta de canalizare, este L = 105 m. Lungimea totala a subtraversarilor de viroage pentru conducta de canalizare este L = 87 m.

Obiect 2 – Rețea de canalizare zona Nord a Lacului Surduc

In zona de Nord a Lacului Surduc nu exista sistem de canalizare menajera. Apele uzate din sistemul de canalizare a zonei Nord a Lacului Surduc vor fi colectate si dirijate spre statia de epurare existenta care se va retehnologiza. Pentru racordarea la canalizare a gospodariilor, terenul permite o descarcare partial gravitationala a apelor menajere si partial prin pompare (sistem sub presiune). Reteaua de canalizare gravitationala se va realiza din tuburi de PVC si cea sub presiune din conducte PEHD.

In cadrul proiectului sunt prevazute 49 racorduri individuale, fiind de doua tipuri: 16 racorduri simple si 33 racorduri prevazute cu grup de pompare.

Conductele de racord vor avea lungimea totala L = 495 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 50 mm.

Conductele de colectare si transport gravitational vor avea lungimea totala L = 4540 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 36 camine de vizitare.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 1725 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10 SDR17, De 110 mm.

Pe traseul retelei de canalizare se vor realiza un numar de 6 subtraversari de viroage/parauri. Lungimea totala a subtraversarilor de viroage pentru conducta de canalizare este L = 50 m.

Obiect 3 – Retehnologizare stație de epurare ape uzate menajere existenta

Statia de epurare existenta se va retehnologiza, partea de constructie si structura se va pastra, dar se vor inlocui echipementele tehnologice si se va reface fluxul tehnologic astfel incat sa deserveasca reteaua de canalizare menajera existenta care acum este racordata, precum si reteaua de canalizare menajera care se va extinde in satul Hauzesti si nordul Lacului Surduc. Statia de epurare va prelua apele uzate din localitatile Fardea, Matnicu Mic, Zona de Agrement Baraj Surduc, Hauzesti si Zona Nord a Lacului Surduc.

Obiectele tehnologice ce intra in componenta statiei de epurare sunt urmatoarele:

- Echipare statie de pompare;

- Treapta de tratare mecanica compusa din:

- Instalatie automata de sitare

- Separare de grasimi (constructie existenta)

- Echipare bazin subteran de omogenizare/egalizare (constructie existenta ce se va echipa)

- Modul de epurare biologica cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului

- Modul de ultrafiltrare tip MBR (care asigura dubla functionalitate: decantare secundara si dezinfectie a efluentului)

- Prelucrare namol

- Echipare bazin stocare namol (constructie existenta ce se va echipa)

- Instalatie automata de deshidratare namol – tip filtru cu saci

- Tablou automatizare/control proces: linia apei si a namolului.

Toate echipamentele necesare fluxului tehnologic se vor instala in interiorul pavilionului tehnologic deja existent.

Obiect 4 – Retehnologizare stații de pompare ape uzate menajere existente

Pentru buna functionare a sistemului de canalizare menajera existent in satul Fardea si in zona de agrement a Barajului Surduc, este necesara retehnologizarea / inlocuirea a 5 (cinci) statii de pompare apa uzata menajera

LOT 2 – EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA

Obiect 5 – Alimentare cu apă sat Hăuzești:

In satul Hauzesti reteaua de alimentare cu apa existenta este subdimensionata si colmatata, nefacand fata cerintei de apa. Se propune inlocuirea retelei de alimentare cu apa cu o conducta nou proiectata din PEHD de diametru Dn 110 mm, care sa poata asigura presiunea si debitul necesar la utilizatori.

Reteaua de alimentare cu apa a satului Hauzesti va fi o extindere a retelei de alimentare cu apa a satului Fardea. Bransarea la reteaua existenta se va face din incinta grupului de pompare existent pentru satul Hauzesti, unde exista un grup de pompare (1+1R) si 2 recipiente de hidrofor cu V = 60 l/recipient.

Conductele propuse a se monta in vederea extinderii retelei vor fi din PEHD100 , dupa cum urmeaza:

- conducta de alimentare cu apa PEHD100, Dn 110 mm: 3574 m;

- conducta de alimentare cu apa PEHD100, Dn 90 mm: 438 m;

- conducta de alimentare cu apa PEHD100, Dn 75 mm: 45 m.

Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa este L = 4057 m.

Bransamentele pana la caminul de apometru sunt in numar de 65 bucati. Pe reteaua de apa proiectata se vor monta 28 hidranti supraterani sau subterani de incendiu, in functie de spatiul si pozitia din teren.

Pentru intersectii s-au prevazut 8 camine de vane pentru separarea tronsoanelor de retea. Pentru separarea tronsoanelor foarte lungi sunt prevazute 6 vane de separare (de trecere) a tronsoanelor de retea. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare. La capetele tronsoanelor sunt prevazute 10 vane de inchidere si clapeta de sens. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare.

Pe traseul retelei de alimentare cu apa se vor realiza un numar de 11 subtraversari ale drumului judetean. La subtraversare se va folosi teava de protectie din otel cu Dn 219x9 mm.

Pe traseul retelei de alimentare cu apa se vor realiza un numar de 7 traversari de viroage/parauri.

Supratraversarea podului se va realiza pe partea dreapta a podului, urmand a se executa din teava de otel zincat (165,1x4,85 mm), izolata termic cu cochilii din vata minerala si protectie mecanica din virole de table zincata, cu fixare de elementele de rezistenta ale podului.

Obiect 6 – Alimentare cu apă zona Nord a Lacului Surduc

Se propune un rezervor de acumulare de 100 mc, montat pe traseul de pe malul lacului, care sa asigure  ridicarea presiunii apei pentru consumatori.

Debitul de dimensionare este debitul orar maxim insumat cu debitul necesar pentru combaterea incendiilor: 17.58 mc/h (debit orar maxim: 5.84 mc/h, debit incendiu: 2.5 l/s). Tinand cont de dimensiunea localitatii si deoarece drumurile nu sunt modernizate, se propune amplasarea conductelor pe o singura parte a drumului. Forma retelei va coincide cu forma retelei de drumuri (strazi) din localitate.

Conductele propuse vor fi din PEHD100 dupa cum urmeaza:

- conducta de alimentare cu apa PEHD100, PN10, Dn 110 mm: 5915 m;

- conducta de alimentare cu apa PEHD100, PN10,  Dn 90 mm: 664 m.

Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa este L = 6579 m.

Bransamentele pana la caminul de apometru sunt in numar de 49 bucati. Pe reteaua de apa proiectata se vor monta 41 hidranti supraterani sau subterani de incendiu, in functie de spatiul si pozitia din teren.

Pentru intersectii s-au prevazut 6 camine de vane pentru separarea tronsoanelor de retea. Pentru separarea tronsoanelor foarte lungi sunt prevazute 14 vane de separare (de trecere) a tronsoanelor de retea. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare. La capetele tronsoanelor sunt prevazute 7 vane de inchidere si clapeta de sens. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare.

Pe traseul retelei de alimentare cu apa se vor realiza un numar de 4 subtraversari al drumului judetean. La subtraversare se va folosi teava de protectie din otel cu Dn 219x9 mm.

Pentru alimentarea cu apa in scop potabil exista sursa tunel de aductiune situat la cca. 3 km, in extravilan, la sud de localitatea Gladna Romana, Q = 28 l/s.

Apa captata din tunelul de aductiune este tratata intr-o statie de tratare, amplasata pe un teren aval de tunel, are o capacitate de Q = 8 l/s si cuprinde: preclorinare, filtrare, dedurizare si clorinare.

Rezervoarele de inmagazinare existente sunt:

- rezervor inmagazinare apa bruta de la tunelul de aductiune, semiingropat V = 25 mc;

- rezervor inmagazinare la statia de tratare: V = 2 x 90 mc, pentru localitatile Gladna Romana si Zolt;

- rezervor inmagazinare in localitati: - V = 75 mc pentru Gladna Romana;

- V = 100 mc pentru Matnicu Mic si Dragsinesti;

- V = 100 mc pentru Fardea

- V = 125 mc pentru Zona de Agrement Baraj Surduc.

Conducta de aductiune va fi executata din PEHD100, PN10, Dn 110 mm si va avea o lungime totala: L = 3020 m, de la caminul de vane existent la intrarea in satul Matnicu Mic pana la gospodaria de apa propusa (rezervor).

In componenta gospodariei de apa, intra urmatoarele:

- rezervor: 100 mc;

- container pentru pompare;

- platforma balastata;

- imprejmuire;

- iluminat interior;

- alimentare cu energie electrica.

Obiect 7 – Înlocuire parțială conductă alimentare cu apă sat Zolt

Conducta care alimenteaza cu apa satul Zolt este colmatata, nefunctionala. Alimentarea cu apa a satului Zolt se realizeaza prin conducta de alimentare cu apa a satului Gladna Romana, acest lucru ducand la pierderi mari de presiune, nu se asigura presiunea de utilizare la consumatori. Se propune o noua conducta de alimentare cu apa care sa ocoleasca satul Gladna Romana si sa se cupleze in conducta care alimenteaza satul Zolt, cuplarea sa se faca la iesirea din satul Gladna Romana.

Conducta propusa va fi din PEHD100, Dn 110 mm si va avea lungimea totala de 1554 ml.

Pentru separarea tronsoanelor foarte lungi sunt prevazute 3 vane de separare (de trecere) a tronsoanelor de retea. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare. La capetele retelei nou proiectate sunt prevazute 2 vane de inchidere si clapeta de sens, la cuplarea pe retelele existente. Acestea vor fi montate ingropat cu tija de actionare si capac pentru manevrare.

RETEA DE CANALIZARE SI  STATIE DE EPURARE NOU INFIINTATE

Obiect 8 – Rețea de canalizare sat Zolt

Racordarea la reteaua de canalizare proiectata se va realiza in caminele de vizitare. In cazul racordarii conductei de racord in caminul de vizitare aferent retelei, la trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. In cadrul proiectului sunt prevazute 83 racorduri individuale, fiind de doua tipuri: 79 racorduri simple si 4 racorduri prevazute cu grup de pompare.

Conductele de colectare si transport vor avea lungimea totala L = 2843 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 120 camine de vizitare.

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera, pentru evitarea adancimilor mari de sapatura si pentru supratraversarea podurilor existente in satul Zolt, pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 6 statii de pompare apa uzata menajera, care sa transporte apa uzata colectata din satul Zolt spre satul Gladna Romana.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 1095 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm.

Pe traseul viitoarei retele de canalizare este necesara realizarea a 14 subtraversari cu conductele de canalizare. Subtraversarile de drumuri – 9 bucati – au fost prevazute a se realiza cu foraj orizontal. Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal cu tub de protectie din otel pentru conducta de canalizare este L = 60 m.

Pe traseul retelei de canalizare se vor realiza 5 traversari de viroage/parauri. Lungimea totala a subtraversarilor de viroage pentru conducta de canalizare este L = 43 m. Supratraversarea podurilor se va realiza pe partea dreapta sau stanga a podului, urmand a se executa in teava din otel zincat (165,1x4,85 mm), izolata termic cu cochilii din vata minerala si protectie mecanica din virole de tabla zincata, cu fixare de elementele de rezistenta a podului.

Obiect 9 – Rețea de canalizare sat Gladna Romana

Racordarea la reteaua de canalizare proiectata se va realiza in caminele de vizitare. In cazul racordarii conductei de racord in caminul de vizitare aferent retelei, la trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. In cadrul proiectului sunt prevazute 165 racorduri individuale, fiind de doua tipuri:157 racorduri simple si 8 racorduri prevazute cu grup de pompare.

Conductele de colectare si transport vor avea lungimea totala L = 5126 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 241 camine de vizitare.

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura, pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 2 statii de pompare apa uzata menajera, care sa transporte apa uzata colectata din satul Gladna Romana spre statia de epurare ape uzate menajere nou proiectata.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 2234 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm.

Pe traseul viitoarei retele de canalizare este necesara realizarea a 45 subtraversari cu conductele de canalizare, din care 35 subtraversari de drumuri si 10 traversari de viroage/parauri. Supratraversarea podurilor se va realiza pe partea dreapta sau stanga a podului, urmand a se executa in teava din otel zincat (165,1x4,85 mm), izolata termic cu cochilii din vata minerala si protectie mecanica din virole de tabla zincata, cu fixare de elementele de rezistenta a podului.

Obiect 10 – Rețea de canalizare sat Gladna Montana

Racordarea la reteaua de canalizare proiectata se va realiza in caminele de vizitare. In cazul racordarii conductei de racord in caminul de vizitare aferent retelei, la trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa. In cadrul proiectului sunt prevazute 73 racorduri individuale, fiind de doua tipuri: 69 racorduri simple si 4 racorduri prevazute cu grup de pompare.

Conductele de colectare si transport vor avea lungimea totala L = 2356 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 93 camine de vizitare.

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura, pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 2 statii de pompare apa uzata menajera, care sa transporte apa uzata colectata din satul Gladna Montana spre statia de epurare ape uzate menajere nou proiectata.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 254 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm.

Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal cu tub de protectie din otel pentru conducta de canalizare este L = 170 m.

Supratraversarea podurilor se va realiza pe partea dreapta sau stanga a podului, urmand a se executa in teava din otel zincat (165,1x4,85 mm), izolata termic cu cochilii din vata minerala si protectie mecanica din virole de tabla zincata, cu fixare de elementele de rezistenta a podului.

Obiect 11 – Rețea de canalizare sat Dragsinesti

In cadrul proiectului sunt prevazute 64 racorduri individuale, fiind de doua tipuri: 58 racorduri simple si 6 racorduri prevazute cu grup de pompare. Racordarea la reteaua de canalizare proiectata se va realiza in caminele de vizitare. In cazul racordarii conductei de racord in caminul de vizitare aferent retelei, la trecerea prin peretele caminului va fi prevazuta o piesa de trecere etansa.

Conductele de racord vor avea lungimea totala L = 488 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 160 mm.

Colectarea si transportul apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei retele de canalizare alcatuita din tuburi din PVC-U multistrat cu diametrele Dn 250 mm, montate sub adancimea de inghet.

Conductele de colectare si transport vor avea lungimea totala L = 2253 m.

Pe traseul retelei gravitationale de colectare si transport ape uzate menajere, a fost prevazut un numar total de 75 camine de vizitare.

Pentru buna functionare a viitorului sistem de canalizare menajera si pentru evitarea adancimilor mari de sapatura, pe traseul retelei de canalizare au fost prevazute 3 statii de pompare apa uzata menajera, care sa transporte apa uzata colectata spre statia de epurare ape uzate menajera nou proiectata.

Conductele de refulare vor avea lungimea totala L = 2769 m si vor fi realizate din PEID, PE100, PN10, SDR17, De 110 mm.

Pe traseul viitoarei retele de canalizare este necesara realizarea a 35 subtraversari cu conductele de canalizare, 27 subtraversari drumuri si 8 traversari de viroage/parauri.

Lungimea totala a subtraversarilor executate cu foraj orizontal cu tub de protectie din otel pentru conducta de canalizare este L = 230 m.

Lungimea totala a subtraversarilor de viroage pentru conducta de canalizare este L = 60 m. Supratraversarea podurilor se va realiza pe partea dreapta sau stanga a podului, urmand a se executa in teava din otel zincat (165,1x4,85 mm), izolata termic cu cochilii din vata minerala si protectie mecanica din virole de tabla zincata, cu fixare de elementele de rezistenta a podului.

Obiect 12 – Statie de epurare ape uzate menajere

Statia de epurare ape uzate menajere nou construita va prelua apele uzate din localitatile Zolt, Gladna Romana, Gladna Montana si Dragsinesti. Este o statie de epurare tip INTELLBIO MBR, Qu zi max. = 156 mc/zi, care va deservi 1000 locuitori echivalenti, emisarul apelor uzate fiind paraul Gladna. Statia de epurare va fi amplasata pe malul drept al paraului Gladna, , aval de satul Gladna Montana, pe parcela identificata prin extras CF nr. 406096, situata in extravilan.

Statia de epurare  va fi compusa din urmatoarele obiecte tehnologice:

- Echipare statie de pompare;

- Treapta de tratare mecanica compusa din:

- Instalatie de sitare cu autocuratare;

- Echipare bazin subteran de omogenizare/egalizare cu compartimentarile specifice tehnologiei de epurare propuse – in constructia bazinului de omogenizare va fi integrat si un separator de grasimi (compartiment specific pentru retinerea grasimilor prezente in influent);

- Modul de epurare biologica cu nitrificare-denitrificare si stabilizare aeroba a namolului;

- Modul de ultrafiltrare tip MBR (care asigura dubla functionalitate: decantare secundara si dezinfectie a efluentului);

Prelucrare namol:

- Echipare bazin stocare namol;

- Instalatie automata de deshidratare namol – tip filtru cu saci;

- Tablou automatizare/control proces: linia apei si a namolului;

Toate echipamentele necesare fluxului tehnologic se vor instala in interiorul unui pavilion tehnologic cu dimensiunile L × l × Hutil = 6 x 10 x 3 m.

RETELE EDILITARE

Pentru alimentarea cu apa in scop potabil, exista doua tipuri de surse:

- subteran 2 foraje:

F1 Fardea H = 108 m, Q = 5,55 l/s, Ø 200 mm;

F2 Matnicu Mic H = 91 m, Q = 2,2 l/s, Ø 110 mm.

- tunel de aductiune situat la cca. 3 km, in extravilan, la sud de localitatea Gladna Romana, Q = 28 l/s.

Apa captata din foraje nu se trateaza.

Apa captata din tunelul de aductiune este tratata intr-o statie de tratare, amplasata pe un teren aval de tunel, are o capacitate de Q = 8 l/s si cuprinde: preclorinare, filtrare, dedurizare si clorinare.

Apa captata din foraje nu se inmagazineaza. Presiunea la consumatori este asigurata prin intermediul hidrofoarelor cu V = 500 l fiecare.

Rezervoarele de inmagazinare existente sunt:

- rezervor inmagazinare apa bruta de la tunelul de aductiune, semiingropat V = 25 mc;

- rezervor inmagazinare la statia de tratare: V = 2 x 90 mc, pentru localitatile Gladna Romana si Zolt;

- rezervor inmagazinare in localitati: - V = 75 mc pentru Gladna Romana;

- V = 100 mc pentru Matnicu Mic si Dragsinesti;

- V = 100 mc pentru Fardea

- V = 125 mc pentru Zona de Agrement Baraj Surduc.

Energie electrică

Realizarea proiectului necesita racordarea la reteaua de energie electrica.

Organizarea  de şantier se propune a fi amplasata pe malul drept al paraului Gladna, aval de satul Gladna Montana, extravilan si va fi amenajată pe un teren pus la dispoziție de Primăria Comunei Fardea pe o suprafaţă de minim 7000 mp.

In cadrul lucrarilor de organizare de santier, se vor lua masuri deosebite privind siguranta circulatiei rutiere si pietonale, prin semnalizarea pe timp de zi si de noapte a obstacolelor create in timpul executiei. In vederea organizarii de santier, se vor lua toate masurile necesare, astfel incat materialul depozitat, utilajele stationate si orice alte activitati in perimetrul de lucru, sa nu afecteze in vreun fel sau sa afecteze mediul inconjurator. Accesul pe santier se face direct de pe drumul vecin amplasamentului. In incinta acestei locatii se vor monta doua containere pentru vestiare, birouri si materiale si punct PSI. Muncitorii vor folosi grupul sanitar temporar vidanjabil inchiriat si amplasat pe platforma balastata.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

In comuna Fardea, exista retea de canalizare, executata in 2 etape:

-  O prima etapa finantata prin Masura 322: “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale” al Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). In aceasta etapa au fost executate retele de canalizare in satul Fardea si s-a montat statia de epurare ape uzate menajere;

- A doua etapa finantata prin Bugetul Local (anul 2014) care presupune extinderea retelei de canalizare in zona de agrement Baraj Surduc si satele Fardea si Matnicu Mic.

Prin proiectul propus, se va retehnologiza statia de epurare existenta si se vor extinde si moderniza retelele de canalizare si de apa existente, construite prin programele mentionate mai sus.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

In perioada de executie a proiectului se utilizeaza urmatoarele resurse naturale:  apa, pietris, nisip, balast, pamant. De asemenea, se vor mai folosi: betoane, conducte, armaturi.

- alimentarea cu apa potabila in perioada organizarii de santier se va face prin achizitie din comert;

-terenuri cu categoria de folosinta: neproductiv, pasune, arabil, curti constructii;

-biodiversitate: nu este cazul;

Lucrarile proiectului vor consta in: sapaturi, umpluturi, turnare beton, montaj echipamente si instalatii, refacerea amplasamentelor, sistematizare.

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

În timpul perioadei de execuţie a obiectivului de investiţie rezultă urmatoarele tipuri de deseuri:

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata/an | U.M. | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele specificate la 17 01 06 | 17 01 07 | 2 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | 4 | mc | Material de umplutura sau valorificare prin societati specializate autorizate |
| Materiale plastice | 17 02 03 | 0,5 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Amabalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 1 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 2 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 1 | mc | Eliminare prin operatorul zonal de salubritate |

Tipuri si cantitati estimate de deseuri generate in etapa de operare:

| Denumire deseu | Cod deseu | Cantitate estimata/an | U.M. | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | 12 | mc | Eliminare prin operatorul zonal de salubritate |
| Ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | 1 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Ambalaje de materiale plastice | 15 01 02 | 2 | mc | Valorificare prin societati specializate autorizate |
| Deseuri retinute pe gratar | 19 08 01 | 40 | t | Eliminare prin societati specializate autorizate |
| Deseuri de la deznisipatoare | 19 08 02 | 60 | t | Eliminare prin societati specializate autorizate |
| Nămol deshidratat | 19 08 05 | 190 | t | Eliminare prin societati specializate autorizate |

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de: deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi, pregatirea suprafetei: nisip, piatra sparta, pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura, iar celelalte deșeuri din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor propuse, principalele surse de poluare pentru ape sunt reprezentate de lucrarile de extindere/reabilitare/modernizare a sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si retehnologizare statie de epurare, organizare de santier, traficul utilajelor si mijloacelor de transport.

In perioada de executie, pentru colectarea apelor uzate menajere generate in organizarea de santier, se vor instala toalete ecologice. Apele uzate menajere rezultate de la toaletele ecologice utilizate pe amplasament, vor fi transportate periodic catre o statie de epurare. Vidanjarea, transportul si eliminarea apelor uzate menajere se va realiza periodic, prin intermediul unei societati specializate autorizate, pe baza de comanda/contract.

În urma implementării proiectului:

In perioada de operare, in cazul exploatarii corespunzatoare si a functionarii normale, infrastructura de apa si canal nu va produce poluari care sa afecteze factorii de mediu: sol, ape de suprafata sau subterane.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor menajere epurate evacuate vor respecta limitele prevazute de HG 188/2002  cu modificarile si completarile ulterioare NTPA 001.

Valorile indicatorilor de calitate ai apelor epurate evacuate in emisar, trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in adresa emisa de ABA BANAT cu nr. 9665 din 24.07.2023.

| Categoria apei | Indicatori de calitate | Unitate de masura | Valori maxime admise |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape epurate menajere Qmax. = 156 mc/zi | pH | unitati PH | 6,5 - 9 |
|  | temperatura | °C | Max. 35 °C |
|  | Materii in suspensie | mg/dm³ | 35 |
|  | CBO5 | mg/dm³ | 20 |
|  | CCOCr | mg/dm³ | 70 |
|  | Amoniu | mg/dm³ | 1 |
|  | Azotiti | mg/dm³ | 1 |
|  | Azotati | mg/dm³ | 25 |
|  | Azot total | mg/dm³ | 8 |
|  | Fosfor total | mg/dm³ | 1 |
|  | Detergenti sintetici | mg/dm³ | 0,5 |
|  | Substante extractibile cu solventi organici | mg/dm³ | 20 |
|  | Produse petroliere | mg/dm³ | 5 |

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.

Riscuri climatice: Nu este cazul;

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie. Cea mai apropiata locuinta se afla la cca. 460 m distanta de amplasamentul statiei de epurare , in directia sud-est.

Cea mai apropiata locuinta se afla la cca. 230 m distanta de amplasamentului statiei de epurare noi propuse, in directia sud-vest.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 55 din 21.11.2022, valabil pana la data de 02.11.2024, emis de Primăria Comunei Fȃrdea, folosința actuală este teren extravilan şi intravilan.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul este situat parţial la limita cu aria naturală protejată de interes naţional RONPA0765 Lacul Surduc.

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul este situat parţial la limita cu aria naturală protejată de interes naţional RONPA0765 Lacul Surduc.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact local nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementarii proiectului;

- natura impactului – impact redus, daca se respecta masurile prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului – in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform adresei ABA Banat nr. 9831 din 24.03.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 55 din 21.11.2022, valabil pana la data de 02.11.2024, emis  de Primăria Comunei Fȃrdea;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (notificare de asistenţă de specialitate de sănătate publică nr. 6.315/47/06.07.2023 emisă de DSP Timiş; adresa emisa de ABA Banat nr. 9830/24.07.2023 inregistrata la APM Timis cu nr. 11493/24.07.2023, adresa emisa de ABA Banat nr. 9831/24.07.2023 inregistrata la APM Timis cu nr. 11492/24.07.2023,  aviz de gospodărire a apelor nr. ABAB 265 din 18.08.2023 emis de ABA BANAT;  pdv emis de CJ Timis inregistrat la APM Timis cu nr. 29.09.2023; aviz nr. 33 din 27.10.2023 emis de ANANP Serviciul Teritorial Timiş).

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate epurate vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar:

Ȋntrucȃt amplasamentul proiectului este situat parţial la limita cu aria naturală protejată de interes naţional RONPA0765 Lacul Surduc, pentru protecţia biodiversităţii din aria naturală protejată, se vor respecta următoarele condiţii:

- beneficiarul proiectului va instrui personalul angajat asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat parţial la limita cu aria naturală protejată de interes naţional RONPA0765 Lacul Surduc;

- beneficiarul activităţii are obligaţia de a menţine şi de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor naturale;

- respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- la realizarea lucrărilor nu se vor introduce/utiliza specii alogene invazive;

- respectarea şi implementarea măsurilor propuse ȋn documentaţie, pentru protecţia biodiversităţii;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a  cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de pasaj sau de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care este interzisă vânarea  şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, usor de identificat.

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi în afara ariilor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul şi ȋn vecinătatea ariei naturale protejate;

- circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza pe drumurile existente, evitându-se astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenurilor;

- căile de acces rutier se vor menţine ȋn stare corespunzătoare, astfel ȋncȃt să se evite formarea ochiurilor de apă ȋn perioadele ploioase, respectiv producerea prafului ȋn perioadele secetoase;

- se interzice perturbarea liniştii ȋn aria naturală protejată, prin orice fel de mijloace ( strigăte, pocnitori, utilizarea aparatelor acustice pentru ȋndepărtarea păsărilor sau a dăunătorilor, etc.);

- este interzisă utilizarea de insecticide, seminţele otrăvite, alte substanţe biocide, cu scopul combaterii rozătoarelor;

- este interzisă realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care modifică configuraţia naturală a terenurilor, ȋn afara lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului;

- în cazul în care se vor identifica specii de interes conservativ  din aria naturală protejată, acestea vor fi relocate în zone favorabile supravieţuirii exemplarelor; costurile necesare relocării vor fi suportate de titularul proiectului;

- orice incident semnalat pe perioada desfăşurării lucrărilor, care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul va notifica APM Timiş in vederea  obținerii/revizuirii autorizaţiei de mediu, conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu A.A.A. Corina MIHOC

Întocmit: Consilier Marcel FOLTUŢ