Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de  05.12.2023

Ca urmare a solicitări  de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA OHABA LUNGĂ , cu sediul în Comuna Ohaba Lungă,  nr. 33, jud. Timis ,  înregistrata la APM Timiș cu  nr. 408RP/19.01.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 15671/29.11.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 02.11.2023, că  proiectul „Extindere canalizare menajeră în comuna Ohaba Lungă jud. Timiș, localitatea Ohaba Română și Ierșnic, cu finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny” propus a fi amplasat în  comuna Ohaba Lungă, localitatea Ohaba Română și Ierșnic – domeniul public,  jud. Timiș,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a)  -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece este suprapus parţial cu situl Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei.

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea unei rețele de canalizare gravitațională și pompaje în intravilanul  localităților OHABA ROMÂNĂ și IERȘNIC, formată din colector stradal și pompaje și conectarea la colectorul principal executat cu investițiile aferente finalizate într-o etapă anterioară.

Apa menajeră ce va fi preluată în rețeaua de canalizare proiectată de pe raza localităților OHABA ROMÂNĂ și IERȘNIC se va conecta la colectorul stradal existent din localitatea Ohaba Lungă care este conectat stația de epurare existentă a comunei.

Reţea de canalizare menajeră

Traseul rețelei de canalizare menajeră propuse pentru cele două localități  va urmări trama stradală a localităților iar cele sub presiune vor fi amplasate în ampriza drumurilor de exploatație agricole. Rețeaua de canalizare va intersecta  și subtraversa drumul județean DJ 609 în 6 puncte și cursul râului Miniș în 3 puncte.

Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 20 470 m(13168m + 7302m), din care:

- Gravitațională: L= (4910 m Ohaba Română+3410 m  Ierșnic) =   8 320 m

- Sub presiune: L= (8258 m Ohaba Română+3892 m Ierșnic)   = 12 150 m

Canalizarea menajeră va colecta apele uzate strict menajere de pe vatra celor două localități și  tranzita prin conectare spre staţia de epurare (S.E) situată în extravilanul localității Ohaba Lungă cu emisar  râul Cladova.

Rețeaua de canalizare va fi echipată cu:

- 146 cămine de vizitare din  PE DN 800 monobloc (1 intrare / 1 ieșire), DN250mm ; (85 Ohaba Română+61 Ierșnic)

- 9 staţii de pompare ape uzate: SP1,SP2,SP3,SP4,SP6,SP5, în Ohaba Română+SP7,SP8,SP9 Ierșnic.

- 125 cămine de racord, din PP(Polipropilena cu modul inalt de elasticitate-PPHM), D 400mm, ( 70 Ohaba Română+55 Ierșnic)

- 1 cămin cu vane CV, prefabricat din beton cu Di= 100 cm la subtraversarea raului  Miniș ( S3)

- 2 cămine de golire CG2, prefabricat din beton cu Di= 100 cm

Și lucrări de subtraversare prin foraj orizontal dirijat:

- 3 subtraversări râu Miniș

- 6 subtraversări drum județean

Structura rețelei de canalizare este formata din: colectoare principale cu D=250 mm, PVC care traverseaza localitățile și este echipată din 60 m in  60 m cu cămine de inspecție, de schimbare a direcţiei și de racord, prin intermediul carora se preiau apele uzate de la consumatori prin intermediul caminelor de racordare.

Traseul conductelor de colectare și transport al apei uzate menajere, colectează apa uzată de pe raza localității Ierșnic și o pompează prin stația de pompare SP8 către căminul de racord C16; de pe  raza localității Ohaba Română este pompată  prin stația de pompare SP4 către căminul de racord C6. Cele două cămine existente situate pe colectorul din localitatea Ohaba Lungă, transportă apa menajeră la stația de epurare.

Posibilitatea de racordare pentru  gospodării se va face pe domeniul public la distanța de 1,5 m de limita de proprietate în sistem gravitațional direct sau ramificat. În fața fiecărei proprietăți se va monta   un camin de racord din PVC sau PEID(PEHD) cu Dn=400 mm, prevăzut cu capac necarosabil.

Structura retelei de canalizare este formată din:

Localitatea Ohaba Română

PVC,SN8 , D=250mm,                4.120  m

PVC,SN8 , D=160mm,                   790  m

PEHD, PN6 , D=90mm,              8.258  m

Total                                    13.168  m

- Cămine vizitare 85 buc.

- 6 staţii de pompare ape uzate;

Stațiile de pompare :SP2, SP3,SP4,SP5, au Q=0,5 l/s, H=14 m, la subtraversarile raului  Miniș si pentru a micsora adancimea de pozare a condutelor de PVC 250.

Stațiile de pompare SP1 si SP6,au Q=0,5 l/s , H= 60 m, pentru transferul apei menajere  la statia de epurare amplasata in localitatea Ohaba Romana.

- 70 cămine de racordare;

- 1 cămin cu vane CV;

- 1 cămin de golire CG2, prefabricat din beton cu Di= 100 cm si amplasat pe conducta fortata pentru tansferul apei menajere de la SP6 amplasat in localitatea Ohaba Romana, la caminul C 6 amplasat in Ohaba Lungă.

Deoarece localitatea Ohaba Română este traversată de raul Miniș și drumul județean DJ 609 sunt necesare executia de subtraversari, prin foraj orizontal, rețeaua fiind protejată in țeavă din     OLT 35.

- 3 subtraversari parau Miniș, foraj orizontal;

| Coordonate subtraversare parau Minis |  |  | Lungime |
| --- | --- | --- | --- |
| Punct | X | Y | m |
| S1 | 498390 | 263154 | 40 |
| S2 | 499031 | 263349 | 24 |
| S3 | 499315 | 263495 | 40 |

- 6 subtraversari drum judetean, foraj orizontal;

Localitatea Ierșnic

PVC,SN8 , D=250mm,              2.860 m

PVC,SN8 , D=160mm,                550 m

PEHD, PN6 , D=90mm,             3.892 m

Total                                     7.302 m

- Cămine vizitare 61 buc;

- 3 staţii de pompare ape uzate;   Statia de pompare :SP7 si SP 9 au C 250 si statia de pompare SP8 are Q=0,5 l/s , H= 60 m si este folosita pentru transferul apei menajere  la statia de epurare amplasata in localitatea Ohaba Romana.

- 55 cămine de racordare;.

- 1 cămin de golire CG1, prefabricat din beton cu Di= 100 cm si amplasat pe conducta fortata pentru tansferul apei menajere de la SP 8 amplasat in localitatea Iersnic, la caminul C 16 amplasat in Ohaba Lunga.

Căminele de vizitare de pe reteaua de canalizare (146 buc.) au scopul inspectiei si supravegherii , pentru curăţirea si evacuarea depunerilor sau pentru controlul calitativ si cantitativ al apelor .

Deoarece reteaua de canalizare intersecteaza drumul judetean DJ609, subtraversarea se va face prin foraj orizontal, conducta de transport va fi introdusa in tub de protectie de otel, lungimea totala a subtraversarilor este :

- Dn 250 mm  cu L =  74 m, PVC SN8 , introdusa in tub de protectie de otel OLT 35 cu Dn= 315 x 8 mm, prin foraj orizontal.

Deoarece reteaua de canalizare intersecteaza Paraul Minis in 3 puncte , subtraversarea se va face prin foraj orizontal

- Subtraversarea S1, Dn 250 mm  cu L =  40 m, PVC SN8, introdusa in tub de protectie de otel OLT 35 cu Dn= 315 x8  mm,

- Subtraversarea S2, PEHD, Pn 6  D 90 cu lungimea de 24 m, introdusa in tub de protectie de otel OLT 35 cu Dn= 159 x 8  mm,

- Subtraversarea S3, PEHD, Pn 6  D 90 cu lungimea de 40 m, introdusa in tub de protectie de otel OLT 35 cu Dn= 159 x 8  mm,

Staţiile de pompare ape uzate 9 buc (6 buc în Ohaba Română, 3 buc în Ierșnic) propuse în soluţie compactă, complet echipate, formate din :

- Cămine statii de pompare

- Echipamente electropompe.

- Automat de conducere a sistemului de pompare;

Conductele de refulare de la staţiile de pompare la canalizare sunt prevăzute din polietilenă PEHD, Pn 6  cu De 90 mm.

Apele uzate colectate de la utilizatori, de pe raza localităților Ohaba Română și Ierșnic vor fi  transferate în rețeaua de canalizare existentă in Ohaba Lungă, prin căminele de racord  C6 și  C16 ( coordonate:C6 -     494920.827 , 266540.528; C16 -   493981.728 , 266116.804).

Imprejmuirea stațiilor de pompare

Imprejmuirea statiilor de pompare cu suprafata de 9 mp , realizeaza o zona de protectie sanitara  și este prevazuta cu stalpi metalici cu  H= 2,50 m din teava rectangulara, incastrati in fundatii izolate monolit cu dimensiunile in plan 0,5 m x 0,5 m si cota de fundare - 1,0 m. Stalpii metalici sunt amplasati la 1,5 m interax. Stalpii metalici sustin panourile de gard bordurate pe o lungine de 64m liniari. Pentru acces este prevazuta o poarta simpla  cu dimensiunea latimea l=1,0 m.

Statiile de pompare au in interiorul imprejmuirii o platforma betonata cu grosimea de 20 cm si are cota de nivel 20 cm peste cota terenului.

Instalația electrica staţii de pompare

Alimentarea cu energie electrica se va face din reţeaua de distribuţie a localităţiilor prin intermediul unui bloc de măsură şi protecţie amplasat pe o fundaţie de beton, alături de tabloul de distribuţie al incintei. Studiul de soluţie şi lucrările de racordare vor fi realizate de către furnizorul local.

Distribuţia energiei electrice se va realiza de la un tablou de distribuţie TD amplasat alături de BMPT.

Sistemul de canalizare adoptat pentru comuna Ohaba Lungă este unul separativ. Lucrările propuse în prezentul proiect se vor coordona/relaționa cu lucrările  existente.

Profilul şi capacităţile de producţie;

Activitate principală: codul CAEN corespunzător activităţilor ce urmează să se desfăşoare prin proiectul propus: Cod CAEN 3700, profil de activitate Colectarea şi epurarea apelor uzate,

- staţie de Epurare aferentă rețelelor de canalizare a comunei Ohaba Lungă, proiectată  la un debit maxim zilnic de Q uz zi =150 mc/zi pentru  812 L.E, amplasată în localitatea Ohaba Lungă va prelua și  procesa debitele caracteristice de apă uzată prin reţeaua de canalizare separativă existentă și propusă extinderii.

- populaţie  localități ce vor beneficia de canalizare:Ohaba Română  418 locuitori; Ierșnic  302 locuitori

Total debite rezultate pentru evacuare de la localitățile propuse pentru conectare la canalizare

Q uz.ZI MAX  =  142,08 mc/zi      (1,644 l/s)

- descrierea instalaţiei şi a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);

elementele de coordonare. Lucrările proiectate se vor încadra în schema cadru de amenajare, a bazinului hidrografic Bega, fiind necesarã cooperarea cu alte lucrări  subterane  și hidroedilitare existente, și anume :

sistem de canalizare funcțional:

- cămine existente pentru racord/conectare: C6: (X:494920.827 , Y:266540.528); C16:  (X:493981.728 , Y:266116.804)

- stație de epurare mecano-biologică tip ECOPUR, amplasată în localitatea Ohaba Lungă, ce preia apele uzate de la localitățile  Ohaba Lungă și Dubești. Schema tehnologică a stației prevede epurarea apei uzate într-o treaptă mecanică, iar apoi aceasta este supusă tratării într-o treaptă de epurare avansată. Treapta de tratare a nămolului prevede deshidratarea nămolului in exces și depozitarea lui temporară pe o platformă special amenajată;

- soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a   capacitaţii de epurare prin simpla adăugare de noi module

- asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de  calitate impuse de NTPA 001/2002.

- emisarul apelor uzate este râul Cladova;

- Statia de epurare dimensionată pentru debitul Q u zi med = 150 m3/zi va prelua apa menejeră de pe raza localitatilor Ohaba Lunga si Dubesti. Statia de epurare a fost dimensionată pentru toti locuitorii comunei Ohaba Lunga  ( localitatile Ohaba Lunga, Dubesti, Ohaba Romana si Iersnic).

Organizarea de şantier.  În vederea realizării investiţiei in bune condiţii, executantul va asigura aprovizionarea cu materialele necesare de la furnizorii cei mai apropiați.

Beneficiarul va pune la dispoziția constructorului o suprafață de cca.200 mp, care se va balasta cu grosime de 20 cm pe care se vor amplasa 2 containere, unul pentru magazie și unul pentru vestiar și  2 toalete ecologice.

Beneficiarul investiţiei  va preda catre constructor amplasamentul viitoarei investiţii, liber de orice sarcini.

- asigurarea şi procurarea de materiale şi echipamente;

Organizarea de şantier pentru investiţia de bază constă in amenajarea spatiilor pentru depozitarea materialelor necesare precum si a utilităţilor aferente.

Depozitare materiale: (balast, piatra, asfalt, etc.)  se va face direct  pe ampriza strazilor care urmeaza sa fie modernizate.

Sursa de apa necesară se va asigura prin grija beneficiarului (rețea, cisternă). Apa potabila se va asigura de către executant în flacoane imbuteliate.

Energia electrica necesara efectuarii lucrarilor de execuţie si pentru punerea in funcţiune va fi asigurata de la reţeaua electrica din zona.

In faza de construcție, deseurile rezultate ca urmare a realizării investiţiei, vor fi colectate şi valorificate prin intermediul firmelor de profil Surplusul de pământ rezultat din lucrările de terasamente va fi pus la dispoziţia beneficiarului pentru a fi utilizat la lucrări de umplere, compactare, terasare etc.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Sistem functional: Staţia de Epurare aferentă rețelelor de canalizare a comunei Ohaba Lungă, proiectată  la un debit maxim zilnic de Q uz zi =150 mc/zi pentru  812 L.E, amplasată în localitatea Ohaba Lungă va prelua și  procesa debitele caracteristice de apă uzată prin reţeaua de canalizare separativă existentă și propusă extinderii.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: nu este cazul..

-teren: categoria terenului este teren intravilan-curti constructii;

-apă: nu este cazul.

- -biodiversitate: amplasamentul proiectului este  suprapus  parţial cu situl Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20 aprobata prin Legea 17/2023.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de pulberi, generate prin realizarea lucrărilor aferente proiectului.

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor pot aparea scurgeri de produse petroliere de la utilajele folosite pe amplasament.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

Terenurile sunt libere de construcții, lucrările proiectate sunt cuprinse in perimetrul localităţilor Ierşnic și Ohaba Română cu punct de interconectare în localitatea Ohaba Lungă.

Teren de  domeniul public comuna Ohaba Lungă; teren intravilan, neîmprejmuit, categoria de folosinţă: drum localități comună.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: proiectul este  suprapus parţial cu situl Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei.

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:   amplasamentul proiectului este  suprapus  parțial cu situl Natura 2000  ROSPA0029 Defileul Mureşului Inferior – Dealurile Lipovei.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în comuna Ohaba Lungă

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local cu durata  limitata , proiectul nu produce un impact asupra zonei;

b) natura impactului: impact redus;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: din analiza impactului cumulativ cu alte proiecte din zona, rezulta un impact nesemnificativ asupra ariei naturale protejate;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu este susceptibil a avea un impact negativ semnificativ asupra ariei naturale protejate de interes comunitar deoarece: nu se reduce numărul exemplarelor de specii de interes comunitar şi habitatul acestora; nu duce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar; nu are impact negativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare a ariei protejate; nu produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura şi funcţia ariei naturale protejate;

- prin proiect se propune extinderea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime totală a rețelei de 20 470 m prin pozare subterană a conductelor, traseul urmărind trama stradală în două localități, pe domeniul public;

- lungimea rețelei de canalizare suprapusă cu situl va fi de 2691 m în ampriza drumurilor de exploatație agricolă existente De 132/1, De 132/2, De 1034/1, cu ocupare temporară a terenului pe perioada executării lucrărilor;

- amplasamentul destinat lucrărilor nu este ocupat de vegetație arbustivă sau arboricolă, suprafețele afectate temporar de execuția lucrărilor vor fi readuse la starea inițială la finalizarea lucrărilor;

- habitatele naturale şi speciile de avifaună pentru a căror protecție a fost desemnat situl nu vor fi afectate de implementarea proiectului (informaţii conform memoriului de prezentare).

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA conform avizului de gospodarire a apelor nr.97/27.03.2023.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism   2/15.12.2022 emis de Comuna Ohaba Lungă.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: aviz de gospodarire a apelor nr. 241/26.07.2023 emis de AN APELE ROMANE-ABA BANAT, punct de vedere ANANP nr.570/STTM/23.10.2023, aviz nr.34/13.11.2023  emis de ANANP Serviciul Teritorial Timiș;.

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra calităţii apelor:

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor disfuncţionalităţi

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

-intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie

-monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât mai prompt în caz de degradare.

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar:

- titularul proiectului va instrui personalul care va executa lucrările de construcţie asupra faptului că amplasamentul proiectului este situat într-o arie naturală protejată de interes comunitar, asupra importanţei desemnării acesteia, astfel încât să se asigure obiectivele de conservare ale ariei naturale protejate;

- titularul  proiectului are obligaţia de a menţine şi de a nu  periclita starea de conservare  favorabilă a speciilor si habitatelor naturale pentru a se asigura integritatea Retelei Europene NATURA 2000;

- pentru protecţia tuturor speciilor de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane care trăiesc atât în ariile protejate cât şi înafara ariilor sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor din flora şi fauna sălbatică, aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie a speciilor;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;

- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;

- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, taierea, dezradacinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- pentru protecţia tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenţionată indiferent de metoda utilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a  cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;

- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, de pasaj sau de migraţie;

- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care este interzisă vânarea  şi capturarea;

- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, usor de identificat;

- este interzisă abandonarea/depozitarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei;

- este interzisă realizarea de săpături, excavaţii şi orice alte lucrări care modifică configuraţia naturală a terenurilor din perimetrul ariei naturale protejate, în afara perimetrului delimitat pentru implementarea proiectului;

- pe suprafaţa ariei naturale protejate circulaţia cu mijloace motorizate se va realiza cu viteză redusă, utilizându-se drumurile existente, permise accesului public, evitând astfel eroziunea în suprafață și/sau adâncime a terenului;

- organizarea de șantier va fi amplasată în afara limitelor ariei naturale protejate;

- respectarea prevederilor OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- respectarea prevederilor obiectivelor de conservare specifice/măsurilor minime de conservare aprobate pentru situl Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei prin NOTA MMAP nr. 3815/BT/14.02.2022 (obiective revizuite);

- implementarea și monitorizarea măsurilor de conservare și prevenire/reducere a impactului prevăzute în memoriul de prezentare, asupra obiectivelor de conservare ale sitului Natura 2000 suprapus cu amplasamentul proiectului;

- orice incident semnalat pe perioada realizării proiectului care ar putea avea un impact asupra factorilor de mediu, mai ales asupra biodiversităţii, va fi anunţat la APM Timiş în timpul cel mai scurt posibil;

- În actul de reglementare se vor prelua și condițiile impuse în avizul ce se va emite de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în calitate de autoritate responsabilă a sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei.

Se vor respecta  condițiile impuse în avizul emis de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Timiș nr. 34 din 13.11.2023, în calitate de autoritate responsabilă a sitului Natura 2000 ROSPA0029 Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Sef Serviciu AAA – Corina MIHOC

Consilier: Mihaela VATAMANU