Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de  06.12. 2023

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitărilor   de emitere a acordului de mediu adresate de SC WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str.Gara Herestrau, nr.2, EQUILBRIUM OFFICE BUIDINGS, S1, etaj, înregistrate la APM Timiș cu 3763RP/15.05.2023, 3762RP/15.05.2023 si 3764RP/15.05.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr.15850/06.12.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  27.11.2023, că proiectele  :

- “Apa-canal WDP INDUSTRIAL PARK TIMISOARA 3- Extindere retele utilitati existente retea alimentare cu apa si canalizare menajera si organizare de santier”, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, str. Parma, str. Napoli, str. Milano (extindere), DE 1208/2, CF.nr.443931, 443933, 444944, 436983, 443924, 449776, jud. Timis,

- -„WDP INDUSTRIAL PARK TIMISOARA 3 -Constructie mixta pentru productie si depozitare cu anexe administrative, anexe tehnice, cabina poarta, gospodarie de apa incendiu, platforme betonate acoperite si neacoperite, bazin de retentie ,  alei carosabile si pietonale, parcare semnalistica, amenajare spatii verzi plantate , imprejmuire , acces si organizare de santier” propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, CF.nr.400753, 400756,400764,400881, 401119, 421201, jud. Timis ;

- - ” Construire drum acces si organizare de santier”, propus a fi amplasat in municipiul Timisoara, CF.430362, 448507, 448949, 455600, jud.Timis,

- nu se supun evaluării impactului asupra mediului, nu se supun evaluării adecvate și nu se supun  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectele intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, 10. Proiecte de infrastructură a) proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale; e) construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 , b) -proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv  construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

a1) proiectele  propuse nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectele intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect  se propune construirea  unui constructii mixte pentru productie si depozitare, cu anexe administrative si anexe tehnice, construirea unui  drum de access  si  extinderea  rețelei de  utilități existente – rețea alimentare cu apă și canalizare menajeră.

Pentru obiectivul  - constructie mixta pentru productie si depozitare cu anexe administrative, anexe tehnice se propun urmatoarele:

Bilant teritorial :

| INDICATORI URBANISTICI |  |
| --- | --- |
| Suprafață teren [m2] | 77294 |
| Suprafață spații verzi [m2] | 15.458.80 (20%) |
| Număr clădiri | 6 |
| Ac – suprafață construită [m2] : | 34980.71 |
| Ad – suprafață desfășurată [m2] : | 36 400.75 |
| Regimul de înălțime | Parter + 1 etaj partial |
| P.O.T. | 45.26% |
| C.U.T. | 0.4709 |
| H max. [m] | 13.95 |
| Circulații și platforme carosabile [m2] | 18 643.66 |
| Circulații și platforme pietonale [m2] | 3036.10 |
| Platforme betonate [m2] | 266.68 |
| Bazin de retentie 1 [m2] | 1 046.66 |
| Bazin de retentie 2 [m2] | 857.75 |
| Suprafata teren investitii viitoare [m2] | 2774.92 |
| Taluz rampe andocare | 228.72 |
| Nr. Andocări tiruri | 20 |
| Nr. Drive -in | 4 |
| Nr. parcaje autovehicule | 300 |
| Nr. parcaje TIR | 6 |
| Teren cedat conform PUZ – lărgire drumuri exploatare existente [m2] – numere cadastrale 455807 și 455809 rezultate în urma dezlipirii | 2 706.00 |

Clădirea mixtă pentru producție si depozitare cu anexe administrative și tehnice va avea ca obiect de activitatea productia urmatoarelor produse:

- Antene de comunicaţii mobile - 400.000   buc

- Defazatori – 80.000 buc

- Flex Ret – 110.000 buc

- RCU – 50.000 buc

- MIMO – 10.000 buc

Descrierea instalatiilor si a fluxurilor tehnologice necesare desfasurarii activitatii vor fi:

Zona de pregătire subansamble va conţine: 40 posturi de asamblare dipoli,15 posturi lipire prin inducție, 7 posturi lipire unități centrale,16 posturi montaj și cositorire ramificații, 30 posturi asamblare defazatori, 12 posturi cositorire defazatori,10 posturi asamblare flex-ret și RCU. Cositorirea reperelor se va realiza atât manual cât și automat prin intermediul unor dispozitive de cositorire/înșurubare: 5 mașini de cositorire selectivă , 1 mașină de cositorire cu val SEHO, 2 linii semiautomatizate de asamblare și cositorire dipoli. Aceste echipamente se vor alimenta de la rezervorul criogenic cu azot lichid cu o capacitate de 6000 l care este echipat cu un vaporizator și are tubulatură de cupru cu L=36m și d=40 mm , cu rolul de a duce azotul către echipamente.

Tot în această zonă vor fi amplasate : 1 linie semiautomată asamblare defazatori low band, 4 linii semiautomatizate pentru cositorirea defazatorilor, 10 posturi pentru testare defazatori din care 4 sunt pentru reparații, 1 mașină pentru cositorire prin inducție a conectorilor, 16 posturi de suport pentru liniile semiautomate, 8 posturi presare dipoli, 2 linii semiautomate de înșurubare a plăcilor de metal și a PCB-urilor și o mașină de spălat rame. Zona este prevăzută cu exhaustări mobile cu filtre de carbon - 10 buc.

Masina de spalat rame va fi alimentată cu apă și cu soluție ContraFlux Basic. Ramele vor fi utilizate pentru a transporta materialele în interiorul mașinilor automate de lipit, iar curățarea se va realiza pentru îndepărtarea sacâzului care se depune în timpul cositoririi componentelor.

În urma procesului de spălare apa rezultata se va colecta  în butoaie prevăzute cu capac, cu  capacitatea de  240 L  și se vor preda catre societati autorizate specializate.

Compartiment Producţie cabluri va contune: 12 maşini debitare cabluri,10 maşini confecţionare cabluri, 5 dispozitive de lipire cu inducţie, 5 dispozitive măsurare optică a cablurilor, 1 dispozitiv tăiere cu disc.

Zona de montaj va conţine: 4 linii de premontaj cu câte 6 posturi de lucru, 4 linii de montaj cu câte 13 posturi de lucru dotate cu şurubelniţe pneumatice(electrice) și stații de cositorit, 12 posturi de construcție subansamble plastic, 5 posturi pretestare, 16 camere de măsură a parametrilor electronici, 2 echipamente PIM-finder, 22 posturi reparații antene, 1 post de curăţare cu flacără, 2 posturi etanşare novasil (aplicarea de adeziv sigilant siliconic tip Novasil pe elementele componente ale carcasei piesei pentru facilitarea sigilarii carcasei prin presare in etapa ulterioara), 5 posturi presare/inchidere antena. Se folosesc de asemenea o presă de îndoit profile lungi (abkant) și 8 prese mici de îndoit reflectori ( prese hidraulice).

Zona de ambalare și expediere produse finite  va contine – linie de ambalare și aparat de legare a paleților – 12 posturi. În această fază va avea  loc procesul de ambalare a antenelor în cutii de carton, punerea pe paleții, etichetarea și înfolierea lor. Paleții vor fi  depozitați într-o magazie, pentru ca ulterior sa fie expediați către client.

Inspecţia calităţii la recepție are în dotare un stand de inspecţie vizuală. În cadrul acestui proces are loc verificarea vizuală a componentelor care intră în structura antenei.

Camera serverelor. Pentru stingerea eventualelor incendii se vor folosi butelii cu un gaz denumit Novec care nu impactează mediul înconjurător.

Atelier Mentenanţă: 4 posturi de lucru dotate cu staţii de cositorire. Aspectele verificate în cadrul procesului de mentenanță a echipamentelor sunt:

- starea tehnică reală de funcţionare;

- gradul de siguranţă a comenzilor;

- funcţionarea normală a dispozitivelor instalate pe echipamente;

- eventualele abateri geometrice ale pieselor realizate;

- funcţionarea sistemului de ungere;

- eventualele pierderi de lubrifianţi sau aer comprimat.

Cameră încărcare electrostivuitoare: în acestă zonă vor exista 8 posturi de încărcare electrică pentru electrostivuitoare și lizele electrice.

Atelier Introducere în fabricaţie antene noi: 1 posturi cositorire, 1 posturi dotate cu şurubelniţe pneumatice.

Atelier Dezvoltare: 2 circulare statice, 2 mașini de găurit cu coloană, 1 polizor, 1 circular static de tăiat aluminiu, 7 mașini de găurit, 2 flex-uri, 1 circulare de mână, 1 fierăstrău mecanic, 1 freză mecanică universală, 1 strung, 1 freză CNC, 1 polizoare statice. În acest atelier sunt fabricate dispozitive mecanice necesare tuturor faze de producție.

Utilaje necesare desfasurarii activitatii de  productie:

| Nr crt | Denumire instalatie/ utilaj | UM buc | Utilizare |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona de pregătire subansamble și montaj |  |  |  |
| 1 | Stații de cositorire cu inducție | 10 | producție |
| 2 | Stații de cositorire cu letcon | 450 | producție și mentenanță |
| 3 | Șurubelnițe electrice | 300 | producție |
| 4 | Prese hidraulice | 9 | producție |
| 5 | Standuri de verificare a parametrilor electronici | 16 | producție |
| 6 | Pim- finder | 2 | producție |
| 7 | Celule înșurubare defazatori, Flex-ret și RCU | 11 | producție |
| 8 | Celule testare defazatori, Flex-ret și RCU | 7 | producție |
| 9 | Echipament preasamblare mecanică FLEX-RET | 1 | producție |
| 10 | Echipament testare semiautomat FLE-RET | 1 | producție |
| 11 | Celulă cu robot etichetare pentru RCU | 1 | producție |
| 12 | Celulă cu robot asamblare componente pentru RCU | 2 | producție |
| 13 | Celulă semiautomată ambalare pentru RCU | 1 | producție |
| 14 | Echipament semiautomat testare RCU | 1 | producție |
| 15 | Celulă cositorire cu val dipoli | 2 | producție |
| 16 | Prese pneumatice | 10 | producție |
| 17 | Celulă cositorire cu inducție | 5 | producție |
| 18 | Celulă cositorire cu letcon | 4 | producție |
| 19 | Mașină cositorire cu val | 1 | producție |
| 20 | Mașină cositorire selectiva | 5 | producție |
| 21 | Standuri de verificare defazatori | 10 | producție |
| 22 | Standuri de pretestare a parametrilor electronici | 5 | producție |
| 23 | Mașină de spalat rame | 1 | producție |
| 24 | Celula de înșurubare | 3 | producție |
| Compartiment producţie cabluri |  |  |  |
| 1 | Mașini debitare cabluri | 12 | producție cabluri |
| 2 | Mașini confecționare cabluri | 10 | producție cabluri |
| 3 | Dispozitiv automatizat de măsurare optică a cablurilor | 5 | producție cabluri |
| 4 | Dispozitiv de tăiere cu disc | 1 | producție cabluri |
| 5 | Dispozitiv de lipire cu inducție | 5 | producție cabluri |
| Compartiment dezvoltare |  |  |  |
| 1 | Polizor | 1 | dezvoltare |
| 2 | Mașină de găurit cu coloană | 2 | dezvoltare |
| 3 | Circulare statice | 2 | dezvoltare |
| 4 | Circular static de tăiat aluminiu | 1 | dezvoltare |
| 5 | Ferăstrău mecanic | 1 | dezvoltare |
| 6 | Mașină de găurit | 7 | dezvoltare |
| 7 | Flex | 2 | dezvoltare |
| 8 | Circular de mână | 1 | dezvoltare |
| 9 | Freză mecanică universală | 1 | dezvoltare |
| 10 | Strung | 1 | dezvoltare |
| 11 | Freză CNC | 1 | dezvoltare |
| 12 | Polizor static | 1 | dezvoltare |
| Alte echipamente |  |  |  |
| 1 | Electrostivuitoare | 4 | magazie, administrativ, logistică,producție |
| 2 | Transpaleți electrici | 6 | magazie, administrativ, logistică,producție |
| 3 | Transpaleți manuali | 50 | magazie, administrativ, logistică,producție |
| 4 | Autoturisme | 29 | transport personal TESA |

Activitatea de productie se va  desfasura pe urmatoarele linii tehnologice:

►Linia de asamblare automată Remote Control Unit (RCU), pe care se deruleaza urmatoarele faze robotizate si mauale:

- montaj automat motor si bucșă,

- etichetare automată carcasă,

- fixare manuală cu suruburi a plăcuței electronice,

- însurubare automatată mufă și capac RET,

- lipire cu adeziv Loctite 262 și înșurubare automată flanșă motor,

- montaj manual bucșă si închiderea carcasei RCU,

- montaj automat piuliță, in scopul inchiderii ansamblului RCU

De asemenea, in zona de asamblare RCU vor fi pozitionate 2 mese pentru reparatii si asamblare manuala, in cazul in care linia automata nu functioneaza.

- verificare finală, respectiv testare parametrii electrici ai produsului

- ambalare automată RCU (produse finite) în cutii.

►Linia de asamblare automată Remote Electrical Tilt (FLEX RET), pe care se deruleaza urmatoarele faze robotizate si mauale:

- activitatea manuală de montaj placă electronică cu circuite imprimate, motor preasamblat și cabluri capac,

- activitatea automată de înșurubare capac,

- echipare automata FLEX RET cu 2 suruburi  cu 2 discuri,

- rotire automată FLEX RET pentru poziționare placuță în carcasă, înșurubare capac cu 4 șuruburi și montaj piuliță,

De asemenea, in zona FlexRet vor fi pozitionate 4 mese pentru reparatii si asamblare manuala in cazul in care linia automata nu functioneaza.

- verificare finală și etichetare FLEX RET,

- dupa ce Flex RET-ul este complet asamblat, se montează manual capacul de protecție  (cu surubelniță electrică),

- ambalarea Flex Ret in tavite din plastic, dispuse pe paleti.

► Linia de asamblare automata a Filtrelor “MIMO“

- activitatea manuală de montare și presare a bucșelor pe căsuță,

- lipire manuală cu sarma de cositor și lipire automată a lamelei cuprate de carcasa interioara a filtrului,

- montarea semiautomată, prin înșurubare, a rotoarelor în casuță,

- asamblarea finală a căsuțelor ( verificare lipituri, montare capace),

- activitatea semiautomată de pretestare ( verificare functionare rotoare),

- activitatea semiautomată de testare intermodulație,

- ambalarea in cutii de plastic preformate, stocate in cutii de carton.

► Linia de asamblare defazatori

- asamblarea manuală a cursorului,

- asamblarea manuală a carcasei inferioara si a celei superioare,

- montarea manuală a lamelelor de ghidaj si a suportului cabluri,

- asamblarea automată finală (înșurubarea automată a carcasei superioare),

- testare unde staționare SWR, marcare și etichetare produs conform,

- ambalare in cutii carton.

Materiile prime necesare desfasurarii activitatii vor fi:

Materiile prime principale folosite in productie sunt plastic, cauciuc, textile, ulei mineral si alcoolul etilic in realizarea diferitelor componente electronice; elementele vor fi modelate prin indoire, taiate si lipite in procesul de fabricatie;

Produse chimice utilizate în producţie

| Nr. | Denumire produse chimice | Compoziţie | Fraze de pericol | Cantitate maximă/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool izopropilic (degresare piese ce vor fi asamblate pt antenele finale) | alcool izopropilic | H225, H319, H336 | 5000 kg |
| 2 | Sikaflex 221(adeziv) | xilen 1-2,5%, metildifenil disocianat 0,1-1%, petroleum 1-2,5 % | H334, H373 | 15.000 kg |
| 3 | Sika Cleaner 205 (agent curatire) | 2-propanol, titanium, tetrabutanolat | H225, H319, H336 | 300 kg |
| 4 | Sika Abglatmittel N (agent netezire) | soluţie apoasă de agenţi tensio activi | - | 300 kg |
| 5 | Multicoll (adeziv) | difenilmetan -4,4 diisocianat < 5% | H315, H319, H335 | 11.000 kg |
| 6 | Loctite 270 | metacrilat de trimethylcyclohexyl, hidroperoxid de cumen, acid maleic, cumen | H315, H319, H317, H335, H412 | 2 kg |
| 7 | Loctite 290 | hidroperoxid de cumen, cumen, N, N-dimetil-o-toluidină, | H319, H335 | 15 kg |
| 8 | Loctite 601 | metacrilat de 2-hidroxietil, hidroperoxid de cumen, N,N-dietil-p-toluidină, N, N-dimetil-o-toluidină, cumen | H315, H319, H317, H335 | 10 kg |
| 9 | Sicomet 40 | etil- 2-cianocrilat | H315, H319, H335 | 10 kg |
| 10 | Sicomet 99 | etil - 2-cianacrilat 2- cianacrilat de metil | H315, H319, H335 | 8 kg |
| 11 | Lac pt. şuruburi | butilacetat, xilen | H226, H319, H336 | 1 kg |
| 12 | Blasocut 1000 CF | metilpentan-diol, fenoxi izopropanol | H290, H314 | 4 kg |
| 13 | Weicon (pasta antigripare) | hidroxid de calciu | H315, H318 | 300 kg |
| 14 | LOS 4200 (agent degresant) | propan/ butan gas, uleiuri eter, acetat metoxi propil | H225, H315, H317, H336, H304, H411 | 400 kg |
| 15 | Flux de lipit lichid EF 350 | propan-2-ol, amestec acid dicarbon, rasină | H225, H319, H336 | 1000 kg |
| 16 | Araldite 2011 | bisfenol, răşini epoxice, butil fenil, dibutilftalat | H315, H317, H319, H411 | 5 kg |
| 17 | Araldite 2015 | bisfenol, răşini epoxice, butil fenil, dibutilftalat | H315, H317, H319, H411 | 400 kg |
| 18 | Loctite 243 | tetramethylene dimethacrylate acid maleic Acetic acid, 2-phenylhydrazide | H317, H411 | 2 kg |
| 19 | Novasil | polidimetilsiloxan | ND | 3000 kg |
| 20 | Loctite 262 | Hidroperoxid de cumen, N-dietil-p-touidina, Naphthalenedione | H319,H335 | 400 kg |
| 21 | Isopropanol | propan | H225, H319, H336 | 50 kg |
| 23 | Mini-fluxer 560-6B | propan, adipic acid | H225, H319, H336 | 150 kg |
| 24 | Cerneala Linx 3103 | Acetona, etanol, chromium | H225, H319, H336, H412 | 100 kg |
| 25 | Solvent cerneală tip 3501 | Acetona, etanol | H225, H319, H336 | 1500 kg |
| 26 | Electrolit fluid | hidroxid de potasiu, apa | H314, H301 | 100 kg |
| 27 | ContraFlux Basic | Tetrapotassiumpyrophosphate, sodium metasilicate 5-hydrate | H315, H319 | 2.000 kg |
| 28 | Techspray Ecoline Flux Remover | Heptan, etanol,propan-2-ol | H222, H229, H315, H319, H336, H400, H410 | 100 kg |
| 29 | Loctite 5616 | oxid de TI, octametilciclotetrasiloxan, dodecamethylcyclohexasiloxane | H412 | 300 kg |
| 30 | Solvent FAC1512 | butanone | H225, H319, H336 | 30 kg |
| 31 | Loctite 480 | 2-cianoacrilat de etil, dihidroxibenzen, anhidrida ftallica, | H315, H319, H335, H412 | 5 kg |
| 32 | Loctite 4204 | ethyl 2-cyanoacrylate, bicmaleimide, phthalic anhydride, hydroquinone | H315, H319, H335, H412 | 10 kg |
| 33 | Decanol TET Tip 90 ( 1L) | acetona, alcool izoprolic | H225, H319, H336 | 20 kg |
| 34 | Etimol 20 L | 2-amino-2-methylpropanol | H319 | 150 kg |

Produse chimice ce vor fi  utilizate la mentenanţă

| Nr. | Denumire produse chimice | Compoziţie | Fraze de risc | Cantitate maximă/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Loctite 7063 | etanol denaturat, metilal, petrol hidotrat, benzen | H222, H229, H315, H336, H411 | 70 kg |
| 2 | Loctite 8031 | polisulfuri de diter’-dodecil, dialckyl dithiophosforic acid amine salt, propan | H222, H229, H412 | 8 kg |
| 3 | Novatio Multifoam | 2-butoxyethanol, butan, propan-2-ol, propan | H222, H229 | 60 kg |
| 4 | Novatio Multi Super 5 | kerosen, izopropanol | H319, H315, H336, H411,H226, H304 | 20 kg |
| 5 | Nova PTFE Oil | butan, pentan, solvent nafta hidrogenat (benzen < 0,1%), propan, izobutan | H222, H229, H412 | 15 kg |
| 6 | Novatio Safety Clean | butan, propan, solvent hidrocarburi | H226, H304, H336, H412 | 20 kg |
| 7 | Novatio White Supreme Grease | solvent nafta hidrogenat (benzen < 0,1%), butan, propan | H222, H315, H411, H336 | 8 kg |
| 8 | Novatio Al-Fix | etil-2-cianocrilat, polimetilmetacrilat | H319, H335, H315 | 1 kg |
| 9 | Wurth Silicon | solvent nafta hidrotratat, propan-2-ol | H222, H280, H315, H336 | 20 kg |
| 10 | Atlas Copco Optimizer | ulei mineral ultrarafinat alchilamine | - | 8 kg |
| 11 | Ulei hidraulic | ulei de bază şi aditivi | - | 800 kg |
| 12 | Ulei Sigma Fluid Mol ( ulei pentru răcire compresoare) | amestec de uleiuri minerale super rafinate si aditivi | - | 50 kg |
| 13 | Spray zinc Wurth | solvent nafta, pudră de zinc, xilen, acetat de nebutil | H222, H229, H373, H410 | 2 kg |
| 14 | Novatio Novelec (agent de curăţare) | hexan ciclic, n-hexan, hidrocarburi, C6, izoalcani, n-hexan<5%, hidrocarburi C7 n-alcani izoalcani, compusi ciclici, propan- 2-ol | H222, H229, H319, H315, H336, H411 | 2 kg |
| 15 | Metanol PA | metan, hydrogen, oxygen | H225, H301, H311, H331, H370 | 20 kg |
| 16 | Acetonă | C3H6O | H225, H319, H336 | 30 kg |
| 17 | DTE TM Oil Heavy Medium | ulei de turbină | - | 20 kg |
| 18 | Loctite 7850 | propoxilat de alcool gras etoxilat, polyethylene, limonen | H317, H412 | 2 kg |
| 19 | Ulei DTE Oil Medium | ulei de turbină | ND | 20 kg |
| 20 | Alcool izopropilic ( curățare echipamente/ mentenanta ) | alcool izopropilic | H225, H319, H336 | 1.500 kg |

Produse chimice utilizate la dezvoltare (prototipare / cercetare / dezvoltare de noi produse si tehnologii)

| Nr. | Denumire produse chimice | Compoziţie | Fraze de pericol | Cantitate maximă /an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vaselină siliconică | fracţia nafta (petrol), fracţiune uşoară hidrotratată | H222, H229, H304, H315, H336, H411 | 0,5 kg |
| 2 | Rășină epoxidică ESK-50 Comp.A | produşi de reacţie: bisfenol-A-(epiclorhidrina);răşină epoxidică (masă molecular medie numerică ≤ 700), răşină epoxidică de bisfenil-F-epiclorhidrină | H315, H319, H317, H411 | 0,3 kg |
|  | Rășină epoxidică ESK-50 Comp.B | 1,3-Bis[3 (dimetilamino) propil]uree | H315, H319 |  |
| 3 | HHS lube | hidrocarburi, C7, n-alcani,izoalcani,ciclici, hidrocarburi C9-C10, n-alcani, izoalcani, ciclice, <2% aromatice, hidrocarburi, C6, izoalcani,<5% n-hexan, n-hexan | H222, H229, H335, H412 | 1 kg |
| 4 | Loctite 480 | etil 2-cianocrilat, hidrochinonă, anhidridă ftalică | H315, H319, H335, H412 | 4 kg |
| 5 | MAPP Gas | izo-butan propan | F+, R12 | 2 kg |
| 6 | Ulei tăiere şi găurire | hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici,<5% n-hexan, n-hexan | H222, H229, H315, H412 | 5 kg |
| 7 | Pastă tăiere și găurire | N/A | N/A | 0,5 kg |
| 8 | Curățitor frâne | hidrocarburi, C6-C7, n-alcani, izoalcani, ciclici,<5% n-hexan, n-hexan bioxid de carbon | H222, H229, H315, H336, H411 | 6 kg |
| 9 | Curățitor EDV | etanol | H225, H319 | 1 kg |
| 10 | Curățitor activ | uleiuri de parafină, sulfoclorinate, saponificate 2-metil-2h-izotiazol-3-onă, (2-metoximetiletoxi) propanol | H223, H229 | 2 kg |
| 11 | Loctite 7840 | 1-metoxi-2-propanol, amine, N-C8-22-alchiltrimetilen di-acrilat, săruri de sodiu | H226, H319, H336 | 10 kg |
| 12 | Adeziv cu fibră de sticlă | 4,4 –diizocianat de defenil-metan, benzen, 1,1-metilen bis[izocianat, homopolimer, polipropilenglicol, gama-butirolactonă | H315, H317, H319, H332, H334, H335, H351, H373 | 1 kg |
| 13 | WD-40 Multi-use product | hidrocarburi, C9-C11, n-alcani, izo-alcani, cicloalcani, <2% aromatice | H336, H222, H304, H229 | 3 kg |
| 14 | Curățitor geamuri | etanol, 3-butoxipropan-2-ol | H225, H315, H319 | 40 kg |
| 15 | Hysol MB 50 emulsie | Ulei de baza, acid boric, Acizii carboxilici neutralizați de amină, Esteri de acid fosforic neutralizați cu amina, octadec-9-enol, 2-amino-2-methylpropanol, triethanolamine, propynyl butylcarbamate | - | 200 kg |
| 16 | Ulei Hyspin AWS 10 | Distilate (petrol), naftenice ușoare hidrotratate, Distilate (petrol), parafinice grele hidrotratate, 2,6-di-tert-butylphenol | - | 200 KG |
| 17 | Ulei Hyspin AWS 32 | Distilate (petrol), parafinice grele hidrotratate, 2,6-di-tert-butylphenol | - | 200 KG |
| 18 | Lubrifiant Magma SW D 68 | Ulei de baza | - | 100 kg |

In cadrul procesului tehnologic nu se vor prepara amestecuri de substante chimice periculoase, acestea vor fi aprovizionate ca produse gata de folosire .

Echiparea edilitara:

Alimentarea cu apa in scop potabil si igienico-sanitar pentru construcția propusă va fi asigurată din rețeaua publică de alimentare cu apa a municipiului Timisoara aflata in proximitate.

Alimentarea cu apa pentru organizare de santier, intretinere spatii verzi si pentru asigurarea rezervei de incendiu a obiectivului propus se va asigura din subteran, prin intermediul a trei foraje, FP1 = FP2 = FP3 = 30 m, cu Qexpl = 2,0 l/s fiecare,  cu urmatoarele caracteristici:

| Foraj | FP1 | FP2 | FP2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Adancime foraj | H = 30 m | H = 30 m | H = 30 m |
| Debit exploatabil | Qf = 2,0 l/s | Qf = 2,0 l/s | Qf = 2,0 l/s |
| Nivel hidrostatic | NHs = 10,0 m | NHs = 10,0 m | NHs = 10,0 m |
| Nivel hidrodinamic | NHd = 8,0 m | NHd = 8,0 m | NHd = 8,0 m |
| Coordonatele STEREO 70 prezumtive: | X = 472901 Y = 201569 | X = 472850 Y = 201859 | X = 473025 Y = 201549 |

Pentru functionare, forajele vor fi echipate cu pompe submersibile.

Reteaua de aductiune de la foraje la gospodaria de apa pentru incendiu va fi executata din material PEHD, cu diametrul Dn = 75 mm si o lungime L = 610 m.

Reteaua exterioara de alimentare cu apa va fi executata din material PEHD, PE80, PN10 cu diametrul Dn = 160x14,6 mm si o lungime L = 881 m.

Instalatii pentru incendiu

Volumul de apa necesar pentru stingerea incendiilor, rezultat din calcul, va fi:

Vapa = Vsprinklere  + (Vhidranti interiori +V hidranti exteriori) = 520 m3 + 970 m3 →Vapa= 1.490 m3

- Rezerva de apa pentru sprinklere este de: 	970 m3;

- Rezerva de apa pentru hidranti este de:	520 m3;

Rezerva de incendiu stingere incendiu cu sprinklere, hidranti interiori si exteriori se va stoca intr-un rezervor cu capacitate utila de ~ 1.490 m³.

Evacuarea apelor uzate menajere:

Apele uzate menajere vor fi dirijate catre o statie de pompare, SPAU-01, formata din două pompe, Q = 3,5 l/s / pompa, H = 20 mCA / pompa, care va asigura pomparea apelor uzate menajere in reteaua publica aflata in proximitate, prin extindere.

Reteaua de canalizare menajera se va  realiza din conducte din PVC-KG, cu diametrul Dn = 110-200 mm si o lungime L = 700 m.

Evacuarea apelor meteorice:

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi fara by-pass, Q = 250 l/s, dupa care vor fi colectate intr-un bazin de retentie propus, etans, cu V = 645 mc de unde vor fi pompate intr-un alt bazin de retentie cu V = 1.130 mc, unde sunt colectate si apele pluviale de pe acoperisuri.

Din bazinul de retentie cu V = 1.130 mc apele pluviale vor fi evacuate prin pompare in canalul ANIF HCn 1207/3 .

Caracteristici statie pompare (1A+1R):

Pompa activa: Q = 15 l/s, H = 30 mCA

Pompa rezerva: Q = 15 l/s, H = 10 mCA.

Reteaua de canalizare pluviala se va executa din conducte din PVC-KG SN8, cu diametrul Dn = 350 – 315 – 400 - 500 mm si o lungime de aprox. L = 2.000 m si din PAFSIN, cu diametrul Dn = 700 mm si o lungime de aprox. L = 1.347 m.

Conducta de evacuare din bazinul de retentie in canalul ANIF va fi executata din PEHD, cu Dn = 160 mm si L = 30 m.

Alimentarea cu energie electrică:

Se va realiza branșament la rețeaua publică de alimentare cu energie electrică existentă. Prin proiect se vor prevedea sisteme specializate de preluare și transformare a energiei electrice pentru a putea fi utilizată la: alimentarea procesului tehnologic, alimentarea anexelor tehnice, alimentarea tehnicii de calcul din birouri, iluminat. Instalațiile de curenți slabi vor fi: instalația de detecție și alarmare incendiu, instalație control acces și supraveghere, instalație de voce și date.

Instalatii de incalzire si ventilatie:

Clădirea va fi încălzită cu un sistem de pompă de căldură cu sursă de aer, care furnizează apă calda, care este distribuită prin pompe de înaltă eficiență (cu variator de frecvență) către consumatori, de ex. radiatoare (în zona de birouri) și unități de tratare a aerului (în depozit, zona de producție).

Răcirea cladirii se va face cu un sistem de chillere, care furnizează apă răcită, care este distribuită către consumatori prin pompe de înaltă eficiență, de ex. FCU (în zona de birouri) și unități de tratare a aerului (în zona de producție). Zona de depozit nu este racita.

La trecerea conductelor prin elemente de construcţie care au rol de siguranţă la foc (pereţi, planşee si tavane) se vor lua măsuri de protecţie necesare (piese de trecere, de etanşare etc.), asigurându-se limita de rezistenţă la foc prevăzută prin proiectul de arhitectura.

Alimentarea cu gaze:

Se va realiza branșament la rețeaua publică locală de alimentare cu gaze naturale.

Pentru obiectivul extindere retea  de alimentarea cua apa si canalizare se propun urmatoarele:

Pentru alimentarea cu apă a obiectivului propus – pentru satisfacerea nevoilor igienico-sanitare se impune realizarea unei extinderi de apă pentru terenul identificat prin nr. cadastral 455808. Rețeaua se va realiza cu o conductă din PE-HD, PE80, PN10 cu De 160x14,6 mm în lungime de cca. 881m de la rețeaua de apă de pe strada Parma. Branșarea se va face la conducta de apă din PE-HD, DE 160 mm, la intersecția străzii Parma cu strada Napoli. Pe această extindere s-au prevăzut 1 cămin de vane și 9 hidranți de incendiu exteriori cu Dn 10mm, Hi-Hi9. Alimentarea cu apă potabilă pentru investiția deservită se va realiza prin intermediul unui branșament de apă din PE-HD, PN10, De 63mm, prevăzut cu cămin de apometru CA1 complet echipat. Alimentarea cu apă pentru incendiu se va face centralizat pentru obiectivul propus.

Evacuarea apelor uzate: Pentru colectarea apelor uzate menajere provenite de pe terenul identificat prin nr. cadastral 455808, se propune realizarea unei extinderi a rețelei de canalizare menajeră din tuburi PVC-KG, SN8 cu De315x9,2 mm în lungime de cca. 400m cu 8 cămine de vizitare. Această extindere se va racorda la canalizarea menajeră de pe strada Parma, prin intermediul unei stații de pompare și a unei conducte de refulare din PE-HD, PN6, De125x7,1 mm. Conducta de refulare va fi prevăzută cu un cămin de liniștire pentru evacuarea apelor uzate menajere în căminul de vizitare amplasat în capătul străzii Parma. Pentru investiția propusă cu funcțiunea logistică, depozitare, industrie nepoluantă și servicii complexe, se propune ca racordul la canalul proiectat să fie realizat din tuburi PVC-KG, SN8, De250mm în lungime de cca. 12m. Canalul menajer propus în interiorul obiectivului se va realiza din PVC-KG, SN8, De250mm și va avea o lungime de aprox. 137m. Pe această rețea au fost prevăzute 1 cămin de vizitare și un cămin de racord.

Obiectivul Construire drum acces și organizare de șantier, este amplasat pe un teren intravilan în suprafață de 31 583 mp (conform măsurători cadastrale), situat în Localitatea Timișoara, județul Timiș, Nr. Cad. 448949, 448507, 455600, 430362.

Se propune realizarea lucrărilor de construire drum acces. Drumul de acces propus va avea o suprafata totală de 4805.78 m2 desfasurandu-se astfel:

- Parcela cu nr. cad. 448507 = 760m2; (100% din suprafață parcelă)

- Parcela cu nr. cad. 448949 = 2681.93m2; (35.86% din suprafață parcelă)

- Parcela cu nr. cad. 455600 = 821.92m2; (24.57% din suprafață parcelă)

- Parcela cu nr. cad. 430362 = 89.32m2; (0.45% din suprafață parcelă)

Structura rutieră pentru drumul de acces propus:

-  22 cm Beton rutier Bcr 4,5;

-  15 cm strat agregate naturale - stabilizat cu  max 6% liant hidraulic;

-  25 cm strat agregate naturale (balast);

-  30 cm pământ stabilizat cu lianți hidraulici

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  proiectului  pe latura de est a limitei de proprietate, va avea o suprafață de aproximativ 5486,92 m2 și va fi comună pentru toate cele trei obiective de investiție.

Se vor realiza circulații si platforme carosabile si pietonale stabilizate pentru a deservi organizarea de șantier, precum si zone de parcare.

Se vor realiza platforme de lucru si pentru depozitarea materialelor de construcție.

Amplasamentul se va împrejmui cu gard de plasa bordurata in vederea limitării accesului persoanelor neautorizate in incinta.

Se va realiza un filtru de control acces cu paza permanenta, amplasat in construcție prefabricata tip ghereta si dotat cu porți de acces si bariere de acces pentru controlul traficului.

Obiectivul se va conecta la utilitățile prezente in imediata vecinatate a amplasamentului studiat, precum energia electrica.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectele  propuse  se cumuleaza intre ele dar nu se  induce un impact cumulativ negativ semnificativ cu acestea  .

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: suprafața construita propusa 34980.71 mp pentru hala si 4805.78 mp  pentru drum.

-teren: categoria terenului este curti constructii;

-apă: alimentarea cu apa se va realiza din sistemul centralizat al municipiului Timisoara iar apa pentru incendiu va fi asigurata dei 3 foraje propuse.

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

Deșeurile ce vor rezulta in etapa de construire sunt urmatoarele:

-Beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice (sau amestecuri sau fracții separate din acestea), fără conținut de substanțe periculoase (17 01) – cantitate estimata 0.1t;

-Lemn, sticla, materiale plastice (17 02), metale (17 04), pământ, pietre fără conținut de substanțe periculoase (17 05 04) – cantitate estimata 0.1t;

-Materiale izolante, fără conținut de azbest sau alte substanțe periculoase (17 06 04) - cantitate estimata 0.1t;

-Materiale de construcții pe baza de gips, necontaminate cu substanțe periculoase (17 08 02) - cantitate estimata 0.2 t;

-Alte amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări fără conținut de substanțe periculoase (17 09 04) - cantitate estimata 0.2 t.

Deseurile ce vor fi generate in perioada de functionare sunt urmatoarele:

-Apa tehnologica – cantitate estimata 1t / an

-Uleiuri – cantitate estimata 0.3t / luna (3.6t/an)

-Apa menajera – cantitate estimata 600m3 / an

-Ambalaje de hartie si carton (15 01 01) – cantitate estimata 25t / luna (300t/an)

-Folie (15 01 02) – cantitate estimata 8.5t / luna (102t/an)

-Paleti de lemn (15 01 03) – cantitate estimata 25t / luna (300t/an)

-Amestec Cu/Zn/Al (17 04 05) – cantitate estimata 1.9t / luna (22.8/an)

-Sticla (15 01 07) – cantitate estimata 7t / luna (84t/an)

-Deseu menajer (20 03 01) – cantitate estimata 6t / luna (72t/an)

-Adezivi – cantitate estimata 0.1t / luna (1.2t/an)

-Ambalaje care contin reziduuri/sunt contaminate cu substante periculoase (15 01 10) – cantitate estimata 0.1t / luna (1.2t/an)

-Echipamente electrice si electronice casate (20 01 21) - cantitate estimata 3.8t / luna (45.6/an)

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

- instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor în atmosfera

Masurile de reducere a impactului lucrarilor de realizare a obiectivului vor consta in reducerea emisiilor de pulberi, generate atat de lucrari cat si de circulația din incinta șantierului.

- Curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

Intreruperea lucrului în perioade cu vânt puternic şi folosirea sistemelor de stropire cu apă;

- Viteza de deplasare a autovehiculelor în zona, va fi marcată prin indicatoare rutiere,   respectându-se limita maximă de viteză impusă, astfel incat emisiile de praf datorita traficului sa fie cat mai mici;

- Materialele fine (pamant, balast, nisip) se vor transporta in autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea imprastierii acestora pe partea carosabila;

- Se vor alege trasee optime din punct de vedere al protectiei mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de constructie ce pot elibera în atmosferă particule fine; transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate; drumurile vor fi udate periodic;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier si emisiile fugitive de compusi organici volatili rezultati in urma utilizarii in procesul tehnologic, la curatarea anumitor componente, a substantelor cu continut de COV.

Ventilarea spatiului interior se va  realiza  prin intermediul a patru centrale de tratare a aerului (CTA-uri) amplasate pe invelitoarea cladirii, fiecare avand un debit de 50.000mc/h si aport de aer proaspat 100%. Bateriile de filtrare a aerului viciat evacuat vor fi dotate cu filtre cu carbon activ pentru capturarea continutului de COV din aerul refulat la exterior. Centralele de tratare aer vor fi echipate cu sisteme de automatizare si control.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare si valoruile limita de emisie in aer conform Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale.

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

In perioada de functionare ape uzate menajere vor fi evacuate in sistemul centralizat al municipiului Timisoara.

Apele pluviale provenite de pe suprafetele betonate vor fi trecute printr-un separator de hidrocarburi fara by-pass, Q = 250 l/s, dupa care vor fi colectate intr-un bazin de retentie propus, etans, cu V = 645 mc de unde vor fi pompate intr-un alt bazin de retentie cu V = 1.130 mc, unde sunt colectate si apele pluviale de pe acoperisuri.

Din bazinul de retentie cu V = 1.130 mc apele pluviale vor fi evacuate prin pompare in canalul ANIF HCn 1207/3 .

Indicatorii de calitate ai apelor uzate descărcate în canalizarea  vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007, privind privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în mediul acvatic a apelor uzate.

Valorile indicatorilor  de calitate ai apelor pluviale trecute prin decantorul-separatorul de hidrocarburi si evacuate in HCN 1207/3 se vor incadra in limitele prevazute de HG 188/2002 cu modificarile  si completarile ulterioare.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere si tehnologice vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale –teren  intravilan, conform Certificatului de Urbanism  nr. 907/28.04.2023,  Certificatului de Urbanism  nr.888/27.04.2023 , Certificatului de Urbanism nr.835/24.04.2023, destinația actuală: teren arabil.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - aglomerarea Timisoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în municipiul Timisoara.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA. Conform avizului de gospodarire a apelor nr.267/25.08.2023 emis de ABA BANAT.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatului de Urbanism  nr. 907/28.04.2023,  Certificatului de Urbanism  nr.888/27.04.2023 , Certificatului de Urbanism nr.835/24.04.2023 emis de Primaria Municipiului Timisoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  aviz tehnic nr.62944/DT-STA/15.11.2023 emis de AQUATIM SA; aviz tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr.63056/DD-ST/21.11.2023 emis de AQUATIM SA,  aviz tehnic de amplasament nr.55533/17.05.2023 emis de AQUATIM SA , contract de vanzare incheiat intre NAROU REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL si WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL; aviz de gospodarire a apelor nr.267/25.08.2023  emis de ABA BANAT , aviz tehnic nr.429/01.08.2023 emis de ANIF, aviz tehnic nr.360/29.06.2023 emis de ANIF, aviz tehnic nr.361/29.06.2023 emis de ANIF, aviz tehnic nr.358/27.06.2023 emis de ANIF, aviz de principiu mediu urban nr.305/17.05.2023 emis de MUNICIPIUL TIMISOARA, HCL  nr.11/10.01.2023 de aprobare PUZ, Contrasct de constituire a unui drept de superficie incheiat intre TAMAS ADRIAN MOISE si WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, notificare de asistenta de specialitate de sanatate publica nr.15287/469/20.06.2023 emisa de DSP TIMIS;

-  În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare, și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

- Se vor prevedea procente minime obligatorii de spatii verzi pentru a asigura compensarea in situ (pe fiecare suprafata) a emisiilor de CO2 si a altor noxe.

- Se vor conserva spațiilor verzi propuse și se vor planta arbori, arbusti si flori pentru sporirea suprafetelor de spatii verzi.

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul are obligaţia de a notifica APM Timiş în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu conform Ord. nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat :Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Monica NIȚU