Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din 07.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC CASSA BEN SRL,Sat Pogănești, nr. 69 (încăperea 2), com. Bârna, jud. Timiș înregistrată la APM Timiș cu nr. 1558RP/23.02.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 4557RP/12.06.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 03.05.2023, că proiectul: „Deschidere balastieră, exploatare și excavare agregate minerale perimetrul Găvojdia Sud Est. Scoatere din circuitul agricol. Amenajare iaz piscicol” propus a fi amplasat în localitatea Găvojdia, identificat prin CF 401880(vechi 42 NED),nr. cad. 401880 (vechi A1125/1/19), CF 405694,nr. cad 405694, CF 403725, nr. cad. 403725, CF 401873 (vechi 42), nr. cad 401873 (vechi A1125/1/18), comuna Găvojdia, jud. Timiș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 2, litera a-Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extractive a turbei, altele decât cele incluse în anexa 1;

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

A).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Perimetrul este amplasat în terasa joasă de pe malul stâng al râului Timiș cu următoarele vecinătăți:

- la nord – canalul cu nr. cadastral HCn 1127;

- la est – canalul cu nr. cadastral HCn 1111 și teren agricol cu nr. A 1125/1/22;

- la sud – canalul cu nr. cadastral HCn 1130;

- la vest – canalul cu nr. cadastral HCn 1128/1;

Terenul este lipsit de orice construcţii.

Distanța minimă față de malul stâng a râului Timiș este de 1.560 m.

Distanța minimă până la limita locuită a localității Găvojdia este de cca. 580 m iar până la cea a localității Jena  este de cca. 2.600 m.

Terenurile pe care se va realiza proiectul, au o suprafaţă cumulată de 46.400 mp. (4,64 hectare), sunt situate în extravilanul comunei Găvojdia, judeţul Timiş

Din cadrul suprafeței cumulate a celor 4 terenuri, recuperarea agregatelor minerale se va realiza numai pe suprafața perimetrului de exploatare instituit, SEXPL. = 29.700 mp. care este definită, de punctele de contur coordonate 1 - 4 (sistem STEREO 70):

| Nr. punct de delimitare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 461 002,00 | 268 658,00 |
| 2 | 460 929,00 | 268 777,00 |
| 3 | 460 739,00 | 268 682,00 |
| 4 | 460 810,00 | 268 562,00 |

Din suprafaţa totală a terenurilor, de 46.400 mp, pe care este proiectată investiţia, va fi folosită pentru realizarea ei numai suprafaţa de 29.700 mp restul, fiind destinată pentru asigurarea zonelor de protecție la vecinătăți și pentru spațiu verde.

Construcţia proiectată va consta din lucrări de excavaţii și terasamente pentru deschidere balastieră, exploatare și excavare agregate minerale (nisip și pietriș), scoaterea din circuitul agricol și amenajarea, în final, a unui iaz piscicol (format dintr-un singur corp de apă), în urma cărora se va forma o suprafaţa totală excavată de: Stoescv. = 29.700 mp şi un volum de apă Vto minim de apă = 26.752 mc.

După realizarea investiției bilanțul teritorial al terenului va fi:

- suprafața excavată Sexcavat = 29.700 mp;

- suprafața ocupată de luciu de apă la adâncimea medie a apei de 2,50 m, S = 27.428 mp;

- suprafața medie care va rămâne ca spațiu verde în zonele de teren din care nu se vor recupera resursele şi în pilierii și taluzurile finale: S = 18.972 mp.

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- cotele de nivel ale terenului natural sunt cuprinse între + 143,15 şi + 144,28 mdMN, cu o medie de + 143,72 mdMN;

- nivelul hidrostatic probabil este, în medie, la cota + 141,00 mdMN;

- nivelul freatic variază ca adâncime între 2,15 m și 3,25 m, cu o medie de 2,72 m;

- forma geometrică a perimetrul de excavare – dreptunghiulară, cu: un perimetru de 706,13 m, lungime de 213,50 m și lățime de 139,10 m;

- taluz perimetral la excavare cu panta 1:1, şi final cu panta de 1:2;

- suprafaţa perimetrului de excavat: S =  29.700 mp;

- adâncime maximă de excavare: 6,78 m;

- adâncime minimă de excavare: 5,65 m;

- adâncime medie de excavare: 6,22 m;

- cota inferioară de excavate + 137,50 mdMN

- volumul materialelor posibil excavate: 184.730 mc,  din care:

- volum sol vegetal (la grosimea medie de 0,60): 17.820 mc;

- volum argilă nisipoasă (la grosimea medie de 1,80): 53.460 mc;

- volum valorificabil de nisip și pietriș (la grosimea medie de 3,82 m): 113.450 mc.

Lucrările de amenajare - După finalizarea lucrărilor de deschidere balastieră, exploatare și excavare agregate minerale (nisip și pietriș), se va amenaja un iaz piscicol pentru popularea și creșterea unor specii de pește specifice de baltă, în vederea  practicării pescuitului sportiv – pentru care se prevăd următoarele utilități minimale:

- suprafaţa totală a zonei care va include amenajarea iazului piscicol: 29.700 mp, din care:

- suprafaţă minimă posibil acumulată a oglinzii de apă: Sluciu permanent = 26.752 mp;

- suprafață maximă având zone cu spații verzi: 19.648 mp.

Perimetrul propus pentru deschidere balastieră, exploatare și excavare agregate minerale (nisip și pietriș) în vederea realizării iazului piscicol care face obiectul prezentului memoriu va fi evidenţiat în teren prin borne și va avea următoarele caracteristici:

- suprafața totală a perimetrului de exploatare ST = 29.700 mp;

- perimetrul total al iazului piscicol amenajat PT iaz = 706,13 m;

- cota inferioară a cuvetei bazinului: + 137,50 mdMN;

- suprafeţele estimate pentru oglinda de apă:

- Stotal minim  = 26.752 mp la adâncimea minimă a apei de 1,50 m;

- Stotal mediu  = 27.428 mp la adâncimea medie a apei de 2,50 m;

- Stotal maxim = 28.111 mp la adâncimea maximă estimată apei de 3,50 m;

- volumul de apă acumulat în iazulpiscicol proiectat va fi:

- Vminim apa acumulată la adâncimea apei de 1,50 m = 39.379 mc;

- Vmediu apa acumulată  la adâncimea apei de 2,50 m = 66.601 mc;

- Vmaxim apa acumulată la adâncimea apei de 3,50 m = 94.262 mc;

- suprafață zone verzi la adâncimea medie a apei: 18.972 mp;

Prin executarea lucrărilor de deschidere balastieră, exploatarea și excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) vor rezulta următoarele produse și subproduse:

| Produse și subproduse | Total | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- |
| Sol vegetal | 17.820 m3 | În depozite temporare și va fi folosit la refacerea mediului pe parcursul și la finalizarea lucrărilor |
| Argilă nisipoasă | 53.460 m3 | În depozite temporare și va fi folosit la refacerea mediului pe parcursul și la finalizarea lucrărilor |
| Nisip şi pietriş | 113.450 m3 | În depozite temporare și va fi zilnic transportat în afara perimetrului |

Pentru deschidere balastieră, exploatare și excavare agregate minerale (nisip și pietriș) se va aplica tehnologia de lucru specifică pentru balastiere în terase folosind utilaje adecvate lucrărilor de terasamente pe uscat și în apă. Exploatarea și excavarea agregatelor minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) se va realiza prin săpătură mecanică în spaţiu deschis cu folosirea unui excavator cu cupa inversă sau/şi a unei dragline. Metoda de exploatare care va fi folosită va fi intr-o singură treaptă până la cota finală de + 137,50 mdMN.

Lucrările de excavare se vor realiza numai din interiorul perimetrului preliminat a se excava (exploata), păstrându-se un pilier de siguranţă de minim 4,0 m faţă de toate terenurile adiacente zonei de excavare proiectate.

Exploatarea și excavarea agregatelor minerale (nisip și pietriș) se va realiza în fâşii transversale față de suprafața perimetrului, având lungimea egală cu cea a laturii mici a perimetrului şi lăţimea de 10,0 m. Fâșiile vor fi paralele cu latura scurtă a perimetrului, cu direcția de avansare dinspre sud-est spre nord-vest, cu taluzarea permanentă (la unghi de 1:1) și imediată a malurilor rezultate şi cu respectarea adâncimii maxime de excavare – cota + 137,50 mdMN.

Agregatele minerale (nisipurile și pietrișurile) excavate vor fi depozitate provizoriu în zona frontului de exploatare, de unde vor fi încărcate zilnic în mijloacele de transport şi expediate la staţia de spălare-sortare din administrarea beneficiarului, situată în afara perimetrului. Pentru transportul agregatelor excavate la stația de sortare-spălare se va folosi drumul de exploatare existent până la limita perimetrului.

Echiparea edilitară

Pe perioadalucrărilor de excavare, pentru angajați se va asigura apă îmbuteliată. Pentru apele uzate menajere, se va amplasa o toaletă ecologică, care va fi vidanjată periodic. Totodată pe amplasament, va exista o cisternă cu apă. Apele pluviale care vor fi prezente în cadrul perimetrului de exploatare, vor fi liber sistematizate.

Organizarea de șantier

Platforma care va fi amenajată pentru depozitare și organizare de şantier va fi în zona de intrare în perimetrul GĂVOJDIA SUD EST, adiacent drumului de exploatare și care va avea o suprafață de cca. 800 m2.

În perimetrul organzării de șantier aferentă proiectului se va instala o rulotă mobilă tip șantier, o cisterna pentru apa menajeră necesară, o toaletă ecologică - cu serviciul de vidanjare asigurat prin contract, pubele conforme pentru gunoi menajer și deseuri diverse (de hârtie, plastic, etc.), container metalic conform cu destinaţie de birou funcțional și eventual magazie, un generator de curent.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte: în zonă nu mai există alte proiecte în derulare pentru exploatare /prelucrare resurse de substanţe minerale. Între râul Timiș și limita perimetrului mai este realizat un iaz piscicol însă acesta este la o distanță de cca. 1.250 m. Acest iaz are o suprafață mică cumulată a luciului de apă – 25.000 m2( 2,50 hectare).

Pentru factorul de mediu apa: conform deciziei AN APELE ROMANE- proiectul nu are impact asupra corpului de apa si nu  a fost necesara SEICA.

Pentru factorul de mediu sol: terenul are categoria de folosinta arabil. Prin lucrarile propuse  nu vor rezulta emisii in sol.

Pentru factorul de mediu peisaj

Nu va exista impact negativ deoarece  impreuna cu iazul existent  se va  crea o zona de agrement sportiv.

Pentru factorul de mediu zgomot:-nu rezulta un impact cumulat deoarece iazul din vecinatate este finalizate;

Pentru factorul de mediu asezarile umane:-nu rezulta un impact cumulat deoarece amplasamentul proiectului este situat la o distanta de 580 m fata de localitate.

Pentru factorul de mediu biodiversitate:nu rezulta un impact cumulat deoarece:

-terenul are categoria de teren arabil , fara vegetatie,

-nu este situat in arie naturala protejata;

-dupa realizarea iazului piscicol vor avea un impact pozitiv asupra faunei din zona deoarece poate reprezenta o sursa de apa pentru animalele salbatice  si pasari  si o sursa de hrana (pestii din iaz) pentru pasari.

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursa naturala folosită va fi argila Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar.

-sol: din suprafaţa totală a terenurilor (de 46400 m2), pe care este proiectată investiţia, va fi folosită pentru excavarea argilei o suprafaţa de 29700 m2,

-teren: categoria terenului -arabil.

-apă: în cazul lucrărilor de exploatare nu este necesară alimentarea cu apă tehnologică. Apele pluviale vor fi liber sistematizate.

biodiversitate: obiectivul va fi amplasat în afara limitelor ariilor naturale protejate.

D). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- pământul va fi utilizat ca material de umplutură iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

| Codurile deșeurilor | Denumirea deșeului generat | U M | Cantităţi | Mod de stocare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton | kg | Cantități variabile | S – în saci din material plastic |
| 15 01 02 | Deșeuri din materiale plastice | kg | 1.500 | CT – în container transportabil |
| 13 02 07* 13 01 12* | Uleiuri uzate | l | 850 | În recipienți din plastic etanși |
| 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | buc | Cantități variabile | Pe platformă pietruită cu balast |

E). Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate ca urmare a lucrărilor de excavare.

Măsuri de diminuare a impactului

- -stropirea căilor de acces nebetonate/neasfaltate, pe unde vor circula mijloacele de transport a copertei, argilei și a rocilor care vor fi folosite la umplutură, în vederea reducerii poluării cu praf a zonei;

- -evitarea activităţilor de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, în perioadele cu vânt, având viteze de peste 3 m/s;

- -utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de minim tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- -întreţinerea utilajelor şi reparaţiile acestora se vor face periodic, înafara perimetrului (pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionarii), în locațiile special amenajate ale societății;

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Pentru angajați se va asigura apă îmbuteliată. Pentru apele uzate menajere, se va amplasa o toaletă ecologică, care va fi vidanjată periodic.

Apele pluviale vor fi liber sistematizate.

Măsuri de diminuare a impactului

-în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi;

-alimentarea mijloacelor de transport, se va face în locuri special amenajate – respectiv la punctul de lucru al societății, amplasată în afara acestui perimetru;

-în interiorul perimetrului se vor alimenta cu carburanți numai utilajele de excavare și de încărcare- reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de exploatare ci numai în locuri special amenajate în interiorul organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării accidentale cu produse petroliere (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra apelor de suprafață și subterane;

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate menajere, evacuate în toalete ecologice, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, iar pentru apele pluviale evacuate în pârăul Chizdia, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi datorate funcționării utilajelor  și mijloacelor de transport.

Măsuri pentru reducerea nivelului de zgomot şi vibraţii

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor și mijloacelor de transport la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

-capotarea tuturor utilajelor folosite;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-realizarea lucr[rilor de excavare a copertei și argilei se va face astfel încât, pe cât posibil, să se creeze ecrane protectoare naturale pentru diminuarea zgomotelor şi vibraţiilor.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•    Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Pentru limitarea înfiltrării în sol și subsol a a eventualelor scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi se vor folosi materiale absorbante (nisip, rumeguş), iar solul contaminat va fi imediat îndepărtat.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Din punct de vedere seismic, după cum rezultă din harta de macrozonare seismică alcătuită pe baza informaţiilor seismologice şi seismotectonice (P. Constantinescu ş.a. – 1979), terenul de fundare este amplasat într-o zonă cu seismicitate moderată, respectiv în focarul seismic aparţinând:

-Banatului meridional, în conexiune cu sistemul de fracturi situate între domeniul getic şi cel danubian, cu focare situate între 10 şi 20 km adâncime şi care determină cutremure cu efecte locale în lungul liniilor rupturale menţionate şi care au o perioadă medie de revenire de cca. 50 ani.

La realizarea construcţiei se v-a avea în vedere gradul de intensitate stabilit pe harta de macrozonare seismică a ţării, în vederea prevenirii şi limitării efectelor distructive produse de eventualele mişcări seismice, cu posibil impact distructiv asupra acesteia.

Conform Normativului P 100/1-2013, zona perimetrului de exploatare se încadrează în: „zona pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României este minimum VII” (exprimată în grade MKS).

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,15 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 secunde.

- Riscul hidrologic  de inundaţii

În zona studiată sunt executate lucrări hidrotehnice-dig de protecție(numai pe malul stâng al râului Timiș. Perimetrul de exploatare Jdioara Sud 1, deși este situat la o distanță de aproximativ 255 m față de malul drept al râului, nu există posibilitatea inundării de către râul Timiș.

- Riscuri climatice

Conform datelor și informațiilor existente pentru zona aferentă perimetrului de exploatare nu există riscuri din punct de vedere climatic.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

Lucrările propuse prin proiect se vor desfășura la o distanță de aproximativ la o distanță de aproximativ 580 m de localitatea Găvojdia.

2). Amplasarea proiectului:

Proiectul este amplasat În zona de terasă a râului Timiș, pe malul stâng al acestuia față de care este la minim 1.560 m, CSA 112, la aproximativ 580 m sud-est de limita localității Găvojdia.

Bazinul hidrografic:              TIMIŞ

Cursul de apă:                      Râul Timiş, COD  cadastral V-2

Corp de apă de suprafață:     Timiș – cf. Sebeș-cf. Fenes-cf. Tapia , cod RORW5.2_B4.

Corp de apă subterană:         ROBA04 – Lugoj

a).utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 14/11.03.2022, emis de către Primăria comunei Găvojdia;

- Regimul juridic: extravilan

- Regimul economic: teren arabil

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: exploatarea  argilei  din perimetrul GĂVOJDIA SUD EST;

Pentru perimetrul Găvojdia Sud Est s-a evaluat o rezerva totala de 184.730 mc de materiale, repartizate astfel :

- volum sol vegetal (la grosimea medie de 0,60): 17.820 mc;

- volum argilă nisipoasă (la grosimea medie de 1,80): 53.460 mc;

- volum valorificabil de nisip și pietriș (la grosimea medie de 3,82 m): 113.450 mc

c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul este localizat la o distanță de aproximativ de minim 580 m faţă de localitatea Găvojdia;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3). Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– suprafaţa totală a terenurilor este de 46400 m2, din care va fi folosită pentru excavarea argilei o suprafaţa de 29700 m2;

- natura impactului – impact asupra sănătății umane-impact mic, pe termen limitat și scurt. Se vor crea premisele dezvoltării unei activităţi economice; impact asupra faunei și florei-mic,secundar și pe termen scurt; impact asupra solului și subsolului-impact posibil, pe termen scurt, terenul va fi readus la starea iniţială; impact asupra calității și regimului cantitativ al apei-nu este cazul; impactul asupra calității aerului-indirect,local, pe termen scurt; impactul asupra zgomotelor și vibrațiilor-local, limitat, pe termen scurt; impactul asupra peisajului și mediului vizual-secundar și temporar;benefic după realizarea lucrărilor impactul asupra interacțiunilor dintre ele-pe termen scurt, temporar și limitat;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: complexitate redusă;

- probabilitatea impactului-puţin probabilă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului–pe parcursul lucrărilor de exploatare. La finalul lucrărilor, terenul va fi readus la starea initial (umplere cu sortimente de argilă și/sau de nisipuri și pietrișuri) şi redat circuitului agricol

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- între râul Timiș și limita perimetrului mai este realizat un iaz piscicol însă acesta este la o distanță de cca. 1.250 m. Acest iaz are o suprafață mică cumulată a luciului de apă – 25.000 m2.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului-pe durata executării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- efectuarea lucrărilor numai în limitele perimetrului aprobat - pe suprafaţa de teren care face obiectul proiectului, fără a afecta sub nici o formă proprietăţile învecinate;

-  respectarea metodologiei și a parametrilor de excavare proiectați;

- în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi și lubrefianți, alimentarea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite efectuându-se numai de la stații PECO sau cu o cisternă mobilă cu furtun etanș și ceas care va prelua motorina tot de la stațiile PECO;

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

- utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

- reparaţiile la utilaje și mijloace de transport se vor efectua numai în ateliere de specialitate și înafara perimetrului;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de excavare ci numai în locurile special amenajate în incinta organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- reamenajarea, cât mai adecvată din punct de vedere peisagistic, a zonei afectate de lucrările de excavare executate și cele de redare a terenului la o formă cât mai stabilă și pentru asigurarea în continuare a folosinței agricole;

-  realizarea tuturor lucrărilor necesare de refacere a mediului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: conform Avizului  ABAB pentru proiectul propus nu este necesara elaborare SEICA deoarece proiectul  nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa. Resursa de agregate minerale s-a calculat prin metoda “treptelor orizontale descendente”.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatele de Urbanism nr. 14/11.03.2022, emis de către Primăria comunei Găvojdia;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: punct de vedere Consiliul Judetean Timis, transmis pe email în 13.04.2023, aviz de gospodărire a apelor nr. 81/14.03.2023 emis de ABA Banat, accord de folosire şi reabilitare a infrastructurii rutiere nr. 1032/23.02.2023 emis de CL Primaria Găvojdia, adresa nr. 1135/18.03.2022 emis de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, ANAR ABA Banat nr. 3952/31.03.2022,adresă APM Timiş nr. 5005/30.03.2022, extras CF nr. 403725, 405694, 401880, 401873 emise de OCPI Timiş,

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- titularul proiectului are obligatia de a desfasura activitatea de exploatare a agregatelor minerale, astfel incat impactul asupra factorilor de mediu si a populatiei din zona de exploatare sa fie cat mai redus;

- este interzisa executarea activitatilor de exploatare de a agregate minerale in afara perimetrului reglementat, precum si in afara perimetrului istituit de ANRM, a celui fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor pe care modul de desfasurare poate conduce  la  pierderea nejustificata de reserve si la  degradarea zacamintelor;

- lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, urmand ca la momentul finalizarii exploatarii, acestea sa fie executate integral. In acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programului lucrarilor miniere;

- pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari scurtarea duratei de executie a proictului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu;

Măsurile pentru prevenirea si  reducerea  impactului pentru factorul de mediu apă:

-se vor respecta elementele caracteristice perimtrului prevazute prin proiect:

- suprafața excavată Sexcavat = 29.700 mp;

- suprafața ocupată de luciu de apă la adâncimea medie a apei de 2,50 m, S = 27.428 mp;

- suprafața medie care va rămâne ca spațiu verde în zonele de teren din care nu se vor recupera resursele şi în pilierii și taluzurile finale: S = 18.972 mp.

Datele tehnice ale perimetrului care se va exploata:

- cotele de nivel ale terenului natural sunt cuprinse între + 143,15 şi + 144,28 mdMN, cu o medie de + 143,72 mdMN;

- nivelul hidrostatic probabil este, în medie, la cota + 141,00 mdMN;

- nivelul freatic variază ca adâncime între 2,15 m și 3,25 m, cu o medie de 2,72 m;

- forma geometrică a perimetrul de excavare – dreptunghiulară, cu: un perimetru de 706,13 m, lungime de 213,50 m și lățime de 139,10 m;

- taluz perimetral la excavare cu panta 1:1, şi final cu panta de 1:2;

- suprafaţa perimetrului de excavat: S =  29.700 mp;

- adâncime maximă de excavare: 6,78 m;

- adâncime minimă de excavare: 5,65 m;

- adâncime medie de excavare: 6,22 m;

- cota inferioară de excavate + 137,50 mdMN

- volumul materialelor posibil excavate: 184.730 mc,  din care:

- volum sol vegetal (la grosimea medie de 0,60): 17.820 mc;

- volum argilă nisipoasă (la grosimea medie de 1,80): 53.460 mc;

- volum valorificabil de nisip și pietriș (la grosimea medie de 3,82 m): 113.450 mc.

-se va respecta metodologia de excavare proiectată;

-lăsarea pilierului de siguranţă , pentru protecția malurilor și asigurarea protejării terenurilor vecine;

-limita de excavare atât în suprafață cât și în adâncime (maxim 3,5 m sub nivelul hidrostatic);

-eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

-realizarea unui transport al agregatelor si balastului cu pierderi cât mai mici prin folosirea unor utilaje de transport cu bene etanşe;

-amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

-în perioada executarii lucrarilor se interzice depozitarea provizorie a materialelor, altele decat cele rezultate din excavarea propriu-zisa a balastului in amplasament;

-se asigura verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor auto, iar stationarea lor se va face numai pe suprafata impermeabilizata.

-se va amenaja o magazie pentru depozitarea echipamentelor, o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii utilizate şi a deşeurilor generate. Se va avea grijă ca pe şantier să nu fie depozitate mai multe materiale decât cele necesare punerii în operă.

-se interzic lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul amplasamentului.

-la ieşirea din amplasament se va asigura curaţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta.

-asigurarea utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

-este interzisă evacuarea în sol sau în ape de suprafață a apelor uzate menajere pentru a nu se produce poluarea apelor subterane si de suprafaţă sau a solului.

-se recomandă deţinerea de materiale absorbante pentru reţinerea scăpărilor accidentale de hidrocarburi;

Pentru evitarea poluarii accidentale a panzei freatice  prin executarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- respectarea tehnologiei de excavare;

- respectarea unghiului de taluz final;

- executarea tuturor amenajarilor si respectarea masurilor prezentate in capitolele anterioare;

- intretinerea si repararea periodica a utilajelor si a mijloacelor de transport folosite, pentru a diminua posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice care au ca efect scurgeri accidentale de produse petroliere;

- manipularea carburantilor si celelalte operatiuni de intretinere a utilajelor se vor efectua numai in afara zonei excavate, pe suprafete special amenajate (covor PVC, platformd betonatd);

- executarea a doua foraje de hidro-observatie pozitionate, conform studiului hidrogeologic;

-exploatarea agregatelor minerale se va desfasura astfel incat sa nu fie influentata calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- se va urmari cu strictete lipsa totala a irizatiilor la suprafala apei pluviale, conform NTPA 001/2002 aprobate prin H.G. nr.188/2002, cu modificdrile si completarile ulterioare.

- calitatea apei folosite pentru piscicultura este reglementata prin standardele de calitate. Aceste ape trebuie sa aiba un continut redus de materii organice si o mineralizatie totala de 750 mg/l. Avand in vedere ca viitoarele bazine piscicole vor fi alimentate cu apa doar din subteran, calitatea apei va fi propice destinatiei amenajarii. In vederea evitarii poluarii apelor cu substante este necesara controlarea dezvoltarii algelor care pot determina ,,inflorirea apei", cu efecte daunatoare asupra calitatii apei si a dezvoltarii pestilor - beneficiarul va detine in stoc la fata locului materiale de depoluare a solului si a apei pentru produse petroliere deversate accidental;

Pentru factorul de mediu aer

-mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

-controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro avansate de retinere a  poluantilor.

-folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

-pe căile de acces, pe unde vor circula mijloacele de transport, se va realiza ciclic o stropire cu apă în vederea reducerii, până la anulare, a poluării cu praf a zonei;

-se vor evita activităţile de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, respectiv în perioadele cu vânt având viteze de peste 3 m/s;

-întreţinerea utilajelor şi reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare, pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionarii;

-stropirea drumurilor de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea poluarii cu praf;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul proiectului;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice, pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

- La limita amplasamentului, aerul se va incadra in prevederile STAS 12574-87 si va contine max. 17 g/mp/luna pulberi sedimentabile si 0,5 mg/mc pulberi in suspensie (medie de scurta durata - 30 min).

Pentru factorul de mediu sol/subsol

-evitarea scurgerilor de carburanti si uleiuri, prin verificarea periodica a utilajelor,

-depozitarea deseurilor in locurile special amenajate (pubele);

-evitarea scurgerilor accidentale de ape menajare prin colectarea atenta a acestora si deversarea in recipientul atasat toaletei ecologice;

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

-activitatea de exploatare se va realiza doar pe suprafata de teren aferenta investiei, fara a afecta terenurile invecinate;

-se va face bornarea perimetrului de exploatare;

-se vor respecta panta taluzelor şi adâncimea maximă de exploatare; se va contrala permanent stabilitatea taluzurilor din proximitatea trepteiin care se lucreaza;

-mentinerea în stare tehnică corespunzătoare a sistemelor de preluare a apelor: ape uzate menajere şi ape meteorice;

-prevenirea poluarilor accidentale cu produse petroliere prin alimentarea utilajelor pe o platforma impermeabila;

-se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare, pentru utilaje, depozite temporare de terasamente;

-in zona proiectului se va monta o toaleta ecologica;

-lucrarile de intretinere si de spalare a utilajelor vor fi realizate in baza de productie;

-se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urama operatiilor de stationare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita  functionarii necorespunzatoare a acestora;

-se va asigura respectarea taluzurilor impotriva eroziunii;

-solurile identificate ca fiind contaminate vor fi transpotate si depozitate in depozite speciale sau vor fi supuse unor operatiuni de decontaminare/depoluare; nu vor fi imprastiate pe terenuri in scopul prevenirii degradarii terenurilor;

-se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solurilor in zonele unde se executa lucrarile proiectate, astfel incat sa se diminueze riscul de eroziune si alunecari de teren atat in perioada de constructie cat si in cea de exploatare;

-deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate si stocate in recipienti speciali si distruse prin incinerare de firme autorizate in acest sens;

-se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat de excavatii, depozite de materiale, stationari de utilaje, in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial.

In cazul in care se vor produce scurgeri accidentale de carburanti/uleiuri, va fi necesar:

-acoperirea zonei cu material absorbant,

-decaparea zonei poluate, daca este cazul.

-întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces;

-transportul si depozitarea carburantilor necesari pentru utilaje in recipienti corespunzatori normelor de depozitare si transport al incarcaturii

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

Pentru factorul de mediu biodiversitate

- în apropierea obiectivului nu există arii naturale protejate, rezervaţii si/sau zone de pădure.

- vegetaţia păstrează caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizată. Vegetaţia naturală ocupă un areal restrans. Nu există specii rare ocrotite, ameninţate cu dispariţia, arii naturale protejate sau ecosisteme specifice pe amplasament.

- fauna este slab reprezentată, fiind prezenta fauna endemică obişnuită alcătuită din câteva specii de păsări şi mamifere mici.

- transportul agregatelor se va efectua pe drumurile de exploatare amenajate care vor fi întreţinute, iar în perioade secetoase vor fi stropite în vederea diminuării emisiilor de pulberi;

- deşeurile menajere şi cele industriale vor fi colectate şi gestionate prin societăți specializate autorizate;

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Pentru zgomot si vibrații

-executarea lucrărilor de exploatare numai în perimetrul aprobat;

-se va respecta limita de greutate la incarcare in mijloacele de transport impusa prin legislatia in vigoare sau alte hotarari ale administratiei locale;

-menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei  recomandaţi de societăţile constructoare;

-controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot;

-capotarea tuturor utilajelor folosite;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

-utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

-pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

-se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

-vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru deșeuri

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. aprobată prin Legea nr. 17/2023.

-deșeurile vor fi transportate cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-se va respecta art.17,(4) din OUG nr. 92/2021  Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

-se va respecta art. 49,  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Pentru resurse naturale

Respectarea cantităţilor de agregate minerale exploatate (nisip şi pietriş) precum şi a  etapelor de lucru:

-lucrări de excavare,

-lucrări de decopertare,

-lucrări de transport a agregatelor minerale,

-lucrări de amenajare piscicolă

-popularea cu specii de peşti.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exptoatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, astfel incit in momentul sistarii/suspendarii activitatii sau la finalizarea exploatarii acestea sa fie executate integral.

ln acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programul lucrarilor de exploatare aggregate

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului precum si graficul de executie  a acestora (etapizarea anuala a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentatii tehnice intocmite de catre persoane de specialitate. Aceste documentatii vor fi intocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative in domeniu.

Dupa intocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiza autoritatii competente de mediu, emitente a actelor care reglementeaza activitatea de exploatare - respectiv APM Timis. Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului intocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate masurile de refacere si de reabilitare etapizata (anuala) a mediului in perimetrul de prospectiune/explorare/exploatare. Etapizarea anuala se va face luand in considerare evolutia si condiliile de exploatare rezultate ca urmare a activitatilor miniere. Lucrarile pentru refacerea mediului in volume fizice si valorice, vor sta la baza constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului document care se va intocmi pentru fiecare an de activitate. In momentul in care se ia decizia de sistare sau incetare a activitatii de exploatare, se va notifica APM Timis in vederea efectuarii unei verificari in scopul de a constata realizarea tuturor lucrarilor de refacere a mediului si pentru a stabilii necesitatea monitorizarii factorilor de mediu atat in momentul incetarii activitatii cat si postinchidere.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia în vederea obținerii autorizaţiei  de mediu, conform Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Avizat  Sef serviciu AAA-Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit Rodica Bolocan