Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

din data de 07.11.2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, Municipiul Timișoara, Calea Șagului, nr. 143B, judetul Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3882RP/18.05.2023, cu ultimele completări depuse cu nr.  8373RP/01.11.2023 (anunț public privind etapa de încadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 20.09.2023, că proiectul “Exploatare argilă comună, perimetrul Dealul Igonii, comuna Fârdea, județul Timiș ”, propus a fi amplasat în comuna Fârdea, sat Zolt, extravilan, CF nr. 401840, 401841, 401842, 401898, jud Timiş, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza carora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 2, lit. 2. a) – Cariere, exploatari miniere de suprafata si de extractie a turbei, altele decat cele incluse in anexa 1;

a1) proiectul  nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prezentul proiect presupune executarea unei cariere de exploatare a argilei comune, cu o suprafață de 2,8773 ha, pe baza unui Program anual de exploatare. Amplasamentul proiectului propus se află în comuna Fârdea, sat Zolt, extravilan, CF nr. 401840, 401841, 401842, 401898, jud. Timiș – Perimetrul Dealul Igonii.

Perimetrul obiectivului Dealul Igonii, este delimitat de următoarele coordonate:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timişoara, jud. Timiş, Cod 300210         Pag. 1/11

E-mail: office@apmtm.anpm.ro; Tel.0256.491.795; Fax. 0256. 201.005

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

| Nr. pct. | Coordonate STEREO 1970 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (Nord) | Y (Est) |
| 1 | 477 646.8 | 285 770.3 |
| 2 | 477 611.8 | 285 858.4 |
| 3 | 477 594.4 | 285 851.7 |
| 4 | 477 581.5 | 285 850.7 |
| 5 | 477 579.8 | 285 850.6 |
| 6 | 477 565.1 | 285 845.1 |
| 7 | 477 539.2 | 285 831.4 |
| 8 | 477 526.1 | 285 827.9 |
| 9 | 477 520.2 | 285 823.9 |
| 10 | 477 485.5 | 285 749.2 |
| 11 | 477 470.2 | 285 707.3 |
| 12 | 477 458.3 | 285 674.7 |
| 13 | 477 445.7 | 285 638.1 |
| 14 | 477 566.3 | 285 596.0 |
| 15 | 477 499.5 | 285 502.9 |
| 16 | 477 503.8 | 285 500.4 |
| 17 | 477 508.5 | 285 495.6 |
| 18 | 477 518.0 | 285 487.1 |
| 19 | 477 590.1 | 285 587.7 |
| 20 | 477 615.4 | 285 578.8 |
| 21 | 477 618.0 | 285 580.6 |
| 22 | 477618.0 | 285 588.6 |
| 23 | 477 585.9 | 285 596.7 |
| 24 | 477 567.8 | 285 612.8 |
| 25 | 477 557.7 | 285 634.9 |
| 26 | 477 561.8 | 285 675.2 |
| 27 | 477 567.8 | 285 699.3 |
| 28 | 477 589.9 | 285 751.7 |
| 29 | 477 595.9 | 285 755.7 |
| 30 | 477 616.4 | 285 763.0 |
| 31 | 477 624.1 | 285 765.7 |

Aceasta suprafață de teren este inclusă în perimetrul Dealul Igonii, pentru care s-a semnat Licenţa de Exploatare nr.  15957 din 13.12.2012, și a cărui suprafață totală este de 0,49 kmp, cota minimă de exploatare fiind de +302 m.

Perimetrul Dealul Igonii, din punct de vedere administrativ, este amplasat pe teritoriul comunei Fârdea, sat Zolt, fiind situat în extravilanul localităţii, la circa 20 km sud de oraşul Făget, în judeţul Timiş.

Terenurile se află în proprietatea SC BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA, conform extrasului de Carte Funciară nr. 406428 Fârdea (28 773 mp).

Terenul înscris în CF nr. 406428 Fârdea (28 773 mp) este rezultat din alipirea a patru terenuri înscrise în CF 401840, CF 401841, CF 401842 și CF 401898, pentru care, inițial, pentru investiția propusă, a fost obținut Certificatului de Urbanism nr. 12 / 27.02.2023, emis de Primăria comunei Fârdea.

Pentru alipirea celor patru terenuri, a fost obținut din partea Primăriei comunei Fârdea, Certificatul de Urbanism nr. 15 / 24.03.2023.

Perimetrul de exploatare Dealul Igonii este înconjurat de următoarele localități:

- sud - est – satul Zolt (la cca 1,2 km de perimetrul de exploatare);

- sud - vest – localitatea Gladna Română (la cca 1,4 km de perimetrul de exploatare);

- nord – est – satul Jupânești (la cca 2,45 km de perimetrul de exploatare).

Cele trei localități se află la o distanță de peste 1,2 km de perimetru,iar între acestea și perimetrul Dealul Igonii se interpun dealuri.

Perimetrul de exploatare se află în versantul stâng al văii Munişel, pe cumpăna de ape dintre pârâul Munișel și pârâul Zoltiana.

Zona viitoarei cariere se află între cotele +314 m (cota minimă) și +335 m (cota maximă), deasupra cotei albiei minore a cursului de apă, terenul find proprietate privată, categoria de folosință  –  teren fâneață și arabil.

Resursa minerală exploatabilă din perimetrul Dealul Igonii este reprezentată de ARGILA COMUNĂ.

Accesul în perimetrul de exploatare se face din oraşul Făget, situat pe DN 68 A Lugoj – Ilia - Deva, apoi pe drumul judeţean care leagă localităţile Drăgsineşti, Gladna Montană şi Gladna Română. Din Gladna Română se merge pe un drum comunal, care accesează perimetrul prin partea de sud.

Capacitatea de producţie a carierei Dealul Igonii este de max 126925 mc, ceea ce reprezinta 250042 t.

- Descrierea procesului tehnologic (a instalațiilor) și a fluxurilor

Se propune realizarea unei cariere de exploatare a argilei comune, cu dezvoltare de până la 4 trepte de exploatare, cu înălțimi maxime de până la 6 m, cu o exploatare etapizată pe ani, pe bază de programe anuale de exploatare succesive.

Suprafața perimetrului de exploatare este de 28 773 mp, în care sunt cuprinse treptele de exploatare, halda de steril și drumurile de acces.

După executarea decopertei cu buldozer / excavator, coperta fiind depozitată la halda interioară din vestul perimetrului de exploatare, se va trece la exploatarea argilei comune prin lucrări de exploatare cu excavatorul şi încărcarea în autobasculante.

Distanțele dintre terenurile învecinate și investiția propusă (pilierii de siguranță) sunt stabilite la 2 m, astfel încât în timpul execuției lucrărilor să nu fie afectate alte proprietăți.

Solul fertil va fi recuperat, fiind derocat mecanic şi depus într-o haldă separată, în partea de vest a perimetrului de exploatare, urmând a fi folosit la refacerea mediului după terminarea exploatării.

Argila nisipoasă din coperta zăcământului și intercalațiile sterile din zăcământ vor fi transportate la halda interioară ce va fi amenajată în vestul perimetrului de exploatare.

Metoda de exploatare ce va fi aplicată pe suprafaţa zăcământului de argilă comună Dealul Igonii va fi: „METODA DE EXPLOATARE CU TREPTE EXTRASE ÎN ORDINE DESCENDENTĂ, DEROCARE CU EXCAVATOR, ÎNCĂRCARE MECANIZATĂ, CU TRANSPORTUL AUTO AL ROCILOR STERILE DIN DECOPERTĂ LA HALDE INTERIOARE”.

Pentru efectuarea lucrărilor de exploatare se vor utiliza următoarele utilaje specifice exploatării în carieră:

- 2 - 3 autobasculante IVECO de 18 tone;

- 1 excavator CATERPILLAR 318 BLN, capacitate cupă 1,2 mc;

- 1 încărcător frontal LIEBHERR L 564;

- 1 buldozer CATERPILLAR D6R.

În perioada unui an contractual care începe de la autorizarea lucrărilor conform prevederilor legislative în vigoare, se programează anual exploatarea unei cantităţi totale de maxim 58 720 mc, adică cca 115 680 to.

Lucrările de pregătire (îndepărtarea copertei constituită din sol vegetal), se vor executa cu excavatorul şi buldozerul.

Tehnologia de lucru constă în:

- dislocarea rocilor din copertă prin buldozerare;

- încărcarea materialului în mijloacele de transport;

- transportul materialului la haldă.

Elementele geometrice ale treptei de copertă sunt:

- unghi de taluz = max. 45°;

- înălţime = max. 3,4 m (cu o medie de 1 m);

- lăţime bermă de lucru = min. 10 m;

- lăţime bermă de siguranţă = 1 m.

Materialul steril rezultat în timpul exploatării (datorat intercalaţiilor) va fi haldat în partea de vest a perimetrului de licență Dealul Igonii, separat de halda de sol vegetal, urmând ca pe măsură ce exploatarea va avansa (cu epuizarea rezervei), să se treacă la haldarea internă. În acest context, o parte din materialul haldat va fi depus în excavaţia creată o dată cu avansarea expoatării.

Pe măsură ce se va trece la refacerea mediului pe suprafeţele descărcate de sarcină tehnologică, volumul haldei de sol va fi diminuat corepunzător.

Va fi decopertată o suprafață de cca 22 765 mp, volumul de copertă (sol vegetal, argilă nisipoasă) ce va fi îndepărtată din perimetrul Dealul Igonii va fi de cca 22 765 mc.

Volumul de intercalații sterile provenite din lucrările de exploatare a argilei comune va fi de cca 19 035 mc.

Transportul

În carieră, transportul va avea două componente:

- - utilul extras se încarcă şi se transportă la Secţia Făget unde există toate amenajările necesare pentru descărcare operativă;

- - sterilul (argila nisipoasă din decopertă și intercalațiile sterile) și solul vegetal vor fi transportate la halda interioară special amenajată, unde vor fi depuse separat, în scopul simplificării lucrărilor de refacere a mediului la terminarea exploatării.

Volumul total de util (argilă comună) ce va fi excavat din perimetrul de exploatare este de cca 126 925 mc (excavat geologic).

- Haldarea materialului steril

Produsul rezidual rezultat din exploatarea argilei comune din perimetrul Dealul Igonii este reprezentat de coperta zăcământului (sol vegetal argilos, argilă nisipoasă) şi intercalaţiile sterile (argile nisipoase).

Materialul steril rezultat din activitatea de exploatare (coperta şi inetrcalaţii sterile) va fi depozitat la halda de steril, amplasată ca haldă interioară, la extremitatea vestică a perimetrului de exploatare, pe un substrat cu o pantă orientată SV – NE.

Halda temporară de sol vegetal și argilă nisipoasă și intercalații sterile va ocupa o suprafață de cca 2 415 mp.

Va fi generat un volum de copertă de cca 41 800 mc (22 765 mc sol vegetal şi 19 035 mc argilă nisipoasă și intercalații sterile).

Solul vegetal și o parte din argila nisipoasă și din intercalațiile sterile vor fi utilizate în faza de închidere şi post – închidere la acoperirea vetrei și bermelor carierei.

Tehnologia de haldare pentru haldele constituite pe suprafeţe denivelate înclinate, ca şi în cazul haldei ce va fi constituită în perimetrul Dealul Igonii, constă în bascularea materialului de la înălţime.

La baza acestui tip de haldă se construie un parapet de sprijin, fundat pe cel puţin 2 m, dotat cu nişe de scurgere a apei din corpul haldei, pentru a se preveni alunecările şi poluarea apelor de suprafaţă.

Principalele precauţii la operaţia de golire a autobasculantelor pe haldă este ca descărcarea sterilului să nu se facă la o distanţă mai mică de 3 m de muchia superioară a taluzului haldei în zona cu taluz stabilizat, iar distanţa dintre axul drumului de acces al punctelor de deversare să nu fie mai mică de 15 m.

- Prelucrarea substanței minerale utile extrase

Produsul minier ce urmează a fi valorificat din perimetrul Dealul Igonii de către BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA va fi argila brută.

Aceasta va fi transportată la Secția Făget, de unde va fi comercializată.

Utilitati:

- alimentarea cu apă potabilă se va face cu apă îmbuteliată, din comerţ;

- pe amplasament se va amplasa o toaleta ecologica, care va fi vidanjata de societati autorizate, apele uzate fiind predate intr- o statie de epurare autorizata.

- apele pluviale care vor fi prezente pe suprafața perimetrului de excavare se vor infiltra în sol.

Organizarea de șantier: se va face în exteriorul perimetrului de exploatare, în sudul acestuia, pe parcele aflate în proprietatea BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA.si va consta din :

- amplasarea unei rulote birou,

- amplasarea WC ecologic,

- amplasare pubele ecologice.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

B) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:  nu este cazul.

C) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității:

În etapa de exploatare, resursele naturale folosite vor fi nisipul si pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar.  Perimetrul Dealul Igonii este amplasat in afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

- sol: 28.773 mp. Din aceasta suprafata, 22765 mp este suprafata efectiva de excavat, restul suprafetei fiind destinata zonelor de protectie: pilieri de protectie fata de vecinatati.

- teren: categoria terenului este de teren faneata si agricol;

- apă: în cazul lucrărilor de exploatare a agregatelor nu este necesară alimentarea cu apă tehnologică prin crearea vreunui puț. Alimentarea cu apă potabilă pentru muncitori se va asigura din flacoane îmbuteliate. La punctul de lucru se va instala o rulotă tip şantier, o cisternă pentru apă şi toaleta ecologică care va fi vidanjată. Apele pluviale din cadrul perimetrului vor fi liber sistematizate;

- biodiversitate: nu este cazul.

D) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În faza de execuţie:

- deșeuri menajere (cod 20 03 01) - cantitate = 220 kg/an;

- uleiuri uzate:

- uleiuri minerale hidraulice uzate, cod 13 02 06* - cantitate = cca 150 l/an;

- uleuri minerale de motor, de ungere şi de transmisie uzate, cod 13 02 06* - cantitate = cca 150 l/an;

-  anvelope uzate – cod 16 01 03 - cantitate = 2 - 4 buc./an;

-  baterii și acumulatori uzaţi – cod 16 06 01 - cantitate = 1 - 2 buc./an.

- deșeurile rezultate în etapa de execuție se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate și se vor depozita în spații special amenajate;

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deșeurile din construcții, rezultate, vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•  Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate

- de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

•  Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

- evacuarea apelor uzate menajere se va face în bazin etans vidanjabil, fiind preluate ulterior de societati autorizate, specializate;

» Apele uzate menajere se vor încadra în limitele maxime admisibile prevăzute de normativul NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în reţelele de canalizare a apelor uzate şi HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

» Apele pluviale se vor încadra în limitele maxime admisibile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 privind condiţiile de descărcare în receptori naturali şi HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.

•  Zgomot şi vibraţii

În perioada de exploatare, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•  Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- datorită faptului că acest proiect este amplasat pe terenuri agricole (fără construcții) și la distanță mare de zone locuite - se estimează că nu vor exista riscuri majore și/sau dezastre relevante ca urmare a realizării proiectului.

G) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: deoarece proiectul este amplasat în afara unor zone locuite nu există riscuri pentru sănătatea umană neexistând posibilitatea de contaminare a apei sau cea de apariției unei poluări ca urmare a precipitațiilor căzute în timp.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în comuna Fârdea, sat Zolt, extravilan, CF nr. 401840, 401841, 401842, 401898 – Perimetrul Dealul Igonii, județul Timiș.

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

-  folosinţe actuale  - teren cu categoria de folosinta categoria de folosință  –  teren fâneață și arabil, conform CU nr. 15/24.03.2023 emis de Primaria Comunei Fardea.

- folosinţe planificate – creare iaz piscicol,  prin exploatarea nisipului si pietrisului.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: proiectul presupune exploatarea nisipului si pietrisului.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- nu e cazul;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact  semnificativ - având în vedere că prin lucrările de exploatare care se vor executa în perimetrul Dealul Igonii, se modifică în totalitate morfologia terenului prin crearea unui gol de exploatare, readucerea acestei zone la starea iniţială nu este posibilă.

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este semnificativ, pe întreaga durată de exploatare, readucerea acestei zone la starea iniţială nu este posibilă.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate : nu este cazul.

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate, sunt următoarele:

- proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: Conform avizului de gospodarire a apelor nr. ABAB 259/09.08.2023 emis de AN Apele Române – ABA Banat, prin realizarea acestei investitii nu va fi afectată schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic. Pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizatii – Corina MIHOC

Întocmit: Cosmina POPESCU