Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 08.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de  SC VABELD-ROM SRL pentru PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA, cu sediul  în comuna  Chiajna, sat Chiajna str. Italia, nr. 1-7, jud. Ilfov, înregistrată la APM Timiș cu nr. 10784RP/26.09.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 4265RP/29.05.2023 (anunturi publice), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 10.05.2023, că proiectul „Realizare strada noua de legătură intre str. Lt. Ovidiu Balea și str. Mircea cel Bătrân, realizare intersecție sistematizată și semaforizată conform P.U.Z. și plan de acțiune aprobat prin HCL nr. 306 din 30.06.2022, branșament electric semaforizare, extindere rețele de apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public și canalizație telecomunicații”, propus a fi amplasat in intravilanul municipiului Timișoara, amplasat intre străzile Mircea Cel Bătrân, Nr. 120 si Ovidiu Balea, Nr. 23-33, pe terenurile înscrise in CF 448927, CF 454666, CF 424939, CF 417530, Timișoara, jud. Timiș - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2,

- pct. 10 e) –construcția drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele de cât cele prevăzute în anexa nr. 1;

- pct. 13 a) -Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

a1) proiectul propus  nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea și concepția întregului proiect

Proiectul propune realizarea unei străzi noi, de legătură,  între străzile Mircea Cel Bătrân Nr. 120 (la sud), și Ovidiu Balea, Nr. 23-33 (la nord), amenajarea unei intersecții semaforizate și sistematizate(cu str. O. Balea), realizarea unui racord cu str. M. cel Bătrân, realizarea accesurilor auto pentru riverani, realizarea de trotuare și zone verzi amenajate, realizarea unui branșament electric pentru semaforizare, extinderea rețelelor  de apă, canalizare menajeră și pluvială, iluminat public și canalizație telecomunicații, pe terenurile înscrise în  CF 448927, CF 454666, CF 424939 și CF 417530, Timișoara.

Vecinătăți:

- Nord: - str. O. Balea, teren agricol

- Sud – str. M. cel Batran, locuințe

- Vest: – hală depozitare

- Est: – teren curți construcții(supermarket Lidl în curs de autorizare)

Suprafața totală a terenului  St =81.897 mp.

Total suprafață afectată de proiect S=2032.5 mp

Bilanțul teritorial al suprafețelor nou amenajate

| Destinații suprafețe la nivelul proiectului | Existent |  | Propus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Construcții | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Platforme, drumuri, trotuare | 1864.0 | 91.7 | 1725.0 | 84.9 |
| Spații verzi amenajate | 168.5 | 8.3 | 307.5 | 15.1 |
| Total suprafață afectată de proiect | 2032.5 | 100.0 | 2032.5 | 100.0 |

Strada nou propusă va fi intre  strada Locotenent Ovidiu Balea și strada Mircea cel Bătrân și are o lungime de 148 m, cu cate o banda de circulație cu lățimea de 3 m, pe fiecare sens. Lucrările afectează atât domeniul public(străzile O. Balea și M. cel Bătrân), cât și domeniul privat (Vabeld-Rom SRL)

Prospectul stradal propus pentru strada nouă  va cuprinde următoarele:

- O bandă pe sens (2x3,00 m);

- Zone înierbate și de protecție pe ambele sensuri (2x1,50 m);

- Trotuare de ambele părți (2x1,50 m).

- Intersecția cu strada Locotenent Ovidiu Balea se va realiza cu  o bandă de virare la stângă pentru intrarea pe strada nouă și sistematizată prin semaforizare.

-  Sistematizarea permite efectuarea virajului atât la dreapta cât și la stânga de pe ambele străzi.  Banda de stocare pentru virajul la stânga va avea o lungime de 40,00 (m) și o lățime de 3,00 (m).

- In vederea realizării accesului din strada Lt. O. Balea, vor fi afectați 3 arbori Prunus Cerasifera Nigra, care vor fi  relocați tot pe spațiul verde de pe strada Lt. O. Balea.

- Suprafata verde afectata în vederea realizarii intersectiilor 168,50 mp.

- Suprafata verde propusa pe teren proprietate cu rol de compensare pentru spatiul afectat prin realizarea intersectiilor 307,50 mp. Raport de compensare 1,00  : 1,80.

Materiile prime folosite la realizarea amenajării propuse sunt:

| Material | Cantitate |
| --- | --- |
| beton asfaltic tip BA16 | 115 t |
| beton asfaltic deschis tip BAD 22,4 | 180 t |
| piatră spartă, amestec optimal (40...63 mm) | 300 t |
| balast, amestec optimal (0...63 mm) | 550 t |
| Strat separator, izolator și de filtrare din geotextil nețesut minim 150 g/mp | 1300 mp |
| umplutura (deșeuri de carieră) | 450 t |
| dale prefabricate din beton 6 cm | 60 t |
| beton de ciment clasa C25/30 | 100 t |
| nisip | 30 t |
| conducta PE-HD SDR17 PN10, cu diametrul de 125mm | 165 ml |
| conducta PVC SN8, diametru 315mm | 159 ml |
| Cablu armat ACYABY 4 x 25 mmp | 220 ml |
| Stâlp metalic pt. iluminat (cu 1, 2 si 3 brațe), H=9m | 8 buc |

Rețele edilitare propuse

Rețea de apa

Se propune ca rețeaua de distribuție a apei potabile, să fie bransată la sistemul public de distribuție apă existent pe str. Ovidiu Balea (țeava de PE-HD, Dn 200mm) si pe str. Mircea cel Bătrân(țeava de PE-HD, DN 125mm).

Rețeaua de apă potabilă proiectată va fi din ţeava de PE-HD De=125mm, cu lungimea de 165m si se va amplasa in zona verde la o distanta de cca 0,5 m fata de bordura drumului.

Pe rețeaua de apă potabilă proiectată se vor monta și 2 hidranți Dn80mm la distanța de cca. 100m unul fața de celălalt.

Rețea de canalizare

Se propune realizarea unei rețele de canalizare unitara(menajera și pluvială) amplasată pe strada de legătură proiectată care se va racorda la rețeaua publică existentă pe str. Ovidiu Balea (din Pafsin D= 800mm).

Rețeaua de canalizare unitara proiectată se va executa din conducte de PVC SN8 D=315mm, cu lungimea totala de 159m.

Racordarea rețelei de canalizare proiectata se va realiza in căminul de vizitare existent CMex pe str. Ovidiu Balea.

Rețele de energie electrica:

Se propune realizarea unei rețele de iluminat public cu 8 stâlpi metalici (cu 1, 2 si 3 brațe) cu inaltimea de 9 m, care susțin 13 corpuri de iluminat. Alimentarea se va face printr-un cablu subteran ACYABY 4 x 25 mmp, cu lungimea totala de 220 m.

Canalizație tehnica

Este prevăzută o canalizație tehnica îngropată, pentru extinderi ulterioare a altor  rețele subterane, cu tuburi riflate îngropate, cu o lungime totala de 165 m.

Organizarea de șantier

Pentru organizarea de șantier se va delimita prin împrejmuire perimetrala o suprafață de cca. 1300  mp numai in limitele terenului ce face obiectul acestui proiect. Accesul controlat se va face din str. O. Balea, unde va fi prevăzută o rampa de spălare a roților autovehiculelor.

Se vor amplasa: baraca muncitori – 1 buc, birou ședințe -1 buc., grup sanitar ecologic - 1 buc., punct de paza – 1 buc., magazia provizorie/țarc acoperit - 1 buc - cu rol de prelucrare si depozitare materiale hidrofile, dispozitive de tăiat, scule etc., platformă depozitare materiale hidrofobe: zidarii, pavaje, elemente prefabricate din otel sau beton, elemente din PVC etc., Platforma pentru depozitare pământ/nisip, Punct PSI si de protecția muncii, Rampa spălare a autovehiculelor, platforma de amplasare a containerelor de colectare a deșeurilor.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: Proiectul transpune prevederile PUZ „Construire supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă, amplasare totem, amenajare accese, împrejmuire proprietate, organizare de șantier”, Timișoara, Str. Ovidiu Balea nr. 23-33, CF nr. 448927, aprobat cu HCL Timisoara nr. 306/2022.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa și agregatele mineral: balast, piatră spartă si nisip.

-sol: se va ocupa o suprafață de sol de 1725 mp, din totalul de 2032,5 mp ai terenului, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

-teren: categoria terenului este de drum și curți construcții  în  intravilan;

-apa: se utilizează pentru executarea lucrărilor de construcție.

-biodiversitate: nu e cazul.

d) Cantitatea și tipurilor de deșeuri generate/ gestionate:

In faza de executie se preconizeaza generarea  urmatoarelor categorii si cantitati de deseuri:

| Nr. crt. | Tip deseu | U.M. | Cantit. generata (estimat) | Stocare temporara | Cod deseu HG 856 / 2002 | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseu menajer | t | 1.5 | Container | 20 03 01 | Eliminate prin societati abilitate |
| 2 | Beton | t | 0,3 | Container | 17 01 01 | Valorificate prin societati abilitate |
| 3 | Materiale plastice | t | 0,02 | Container | 17 02 03 | Valorificate prin societati abilitate |
| 6 | Cabluri | t | 0,05 | Container | 17 04 11 | Valorificate prin societati abilitate |
| 7 | Pamant si pietre | mc | 200 | Halda | 17 05 04 | Valorificate prin societati abilitate |
| 8 | Ambalaje de hârtie si carton | t | 0,05 | Container | 15 01 01 | Valorificate prin societati abilitate |
| 9 | Ambalaje de materiale plastice | t | 0,02 | Container | 15 01 02 | Valorificate prin societati abilitate |

In faza de exploatare se preconizeaza generarea  urmatoarelor categorii si cantitati de deseuri:

| Nr. crt. | Tip deseu | U.M. | Cantit. /an (estimat) | Stocare | Cod deseu cf. HG 856 / 2002 | Mod gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deseuri stradale | t | 1 | Autospeciala | 20 03 03 | Eliminate prin societati abilitate |

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

e) Poluarea și alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanți atmosferici, în perioada de execuție, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele și instalațiile implicate în execuția proiectului, respectiv: NOx, CO, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de execuție a lucrărilor, nicio emisie în aer nu va depăși valorile limită de emisie prevăzute în Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurator.

•    Apa

În perioada de execuție a lucrărilor nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

În perioada exploatării proiectului apele uzate menajere si pluviale vor fi deversate în canalizarea menajera a orașului.

•    Zgomot și vibrații

În perioada de execuție a lucrărilor, sursele de zgomot și vibrații vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale și pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul și vibrațiile generate de activitățile de execuție, precum și de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuție a lucrărilor, cât și în perioada de exploatare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcție, sursele potențiale de poluare a solului/subsolului și a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deșeurilor și a materialelor de construcție;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianți și alte substanțe chimice de la autocamioane și echipamentele mobile rutiere și nerutiere.

Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

- riscul de accidente, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

- risc de alunecări de teren: nu este cazul;

- seismicitatea: nu este cazul;

- riscul hidrologic de inundații: nu este cazul;

- riscuri climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect în condițiile respectării normelor de lucru și a proiectelor de execuție.

2. Amplasarea proiectelor:

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Terenurile sunt în intravilan și pentru CF 448927, CF 454666, au folosința curți construcții, iar pentru CF 424939, CF 417530, au categoria de folosință drum.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă ș din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere și mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu e cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: nu e cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timișoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018;

- zonele cu o densitate mare a populației– amplasamentul proiectului este situat în intravilan municipiului Timișoara, în zona de densitate moderată de populație;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potențial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zonă geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăsește în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea și complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus și temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului și de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – proiectul nu se cumulează cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: proiectul  nu are impact negativ asupra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifica parametrii corpurilor de apă prin urmare nu este necesară SEICA.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiția se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislației de mediu în vigoare și a mențiunilor din Certificatul de Urbanism 2780 din 16.09.2022, emis  de Primăria Municipiului Timișoara;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecția muncii și de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (extrase CF 448927, CF 454666, CF 424939, CF 417530, emise de OCPI Timiș, HCL nr. 306 din 30.06.2022, adresa CT  nr.38/13.12.2022, emisă de ABAB Timiș; punctul de vedere al  serviciului CFM-APM Timiș nr. 54/CFM/23.02.2023, adresa PM Timișoara nr. IV2023-000202/27.03.2023);

- Pe parcursul executării lucrărilor se vor reloca 3 arbori Prunus Cerasifera Nigra și va fi afectată o suprafață de  zonă verde de 168,5 mp. Se va realiza o suprafață de zona verde amenajată  de 307,5 mp, sub forma unor fâșii de aliniament pe strada nouă;

- Masuri pentru diminuarea poluarii aerului:

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- luarea de masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- vericarea periodica a starii tehnice a utilajelor si a mijloacelor de transport;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Masuri penrtru diminuarea poluarii apelor, a solulii si subsolului:

- in cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate);

- Indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- Apele pluviale se vor scurge gravitational în şanţurile existente în afara drumului, spre terenurile învecinate din jurul amplasamentului.

- Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competențe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații

Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Luminița BADEA