Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 09.10.2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de BANAT SUINE COOPERATIVA AGRICOLA, localitatea Fizes , comuna Berzovia, nr. 302, judeţul Caras Severin, înregistrată la APM Timiș cu nr. 12988RP/05.12.2022, cu ultimele completări depuse cu nr. 13516/27.09.2023 (anunţ public încadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 20.09.2023, că proiectul

„Construire ferma reproducere suine (1520 capete) si laguna dejectii”, propus a fi amplasat in comuna Jamu Mare, CF.nr.405690, 403291, jud. Timis, se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 1  punctul 17 Instalaţii pentru creşterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puţin: c) 900 de locuri pentru scroafe.

- proiectul se încadrează în prevederile Legii 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct. 6.6. Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste: c) 750 de locuri pentru scroafe

- conform Legii nr. 292/2018: Art. 7 - paragraful (1) „Proiectele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cele din anexa nr. 2 care pot avea efecte semnificative asupra mediului, datorită, printre altele, naturii, dimensiunii sau  localizării lor, fac obiectul unei solicitări de aprobare de dezvoltare şi al unei evaluări a impactului  lor asupra mediului înaintea emiterii acestei aprobări.

- paragraful (5) Pentru proiectele care fac obiectul Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, evaluarea impactului asupra mediului se realizează cu respectarea dispoziţiilor respectivului act normativ şi împreună cu documentaţia  specifică ce vizează prevenirea şi controlul integrat al poluării stau la baza obţinerii autorizaţiei  integrate de mediu.”

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

Prin proiect  se propune înființarea unei ferme de reproducție a suinelor, cu o capacitate de 1520 scroafe.

Bilant teritorial:

- S total teren=39300 mp;

- Cladiri propuse:

Obiectiv 1.1 Hala suine (parter inalt) (filtru sanitar , maternitate , gestatie comunala); S construita=5764 mp. S desfasurata=5764 mp.

Obiectiv 1.2. Hala suine (parter inalt) ( scrofite, vieri, inseminare, purcei-tineret), S construita=4763,35 mp, S desfasurata=4763,35 mp.

Rampa livrare +coridoare tehnologice (parter) ; S construita =132,05mp; S desfasurata =132, 05 mp;

Obiectiv 2. Carantina  (parter inalt) ; S construita=128 mp, S desfasurata=129 mp;

Obiectiv 3.Filtru sanitar uscat  (parter +1 etaj), Sconstruita =59,15mp, S desfasurata =118,30 mp;

Obiectiv 9. Necropsie(parter); S construita =12 mp; S desfasurata=12  mp;

Obiectiv 11. Camera cadavre si incinerator  (parter) ; S construita=39,10 mp; S desfasurata =39,10 mp;

Total cladiri propuse:   S construita:  10 897,65 mp, S desfasurata= 10956,80 mp.

POT propus =49,76 %;

CUT  propus=0,50

- S laguna stocare dejectii=2400 mp;

- S alei si platforme betonate=3090 mp;

- S alei  si platforme pietruite =1680 mp;

- S spatii plantate=21232,35 mp.

Ferma propusa  va fi împărțită în 3 zone distincte:

- zona curată (interiorul fermei - hale de reproducție, filtru sanitar, sala de mese, și exteriorul ei până la nivelul primului gard de biosecuritate de lânga hale);

- zona gri (drum de acces al autospecialelor pentru alimentare cu furaj, spațiile verzi,  rampe livrare);

- zona murdară (drumurile de acces comune, lagune dejecții, incinerator).

Ferma va avea 5 secţiuni distincte:

- Carantină (scrofițe și vieri) – Hala 0

- Zona administrativă, tehnică, filtrul sanitar, maternitatea şi gestaţia timpurie – Hala 1.1

- Înseminare, scrofițe, vieri și laborator, purcei-tineret – Hala 1.2

- Zona de incinerare;

- Zona de stocare a dejecțiilor (lagunele de stocare a dejecțiilor)

#### Flux tehnologic propus :

Fluxul tehnologic prevede înseminarea scroafelor, creşterea purceilor pȃnă la greutatea de 30 kg şi la final, livrarea purceilor către fermele de ȋngrăşare. Ciclul de producţie cuprinde umătoarele etape:

- Carantina: 45 zile până la 75 zile;

- Înțărcare - Însămânțare: 9-10 zile;

- Gestaţie: 110-111 zile;

- Maternitate: 28 zile;

- Tineret: 7 săptămâni;

- Numărul de serii/ cicluri/ an: 2,4 (cicluri fătări)

- Numărul de serii/ cicluri/ an: 6,1 (purcei).

Etapele procesului de reproducție sunt următoarele:

Popularea și carantina

În carantină sunt aduse animalele hibride din fermele de origine. Din punct de vedere tehnologic, prin compartimentare, boxare și ritmul populării/achiziției de animale hibride se respectă principiul populării și depopulării totale, cu acțiuni de igienizare, dezinfectare și repaus biologic între două populări succesive. Durata carantinei este de 45 zile, dar, pentru că popularea se face cu scrofițe de vârste diferite scrofițele pot să rămână în compartiment până la 75 zile. Odată cu terminarea carantinei animalele sunt transferate în sectorul depistare montă.

Sectorul depistare montă și scrofițe

Sunt prevăzute două compartimente pentru scrofițe: scrofițe testare (cu mase corporale de 25-100 kg) și scrofițe așteptare (cu mase corporale de 100-130 kg)

Compartimentele pentru depistare montă gestionează trei categorii de animale:

- Scrofițele după dobândirea masei corporale de 150-160 kg (după vârsta de 235 zile)  urmează a fi inseminate în urma depistării căldurilor cu vierii încercători care sunt plimbați zilnic pe aleea din fața boxelor individuale (compartimentul depistare-montă, prevăzut cu 434 boxe de inseminare) ale scroafelor.

- Scroafele adulte vin din maternitate și sunt supuse depistării imediat după înţărcarea purceilor. În condițiile păstrării condiției corporale acestea au un interval înţărcare-concepție de 9-10 zile. Scroafele pot rămâne în boxele de inseminare individuale sau în cele comune (din al doilea compartiment al sectorului) până la cel mult 28 zile de la momentul inseminării.

- A treia categorie de animale sunt vierii depistatori și cei utilizaţi la inseminare; vierii depistatori (2 vieri) sunt poziționați la un capăt al compartimentului cu boxe de inseminate iar cei utilizați la înseminare artificială (12 vieri) sunt cazați într-un compartiment separat special destinat lor, în care are loc și procesarea materialului seminal în vederea inseminării.

Sectorul gestaţie

Sectorul pentru gestaţie are un compartiment, permite cazarea a 894 scroafe: în compartiment sunt prevăzute 60 boxe de 14 locuri, 4 boxe de 6 locuri și 6 boxe de 5 locuri, rezultând 894 scroafe/compartiment. Întreținerea se realizează în boxe comune, furajarea este restricționată și se realizează în standuri de furajare. Scroafele gestante rămân în sectorul de gestație timp de 110-111 zile, după care sunt transferate în maternitate. Practic, cu 3-4 zile înainte de fătare, scroafele sunt transferate în adăpostul sectorului de maternitate, în boxe individuale de fătare, pentru a se acomoda cu noul spaţiu.

Sectorul maternitate:

Adăpostul destinat fătărilor permite cazarea a 434 scroafe mame. Scroafele aduse din sectorul de gestaţie sunt cazate în boxele individuale pentru facilitarea parturiţiei și alăptarea purceilor.

Purceii sunt alăptați 28 zile, după care se face înţărcarea prin scoaterea scroafelor de lângă purcei. Încă din această fază se face selecţia scrofiţelor de prăsilă, în funcţie de numărul de mameloane şi calitatea lotului de purcei înțărcată (prolificitate, capacitate de alăptare, număr purei înţărcaţi și mortalitate). Pentru a putea scurta intervalul înţărcare-concepție la 9-10 zile prestarterul purceilor trebuie să conțină lapte praf.

Microclimatul din acest sector este diferit de celelalte sectoare, temperatura fiind un factor esenţial pentru bunăstarea animalelor. Astfel, spațiul destinat scroafei este delimitat prin bare care permit accesul purceilor la scroafă, dar nu şi deplasarea scroafei pe spațiul purceilor. Temperatura optimă pentru purcei în prima săptămână de viaţă este de 30 – 32°C; zona de confort a purceilor se realizează prin încălzirea pardoselii.

După perioada de alăptare de 28 zile, scroafele se scot din boxa de fătare/creștere pentru a se realiza înţărcarea purceilor și a se asigura repausul biologic. Purceii rămân în boxa din maternitate; dacă situația impune se practică încălzirea suplimentară a spațiului purceilor, prin încălzirea aerului cu aeroterme la o temperatură ambientală de 20-22°C.

Sectorul tineretului  porcin:

Pentru creşterea tineretului suin sunt destinate șase compartimente, cu o capacitate de 1.024 locuri/compartiment, rezultând o capacitate totală de 6.144 locuri purcei. În acest sector tineretul se creste de la greutatea de 5-8 kg pana la 25 - 30 kg, când se valorifică. Durata minimă de creștere este de 7 săptămâni.

După depopularea unui compartiment din halele de productie, se procedează la curăţarea manuală şi mecanică a compartimentului din hală şi îndepărtarea tuturor deşeurilor, după care urmează spălarea cu apă cu presiune înaltă şi dezinfecţia pe toată suprafaţa prin pulverizarea soluţiilor de dezinfectanţi, în concentraţii de 1-2%.

Sarcina personalului din fermă va fi ca zilnic să controleze starea de sănătate a porcilor, să îi mute în alte hale când ajung la anumite stadii de creștere, să supravegheze instalațiile de adăpare, furajare și microclimat.

#### Obiectele prevăzute prin proiect sunt urmatoarele:

Ob. 1 – HALĂ SUINE (Parter înalt)

Sunt propuse 2 clădiri:

Hală suine 1.1:

- Clădirea va avea o formă dreptunghiulară cu dimensiunile 211,97 x 26,91 m (maxim 27,59 m în zona cu pad-cooling), cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

- Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

- Aceasta va fi împărțită în patru zone funcționale:

  - Filtru sanitar

  - 5 compartimente pentru maternitate;

  - 1 compartiment pentru gestație comună

  - Holuri.

- Filtrul sanitar, dispune de următoarele încăperi: vestiar haine murdare, dușuri, vestiare haine curate (toate separate pe sexe), grupuri sanitare, sală mese, spălătorie rufe, carantină UV, birou medic veterinar și farmacie, birou șef fermă, camera UV+aerosoli, magazii, vestiar și baie paznici, holuri.

- Compartimentele pentru maternitate (5 compartimente), au fiecare câte 73 de boxe individuale pentru scroafe (1 scroafă/boxă), cu o capacitate maximă de 365 scroafe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din PVC și cuve din beton armat.

- Compartimentul pentru gestație comună, are 60 boxe de 14 locuri, 4 boxe de 6 locuri și 6 boxe de 5 locuri, având o capacitate maximă de 894 scroafe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Holurile, leagă compartimentele de coridorul tehnologic care face legătura cu cealaltă hală. Acestea vor fi prevăzute cu pardoseală din beton armat sclivisit.

- În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

- Învelitoarea este realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm.

Clădirea  va dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Filtru sanitar | Hol | 10,90 |
|  | Vestiar murdar Bărbați | 12,00 |
|  | Dușuri Barbați | 16,00 |
|  | Vestiar curat Bărbați | 12,00 |
|  | Vestiar murdar Femei | 5,70 |
|  | Dușuri Femei | 8,00 |
|  | Vestiar curat Femei | 6,00 |
|  | Hol | 24,00 |
|  | Spălătorie rufe | 7,00 |
|  | G.S. Bărbați | 3,95 |
|  | G.S. Femei | 3,95 |
|  | Sală mese | 16,00 |
|  | U.V. | 1,50 |
|  | Carantină UV | 5,20 |
|  | Centrala termică | 13,25 |
|  | Birou medic veterinar | 12,20 |
|  | Farmacie | 5,30 |
|  | Birou fermier șef | 13,25 |
|  | Cameră UV+aerosoli | 10,60 |
|  | Magazie | 21,10 |
|  | Magazie | 15,65 |
|  | Hol | 19,15 |
|  | Vestiar paznici | 3,95 |
|  | Baie paznici | 3,25 |
| Maternitate | Maternitate 1 | 446,35 |
|  | Maternitate 2 | 446,35 |
|  | Maternitate 3 | 446,35 |
|  | Maternitate 4 | 446,35 |
|  | Maternitate 5 | 446,35 |
| Gestație comună | Gestație comună | 2.733,95 |
| Hol | Hol | 135,90 |
|  | Hol | 165,40 |
| Total suprafață utilă |  | 5.516,90 |

Hală suine 1.2:

- Clădirea va avea formă dreptunghiulară cu dimensiunile 177,01 x 26,91 m, cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

- Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

- Aceasta va fi împărțită în cinci zone funcționale:

  - 2 compartimente pentru scrofițe

  - 1 compartimente pentru vieri și laborator;

  - 1 compartiment pentru înseminare;

  - 6 compartimente pentru purcei-tineret

  - Hol.

- Compartimentele pentru scrofițe (2 compartimente), au 16 de boxe de  24 locuri pentru scrofițe testare 25-100 kg, cu o capacitate maximă de 384 scrofițe și 8 de boxe de 13 locuri pentru scrofițe așteptare 100-130 kg, cu o capacitate maximă de 104 scrofițe. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Compartimentul pentru vieri, cu 12 boxe individuale pentru vieri și 1 boxă pentru 1 vier depistător pentru scrofițele testare. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat. Adiacent compartimentului pentru vieri este laboratorul cu spații pentru spălare vier, manechin, laborator, farmacie și spații tehnice.

- Compartimentul pentru înseminare, are 434 de boxe individuale (1 scroafă/boxă), cu o capacitate maximă de 434 scroafe și 2 boxe pentru vieri depistători. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

- Compartimentele pentru purcei-tineret (6 compartimente) cu 32 de boxe comune pentru purcei fiecare (32 purcei/boxă), cu o capacitate maximă de 6.144 purcei. Acestea vor fi prevăzute cu pardoseală perforata din grătare din PVC și cuve din beton armat.

- Holul, leagă compartimentele de coridorul tehnologic care face legătura cu cealaltă hală. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală din beton armat sclivisit.

- În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

- Învelitoarea va fi  realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm.

Clădirea va dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Scrofițe | Scrofițe testare (25-100 kg) | 317,45 |
|  | Scrofițe așteptare (100-130 kg) | 223,20 |
| Vieri+laborator | Vieri | 148,80 |
|  | Sală spălare vier | 11,40 |
|  | G.S. | 2,25 |
|  | Manechin | 19,05 |
|  | Hol | 20,95 |
|  | Laborator | 11,75 |
|  | Farmacie | 11,75 |
|  | Spațiu tehnic | 11,75 |
|  | Spațiu tehnic | 21,80 |
| Înseminare | Înseminare | 1.104,30 |
| Purcei-tineret | Compartiment 1 | 416,65 |
|  | Compartiment 2 | 416,65 |
|  | Compartiment 3 | 416,65 |
|  | Compartiment 4 | 416,65 |
|  | Compartiment 5 | 416,65 |
|  | Compartiment 6 | 416,65 |
| Hol | Hol | 172,00 |
|  | Hol | 30,00 |
| Total suprafață utilă |  | 4.606,35 |

- Finisaje exterioare:

  - pereți exteriori vor fi realizați din soclu de beton si panouri sandwich;

  - învelitoare propusă va fi realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm;

  - jgheaburi si burlane din tabla de oţel vopsită multistrat în câmp electrostatic;

  - tâmplărie PVC sau metalică cu geam termoizolant.

  - clapeți din PVC

- Finisaje interioare:

  - Tâmplăria interioară prevăzută va fi din PVC sau metalică;

  - Pereții vor tencuiti cu tencuială pe bază de var – ciment și zugăviți cu var lavabil;

  - Tavanul va fi realizat din realizat din tablă cutată intrados.

  - Pardoselile vor fi adaptate spațiului interior – din beton sclivist / elicopterizat, combinat cu gratare din beton armat sau PVC.

Rampă încărcare/descărcare animale, coridoare tehnologice

Asigură conexiunea dintre grajdurile de reproducție a suinelor și filtrul sanitar. Structura de rezistență va fi realizată din zidărie din BCA confinată cu stâlpișori și centuri din beton armat și termoizolație din polistiren expandat.

Învelitoarea va fi din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanică (tip sandwich, grosime 8 cm).

Pardoseală propusă va fi din beton.

Ob. 2 – Carantină (Parter înalt) – Hala 0

Clădirea va avea o  formă dreptunghiulară cu dimensiunile 17,16 x 7,46 m, cu structura de rezistență realizată din cadre metalice cu pereţi perimetrali realizați din panouri sandwich (8 cm grosime), ce reazemă pe o diafragmă de beton de 15 cm grosime și înălțimea de 1,20 m.

Compartimentările interioare se vor realiza din pereți din panouri sandwich, ce reazemă pe un soclu de beton armat înalt de 1,20 m pentru compartimentele cu porci.

Aceasta este împărțită în două zone funcționale:

-1 compartiment pentru carantină

-Filtru sanitar.

Compartimentul pentru carantină, va avea  8 de boxe de 5 locuri pentru scrofițe și 3 boxe individuale pt vieruși. Aceasta va fi prevăzută cu pardoseală perforata din grătare din beton și cuve din beton armat.

În interiorul halei va fi prevăzută tablă de intrados, montată orizontal la fața grinzilor metalice, pe o structură de pane metalice realizate din profile cu pereți subțiri.

Clădirea va  dispune de următoarele spații utile:

| Zona | Denumire încăpere | Suprafață (mp) |
| --- | --- | --- |
| Carantină | Carantină | 103,70 |
| Filtru sanitar | Vestiar haine murdare | 5,70 |
|  | Duș | 0,80 |
|  | Vestia haine curate | 5,45 |
| Total suprafață utilă |  | 115,65 |

- Finisaje exterioare:

  - pereții exteriori vor fi realizați din soclu de beton si panouri sandwich;

  - învelitoarea  propusă va fi realizată din panouri sandwich, cu grosime de 8 cm;

  - jgheaburi si burlane din tabla de oţel vopsită multistrat în câmp electrostatic;

  - tâmplărie PVC sau metalică cu geam termoizolant.

  - clapeți din PVC

- Finisaje interioare:

  - Tâmplăria interioară prevăzută va fi din PVC sau metalică;

  - Pereții vor tencuiti cu tencuială pe bază de var – ciment și zugăviți cu var lavabil;

  - Tavanul va fi realizat din realizat din tablă cutată intrados.

  - Pardoselile vor fi adaptate spațiului interior – din beton sclivist / elicopterizat, combinat cu gratare din beton armat sau PVC.

Ob. 3 – Filtru uscat (Parter+1 Etaj)

Corpul filtru uscat cu  dimensiunile  generale  in  plan  de  9,76 m x 6,06 m, cu o forma  dreptunghiulara  si  un regim de înălțime parter si etaj, sistemul constructiv este din containere modulare.

Ob. 4. Bazine vidanjabile

- Apele uzate menajere de la filtrul sanitar vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 10 mc.

- Apele uzate menajere de la grupul sanitar din sala de vieri vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 1 mc.

- Apele uzate menajere de la necropsie și zona incineratorului vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 2 mc.

Ob. 5. CABINĂ POARTĂ, CÂNTAR (1 BUC.)

Cabinele de poartă şi respectiv de pază vor fi din structuri ușoare, termoizolate.

Ob. 6. DEZINFECTOR RUTIER, ÎMPREJMUIRE BIOSECURITATE, ÎMPREJMUIRE FERMĂ

Dezinfectorul rutier constă dintr-un șanț din beton, umplut cu soluție dezinfectantă. Împrejmuirea de biosecuritate va fi făcută din stâlpi metalici 60x40x3 mm, cu fundații izolate și cu plasă din sârmă. Baza va fi constituită din beton, pentru a împiedica accesul mistreților din zonă.

Ob. 7- CONSTRUCȚII / INSTALAȚII ELECTRICE ÎN INCINTĂ (POST TRAFO, GENERATOR)

Energia electrica pentru iluminat exterior și acționarea utilajelor și instalațiilor electrice, a pompelor și ventilatoarelor se preia din rețeaua sistemului energetic național prin intermediul unui post de transformare.

Postul de transformare are o putere estimată la 630 kVA. În cazuri de avarie/ întrerupere accidentală a alimentarii cu energie electrică din rețea, se utilizează un grup electrogen insonorizat, cu putere electrică de 450 kVA (în regim de intervenție) si 400 KVA (în regim de producție) care funcționează cu motorină. Rezervorul de combustibil este incorporat. Capacitate aproximativ 887 litri.

Ob. 8 - CONSTRUCȚII / INSTALAȚII ALIMENTARE CU APĂ (PUȚURI FORATE, STAȚIE POMPARE, REZERVĂ INCENDIU)

Gospodăria de apă va fi compusă din:

- 2 foraje de medie adâncime, având: H = 100 m si H=40m

- electropompe submersibile;

- un rezervor suprateran metalic, protejat la îngheț, având capacitatea de 150 mc;

- grup de pompare, aferent rezervorului.

Ob. 9 – Necropsie (Parter)

Clădirea cu  forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 4,00 x 3,00 m va fi  realizată din structură metalică și pereți din panouri sandwich, cu fundații continue din beton armat sub pereți.  Învelitoarea va fi  din panouri Sandwich. Pardoseala prevăzută pentru această construcție este gresie.

Ob. 10 – Lagune dejecții – 2 buc.

Dejecțiile mixte de la hale ajung la o pompă prin intermediul conductelor de PVC cu diametrul de 315 mm, fiind apoi pompate în lagunele impermeabile propuse. Pompa va fi amplasată într-un cămin din beton armat.

Se propune construirea a două lagune de stocare dejecții semi-îngropate, cu un volum de cca. 3.500 mc fiecare (7.000 mc total) în care dorește să se realizeze stocarea dejecțiilor rezultate din activitatea de creștere și îngrijire a suinelor din ferma propusă. Lagunele vor fi realizate prin excavarea cavității principale şi prin crearea rambleului perimetral cu pământul excavat. După realizarea taluzului din pământ compactat în straturi succesive, se va realiza o protecție a cuvei interioare prin crearea unui strat de nisip cu grosimea de 5 cm. Lagunele vor fi etanșeizate prin folosirea unei membrane electrosudabile cu grosime de circa 1,5 mm.

Ob. 11 – Cameră cadavre și incinerator (Parter înalt)

Clădire cu  forma dreptunghiulară cu dimensiunile de 7,82 x 5,00 m va fi  realizată din structură metalică cu pereți din panouri sandwich (pentru camera cadavrelor), cu fundații continue din beton armat sub pereți. Zona care adăpostește utilajul incineratorului nu este prevăzută cu pereți. Învelitoarea va fi din panouri sandwich. Pardoseala prevăzută pentru această construcție este din beton sclivisit (in zona incineratorului) si gresie. Incineratorul va funcționa cu GPL dintr-un rezervor standardizat de 5000 l. Cenușa incineratorului va fi amestecată cu dejecțiile în lagună.

ALEI ȘI PLATFORME AMENAJATE

Se vor propune realizarea unor platforme și alei carosabile, dimensionate corespunzător traficului auto și pietonal, și pentru evacuarea eficientă a apelor meteorice. Sunt propuse rigole și guri de preluare dimensionate conform cantității de ape normată.

Accesul și ieșirea autovehiculelor din incinta fermei se realizează numai prin sistemul de dezinfecție.

Pentru eliminarea apei de pe platformele carosabile, accesul carosabil și zona sistematizată au fost create pante pentru scurgerea apelor pluviale dinspre interiorul incintei spre drumurile laterale sau spre zonele verzi pentru infiltrare în sol.

#### Dotări tehnice

Halele propuse vor fi echipate cu sisteme complete de creștere (reproducție) a suinelor, prevăzute cu:

- Instalație de furajare formată din silozuri externe de furaj pentru fiecare compartiment, cu capacitate variabilă, între 10 și 30 mc, repartizate astfel:

  - Carantină – 1 siloz 10 mc

  - Maternitate – 1 siloz 20 mc

  - Gestație comună – 1 siloz 20 mc

  - Tineret – 1 siloz 30 mc și 1 siloz 20 mc;

  - Scrofițe – 1 siloz 10 mc

  - Vieri + laborator – 1 siloz 10 mc

  - Inseminare – 1 siloz 20 mc.

- Linie de furajare uscată care se face controlat, conform BAT, utilizând rețete specifice tipului și vârstei animalului.

- Instalație de adăpare formată din linie de adăpare din inox, cu suzete. Apa este asigurată la discreție.

- Instalație de ventilație. Fiecare hala va fi dotată cu un sistem de admisie a aerului format din clapete laterale și un sistem de evacuare a aerului din hală format din exhaustoare de tavan. Instalația de ventilație va fi  controlată automat. Sunt prevăzute alarme pentru atenționarea defectării sistemului;

- Sistem de iluminat. Este format din becuri LED;

- Sistem de adăpostire. Pentru diversele categorii de porci s-a proiectat un sistem de adăpostire conform BAT, normelor naționale și europene. Se asigură suprafața minimă pe cap de animal. Pardoseala este conformă, cu orificii de dimensiuni variabile în funcție de tipul și vârsta animalului;

- Sistem de evacuare dejecții. Dejecțiile se evacuează din hală gravitațional spre bazinul pompei de dejecții, prin intermediul conductelor de PVC, fiind apoi pompate în lagunele propuse.

- Sistem de microclimat. Încălzirea și apa caldă menajeră filtrului sanitar și a zonei de maternitate și purcei-tineret se va realiza cu ajutorul centralei termice electrice propuse, cu puterea de 1078 kW.

Produsele și subprodusele obținute sunt:

- Purcei maxim 30 kg/cap pentru livrare: 1533 tone/an

Materii prime ce vor fi utilizate in procsul tehnologic:

- Furaje: 3878 tone/an

- Apă: 42886 mc/an

Materiale auxiliare:

- Medicamente și vaccinuri: 19.57 tone/an

- Substanțe dezinfectante: 1.718 tone/an

- Detergenți: 0.1 tone/an

- Motorină – în funcție de necesități la generatorul de curent – aprox. 2 tone/an.

- GPL pentru incinerator – aprox. 3 tone/an (din rezervor standardizat de 5 mc)

### Echiparea edilitara:

- Alimentarea cu energie electrică: ferma va fi racordată la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

- Alimentarea cu gaze naturale: incineratorul va funcționa pe GPL stocat într-un rezervor de 5.000 l.

- Alimentarea cu energie termică: încălzirea și apa caldă menajeră filtrului sanitar și a zonei de maternitate și purcei-tineret se va realiza cu ajutorul centralei termice electrice propuse.

- Alimentarea cu apă: sursă subterană - se propun două puțuri forate și un rezervor metalic suprateran (capacitate stocare 150 mc) care va asigura necesarul de apa.

- Canalizarea apelor menajere: apele uzate menajere de la filtrul sanitar vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 10 mc. Apele uzate menajere de la grupul sanitar din sala de vieri vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 1 mc. Apele uzate menajere de la necropsie vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 2 mc.

- Evacuare dejecții: dejecțiile mixte (fracția solidă și  lichidă), vor fi pompate în lagunele de stocare a dejecțiilor propuse (volum total cca. 7.000 mc).

- Apele pluviale de pe platforma betonata , alei  vor fi colectate de rigole si se vor stoca in lagunele de dejectii , iar apele pluviale conventional curate de pe acoperisuri se vor evacua pe spatiul verde .

## Organizarea de şantier

Organizarea de şantier va fi amplasată pe terenul aferent proiectului si consta in  amplasarea unor  containere, o toaletă ecologică și toate celelalte funcțiuni specifice.

B).Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: din suprafața totală de teren Stot construita = 10897,65 mp ,

- teren: categoria terenului este de curti constructii

- apă: alimentarea  cu apă: se va realiza din doua foraje propuse.

- biodiversitate: nu este cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În faza de execuţie:

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie se vor colecta separat; depozitarea deşeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile indicate de administraţiile locale; deşeurile valorificabile vor fi predate către unităţi specializate autorizate;

- deşeurile menajere se vor colecta în europubele şi vor fi preluate de unităţi autorizate specializate.

În perioada de functionare:.

| TIP DESEU | COD | Cantități t/an | Proveniență | Mod de gestiune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dejecții animaliere (materii fecale, urină), | 02 01 06 | 9783 | De la animale (9254 mc la o densitate de 1057kg/mc) | Stocare în lagună impermeabilă cu volumul de 7000 mc |
| Deșeuri de țesuturi animale Mortalități 0,6 – 2%; | 02 01 02 | 19.05 | Mortalități, | Incinerare în incinerator propriu Excesul poate fi preluat de un operator autorizat în bază de contract |
| Nămoluri de la spălare și curățare Din curățarea bazinelor vidanjabile și a căminelor de vizitare | 02 01 01 | 0.2 | De la curățarea rețelelor de canalizare și a bazinelor vidanjabile | Predare operator autorizat (cel care vidanjează apele uzate) |
| Deșeuri menajere Diverse deșeuri rezultate de la personal și din activitatea de creștere porci | 20 03 01 | 49.7 | De la angajați și alte deșeuri asimilabile | Preluare de operatori autorizați in bază de contract. |
| Cenușă incinerator Cenușa nu este periculoasă. Deșeurile organice, prin incinerare își pierd caracterul periculos (infecțios) | 19.01.12 | 0.5 | De la incinerarea cadavrelor și a resturilor organice | Cenușa va fi depusă în laguna de dejecții. |

- deșeuri de ambalaje (15.01.01; 15.01.02; 15.01.03) – aprox. 100 kg/an. Acestea vor fi  colectate separat și sunt preluate de operatori autorizați în bază de contract.

- Deșeuri de ambalaje provenite de la substanțe periculoase (DDD) (15.01.10*) – aprox. 100 kg/an. Acestea vor fi  colectate separat și sunt preluate în bază de contract de operatori autorizați sau sunt gestionate de firma care este contractată pentru activități DDD.

- Deșeuri rezultate din activitatea de asistență veterinară – un total de aprox. 30 kg/an:

  - Obiecte ascuțite (18.01.01);

  - deşeuri a căror colectare şi eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor (18.02.02*) - ambalaje de la antibiotice, seruri;

  - deşeuri a căror colectare şi eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecţiilor: cod 18 02 03 (ambalaje); medicamente: cod 18 02 08

Aceste deșeuri  vor fi  colectate în recipiente adecvate și sunt preluate de operatori autorizați în vederea eliminării.

E) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•    Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate prin eroziunea vântului (asupra  suprafeţelor de teren lipsite de înveliş vegetal) .

Etapa de functionare

Poluanți rezultați din activitatea de creștere a porcilor

Conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019, NFR 3.B Manure Management, se identifică 5 mari surse de emisii din procesele de creștere a animalelor și de gestiune a dejecțiilor, astfel:

- Furajare (hrănire) – PM

- Gunoi de grajd (dejecții) generat în halele de creștere și în spații libere din fermă: NH3, PM, NMVOC;

- Stocarea gunoiului de grajd: NH3, NO, NMVOC

- Aplicarea gunoiului de grajd pe terenurile agricole: NH3, NO, NMVOC

- Dejecții pe sol în timpul pășunatului: NH3, NO, NMVOC.

Halele vor fi dotate cu sisteme complete de creștere a porcilor. Sistemele de ventilație pentru fiecare hală în parte sunt:

- Admisie: fante de admisie în fiecare fronton

- Evacuare: pentru fiecare hală în parte sunt ventilatoare de tavan care asigură o putere de evacuare a aerului din hale de cel puțin 19 cicluri/oră.

### Mirosuri

Emisiile de mirosuri sunt specifice activității de creștere a porcilor și sunt date de procesele metabolice și de fermentație, prin emisiile de amoniac, metan și hidrogen sulfurat. Mirosul este perceput și la concentrații foarte mici ale acestor gaze în aer. Impactul asupra zonelor vecine depinde de mai mulți factori, cum ar fi:

- Distanta fată de receptori;

- Direcția și viteza vântului dominant;

- Condițiile meteo;

- Tehnologii și măsuri de reducere a mirosurilor aplicate.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apa potabila

- se utilizează in scopuri tehnologice, igienizări, menajere;

- Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează din subteran, prin 2 foraje de adâncime, unul în funcțiune (F1), unul de rezervă (F2).

- Din foraj apa este pompată pentru înmagazinare într-un rezervor cu V=150 m3.

Canalizare

Sistemul de canalizarea al fermei este în sistem divizor, apele menajere şi cele tehnologice, fiind evacuate separat.

- apele uzate menajere de la filtrul sanitar vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 10 mc.

- Apele uzate menajere de la grupul sanitar din sala de vieri vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 1 mc.

- Apele uzate de la necropsie și zona incineratorului vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil îngropat etanș realizat din poliesteri armați cu fibră de sticlă, cu o capacitate de 2 mc.

- Dejecțiile mixte (fracția solidă și  lichidă), vor fi pompate în lagunele de stocare a dejecțiilor propuse (volum total cca. 7.000 mc).

Sursele  potenţiale de poluare a apelor (de suprafaţă sau subterane) sunt urmatoarele:

- Gestiunea necorespunzătoare a deşeurilor – în special a dejecţiilor animaliere: stocarea deşeurilor în spaţii neamenajate urmată de infiltrarea levigatului în sol și pânză freatică.

- Exfiltrații ale rețelelor de canalizare și ale bazinelor vidanjabile;

- Scurgeri de dejecții din laguna de dejecții prin fisuri ale acesteia;

- Scurgeri de dejecții în timpul umplerii cisternelor de transport.

Apele uzate menajere vor respecta condițiile de calitate impuse prin NTPA 002/2002. Debitele apelor uzate  menajere sunt reduse și implicit debitele poluanților conținuți de acestea sunt reduse. La filtrele sanitare nu se utilizează substanțe chimice periculoase. Apele menajere vor conține în limite admisibile poluanți de tipul: CBO5, CCOCr, detergenți, amoniu, fosfați etc.

Concentrații de poluanți evacuați cu apele uzate menajere

| Nr. crt. | Indicatorul de calitate | U. M. | Indicatori admiși pentru evacuare* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | Unități pH | 6,5-8,5 |
| 2. | Materii in suspensie | mg/l | 350 |
| 3. | CBO5 | mg/l | 300 |
| 4. | CCOCr | mg/l | 500 |
| 5. | Fosfor total | mg/l | 5,0 |
| 6. | Reziduu fix | mg/l | 2000 |
| 7. | Detergenți sintetici | mg/l | 25 |
| 8. | Substanțe extractibile cu solvenți organici | mg/l | 30 |
| 9. | amoniu | mg/l | 30 |
| 10. | Sulfuri si hidrogen sulfurat | mg/l | 1,0 |

*) Conform NTPA 002/2002

Apele pluviale evacuate în mediu vor corespunde  NTPA001/2002.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

În perioada de funcţionare sursele de zgomot sunt: traficul auto și instalațiile de ventilație ale halelor.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•    Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În timpul funcționării solul poate fi influențat astfel:

- Fisuri ale sistemului de canalizare a apelor uzate menajere;

- Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor și a materiilor prime.

Cea mai mare sursă potențială de afectare a solului o reprezintă dejecțiile. Acestea, dacă nu sunt gestionate corect, pot conduce la degradarea solurilor prin exces de azot, fosfor și alte elemente.

Dejecțiile se  vor colecta în lagunele propuse. După maturare (cel puțin 4 luni), dejecțiile vor fi livrate către terți în vederea împrăștierii pe sol, cu respectarea codului de bune practici agricole.

Necesarul de teren agricol pentru împrăștierea dejecțiilor produse de ferma va fi  de aprox. 600 ha.  Limita de încărcare pentru terenurile arabile după decembrie 2010 este de 170 kg/ha pentru terenurile vulnerabile și de 210 kg/ha pentru cele care nu sunt vulnerabile. Conform Ordinului MMGA nr. 1182/2005, suprafața de teren (ha) necesară pentru un animal crescut în sistem intensiv este de 0.4ha pentru scroafe (incluzând toate etapele de creștere).

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

Protectia împotriva radiatiilor:

Nu este cazul.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Amplasamentul proiectului  este situat la 2,0 km spre NV (distanță măsurată de la limita de proprietate) față de prima locuință din satul FERENDIA, comuna JAMU MARE și la 3,3 km spre SE (distanță măsurată de la limita de proprietate) față de prima locuință din satul ȘEMLACU MARE, comuna GĂTAIA .

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în jud. Timiş, extravilanul comunei Jamu Mare.

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

-  folosinţe actuale  - teren arabil extravilan.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul amplasamentul este situat in extravilan.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local semnificativ; locuitorii comunei Jamu Mare.

- natura impactului – impact semnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: proiectul se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact semnificativ – este necesară evaluarea impactului asupra corpului de apă subterană, asupra solului, asupra calităţii aerului din zonă

- probabilitatea impactului- probabilitate crescută; se va analiza în studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impact semnificativ . este necesar sa fie evaluate  dimensiunea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului produs

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- impact semnificativ ;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului - vor fi analizate şi propuse măsuri pentru reducerea impactului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Verificat :  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii – Corina MIHOC

Întocmit: Monica NITU