Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 10.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  GRUPPO AGREMIN SRL, localitatea Lugoj, str. Huniade, nr. 6, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 12863RP/28.11.2022, cu ultimele completări depuse cu nr. 3143RP/24.04.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 15.03.2023, că proiectul: „Amenajare iaz piscicol prin excavarea si valorificarea agregatelor naturale de rau-perimetrul Livezi 2, jud. Timis”, propus a fi amplasat în comuna Victor Vlad Delamarina – extravilan, CF nr. 408209, 402542, 402537, 407495, 407568, jud. Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la la pct. 2,a –cariere, exploatări miniere de suprafață și de extracție a turbei, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul proiectului, perimetrul  LIVEZI 2, este situat în campia Lugojului, la aprox. 3 km. nord-vest de satul Herendesti si la aprox. 6 km. nord-vest de comuna Victor Vlad Delamarina de care apartine din punct de vedere administrativ si la aprox. 4,5 km.vest de municipiul Lugoj.

Accesul la perimetru, se realizeaza prin drumul judetean DJ 592 –Lugoj-Buzias –Timisoara, din care la aprox. 5 km. de Lugoj, se desprinde spre sud, un drum agricol, care asigura accesul la perimetru.

Terenul pe care se va realiza proiectul este liber de orice construcţii şi are ca vecinătăţi:

- la nord – piriul Timisana –dig protectie,

- la vest – teren agricol,

- la sud – perimetrul de exploatare LIVEZI,

- la est – teren agricol.

Din suprafata totala de 48800 mp (conform extraselor CF), in urma trasarii unui pilier de siguranta cu latimea de 15,00 m fata de perimetrul Livezi, suprafata perimetrului destinata lucrarilor de  exploatare si amenajarii  piscicole, va fi de 47700 mp.

Suprafata exploatabila, S= 41.370,0  este delimitata de urmatoarele coordonate

| Pct. | X | Y |
| --- | --- | --- |
| A1. | 468. 870,00 | 253.863,00 |
| A2. | 468.818,00 | 254.130,00 |
| A3. | 468.630,00 | 254.104,00 |
| A4. | 468.663,00 | 253.932,00 |
| A5. | 468.678,00 | 253.940,00 |
| A6. | 468.700,00 | 253.945,00 |
| A7. | 468.720,00 | 253.930,00 |
| A.8. | 468.730,00 | 253.915,00 |
| A.9. | 468.818,00 | 253.880,00 |
| A.10. | 468.850,00 | 253.862,00 |

Prin proiect se propune pe terenul cu suprafata totala, S=47700 mp realizarea unui bazin piscicol, cu o suprafata excavata S=41370 mp, dupa recuperarea si valorificarea resurselor de agregate minerale. Restul suprafetei o constituie zona destinata pilierilor de siguranta fata de vecinatati, terenuri si folosinte invecinate.

Caracteristicile fizice ale perimetrului LIVEZI 2, sunt urmatoarele :

- suprafata totala :47.700,0 m²

- suprafata exploatabila  : 41.370,0 m²,

- lungime medie suprafata exploatabila :222,0 m.

- latime medie suprafata exploatabila : 186.35 m.

- suprafata pilier :6.330,0 m².

- cote teren exploatabil : +113,58 -114,10 m.-medie +113,82 m

- grosime exploatabila util  -medie 6,22 m.

- grosime sol vegetal : 0,2 -0,4 m. -medie -0,3 m.

- grosime argila :0,6 -1,0 m. -medie 0,8 m.

- adincime minima nivel hidrostatic :3,58 m.

- adincime maxima nivel hidrostatic : 4,10 m.

- adincime medie nivel hidrostatic : 3,82 m.

- cota  nivel hidrostatic :+110,0 m.

- cota maxima de excavare : +106,5 m.( 3,5 m. sub nivelul hidrostatic)

- volum total de material excavat : 302.820,0 m³ din care :

-volum util (nisip+pietris) : 257.320,0 m³

-volum steril : 45.500,0 m³ :

- sol vegetal : 12.410,0 m³

- argila : 33.090,0 m³

Elementele acumularii de apa, dupa excavare -regim acumulat :

Volum de apa posibil acumulat, cu suprafata aferenta oglinzii de apa la :

-h min.+1,50 m (cota +108,5 mdMN)-regim minim :S luciu apa -26.050,0 m² -

Vapa =32.857,85 m³

-h med.+2,50 m (cota+107,5 mdMN)-regim mediu :S luciu apa -27.994,8 m² -

Vapa =76.670,2 m³

-h max.+3,50 m (cota +106,5 mdMN)-regim maxim:S luciu apa- 36.095,5 m² -

V apa=98.571,1 m³

Explotarea agregatelor naturale de nisip şi pietriş, din perimetrul LIVEZI 2, se va executa prin “metoda treptelor orizontale descendente”.

Metoda presupune executarea lucrarilor de :

- deschidere

- pregatire,

- exploatare propriu- zisa.

Lucrari de deschidere.

Lucrarile de deschidere, au drept scop :

- asigurarea accesului la perimetrul de exploatare,

- asigurarea transportului materialului excavat,

- asigurarea aprovizionarii balastierei.

Lucrarile de deschidere necesare inceperii activitatii de exploatare, vor consta din :

- intretinerea drumului de acces existent,

- realizarea de cai de acces periodice la frontul de extractie,cai de acces care se vor exploata prin retragere.

Lucrari de pregatire, consta din :

-indepartarea rocilor sterile din acoperisul substantei minerale utile –solul vegetal.

In cadrul perimetrului LIVEZI 2, in coperisul acumularilor de nisip si pietris, sterilul este reprezentat de sol vegetal, cu o grosime medie de 0,30 m. si argila prafoasa, cu grosime medie de 0,8 m.

Volumul total de steril care se va indeparta, este de - 45.500,0 m³ :

- sol vegetal : 12.410,0 m³

- argila : 33.090,0 m³

Solul vegetal si argila, vor fi depozitate in 2 halde, pozitionate in afara zonei exploatabile din cadrul perimetrului si vor fi folosite la executarea lucrarilor de refacere a mediului.

Decopertarea se va realiza mecanizat, cu buldozerul S1500.

Lucrari de exploatare propriu-zise.

Explotarea agregatelor naturale de nisip şi pietriş, din perimetrul LIVEZI 2, se va executa prin “metoda treptelor orizontale descendente”.

Se vor executa 3  trepte de exploatare, deasupra si sub nivelul hidrostatic, având următoarele elemente:

Prima treaptă – pentru steril- valori medii:

-cota superioara....................................................+ 113,80 m.

-cota inferioară………………………………     + 112,7m.

-inaltime treapta ....................................................  1,10 m.

-orientare…………………………………………  N-S

-sens de avansare…………………………………  E spre W

-lungimea frontului de lucru……………………… 50 m.

-lăţimea frontului de lucru…………………………10-20 m.

A doua treaptă – 1m. deasupra nivelului hidrostatic -valori medii :

-cota superioara......................................................112,7 m.

-cota inferioară………………………………   + 111,0 m.

-adincime treapta....................................................1,7 m.

-orientare…………………………………………N-S

-sens de avansare…………………………………E spre W

-lungimea frontului de lucru……………………  50 m.

-lăţimea frontului de lucru……………………… 10-20 m.

A treia treaptă – sub nivelului hidrostatic -valori medii :

-cota superioara......................................................+111,0 m.

-cota inferioară…………………………………  .+ 106,5 m.

-adincime treapta........................................................4,50 m.

-orientare…………………………………………….N-S

-sens de avansare…………………………………….E spre W

-lungimea frontului de lucru………………………   50 m.

-lăţimea frontului de lucru…………………………  10 -20 m.

-cota maxima de exploatare....................................... +106,5 m

In procesul de exploatare, se vor folosi :

-excavator hidraulic, pentru excavarea pina la nivelul hidrostatic,

-draglina pentru excavarea materialului sub nivelul hidrostatic,

-incărcătoare frontale, pentru încărcarea sterilului şi utilului excavat în mijloacele de transport;

-autobasculante de diferite capacități pentru transportul sterilului și  utilului.

Lucrarile de refacere a mediului, vor fi axate pe asigurarea stabilitatii iazului artificial creat.

În acest sens, concomitent şi după terminarea lucrărilor de exploatare se va executa :

- realizarea unui dig in jurul  zonei exploatate, nivelarea si compactarea

acestuia,

- realizarea unui taluz artificial care să asigurare stabilitatea malurilor,

- îngrădirea zonei excavate cu plasa de sârmă de gard transparentă, cu înălţimea de 1,5 m.

- inierbarea digului bazinului piscicol si plantarea de arbusti, în vederea creşterii gradului de  stabilitate al acestuia,

- lucrari de intretinere.

La realizarea digului, se va folosi sterilul rezultat din lucrarile de decopertare.

Digul va avea urmatoarele caracteristici :

- lungime totala –aprox. 945 ml. - latime -2,0 m.-inaltime -1,5 m.

- suprafata totala -1.890,0 m².

- volum material -  2.835,0 m³.

-  unghi de taluz -75°.

Amenajarea bazinului piscicol

Dupa finalizarea lucrarilor de exploatare a agregatelor minerale, in groapa rezultata se va amenaja un bazin piscicol pentru popularea si cresterea unor specii de peste specifice de balta, in vederea realizarii unei zone propice pescuitului sportiv/recreativ.

Apa care va fi acumuluta in  bazinul piscicol din panza freatica va fi folosita pentru cresterea optima a pestelui in conditii naturale, fara sistem de furajare si de primenire.

Bazinele piscicole se vor popula cu peste autohton, puietul necesar va fi achizitionat numai de la societati specializate si acreditate in producerea lui.

Echiparea edilitară

Alimentare cu apă: pentru angajați se va pune la dispoziție apă îmbuteliată. Totodată pe amplasament, va exista o cisternă cu apă.

Canalizare: va fi amplasată o toaletă ecologică, asigurându-se vidanjarea acesteia.

Apele pluviale sunt liber sistematizate.

Organizarea de șantier

Organizarea de santier, va fi amplasata in partea sudica a perimetrului, in zona de teren neexploatabil pe o suprafata de 200 mp si va cuprinde:

-rulota mobila tip santier;

-toaleta ecologica;

-pubele ecologice;

-cisterna pentru apa.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte: Perimetrul LIVEZI 2, este limitrof la sud, cu perimetrul LIVEZI.

Impactul cumulativ datorat activității din cele doua perimetre  de exploatare va fi de probabilitate redusă, iar in cazul in care activitatea de exploatare se va desfasura concomitent in cele doua perimetre, impactul cumulativ, va fi de scurta durata.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.  Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

- sol: rezultat din faza de decopertare, folosit pentru pilierii de siguranţă;

- teren: categoria terenului este de teren arabil, se propune amenajarea unui bazin piscicol;

- apă: în cazul lucrărilor de exploatare a agregatelor nu este necesară alimentarea cu apă tehnologică Apele pluviale sunt liber sistematizate.

- biodiversitate: obiectivul va fi amplasat în afara limitelor ariilor naturale protejate.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hârtie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor  OUG  92/2021, aprobata prin Legea 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf, generate ca urmare a lucrărilor de excavare.

•    Apa

- prin implementarea proiectului pot aparea posibile efecte asupra factorilor de mediu apa, sol si subsol;

- cresterea vulnerabilitatii la poluarea apei subterane din freatic datorita lipsei straturilor acoperitoare;

- cresterea evaporatiei la suprafetele luciului de apa creat artificial;

- cresterea vulnerabilitatii corpului de apa subterana ca urmare a exploatarii agregatelor minerale, a prelucrarii acestora pe fluxul tehnologic de spalare- sortare, amenajare cai de acces si crearea in final a iazului piscicol, ar putea avea ca efect o schimbare a parametrilor fizico- chimici si hidrostatici a apei freatice;

- amenajarea iazului piscicol poate determina o crestere a continutului de materii organice in acviferul freatic;

- subsolul va fi afectat de proiect prin crearea unui luciu de apa in urma lucrarilor de excavare.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor fi datorate  funcționării utilajelor  și mijloacelor de transport.

În perioada de execuţie se vor lua o serie de măsuri de natură organizatorică şi tehnologică:

-desfăşurarea lucrărilor strict pe amplasamentul supus avizării, astfel rezultând o limitare a zgomotelor produse de trafic în zonă;

-vor fi utilizate numai utilajele şi vehiculele cu inspecţia tehnică la zi;

-se va respecta programul de lucru pe timpul zilei;

-reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona de lucru: viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu până la 5 dB;

-conducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână).

În perioada de funcţionare, o posibilă sursă de  zgomot poate fi reprezentată de circulația mijloacelor de transport.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟

•    Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

f ) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

Din punct de vedere climatic, zona Lugojului se încadrează într-un climat temperat continental moderat, cu influențe din vestul și sudul continentului, caracterizat prin ierni blânde și veri răcoroase.

Influențele submediteraneene se fac simțite prin amplitudini termice relativ mici și apariția celui de-al doilea maxim în regimul precipitațiilor (toamna).

Foarte frecvente sunt aici masele de aer ciclonal, care, venind din regiunea Mării Mediterane și Mării Adriatice, provoacă dezghețuri și topirea timpurie a zăpezii din timpul iernii.

-riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-seismicitatea: perimetrul LIVEZI, este amplasat într-o zonă cu  seismicitate moderată.

Conform Normativului P 100/1992 şi Legii nr. 575/22.10.2001, zona Lugoj, se încadrează în: „zona pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României este minimum VII” (exprimată în grade MKS).

-riscul hidrologic de inundaţii: Perimetrul, este situat în partea vestică a  Câmpiei Lugojului, câmpie joasă străbătută de râul Timiş. Zona cuprinde un relief lin generat de terasele râului Timiş, terasa inferioară, medie şi terasa superioară.

Terenul din cadrul perimetrului se încadrează domeniului agricol, fiind în totalitate particular.

Vegetaţia este  ierboasă, de tip silvostepă, pajişti în altenanţă cu mici arbuşti, specifică zonei de câmpie.

Reţeaua hidrografică este tributară râului Timis, cod cadastral –V-2, cod corp apa RW5.2-B7, corp de apa subterana- ROBA04 Lugoj, rau care se pozitioneaza la aprox.6 km. est de perimetru.

La nord de perimetru la aprox.50 m., este pozitionat paraul Timisana ( est-vest) afluent al raului Timis.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Impactul proiectului asupra populaţiei şi sănătăţii umane este nesemnificativ, amplasamentul proiectului este situat la aprox. 3 km. nord-vest de satul Herendesti si la aprox.6 km. nord-vest de comuna Victor Vlad Delamarina si la aprox. 4,5 km.vest de municipiul Lugoj.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în comuna Victor Vlad Delamarina – extravilan, jud. Timiş.

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

Conform Certificatului de Urbanism nr. 30/07.09.2022 emis de către Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina:

- Folosinta actuala: teren extravilan arabil in S=48.800 mp

- Destinatia conform PUG: zona nereglementata (teren agricol in extravilan).

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: prin proiect se propun lucrări de excavare agregate minerale-nisipuri și pietrișuri, volumul total al materialului excavat fiind de 302.820,0 m³, ulterior fiind amenajat un bazin piscicol;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – perimetrul este situat la aproximativ 6 km de raul Timis si la 50 m de paraul Timisana, afluent al raului Timis;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul este localizat in extravilanul comunei Victor Vlad Delamarina;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– suprafaţa totală de 47700 m2, suprafata  excavata va fi de 41.370;

- natura impactului – temporar, pe perioada lucrărilor;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2002 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului:magnitudinea impactului mică, complexitate redusă;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului–durata, pe termen scurt,  temporară,  reversibilitatea foarte puțin probabilă.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu este cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – pentru reducerea impactului asupra mediului se vor lua următoarele măsuri:

-efectuarea lucrărilor numai în limitele perimetrului aprobat, pe suprafaţele de teren care face obiectul proiectului, fără a afecta sub nici o formă proprietăţile învecinate;

-respectarea metodologiei și a parametrilor de excavare proiectați;

-în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi, alimentarea utilajelor, se va face în locuri special amenajate – respectiv la punctul de lucru al societății, amplasată în afara acestui perimetru;

-menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

-utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de tip EURO IV - ale căror emisii respectă legislaţia în vigoare;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-reparaţiile la utilaje se vor efectua numai în ateliere de specialitate și înafara perimetrului;

-nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de excavare ci numai în locuri special amenajate;

-se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra factorilor de mediu;

reamenajarea, cât mai adecvată din punct de vedere peisagistic, a zonei afectate de lucrările de excavare executate;

-realizarea tuturor lucrărilor necesare de refacere a mediului.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul  nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din CU nr. 30 din 07.09.2022 emis de Primăria Comunei Victor Vlad Delamarina;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi: (                                                                          pdv nr 575/GM SCJ Timis/16.02.2023 emis de GNM-CG-Serviciul Comisariatul Judetean Timis; contract de comodat incheiat intre SC Agrobrescianai SRL si SC Gruppo Agremin SRL; contract de comodat incheiat intre Aldescu Lucia Maria si SC Gruppo Agremin SRL; contract de comodat incheiat intre Biban Mihaela si SC Gruppo Agremin SRL; Aviz de gospodărire a apelor nr.ABAB- 48 din 17.02.2023;

- titularul proiectului are obligatia de a desfasura activitatea de exploatare a agregatelor minerale, astfel incat impactul asupra factorilor de mediu si a populatiei din zona de exploatare sa fie cat mai redus;

- este interzisa executarea activitatilor de exploatare de a agregate minerale in afara perimetrului reglementat, precum si in afara perimetrului istituit de ANRM, a celui fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor pe care modul de desfasurare poate conduce  la  pierderea nejustificata de reserve si la  degradarea zacamintelor;

- lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, urmand ca la momentul finalizarii exploatarii, acestea sa fie executate integral. In acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programului lucrarilor miniere;

- pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari scurtarea duratei de executie a proictului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu;

Măsurile pentru prevenirea si  reducerea semnificative asupra mediului pentru factorul de mediu apă:

-se vor respecta elementele caracteristice ale perimetrului prevazut in proiect:

- suprafata totala a perimetrului instituit :47.700,0 m²

- suprafata exploatabila  : 41.370,0 m²,

- suprafata pilier :6.330,0 m².

- adincime minima nivel hidrostatic :3,58 m.

- adincime maxima nivel hidrostatic : 4,10 m.

- adincime medie nivel hidrostatic : 3,82 m.

- cota  nivel hidrostatic :+110,0 m.

- cota maxima de excavare : +106,5 m.( 3,5 m. sub nivelul hidrostatic)

-se va respecta metodologia de excavare proiectată;

-lăsarea pilierului de siguranţă , pentru protecția malurilor și asigurarea protejării terenurilor vecine;

-limita de excavare atât în suprafață cât și în adâncime;

-eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

-realizarea unui transport al agregatelor si balastului cu pierderi cât mai mici prin folosirea unor utilaje de transport cu bene etanşe;

-amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

-în perioada executarii lucrarilor se interzice depozitarea provizorie a materialelor, altele decat cele rezultate din excavarea propriu-zisa a balastului in amplasament;

-se asigura verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor auto, iar stationarea lor se va face numai pe suprafata impermeabilizata.

-se va amenaja o magazie pentru depozitarea echipamentelor, o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii utilizate şi a deşeurilor generate. Se va avea grijă ca pe şantier să nu fie depozitate mai multe materiale decât cele necesare punerii în operă.

-se interzic lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul amplasamentului.

-la ieşirea din amplasament se va asigura curaţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta.

-asigurarea utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

-este interzisă evacuarea în sol sau în ape de suprafață a apelor uzate menajere pentru a nu se produce poluarea apelor subterane si de suprafaţă sau a solului.

-se recomandă deţinerea de materiale absorbante pentru reţinerea scăpărilor accidentale de hidrocarburi;

- Pentru evitarea poluarii accidentale a panzei freatice  prin executarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- respectarea tehnologiei de excavare;

- respectarea unghiului de taluz final;

- executarea tuturor amenajarilor si respectarea masurilor prezentate in capitolele anterioare;

- intretinerea si repararea periodica a utilajelor si a mijloacelor de transport folosite, pentru a diminua posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice care au ca efect scurgeri accidentale de produse petroliere;

- manipularea carburantilor si celelalte operatiuni de intretinere a utilajelor se vor efectua numai in afara zonei excavate, pe suprafete special amenajate (covor PVC, platformd betonatd);

- executarea forajelor de hidro-observatie pozitionate, conform studiului hidrogeologic;

-exploatarea agregatelor minerale se va desfasura astfel incat sa nu fie influentata calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- se va urmari cu strictete lipsa totala a irizatiilor la suprafala apei pluviale, conform NTPA 001/2002 aprobate prin H.G. nr.188/2002, cu modificdrile si completarile ulterioare.

- calitatea apei folosite pentru piscicultura este reglementata prin standardele de calitate. Aceste ape trebuie sa aiba un continut redus de materii organice si o mineralizatie totala de 750 mg/l. Avand in vedere ca viitorul bazin piscicol va fi alimentat cu apa doar din subteran, calitatea apei va fi propice destinatiei amenajarii. In vederea evitarii poluarii apelor cu substante este necesara controlarea dezvoltarii algelor care pot determina ,,inflorirea apei", cu efecte daunatoare asupra calitatii apei si a dezvoltarii pestilor - beneficiarul va detine in stoc la fata locului materiale de depoluare a solului si a apei pentru produse petroliere deversate accidental;

Pentru factorul de mediu aer

-mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

-controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro avansate de retinere a  poluantilor.

-folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

-pe căile de acces, pe unde vor circulă mijloacele de transport, se va realiza ciclic o stropire cu apă în vederea reducerii, până la anulare, a poluării cu praf a zonei;

-se vor evita activităţilor de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, respectiv în perioadele cu vânt având viteze de peste 3 m/s;

-întreţinerea utilajelor şi reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare, pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionarii;

-stropirea drumurilor de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea poluarii cu praf;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul proiectului;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice, pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

- La limita amplasamentului, aerul se va incadra in prevederile STAS 12574-87 si va contine max. 17 g/mp/luna pulberi sedimentabile si 0,5 mg/mc pulberi in suspensie (medie de scurta durata - 30 min).

Pentru factorul de mediu sol/subsol

-evitarea scurgerilor de carburanti si uleiuri, prin verificarea periodica a utilajelor,

-depozitarea deseurilor in locurile special amenajate (pubele);

-evitarea scurgerilor accidentale de ape menajare prin colectarea atenta a acestora si deversarea in recipientul atasat toaletei ecologice;

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

-activitatea de exploatare se va realiza doar pe suprafata de teren aferenta investiei, fara a afecta terenurile invecinate;

-se va face bornarea perimetrului de exploatare;

-se vor respecta panta taluzelor şi adâncimea maximă de exploatare; se va contrala permanent stabilitatea taluzurilor din proximitatea trepteiin care se lucreaza;

-mentinerea în stare tehnică corespunzătoare a sistemelor de preluare a apelor: ape uzate menajere şi ape meteorice;

-prevenirea poluarilor accidentale cu produse petroliere prin alimentarea utilajelor pe o platforma impermeabila;

-se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare, pentru utilaje, depozite temporare de terasamente;

-in zona proiectului se va monta o toaleta ecologica;

-lucrarile de intretinere si de spalare a utilajelor vor fi realizate in baza de productie;

-se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urama operatiilor de stationare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita  functionarii necorespunzatoare a acestora;

-se va asigura respectarea taluzurilor impotriva eroziunii;

-solurile identificate ca fiind contaminate vor fi transpotate si depozitate in depozite speciale sau vor fi supuse unor operatiuni de decontaminare/depoluare; nu vor fi imprastiate pe terenuri in scopul prevenirii degradarii terenurilor;

-se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solurilor in zonele unde se executa lucrarile proiectate, astfel incat sa se diminueze riscul de eroziune si alunecari de teren atat in perioada de constructie cat si in cea de exploatare;

-deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate si stocate in recipienti speciali si distruse prin incinerare de firme autorizate in acest sens;

-se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat de excavatii, depozite de materiale, stationari de utilaje, in scopul redarii in circuit la categoria de folosinta detinuta initial.

In cazul in care se vor produce scurgeri accidentale de carburanti/uleiuri, va fi necesar:

-acoperirea zonei cu material absorbant,

-decaparea zonei poluate, daca este cazul.

-întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces;

-transportul si depozitarea carburantilor necesari pentru utilaje in recipienti corespunzatori normelor de depozitare si transport al incarcaturii

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

Pentru factorul de mediu biodiversitate

- în apropierea obiectivului nu există zone protejate, rezervaţii si/sau corpuri de pădure.

- vegetaţia păstrează caracteristicile zonale ale silvostepei fiind puternic antropizată. Vegetaţia naturală ocupă un areal restrans. Nu există specii rare ocrotite, ameninţate cu dispariţia, arii protejate sau ecosisteme specifice pe amplasament.

- fauna este slab reprezentată, se menţionează fauna endemică obişnuită alcătuită din câteva specii de păsări şi mamifere mici. Nu sunt specii rare, ocrotite sau ameninţate cu dispariţia în zona obiectivului.

- transportul agregatelor se va efectua pe drumurile de exploatare amenajate care vor fi întreţinute, iar în perioade secetoase vor fi stropite în vederea diminuării emisiilor de pulberi;

- deşeurile menajere şi cele industriale vor fi colectate şi gestionate prin societăți specializate autorizate;

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Pentru zgomot si vibrații

-executarea lucrărilor de exploatare numai în perimetrul aprobat;

-se va respecta limita de greutate la incarcare in mijloacele de transport impusa prin legislatia in vigoare sau alte hotarari ale administratiei locale;

-menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametrii cât mai apropiaţi de cei  recomandaţi de societăţile constructoare;

-controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot;

-capotarea tuturor utilajelor folosite;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

-utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

-pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

-se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

-vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru deșeuri

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare. aprobată prin Legea nr. 17/2023.

-deșeurile vor fi transportate cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-se va respecta Art.17 (4) din OUG nr. 92/2021  Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

-se va respecta ART. 49   (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Pentru resurse naturale

Respectarea cantităţilor de agregate minerale exploatate (nisip şi pietriş) precum şi a  etapelor de lucru:

-lucrări de excavare,

-lucrări de decopertare,

-lucrări de transport a agregatelor minerale,

-lucrări de amenajare piscicolă

-popularea cu specii de peşti.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exptoatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, astfel incit in momentul sistarii/suspendarii activitatii sau la finalizarea exploatarii acestea sa fie executate integral.

ln acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programul lucrarilor de exploatare aggregate

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului precum si graficul de executie  a acestora (etapizarea anuala a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentatii tehnice intocmite de catre persoane de specialitate. Aceste documentatii vor fi intocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative in domeniu.

Dupa intocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiza autoritatii competente de mediu, emitente a actelor care reglementeaza activitatea de exploatare - respectiv APM Timis. Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului intocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate masurile de refacere si de reabilitare etapizata (anuala) a mediului in perimetrul de prospectiune/explorare/exploatare. Etapizarea anuala se va face luand in considerare evolutia si condiliile de exploatare rezultate ca urmare a activitatilor miniere. Lucrarile pentru refacerea mediului in volume fizice si valorice, vor sta la baza constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului document care se va intocmi pentru fiecare an de activitate. In momentul in care se ia decizia de sistare sau incetare a activitatii de exploatare, se va notifica APM Timis in vederea efectuarii unei verificari in scopul de a constata realizarea tuturor lucrarilor de refacere a mediului si pentru a stabilii necesitatea monitorizarii factorilor de mediu atat in momentul incetarii activitatii cat si postinchidere.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la APM Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Srebranca Bezuș/10.05.2023/ora: 12:16