Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 10.07. 2023

Ca urmare a solicitării  de emitere a acordului de mediu adresate de SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA SA, cu sediul in Ghiroda și Remetea Mare, str. Aeroport, nr. 2, jud Timis, înregistrata la APM Timiș cu  nr. 901RP/06.02.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. /20.06.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  24.05.2023, că proiectul  „Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave”-etapa 2, propus a fi amplasat în localitatea Ghiroda, nr. CF nr. 403811, CF nr. 400299, CF nr.  405695, CF nr. 406093, CF nr. 406100, CF nr. 406101 și în localitatea Remetea Mare CF nr. 405706, CF nr. 405707, CF nr. 405714, CF nr. 405798, CF nr. 405799, CF nr. 405801, jud. Timiş,, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a)  -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune cresterea capacitatii portante pentru platforma, pe zonele de deservire ale aeronavelor cod C si cod D, pastrarea capacitatii portante pentru zonele de platforma care deservesc aeronavele cod C si B si extinderea suprafetelor de parcare pentru aeronave cod C si E, în  incinta Aeroportului International Timisoara - Traian Vuia.

Bilant teritorial aferent proiectului:

Suprafata totala este de 1 397 725,633 mp, din care:

Suprafata construita  noua (care se va amenaja prin proiect) 121586,456 mp;

Suprafata construita existenta 394337,56 mp;

Suprafata construita totala propusa 515924,016 mp

Spatiu verde ( amenajat si neamenajat) 881 801,617 mp

Lucrari propuse:

- reabilitarea cailor de rulare si a platformelor existente,

- realizare sistem de colectare ape pluviale de pe caile de rulare, racordate la retelele de canalizare existente in incinta aeroportului;

- realizare instalaţii electrice şi de balizaj;

- asigurarea infrastructurii necesare operării elicopterelor la platforma de vest

- marcare şi inscriptionare a imbracamintii structurii rutiere aeroportuare

PISTA DECOLARE ATERIZARE 11-29

- Face parte din suprafata de miscare aeroportuara AIT si are urmatoarele caracteristici:

  - lungime de 3500 m;  latime portanta 45.00 m,  latime acostament 7.50m de ambele parti a pistei.

- Structuri rutiere aeroportuare:

- se propune frezarea stratului de uzura si indepartarea acestuia, ranforsarea pistei  si corectia pantelor de la 0.9-1.0% la 1.5%. Pe ultimii 1000 m se va demola si reface in totalitate structura rutiera.

- Suplimentar se vor realiza platformele de intoarcere pe pista la 2500m (cod C) si la 3500m (Cod D si E) cu structura rutiera noua si se vor executa slituri pentru dispunerea circuitelor secundare pentru alimentarea lampilor de balizaj, prin frezare in  dala din beton existenta, pozatea tuburilor de protectie, apoi acoperirea acostora cu mortare speciale.

- Pista 11-29 isi va pastra caracteristicile fizice actuale, singurele modificari care se vor realiza vor fi la racordul cu calea de rulare November nou executate deoarece va fi necesara realizarea structurii rutiere cod E.  Pista va avea in continuare latimea de 45m zona portanta si 2 x 7.5m acostamente iar platformele de intoarcere pe pista vor fi dimensionate pentru a permite intoarecerea aeronavelor cod C si E astfel:

-Pentru platforma de intoarcere cod C dimensiunile vor fi:

  - 110 m lungime latura mare

  - 65 m lungime latura mica

  - 25 m latime

-Pentru platforma de intoarcere cod E dimensiunile vor fi:

  - 195 m lungime latura mare

  - 115 m lungime latura mica

  - 52.5 m latime

Se va realiza structura rutiera:

| Obiect | Aplicare |  | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| PISTA 11-29 | Zona Portanta Acostament |  | - Frezarea straturilor asfaltice actuale cca 2-4 cm; - Evaluarea suprafetelor de beton, repararea dalelor din beton de ciment degradate si colmatarea rosturilor existente; - 8-28cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. |
| PISTA 11-29 | Platforma de intoarcere pe pista cod C Portant | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -6 cm strat de legatura BAAD 22.4 -18 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -40 cm strat de balast amestec optimal -50 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici |  |
|  | Platforma de intoarcere pe pista cod C Acostament | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -6 cm strat de legatura BAAD 22.4 -8 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -15 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -30 cm strat de balast amestec optimal -30 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici |  |
|  | Platforma de intoarcere pe pista cod E - portant | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -10 cm strat de legatura BAAD 22.4 -24 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -40 cm strat de balast amestec optimal -50 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici |  |
|  | Platforma de intoarcere pe pista cod E - acostament | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -6 cm strat de legatura BAAD 22.4 -10 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -20 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -30 cm strat de balast amestec optimal -30 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici |  |

- Sistem de balizaj de categoria III pe ambele directii de operare:

- cu lampi de mare intensitate, supraterane, montate fie pe tije frangibile cu inaltimea de maxim 1,8 m, sau incastrat in structura rutiera aferenta pistei,  lumini Flash,

- lumini de identificare a pragului pistei pe ambele directii de operare cu lampi de mare intensitate, montate pe tije frangibile, unidirectionale cu filtru alb tip Flash.

- cu lampi de mare intensitate, incastrate, format din lampi unidirectionale cu filtru verde, supraterane, montate pe tije frangibile, pentru lampile de flanc.

- Sistem de balizaj zona de contact, pe ambele directii de operare, realizat cu lampi de mare intensitate, de tip incastrat.

- Sistem de balizaj marginal pista, realizat cu lampi de mare intensitate;

- Sistem de balizaj extremitate pista, pentru ambele directii de operare, realizat cu lampi de mare intensitate, unidirectionale, cu filtru rosu;

- Sistem PAPI cu lumini LED pentru ambele directii de operare, de tip suprateran , instalate pe tije frangibile;

- Indicatoare de vant, cate unul pentru fiecare directie de aterizare, cu lumini LED

-Retele de canalizare pluviala :

- pentru Pista 11-29 se  vor executa rigole cu fanta cu lungimea totala 3500m si drenuri cu lungimea totala 7706m;

- înainte de deversarea apelor pluviale colectate de pe pista in canalizarea existenta, se propune a fi tratate in instalatii de preepurare reprezentate de 2 separatoare de hidrocarburi și 1 separator de hidrocarburi  si aluviuni, Qseparator=600l/s;

- Racordul  de descarcare apa pluviala din rigolele carosabile in canalizarea pluviala se va realiza din PVC SN8 Dn200mm si va avea lungimea L=934m.

##### CALEA DE RULARE ALFA

Calea de rulare Alfa  face legatura intre platforma de imbarcare debarcare si pista in configuratia noua.  Calea de rulare Alfa va fi impartita in doua sectoare. De la pista 11-29 la calea de rulare Kilo. de rulare Alfa va fi Cod E, iar de la calea de rulare Kilo la platforma va fi cod C, aceasta fiind redenumita Romeo.

Lungimea proiectata a caii de rulare Alfa, de la pista 11-29 pana la intersectia cu calea de rulare Kilo este de 151.9 m, iar latimea totala a caii de rulare este de 38m+supralargiri, din care 7.5m+supralargiri zona portanta. Lungimea proiectata a caii de rulare Romeo de la calea de rulare Kilo la platforma este de cca. 492 m iar latimea caii de rulare va fi pastrata cu latimea actuala de cca. 24m iar pe zona de extindere a platformei pe zona curba si partea de nord, acostamentul existent se va demola.

In profil longitudinal pentru litera de cod C si E panta longitudinala a caii de rulare nu depaseste 1.0% iar schimbarile de panta pe calea de rulare sunt realizate prin suprafete curbe, cu o rata de schimbare care nu depaseste 1% la 30 m (raza minima de curbura de 3000 m).

In profil transversal calea de rulare Alfa a fost amenajata in profil „in acoperis” cu panta variabila de 0.3 - 1.5% pe zona portanta iar pe zona de acostamente panta variabila de maxim 2.5%.

- Structura rutieră aeroportuară

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| ALFA | Zona Portanta si acostament cod E | - Frezare straturilor asfaltice actuale cca 2-4 cm; - Evaluarea suprafetelor de beton, repararea dalelor din beton de ciment degradate si colmatarea rosturilor existente; - 8-12cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. |
|  | Supralargire zona portanta | Sistem rutier supralargire - portant - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. - 6 cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 8 cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 40 cm dale din beton de ciment BcR5 - 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici - 25 cm strat de fundatie din balast Sistem rutier supralargire – acostament - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 10cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici - 30 cm strat de fundatie din balast -30 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici |
| ROMEO | Zona Portanta si acostament cod C | - Frezare straturilor asfaltice actuale cca 2-4 cm; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 |

- Se vor realiza  instalaţiile  electrice şi de balizaj al caii de Rulare Alfa

- Sistem de canalizare ape pluviale:

Apele pluviale de pe calea de rulare Alfa se vor colecta prin intermediul unei rigole carosabile cu fanta, prevazuta intre partea carosabila si acostament care va descarca apele colectate in reteaua de canalizare pluviala noua, prevazuta pe platforma.Pentru calea de rulare Alfa se  vor realiza rigole cu fanta cu lungimea totala 128 m si drenuri cu lungimea totala 130m

Racordul  de descarcare a apelor pluviale din rigolele carosabile in canalizarea pluviala, se va realiza din PVC SN8 Dn400mm si va avea lungimea L=2m.

##### CALEA  DE  RULARE  BRAVO

Calea de rulare Bravo face legatura intre platforma de imbarcare debarcare si pista in configuratia noua. Cale de rulare noua Kilo va traversa calea de rulare Bravo, impartind-o in doua sectoare.

De la pista 11-29 la calea de rulare Kilo calea de rulare Bravo va fi Cod D iar de la calea de rulare Kilo la platforma va fi cod C, aceasta fiind redenumita Hotel.

Lungimea proiectata a caii de rulare Bravo de la pista 11-29 pana la intersectia cu calea de rulare Kilo este de 151.9 m, iar latimea totala a caii de rulare este de 34m+supralargiri din care 23m+supralargiri zona portanta si 2 x 5.5 acostamente. Lungimea proiectata a caii de rulare Hotel, de la calea de rulare Kilo la platforma este de cca. 119 m iar latimea caii de rulare va fi pastrata cu latimea de 18m, iar pe zona de extindere a platformei pe zona curba si partea de Vest acostamentul existent se va demola iar zona portanta se va pastra cu inlocuirea dalelor degradate.

In profil longitudinal pentru litera de cod D panta longitudinala a caii de rulare nu depaseste 1.0% iar schimbarile de panta pe calea de rulare sunt realizate prin suprafete curbe, cu o rata de schimbare care nu depaseste 1% la 30 m (raza minima de curbura de 3000 m).

In profil transversal calea de rulare Bravo a fost amenajata atat in acoperis cat si in panta unica in functie de sectorul acesteia, fiind zone in aliniament, zone curbe si zone de racordare la pista, dar pantele transversale nu depasesc  in acoperis cu panta descendenta de 1,50 % pe zona portanta, iar pe zona de acostamente panta nu depaseste  2,50 %.

Structura rutieră aeroportuară

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| BRAVO | Zona Portanta si acostament cod D | - Frezare straturilor asfaltice actuale cca 2-4 cm; - Evaluarea suprafetelor de beton, repararea dalelor din beton de ciment degradate si colmatarea rosturilor existente; - 8-12cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. |
|  | Supralargire zona portanta | Sistem rutier supralargire - portant - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 10cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici - 30 cm strat de fundatie din balast -30 cm consolidare teren de fundare prin stabilizare cu lianti hidraulici Sistem rutier supralargire – acostament - 6 cm Strat de uzura din MAS16/BAA16. - 6cm Strat de legatura din BAAD22.4 - 8cm Strat de baza si reprofilare beton asfaltic AAB31.5; - Asternerea unei compozit antifisura cu rezistenta la tractiune longitudinala/transversala 100/100 kN/mp si elongatia de 3% de calitate si rezistenta superioare si folosirea unor emulsii de amorsa compatibile cu geogrila si straturile noi de asfalt asternute - 20 cm dale din beton de ciment BcR5 - 20 cm strat de baza din balast stabilizat cu lianti hidraulici - 35 cm strat de fundatie din balast |
| HOTEL | Zona Portanta De pe platforma | - Reparatii dala din beton existente si tinere sub observatie |

- Se vor realiza  instalaţiile  electrice şi de balizaj a Caii de rulare Bravo

- Sistem de canalizare ape pluviale:

Apele pluviale de pe calea de rulare Bravo se vor colecta prin intermediul unei rigole carosabile cu fanta, prevazuta intre partea carosabila si acostament care va descarca apele colectate in reteaua de canalizare pluviala noua, prevazuta pe platforma.Pentru calea de rulare Bravo se  vor realiza rigole cu fanta cu lungimea totala 115 m si drenuri cu lungimea totala 131 m.

Racordul  de descarcare a apelor pluviale din rigolele carosabile in canalizarea pluviala, se va realiza din PVC SN8 Dn200mm si va avea lungimea L=5 m.

##### CALEA  DE  RULARE  CHARLIE

Structura actuala a caii de rulare Charlie din dale din beton de ciment, care conform expertizei tehnice se afla intr-o stare foarte buna. Calea de rulare Charlie va fi pastrata in configuratia actuala deoarece va deservi doar aeronavelor cod C,

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| CHARLIE | Zona Portanta Acostament | - Reparatii dale din beton si tinere sub observatie |

- Se vor realiza  instalaţiile  electrice şi de balizaj al Caii de rulare Charlie

Nu se prevad lucrari la canalizarea Caii de rulare Charlie.

CALEA  DE  RULARE  LIMA

Structura actuala a caii de rulare Lima  este din dale din beton. Calea de rulare Lima va fi pastrata in configuratia actuala deoarece va deservi doar aeronavelor cod C.

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| LIMA | Zona Portanta Acostament | - Reparatii dale din beton si tinere sub observatie |

Panta longitudinala a caii de rulare se va pastra la fel.

Panta transversala a caii de rulare se va pastra la fel.

Pe zona de extindere a platformei cod E suprafata existanta a caii de rulare Lima ce se suprapune cu viitoarea platforma se va demola, suprafata totala fiind de 6820 mp.

Sistemul de balizaj axial al Caii de rulare Lima este comun cu cel al caii de rulare Charlie.  Se va realiza monitorizarea individuala a tuturor lampilor de balizaj aferente Caii de rulare Charlie și Lima.

Nu se prevad lucrari la canalizarea caii de rulare Lima.

CALEA DE RULARE KILO

Lungimea proiectata a caii de rulare este de 868.5m iar latimea totala a a caii de rulare este de 30.5m+supralargiri din care 23.0m+supralargiri zona portanta iar 7.5 m x 1 acostamente, avand in vedere faptul ca pe partea stanga este amplasata platforma.

In profil longitudinal pentru codul de referință E panta longitudinala a caii de rulare nu depaseste 1.50% iar schimbarile de panta pe calea de rulare sunt realizate prin suprafete curbe, cu o rata de schimbare care nu depaseste 1% la 30 m (raza minima de curbura de 3000 m).

In profil transversal calea de rulare Kilo a fost amenajata in panta unica cu panta descendenta de 1.5% pe zona portanta iar pe zona de acostamente panta ascendenta de 2.5%.

Realizarea structurii rutiere

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| KILO SI RACORD PLATFORMA | Portant | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -10 cm strat de legatura BAAD 22.4 -geocompozit de armare a straturilor asfaltice - rezistenta la tracțiune 100/100 kN/m -24 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -40 cm strat de balast amestec optimal -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 50 cm si minim K = 50 MN/cm3. |
| KILO | Acostament | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -8 cm strat de legatura BAAD 22.4 -geocompozit de armare a straturilor asfaltice - rezistenta la tracțiune 100/100 kN/m -10 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -20 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -30 cm strat de balast amestec optimal -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 30 cm si minim K = 50 MN/cm3. |

- se vor realiza instalaţii electrice şi de balizaj pentru calea de rulare Kilo

- pentru calea de rulare Kilo se va executa o retea de canalizare pluviala cu lungimea totala 83 m, rigole cu fanta cu lungimea totala 863.6 m si drenuri cu lungimea totala 870 m ;

Racordurile de descarcare a apelor pluviale din rigolele carosabile in canalizarea pluviala, se vor realiza din PVC SN8 Dn200mm cu lungimea L=6 m și PVC SN8 Dn400mm cu lungimea L=2 m.

CALEA DE RULARE NOVEMBER

Structura rutiera

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| NOVEMBER SI RACORD PLATFORMA | Portant | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -10 cm strat de legatura BAAD 22.4 -geocompozit de armare a straturilor asfaltice - rezistenta la tracțiune 100/100 kN/m -24 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -25 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -40 cm strat de balast amestec optimal -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 50 cm si minim K = 50 MN/cm3. |
| NOVEMBER | Acostament | -6 cm strat de uzura BAA16/MAS 16 -8 cm strat de legatura BAAD 22.4 -geocompozit de armare a straturilor asfaltice - rezistenta la tracțiune 100/100 kN/m -10 cm mixtura asfaltica AAB 31.5 cu polimeri -20 cm strat de fundatie din balast stabilizat cu lianti hidraulici -30 cm strat de balast amestec optimal -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 30 cm si minim K = 50 MN/cm3. |

Calea de rulare November in configuratia noua va face legatura intre pista si calea de rulare Kilo  fiind cale de rulare cu acces la pista. Lungimea proiectata a caii de rulare este de 151.9m iar latimea totala a a caii de rulare este de 38m+supralargiri din care 23.0m+supralargiri zona portanta iar 7.5 m x 2 acostamente.

In profil longitudinal pentru codul de referință E panta longitudinala a caii de rulare nu depaseste 1.50% iar schimbarile de panta pe calea de rulare sunt realizate prin suprafete curbe, cu o rata de schimbare care nu depaseste 1% la 30 m (raza minima de curbura de 3000 m).

In profil transversal calea de rulare November a fost amenajata in panta unica cu panta descendenta de 1.5% pe zona portanta iar pe zona de acostamente panta ascendenta de 2.5%.

- se vor realiza instalaţii electrice şi de balizaj

- Pentru  colectarea apelor pluviale de pe calea de rulare November se executa o retea de canalizare pluviala cu lungimea totala 150m, rigole cu fanta cu lungimea totala 334m si drenuri cu lungimea totala 273m.

Racordul de descarcare a apelor pluviale din rigolele carosabile in canalizarea pluviala, se va realiza din PVC SN8 Dn200 mm cu lungimea de  16m.

Instalaţiile  electrice şi de balizaj

-se vor realiza cu lampi de mare intensitate tip LED, culori verde/ galben /rosu sau alb ( conform normativelor), pentru balizajul axial al caii de rulare, balizaj de oprire , protectie pista.

- Caile  de rulare vor fi deservita de panouri indicatoare luminose, tip LED  complet echipate.

-Se va realiza monitorizarea individuala a tuturor lampilor de balizaj aferente Cailor de rulare.

- Magistralele de cabluri primare pentru balizaj se vor monta in canalizatii noi, formate din tevi de protectie montate in santuri cu starturi de nisip. Se va avea in vedere instalarea de camine de tragere amplasate paralel cu acostamentele caii de rulare

-Pentru zonele de subtraversare, vor fi prevazute tevi de protectie, montate prin foraje orizontale, iar la capetele acestora se vor instala camine pentru tragerea cablurilor de balizaj.

-Circuitele secundare de balizaj se vor monta prin tevi de protectie instalate intre lampa si cuva/ caminul de tragere aferent.

MARCAJE- Pentru sporirea sigurantei circulatiei aeronavelor, pe obiectele proiectului amenajate cu structura rutiera din beton (platforma), toate marcajele si inscriptionarile sunt incadrate de benzi de contrast, iar pentru cresterea vizibilitatii acestora s-a adoptat solutia de marcare cu vopsele reflectorizante prin incastrarea de microbile de sticla.

##### HELIPORT

##### Se vor realiza urmatoarele  lucrari noi

- marcajul de identificare a heliportului

- dimensiunile marcajului suprafeței FATO

- marcajul perimetrului ariei prizei de contact și de zbor, TLOF

- marcajul prizei de contact/poziționare

- marcajul numelui heliportului

- marcajul de ghidare pentru alinierea la traiectoria de zbor

- Sistemul de balizaj al heliportului cu

- lampi omnidirectionale încastrate, de mica intensitate, lumina LED max.65W 230V culoare verde (TLOF);

- proiectoare de suprafata, lumina LED max.65W 230V (FATO);

- Indicator panta heliport HAPI, lumina LED alimentare 230V;

- Indicator azimut heliport SAGA, lumina LED alimentare 230V.

- Lampile supraterane si structurile lor de sustinere, vor fi de tip frangibil

- Magistralele de cabluri primare pentru balizaj se vor monta in canalizatii noi, formate din tevi de protectie montate in santuri cu starturi de nisip. Se va avea in vedere instalarea de camine de tragere.

- Pentru zonele de subtraversare, vor fi prevazute tevi de protectie, montate prin foraje

- orizontale, iar la capetele acestora se vor instala camine pentru tragerea cablurilor de balizaj.

- Circuitele secundare de balizaj se vor monta prin tevi de protectie instalate intre lampa si cuva/ caminul de tragere aferent.

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului in   incinta Aeroportului International Timisoara „Traian Vuia”, amplasata la sud fata de platforma de aeronave cod E avand suprafata de 4.500 mp.

-căile de acces;

-amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;

-asigurarea cailor de acces;

-delimitarea fizica a organizarii de santier prin garduri;

-realizarea racordurilor temporare de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, comunicatii;

-montarea panoului general de distributie al organizarii de santier, pentru alimentarea  consumatorilor;

-realizarea zonei administrative si sociale: containere cu destinatia birouri, depozite de materiale si scule, WC etc.;

-asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare ;

-organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru  conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

-platforma depozitare materiale;

-containere colectare deseuri;

-dotarea cu mijloace PSI;

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul propus se cumuleaza cu aeroportul existent si  cu etapa 1 a proiectului  „Modernizarea și Extinderea Suprafeței de Mișcare pentru Aeronave”  existent dar nu induce un impact cumulativ negativ semnificativ cu acesta.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: suprafața construita propusa 515924,016 mp.

-teren: categoria terenului este curti constructii;

-apă: nu este cazul.

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier si aerian.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

In etapa de functionare, înainte de deversarea apelor pluviale colectate de pe pista 11-29 in canalizarea existenta, acesrea vor fi preepurate  in 2 separatoare de hidrocarburi și 1 separator de hidrocarburi  si aluviuni, Qseparator=600l/s; Apele pluviale de pe caile de rulare vor fi colectate prin rigole si eliminate  in reteaua pluviala existentă.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale  vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007, privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale -teren arabil în intravilan, conform Certificatului de Urbanism  nr. 1/30.01.2023, destinația actuală: curti constructii

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în comunele Ghiroda și Remetea Mare.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local redus, pe perioada  de executie si functionare;

b) natura impactului: impact redus;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  impactul este redus si nu se impun masuri suplimentare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism  nr. 1/30.01.2023, emis de Consiliul Judetean Timis.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  adresa nr. 5996/11.05.2023 inregistrată la APM Timiș cu nr. 8931/12.05.2023, emisă de ABAB; punct de vedere GNM – CJ Timis, inregistrat la APM Timiș cu nr. nr. 8468/04.05.2023.

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra calităţii apelor:

− verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor în vederea evitării eventualelor disfuncţionalităţi;

- gestionarea corespunzătoare a materiilor prime, respectarea arealelor de depozitare (depozitarea în aer liber, în spaţii închise) în funcţie de starea fizică a materialelor folosite şi de potenţialul impact asupra mediului;

− amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, folie de geotextil), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta hidrică;

− întreținerea și menținerea într-o stare curată și permanent funcțională a containerelor sanitare.

Totodată, pentru ca impactul asupra corpurilor de apă să fie redus la minimum, se recomandă ca fronturile de lucru pe uscat să fie de maximum 100 m, iar cele din albie să nu depășească 50 m.

În vederea prevenirii şi reducerii impactului asupra factorului de mediu apă în perioada de funcţionare a investiţiei vor fi luate următoarele măsuri:

− intervenţia rapidă şi remedierea urgentă a situaţiilor de avarie a lucrărilor de protecție împotriva inundațiilor;

− monitorizarea periodică a stării de funcţionare a lucrărilor executate pentru a interveni cât mai prompt în caz de degradare.

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra calităţii aerului înconjurător:

-delimitarea clară a arealelor de construcţie,

-pulverizarea cu apă a străzilor,

-păstrarea unei umidităţi suficiente a materialelor de construcţie,

- vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu răspândi materiale pe străzi şi vor avea roţile curăţate de noroi la ieşirea din zona şantierului,

-introducerea unor limitări de viteză pentru vehiculele care asigură aprovizionarea cu materiale sau evacuarea deşeurilor de construcţie,

-stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcţie la locul de producere pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă.

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra zomotului

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi;

- manipularea materialelor de construcţie în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de descărcare a acestora;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi.

Odată cu finalizarea lucrărilor, sursele de zgomot vor fi înlăturate de pe amplasamente

Măsuri pentru prevenirea/reducerea impactului asupra solului și a subsolului:

- amenajarea platformelor/spaţiilor de depozitare a deşeurilor rezultate (deşeuri menajere, deşeuri metalice, etc), astfel încât să fie evitat contactul cu componenta edafică;

- evitarea contactului produselor petroliere (motorină, uleiuri minerale) cu solul, subsolul, prin verificarea periodică a stării de funcţionare a utilajelor şi echipamentelor utilizate, iar în cazul producerii unor astfel de scurgeri, luarea unor măsuri de îndepărtare a poluării (aşternere rumeguş pentru împiedicarea infiltrării în sol, excavarea solului contaminat şi eliminare prin firme specializate şi autorizate).

În vederea reducerii şi prevenirii impactului asupra solului şi subsolului în perioada funcţionare a investiţiei se vor lua următoarele măsuri:

- intervenția rapidă în cazul constatării unor avarii ale lucrărilor realizate prin proiect, astfel încât acestea să nu ajungă la o stare avansată de degradare și să contamineze mediul edafic;

Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

Măsurile propuse pentru prevenirea, reducerea oricăror efecte semnificative  adverse asupra biodiversităţii

− reconstrucţia ecologică a zonelor afectate de lucrări (din diverse motive accidentale și a organizării de șantier și parcaje) se va face cu respectarea tuturor normelor legale în vigoare și cu folosirea speciilor de plante specifice zonei;

− este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară – în scop de regenerare – a unor specii care nu sunt elementele florei locale;

− în cazul producerii unei posibile poluări accidentale pe perioada activităţii, se vor întreprinde măsuri imediate de înlăturare a factorilor generatori de poluare şi vor fi anunţate autorităţile responsabile cu protecţia mediului;

− orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;

− deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este interzisă;

− deșeurile menajere nu se vor depozita în locuri în care pot avea acces animalele sălbatice;

− recipientele cu substanțe lichide vor fi acoperite pentru a nu facilita pătrunderea nevertebratelor;

− igienizarea cursurilor de apă din proximitatea și de pe amplasamentul lucrărilor.

Măsuri propuse pentru prevenirea sau reducerea impactului asupra speciilor de păsări

− deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă a păsărilor sălbatice, este interzisă;

Măsuri de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

− se vor alege cele mai noi și performante utilaje care nu prezintă scurgeri de ulei/combustibil și la care emisia de noxe și consumul de carburant sunt mai scăzute;

− pentru prevenirea poluării apelor, lucrările de întreținere a utilajelor vor fi efectuate la ateliere specializate, deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor;

− deșeurile provenite din desfășurarea lucrărilor nu se vor incendia și vor fi preluate de un operator acreditat;

− deșeurile observate pe amplasamentul și în proximitatea lucrărilor, indiferent de suprapunerea cu arii naturale protejate, vor fi colectate și transportate în depozite conforme;

− monitorizarea zonelor umede și inundabile în vederea observării fenomenului de depozitare neconformă a deșeurilor;

− fronturile de lucru să fie deschise pe maximum 100 m pe uscat și 50 m în albia minoră;

− lucrările de decolmatare se vor realiza fără modificarea lățimii și adâncimii albiei, doar pentru eliminarea punctiformă a obstacolelor și a deșeurilor;

− igienizarea amplasamentului lucrărilor înainte de începerea lucrărilor și după finalizarea acestora;

− nu se vor efectua: producţie de betoane, topirea bitumului, lucrări de vopsire sau de protejare a construcţiilor metalice şi deversări de materiale sau reziduuri în albii sau în imediata apropiere a apei;

− nu se vor folosi substanţe chimice toxice în albiile râurilor şi pe malurile acestora, deoarece prin deversare accidentală pot afecta fauna şi flora din zonă;

− nu se vor depozita materiale de construcţie şi deşeuri în albii;

− nu se vor crea depozite de materiale şi deşeuri în afara celor prevăzute în proiect.

Depozitele se vor amenaja pe platforme dotate cu recipiente etanşe care să nu permită scurgeri sau prevăzute cu cuve de retenţie pentru eventuale deversări;

− toate echipamentele realizate din materiale pe bază de fier vor fi protejate anticoroziv;

− pentru execuţia lucrărilor de construcţie-montaj se vor folosi sisteme de protecţie anticorozivă, realizate de fabricanţi autorizaţi  întreţinerea corespunzătoare a parcului de utilaje ce va deservi lucrarea (inspecţii periodice, reparaţii curente). Se vor folosi utilaje moderne, cu risc scăzut de poluare şi zgomot. Este interzisă folosirea de utilaje cu pierderi de ulei de motor sau de combustibil;

− mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii de particule cu ajutorul vântului;

− respectarea graficelor de lucru pentru utilaje pe fiecare obiect al investiției în parte; alegerea şi folosirea drumurilor/traseelor optimale.

- managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- În conformitate cu prevederile art. 10 din OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare, în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu.

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- alimentarea cu carburanţi și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se vor face numai la societăți specializate;

- întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei;

- se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Loredana CIOCARLIE

Întocmit,

Luminița Badea