Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 15.06.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de  COMUNA GIARMATA, cu sediul  in comuna Giarmata, str. Principală nr. 445, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1530RP/23.02.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 4666RP din 14.06.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 31.05.2023, că proiectul  „EXTINDERE REȚELE DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN COMUNA GIARMATA, JUDEȚUL TIMIȘ” propus a fi realizat în comuna Giarmata, sat Giarmata și sat Cerneteaz  pe străzile intravilan Comuna Giarmata, nr. FN,  jud. Timiș  - nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, pct. 13, lit. a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul propus  nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune extinderea rețelei de apă și apă uzată în comuna Giarmata.

La baza intocmirii prezentuluI proiect tehnic au stat urmatoarele:

- Retea de alimentare cu apa, in localitatile Giarmata, si Cerneteaz, jud. Timis;

- Retea de canalizare ape uzate menajere in localitatile Giarmata, si Cerneteaz, jud. Timis;

Prin investitia propusa, se are in vedere imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor comunei Giarmata, localitatea Giarmata si Cerneteaz.

1. Descriere solutie tehnica CERNETEAZ:

La Cerneteaz  rețeaua de canalizare este prevazuta gravitational si in zonele cele mai joase sunt prevazute statii de pompare care pompeaza apa uzata in reteau gravitationala de unde este canalizata spre statia de pompare SP existenta (existent in localitate) care va pompa intreg debitul rezultat spre reteaua de canalizare din localitatea Giarmata .

Racordurile vor fi executate prin amplasarea caminelor de racord la limita de proprietate și se vor realiza prin subtraversare cu foraj orizontal .

- Lungimea totala a retelei de canalizare este de 10148 m

- Numarul de camine  229 buc

- Numar statii de pompare SP-  6 buc

- Numar de racorduri gravitationale 399 buc

- Numar de racorduri pompare 14 buc

2. Descriere soluție tehnică GÂTLAN:

La PUZ-ul Gâtlan a fost prevazută o rețea de canalizare gravitațională cu conducte din PVC DN 250. Rețeaua de canalizare de la PUZ Gâtlan va fi racordată în rețeaua de canalizare prevazută  in proiectul POIM realizat de Aquatim .

Având in vedere ca drumurile nu sunt încă executate, lucrările de execuție se vor realiza prin săpătură deschisă cu refacerea zonelor afectare și aducerea terenului la starea inițială, caminele de racord vor fi pozitionate la limita de proprietate, poziția finală se va stabili de comun acord cu proprietarii parcelelor.

Acolo unde nu a fost posibilă preluarea racodurilor gravitațional, la limita de proprietate, s-a prevăzut cămin de racord pompat cu pompa cu plutitor , pomparea făcându-se în unul din caminele de pe rețeaua gravitatională din apropiere, alimentarea electrică a acestor racorduri pompate va fi asigurată de la rețeaua publică de alimentare electrică .

- Lungimea totala a retelei de canalizare este de 4409 m

- Numarul de camine  123 buc

- Numar statii de pompare SP-  0 buc

- Numar de racorduri gravitationale 228 buc

- Numar de racorduri pompare 1 buc

Se va prevedea o retea de distrutie a apei potabile cu bransamente aferente. Se va utiliza o conducta de PEHD DN 110mm PN10. Lungimea retelei va fi de 4200 m. Pe parcursul acestei retele se vor prevedea hidranti de incendiu in numar de 11 buc. Se vor prevedea Camine de vane ( golire, aerisire, sectionare).

3. Descriere soluție tehnică MOTRUNA:

La PUZ-ul Motruna a fost prevazută o rețea de canalizare gravitațională cu conducte din PVC DN 250 . Reteaua de canalizare de la PUZ Motruna va fi racordată în rețeaua de canalizare prevazută  in proiectul POIM realizat de Aquatim. Acolo unde nu a fost posibilă preluarea racodurilor gravitațional, la limita de proprietate s-a prevăzut camin de racord pompat cu pompa cu plutitor, pomparea făcându-se în unul din căminele de pe rețeaua gravitațională  din apropiere, alimentarea electrică a acestor racorduri pompate va fi asigurată de la rețeaua publică de alimentare electrică .

Caminele de racord vor fi poziționate la limita de proprietate, poziția finală se va stabili de comun acord cu proprietarii parcelelor   Având în vedere că drumurile nu sunt încă executate, lucrările de execuție se vor realiza prin săpătură deschisă cu refacerea zonelor afectare si aducerea terenului la strea initiala.

- Lungimea totala a retelei de canalizare este de 1478 m.

- Numarul de camine  35 buc.

- Numar statii de pompare SP-  0 buc.

- Numar de racorduri gravitationale 53 buc .

- Numar de racorduri pompare 0 buc.

Se va prevedea o retea de distrutie a apei potabile cu bransamente a ferente. Se va utiliza o conducta de PEHD DN 110mm PN10. Lungimea retelei va fi de 1400 m. Pe parcursul acestei retele se vor prevedea hidranti de incendiu in numar de 4 buc. Se vor prevedea Camine de vane ( golire, aerisire, sectionare).

4. Descriere solutie tehnica Vatra Satului si Zona Industriala:

In Vatra satului a fost prevazuta o retea de canalizare gravitationala cu conducte din PVC DN 200/250 . Reteaua de canalizare de va fi racordata in reteaua de canalizare existenta. Acolo unde nu a fost posibila preluarea racodurilor gravitational , la limita de proprietate s-a prevazut camin de racord pompat cu pompa cu plutitor , pomparea facandu-se in unul din caminele de pe reteaua gravitationala  din apropiere , alimentarea electrica a acestor racorduri pompate va fi asigurata de la reteaua publica de alimentare electrica .

Caminele de racord vor fi pozitionate la limita de proprietate , pozita finala se va stabili de comun acord cu proprietarii parcelelor daca este posibil daca nu atunci racordurile se vor pozitiona conform proiectului. Avand in vedere ca drumurile nu sunt inca executata lucrarile de executie se vor realiza prin sapatura deschisa cu refacerea zonelor afectare si aducerea terenului la starea initiala.

Datorita configuratiei terenului au fost necesare amplasarea unei statii de pompare SP VS1 care vor prelua apele uzate menajere colectate gravitational si pompate pana in  reteaua gravitationala din zona .

- Lungimea totala a retelei de canalizare este de 1991 m

- Numarul de camine  52 buc

- Numar statii de pompare SP-  1 buc

- Numar de racorduri gravitationale 124 buc

- Numar de racorduri pompare 2 buc

Se va prevedea o retea de distrutie a apei potabile cu bransamente a ferente. Se va utiliza o conducta de PEHD DN 110mm PN10. Lungimea retelei va fi de 5624 m. Pe parcursul acestei retele se vor prevedea hidranti de incendiu in numar de 6 buc. Se vor prevedea Camine de vane ( golire, aerisire, sectionare).

Evacuarea apelor reziduale

Nu este cazul

Evacuarea apelor pluviale

Nu este cazul

Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori. Lucrarile propuse în proiect nu presupun tăieri de arbori de pe domeniul public.

Organizarea  de şantier

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele perimetrului pus la dispozitie de titular si au un caracter temporar. Nu se realizeaza o organizare de santier propriu zisa. Materialele necesare realizarii proiectului se vor aduce in santier pe masura punerii in opera.

Impactul asupra mediului aferent lucrarilor organizarii de santier este unul temporar redus pe perioada executarii proiectului.

Motoarele utilajelor si masinilor de transport a materialelor utilizate reprezinta sursele de poluanti; nu este cazul de amplasare a unor instalatii speciale pentru protectia mediului in timpul organizarii de santier, impactul fiind temporar si redus. Atat pe parcursul lucrarilor, cat si dupa terminarea acestora executantul se va preocupa de: -curatenia in santier, degajarea de pamant rezultat din decopertari;

Pentru a se evita antrenarea particulelor, pamantul rezultat se va stropi cu apa daca este necesar.

Deseurile rezultate se vor colecta selectiv si vor fi eliminate prin intermediul unor societati autorizate.

Se va amplasa o pubela pentru eliminarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect. In perioada de execude a lucrarilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor si a utilajelor utilizate, in zona organizarii de santier.

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu e cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisip, pietriş, balast. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafaţa aferenta lucrarilor propuse va fi o suprafaţă relativ mică, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

- teren:  categoria terenului este de curti constructii si drum domeniu public;

- apă: apa va fi asigurata imbuteliata;

- biodiversitate: amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

Tipuri şi  cantităţi de deşeuri produse

In etapa de construire  :

| Cod deseu | Denumire | Cantitate estimate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 0 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 0 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 0 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 0.2 |

Deseurile se vor stoca in containere pe categorii de deseuri si vor fi eliminate sau valorificate in functie de tipul acestora.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect.

În perioada de funcţionare emisiile nu vor exista.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În urma implementării proiectului:

Apele uzate menajere

Potenţialii poluanţi pentru ecosistemele terestre şi acvatice sunt apele uzate menajere provenite din gospodăriile locuitorilor şi de la obiectivele social-culturale şi industriale.

Apa uzata menajera va fi evacuata in reteaua de canalizare a comunei prin racorduri la limita de proprietate.

Apele pluviale – Apele pluviale de pe vatra localităţii sunt colectate de rigolele stradale amplasate pe ambele părţi ale drumului

# Apele pluviale si cele menajere se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și orășenești la evacuarea în canalizare NTPA-002/2002.

•    Zgomot şi vibraţii

S-au identificat ca sursa de zgomot grupurile de pompare din interiorul cladirii statiei de tratare. Grupurile de pompare propuse pentru statia de tratare sunt echipamente performante si vor fi montate pe suporti elastici pentru a preveni vibratiile si zgomotul. Acestea lucreaza alternativ si se incadreaza in limitele admise privind nivelul de zgomot in localitate. Nivelul de zgomot produs de grupul de pompe este de 70 dB / grup, pompele pornind alternativ, maxim 2 in acelasi interval de timp.

Operatiunea de tratare a apei se desfasoara permanent cu usile inchise, in interiorul cladirii statiei de tratare.

Cladirea statiei de tratare va fi construita din cadre metalice cu inchideri din panouri sandwich prevazute cu folie acustica (tesatura din fibra de sticla), umplute cu vata minerala de 100mm grosime, cu densitate mare si fibre orientate vertical, termoizolante si hidroizolante. Panourile cu folie acustica vor fi folosite pentru inchiderea halei unde vor fi amplasate componentele statiei de tratare, inclusiv pe latura comuna cu birourile.

Panourile sandwich prevazute reduc nivelul de zgomot produs de grupurile de pompare cu 30 dB.

Atenuarea zgomotului de impact se realizează atât prin măsuri constructive, cât şi prin utilizarea unor finisaje absorbante la pereţii exteriori de inchidere.

Electropompele cu care este dotat bazinul decantor, fiind submersibile si montate in interiorul bazinului, nu vor produce zgomote sesizabile de receptori externi. Prin urmare, functionarea echipamentelor statiei de tratare nu va depasi nivelul maxim de zgomot prevazut prin lege, asadar nu afecteaza asezarile/activitatile umane situate in apropiere.

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere si pluviale , care sunt  construite etanş, iar apele pluviale sunt trecute prin separator de hidrocarburi inainte de a fi descarcate in bazinul de retentie.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice:

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

Riscul la inundatii si alunecari de teren

Riscul hidrologic de inundaţii: Conform hărților privind riscul de inundatii, amplasamentul proiectului nu se regasete în zona cu risc. Nu există înregistrate  fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecari de teren

Conform legii 575 privind aprobarea “Planului de amenajare a teritoriului national – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecari de teren, amplasamentul aferent proiectului nu se regaseste in lista cu unitatile administrativ teritoriale afectate de alunecari de teren.Terenul  amplasamentului este plan , fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri.

Riscuri climatice:

-Furtuni: nu este cazul

-Secetă: nu este cazul

-Incendii de vegetație. nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:

Nu exista  risc asupra sănătăţii populaţiei prin implementarea acestui proiect în condiţiile respectării normelor de lucru şi a proiectelor de execuţie.

2. Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform Certificatului de Urbanism nr. 403 din 14.11.2022 emis  de Primăria Comunei Giarmata, folosința actuală este teren intravilan comuna Giarmata, sat Giarmata și Cerneteaz.

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul.

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact local nesemnificativ asupra zonei de locuit, pe perioada implementarii proiectului;

- natura impactului – impact redus, daca se respecta masurile prevazute in proiect;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului – in perioada de executie a proiectului, impactul lucrarilor asupra factorilor de mediu va fi temporar.Pe masura realizarii lucrarilor, calitatea factorilor de mediu afectati va reveni la parametrii anteriori.

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: conform pdv ABA Banat nr. 3082 din 10.03.2023, proiectul nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa, prin urmare nu este necesara elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr.  403 din 14.11.2022, emis  de Primăria Comunei Giarmata;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități (  pdv nr. 1338/GNM –SCJ Timiș/19.04.2023 conform legii 292/2018, emis de GM SCJ Timiş; Aviz de Gospodărire a Apelor nr. ABAB-157/18.05.2023 emis de ABA Banat) Aviz Tehnic amplasament AQUATIM 51748/09.03.2023;

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare:

Art. 16 (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

Art. 93 (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Mihaela VATAMANU