Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 17.01.2024

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MUNICIPIUL TIMIȘOARA, cu sediul  în Municipiul Timișoara, Bd, CD LOGA nr.1 județ Timiș , înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 5106RP/19.07.2023,  cu ultimele completări depuse cu nr. 468/15.01.2024 (anunt public privind etapa de incadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 14.12.2023, că proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - etapa III, Județul Timiș” propus a fi amplasat în intravilanul localităților Municipiul Timișoara  și Comuna Giroc, jud. Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 13 a) –– Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la punctul 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

A). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul are  ca  obiectiv  general  promovarea investițiilor in eficienta energetica a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice in Municipiul Timișoara, in scopul reducerii pierderilor in rețelele de transport si distribuție a agentului termic.

Rețelele termice primare propuse spre reabilitare sunt amplasate pe doua UAT-uri:

- UAT Municipiul Timișoara

- UAT Comuna Giroc, Sat Chișoda

Caracteristicile principale ale retelei de termoficare propusa sunt:

- Retea termoficare – bitubulara tur/retur, realizata din conducte de otel preizolate , cu diametre cuprinse intre Dn40 si Dn 1000 mm in lungime de 28879,0 m.

- Camine de vizitare din beton – 112 buc

Executia lucrarilor presupune urmatoarele etape:

- trasarea pe teren a retelelor;

- executia lucarilor de sapatura;

- montarea caminelor si a conductelor;

- realizarea umpluturilor realizate in straturi succesive cu asigurarea gradului de compactare solicitat prin proiect si aducerea terenului la starea initiala;

- indepartarea resturilor de materiale de constructii din santier;

- receptia finala la terminarea lucrarilor;

- punerea in functiune a retelelor.

Organizarea de șantier

Lucrările de organizare de șantier vor cuprinde:

- construcții și instalații ale antreprenorului, echipate cu mijloace la alegerea lui, care să-i permită să satisfacă obligațiile de execuție și calitate, de relații cu beneficiarul, precum și cele privind controlul execuției;

- toate materialele, instalațiile și dispozitivele, sistemele de control necesare execuției, în conformitate cu prevederile din proiect, caietul de sarcini și normativele în vigoare.

Organizarea de Şantier se va realiza pe teren apartinand domeniului public. Materialele de masă se vor aproviziona la baza de producție a executantului și se vor aduce la lucrare numai pe măsura punerii lor în operă.

Se vor monta toalete ecologice, care vor fi intretinute prin grija executantului. Lucrarile de executie pentru realizarea organizarii de santier vor avea un impact minim asupra mediului avand in vedere faptul ca presupun o suprafata relativ mica de teren, de aproximativ 200,0 mp.

Amplasarea containerului, depozitului de materiale, zonelor pentru depozitarea deseurilor se va realiza astfel încat sã nu fie stânjenit accesul la obiective care urmeaza a fi construite. La finalizarea lucrarilor acestea vor fi evacuate din santier si terenul adus la starea initială.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Materialele utilizate pentru construirea si functionarea obiectivului sunt nisip, balast, pietris, fier, otel, lemn.

Se vor utiliza materiale de constructii care sa aiba impactul cel mai mic asupra mediului si sanatatii populației.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

- în etapa de construcție vor rezulta  deșeuri de materiale de construcție – nisip, piatra sparta, pietriș, pământ, etc. - cod 17 01 07 (conform HG 856/2002), în cantități variabile . Acestea vor fi utilizate ca materiale de umplutura sau eliminate de societăți autorizate;

- deseurile menajere rezultate  pe perioada etapei de construcție– cod 20 03 01 se colectează în tomberoane si vor fi transportate de către societăți autorizate.

În perioada de exploatare - nu rezulta deșeuri.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc. Pentru limitarea dispersiei pulberilor, suprafele se vor stropi constant cu apa, acolo unde este posibil terenul se va imprejmui cu un gard opac de 2 m. Se vor utiliza utilaje care detin motoare de ardere de ultima generatie.

In etapa de functionare, sursele de poluare sunt cele doua termocentrale CET Sud si CET Centru. Poluantii rezultati de la arderea combustibililor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO2, NOX.

Dupa reabilitarea retelelor de termoficare pentru a asigura functionarea celor doua CET-uri si alimentarea cu agent termic a consumtorilor consumurile de combustibil si emisiile de CO2 si NOx se vor reduce substanțial.

| Total reducere emisii de CO2 | 29142.8 | [to/an] |
| --- | --- | --- |
| Total reducere emisii de NOx | 63046.7 | [kg/an] |

Apa

Apele uzate rezultate din golirea retelelor se vor colecta si evacua prin reteaua de canalizare al orasului Timisoara. Parametrii apelor uzate descarcate in reteaua de canalizare se vor incadra in limitele prevazute in NTPA 002/2002.

Nu sunt prevăzute instalații de epurare sau preepurare pe amplasament.

Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Sol/subsol şi ape freatice

Sãpãturile se vor executa partial mecanic şi manual, conform proiectului tehnic de executie. Ultimul strat de circa 20 cm se va sãpa manual numai înainte de montarea conductele de otel preizolate pentru ca acestea sã fie aşezate pe un teren nealterat.

In zonele inierbate, umplerea tranşeei se va face cu material local peste stratul de nisip, straturi de 15 cm grosime cu udarea fiecărui strat. In zonele de acces, respectiv zone carosabile umplerea tranşeei se va face în straturi succesive de balast compactat de 15 cm grosime cu udarea fiecărui strat. Compactarea cu mijloace mecanice se admite la straturile situate la peste 80 cm peste creasta conductei.

La umplerea completă a tranşeei se va avea grijă ca suprafaţa terenului să fie refăcută conform situatiei existente.

Refaceri / amenajarea terenului.

Pe tot traseul colectorului se vor reface lucrările afectate în timpul executiei (acostament, trotuare, carosabil, zone inierbate, panouri publicitare, etc.).

Pe timp de zi si noapte se vor lua mãsuri de semnalizare a sãpãturilor, se vor monta parapeti de protectie pe o singura parte pe toata lungimea santului deschis, se vor monta podete de circulatie pietonale peste şant în zona de circulatie pietonalã si unde este necesar pentru autovehicule.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase - nu este cazul.

- Riscul seismic - nu este cazul.

- Riscul hidrologic  de inundaţii - nu este cazul.

- Riscuri climatice - nu este cazul.

- Risc de alunecări de teren - nu este cazul.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

În prezent, in zona studiata in cadrul prezentului proiect, teren  apartinand domeniului public , exista retele de alimentare cu apa potabila, retea de canalizare, energie electrica si telefonizare, respectiv retea de termoficare.

b)bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică : amplasamentul aferent proiectului nu este suprapus pe suprafața de arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri –  aglomerarea Timisoara este încadrată în regimul de gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie PM10, conform Ordinului MM nr. 598/2018;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

Lucrările de reabilitare al rețelelor de termoficare din localitatea Timisoara se vor realiza in zone de protectie, conform plan PUG “ZONE DE PROTECTIE, SITURI, ANSAMBLURI SI IMOBILE CLASATE LA MOMENTUL ELABORARII STUDIULUI” – cod TM-II-a-A-06167, TM-II-s-A-06095, TM-II-a-A-06167, TM-II-a-A-06097, TM-II-a-B-06114 si TM-II-s-B-06098. Avand in vedere ca lucrarile propuse in prezentul proiect presupun inlocuirea conductelor de termoficare din subteran si refacrea zonelor afectate se va reface conform situatie actuala nu vor afecta in niciun fel ansamblul arhitectura.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;   Implementarea prezentului proiect nu implică tăierea de arbori.

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate mică;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 12 din data de 11.04.2023 emis de care Consiliul Județean Timiș.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi : aviz tehnic de amplasament nr. 58503/04.08.2023 emis de Aquatim,  punct de vedere de la Garda de Mediu inregistrat la APM Timis cu nr. 14768/06.11.2023, punct de vedere Consiliul Judetean Timis inregistrat la APM Timis cu nr. 14767/06.11.2023.

- Nu se vor tăia arbori, spațiile îninerbate afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea inițială.

Condiţii pentru protecţia biodiversităţii, a speciilor şi habitatelor de interes comunitar: nu este cazul.

Condiţii pentru protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea materialelor utilizate și pe timpul realizării lucrărilor;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Condiţii pentru protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Indicatorii de calitate pentru apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţii pentru nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Rodica JURA