Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din 19.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Consiliul Județean Timiș, Timișoara, B-dul Revoluției din 1989, nr. 17, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 10369RP/12.09.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 5540RP/17.07.2023 (anunțul public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 05.07.2023, că proiectul ”Modernizare DJ 691 sector Nod de descărcare A1-limită județ Arad”, propus a fi amplasat în comuna Giarmata, sat Giarmata, comuna Pișchia, sat Pișchia, comuna Fibiș, sat Fibiș și comuna Mașloc, sat Mașloc și sat Alioș, identificat prin CF 408833, 407651, 407652, 407653, 402272, 402271, 402273, 402691 nr.  jud. Timiș,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a decis neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct. 13 a–orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului,

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul presupune modernizarea drumului județean pe tronsonul începând de la km 13+730 (imediat după Nodul de intersecție cu Autostrada Al- după al doilea sens giratoriu) pana la km 42+840 (limita județ Arad), aflat in proprietatea si administrarea UAT Județul Timiş.

Traseul se desfășoară pe o lungime de aproximativ 29 km, atât in extravilan cat si in intravilan pe teritoriul administrativ al comunelor Giarmata, Pișchia, Fibiș si Mașloc.

Sectorul propus spre modernizare traversează localitățile: Pișchia, Fibiș, Mașloc, Alioș, pana la limita cu jud. Arad.

Profil longitudinal:

Traseul proiectat urmărește pe cât posibil declivitățile existente ale sectorului de drum județean DJ 691 proiectat supus amenajării, urmărindu-se următoarele criterii:

- asigurarea unor elemente geometrice în profil longitudinal corespunzătoare unei viteze de bază de 60 km/h;

- urmărirea cât mai fidelă a declivităților existente, acolo unde este posibil,  pentru a avea un volum de terasamente cât mai mic;

- realizarea unor declivități cu lungime cât mai mare;

- realizarea racordărilor verticale cu raze mari astfel încât valoarea lungimii racordării verticale sa fie cel puțin egală cu valoarea vitezei de bază;

- respectarea eventualelor punctelor de cotă obligate – cote existente a drumurilor publice intersectate și podurilor existente sau intersecții cu linia de cale ferată care tranzitează traseul drumului județean.

Profil transversal:

Profilul transversal proiectat a fost adaptat la configurația traseului, la zonele de intravilan și extravilan și a ținut cont de restricțiile impuse de limitele cadastrale puse la dispoziție de către beneficiar. Lățimile proiectate în profil transversal au fost alese astfel încât să fie asigurată încadrarea drumului în clasa tehnică IV, cu lățimea părții carosabile de 6,00 m, încadrată de două acostamente de câte 1,00 m, din care 0,25 m lățimea benzii de încadrare care are aceeași structură rutieră ca și cea a părții carosabile.

Astfel, în urma proiectării elementelor geometrice în profil transversal, au rezultat următoarele elemente geometrice în proful transversal:

- lățime platformă			8,00 m;

- lățime parte carosabilă		6,00 m;

- lățime acostamente:			2 x 1,00 m, din care:

- lățime bandă de încadrare: 2 x 0,25 m - consolidate cu aceeași structură rutieră ca și cea a părții carosabile;

- acostamente: 2 x 0,75 m – din materiale granulare;

- panta transversală parte carosabilă	2,5 % - pantă acoperiș;

- panta transversală acostamente	4,0 %;

- încadrarea platformei se va face în funcție de situația din teren cu:

- șanț cu secțiune neprotejată cu lățime de 1,50 m;

- șanț cu secțiune parțial protejată cu pereu din beton simplu clasa C 35/45 cu lățime de 1,50 m;

- rigolă prefabricată cu plăcuță carosabilă tip R3;

- borduri de delimitare a părții carosabile în zona stațiilor de autobuz, intersecțiilor proiectate și a insulelor:  borduri prefabricate mari din beton C 35/45 cu dimensiunile 20 x 25 x 50 cm, montate pe fundație din beton de ciment clasa C 25/30, cu înălțime liberă de 15 cm. În dreptul acceselor auto la proprietăți și în dreptul trecerilor de pietoni, bordurile se vor monta semi - îngropat, cu înălțime liberă de 3 cm;

- parapet de protecție de tip H1;

- zid de sprijin din beton armat;

Intersecții cu străzi și drumuri laterale

Intersecțiile cu drumurile laterale se vor amenaja cu aceeași structura precum a drumului județean. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime variabilă, până la limita cadastrală aparținătoare drumului județean.

Restul intersecțiilor se vor amenaja până la limita cadastrală a drumului județean sau limita terenurilor aflate în proprietatea Primăriilor Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș ce dispun de cărți funciare, a căror administrare a fost transferata Consiliului Județean Timiș. Prin amenajarea intersecțiilor cu străzile/drumurile laterale se previne degradarea platformei carosabile noi pe zona de racord, și înnoroirea drumului de către utilaje agricole și alte categorii de vehicule ce acced de pe drumuri secundare neamenajate.

Drumurile și străzile laterale se amenajează pe lungimi variabile.

Racordarea marginilor părții carosabile a sectorului de drum județean DJ 691 proiectat în intersecțiile cu străzile din intravilanul localităților, respectiv cu drumurile laterale din extravilanul localităților, se realizează cu racordări având raze cuprinse între 6,00 și 12,00 m.

| AMENAJARE DRUMURI LATERALE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. | Poziție kilometrică | Tipul drumului/strada | Partea față de axa drumului | Lungime de amenajare a drumului lateral | Lățime PC |  |  |
| EXTRAVILAN INCEPUT SI LOC. PISCHIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 13+801,70 | drum lateral | stânga | 5.85 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 14+233,60 | drum lateral | dreapta | 5.62 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 14+597.45 | drum lateral | stânga | 5.35 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 15+560,98 | drum lateral | dreapta | 5.53 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 16+246,45 | drum lateral | stânga | 7.90 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 17+447.00 | DJ 609E | dreapta | 69.78 m | 7.00 m |  |  |
| 7 | 17+542.55 | drum lateral | dreapta | 6.55 m | 4.00 m |  |  |
| INTRAVILAN LOCALITATEA PISCHIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17+668.47 | drum lateral | dreapta | 7.97 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 17+856.40 | drum lateral | stânga | 6.88 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 18+198,80 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 18+389.40 | stradă laterală | stânga | 4.12 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 18+567,37 | drum lateral | dreapta | 1.28 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 18+672,95 | drum lateral | dreapta | 1.34 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 18+878,10 | stradă laterală | dreapta | 4.50 m | 5.50 m |  |  |
| 8 | 19+145,97 | stradă laterală | stanga | 2.08 m | 5.50 m |  |  |
| 9 | 19+292.98 | DC 52 | stanga | 2.00 m | 5.50 m |  |  |
| 10 | 19+357,85 | stradă laterală | dreapta | 1.14 m | 4.00 m |  |  |
| 11 | 19+917,00 | stradă laterală | dreapta | 1.95 m | 4.00 m |  |  |
| 12 | 20+052,05 | stradă laterală | stanga | 2.00 m | 5.50 m |  |  |
| 13 | 20+257.80 | stradă laterală | stanga | 1.86 m | 4.00 m |  |  |
| 14 | 20+578.13 | drum lateral | dreapta | 0.97 m | 4.00 m |  |  |
| 15 | 20+594.20 | stradă laterală | stanga | 2.77 m | 4.00 m |  |  |
| EXTRAVILAN INTRE LOC. PISCHIA SI LOC. FIBIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20+772,20 | drum lateral | stanga | 11.24 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 21+337,70 | drum lateral | stanga | 5.34 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 22+211,60 | drum lateral | stanga | 6.20 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 23+188,17 | drum lateral | stanga | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 23+530,35 | DC 62 | dreapta | 86.66 m | 4,00/5,50 |  |  |
| 6 | 25+135,90 | drum lateral | stanga | 5.72 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 26+130.52 | drum lateral | stanga | 5.90 m | 4.00 m |  |  |
| 8 | 26+324,48 | drum lateral | stanga | 5.80 m | 4.00 m |  |  |
| 9 | 26+738,50 | drum lateral | stanga | 5.70 m | 4.00 m |  |  |
| 10 | 27+025.00 | drum lateral | stanga | 6.00 m | 4.00 m |  |  |
| 11 | 27+530.75 | drum lateral | stanga | 5.55 m | 4.00 m |  |  |
| 12 | 28+088.40 | drum lateral | stanga | 5.48 m | 4.00 m |  |  |
| INTRAVILAN LOCALITATEA FIBIS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 28+897,55 | stradă laterală | stanga | 5.47 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 28+987,35 | stradă laterală | dreapta | 5.17 m | 5.00 m |  |  |
| 3 | 29+418,85 | stradă laterală | stanga | 4.10 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 29+585,70 | stradă laterală | dreapta | 4.88 m | 5.50 m |  |  |
| 5 | 29+587.00 | stradă laterală | stanga | 4.85 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 29+959.75 | stradă laterală | dreapta | 5.06 m | 5.50 m |  |  |
| 7 | 29+960,05 | stradă laterală | stanga | 4.68 m | 5.50 m |  |  |
| 8 | 30+204,13 | stradă laterală | dreapta | 11.67 m | 5.50 m |  |  |
| 9 | 30+220,13 | DJ 692 A | stanga | 13.17 m | 7.00 m |  |  |
| 10 | 30+479.60 | stradă laterală | dreapta | 4.50 m | 5.00 m |  |  |
| 11 | 30+479.95 | stradă laterală | stanga | 5.00 m | 5.50 m |  |  |
| 12 | 30+848.85 | stradă laterală | dreapta | 5.00 m | 5.00 m |  |  |
| 13 | 30+848,43 | stradă laterală | stanga | 4.50 m | 5.00 m |  |  |
| 14 | 31+139.15 | stradă laterală | stanga | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 15 | 31+255,15 | stradă laterală | stanga | 6.90 m | 4.00 m |  |  |
| EXTRAVILAN INTRE LOC. FIBIS SI LOC. MASLOC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 31+345.60 | drum lateral | dreapta | 5.45 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 31+651.85 | drum lateral | stanga | 5.60 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 31+969,70 | drum lateral | stanga | 5.57 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 32+071.70 | drum lateral | dreapta | 5.65 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 32+294.33 | drum lateral | stanga | 5.74 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 32+651,10 | drum lateral | stanga | 5.34 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 32+762.60 | drum lateral | dreapta | 3.60 m | 4.00 m |  |  |
| 8 | 33+089.52 | drum lateral | stanga | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| INTRAVILAN LOCALITATEA MASLOC |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33+426.33 | stradă laterală | dreapta | 6.33 m | 5.50 m |  |  |
| 2 | 33+466.73 | stradă laterală | stanga | 3.82 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 33+726.73 | stradă laterală | stanga | 2.89 m | 5.50 m |  |  |
| 4 | 33+727.12 | stradă laterală | dreapta | 4.00 m | 5.50 m |  |  |
| 5 | 33+911,64 | DJ 691 A | dreapta | 37.92 m | 6.00 m |  |  |
| 6 | 33+913.85 | stradă laterală | stanga | 20.10 m | 5.50 m |  |  |
| 7 | 34+400.37 | stradă laterală | dreapta | 5.83 m | 5.50 m |  |  |
| 8 | 34+535.00 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 9 | 34+619.93 | drum lateral | stanga | 4.10 m | 5.50 m |  |  |
| EXTRAVILAN INTRE LOC. MASLOC SI LOC. ALIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34+800,24 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 35+095,20 | drum lateral | stanga | 4.17 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 35+679.55 | drum lateral | dreapta | 5.53 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 36+015.00 | drum lateral | stanga | 4.00 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 36+437.50 | drum lateral | stanga | 3.67 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 36+878.90 | drum lateral | dreapta | 6.50 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 36+880.02 | drum lateral | stanga | 3.55 m | 4.00 m |  |  |
| 8 | 37+208.30 | drum lateral | stanga | 5.32 m | 4.00 m |  |  |
| 9 | 37+869.08 | drum lateral | dreapta | 8.36 m | 4.00 m |  |  |
| 10 | 37+887,02 | drum lateral | stanga | 6.32 m | 4.00 m |  |  |
| 11 | 38+008,10 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 12 | 38+013.75 | drum lateral | stanga | 13.06 m | 4.00 m |  |  |
| 13 | 38+313.28 | drum lateral | stanga | 5.40 m | 4.00 m |  |  |
| 14 | 38+552.42 | drum lateral | stanga | 4.83 m | 4.00 m |  |  |
| 15 | 38+552.95 | drum lateral | dreapta | 5.70 m | 4.00 m |  |  |
| INTRAVILAN LOCALITATEA ALIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 39+020.70 | stradă laterală | dreapta | 4.00 m | 5.50 m |  |  |
| 2 | 39+021.40 | stradă laterală | stanga | 3.34 m | 5.50 m |  |  |
| 3 | 39+381.65 | stradă laterală | dreapta | 4.73 m | 5.50 m |  |  |
| 4 | 39+383.77 | stradă laterală | stanga | 3.00 m | 5.50 m |  |  |
| 5 | 39+743.70 | stradă laterală | dreapta | 5.00 m | 5.50 m |  |  |
| 6 | 39+745.70 | stradă laterală | stanga | 4.00 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 39+995.98 | stradă laterală | dreapta | 4.00 m | 5.50 m |  |  |
| 8 | 39+998.47 | stradă laterală | stanga | 3.36 m | 5.50 m |  |  |
| EXTRAVILAN INTRE LOC. ALIOS SI SFARSIT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 40+132.25 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 2 | 40+175.45 | drum lateral | stanga | 5.22 m | 4.00 m |  |  |
| 3 | 40+240.67 | drum lateral | dreapta | 5.58 m | 4.00 m |  |  |
| 4 | 40+563.75 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 5 | 40+950.15 | drum lateral | dreapta | 5.44 m | 4.00 m |  |  |
| 6 | 41+504.20 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 7 | 41+504.47 | drum lateral | stanga | 6.60 m | 4.00 m |  |  |
| 8 | 41+838.28 | drum lateral | stanga | 9.30 m | 4.00 m |  |  |
| 9 | 42+122.40 | drum lateral | dreapta | 5.50 m | 4.00 m |  |  |
| 10 | 42+480.93 | drum lateral | dreapta | 6.21 m | 4.00 m |  |  |
| 11 | 42+579.92 | drum lateral | dreapta | 6.20 m | 4.00 m |  |  |
| 12 | 42+583.10 | drum lateral | stanga | 6.77 m | 4.00 m |  |  |

Accese la proprietăți

Pentru asigurarea accesului riveranilor la proprietățile/curțile adiacente sectorului de drum județean DJ 691 din intravilanul localităților Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș, s-a prevăzut pene de racordare cu accesele existente.

Parcări proiectate cu dotări minime

În vederea asigurării spațiilor pentru parcarea autoturismelor în extravilanul localităților, precum și reglementărilor tehnice privind proiectarea și dotarea parcărilor noi, a locurilor de oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților, au fost proiectate următoarele lucrări pentru infrastructura de staționare a autoturismelor:

- Parcare adiacentă drumului județean DJ 691, pe partea dreaptă a acestuia, la km21+816,00 m, între localitățile Pișchia și Fibiș

- Parcare adiacentă drumului județean DJ 691, pe partea stângă a acestuia, la km42+158,90 m, între localitatea Alioș și limita de județ.

Lungimea totală a unei parcări este de 78,00 m, ce include 4 locuri de parcare pentru autoturisme cu lungimea de 24,00 m, sau un loc de parcare pentru autocar/tir, având lungimea locului de parcare de 6,00 m și lățimea locului de parcare de 3,00 m, respectiv cu modul de așezare paralel cu drumul, cu 4 mese pentru luat masa a câte 4 locuri fiecare și 2 coșuri pentru colectarea deșeurilor, acestea fiind dispuse pe o platformă din beton cu dimensiunea de 4,00x16,50 m.

Parcarea este delimitată de platforma drumului de o insulă care are 1,00 m lățime, încadrată de borduri carosabile prefabricate din beton de ciment clasa C 35/45, având dimensiunile de 20,0 x 25,0 x 50,0 cm, montate pe o pe fundație din beton de ciment clasa  C 25/30 cu dimensiunile 15,0 x 30,0 cm.

Stații de autobuz

În vederea îmbunătățirii accesibilizării transportului de călători în comun, în localitățile Pișchia, Fibiș, Mașloc și Alioș, cât și la intersecția drumului comunal DC 60 (în curs de clasare ca și drum județean), s-au proiectat 11 stații pentru staționarea mijloacelor de transport în comun amplasate adiacent drumului județean DJ 691:

- partea dreaptă la km 17+380,00 – înainte de intersecția cu DC 60

- partea dreaptă la km 19+480,00 – în localitatea Pișchia

- partea stângă la km 19+700,00 – în localitatea Pișchia

- partea stângă la km 29+992,00 – în localitatea Fibiș

- partea dreaptă la km 30+055,00 – în localitatea Fibiș

- partea dreaptă la km 30+771,00 – în localitatea Fibiș

- partea stângă la km 30+810,00 – în localitatea Fibiș

- partea dreaptă la km 33+759,40 – în localitatea Mașloc

- partea stângă la km 33+779,70 – în localitatea Mașloc

- partea dreaptă la km 39+514,40 – în localitatea Alioș

- partea stângă la km 39+576,70 – în localitatea Alioș

Stațiile pentru autobuz sunt prevăzute cu alveolă în afara părţii carosabile, având, lungimea locului de staționare de 15,00 m, lungimea panei de racordare la intrare și ieșire de 10,00 m, respectiv lățimea locului de staționare de 2,50 m.

Fiecare stație de autobuz va fi prevăzută cu o cabină pentru călători și câte un stâlp de iluminat autonom, cu alimentare prin panouri fotovoltaice, respectiv cu dale tactile pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

În vederea accesului călătorilor la stațiile de transport călători precum și la cabina pentru călători, pe lungimea alveolei pentru staționarea mijloacelor de transport în comun, au fost proiectate trotuare de acces cu lățimea de 1,50 m, încadrat pe parte dinspre carosabil cu borduri carosabile prefabricate din beton de ciment clasa C 35/45, având dimensiunile de 20,0 x 25,0 x 50,0 cm, montate pe o pe fundație din beton de ciment clasa  C 25/30 cu dimensiunile 15,0 x 30,0 cm, respectiv pe partea dinspre zona verde cu borduri prefabricate din beton de ciment clasa C 35/45 cu dimensiunile 10,0 x 15,0 x 50,00 cm, montată pe fundație din beton de ciment clasa  C 25/30 cu dimensiunile 10,0 x 20,0 cm.

Pe toată lungimea trotuarului aferent stațiilor de transport călători, partea dinspre carosabil, se vor monta dale tactile pentru persoanele cu dizabilități, un singur rând cu lățimea de 30,0 cm, iar pe zona aferentă trecerii de pietoni se vor monta două rânduri.

Dalele tactile pentru persoanele cu dizabilități au fost prevăzute la fiecare stație de autobuz, respectiv la fiecare trecere de pietoni.

Trecere la nivel cu calea ferată

Prezentul proiect tratează refacerea trecerilor la nivel, la intersecția Liniei de Cale Ferata 127 Timișoara Est-Radna cu drumul județean DJ 691.

Racordările drumului cu pasajul se vor realiza cu infrastructură identică cu cea a drumului proiectat. Lățimea drumului proiectat este de 8m (6,00m partea carosabilă + 2 acostamente de câte 1,00m).

Amenajarea trecerilor la nivel existente la intersecția drumului cu Linia de Cale Ferată 217 Timișoara Est-Radna, se va face cu dale elastice.

Au fost prevăzute următoarele lucrări de linii:

- Înlocuirea stratului de repartiție conform STAS 3197 - 2/90 și a materialului de balastare, prismul de piatră spartă asigurându-se nou pe o infrastructură stabilă și o bună drenare a apelor și completarea ei pentru asigurarea dimensiunilor profilului transversal tip conform STAS 3197/2/90.

- Înlocuirea traverselor existente T13 cu traverse noi din beton T13, în zona pasajului și asigurarea pozei de 1667 buc. traverse/km. Poziționarea corectă a traverselor la diagramă constituie unul din elementele de bază ale realizării și exploatării în condiții optime ale trecerilor la nivel.

- Înlocuirea materialului mărunt de cale aferent, cu material nou.

- Pentru evacuarea apelor pluviale din zona trecerii la nivel, nu este necesară amplasarea unui tub de drenaj, suprastructura cu dale elastice asigurând etanșarea împotriva pătrunderii apelor. Apa pluvială care pătrunde prin jgheabul cu lățimea de 67mm este evacuată prin prisma de piatră spartă.

- Refacerea șanțurilor în zona pasajului.

- Tăierea vegetației pe 50m, pe o parte și pe alta a trecerii la nivel, pentru asigurarea vizibilității.

- Rectificarea niveletei liniei cf în zona pasajului, pe o lungime de 100 m (conform planșei ”Profil în lung pasaj”).

Pasajul propriu zis va avea următoarele elemente:

- Lungimea pasajului va fi de 22,80 m.

- Structura de rezistență va fi alcătuită din dale elastice.

- Trecerea la nivel se va asigura cu bariere mecanice.

- Trecerea la nivel proiectată va respecta Instrucția 314/1989 de Norme și toleranțe pentru construcția și întreținerea căii, astfel că lărgimea jgheabului între șină și muchia dalei să fie de 67 mm.

- Adâncimea jgheabului trebuie să fie de minim 38 mm.

În închidere de linie cf:

- se semnalizează corespunzător lucrarea

- se demontează dalele de beton existente

- se demontează suprastructura existentă

- se realizează săpăturile după delimitările din profilul transversal

- se realizează straturile de repartiție

- se realizează stratul de piatră spartă până la cota de -0,67 față de NSS

- se montează suprastructura căii ferate

- se completează stratul de piatră spartă

- se corectează niveleta liniei prin burare

- se montează dalele elastice

Sub circulație cu restricție de viteză:

- se racordează restul drumului la nivelul dalelor, pe lungimile și declivitățile precizate

- anterior

- se montează parapeții.

Sens giratoriu

În vederea reglementării priorității la intersecția drumului județean cu drumul comunal DC 60 ( în curs de clasare ca și drum județean) care face legătura cu localitatea Bencecul de Sus, s-a amenajat o intersecție de tip sens giratoriu cu trei brațe ce  rezolvă accesul în condiții normale și conforme cu normele tehnice în vigoare.

Sensul giratoriu a fost proiectat ținând cont prevederile normativelor în vigoare, cu următoarele elemente geometrice în plan:

- raza insulei centrale încadrată în borduri denivelate de 9,00 m;

- raza interioară a căii inelare de 12,50 m;

- raza exterioară de 18,50 m;

- razele de racordare folosite la intrare și ieșire dinspre toate arterele sunt de 25,00 m;

- lățimea părții carosabile pe calea inelară 6,00 m;

- lățimea părții carosabile la intrarea si ieșirea din sensul giratoriu pe drumul județean DJ 691: 3.50 m

- lățimea părții carosabile la intrarea si ieșirea din sensul giratoriu pe drumul comunal DC 60: 3.00 m

- supralărgirea la interior de 2,00 m;

- supralărgirea la exterior de 1,50 m;

- lungimea insulei separatoare denivelate pe drumul județean:  45,00 m;

- lungimea insulei separatoare denivelate pe drumul comunal:  44,00 m;

- lățimea refugiului la trecerea de pietoni: 2,50 m.

În urma realizării sensului giratoriu  a rezultat necesar și refacerea părții carosabile a drumului comunal DC 60 pe o lungime de 70,00 m.

Lățimea drumului comunal DC 60 ce constituie unul din brațele sensului giratoriu este de 6,00 m în zona de intersecție cu inelul exterior al sensului giratoriu, racordându-se apoi pe o lungime de 15,00 la zona de asfalt existentă a drumului comunal care are lățimea de 5,50 m.

În vederea reglementării priorității la intersecția drumului județean DJ 691 cu drumul județean DJ 691 A care face legătura localității Mașloc cu localitatea Remetea Mică, s-a amenajat o intersecție de tip sens giratoriu cu patru brațe ce  rezolvă accesul în condiții normale și conforme cu normele tehnice în vigoare.

Inelul interior este încadrat cu borduri prefabricate din beton cu secțiunea de 20 x 25 cm realizate pe fundație din beton de ciment 15 x 35 cm.

Inelul interior al supralărgirii la interior este încadrat prefabricate din beton cu secțiunea de 20 x 25 cm realizate pe fundație din beton de ciment 15 x 35 cm realizate denivelat. Pe aceste borduri se vor monta butoni reflectorizanți cu o distanța între ei de 1,00 m.

Bandă suplimentară pentru vehicule lente

În urma amenajării drumului în profil longitudinal pe tronsonul cu valori ale declivităților mai mari de 4 % pe direcțiile de urcare a rezultat necesitatea amenajării unei benzi suplimentare pentru vehicule lente la intrare în localitatea Fibiș pe sensul de mers Timișoara – Lipova, pe o lungime totală de 462,50 m.

Lățimea părții carosabile este de 10,50 m compusă din 2 x 3,00 m benzi curente plus o bandă suplimentară de 3,50 m pentru vehicule lente pe direcția de urcare.

Amenajarea benzii suplimentare va contribui la creșterea vitezei medii de deplasare.

Platforme de cântărire cu cântar fix

Dispunerea platformelor de cântărire s-au stabilit pe zonele de aliniament iar linia roșie din profilul longitudinal sa află într-o zonă de palier, având lungimea locului de staționare pentru cântărire de 40,00 m, care include lungimea cântarului cuprinsă între 6,00 – 24,00 m (funcție de tipul cântarului ales),  lungimea panei de racordare la intrare și ieșire de 36,00 m și lățimea părții carosabile pe zona de cântărire de 4,50 m care include si lățimea cântarului de 3,00 m.

Se va amenaja si o platforma din beton pentru dispunerea unui container de lucru, cu dimensiunile 4,00 m lățime și 10,00 m lungime.

Zona platformei cu destinația de spațiu de verificare de tonaj maxim admis pe drumurile publice este separată de partea carosabilă a drumului județean de o insulă încadrată de borduri prefabricate din beton cu secțiunea de 20 x 25 cm clasa C35/45 realizate pe fundație din beton de ciment 15 x 35 cm, clasa C25/30, realizate denivelat, cu o lungime de 39,00 m.

Întreaga zonă se va amenaja cu accesorii necesare bunei funcționări ale zonei  cu destinația de spațiu de verificare de tonaj maxim admis pe drumurile publice, funcție de tipul de cântar ales.

Scurgerea apelor

Scurgerea apelor este asigurată prin amenajarea platformelor cu pante longitudinale și transversale către dispozitivele de scurgere proiectate, astfel:

- Șanțuri cu secțiune neprotejată cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de minim 0,40 m.

- șanțuri cu secțiune parțial protejată cu pereu din beton de ciment, cu lățimea la bază de 0,20...0,40 m și adâncimea zonei protejate la exterior de 0,20...0,40 m. Șanțurile cu secțiune parțial protejată se vor realiza cu pereu din beton de ciment clasa C35/45 cu grosimea de 10 cm, turnat pe un strat de repartiție din nisip cu grosimea de 10,0 cm.

- rigole prefabricate și plăcuțe carosabile din beton armat tip R3, cu adâncimea de minim 0,30  m și cu lățimea de 0,65 m realizate dintr-un beton de clasă C35/45, dispuse pe un strat de 10 cm de repartiție din nisip în grosime de 10,0 cm.

Plăcuțele carosabile prefabricate din beton aferente rigolelor carosabile se vor înlocui pe lățimea trecerii de pietoni cu plăcuțe carosabile din beton armat realizate monolit fără goluri, din beton armat de clasă C35/45, fiecare plăcuță având dimensiunile de 1,00  x 0,49 x 0,15 m.

Podețe

Pentru descărcarea șanțurilor și rigolelor proiectate și existente, asigurarea continuității acestora în dreptul drumurilor și străzilor laterale, respectiv pentru traversarea ogașelor existente, s-au proiectat podețe.

Podețe tubulare

Podețe tubulare cu diametrul de 400 mm și lungimea cuprinsă între 2,00 m, și 19,00 m, realizate din țevi spiralate cu pereți dubli din polietilenă de înaltă densitate.

- Podețe tubulare cu diametrul de 600 mm fără cameră de cădere, cu lungimea cuprinsă între 3,00 m și 32,00 m, realizate din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul de    600 mm.

- Podețe tubulare cu diametrul de 1000 mm fără cameră de cădere, cu lungimea cu lungimea de 3,00 m și 11,00 m, realizate din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul de 1000.

- Podețe tubulare cu diametrul de 1200 mm, cu lungimea de 3,00 și 11,00 m, realizate din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul de 1200 mm,

- Podețe tubulare cu diametrul de 1500 mm, cu lungimea cuprinsă între 2,00 și 11,00 m, realizate din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul de 1500 mm,

- Podețe tubulare cu diametrul de 2100 mm, cu lungimea cuprinsă între 2,00 și 15,00 m, realizate din țeavă de polietilenă de înaltă densitate, cu diametrul de 2100 mm,

În urma proiectării lucrărilor pentru asigurarea continuității și evacuării dispozitivelor de colectare a apelor de suprafață, respectiv pentru traversarea văilor existente, a rezultat necesară realizarea a următoarelor podețe:

|  |  | AMPLASAREA PODEȚELOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Crt. |  |  | Poziție kilometrică | Poziție față de axa drumului | Lungime | Tip podeț |  |
|  |  | DRUM JUDEȚEAN 691 |  |  |  |  |  |
| 1 | Extravilan loc. Pișchia |  | 14+100.00m | transversal | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 2 |  |  | 14+200.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 3 |  |  | 14+227.10m | drum lateral | 13.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 4 |  |  | 14+484.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 5 |  |  | 14+591.50m | transversal | 13.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 6 |  |  | 14+918.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 7 |  |  | 15+200.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 8 |  |  | 15+554.60m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 9 |  |  | 15+571.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 10 |  |  | 15+892.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 11 |  |  | 16+392.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 12 |  |  | 17+178.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 13 |  |  | 17+535.10m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 14 |  |  | 17+590.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 15 | Loc. Pișchia |  | 17+660.93m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 16 |  |  | 17+691.12m | acces | 19.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 17 |  |  | 17+724.46m | acces | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 18 |  |  | 17+934.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 19 |  |  | 18+100.00m | transversal | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 20 |  |  | 18+871.05m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 21 |  |  | 20+008.00m | transversal | 11.00 m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 22 |  |  | 20+055.31m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 23 |  |  | 20+250.04m | transversal | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 24 |  |  | 20+536.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 25 |  |  | 20+586.05m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 26 |  |  | 20+684.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 27 | Extravilan între loc. Pișchia și loc. Fibiș Extravilan între loc. Pișchia și loc. Fibiș |  | 20+960.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 28 |  |  | 21+329.00m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 29 |  |  | 21+438.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 30 |  |  | 21+732.00m | transversal | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 31 |  |  | 22+198.35m | transversal | 17.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 32 |  |  | 22+464.00m | transversal | 3.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 33 |  |  | 22+464.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 34 |  |  | 22+908.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 35 |  |  | 23+180.00m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 36 |  |  | 23+398.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1500 mm, fără cameră de cădere |  |
| 37 |  |  | 24+700.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 38 |  |  | 25+126.90m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 39 |  |  | 25+593.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 40 |  |  | 25+786.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 41 |  |  | 26+141.60m | transversal | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 42 |  |  | 26+313.53m | transversal | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 43 |  |  | 26+442.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere mm |  |
| 44 |  |  | 26+726.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 45 |  |  | 26+730.00m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 46 |  |  | 27+020.45m | drum lateral | 17.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 47 |  |  | 27+250.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 48 |  |  | 27+364.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 49 |  |  | 27+420.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 50 |  |  | 27+522.40m | transversal | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 51 |  |  | 28+064.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 52 | Intravilan loc. Fibiș Loc. Fibiș |  | 28+890,93m | drum lateral | 13.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 53 |  |  | 28+980.50m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 54 |  |  | 29+426.07m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 55 |  |  | 29+577.80m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 56 |  |  | 29+579.00m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 57 |  |  | 29+754.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 58 |  |  | 29+954.50m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 59 |  |  | 29+954.87m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 60 |  |  | 30+208.37m | drum lateral | 23.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 61 |  |  | 30+474.40m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 62 |  |  | 30+475.10m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 63 |  |  | 30+792.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 64 |  |  | 30+843.35m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 65 |  |  | 30+844.90m | drum lateral | 8.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 66 |  |  | 31+238.55m | drum lateral | 20.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 67 | Extravilan între loc. Fibiș și loc. Mașloc |  | 31+434.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 68 |  |  | 31+645.50m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 69 |  |  | 31+888.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 70 |  |  | 31+962.45m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 71 |  |  | 32+643.00m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 72 | Loc. Mașloc |  | 33+461.30m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 73 |  |  | 33+719.80m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 74 |  |  | 33+721.35m | drum lateral | 12.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 75 |  |  | 33+900.56m | drum lateral | 32.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 76 |  |  | 34+320.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 77 |  |  | 34+529.68m | drum lateral | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 78 |  |  | 34+611.70m | drum lateral | 17.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 79 | Extravilan între loc. Mașloc și loc. Alioș Extravilan între loc. Mașloc și loc. Alioș |  | 34+792.37m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 80 |  |  | 35+138.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1200 mm, fără cameră de cădere |  |
| 81 |  |  | 35+672.00m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 82 |  |  | 35+955.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 83 |  |  | 36+414.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 84 |  |  | 36+774.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 85 |  |  | 36+874.00m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 86 |  |  | 36+883.55m | drum lateral | 20.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 87 |  |  | 37+200.60m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 88 |  |  | 37+852.02m | drum lateral | 20.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 89 |  |  | 37+878.00m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 90 |  |  | 37+954.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 91 |  |  | 38+000.13m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 92 |  |  | 38+024.40m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 93 |  |  | 38+307.62m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 94 |  |  | 38+542.73m | drum lateral | 16.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 95 | Loc. Alioș |  | 39+014.75m | drum lateral | 12.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 96 |  |  | 39+016.23m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 97 |  |  | 39+078.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 98 |  |  | 39+262.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 99 |  |  | 39+378.77m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅400 mm, fără cameră de cădere |  |
| 100 |  |  | 39+658.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 101 |  |  | 39+660.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅2100 mm, fără cameră de cădere |  |
| 102 |  |  | 39+739.30m | drum lateral | 9.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 103 |  |  | 39+741.35m | drum lateral | 9.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 104 |  |  | 39+908.50m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 105 |  |  | 39+991.05m | drum lateral | 10.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 106 | Extravilan loc. Alioș Extravilan loc. Alioș |  | 40+505.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 107 |  |  | 40+724.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 108 |  |  | 40+942.95m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 109 |  |  | 40+994.00m | transversal | 11.20m | podeț tip C2 (peste pârâul Măgheruș) |  |
| 110 |  |  | 41+497.10m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 111 |  |  | 41+500.00m | drum lateral | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 112 |  |  | 41+836.50m | drum lateral | 12.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 113 |  |  | 41+878.00m | transversal | 11.00m | podeț tubular proiectat ∅1000 mm, fără cameră de cădere |  |
| 114 |  |  | 42+115.95m | drum lateral | 14.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 115 |  |  | 42+471.20m | drum lateral | 15.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |
| 116 |  |  | 42+572.00m | drum lateral | 17.00m | podeț tubular proiectat ∅600 mm, fără cameră de cădere |  |

Lucrări privind siguranța circulației

Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță pe traseul drumului județean supus modernizării, conform SR 1848 – 7:2015, se vor realiza următoarele marcaje rutiere:

- marcaje longitudinale reflectorizante tip ”A” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație în afara localităților;

- marcaje longitudinale reflectorizante tip ”B” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație în localități;

- marcaje longitudinale reflectorizante de avertizare tip ”C” - linie discontinuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație și pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la o linie continuă;

- marcaje longitudinale reflectorizante tip ”E” - linie continuă simplă pentru separarea sensurilor de circulație, pentru separarea benzilor de același sens la apropierea de intersecții și în zone periculoase.

- marcaje reflectorizante tip ”M” - linie discontinuă simplă pentru delimitarea părții carosabile în intravilanul localităților;

- marcaje reflectorizante tip ”L” - linie continuă simplă pentru delimitarea părții carosabile la racordările părții carosabile din intersecțiile cu străzile laterale, respectiv pe 20,00 m lungime de o parte și de cealaltă a acestor racordări;

- benzi rezonatoare din material termoplastic pentru reducerea vitezei;

- marcaje transversale și diverse pentru stop, treceri de pietoni, stații de autobuz, trotuare și, respectiv săgeți de schimbare a benzii (zona premergătoare terminării benzii suplimentare pentru vehicule lente);

- calmatoare de trafic.

Pentru desfășurarea circulației în condiții normale de siguranță pentru persoanele cu dizabilități, se vor realiza suprafețe tactilo – vizuale  în dreptul trecerilor de pietoni și a stațiilor de autobuz, fiecare dală având dimensiunile de 0,30 x 0,30 m. În dreptul trecerilor de pietoni si a stațiilor de autobuz vor fi prevăzute sisteme de iluminat cu panouri fotovoltaice.

În ceea ce privește semnalizarea verticală prin indicatoare rutiere, s-au prevăzut următoarele indicatoare rutiere, astfel:

- indicatoare de avertizare pentru presemnalizarea unor treceri de pietoni, respectiv pentru semnalizarea unor curbe deosebit de periculoase.

- indicatoare de reglementare a priorității la intersecțiile cu drumurile și străzile existente și indicarea direcției drumului cu prioritate;

- indicatoare de interzicere sau de restricție pentru semnalizarea sectoarelor periculoase pe care este interzisă depășirea autovehiculelor;

- indicatoare de orientare și informare pentru semnalizarea direcției spre o localitate, a intrării și ieșirii din localitatea, a terminării benzii de circulație pentru vehicule lente din partea dreaptă a părții carosabile, a direcției spre un obiectiv turistic, confirmarea direcției de mers sper o localitate și distanța până la aceasta, indicator de orientare a direcției drumurilor județene sau drumul comunal intersectate, selectarea circulației pe direcții de mers, respectiv presemnalizarea a unei direcții indicate;

- indicatoare de informare pentru semnalizarea trecerilor pentru pietoni, a stațiilor de autobuz și a parcărilor Indicatoarele aferente semnalizării trecerilor de pietoni de pe drumul județean DJ 691, vor fi dotate cu lampa de avertizare luminoasa intermitent;

- indicatoare kilometrice și hectometrice noi;

Pentru siguranța participanților la trafic, în dreptul sectoarelor periculoase, s-a prevăzut montarea parapetelor metalice de protecție deformabile de tip H1, amplasat pe acostament, respectiv pe rampe.

Parapetele de protecție sunt realizate din tablă, montate cu șuruburi pe stâlpi metalici, toate elementele fiind acoperite cu un start de protecția anticorozivă realizată prin zincare termică.

Pe parapete vor fi montați catadioptrii bifaciali reflectorizanți, omologați, de culoare roșie și albă, în concordanță cu direcția de deplasare a autovehiculelor.

Facilități pentru persoane cu dizabilități și soluții neconvenționale de energie

Proiectul are ca scop și asignarea egalității de șanse pentru toți utilizatorii, drept pentru care, pentru facilitarea utilizării obiectivului de către persoane cu dizabilități au fost propuse următoarele:

- Amplasarea de elemente prefabricate (dale tactile) pentru persoane cu dizabilități de vedere, la nivelul platformelor pietonale, în dreptul trecerii de pietoni precum și pe toată lungimea pietonală a peronului aferent stațiilor de transport călători;

- Montarea bordurilor mari cu dimensiunile 20 x 25 x 50 cm de la marginea platformei drumului, semi-îngropat, cu înălțime de 3 cm, în dreptul trecerilor de pietoni și la intersecții;

- În dreptul trecerilor de pietoni s-a prevăzut înlocuirea dalelor prefabricate (plăcuță carosabilă) tip „pișcot” cu rost deschis peste rigola carosabilă, cu dală continuă, pe toată lățimea trecerii de pietoni;

- Pentru reducerea costurilor de operare în exploatare, iluminarea trecerilor de pietoni și a stațiilor pentru transport călători, se va realiza cu un stâlpi de iluminat solari, prevăzuți cu fundație din beton, stâlp metalic, panou fotovoltaic, consolă, lampă cu LED-uri, regulator de încărcare, acumulator, cutie de conexiuni și semnalizare luminoasă cu lampă de avertizare.

Pe tronsonul de drum județean  ce urmează a se moderniza se vor repara si 2 poduri.

Reparatii pod pe DJ691, peste Raul Bega Veche (Beregsau) la Pischia, județul Timis

Podul care  face  obiectul  prezentului proiect este amplasat în localitatea Pișchia din județul Timiş, pe D.J. 691 Timişoara – Lipova, peste râul Bega Veche (Beregsău), realizând continuitatea drumului județean care asigură legătura între Timişoara si comunele Dumbrăvița, Giarmata, Pișchia, Fibiș, Mașloc, Alioș si limita de județ Arad.

Situația existentă: Podul este în aliniament și are două benzi de circulație de lățime 3,95m fiecare, câte una pentru fiecare sens.

Podul a fost construit in anul 1969 si consolidat în anul 2008, (s-a înlocuit suprastructura și s-au consolidat culeele cu cămășuire din beton armat) iar în aceste condiții a fost calculat la clasa E de încărcare (convoaie de calcul A30, V80).

Podul are lungimea totală de 21,24m, cu o singura deschidere de 14,60m. În plan, podul este în aliniament, iar rampele de acces sunt în pantă. Față de direcția de scurgere a apelor râului Bega Veche (Beregsău), podul existent este normal.

Suprastructura podului este formată din 10 grinzi din beton armat precomprimat cu armatura preîntinsă, tip I, având lățimea de 1,02cm, lungimea de 14,60m și o înălțime de 0,72m. Grinzile sunt dispuse joantiv, iar grinzile marginale sunt mai îndepărtate de grinzile adiacente, existând un spațiu de 30 cm pentru dispunerea gurilor de scurgere.

Conlucrarea tablierului este realizată prin placa de suprabetonare (estimată la cca. 12cm-20cm grosime). Grinzile din beton precomprimat reazemă pe aparate de reazem din neopren.

Infrastructurile podului sunt fundate direct. Fundațiile sunt din beton simplu care au fost consolidate cu cămășuire din beton armat. Elevațiile culeelor sunt din beton simplu consolidate cu cămășuire din beton armat, având o lungime de 10,10m. Înălțimea elevațiilor este de 3,10m, iar zidurile întoarse au lungimea de 3,25m. Grinzile marginale sunt montate parțial pe o mica consola de 30cm a banchetei cuzineților pentru a permite montarea gurilor de scurgere. Infrastructura podului nu prezintă afuieri. Înălțimea liberă sub pod este de aproximativ 4,90 m pana la nivelul apei.

Calea podului este din îmbrăcăminte asfaltica. Podul este prevăzut cu borduri prefabricate de dimensiuni 20x25cm care separa partea carosabila de trotuare. Podul este prevăzut cu doua trotuare de 1,45m fiecare si cu parapet direcțional semigreu. Îmbrăcămintea trotuarelor este asfaltica. Podul are parapet pietonal metalic si are o lățime a suprastructurii de 11,30m.

Partea carosabila prezinta văluriri, refulări, făgașe. Dispozitivele de acoperire a rosturilor sunt degradate. Podul este prevăzut cu 4 guri de scurgere, cate 2 pe fiecare parte, care sunt parțial colmatate si nu au prelungitor.

Pe pod și în vecinătatea acestuia sunt următoarele instalații:

-țeava de diametru 300mm suspendata de grinda parapet in aval,

-cablu suspendat de pod in amonte.

In aval de pod exista o pasarela pietonala care nu face obiectul proiectului.

Albia

Albia râului este dreaptă, bine conturată si prezinta vegetație specifică de balta (stufăriș).

Racordările cu terasamentele

In amonte de pod pe ambele maluri exista un pereu din beton pe o lungime de 3m care este degradat.

In aval de pod pe malul stâng exista un pereu din beton degradat si un sfert de con pereat cu beton degradat. In aval de pod pe malul drept exista un pereu din beton si un sfert de con pereat cu beton, precum si scări de acces sub pod

Defecte si degradări ale podului

Infrastructuri

- Betonul din elevațiile culeilor prezinta urme de scurgeri,

Suprastructura:

-Denivelări ale caii pe pod (văluriri, refulări, făgașe),

-Parapet pietonal ruginit,

-Parapet direcțional ruginit,

-Dispozitiv de acoperire a rosturilor degradat,

-Guri de scurgere colmatate,

-Infiltrații la betonul plăcii de suprabetonare de la intrados in dreptul gurilor de scurgere,

-Gurile de scurgere existente nu au prelungitor,

Racordări cu terasamentele si rampe de acces:

-Sfertul de con si pereul din beton de pe malul stâng aval este degradat,

-Pereul de beton din amonte (ambele maluri) este degradat,

Albia:

- Albia râului este plina de vegetație

Rețele de utilități:

- Suspendarea improprie a unui cablu de suprastructura podului.

Situația proiectată

In raportul de expertiză întocmit de dr. ing. Mihai Ioan Predescu s-a recomandat  Lucrări de înlocuire a caii pe pod si a altor elemente ale podului care prezinta degradări.

Gabaritul podului în sens transversal: 2x3,90m+2x1,50 m+2x0,25m=11,30 m

Convoiul de calcul conform “STAS 3221-86 – Convoaie tip si clase de încărcare” este A30, V80 (clasa E de încărcare);

Lungimea totală a podului este: L tot=21,24 m.

Infrastructuri

Se vor aplica mortare speciale in doua straturi precum si o vopsire anticoroziva pe elevațiile culeilor;

Suprastructura:

Se vor demola parapetele direcționale si pietonale existente. Se vor decapa straturile rutiere de pe pod si se vor demola trotuarele (inclusiv bordurile) pana la nivelul plăcii de suprabetonare existente. Se vor înlocui gurile de scurgere existente, iar gurile de scurgere noi se vor poza la cota. Se va executa o sapa de egalizare de 3cm grosime din beton C25/30, pentru a prelua neuniformitățile rezultate in urma spargerii, pe toata lățimea podului. Se va aplica o hidroizolație performanta pe sapa executata. Se va executa un strat de protecție hidroizolație din BA8 de 3 cm grosime pe toata lățimea podului. Se vor monta bordurile prefabricate de dimensiuni 20x25cm pe un strat de mortar de poza C25/30. Se vor monta țevile din PVC D=110mm in corpul trotuarelor pentru relocarea rețelelor de utilități. Se va turna betonul C25/30 de umplutura din corpul trotuarelor. Se va așterne îmbrăcămintea asfaltica din BA8 3cm pe trotuare. Pe partea carosabila, îmbrăcămintea asfaltica pe pod va fi formata din 2 straturi: 4cm BAP16 si 4cm MAS16.

Se vor monta dispozitive de acoperire a rosturilor noi.

Se vor monta parapeții de protecție tip H4b atât pe pod cat si pe rampe (cate 25m înainte si după pod).

Se vor monta parapetele pietonale metalice conform planșelor de detaliu.

Racordări cu terasamentele si rampe de acces:

Se va reface sfertul de con si pereul din beton de pe malul stâng aval. Se va reface pereul din beton din amonte (pe ambele maluri). Se vor curata scările si pereul existent pe malul drept aval.

Se vor freza straturile rutiere pe o lungime de 25m pe rampe (înainte si după pod) si se vor așterne straturi asfaltice noi formate din : 8cm strat de baza din AB31,5 si 4cm strat de uzura din MAS16.

Trotuarele se vor racorda cu acostamentele, care vor fi lărgite pentru a permite amplasarea parapetului cu grad de asigurare H4b.

Albie

Se va curata albia de vegetație sub pod si pe cate 20 m amonte si aval.

REPARATII POD PE DJ691, PESTE CANAL DE DESECARE, JUDEȚUL TIMIS.

Podul care  face  obiectul  prezentului proiect este amplasat în extravilanul localității Alioș din județul Timiş, pe D.J. 691 Timişoara – Lipova, peste Canal de desecare, realizând continuitatea drumului județean care asigură legătura între Timişoara si comunele Dumbrăvița, Giarmata, Pișchia, Fibiș, Mașloc, Alioș si limita de județ Arad.

Situația existentă: Podul este în curbă cu raza 140m și are două benzi de circulație de lățime 3,05m fiecare, câte una pentru fiecare sens si acostamente de 1,20m, respectiv 2,10m.

Podul a fost construit in anul 1975 și a fost calculat la clasa I de încărcare (convoaie de calcul A13, S60).

Podul are lungimea totală de 14,25m, cu o singura deschidere de 12,00m. Față de direcția de scurgere a Canalului de desecare, podul existent este normal.

Suprastructura podului este formată din 10 fâșii cu goluri prefabricate din beton armat precomprimat cu armatura preîntinsă, având lățimea de 1,02cm, lungimea de 12,00m și o înălțime de 0,72m. Conlucrarea tablierului este realizată prin placa de suprabetonare (estimată la cca. 12cm-15cm grosime). Lățimea suprastructurii existente este de 10,50m.

Calea podului este din îmbrăcăminte asfaltica. Podul nu are trotuare, fiind situat in afara localităţii. Deverul părţii carosabile este variabil: -2,07+1,14% pe partea stânga si -2,61-4,23% pe partea dreapta. Podul nu are parapet direcțional, ci doar parapet pietonal metalic.

Infrastructurile podului sunt fundate direct. Fundațiile culeelor sunt din beton simplu. Elevațiile culeelor sunt din beton simplu, având o lungime de 11,20m. Înălțimea elevațiilor este de 2,90m, iar zidurile întoarse au lungimea de 70cm. Infrastructura podului nu prezintă afuieri. Înălțimea liberă sub pod este de aproximativ 3,50 m pana la nivelul apei.

Albia

Albia râului este dreaptă, bine conturată si este plina de vegetație (trestie).

Racordările cu terasamentele

Nu exista racordări cu terasamentele.

Defecte si degradări ale podului

Infrastructuri

- Betonul din elevațiile culeilor prezinta mici imperfecțiuni,

-Zidurile întoarse nu sunt corespunzătoare (sunt improvizate).

Suprastructura:

- Lățime insuficienta a părţii carosabile (2x3,05m) si nu respecta STAS 2924 –91 – Poduri de sosea. Gabarite si Ordinul 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor

-Lipsa parapet direcțional, nu se respecta AND 593 – 2012 – Normativ pentru sisteme de protecție pentru siguranța circulației pe drumuri, poduri și autostrăzi;

- La intradosul fâșiilor cu goluri sunt vizibili etrierii (lipsa strat de acoperire beton),

- Coroziunea armăturii, pete de rugină,

-Parapet pietonal ruginit,

Racordări cu terasamentele si rampe de acces:

- Lipsa racordării cu terasamentele.

Albia:

- Albia râului este plina de vegetație.

Situația proiectată

In raportul de expertiză întocmit de dr. ing. Mihai Ioan Predescu s-a recomandat

Lucrări de consolidare a suprastructurii: înlocuirea fâșiilor cu goluri cu grinzi prefabricate.

Gabaritul podului în sens transversal: 2x4,20m+2x1,50 m+2x0,25m=11,90 m

Convoiul de calcul conform “STAS 3221-86 – Convoaie tip si clase de încărcare” este A30, V80 (clasa E de încărcare);

Lungimea totală a podului este: L tot=13,00 m.

In plan podul se situează pe o curba cu raza de R=140m.

Infrastructuri

Nu s-au prevăzut lucrări de reparații la infrastructuri, deoarece se prezinta in stare buna.

Suprastructura:

Lucrările se vor desfășura sub trafic, cu devierea alternativa a acestuia. Se va închide un sens de circulație cu restricție de viteză (se va lucra alternativ pe jumătate de cale).

Se vor demola parapetele pietonale existente. Se vor decapa straturile rutiere de pe pod pana la nivelul plăcii de suprabetonare existente. Se vor decapa acostamentele de pe pod. Se va demola placa de suprabetonare existenta, zidurile de garda si zidurile întoarse. Se vor înlocui fâșiile cu goluri cu 10 bucăți  grinzi prefabricate tip I, precomprimate cu armatura preîntinsă, h=0,72m. Se executa placa de suprabetonare din beton armat C30/37 care se va turna împreună cu zidurile de garda. Longrinele parapetului se vor executa in 2 etape (in prima etapa se va turna betonul pana la nivelul plăcii de suprabetonare împreună cu aceasta, din beton C30/37, iar in etapa 2 se vor turna si restul longrinei din beton C35/45). Se va aplica o hidroizolație performanta pe placa de suprabetonare executata. Se va executa un strat de protecție hidroizolație din BA8 de 3 cm grosime pe toata lățimea. Se vor executa longrinele parapetului direcțional din beton C35/45.  Se vor monta bordurile prefabricate de dimensiuni 20x25cm pe un strat de mortar de poza C25/30. Se vor monta țevile din PVC D=110mm in corpul trotuarelor pentru relocarea rețelelor de utilități. Se va turna betonul C25/30 de umplutura din corpul trotuarelor. Se va așterne îmbrăcămintea asfaltica din BA8 de grosime 3cm pe trotuare. Pe partea carosabila, îmbrăcămintea asfaltica pe pod va fi formata din 2 straturi: 4cm BAP16 si 4cm MAS16. Deverul părţii carosabile pe pod va fi variabil: -2,07+1,14% pe partea stânga si -2,61-4,23% pe partea dreapta. In profil longitudinal podul va avea panta de 0,3%.

Se vor monta parapeții de protecție tip H4b atât pe pod cat si pe rampe (pe cate 25m înainte si după pod).

Se vor monta parapetele pietonale metalice conform planșelor de detaliu.

Racordări cu terasamentele si rampe de acces:

Se va executa cate o fundație adâncită de parapet la capetele podului de lungime L=5,00m si înălțime de H=2,00m pe care se va monta parapet pietonal.

Se va amenaja traseul drumului județean DJ 691 intre km.42+560-km.42+743. Pe lungimea curbei de raza R=140m, se executa o parte carosabila de 8,40m, iar pe cate 25m se va face racordarea la drumul județean existent. Se va lății terasamentul pe rampe prin realizarea unor trepte de înfrățire si executarea umpluturilor din balast si 25cm piatra sparta.

Se vor se vor așterne straturi asfaltice noi formate din : 8cm strat de baza din AB31,5 si 4cm strat de uzura din MAS16.

Se vor monta parapeții de protecție tip H4b atât pe pod cat si pe rampe (pe cate 25m înainte si după pod).

Trotuarele se vor racorda cu acostamentele, care vor fi lărgite pentru a permite amplasarea parapetului cu grad de asigurare H4b.

Albie

Se va executa un pereu din beton C25/30 pe ambele maluri ale canalului pe o lungime de 10m lungime in amonte si 10m aval de pod de grosime 15cm cu panta de 1:1. La baza pereului se va executa un pinten din beton C20/25 de dimensiuni 80x60cm. Se vor executa casiuri de descărcare a apelor pluviale pe toate cele 4 maluri. Se vor executa scări de acces sub pod: pe malul drept amonte si pe malul stâng aval de pod.

Se va curata albia de vegetație pe cate 26 m amonte si 13m aval de pod.

Amenajare zone cu spațiile verzi:

-în localitatea Pișchia, între km 18+550 și km 20+724

-în localitatea Fibiș, între km 28+510 și km 31+130

-în localitatea Mașloc, între km 33+520 și km 34+380

-în localitatea Alioș, între km 39+000 și km 40+110.

- Pentru modernizarea sectorului de drum județean și a drumurilor laterale s-a adoptat următoarea structură rutieră:

  - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată tip M.A.S. 16, conform indicativ AND 605/2016;

  - 8 cm strat de bază din anrobat bituminos cu criblură tip AB bază 31,5, conform indicativ AND 605/2016;

  - 20 cm strat reciclat in situ cu adaos de material granular, emulsie bituminoasă si liant hidraulic;

  - structură rutieră existentă

- Pentru tronsoanele unde se reface integral structura rutieră și drumurile laterale din pămant;

  - 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată tip M.A.S. 16, conform indicativ AND 605/2016;

  - 8 cm strat de bază din anrobat bituminos cu criblură tip AB bază 31,5, conform indicativ AND 605/2016;

  - 20 cm strat de fundație superior din agregate naturale stabilizate/reciclate in situ cu liant hidraulic si emulsie bituminoasa;

  - 25 cm strat de fundație inferior din balast conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

  - 15 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conf. SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.

- Pentru amenajarea stațiilor de transport călători, platformelor de cântărire,  s-a adoptat următoarea structură rutieră:

  - 20 cm strat de uzură din beton de ciment rutier tip BcR 4.5, conform indicativ NE 014/2002;

  - Folie PVC;

  - 2 cm strat suport din nisip conform SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

  - 20 cm strat de fundație superior din piatră spartă, conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

  - 30 cm strat de fundație inferior din balast conf. SR EN 13242+A1:2008 si STAS 6400-84;

  - 15 cm strat de formă din balast pentru straturi anticapilare conf. SR EN 13242+A1:2008 și STAS 12253-84.

Alte elemente caracteristice de detaliu a structurii rutiere se regăsesc în partea desenată, în profilurile transversale tip.

- Pentru restul drumurilor și străzilor laterale amenajate prin proiect, s-au prevăzut următoarele elemente geometrice în profil transversal:

- lățime parte carosabilă		4,00 m și 5,50 m;

- panta transversală			2,5 % - pantă unică și acoperiș;

- lățime acostamente:			2 x 0,50 m și 2 x 0,75 m;

- panta transversală acostamente	4 %;

- lățime platformă			5,00 m și 7,00 m;

- Acostamentele vor fi realizate cu aceeași structură rutieră ca și partea carosabilă sau vor fi completate cu materiale granulare locale pe măsura realizării fiecărui strat rutier, cu compactarea corespunzătoare a acestora şi cu asigurarea scurgerii laterale a apelor din precipitații de pe partea carosabilă, prin pante transversale proiectate, urmând ca în final cotele acostamentelor să fie la același nivel cu cele ale îmbrăcămintei rutiere.

- Stații de autobuz

- lățime alveolă stație                  2,50 m;

- panta transversală stație            2,5 % - unică;

- încadrare	                          borduri prefabricate;

- Parcare de scurtă durată

- lățime bandă de circulație       4,00 m;

- panta transversală                   2,5 % - unică;

- nr. locuri de parcare		4 buc;

- lungime loc de parcare	6,00 m;

- lățimea unui loc de parcare 	3,00 m;

- nr. mese	                        4 buc x 4 perso./buc;

- lungime trotuar	            24,00 m;

- încadrare insulă	            borduri prefabricate;

- încadrare parcare 	            acostament din materiale granulare;

- Refugiu auto

- lățime refugiu	                        4,00 m;

- panta transversală refugiu       2,5 % - unică;

- încadrare	                        acostament din materiale granulare;

Insulele parcărilor si stațiile de autobuz  proiectate se vor încadra cu borduri mari prefabricate 20 x 25 x 50 cm din beton C 30/37 pe fundație din beton de ciment clasa C 16/20 cu dimensiunile 15 x 30 cm.

În dreptul parcărilor, al stațiilor de autobuz, al trecerilor de pietoni, respectiv al străzilor laterale (daca este cazul), pentru a facilita circulația persoanelor cu dizabilități /cărucioare,  montarea bordurilor mari de la marginea platformei, se va face semi-îngropat, cu înălțime liberă de 3 cm.

Bilant teritorial:

Traseul se desfășoară pe o lungime de aproximativ 29 km, atât in extravilan cat si in intravilan pe teritoriul administrativ al comunelor Giarmata, Pișchia, Fibiș si Mașloc.

Echiparea edilitară:

Apa potabilă necesară personalului va fi achiziţionată din comerţ.

Pe perioada lucrărilor de execuție, pentru angajați vor fi amplasate  toalete ecologice.Toaletele ecologice vor fi vidanjate periodic, în baza unui contract cu o firmă specializată în vidanjare și igienizarea acestui tip de toalete. Astfel pe amplasamentul proiectului și al organizării de șantier nu vor exista surse generatoare de impact semnificativ asupra calității apelor.

Organizarea  de şantier

Locația pe care vor fi amplasate dotările aferente organizării de șantier se găsește în imediata apropiere a  amplasamentului, pe un teren pus la dispoziție de către Comuna Pișchia, CF 400032 având o suprafață de 13 599m2. Lucrările provizorii necesare organizării incintei constau în împrejmuirea terenului aferent proprietății printr-un gard până la realizarea lucrărilor de construcție.Materialele de construcție se vor putea depozita pe timpul execuției lucrărilor în incinta magaziilor provizorii, care se vor amplasa la început. În acest sens, pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii :

- magaziile provizorii cu rol de depozitare materiale;

- baracă muncitori şi depozitare scule;

- baracă șef punct de lucru;

- punct PSI (în imediata apropiere sursei de apă);

- WC ecologic.

Organizarea de șantier va fi dotată cu containere pentru colectarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate pe perioada realizării lucrărilor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte: Prezentul obiectiv face parte din planul general de întreținere și dezvoltare urbanistică, realizând o bună fluidizare a traficului rutier din această zonă.  Amplasamentul lucrărilor este situat pe drumul județean DJ 691 asigura legătura județului Timiş cu județul Arad, având originea in municipiul Timişoara, la intersecția cu drumul național DN 69 (Timişoara) si punctul terminus in jud. Arad, la intersecția cu drumul județean DJ 682, in apropierea localităţii Neudorf, având o lungime totală de ~ 42,840 km, si traversează localitățile: Dumbrăvița, Giarmata, Pișchia, Fibiș, Mașloc si Alioș pana la limita județului Arad.

DJ 691 este conectat in mod direct la rețeaua TEN-T, pe sectorul km 12+975 - 13+ 730 fiind amplasat Nodul de intersecție cu Autostrada Al (cu cele doua intersecții tip sens giratoriu, bretelele de racord si rampele de acces).

Proiectul de fata propune modernizarea drumului județean pe tronsonul începând de la km 13+730 (imediat după Nodul de intersecție cu Autostrada Al- după al doilea sens giratoriu) pana la km 42+840 (limita județ Arad), aflat in proprietatea si administrarea UAT Județul Timiş.

Traseul se desfășoară pe o lungime de aproximativ 29 km, atât in extravilan cat si in intravilan pe teritoriul administrativ al comunelor Giarmata, Pișchia, Fibiș si Mașloc.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

- beton de ciment, agregate naturale de râu și de carieră, pământ natural, lemn pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren:, extravilan, intravilan.

-biodiversitate:nu este cazul;

D) Cantitatea și tipurile de deşeuri generate/ gestionate:

În etapa de execuţie:

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul, vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

Cantitățile de deșeuri pot fi apreciate după listele cantităților de lucrări.

| Cod deșeu | Denumire | Cantitate estimate (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 205 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 344 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 3124 |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 5,4 |

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•    Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse din proiect (excavații și încărcarea materialului excavat în vederea transportului către locurile de depozitare, traficul aferent lucrărilor de construcții, sursele mobile de combustie specifice transportului auto)

Sursele de poluare a aerului vor fi diferențiate funcție de specificul lucrărilor și anume vor fi constituite din activitatea desfășurată pe amplasamentul lucrării precum și de traficul pe drumurile de acces la amplasament.

Emisiile din timpul desfășurării lucrărilor de construcție sunt asociate în principal cu manevrarea și transportul unor materiale.

Cantitatea de emisii rezultată din operațiile de manevrare depind de volumul agregatelor ce sunt stocate.. Pentru a diminua aceste emisii s-a adoptat soluția acoperirii depozitelor de agregate fine de tipul nisipului. Emisiile de particule sunt mai mari în primele zile după depozitarea agregatelor.

În perioada de execuție a lucrărilor de modernizare a străzilor trebuie luate o serie de măsuri care vor permite reducerea impactului asupra aerului:

- Udarea periodică a depozitelor de agregate reprezintă o măsură de reducere a emisiilor,

- Utilajele vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic;

- O altă posibilitate de limitare a emisiilor de substanțe poluante provenite de la utilaje constă în folosirea de utilaje camioane de generație recentă prevăzute cu sisteme performante de minimizare și reținere a poluanților în atmosferă.

- Transportul materialelor fine se a face pe cât posibil acoperit. Drumurile pot fi udate periodic.

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

În perioada de funcţionare posibilele surse de poluanţi atmosferici pot fi reprezentate deautovehiculele care vor tranzita nodul rutier, secțiunea de autostradă și drumul județean conectate de acesta.

•    Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

Pe perioada lucrărilor de execuție, pentru angajați vor fi amplasate  toalete ecologice.Toaletele ecologice vor fi vidanjate periodic, în baza unui contract cu o firmă specializată în vidanjare și igienizarea acestui tip de toalete. Astfel pe amplasamentul proiectului și al organizării de șantier nu vor exista surse generatoare de impact semnificativ asupra calității apelor.

În urma implementării proiectului:

Scurgerea apelor este asigurată prin amenajarea platformelor cu pante longitudinale și transversale către dispozitivele de scurgere proiectate, astfel:

- Șanțuri cu secțiune neprotejată cu lățimea la bază de 0,50 m și adâncimea de minim 0,40 m.

- șanțuri cu secțiune parțial protejată cu pereu din beton de ciment, cu lățimea la bază de 0,20...0,40 m și adâncimea zonei protejate la exterior de 0,20...0,40 m. Șanțurile cu secțiune parțial protejată se vor realiza cu pereu din beton de ciment clasa C35/45 cu grosimea de 10 cm, turnat pe un strat de repartiție din nisip cu grosimea de 10,0 cm.

- rigole prefabricate și plăcuțe carosabile din beton armat tip R3, cu adâncimea de minim 0,30  m și cu lățimea de 0,65 m realizate dintr-un beton de clasă C35/45, dispuse pe un strat de 10 cm de repartiție din nisip în grosime de 10,0 cm.

În perioada de exploatare a obiectivului vor rezulta ape pluviale conventional curate căzute pe carosabil, cu eventuale scurgeri de hidrocarburi și materiale rezultate din uzura autovehiculelor. Aceste ape pluviale vor fi colectate prin intermediul șanturilor și rigolelor de acostament, direcționate către podețe și apoi vor fi epurate primar în separatoare de hidrocarburi.

•    Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Procesele tehnologice din timpul lucrărilor de modernizare a drumurilor aplicate pentru realizarea diferitelor categorii de lucrări implica folosirea unor grupuri de utilaje cu funcții adecvate. Aceste utilaje în lucru reprezintă tot atâtea surse de zgomot generate de activitatea care se va desfășura în cadrul șantierului.

În perioada de execuție a proiectului, principalele activități și utilaje generatoare de vibrații sunt:

- compactoarele,

- manevrarea materialelor de construcție și a pamatului cu ajutorul buldozerelor,

- traficul camioanelor precum și încărcarea și descărcarea materialelor din acestea.

Nu se vor efectua nici un fel de lucrări pe timpul nopții.

În perioada de exploatare a străzilor pot fi luate o serie de măsuri precum:

- limitarea vitezei de circulație a vehiculelor;

- limitarea sarcinii vehiculelor.

Prin plantarea de arbori și arbuști vor fi create așa-zise “perdele de vegetație” care vor prelua, respectiv diminua zgomotele și vibrațiile.

După realizarea lucrărilor, pe perioada funcținării, sursele principale de zgomot şi vibraţii vor fi generate de circulaţia vehiculelor (trafic şi activitatea de întreţinere).

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Pe perioada executiei lucrarilor, se vor lua următoarele masuri:

- verificarea periodica si menținerea într-o stare tehnica corespunzătoare a tuturor utilajelor si mijloacelor de transport auto utilizate;

- respectarea normelor privind manipularea materialelor utilizate atât in timpul transportului cat si in timpul punerii in opera;

- nu se vor depozita materiale în albie;

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare. În perioada de funcționare, o posibilă sursă de poluare a solului poate fi reprezentată de scurgerile de combustibili,, scurgeri accidentale de substanţe toxice sau hidrocarburi ca urmare a accidentelor rutiere în care sunt implicate autovehicule care transportă substanţe periculoase sau substanțe utilizate pentru deszăpezire

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului Romaniei, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea nr. 575/2001.

- Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Vântul de vest, este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în perioada mai-iunie.

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

Tornade. În câmpia Banatului nu s-au înregistrat până în prezent tornade.

Secetă. Riscul de secetă pentru zona din care face parte proiectul este mediu (Raportul de analiză privind identificarea și elaborarea măsurilor de reducere a riscurilor 2015), riscul de deșertificare fiind moderat (R 0,5-0,65). (PATJ Timis vol. 2).

Incendii de vegetație. Riscul producerii unor incendii de vegetatie este redus.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

-nu există riscuri asupra sănătății umane prin implementarea acestui proiect.Lucrarile de modernizare a drumului DJ 69, se vor executa in intravilanul, extravilanul UAT Giarmata, Pischia, Fibis, Masloc, județul Timiș

Pe perioada executiei lucrarilor, se vor lua urmatoarele masuri.

Traficul utilajelor grele pe drumurile locale se va desfășura pe perioade cât mai scurte şi pe baza unui program strict;

În cazul folosirii drumurilor publice pentru transportul agregatelor, al betoanelor sau

altor materiale de construcții, se vor prevedea puncte de curățare manuală sau mecanizată

a pneurilor de reziduurile din șantier;

Se vor interzice depozitele deșeurilor de orice fel în alte spaţii decât cele amenajate

special de comunitatea respectivă;

- Se va exercita un control sever la transportul de beton din ciment cu autobetoniere pentru a se preveni în totalitate descărcări accidentale pe traseu sau spălarea tobelor și aruncarea apei cu lapte de ciment pe parcursul din șantier sau drumurile publice;

În fronturile de lucru se vor prevedea instalații sanitare, de preferință mobile-bazine vidanjabile etanșe vidanjate periodic. De asemenea, aici

se vor interzice operațiuni de schimbare a uleiului, demontarea sau dezasamblarea

utilajelor sau mijloacelor de transport;

Apele rezultate din stropirea terasamentelor, udarea tamburilor de la cilindrii compresori sau alte procese vor fi controlate, pentru a nu se evacua pe terenurile limitrofe;

Realizarea umpluturilor din pământ se va face astfel încât în caz de ploi puternice suprafețele să nu fie spălate şi erodate cu transport de material solid în afara amprizei lucrărilor;

Fronturile de lucru din zonele circulate de public vor fi delimitate de restul teritoriului cu benzi reflectorizante pentru a demarca perimetrele ce intra în răspunderea executanților.

De asemenea, ele vor fi marcate cu panouri mobile pe care se vor înscrie elementele

lucrării, cu numele şi telefonul persoanei de contact responsabile;

Pe perioada efectivă de lucru, un șantier poate afecta la modul general peisajul, dar dacă este bine organizat şi gospodărit se creează în final o imagine dinamică, uneori chiar de

apreciere a unei lucrări noi, în curs de edificare;

Pentru a restrânge şi mai mult efectul asupra peisajului, prin graficele de lucrări se va

prevedea o eșalonare a execuției, pe o perioadă cât mai scurtă;

Pe șantierul de lucru se vor prevedea instalații sanitare, de preferință mobile sau fose

etanșe, vidanjate periodic.

Gestionarea corespunzătoare/ eficientă a deșeurilor din construcții pentru a nu periclita starea de sănătate a populației şi a nu crea disconfort prin aspectul dezagreabil al

acestora.

Măsurile de ecologizare a zonei șantierului şi de redare a folosințelor anterioare, sunt obligatorii.

2). Amplasarea proiectului: în intravilan, extravilan UAT Giarmata, Pischia, Fibis, Masloc, județul Timiș

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- Conform Certificatului de Urbanism nr. 38/26.07.2021 emis de către Consiliul Județean Timis;

- Regimul juridic: proprietar județul Timiș

- Regimul economic: teren intravilan, extravilan;

b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:- nu este cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

- zonele costiere şi mediul marin: nu este cazul;

- zonele montane și forestiere: nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu e cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu e cazul;

- .zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- .zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul;

- peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : nu este cazul;

3. Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –impact local nesemnificativ, fără afectarea populației.

- natura impactului – impact nesemnificativ,

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontier,

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului,

- probabilitatea impactului - probabilitate redusă,

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului,

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate – proiectul nu se cumuleaza cu alte proiecte din zona;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: pentru proiectul propus nu este necesara elaborare SEICA deoarece proiectul  nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apa, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apa.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 38/26.07.2021 emis de către Consiliul Județean Timis;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:extrase CF 408833,407653, 407652, 407651, 402691, 402273, 402272, 402271, punct de vedere ANAR ABA Banat nr. 19824/11.01.2023, punct de vedere GNM CJ Timiș nr. 4035/15.12.2022, punct de vedere CJ Timiş înregistrat sub nr. 14583/19.12.2022, adresa ANIF Timiş nr.3955/12.09.2022,proiect de aviz de gospodarire a apelor emis de ANAR, adresa CNCFR SA, NR. 3/6/1/1/466/20.03.2023, aviz de principiu favorabil  nr. 7473507194/09.09.2022 emis de RCS&RDS SA, adresa CNCFR nr. 3/6/1/1/1470/05.10.2022, aviz favorabil SC TRANSGAZ SA nr. 83983/2277/24.10.2022, aviz favorabil Ministerul Apararii Nationale, nr. DT9480/15.09.2022, acord prealabil CJ Timis, Directia de Drumuri si Transport nr. 31/09.03.2023, aviz de amplasament favorabil nr. 11820930/27.10.2022, emis de E-Distributie Banat SA, adresa ANAR nr. 1820/ET/27.01.2023, 1049/ET/16.01.2023,

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- Nu vor fi afectați arborii și arbuștii din zonă. Se vor amenaja zone verzi și se vor planta arbori/arbuști în zonele în care frontul stradal permite acest lucru.

Masuri pentru diminuarea poluarii aerului:

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- luarea de masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- vericarea periodica a starii tehnice a utilajelor si a mijloacelor de transport;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Masuri pentru diminuarea poluarii apelor, a solului si subsolului:

- in cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate);

- indicatorii de calitate pentru apele pluviale, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- apele pluviale se vor scurge gravitational în şanţurile existente în afara drumului, spre terenurile învecinate din jurul amplasamentului.

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat:Şef Serviciu A.A.A Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Rodica BOLOCAN