Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din 20.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, Str. C.D.Loga, nr. 1, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1102RP/06.03.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 14006/12.10.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 21.08.2023 că proiectul: „Regenerare urbană-Zona Piața Traian”, propus a fi amplasat în Timișoara, zona Piața Traian, identificat prin CF 443437, top 5692, CF 404798, nr. cad 404798, CF 413828, top 5744, CF 419040, top 5745, CF  420387, top 5756, CF 411670, top 5757, CF 453152, top 6003, CF 425881, top 6026, CF 410104, top 6029/1, CF 408709 top 6054, CF 438558, top 6813, CF 441505, top 6831, CF 409647, nr. cad 409647, CF 426389, top 6865/1, CF 431438, top 6875, CF 428321, top 6880, CF 424086, top 6888, CF 424087, top 6895/1,  CF 430980, top 31095, CF 445161, top 31114, jud. Timiș, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la  pct 13 a - Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

A).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Amplasamentul proiectului se află în intravilanul municipiului Timişoara, și face parte din cartierul Fabric.

Zona acoperă o suprafață de aproximativ 57.630 mp și cuprinde următoarele piețe și străzi publice:

• Piața Acad. Corneliu Miclosi

• Str. Episcop Ioseph-Lonovici

• Str. Episcop Joseph Nischbach

• Str. Dr. Gheorghe Marinescu

• Str. Ion Luca Caragiale

• Piața Romanilor

• B-dul. 3 August 1919

• Str. Ștefan cel Mare

• Str. Dacilor

• Piața Petru Rares

• Piața Traian

• Str. Anton Pann

• Str. Zavoi

• Str. Ecaterina Teodoroiu

• Str. Petre Ispirescu

• Str. Costache Negruzzi

• Str. Constantin Titel Petrescu

Lucrări propuse

Piața Academician Corneliu Micloși - Scuar Sinagogă

-pietonalizarea intersecției dintre străzile 3 August - Lonovici - Caragiale și crearea unui scuar pietonal la intrarea în Parcul Regina Maria, amenajat unitar în relație cu Piața Corneliu Miclosi,

-se propune amplasarea de mobilier urban, a unei fântâni arteziene, și a unei zone cu terase de alimentație publică.

-scuarul plantat - Piața Corneliu Miclosi va fi accesibilizat și lărgit prin introducerea unor traversări pietonale și prin asigurarea unei legături velo și pietonale între zona sinagogii și malul Begăi. Va fi introdus un sistem de alei, mobilier urban și iluminat public modern.

Strada Ion Luca Caragiale

-profilurile principalelor artere din zonă vor fi reorganizate, în vederea extinderii componentei pietonale (trotuare, scuaruri).

-sunt prevăzute plantații noi de aliniament pe strada Caragiale care va avea un caracter de stradă pietonală pe primul tronson, în dreptul sinagogii, și un caracter de stradă rezidențială cu caracter preponderent pietonal pe al doilea tronson, spre piața Romanilor.

-străzile Marinescu și Nischbach vor asigura accesul auto la activitățile din zona de sud-vest a arealului și accesul în curțile instituțiilor din zonă (liceu, Colterm, Transelectrica etc.).

-profilul străzii Caragiale prevede alveole de parcare în lung, intercalate cu spații verzi, arbori și mobilier urban precum și a unei alveole de îmbarcare-debarcare elevi, la intersecția cu piața Romanilor.

Bulevardul 3 August 1919 / Piața Romanilor

-pe tronsonul dintre piața Corneliu Micloși  și Piața Romanilor, profilul bulevardului este unul asimetric:  pe partea nordică va fi introdusă o pistă de biciclete bidirecțională, delimitată de carosabil de o bordură lată, care are rol de spațiu de siguranță; aliniamentul de arbori este păstrat și completat, trotuarul va fi pavat cu plăci din piatră naturală, păstrând gabaritul existent.

-pe partea sudică vor fi amenajate parcări în lung, fără afectarea spațiului verde existent sau a trotuarului. La capătul estic al șirului de parcări, va fi amenajată o parcare de scurtă durată pentru autocare și un spațiu de îmbarcare-debarcare a autobuzului pentru elevi.

Pe tronsonul dintre strada Zlatna și Piața Traian, bulevardul devine unul partajat (shared space) între pietoni, bicicliști și tramvai. Autoturismele vor fi restricționate, fiind permis doar accesul riveranilor, vehiculelor pentru aprovizionare și a serviciilor publice.

Este propusă translatarea spre vest și modernizarea stațiilor de tramvai.

-traficul auto va fi restricționat și pe latura de est a Pieței Romanilor prin amplasarea unui bolard mobil, care va putea fi acționat de la distanță, prin telefon. În intervalul orar de început și sfârșit al cursurilor, bolardul va fi coborât, iar accesul auto al părinților se va desfășura în buclă (intrare pe latura de vest - iesire pe latura de est a pieței Romanilor).

-vor fi amenajate alveole de parcare de scurtă durată pentru acces și debarcare și rezervate locuitorilor din zonă. Accesul ocazional la biserica Millenium se va desfășura similar.

Prin măsurile propuse pe ultimul tronson al bulevardului 3 August 1919 și pe străzile Dacilor și Ștefan cel Mare se simplifică și se securizează intersecția din colțul sud-vestic al Pieței Traian și se impulsionează activitățile comerciale de la parterele imobilelor.

Piața Traian

Pentru o mai bună accesibilitate și flexibilitate a suprafeței pieței, se propune înlocuirea pavajului existent care va fi refolosit în alte zone din proiect cu plăci din piatră naturală de format mare. Ideea caroiajului existent va fi păstrată, având și un rol funcțional prin dispunerea elementelor de infrastructură tehnică pentru evenimente.

Latura vestică:

Prin eliminarea traficului auto general (cu excepția riveranilor) și a parcărilor, se permite extinderea și unificarea zonelor pietonale din piață.

Latura sudică:

Arborii maturi și jardinierele de pe latura sudică se păstrează, constituind o zonă importantă de socializare și repaos, umbrită și accesibilă tuturor.

Latura estică:

Măsura eliminării legăturii auto între strada Zăvoi și strada Anton Pann permite reintegrarea și reunificarea pieței cu frontul estic și biserica Sârbească.

Demontarea gardurilor metalice permite o mai bună relaționare a pietonilor cu monumentele din piață, arborii maturi existenți se păstrează.

Colțul nord-estic al pieței se activează prin amplasarea unei fântâni arteziene ludice, accesibile, cu jeturi Plantare arborilor contribuie la îmbunătățirea microclimatului în timpul verii.

Latura nordică:

- aliniamentul de arbori

Piața Petru Rareș, strada Zăvoi

Prin creșterea substanțială a suprafeței verzi și reducerea suprafețelor destinate traficului auto Piața Petru Rareș capătă caracterul unui scuar plantat urban, cu locuri pentru repaos, socializare și de joacă.

-pe strada Zăvoi traficul auto va fi permis cu sens unic, limitare de viteză și cu cedarea priorității pentru pietoni și bicicliști.

Prin reorganizarea profilului se câștigă spațiul necesar pentru zone verzi, aliniamente de arbori și mobilier urban, păstrând pachete de locuri de parcare pentru riverani.

Sunt eliminate diferențele de nivel pentru a îmbunătății accesibilitatea pietonală și pentru a crea o imagine unitară.

Strada Costache Negruzzi

-extinderea suprafețelor plantate.

-în zona piațetei este propusă o fântână cu recirculare, tema apei continuându-se de-a lungul străzii Negruzzi.

Străzile Anton Pann și Titel Petrescu

-străzile Anton Pann și Titel Petrescu sunt organizate în sistem ”shared-space” cu sensuri unice în tandem pentru accesul auto local. Se propun măsuri de calmare a traficului: trasee șicanate, îngustarea și pavarea zonei carosabile etc.

-la intersecția cu Piața Traian, reorganizarea profilului permite amplasarea unor terase gastronomice la umbra arborilor propuși.

### Lucrări la infrastructură tramvai și la cale de rulare

Lungimea totală a liniei de tramvai care se propune spre reabilitare este de 392,5 m – Bulevardul 3 August – linie dublă la care se adaugă toate aparatele de cale din intersecția Traian, care se va reabilita în totalitate. De asemenea pe acest tronson se propune înlocuirea rețelei de contact.

Toate lucrările se vor executa în corelare cu reabilitarea rețelelor hidro-edilitare, electrice și de drumuri/amenajări spații publice, aferente bulevardului.

Pentru calea de rulare se propune următoarea soluție tehnică:

- Infrastructură:

  - Geotextil de separație dispus peste platforma de pământ compactată

  - Ziduri de separație – beton C12/15 (pentru separare cale rulare de restul structurii rutiere)

  - Nisip de pozare – 5cm pentru suport geogrilă

  - Geogrilă cu noduri rigide pentru ranforsare – primul strat

  - Balast 18 cm – primul strat

  - Geogrilă cu noduri rigide pentru ranforsare – stratul al doilea

  - Balast 16 cm – stratul al doilea

  - AB 22,4 bază 50/70, 6 cm grosime

  - Ecran de protecție din cauciuc 1,5 cm

- Suprastructură:

  - MAS 16 rul 50/70, 4 cm grosime

  - BAD 22,4 leg 50/70, 5 cm grosime

  - Geocompozit

  - Beton de monolitizare C30/37, armat cu fibre disperse de polipropilenă, 12 cm grosime

  - Beton de monolitizare C30/37, armat cu plasă sudată 100x100x8, 22 cm grosime (încastrare rețea multitubulară dublă, pentru trasee cablaje, dispusă stânga + dreapta)

  - Șină cu canal complet echipată cu sistemul de izolare și amortizare zgomote și vibrații

  - Traverse bibloc și sistem de calare înglobat în bibloc

  - Sistem de izolare și amortizare zgomote și vibrații

  - Sistem din cauciuc mobil pentru rulare velo peste șinele de tramvai (doar în zona intersecției Traian)

Rețeaua de contact se va realiza în sistem simplu / dublu compensat. Traversele vor fi din oțel inox, izolatorii din GRP, suspensiile din minirok și sistemul de fixare. Este necesară montarea de traverse întinzătoare cu arc pe zona de interior a curbelor.

Susținerea rețelei de contact se va face prin stâlpi metalici de tracțiune de 8 tf pentru zona cu cale de rulare liniară, respectiv 12 tf pentru zonele de curba și intersecții.

### Lucrări de drum și sistematizare verticală

Lungimea totala de străzi propusa spre modernizare este de 2,891.5 m, după cum urmează:

| NR. CRT. | DENUMIRE | LUNGIME [m] | SUPRAFATA TOTALA [mp] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiect 1 - Bulevardul 3 August 1919 | 392.50 | 11319.0 |
| 2 | Obiect 2 - Piata Academician Corneliu Miclosi | 64.00 | 2158.0 |
| 3 | Obiect 3 - Strada Gheorghe Marinescu + Strada Episcop Joseph Nischbach | 269.60 | 3744.0 |
| 4 | Obiect 4 - Strada Ion Luca Caragiale | 140.80 | 1885.0 |
| 5 | Obiect 5 - Piata Romanilor (Tronson 1 + Tronson 2) | 231.50 | 6831.0 |
| 6 | Obiect 6 - Strada Dacilor + Strada Stefan cel Mare | 507.40 | 9780.0 |
| 7 | Obiect 7 - Piata Petru Rares | 96.80 | 2151.0 |
| 8 | Obiect 8 - Piata Traian | 100.00 | 5612.0 |
| 9 | Obiect 9 - Strada Zavoi | 96.90 | 1102.0 |
| 10 | Obiect 10 - Strada Ecaterina Teodoroiu | 96.20 | 1142.0 |
| 11 | Obiect 11 - Strada Petre Ispirescu | 113.30 | 854.0 |
| 12 | Obiect 12 - Strada Costache Negruzzi | 287.40 | 6057.0 |
| 13 | Obiect 13 - Strada Ion Mihalache | 166.00 | 1842.0 |
| 14 | Obiect 14 - Strada Anton Pan | 177.60 | 1509.0 |
| 15 | Obiect 15 - Strada Constantin Titel Petrescu | 151.50 | 1644.0 |
| TOTAL GENERAL |  | 2,891.5 | 57,630.0 |

Conform soluției adoptate, traseul străzilor studiate se suprapune în totalitate peste traseul existent si are următoarele caracteristici:

- Categoria funcționala a drumurilor :  	Străzi urbane

- Categoria				III, IV

- Viteza de proiectare			25 -50 km/h

- Lungime totala				2891.5 m

- Lățimea parte carosabila		1 x 2.75 m; 1 x 3.00 m; 1 x 3.40 m, 2 x 3.00 m

- Platforma strada:			7.0 m – 29.0 m

- Suprafața totala 			57.630 mp

- Se vor amenaja :

  - Trotuare			lățimi variabile : 1,4 m - 12.0 m

  - Benzi si Piste de biciclete	1.5 m – 2.5 m

Pe amplasamentul studiat se vor amenaja trotuare, pe una sau pe ambele părți si piste de bicicleta in limita spațiului disponibil.

Lucrări proiectate:

ÎN PLAN

S-a pastrat traseul existent al strazii, alcatuit din succesiuni de aliniamente si curbe, eliminandu-se portiunile amenajate necorespunzator, care prezinta disconfort si nesiguranta pentru desfasurarea circulatiei.

IN PROFIL LONGITUDINAL

La proiectarea strazilor in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al terenului, tinand seama de racordarea strazilor proiectate cu elementele existente de pe traseu si de necesitatea preluarii denivelarilor longitudinale. Astfel a fost calculata linia rosie a carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0.05% si 4.14%.

Pentru realizarea continuitatii traseului in profil longitudinal, circulatie comoda si vizibilitate necesara, se introduc in punctele de schimbare a declivitatilor curbe circulare dispuse simetric fata de aceste puncte.

Linia rosie este corelata cu alura traseului in plan, urmarindu-se in general armonizarea ondulatiilor traseului in plan si in profil longitudinal.

Linia rosie, pe langa faptul ca trebuie sa asigure circulatia autovehiculelor in conditii de siguranta si confort, este subordonata in acelasi timp conditiilor topografice, geotehnice, hidrologice, climatice ce caracterizeaza regiunea respectiva, precum si conditiilor economice.

Elementele de profil longitudinal au fost racordate in plan vertical cu arcuri de cerc.

Linia rosie proiectata a fost stabilita tinand cont de urmatoarele aspecte:

  - asigurarea unui confort corespunzator in circulatie;

  - executarea unui volum minim de lucrari (sapaturi, miscari de terasamente,etc);

  - asigurarea scurgerii apelor;

  - asigurarea acceselor la proprietati;

  - respectarea pasului de proiectare si a razelor minime de racordare impuse de standardele in vigoare

IN PROFIL TRANSVERSAL

Partea carosabila existenta a strazilor variaza intre 2.75m si 6.00 m, iar latimea platformei  în profil transversal este variabila, de la 7,0 m pana la 29,0 m.

S-au modificat elementele geometrice existente in profil transversal, pentru a se obtine un profil caracteristic categoriei de incadrare a strazilor.

| Nr crt. | Denumire | Latime parte carosabila [m] | Latime totala strada [m] | Lungime [m] | Suprafata carosabil [mp] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiect 1 - Bulevardul 3 August 1919 | 6.00 | 17.0 - 29.0 | 392.5 | 11319.0 |
| 2 | Obiect 2 - Piata Academician Corneliu Miclosi | 2.75 | 32.0 - 35.0 | 64.0 | 2158.0 |
| 3 | Obiect 3 - Strada Gheorghe Marinescu + Strada Episcop Joseph Nischbach | 6.00 | 11.0 - 14.0 | 269.6 | 3744.0 |
| 4 | Obiect 4 - Strada Ion Luca Caragiale | 3.00 | 10.0 - 14.0 | 140.8 | 1885.0 |
| 5 | Obiect 5 - Piata Romanilor (Tronson 1 + Tronson 2) | 3.00 - 4.90 | 18.0 - 68.0 | 231.5 | 6831.0 |
| 6 | Obiect 6 - Strada Dacilor + Strada Stefan cel Mare | 6.00 | 17.0 - 26.0 | 507.4 | 9780.0 |
| 7 | Obiect 7 - Piata Petru Rares | 3.00 | 22.00 | 96.8 | 2151.0 |
| 8 | Obiect 8 - Piata Traian | - | 60.00 | 100.0 | 5612.0 |
| 9 | Obiect 9 - Strada Zavoi | 3.00 | 11.00 | 96.9 | 1102.0 |
| 10 | Obiect 10 - Strada Ecaterina Teodoroiu | 3.00 | 11.0 - 12.0 | 96.2 | 1142.0 |
| 11 | Obiect 11 - Strada Petre Ispirescu | 3.00 | 5.0 - 9.0 | 113.3 | 854.0 |
| 12 | Obiect 12 - Strada Costache Negruzzi | 3.40 | 14.0 - 20.0 | 287.4 | 6057.0 |
| 13 | Obiect 13 - Strada Ion Mihalache | 6.00 | 9.0 - 11.0 | 166.0 | 1842.0 |
| 14 | Obiect 14 - Strada Anton Pan | 3.00 | 7.0 - 10.0 | 177.6 | 1509.0 |
| 15 | Obiect 15 - Strada Constantin Titel Petrescu | 3.00 | 10.0 - 11.0 | 151.5 | 1644.0 |
| TOTAL = |  |  |  | 2,891.5 | 57,630.0 |

TROTUARE

In cadrul investitiei este prevazută si amenajarea trotuarelor existente, precum si largirea acestora.

In prezent, circulatia pe aceste trotuare se face greoi datorita infrastructurii precare, in multe cazuri pe suprafata trotuarelor sunt marcate locuri de parcare, rezultand latimi de libera trecere pentru pietoni de sub 1.0 m.

Trotuarele propuse vor avea latimi cuprinse intre 1,4 m si 12.0 m, in functie de amenajarea urbanistica si arhitecturala a zonei.

BENZI ȘI PISTE DE BICICLETE

In prezent, pe amplasamentul strazilor studiate nu exista benzi sau piste de biciclete amenajate.

Tipologiile aferente infrastructurii propuse pentru deplasarea cu bicicleta sunt următoarele:

-Pistă de biciclete dublu-sens, delimitată fizic față de carosabil cu lățimea de 2,5m (și parțial de 2m) pe b-dul 3August

-Bandă (culoar) pentru biciclete, unidirecțional, adiacent carosabilului, la nivel cu acesta, pe străzile: Dacilor, Ștefan cel Mare, Petru Rareș, Ecaterina Teodoroiu; Acestea vor avea lățimea de 1.5m.

-nedelimitate, pe străzile rezidențiale (shared-space), în ambele direcții

Acestea se vor amenaja conform planului se situatie proiectat, dupa cum urmeaza:

-Bd. 3 August 1919, partea stanga (partial) = 1 x 2.5 m; (pistă dublu-direcțională)

-str. Dacilor, partea dreapta = 1 x 1.5m, partea stanga (partial) = 1 x 1.5m (bandă uni-direcțională)

-str. Ștefan cel Mare, partea dreapta = 1 x 1.5m; (bandă uni-direcțională)

-Piața Petru Rareș, partea stanga = 1 x 1.5m; (bandă uni-direcțională)

-str. Ecaterina Teodoroiu, partea stanga = 1 x 1.5m; (bandă uni-direcțională)

-str. Miclosi, Caragiale, piața Romanilor, Anton Pann, Titel Petrescu, Negruzzi, Ispirescu, Zăvoi – în regim shared space.

STRUCTURA RUTIERĂ

Suprafețele carosabile si pietonale pe strazile principale (3 August, Caragiale, Dacilor, Ștefan cel Mare, piețe, scuaruri, ) sunt pavate cu dale din piatră naturală. Prin limitarea tipurilor de pavaj, a dispunerilor şi a diferenţelor de nivel se asigură o imagine unitară a suprafeţelor.

Pe străzile secundare (Anton Pann, Titel Petrescu, Negruzzi, Ecaterina Teodoroiu, Ispirescu, Zăvoi) se propune pavarea cu plăci din beton de înaltă calitate - având stratul superior cu conținut de quarț și spărtură de piatră naturală.

Grosimea pavajului este direct influențată de dimensiunile în plan ale plăcilor, de tipul de material și rezistența acestuia la încovoiere, de straturile suport (rigide, ne-rigide) etc.

Pe zonele pietonale principale, pentru căminele de vizitare – utilități s-au prevăzut capace ”invizibile” (cu rame în care se montează pavaj din piatră naturală similar cu cel de pe trotuar).

Astfel, au fost proiectate mai multe tipuri de structuri rutiere specifice amenajării arhitecturale a spațiului public, dupa cum urmeaza:

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabila in zona sinelor de tramvai, cu asfalt:

-Frezarea partii carosabile, minim 11 cm, atat intre sinele de tramvai cat si lateral acestora. Nu se intervine asupra caii de rulare a tramvaiului sau asupra sinelor de tramvai.

-structura rutiera existenta / dale din beton existente (nu se intervine)

-Geocompozit antifisura 100x100kN/m

-6 cm - Beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70

-5 cm - Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 rul. 50/70

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabila in zona sinelor de tramvai, cu pavaj din piatra naturala format mare/mediu:

-Frezarea partii carosabile, minim 11 cm, atat intre sinele de tramvai cat si lateral acestora. Nu se intervine asupra caii de rulare a tramvaiului sau asupra sinelor de tramvai.

-structura rutiera existenta / dale din beton existente (nu se intervine)

-3 cm - Mortar de poza din ciment;

-min. 8 cm - Pavaj din piatra naturala - placi format mare/mediu - rezistent la trafic auto

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabila, cu asfalt:

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-8 cm - Anrobat bituminos cu criblura AB 31.5 baza 50/70

-6 cm - Beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70

-4 cm - Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 rul. 50/70

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabil, cu pavaj din piatra naturala format mare/mediu:

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-3 cm - Mortar de poza din ciment

-min. 8 cm - Pavaj din piatra naturala - placi format mare/mediu - rezistent la trafic auto

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabil, cu pavaj din beton format mare/mediu:

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-3 cm - Mortar de poza din ciment

-10 cm - Pavaj din beton - placi format mare/mediu - rezistent la trafic auto

- Structura rutiera propusa pentru partea carosabila cu pavaj din piatra naturala refolosita:

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-3 cm - Mortar de poza din ciment

-min. 8 - Pavaj din piatra naturala refolosita

- Structura rutiera propusa pentru benzile si pistele de biciclete:

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-6 cm - Beton asfaltic deschis BAD 22.4 leg. 50/70

-4 cm - Mixtura asfaltica stabilizata MAS 16 rul. 50/70 (pigmentat in masa)

Sau

-10 cm - Strat de forma din balast nisipos

-20 cm - Strat inferior de fundatie din piatra sparta

-20 cm - Strat superior de fundatie din balast

-25 cm - Strat de balast stabilizat cu ciment

-3 cm - Mortar de poza din ciment

-min. 8 cm - Pavaj din piatra naturala - placi format mare/mediu - rezistent la trafic auto

- Structura rutiera propusa pentru trotuare:

In urma modernizarii, strazile studiate se vor incadra in tipologia (shared space), in care spatiul urban devine unul comun pentru pietoni, bicicliști, autoturisme și tramvai. Astfel, pentru realizarea trotuarelor, structura rutiera va fi aceeasi cu structura strazii pe care sunt amplasate

### Elemente și lucrări de rezistență

Lucrările de rezistență vor include minim următoarele:

- realizarea de fundații pentru mobilierul urban și pentru diverse dotări

- realizarea de fundații pentru stâlpii de iluminat, inclusiv pentru cei de tracțiune

- realizarea de structuri suport pentru vegetație / peisagistică

Fundațiile pentru mobilierul urban vor fi dimensionate pentru preluarea încărcărilor date de acesta, vor respecta cota de îngheț și cerințele prezentate în Studiul Geotehnic. Partea superioară a fundațiilor va fi îngropată, astfel încât să poată fi aplicat finisajul curent, aferent zonei respective.

Din punct de vedere structural acestea vor fi din beton simplu / armat, în funcție de cerințele din fișa tehnică a produsului și în funcție de terenul de fundare. După caz vor fi necesare și înglobări în fundația de beton a diverselor sisteme de ancorare.

Fundațiile pentru mobilier urban se referă cel puțin la următoarele tipuri de dotări: bănci, coșuri de gunoi, locuri de joacă, echipamente fitness, mese, scaune, alte tipuri de dotări.

Parcări

- s-a prevăzut un număr de  8 locuri de parcare pentru persoane cu dizabilități care reprezintă minim 5,4% din numărul total de locuri de parcare propuse (146), distribuite în mai multe zone de interes (b-dul 3 August – în apropierea intrării în Parcul Regina Maria și a Sinagogii; Piața Romailor – în zona intrării la Biserica Millenium; pe str. Ștefan cel Mare și Dacilor; pe strada Negruzzi – în zona nord-estică a pieței Traian);

- se propune amplasarea unui loc pentru parcarea unui microbuz prevăzut cu platformă cu ridicare verticală, poziționată în spatele autoturismului;

Locurile de parcare vor fi pavate cu piatră cubică refolosită, recuperată de pe amplasamentul proiectului; Locurile de parcare pentru persoane cu dizabilități vor fi pavate cu plăci tratate antiderapant, pentru a asigura o suprafață cu planeitate superioară.

Locurile de joacă sunt amplasate în mai multe zone ale cartierului, pe străzile pietonale / rezidențiale, în scuarurile verzi propuse, fiind elemente esențiale pentru activarea cartierului.

Amenajare zone verzi

Pe amplasamentul proiectului au fost identificate 261  de exemplare arboricole din 25 de specii, dintre care 5 exemplare de rășinoase și 256 de foioase.

-se propun spre defrișare un număr de 17 exemplare, dintre care

- 7 conifere (Thuja occ.), trei din P-ța Academician Corneliu Miklosi, iar 4 fiind în Piața Romanilor.

-Al optulea exemplar este un Acer negundo tot in P-ța Academician Corneliu Miklosi, crescut la o distanta mult prea mica fata de arborii învecinați.

-Al nouălea exemplar este un Morus alba, crescut cel mai probabil spontan, în dreptul sinagogii pe Strada Episcop Joseph Lonovici, propus spre eliminare din cauza noii amenajări care oferă o zona pavată pietonală în imediata vecinătate a acestui edificiu.

- Se mai propun spre eliminare din cauza amenajării și două exemplare de Robinia pseudoacaccia, ambele într-o stare deficitară, caracterizate de coroană incompletă datorită aplicării incorecte a toaletărilor.

- Al doisprezecelea exemplar este un Morus alba, și acesta cel mai probabil crescut spontan, în urma analizelor făcute în imaginile satelitare din ultimii ani, aflat pe strada Costache Negruzzi, si propus spre eliminare din cauza noilor amenajări și accese propuse.

-Al treisprezecelea exemplar este un Acer negundo crescut spontan pe str. Episcop Joseph Lonovici, cu aspect de tufă; se dorește eliminarea sa din cauza invazivității dar și din cauza suprapunerii cu suprafețele minerale din propunerea de amenajare.

-Mai sunt 3 exemplare de Prunus spp., tineri, nedezvoltati conform speciei, aflati intr-o zonă verde cu caracter istoric. Acestia au crescut spontan printre exemplarele remarcabile de Taxus baccata, înghesuite unul lângă celălalt. Se propune eliminarea lor din cauză că șansele ca aceștia să se dezvolte armonios sunt reduse, iar prin înlăturarea acestora se asigură longevitatea pe de o parte estetică, pe de altă parte sanitară si biologică, a exemplarelor de Taxus. Un exemplar de Catalpa bignoinoides aflat în dreptul bisericii din Piața Romanilor prezintă un aspect precar, chiar dacă este arbore care a depășit pragul tinereții, acesta este decalat față de aliniament și înclinat, dispus între două exemplare de arbori mai tineri.

-Se dorește eliminarea exemplarului de Catalpa pentru prioritizarea dezvoltării celorlalte exemplare din aliniament.

Se propun spre relocare un numar de 31 de exemplare tinere, dintre care 15 sunt Malus domestica (Prunus serrulata Kanzan) plantați în fața Bisericii din Piața Romanilor. Aceștia sunt plantați la distanțe mult prea apropiate pentru a asigura decor estetic și funcționalitate scuarului în noua amenajare, așadar se doresc a fi relocați. 12 exemplare sunt cele de Tillia platyphilos/Catalpa bignoinoides Nana din Piața Traian, întrucât cu portament globular si din acest motiv nepotrivite contextului, întrucât se creează o disproporție accentuată între înălțimea arborilor maturi prezenți în piață, a fațadelor clădirilor dinspre laturile nordică și sudică și acești arbori globulari. Restul de exemplare propuse spre relocare sunt 3 bucati Prunus spp. și 1 buc Magnolia kobus care concurează cu celelalte exemplare mai valoroase din aliniament. Acestea sunt tinere și au aspect precar.

Se propun spre relocare și înlocuire un număr de 14 exemplare, fie din cauză că sunt foarte tinere și nedezvoltate conform speciei, creând o situație contrastantă în aliniamentul din care fac parte cum este cazul celor 2 exemplare de Acer platanoides din zona stației de tramvai de pe B-dul 3 August, fie din cauza portamentului globular, nepotrivit contextului, cum se întâmplă în cazul teilor globulari prezenți pe latura sudică și nordică a Pieței Traian.

Se propun spre eliminare și înlocuire cu aceeași specie sau alta 10 de exemplare de arbori aflati in aliniamente care se pastreaza si chiar mai mult, se doreste completarea si intregirea lor, crearea unor aliniamente unitare.  Se precizează că numărul celor eliminati și înlocuiți ar putea fluctua în urma evaluărilor cu ajutorul tomografului. Cele mai multe exemplare din această categorie prezintă coronamentul retezat în totalitate, fie uscări în coronament în procente foarte ridicate, conisderând că nu își pot susține pe termen lung rolul în amenajare.

Se păstrează așadar și se integrează în amenajare un număr de 189 exemplare, cu precizarea faptului că numărul ar putea fluctua în urma evaluărilor cu ajutorul tomografului. In cazul in care se evaluează eliminarea oricărui exemplar din cei prevăzuți pentru păstrare, acesta va fi înlocuit cu aceeași specie sau similară ca si portament.

| buc | arbori |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 | Arbori propuși spre păstrare |  |  |  |  |  |
| 17 | Arbori propuși spre eliminare |  |  |  |  |  |
| 10 | Arbori propuși spre eliminare și înlocuirea lor în aceeași locație cu alte exemplare din aceeasi specie sau specii diferite |  |  |  |  |  |
| 14 | Arbori propuși spre relocare și înlocuirea lor cu alte exemplare din aceeasi specie sau specii diferite |  |  |  |  |  |
| 31 | Arbori propuși spre relocare |  |  |  |  |  |
| 261 | Total arbori existenți |  |  |  |  |  |

Propunerea de amenajare presupune plantarea de noi exemplare de arbori, pentru un total de 355 de exemplare, din diferite specii, propuse pe criterii care au în vedere adaptabilitatea la condițiile climatului urban, identitatea locală dar și aspectul lor estetic. Se propun următoarele specii:

Acer campestre ’Elsrijik’ – 39 buc - dispus în aliniamente stradale

Acer platanoides - 39 buc - dispus în aliniamente stradale si ca accent

Acer platanoides ’Cleveland’ – 39 buc - dispus în aliniamente stradale și scuaruri/piețe

Acer platanoides ’Columnare’ – 41 buc - dispus în aliniamente stradale

Carpinus betulus ’Frans Fontaine’ – 31 buc - dispus în zonele pietonale, ca reper

Catalpa bignoides – 4 buc - pentru înlocuirea unor exemplare existente deteriorate

Crataegus laevigata ’Paul Scarlet’ – 39 buc - dispus în zone verzi, cu caracter decorativ

Fraxinus excelsior ’Atlas’ – 15 buc -în aliniamente stradale

Fraxinus ornus – 21 buc - în aliniamente stradale în zone de case

Prunus avium ’Plena’ – 34 buc - accente în zonele pietonale și în zone verzi, cu caracter decorativ

Pyrus calleryana ’Chanticleer’ – 5 buc- accente - în zone verzi, cu caracter decorativ

Sorbus aria – 5 buc -  în zone verzi, cu caracter decorativ

Malus baccata ’Street Parade’ – 5 buc -  în zone verzi, cu caracter decorativ

Tilia tomentosa – 15 buc- în completarea aliniamentelor existente

Tilia cordata ’Greenspire’ – 21 buc - aliniamente stradale propuse, în completarea aliniamentelor existente

Ulmus hybridus ’Rebona’ – 2 buc - puncte focale

Sistemul de irigații

Zonele verzi se împart în două categorii: cu irigații și fără sistem de irigații. Cele prevăzute cu sistem de irigații prin picurare sunt destinate zonelor care vor fi amenajate cu arbori, arbuști, plante perene și graminee ornamentale, iar zonele amenajate cu gazon și pajiști sunt prevăzute cu sistem de irigații prin aspersie. Aceste zone au fost selectate cu irigații pentru valoarea lor în peisaj, fiind zone importante, de reper și care, pentru a oferi un decor cu o valoare estetică ridicată, necesită udare. Zonele verzi fără sistem de irigații reprezintă acele zone de tranzit, din lungul arterelor de circulație care se compun din vegetație pentru zone de soare care prezintă caracter xerofil (arbori, arbuști, plante perene și graminee) adaptată zonelor cu deficit hidric. Vegetația sciofilă este umbrită de zonele cu arbori maturi sau clădiri, oferind un microclimat mai umed față de zonele însorite.

Amenajare zone verzi

Terenuri cu destinația de spațiu verde: suprafața de spațiu verde existentă (7662 mp), aferentă obiectivului  de investiții: „Regenerare urbană-Zona Piața Traian”, este cadastrată în Cadastrul Verde al municipiului Timișoara (conform adresei Municipiului Timișoara, nr. TMI2023-2380/03.07.2023).

Suprafața de teren cadastrata

| Nr. crt. | Strada | Spațiu verde existent |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bd 3 August 1919 | 1013 mp |
| 2 | Pta Acad. Corneliu Miclosi | 1257 mp |
| 3 | Str. Episcop Joseph Lonovici | 254 mp |
| 4 | Str. Marinescu Gheorghe | 270 mp |
| 5 | Str. Niscbach | 183 mp |
| 6 | Str. Piata Romanilor | 269 mp |
| 7 | Piata Traian | 1650 mp |
| 8 | Piata Traian | 1079 mp |
| 9 | Str. Negruzzi Costache | 1687 mp |
| Total |  | 7662 mp |

Propunerea de amenajare vizează și extinderea suprafețelor verzi la nivelul solului, ajungându-se la o suprafață totală de 9202 mp, astfel împărțite:

3350 mp Gazon

1220 mp Pajiște

1994 mp Plante perene acoperitoare de sol tip umbră

1983 mp Plante perene și graminee tip soare

533 mp Plante perene tip zone semi umede

122 mp Arbuști decorativi

La finalizarea lucrarilor de execuţie, toată suprafaţa amenajată ca spaţiu verde (9202 mp) va fi înscrisă în cadastru verde al Municipiului Timişoara (suprafaţa înierbată şi arbori/arbuști plantați).

Bilanțul teritorial

| Nr. | Indicator | Situație existentă | Situație propusă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suprafața zonă regenerată | 57.630 mp | 57.630 mp |
|  | Suprafața pietonală | 21.352 mp | 27.953 mp |
|  | Suprafață carosabilă | 30.099 mp | 7.905 mp |
|  | Suprafață carosabilă ocazional (partajată) | 0 mp | 10.063 mp |
|  | Suprafață zona verde | 6084 mp – măsurați în teren 7662 mp – cf Cadastru verde din 2004 | 9202 mp |
|  | Alte suprafețe plantate, permeabile - gropi de plantare arbori (cu grătar metalic) | - | 338 mp |
|  | Suprafață dedicată pentru deplasarea cu biciclete / trotinete | 0 mp | 2.074 mp |
|  | Alte suprafețe (socluri statui, pereți jardiniere P-ța Traian) | 95 mp | 95 mp |
|  | Alte caracteristici |  |  |
|  | Lungime trasee dedicate pentru deplasarea cu biciclete / trotinete | 0 ml | 1103 ml |
|  | Arbori existenți | 261 | - |
|  | Arbori propuși spre plantare | - | 355 |
|  | Total arbori – după implementare proiect | - | 544 |

Echiparea edilitară

LUCRĂRI DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR

Apele pluviale vor fi colectate prin dispozitive de colectare proiectate.

Dispozitivele de colectare, dirijare si evacuare a apelor pluviale sunt amplasate, de regula, la marginile platformei străzilor, iar cele privind drenarea sistemului rutier la nivelul patului drumului, lateral acestuia.

S-au adoptat secțiuni care sa îndeplinească preluarea apelor provenite din precipitații, astfel încât apele de pe suprafața carosabila a străzilor si a trotuarelor va fi direcționata cu ajutorul pantei transversale înspre rigole și guri de scurgere.

Colectarea apelor meteorice din zona străzilor si aleilor perimetrale se va realiza prin guri de scurgere, iar descărcarea se va face in rețeaua de canalizare pluviala existenta sau proiectata.

LUCRĂRI DE SIGURANȚĂ A CIRCULAȚIEI

Pentru siguranța circulației si exploatarea raționala a străzilor  vor fi  prevăzuute:

  - marcaje rutiere.

  - indicatoare pentru orientarea si reglementarea circulației:

    - de avertizare pentru locurile periculoase,

    - de interzicere,

    - de orientare si diverse.

### Suprafețe de călcare. pavaje. borduri

Suprafețele pietonale principale (trotuare 3 August, Caragiale, Dacilor, Ștefan cel Mare, piețe, scuaruri, ) sunt pavate cu dale din piatră naturală.

Pe străzile secundare (Anton Pann, Titel Petrescu, Negruzzi, Ecaterina Teodoroiu, Ispirescu, Zăvoi) se propune pavarea cu plăci din beton de înaltă calitate - având stratul superior cu conținut de quarț și spărtură de piatră naturală.

Unele suprafețe carosabile și locurile de parcare vor fi pavate cu piatră cubică, parțial recuperată de pe amplasament. Adiacent clădirilor sunt prevăzute fâșii din piatră cubică care preiau neregularitațile fațadelor și a soclurilor, treptele de intrare, gurile de aerisire, etc.

Străzile pietonale și rezidențiale, suprafața folosită la comun de pietoni, bicicliști, autoturisme, se va pava cu plăci de dimensiuni mici.

Prin proiect se prevede maximizarea suprafețelor de călcare permeabile prin folosirea unor alei din agregate compactate (sorturi de nisip, pietriș, piatră spartă) în zonele verzi și scuaruri.

Pe zonele pietonale principale, pentru căminele de vizitare – utilități s-au prevăzut capace ”invizibile” (cu rame în care se montează pavaj din piatră naturală similar cu cel de pe trotuar).

### Lucrări de rețele electrice, curenți slabi, inclusiv iluminat exterior

S-au tratat următoarele instalații electrice:

- Instalații pentru iluminatul public

- Instalații pentru iluminat arhitectural

- Instalații electrice pentru alimentarea diverșilor receptori

- Instalații de curenți slabi

- Instalația de protecție împotriva șocurilor electrice

- Instalația de legare la pământ

INSTALAȚII PENTRU ILUMINATUL PUBLIC ȘI ARHITECTURAL

Aprinderea corpurilor pentru iluminatul general se va realiza prin intermediul mai multor puncte de aprindere care ulterior se pot conecta la instalația de iluminat a orașului.

Pentru instalațiile de iluminat exterior s-au utilizat cabluri cu conductoare din aluminiu tip ACYABY-F de diferite secțiuni montate subteran și în interiorul stâlpilor de iluminat.

Spațiul public va fi dotat cu mai multe puncte de aprindere echipate complet, cu protecții, descărcătoare de supratensiune, relee si contactoare. Punctele de aprindere se pot conecta la instalația de iluminat a orașului prin intermediul internetului sau prin intermediul unui releu GSM.

Circuitele de iluminat au fost dimensionate astfel încât pierderile de tensiune sa nu fie mai mari de 3% pe fiecare circuit in parte.

Protecția circuitelor electrice de iluminat se va asigura prin intermediul unor întrerupătoare automate magneto-termice cu protecție diferențială montate în firidele de distribuție. Acestea vor funcționa conform curbei caracteristice C – disjunctoare magneto-termice si protecție diferențială la curent rezidual de 30 mA. De asemenea, pentru o protecție suplimentară, fiecare stâlp va mai fi protejat local de cate un descărcător de supratensiune si un disjunctor magneto-termic. În cazul carcaselor metalice ale corpurilor de iluminat, este obligatoriu legarea acestora la instalația de împământare.

INSTALAȚII ELECTRICE PENTRU ALIMENTAREA DIVERȘILOR RECEPTORI

Din firidele de distribuție și contorizate (FDC) se vor alimenta:

- Fântânile arteziene

- Toaletele publice

- Stațiile de tramvai

- Bolarzi mobili

- Instalațiile de semaforizare

- Camere de supraveghere si puncte wifi

Pentru a asigura alimentarea cu energie electrică a diferitelor evenimente organizate în zona studiată au fost prevăzute puncte de conexiune subterane echipate corespunzător pentru contorizarea și înregistrarea consumului de energie electrică.

Pentru aceste alimentări, sunt prevăzute cabluri cu conductoare de cupru tip CYABY-F montate în pământ, pozate în șanțuri comune cu circuitele pentru iluminatul public.

Protecția circuitelor electrice se va asigura prin intermediul unor întrerupătoare automate magneto-termice. Acestea vor funcționa conform curbei caracteristice B/C, tip A, prevăzute cu protecție diferențială de 30 mA.

Cablurile au fost dimensionate astfel încât pierderile de tensiune sa fie de maxim 5%.

INSTALAȚII DE CURENȚI SLABI

Pentru introducerea rețelelor de telecomunicații în subteran este propusă o rețea de canalizație subterană compusă din tuburi de protecție, cămine de tragere și cămine pentru branșament. Căminele pentru branșamente au fost prevăzute în apropierea fiecărui imobil pentru a facilita conectarea acestora la rețeaua de telecomunicații.

Ca măsură de protecție împotriva șocurilor electrice cauzate de tensiuni periculoase de atingere directă, la unele circuite s-au prevăzut aparate de protecție (disjunctoare) cu funcție diferențială, cu o sensibilitate la curenți de defect de 30 mA. Dispozitivele de protecție diferențiale vor fi montate în interiorul tablourilor electrice.

Legarea la pământ a stâlpilor de iluminat metalici, se va realiza prin intermediul unei platbande 25x4 mm, îngropată în pământ.

Se propune realizarea unei  prize de legare la pământ executata din platbandă OL-Zn 25x4 mm. Priza de pământ se va poza la adâncimea cuprinsă intre -1.00 m si -0.80 m fata de cota+0,00.

Priza de pământ se va poza de-a lungul traseului cablurilor de alimentare a circuitelor de iluminat și al diverselor receptoare, respectându-se distanța dintre conductoare și priza de pământ.

### Lucrări de rețele hidro-edilitare

Rețea de alimentare cu apă potabilă

Rețeaua de alimentare cu apă potabilă cuprinde totalitatea instalațiilor, conductelor, armăturilor și construcțiilor accesorii care asigură transportul apei potabile de la rețeaua existentă și/sau proiectată până la limita de proprietate a imobilelor, respectiv până la căminele de apometre, inclusiv alimentarea cu apă potabilă a cișmelelor și a hidranților exteriori subterani.

Pentru a alimenta cu apă potabilă obiectivele ce urmează a se realiza și pentru a asigura necesarul de apă pentru combaterea incendiilor, se propune reabilitarea rețelei de apă existentă prin înlocuirea tronsoanelor de conducta care necesita acest lucru și prin înlocuirea căminelor de vane respectiv căminelor de branșament.

În zona studiată s-au prevăzut hidranți subterani DN80 mm – înlocuirea celor existenți.

Pozarea tuburilor se va face pe un strat de nisip, în șanțuri a căror lățime este de De+0.6m. Adâncimea minimă de pozare a conductei si a branșamentelor va fi de minim 0,80 – 1,00 m fata de generatoarea superioara a conductei.

Pe lungimea rețelei de apa se va monta fir metalic de identificare cu secțiunea minima de 2.5 mmp, legat la vane, iar la 50 cm peste generatoarea superioara a conductei se va monta banda de avertizare din polietilena albastra.

Rețea de canalizare pluvială

Rețeaua de canalizare apă pluvială cuprinde totalitatea instalațiilor, conductelor, armăturilor și construcțiilor accesorii care asigură colectarea, transportul și evacuarea apei pluviale în canalizarea menajeră existentă. Apa pluvială se va colecta și evacua de pe suprafețele care necesită acest lucru Se propune realizarea unui sistem de colectare separată a apelor pluviale și deversarea acestora în canalizarea menajera existentă, prin intermediul unor colectoare dispuse separativ față de sistemul de colectare menajer pentru a putea separa apa provenită de pe carosabil de hidrocarburi.

Pentru evacuarea apelor pluviale provenite de pe platforma drumului, pistelor de bicicletă și a trotuarelor se vor utiliza guri de scurgere din fontă pozate în punctele de minim și rigole cu fanta metalica.

De asemenea se propune canalizarea apelor meteorice de pe clădiri prin utilizarea pieselor de racord burlan din fontă cu coș pentru frunze și obturator pentru mirosuri neplăcute. Acestea se vor deversa în canalizarea pluvială proiectată.

Canalizarea proiectată se va poza pe un pat de nisip. Rețeaua de canalizare se va proteja împotriva șocurilor mecanice in timpul execuției drumului, deteriorări și înfundări cu pietriș. Săpăturile se vor realiza cu mijloace de mică mecanizare, cu greutate de 0,5 tone la lucrările executate în zonă cu alte rețele subterane existente.

Înainte de debușarea apei pluviale în sistemul de canalizare menajeră mixt vor fi  prevăzute separatoare de hidrocarburi.

Tuburile folosite la realizarea rețelei de canalizare vor fi  din PVC-KG cu mufă și îmbinare uscată cu inel de cauciuc.

Organizarea de şantier:

Organizare de șantier va fi desfășurată pe o suprafață de circa 1000 de mp, în Piața Traian, fiind o zonă complet împrejmuită și cu acces controlat, zonă realizată temporar pe perioada de execuție a lucrărilor. La finalizarea lucrărilor de execuție zona se va desface / debarasa.

Accesul în organizarea de șantier se va face prin strada Dacilor sau prin Strada Ștefan cel Mare.

Pe perioada organizării de șantier se propune amplasarea următoarele elemente:

- Birouri – sub formă de barăci

- Grupuri sanitare

- Zonă depozitare materie primă: balast, piatră spartă, nisip

- Zonă depozitare pavaje / piatră / borduri

- Pichet PSI

- Punct colectare deșeuri pe categorii (se vor încheia contracte cu societăți specializate pentru colectarea deșeurilor din șantier)

- Zona depozitare conducte, inclusiv vane / robineți, fitingur

- Zonă depozitare alte tipuri de materiale

- Baracă de șantier cu vestiare și spații comune

- Magazie depozitare material mărunt

- Instalați de iluminat exterior

- Tablou electric șantier și contor

- Tablou indicator de acces în șantier

- Împrejmuire securizată

- Alte elemente necesare pentru buna desfășurare a lucrărilor.

Vor exista recipiente pentru colectarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate pe perioada realizării lucrărilor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

B).Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:

-nisip, pietriș, sort, piatră spartă, pentru executarea lucrărilor.

-apă:consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie;

-teren: altele,drum, curţi construcţii în intravilan.

-biodiversitate:nu este cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile din construcții, rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-deșeurile menajere rezultate vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, cu modificările și completările ulterioare.

Situația cantitativă a  deșeurilor estimate a fi generate în urma realizării proiectului:

| Cod deşeu | Denumire deșeu | Cantitatea estimată (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 3190,1 |
| 17 02 03 | Materiale plastice | 0,8 |
| 17 03 02 | asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 6132,8 |
| 17 04 01 | cupru, bronz, alamă | 4,8 |
| 17 04 02 | Aluminiu | 1,2 |
| 17 04 05 | Fier şi oțel | 95 |

E). Poluarea şi alte efecte negative:

•   Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie vor avea  un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi vehicule, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2, de lucrările de contrucții, de la manipularea materialelor de construcții.

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

- Apa

În perioada de execuție a lucrărilor nu vor fi realizate instalații de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de șantier.

În urma implementării proiectului:

» Indicatorii de calitate pentru apele uzate, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA  002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat, și vor fi datorate lucrărilor de execuţie și mijloacelor de transport.

În etapa de funcționare, nu se întrevăd surse potențiale care să conducă la depășirea nivelului de zgomot, în afara vehiculelor care tranzitează zona.

» Nivelul de zgomot, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Se vor lua toate măsurile pentru minimizarea zgomotului și vibrațiilor rezultate în timpul lucrărilor. Astfel de măsuri trebuie să includă, dar nu sunt limitate la:

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate.

- utilizarea unor utilaje dotate cu motoare ecranate acustic;

- desfăşurarea activităţilor doar pe timp de zi;

- manipularea materialelor rezultate din demolare în condiţii de atenţie sporită, în special la operaţiunile de încrăcare a acestora;

- limitarea vitezei utilajelor de transport pentru diminuarea nivelului de zgomot şi de vibraţii pe amplasamente şi în vecinătăţi.

- utilizarea de ecrane de protecție;

- utilizarea de incinte antifonice pentru anumite echipamente fixe;

- amplasarea depozitelor de materiale în așa fel încât să creeze ecrane de protecție;

- orientarea echipamentelor care produc zgomot în direcția în care deranjul vecinilor să fie minim.

•   Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice pot fi reprezentate de gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor şi a materialelor de construcţie sau scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la vehicule şi echipamentele mobile.

» În perioada de execuţie a lucrărilor pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase- nu există risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitudinea de Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Șocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni). Intensitatea seismică, echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului Romaniei, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea nr. 575/2001.

- Riscul hidrologic  de inundaţii

Amplasamentul nu se regăsește în zone afectate de inundații.

- Riscuri climatice

Vântul de vest, este un vânt călduț și umed care provoacă precipitații abundente în perioada mai-iunie.

Furtuni. În ultimii ani frecvența și intensitatea vijeliilor în perioada de primăvară-vară este tot mai crescută. Vitezele medii anuale ale vântului pentru zona vestică sunt cuprinse între 1,2 și 3,1 m/s, conform informațiilor de la Stația meteorologică Timișoara.

- Risc de alunecări de teren

Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G). Riscurile pentru sănătatea umană

Nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2). Amplasarea proiectului:

Amplasamentul proiectului se află în intravilanul municipiului Timişoara, și face parte din cartierul Fabric.

Zona acoperă o suprafață de aproximativ 57.630 mp și cuprinde următoarele piețe și străzi publice:

• Piața Acad. Corneliu Miclosi

• Str. Episcop Ioseph-Lonovici

• Str. Episcop Joseph Nischbach

• Str. Dr. Gheorghe Marinescu

• Str. Ion Luca Caragiale

• Piața Romanilor

• B-dul. 3 August 1919

• Str. Ștefan cel Mare

• Str. Dacilor

• Piața Petru Rares

• Piața Traian

• Str. Anton Pann

• Str. Zavoi

• Str. Ecaterina Teodoroiu

• Str. Petre Ispirescu

• Str. Costache Negruzzi

• Str. Constantin Titel Petrescu

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

Conform Certificatului de Urbanism nr. 2532/17.08.2022, prelungit de la 17.08.2023 până la 16.08.2024,  emis de către Primăria municipiului Timișoara:

- Regimul juridic: proprietar Municipiul Timișoara;

- Regimul economic: teren intravilan, altele, drum, curţi construcţii;

b).bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: -nu este cazul;

c). capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional –nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică-nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri-aglomerarea Timişoara este încadrată în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 (Ordinul MM nr. 598/2018);

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei-intravilanul municipiului;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic–Situl Urban Fabric, Ansambul Urban Fabric, Situl arheologic de la Timisoara+Palanca Mare;

3). Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

-importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată –redus,la nivel local, pe termen scurt;

-natura impactului – temporar, pe perioada lucrărilor;

-natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

-intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

-probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

-debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului–impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului;

-cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu este cazul;

-posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 2532/17.08.2022, prelungit de la 17.08.2023 până la 16.08.2024, emis de către Primăria municipiului Timișoara;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: extrase CF 408709, 409647, 410104, 411670, 413828, 419040, 420387, 424086, 424087, 425881, 426389, 428321, 430980, 431438, 438558, 438921, 441505, 443437, 445161, 453152, 454365 emise de OCPI Timiș, aviz tehnic de amplasament nr. 60132/14.09.2022  ş i aviz tehnic privind asigurarea furnizării utilităţilor nr. 58116/DT-ST/27.07.2023 emise de SC AQUATIM SA, fişe tehnice Cadastrul verde al municipiului Timişoara, adresă Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate şi Ape, are  nr. SC2023--009513/20.04.2023 în care se menționează că suprafața aferentă proiectului  este cadastrată în Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara, , adresă Primăria Municipiului Timișoara, Serviciul Amenajare Peisagistică, Biodiversitate şi Ape, are  nr. SC2023--2380/03.07.2023, în care se menționează că suprafața aferentă proiectului  este cadastrată în Cadastrul Verde al Municipiului Timișoara și a punctului de vedere emis de Servicul CFM nr. 416/CFM/16.06.2023, punct de vedere GNM Timiș nr. 2125/30.06.2023, punct de vederte Consiliul Județean Timiș înregistrat la APM Timiș sub nr. 10504/23.06.2023, punct de vedere Primăria Municipiului Timișoara înregistrat la APM Timiș sub nr.10535/26.06.2023, puncte de vedere ABA Banat nr.8368/03.07.2023, aviz nr. 152/Y/07.12.2022 emis de Ministerul Culturii, Direcţia pentru Cultura a Judeţului TImiş, Aviz GEstiune Deşeuri nr. 294/16.05.2023, Aviz de principiu mediu urban nr. 294/16.05.2023, adresa Municipiul Timişoara nr. TMI2023-002530/29.06.2023

- înlocuirea arborilor extraşi și amenajarea spațiului verde se execută cu material forestier şi floricol, adaptat condițiilor locale care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă;

- întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora, aceștia având obligația asigurării integrității, refacerii şi îngrijirii spaţiilor verzi;

- depozitarea deşeurilor pe teritoriul spaţiilor verzi este interzisă;

- se vor evita tăierile neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, precum și distrugeri ale cuiburilor de păsări;

- în cazul arborilor cu un grad de îmbătrânire avansat sau cu stare fitosanitară precară proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora;

- în cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene;

- drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi se va realiza în reţeaua de preluare a apelor pluviale;

- se vor respecta toate condițíile privind extragerea arborilor, diminuarea de spații verzi cât și măsurile de compensare prevăzute în avizele emise de către Primăria Municipiului Timișoara – Direcția Infrastructură Verde;

- În timpul lucrărilor propuse prin proiect pentru protecția arborilor pe perioada șantierului se vor utiliza următoarele soluții:

  - atunci când există loc suficient în jurul arborilor, protecția acestora se va realiza prin dispunerea de panouri protective cu înălțimea de 2,5 m în jurul acestora, la limita exterioară a coroanei;

  - în situația în care nu există loc suficient pentru dispunerea panourilor de protecție se va proteja trunchiul cu scânduri din lemn sau baloți de paie, iar pentru evitarea compactării solului în zona rădăcinii arborelui se va aplica un strat de pietriș peste care se vor dispune panouri metalice rezistente la trecerea autovehiculelor;

La finalizarea lucrarilor de execuţie, toată suprafaţa amenajată ca spaţiu verde va fi înscrisă în cadastru verde al Municipiului Timişoara (suprafaţa înierbată şi aliniamentele de arbori);

Se vor lua toate măsurile pentru întreţinerea şi asigurarea viabilităţii spaţiului verde (suprafaţa înierbată şi aliniamentele de arbori) şi înlocuirea arborilor cu rată de prindere scăzută.

- se vor respecta prevederile  art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: “Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora“;

Masuri pentru diminuarea poluarii aerului:

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- luarea de masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- vericarea periodica a starii tehnice a utilajelor si a mijloacelor de transport;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Masuri pentru diminuarea poluarii apelor, a solului si subsolului:

- in cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate);.

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- Verificat Sef Serviciu AAA-Corina MIHOC
Intocmit- Rodica Bolocan