Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 22.11.2023

(PROIECT)

- Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC BEGA REAL ESTATE SA, Municipiul Timișoara, str. Calea Șagului, nr. 143/B, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 3615RP/13.04.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 15305/21.11.2023 ( anunt public privind etapa de incadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 09.11.2023, că proiectul „Desființare construcții existente identificate prin nr. cad. 406053-C1, 406053-C2, 406053-C3, 406053-C4, 406053-C5, 406053-C6” propus a fi amplasat în comuna Belinț, localitatea Chizătău, CF 406053, jud. Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, punctul 13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin prezentul proiect se propune demolarea a 6 construcții cu o suprafață totală de 3133 mp de pe un un teren cu suprafața de 58720 mp. Cladirile vor fi demolate in vederea asigurarii terenului pentru realizarea unui parc fotovoltaic.

Terenul este situat în partea vestică a localitatii Chizătău, în intravilanul localităţii, fn. Cf. nr. 406053 . Amplasamentul se află în intravilanul localității Chizătău . Terenul este imprejmuit. Suprafata totala a amplasamentului este de 58720 m2, din care suprafata ocupata de constructiile ce urmeaza a fi demolate este de 3133 m2.

In prezent, in cladiri nu se mai desfasoara nicio activitate.

Terenul nu este străbătut de reţele edilitare.

În zonă nu există reţele de energie electrică, gaz, alimentare cu apă şi canalizare, terenul fiind debransat de la toate utilitatile .

Clădirea cu nr. cad. 404193-C1

Destinație anterioară  – Cladire productie Teracota

Regim de înălțime – P

S. constr. = 1995 mp

S. desf. = 1995 mp

S. utilă = 1856 mp

Clădirea are 4 fatade libere, nici una dintre fatade nu este amplasata pe limita de proprietate.

Clădirea a fost realizată din elemnte prefabricate din panouri sandwich

Inchiderile perimetrale sunt din panouri sandwich, acoperiş în 2 ape din panouri sandwich, nu exista compartimentari interioare, nu există tâmplărie interioară, tamplaria exterioara este din aluminiu cu sticlă clară,finisaj fatade: panouri sandwich.

Starea cladirii

- invelitoarea cladirii stare de degradare avansata,

- nu prezinta deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

Clădirea cu nr. cad. 404193-C2

Destinație anterioară – Cladire post Trafo

Regim de înălțime –P

S. constr. = 173 mp

S. desf. = 173 mp

S. utilă = 150 mp

Starea cladirii

- tamplariile exterioare stare de degradare avansata

- tencuielile interioare si exterioare stare de degradare avansata

- invelitoarea cladirii stare de degradare avansata

- nu prezinta deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

  - Situație propusă-demolarea totală a clădirii

Clădirea cu nr. cad. 404193-C3

Destinație anterioară  – Sopron pentru slam descoperit

Regim de înălțime –P

S. constr. = 650 mp

S. desf. = 650 mp

S. utilă = 635 mp

Cladirea a fost realizata din elemente prefabricate de beton armat.

Starea clădirii

- învelitoarea clădirii este în stare de degradare avansată

- nu prezintă deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

Situație propusă-demolarea totală a clădirii

Clădirea cu nr. cad. 404193-C4

Destinație anterioară – Depozit utilaje

Regim de înălțime –P

S. constr. = 100 mp

S. desf. = 100 mp

S. utilă = 86 mp

Clădirea a fost realizată din zidărie de cărămidă plină portantă .

Starea cladirii

- tamplariile exterioare stare de degradare avansata

- tencuielile interioare si exterioare stare de degradare avansata

- invelitoarea cladirii stare de degradare avansata

- nu prezinta deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

Situație propusă-demolarea totală a clădirii

Clădirea cu nr. cad. 404193-C5

Destinație anterioară  – Castel Apa

Regim de înălțime –P

S. constr. = 283 mp

S. desf. = 283 mp

S. utilă = 265 mp

Starea cladirii

- invelitoarea cladirii stare de degradare avansata

- nu prezinta deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

Situație propusă-demolarea totală a clădirii

Clădirea cu nr. cad. 404193-C6

Destinație anterioară – Casa poarta

Regim de înălțime –P

S. constr. = 11 mp

S. desf. = 11 mp

S. utilă = 9 mp

Starea cladirii

- tencuielile interioare si exterioare stare de degradare avansata

- invelitoarea cladirii stare de degradare avansata

- nu prezinta deteriorari vizibile ale structurii de rezistenta

Situație propusă -   demolarea totală a clădirii.

Echiparea edilitară:

Alimentarea cu apă : nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere : nu este cazul.

Evacuare ape pluviale: nu este cazul.

Organizarea de șantier

Toate lucrările de demolare prevăzute de prezentul proiect se vor face în soluția ”bucată cu bucată", și element cu element de sus în jos nivel cu nivel", începând cu acoperișul, fiind cu totul interzisă demolarea concomitentă pe două niveluri de pe aceeiași verticală sau începerea demolării de la baza construcției.

Caracteristici ale organizarii de santier: Suprafața ocupata de organziarea de santier va fi de maxim 200 mp. Amplasarea santierului se va face in incinta. Se va semnaliza santierul corepsunzator cu normele in vigoare. Apa potabila se va asigura de la distribuitor automat de apa potabila imbuteliata.

Componentele principale sunt:

-panoul de identificare al investitiei;

-1 grup sanitar, toaleta ecologica

-1 platforma depozitare materiale

-1 magazie scule

-1 punct P.S.I.

- vestiare

- Zona amenajata pentru depozitarea temporară a deşeurilor de diferite categorii

- Amplasare tablou electric

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

Se va amplasa o pubela  pentru evacuarea deseurilor menajere rezultate in etapa de executie.

Utilajele folosite pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnica corespunzatoare, astfel incat sa fie exclusa orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect. In perioada de executie a lucrarilor utilajele se vor gara la punctul de lucru al constructorului.

Imprejmuirea incintei se va realiza cu gard de plasa de sarma si stalpi metalici la interval de 2.50 m.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

- sol: suprafaţa aferenta lucrarilor propuse va fi o suprafaţă relativ mică, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

- teren: categoria teren curti constructii in intravilan, proprietate privata;

- apă: nu este cazul;

- biodiversitate: lucrarile de demolare se vor face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- In etapa de demolare :

| Cod deșeu | Denumire | Cantitate estimată (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 8.1 t |
| 17 01 02 | Cărămizi | 11.3 t |
| 17 04 05 | Fier și oțel | 2 t |
| 17 05 04 | Pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 1.5 t |

Deseurile generate din etapa de demolare vor fi gestionate astfel:

Deseurile metalice se vor preda la societati autorizate in colectarea deseurilor.

Celelalte deseuri se vor marunti si se vor utiliza pe amplasament sa material de umplutura.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune;

- deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării;

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG nr. 92/2021, aprobata prin Legea nr. 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e). Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanţi atmosferici va fi reprezentată de particulele de praf generate prin realizarea lucrărilor de demolare aferente proiectului.

- pulberile rezultate în perioada lucrărilor de demolare vor respecta VLE=50 mg/m3, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993.

• Apă

În perioada de demolare nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de demolare, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În perioada de demolare, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale.

g). Riscurile pentru sănătatea umană: nu există risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în intravilan localitatea Chizătău, Comuna Belinț, judetul Timis, CF 406053, pe teren proprietate privata.

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- folosinte actuale  - curti - constructii in intravilan, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 32/18.03.2022 emis de Primaria Comunei  Belinț.

- folosinte planificate – Conform RGU aprobat prin HG 525/1996- zona de locuinte si functiuni complementare

b)  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c)  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul localității Chizătău, comuna Belinț;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea - impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbansim nr. 32/18.03.2022 emis de Primaria Comunei Belinț;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

Protectia calitatii aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

- se vor respecta prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Cosmina POPESCU/ 22.11.2023