Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 23.11.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC OMV PETROM SA, din  Bucureşti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la APM Timiș cu nr. 5011RP/26.06.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 8785RP/14.11.2023 (anunt public) în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 18.10.2023,  că proiectul:  „Lucrări de abandonare aferente sondei 955 Satchinez”, propus a fi amplasat în comuna Șandra, identificat prin nr. tarla 72 parcela A290/10, județul Timis, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 13 a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

a1) proiectul  nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

1).Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul prevede realizarea lucrărilor de indepartare a elementelor identificate, remediere si reabilitare a amplasamentului aferent sondei.

Amplasamentul sondei 955 Satchinez este situat în extravilanul comunei Sandra, județul Timis, pe un teren inchiriat de  catre OMV Petrom S.A. conform Contract de chirie nr. 314 din 02.11.2022.

Terenul are categoria de folosinta „arabil” conform Certificat de urbanism nr. 13 din 23.03.2023.

Suprafața terenului pe care se vor desfășura lucrările este de 3488 [mp] suprafață amplasament, din care 1634 [mp] reprezinta careu sonda, iar 1854 [mp] reprezinta drum acces (pamant).

Principalele activități care se vor desfășura pe amplasament sunt:

- predarea amplasamentului;

- organizarea șantierului;

- lucrări de indepartare elemente;

- lucrari de remediere/reabilitare teren;

- lucrari pentru aducerea terenului la starea initiala;

- închiderea șantierului.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desfiintate sunt:

| Elemente identificate | Cantitatea estimata |
| --- | --- |
| Fundatie U.P. | 1 buc. |
| Amestec pamant cu pietris suprateran | S =106 mp; h=+0,2 m |
| Stalp electric SE 10 | 1 buc |
| Dala mare | 3 buc |
| Dala mica | 4 buc |
| Resturi beton | 2 mc |

Elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției:

| Nr. crt. | Elemente care nu sunt vizibile | Cantitatea estimată | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fundatie ancora | 4 buc. | 1.00[mc]/buc |
| 2. | Fundatie MAST | 1 buc. | 4.20[mc] |

In cadrul proiectului se vor realiza atat lucrarile de indepartare a elementelor prezente pe amplasamentul sondei 955 Satchinez, cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

Principalele lucrări propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafaţă a sondei sunt următoarele:

- Organizarea de şantier şi pregătirea amplasamentului pentru execuţia lucrărilor propuse:

-imprejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament sonda;

-asigurarea echipelor de lucru necesare cu personal calificat şi auxiliar corespunzător pentru operaţiunile de executat;

-inlaturarea vegetaţiei de pe amplasament;

-mobilizarea utilajelor/echipamentelor (aducerea pe şantier a utilajelor şi echipamentelor corespunzătoare lucrărilor şi a mijloacelor de transport adecvate);

-montare panou de informare privind proiectul;

În perioada de execuţie a lucrărilor, toate utilajele/echipamentele necesare pentru activităţile prevăzute, vor fi instalate într-o zonă apropiată de cea a lucrării executate (cel mai apropiat parc aparţinând OMV Petrom SA).

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

- Deconectarea utilităților

Înainte de începerea lucrărilor propuse se vor efectua următoarele activităţi de către firme autorizate în acest sens:

-se va efectua debranșarea de la rețelele de alimentare cu energie electrică;

-se va verifica existența tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament după care se va proceda la dezafectarea lor.

### Debranșare și dezafectarea conductelor și instalațiilor tehnologice

Conductele inactive potential identificate in timpul lucrarilor pe amplasamentul sondei, se vor asigura si goli de eventualele reziduuri, se vor taia pana la limita amplasamentului si se vor deconecta de la reteaua principala, montandu-se in loc o blinda. Eventualele reziduuri rezultate în urma golirii conductelor se vor depozita în habe metalice și ulterior vor fi transportate în locațiile indicate de reprezentanții Petrom.

Premergător dezafectării conductelor se vor lua următoarele măsuri:

-se va împrejmui zona de lucru cu banda de semnalizare și se vor monta panouri de avertizare asupra pericolelor;

-șantierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;

-personalul prezent pe șantier va fi instruit în vederea respectării normelor de protecție a muncii și utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor;

LUCRĂRI DE ÎNDEPĂRTARE ELEMENTE

#### Demolarea structurilor din beton

Dezafectarea fundațiilor de beton se va face prin mijloace mecanice

Demolarea dalelor, stalpului electric și a restului de beton

Îndepărtarea dalelor, stalpului electric și a restului de beton se va face cu mijloace mecanizate.

Dezafectarea suprafetei de pamant in amestec cu pietris

Dezafectarea suprafetei de pamant in amestec cu pietris (S=106 mp, h=+0.2 m) se va realiza prin îndepărtarea stratului format din amestecul de piatră și pământ. Inainte de dezafectare, daca se va considera necesar, se va efectua scarificarea suprafetei de pamant in amestec cu pietris ce se va dezafecta.

Elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom, iar elementele care nu mai pot fi refolosite se vor concasa, respectiv se vor gestiona cu societăți specializate autorizate privind valorificarea/eliminarea deșeurilor.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

- Lucrări de remediere / reabilitare teren

Activitatea de abandonare aferenta sondei  955 Satchinez  se va face fara afectarea calitatii corpului de apa subterana.

Pentru amplasamentul sondei 955 Satchinez, probele prelevate din careul sondei au evidențiat următoarea litologie:

- In forajele P1, P2, P3,P4 si P5:

    - ±0.00m...-0.20m un strat de sol vegetal brun ;

    - -0.20m...-0.80m un strat de argila bruna.

In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul sondei 955 Satchinez, au fost efectuate investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol. Probele prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total Hidrocarburi din Petrol (THP).

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea gradului de contaminare a solului pe amplasamentul sondei 955  Satchinez si a propunerii metodei de remediere a terenului aferent.

Raportarea valorilor indicatorului de calitate Total Hidrocarburi din Petrol la valorile de referință conform ordinului MAPPM 756/1997 a evidențiat:

Forajul P1:

- la adancimea 0.2m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Forajul P2:

- la adancimile 0.2m si 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.8 s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP depaseste nesemnificativ pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Forajul P3 :

- la adancimea 0.2m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP ce se situeaza peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Forajul P4:

- la adancimile 0.2m si 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.8m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Forajul P5:

- la adancimea 0.2m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

- la adancimea 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP ce se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta sensibila.

In urma analizelor realizate pentru determinarea concentratiei indicatorului de calitate THP se propun urmatoarele activitati pentru remediere/reabilitare si refacere a terenului aferent amplasamentului:

Excavare sol contaminat

-Suprafața de excavare în zona forajului P5: 42.00[mp] – adâncime de excavare 0.40[m]; rezulta un volum de sol contaminat de Vs= 42.00[mp] x 0.4[m] = 17[mc]. -Suprafața de excavare în zona forajului P4: 42.00[mp] – adâncime de excavare 0.60[m]; rezulta un volum de sol contaminat de Vs= 42.00[mp] x 0.6[m] = 26[mc]. - -Suprafața de excavare în zona forajului P2: 36.00[mp] – adâncime de excavare 0.90[m]; rezulta un volum de sol contaminat de Vs= 36.00[mp] x 0.9[m] = 33[mc].

Volum total de sol estimat contaminat: 76 [mc].

Adâncimea de excavare este considerata de la cota terenului natural.

Încărcarea și transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

Umplerea golurilor rezultate în urma lucrărilor și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat furnizat din surse autorizate. Ultimii 15 cm de la suprafata nu se vor compacta.  Solul curat utilizat pentru umplutură trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului

b).Cumularea cu alte proiecte:

Nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu este cazul.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

Tipurile de deseuri rezultate din activitatile de demolare/dezafectare, remediere si refacere a amplasamentului:

| Denumire deseu | Cod | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- |
| Deseuri din constructii si demolari (betoane) | 17 01 01 | Se vor preda societatilor autorizate specializate in vederea valorificarii/eliminarii |
| Sol contaminat cu hidrocarburi petroliere in amestec cu pietris | 17 05 03* | Se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere |
| Deseuri din constructii si demolari: amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi etc. cu continut de substante periculoase (betoane infestate cu titei) | 17 01 06* | Se vor preda societatilor autorizate specializate in vederea eliminarii |

- Solul contaminat se va transporta cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada execuției lucrărilor, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobata prin Legea 17/2023.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•  Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

•  Apa

Pe parcursul lucrărilor prevăzute în proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. În scopul reducerii/ eliminării riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada de demolare, se impun următoarele măsuri:

- Stocarea temporară a deșeurilor în spaţii/recipiente special amenajate, în conformitate  cu reglementările legale

- Aplicarea unor proceduri şi măsuri de prevenire a poluării accidentale, care includ:

Amenajări de spaţii speciale în vederea stocării temporare a deşeurilor în funcţie de categoria acestora;

Încărcare şi transport pământ contaminat în cel mai scurt timp cu mijloace de transport autorizate, către staţiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici.

•  Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

•  Sol/subsol şi ape freatice

Prin realizarea proiectului sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice  sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

» În perioada de execuţie a lucrărilor pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Riscuri de accidente din dezastre naturale:

Riscuri de accidente din utilizarea substantelor periculoase

Proiectul propus nu se încadrează sub Directiva SEVESO, nu se utilizează substanţe chimice periculoase. Nu exista risc de accident major.

- Riscul seismic

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitudine Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Şocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

În zona studiată intensitatea seismică, echivalata pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României, este VII grade MSK conform anexa 3 din Legea 575-2001.

- Riscul hidrologic  de inundaţii

Proiectul nu este situat în zona cu risc de inundaţii.

Risc de alunecări de teren

Terenul  amplasamentului este plan, fără denivelări  şi nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

g) Riscurile pentru sănătatea umană

Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în extravilanul comunei Sandra, jud. Timiș;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

-  folosinţe actuale  conform contract de inchiriere -3488 [mp] suprafață amplasament, din care 1634 [mp] reprezinta careu sonda, iar 1854 [mp] reprezinta drum acces (pamant). Categoria de folosință- arabil.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri –  nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: -nu este cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificarile si completarile ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul  nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din certificatul de urbanism nr. 13 din 23.03.2023, emis de Primăria comunei Sandra;

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (contract de inchiriere nr 314/02.11.2022; acord nr. 409-AB/05.04.2021 emis de ANRM).

Masuri pentru diminuarea poluarii aerului:

- utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrarilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- verificarea periodica a starii tehnice a utilajelor si a mijloacelor de transport;

- se vor lua masuri de reducere a nivelului incarcarii atmosferice cu pulberi la depozitarea pamantului rezultat din excavare;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot şi vibraţii;

- activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Masuri penrtru diminuarea poluarii apelor, a solului si subsolului:

- in cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi uleiuri minerale de la vehiculele grele şi de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- se interzic lucrările de întreţinere şi reparaţii la utilajele şi mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unităţi specializate autorizate);

- Pe parcursul executării lucrărilor nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Amplasarea organizării de şantier şi a depozitelor, precum şi alte activităţi conexe, se vor realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protecţia Mediului, cu modificările și completările  ulterioare;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăştierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deşeuri de orice fel;

- Pe parcursul executării lucrărilor de construcţii nu se vor tăia arbori şi nu vor fi afectate spaţiile verzi;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Depozitarea deşeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administraţia locală; deşeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unităţi specializate autorizate;

- Se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009/2017 privind “Acustica –limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- Se vor verifica periodic utilajele şi mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon şi a altor gaze de eşapament, de zgomot, şi se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea şi întreţinerea mijloacelor de transport şi a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăţi specializate şi autorizate;

-  Nu se vor stoca combustibili în organizarea de şantier.

- Curăţarea de slamuri/produs petrolier a conductelor şi celorlalte obiective prin care se vehiculează produs petrolier, înainte de demontare/tăiere/transport, fără afectarea factorilor de mediu;

- După dezafectarea instalaţiilor, titularul este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic, conform  prevederilor Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate, iar investigarea şi evaluarea gradului de poluare a amplasamentului se va face conform reglementărilor în vigoare;

- Prelevarea de probe de sol după îndepărtarea solului contaminat pentru a vedea conţinutul de hidrocarburi de petrol, conform Ord. nr. 184/1997 ţinând cont de viitoarea categorie de folosinţă a terenului (mai puţin sensibilă sau folosinţă sensibilă);

- Efectuarea de analize de sol (indicatorul “Total Hidrocarburi din Petrol” (THP));

- Realizarea măsurilor de curăţare, respectiv îndepărtarea totală a poluanţilor şi a materialelor contaminate cu hidrocarburi;

- Depozitarea temporară controlată a solului contaminat cu hidrocarburi;

- Încărcarea şi transportul solului contaminat către staţia de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizaţi.

- Este interzisă utilizarea pământului cu reziduuri petroliere sau betone contaminate cu reziduuri petroliere, la balastarea drumurilor din zona sau umplerea golurilor rezultate din dezafectări, pentru a evita poluarea apelor subterane prin infiltrarea apelor de precipitaţii.

- Umplerea excavaţiei şi aducerea amplasamentului la starea iniţială, până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol bioremediat/curat afânat procurat din surse autorizate. Ultimii 15 cm de la suprafaţă se vor umple cu sol vegetal şi nu se va compacta. Se vor lua măsuri astfel încât lucrările de excavare să nu atingă nivelul pânzei freatice.

Se vor transmite la APM Timiş şi GNM- CJ Timiş:

- rezultatele analizelor chimice efectuate şi interpretate;

- plan de situaţie cu punctele de prelevare probe şi coordonatele  STEREO 70 ale acestora;

- suprafaţa de excavare (mp);

- volumul de sol contaminat ce urmează a fi transportat de către firme de specialitate autorizate.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, in scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de incadrare. Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații: Corina MIHOC

Întocmit: Srebranca  BEZUȘ