Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

TAT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 31.05.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de PRIMĂRIA ORAȘULUI DETA, cu sediul in localitatea Deta, str. Victoriei, nr. 32, jud Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 10664RP/20.09.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 3896RP/18.05.2023 (anunţ public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 12.04.2023, că proiectul: „Realizarea unui sistem centralizat de producere și distribuție a energiei termice pentru clădiri publice din orașul Deta, județul Timiș, utilizând surse regenerabile de energie geotermală”, propus a fi amplasat în localitatea Deta, CF nr. 404026, 402296, 402289, 402291, 402305, 403996, 403467, 402146, 403458, 403312, 403313, 403314, 401804, 401577, 400668, jud. Timiş,

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 3. b) instalatii industriale pentru transportul gazelor, aburului si apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune realizarea unui sistem de producere si distribuție a energiei termice în sistem centralizat în orașul Deta, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari clădiri publice, respectiv: Liceul Tehnologic Deta si Spitalul Orasenesc Deta.

Orasul Deta propune investigarea acviferului panonian inferior prin executarea a doua foraje de explorare/injectie, in vederea evaluarii resurselor/rezervelor de apa geotermala si stabilirii posibilitatilor de exploatare si valorificare a acesteia.

Apa obtinuta va fi folosita pentru incalzirea Liceului Tehnologic Deta si Spitalului Orasenesc Deta. Terenul pe care se vor realiza forajele de explorare si injectie, se afla in proprietatea orasului Deta, domeniul public.

Coordonatele STEREO 70:

-punct mijloc al centralei termice:

-X = 204420,911; Y = 439194,667

-sonda A (explorare):

-X = 204419,480; Y = 439197,902

-sonda B (reinjecţie):

-X = 203584,466; Y = 439589,035

Descrierea lucrarilor propuse:

-se va realiza un foraj de mare adâncime, în vederea exploatării apelor geotermale, la  aprox 1500 m;

-se va amplasa un degazor şi se va realiza o construcție cu funcțiunea principală de centrală termica în imediata apropiere a forajului propus;

-se va realiza o rețea de distribuție a agentului termic către consumatori prin conducte preizolate montate subteran;

-se va realiza un foraj de injecţie a apei geotermale uzate termic,  la aprox1500 m;

-se va realiza o conductă de transport a apei geotermale uzate termic de la centrala termică spre forajul de reinjecţie prin conducte preizolate montate subteran;

-se vor realiza puncte de racord la consumatori şi schimbătoare de căldură locale;

-se va realiza un sistem de monitorizare şi control al întregului sistem, prin care se va asigura inclusiv monitorizarea întregii rețele de conducte de scurgeri accidentale.

Pentru rezolvarea problemelor cu deversarea apei uzate termic apărute şi pentru regenerarea stratelor colectoare se va realiza şi un foraj de injecţie identic cu cel de extracție. Injecţia apei geotermale uzate termic se va realiza cu ajutorul unei pompe montate în apropierea forajului.

Forajul de explorare apă geotermală (CF 404026) şi forajul de reinjecţie (CF 401577)

Pentru asigurarea energiei termice necesare, se va realiza un foraj de extracție a apei geotermale. Forajul de extracție va fi echipat cu pompă submersibilă, în vederea asigurării unui debit constant necesar.

Pentru rezolvarea problemelor cu deversarea apei uzate termic apărute şi pentru regenerarea stratelor colectoare se va realiza şi un foraj de reinjecţie identic cu cel de extracție. Reinjecţia apei geotermale uzate termic se va realiza cu ajutorul unei pompe montate în apropierea forajului.

Se vor executa lucrări de organizare de șantier şi realizarea forajului de explorare, care ulterior va trece în regim de foraj de exploatare.

În vederea realizării obiectivului, respectiv al forajului, se prevăd următoarele etape:

Executarea lucrărilor de pregătire şi organizare prin lucrări de construcții-montaj în legătură cu instalația de foraj;

Executarea lucrărilor propriu-zise de foraj;

Încheierea procesului de foraj, demobilizarea instalației de foraj şi anexelor precum şi transportul acesteia la altă locație sau la baza de reparați;

Executarea lucrărilor de probare a stratelor şi pregătirea sondei pentru explorare;

Echiparea de suprafață a sondei pentru explorare; lucrările de pregătire şi organizare constau în lucrări pentru amenajarea careului sondei precum şi lucrări pentru protecția mediului, aferente instalației de foraj.

Metoda de foraj va fi cea in sistem umed, cu circulatie inversa, cu prelevare de probe.

Fluidul de foraj va fi curatat si recirculat.

Apa exploatata din foraj, dupa parcurgerea fluxului tehnologic de cedare a caldurii se va reinjecta in zacamantul din care  provine prin forajul de injectie, in scopul mentinerii presiunii de zacamant si rezolvarii problemelor de deversare.

Coloanele sondelor se vor cimenta in spate pana la adancimea  de 600 m.

Debitul de apă geotermală  estimat la explorare va fi în jur de 25 mc/oră.

Centrala termică

Proiectul general prevede realizarea unui sistem de distribuție a energiei geotermale pentru apă caldă şi consum si construirea unei clădiri care să adăpostească utilajele tehnologice pentru sistemul de distribuție.

Din punct de vedere funcțional clădirea va fi compusă din următoarele spații: incăpere utilaje 69,79 mp, camera tehnică 15,00 mp, hol 2,28 mp, g.s. 4,56 mp, vestiar 6,75 mp

Intrarea în clădire se realizează din fațada principală.

CLĂDIREA PROPUSĂ:

Funcțiunea propusă – centrală termică

Regim de înălțime: parter

Clădirea va fi dotată cu instalații termice, sanitare şi electrice.

Centrala termică va fi echipata cu utilaje si echipamente tehnologice:

| 1 | Pompă de căldură apă - apă |
| --- | --- |
| 2 | Schimbător de căldură |
| 3 | Vase de expansiune |
| 4 | Sistem de pompare agent termic |
| 5 | Pompa de reinjecţie apă geotermală |
| 6 | Stație de dedurizare apă de umplere |
| 7 | Contor apă geotermala extrasă |
| 8 | Contor apa geotermala injectată |
| 9 | Contor energie termică distribuită |
| 10 | Tablou electric general |
| 11 | Generator de urgență |
| 12 | Paratrăsnet |
| 13 | Sistem de monitorizare şi control |

Se va realiza împrejmuirea centralei termice şi a forajelor de explorare şi de reinjecţie.

Spații verzi plantate

Se va planta vegetație medie şi mică la minim 50 de cm distanță de limita terenului, cu rol de protecție împotriva zgomotului.

Rețeaua de distribuție a energiei termice

Se va realiza o rețea de distribuție a energiei termice (tur-retur), utilizând conducte de otel preizolate montate subteran. Traseul rețelei de distribuție a energiei termice va fi de la centrala termică, către consumatorii propuși.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 125/225 | 2 x 190 |

Se vor realiza  cămine de racord si conducte către consumatorii propuși.

Conductele de transport a apei geotermale

Se va realiza o conducta de transport a apei geotermale uzate termic, utilizând conducte de oțel preizolate montate subteran. Traseul conductei de transport a apei geotermale uzate termic va fi de la centrala termică, către forajul de reinjecţie.

| Diametru conductă [mm] | Lungime [ml] |
| --- | --- |
| 125/225 | 1645 |

Reteaua de distribuție şi de transport a apei geotermale  se va amplasa pe spatiul verde, acolo unde este posibil, iar unde este cazul, se vor realiza subtraversări.

Subtraversare paraul Birdanca

Subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, prin tub de protectie din otel, D=250 mm, intr-un singur fir pe unde va fi introdusa conducta de transport  apa uzata termic 125/125 mm. La realizarea subtraversarii se vor monta doua camine de vane de sectorizare si control, care vor fi echipate cu vane de sectorizare, D=125 mm, respectiv vane de golire, D=50 mm. Tubul de protectie propus va fi din otel, D=250 mm si se va monta la o adancime 1,50 m sub cota talvegului.

-mal stang :X=204200.278, Y=493309.766

-mal drept: X=204163.049, Y=439324.481

-lungime subtraversare-13,16 m;

-cota talveg: 86,91 mdMN;

-cota superioara a conductei de protectie-85,41 mdMN;

-distanta pe verticala intre cota talvegului si cota generatoarei superioare a conductei de protectie – 1,50 m.

Pentru faza de forare

Se va realiza forajul de explorare, care ulterior, dupa obtinerea licentei de exploatare, va trece în regim de foraj de exploatare.

Pentru faza de explorare

Sursa primară de energie va fi apa geotermală

Punctul termic va fi echipat cu schimbătoare de căldură cu plăci.

După răcire, apa geotermală este deversată in pârâul Galata sau, în viitor, va fi utilizată ca apă de îmbăiere la un ștrand termal, dupa obtinerea punctului de vedere al  DSP.

În circuitul secundar al schimbătoarelor de căldură se introduce apă dedurizată. Aceasta preia căldura de la apa geotermală şi o recirculă printr-o rețea subterană de conducte izolate termic. Aceasta va circula, în anotimpul rece, prin caloriferele aflate la consumatori.

La fiecare punct de utilizare se va monta şi câte un schimbător de căldură, care va asigura prepararea apei calde menajere, astfel că apa caldă de uz menajer va fi asigurată şi în anotimpurile în care nu este necesară încălzirea încăperilor.

Materia primă principală constă din apă geotermală, extrasă din foraj.

Materia primă secundară este constituită din apa dedurizată, obținută de la rețeaua localității şi sarea (clorură de sodiu pastile) folosită la regenerarea schimbătorului de ioni de la dedurizator. Se menționează faptul că după umplerea rețelei de conducte stradale, necesarul de apă dedurizată este foarte scăzut, limitându-se exclusiv la completarea pierderilor de pe rețea.

Bilant teritorial:

Suprafață teren = 5325 mp

Suprafață spații verzi = 5013.40 mp

Suprafață drumuri alei platforme = 200 mp

Suprafață construită totală = 111.60 mp

Suprafață desfășurată totală = 111.60 mp

POT existent = 0%	POT propus = 2%

CUT existent = 0.02	CUT propus = 0.02

Nr locuri de parcare în incinta = 2

Echiparea edilitara:

-alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua de apa potabila existenta in orasul Deta, printr-un bransament executat din teava de polietilena de inalta  densitate Dn 32 mm. Conducta de apa va asigura atat consumul menajer, cat si umplerea si completarea, atunci  cand este nevoie a instalatiei termice.

-apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational, prin conducte PVC, printr-un racord la canalizarea menajera a orasului Deta.

-ape uzate tehnologice: apa necesara realizarii forajelor de explorare/injectie va fi asigurata din reteaua publica a orasului Deta si va fi adusa la fata locului cu o cisterna.

Apa uzata tehnologica  rezultata in urma realizarii forajului, va fi colectata intr-un bazin etans si predata catre societati specializate autorizate.

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier se va realiza pe terenul destinat centralei termice si va cuprinde:

-container mobil pentru odihnă şi servitul mesei;

-container – magazie;

-toaleta ecologica;

-spații de parcare pentru utilaje;

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

b).Cumularea cu alte proiecte:

Se propune realizarea unui sistem de producere si distribuție a energiei termice în sistem centralizat în orașul Deta, utilizând energie geotermală, având ca beneficiari clădiri publice.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de executie: vor fi folosite agregate minerale (nisip, pietriș).

In etapa de  explorare: sursa primară de energie va fi apa geotermală, care va fi valorificată integral.

d).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

În etapa de forare

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantitate generată |
| --- | --- | --- |
| deșeuri şi noroaie de foraj pe bază de apă dulce | 01 05 04 | 250 to |
| noroaie de foraj şi deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 şi 01 05 06 | 01 05 08 | 400 to |
| deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | 5 mc |
| amestecuri metalice | 17 04 07 | 5 to |
| amestecuri de deșeuri de la construcții si demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03 | 17 09 04 | 2 to |
| ambalaje metalice | 15 01 04 | variabil |
| hârtie şi carton | 20 01 01 | 1 mc |
| uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere | 13 02 05* | 100 L |
| absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase | 15 02 02* | 0,4 mc |

-Fluidul de foraj rezidual este procesat în instalațiile de curățire din dotare: site vibratoare, hidrocicloane şi centrifuga de mare viteză si va fi depozitat în habele din dotarea instalației.

-Fluidul de foraj curat (apă cu conținut de aditivi) va fi reintegrat în fluxul tehnologic de foraj. După realizarea forajului sondelor, fluidul rezidual se va transporta la un depozit specializat pentru acest tip de deșeui prin grija beneficiarului si contractorului lucrărilor de foraj, în vederea tratării şi procesării.

În etapa de explorare  vor rezulta deșeuri municipale amestecate - cod 20 03 01 -estimat 0,5 mc/lună, colectat în pubele.

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hârtie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor  OUG  92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•       Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, vor avea un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

•       Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

-apele uzate menajere vor fi evacuate gravitational, prin conducte PVC, printr-un racord la canalizarea menajera a orasului Deta.

-ape uzate tehnologice: apa necesara realizarii forajelor de explorare/injectie va fi asigurata din reteaua publica a orasului Deta si va fi adusa la fata locului cu o cisterna.

Apa uzata tehnologica, rezultata in urma realizarii forajului, va fi colectata intr-un bazin etans si predata catre societati specializate autorizate.

» Indicatorii de calitate pentru apele menajere si tehnologice, vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

•       Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii sunt produse atât de acţiunile propriu zise de lucru cât şi de traficul auto din zona de lucru. Aceste activităţi au un caracter discontinuu, fiind limitate numai pe perioada zilei, în timpul programului de lucru. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de explorare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•       Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

- se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar.

- se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei și carburanți în sol.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fără denivelări şi nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu exista riscul producerii unei alunecări de teren în zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundaţii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană ( de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice). nu există  risc asupra sănătăţii populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în orasul Deta, jud. Timiş;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- folosinţe actuale  - drumuri, strazi in intravilan; curti constructii in intravilan; constructii administrative si social culturale, teren neproductiv, pasune, ape statatoare, livezi;

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: .

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei–intravilan oras Deta;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrări nu se modifică parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din CU nr. 66 din 09.09.2022 emis de Primăria orasului Deta.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (aviz de gospodarire a apelor nr. ABAB  391 din  29.11.2022 emis de AN Apele Romane-ABA BANAT; licenta de dare in administrare pentru exploarare nr 25314);

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Se vor respecta prevederile Legii 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare: Art. 16 (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industrială ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare;

Art. 93 (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcţii ori instalaţii pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum şi darea în exploatare de unităţi fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare, a staţiilor şi instalaţiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizaţiei de gospodărire a apelor, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- » Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

- » Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Dupa obtinerea licentei de exploatare, titularul este obligat sa solicite la APM Timis, punct de vedere privind schimbarea regimului de folosire a forajelor  geotermale din eplorare in exploatare.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, fiind atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:  Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCĂRLIE

Întocmit: Srebranca Bezuș