Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 31.05. 2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitări  de emitere a acordului de mediu adresate de SN AEROPORTUL INTERNATIONAL, cu sediul în Jud. Timis, comuna Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, înregistrata la APM Timiș cu nr. 12679RP/22.11.2022, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 9704/31.05.2023 (anunț public), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de  10.05.2023, că proiectul  „ Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave”  propus a fi amplasat  in comuna Ghiroda,   CF.nr.406257,  406251,  411690, 406252, 405694, 406253, 406249 ,  jud. Timis, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune  evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct. 13 a)  -orice modificări sau extinderi,  altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate  sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune cresterea capacitatii portante pentru platforma, pe zonele de deservire ale aeronavelor cod C si cod D, pastrarea capacitatii portante pentru zonele de platforma care deservesc aeronavele cod C si B si extinderea suprafetelor de parcare pentru aeronave cod C si E incinta Aeroportului International Timisoara - Traian Vuia.

Platforma  face parte din suprafata de miscare aeroportuara AIT-TV si este amplasata in zona terminalului .

Bilant teritorial aferent proiectului:

Suprafata totala este de 246793 mp, din care:

1. Suprafata lucrarilor propuse aferente proiectului este de 126304 mp;

a. Suprafata spatiu verde propusa: 1330 mp;

b. Suprafata construita existenta/refacuta amenajata: 75542 mp;

c. Suprafata construita propusa: 49432 mp.

2.  spatiu verde existent: 120489 mp;

3. numar locuri de parcare: 26 (325 mp, suprafata inclusa in suprafata construita).

Lucrari propuse:

Lucrarile de canalizare noi proiectate pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe suprafetele aeroportuare vor fi racordate la retelele de canalizare existente in incinta aeroportului.

Se propun structuri rutiere rigide, reabilitare si extindere canalizare pluviala si balizaj avand corpuri de iluminat tip LED cu utilizarea unor echipamente existente.

Astfel pentru caile de rulare Cod E va fi  asigurata o latime a portantului de 23m.

Pentru acostamentul cailor de rulare Cod D a fost asigurata o latime de minim. 5.5m latime, .

##### PLATFORMA

Platforma de parcare si imbarcare debarcare aeronave existenta  prevede pastrarea PCN-ului actual prin realizarea de reparatii, colamatarea rosturilor pe toata suprafata si asigurarea unui sistem de drenaj pentru a preveni acumularile de apa in zonele cu pante mici.

Categoriile de lucrari care vor fi prevazute pe zona platformei existente sunt urmatoarele:

-demolarea si refacerea dalelor degradate sau care au fost reparate pe toata suprafata cu mixturi asfaltice;

-colmatarea rosturilor cu materiale bicomponente rezistente la solventi;

-repararea colturilor dalelor si tuturor defectelor;

Pentru platformele extinse dupa curatarea terenului, demolarea obiectelor existente de pe suprafata platformelor si indepartarea stratului vegetal se vor realiza lucrari de stabilizare teren de fundare cu lianti hidraulici.

| Obiect | Aplicare | Structura rutiera tip 1 |
| --- | --- | --- |
| Platforma | Platforma existenta cod B, C, D | - Reparatii dala din beton existente si tinere sub observatie |
|  | Platforma stationare aeronave Cod E | -Dale din beton de ciment BcR 5,0 cu grosimea de minim 45 cm; -Strat de fundatie superior din balast stabilizat cu ciment 25 cm; -Fundatie inferioara din balast minim 40 cm; -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 30 cm si minim K = 50 MN/cm3. |
|  | Platforma stationare aeronave Cod B/C | -Dale din beton de ciment BcR 5,0 cu grosimea de minim 37 cm; -Strat de fundatie superior din balast stabilizat cu ciment 25 cm; -Fundatie inferioara din balast minim 40 cm; -Strat de forma din pamant stabilizat cu lianti minim 30 cm si minim K = 50 MN/cm3 |
|  | Platforma stationare aeronave Cod A si B zona beton | - Reparatii dala din beton existente ranforsare cu mixturi asfaltice MAS 16 cu grosimea de 6cm |

Din punct de vedere al locurilor de parcare situatia este prezentata tabelar astfel :

| SOLUTIA/OPTIUNEA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numarul Pozitiei | Tipuri de avioane | Anvergura maxima (m) |
| 01 | COD C | 36 |
| 02 | COD C | 36 |
| 03 | COD C | 36 |
| 04 | COD C | 36 |
| 05 | COD C | 36 |
| 06 | COD C | 36 |
| 07 | COD C | 36 |
| 08 | COD C | 36 |
| 09 | COD C | 36 |
| 10 | COD C | 36 |
| 11 | COD C | 36 |
| 12 | COD C | 36 |
| 13 | COD C | 36 |
| 14 | COD C | 36 |
| 15 | COD C | 36 |
| 16 | COD C | 36 |
| 17 | COD C | 36 |
| 18 | COD C | 36 |
| 19 | COD C | 36 |
| 20 | COD C | 36 |
| 21 | COD E | 65 |
| 22 | COD C | 36 |
| 23 | COD E | 65 |
| 24 | COD C | 36 |
| 25 | COD E | 65 |
| 26 | COD C | 36 |

Impreuna cu  optimizarea circulatiei pe platforma se vor amenaja distantele degajare pentru caile de rulare conforme, astfel incat acestea sa fie folosite ca si cai de rulare pe platforma si nu ca si cai de acces la pozitii de parcare asa cum se realizeaza in momentul de fata.

Pozitiile de parcare cod D vor fi pastrate spre terminal in aceeasi configuratie vor fi operate la push back iar in loc de 7 pozitii se vor amenaja 8 pozitii, datorita desfiintarii pozitiei de parcare cod D o data cu extinderea platformei pentru aeronave cod E.

Pe partea de nord a platformei existente, aeronavele nu vor mai fi parcate oblic ci perpendicular pe alea de rulare Mike pentru a facilita accesul la pozitia de parcare.

In conformitate cu cerintele caietului de sarcini au fost amenajate trei pozitii de parcare cod E  in partea de Est a platformei fiind amenajata o suprafata noua de 32620mp, suprafata pe care se va parca alternativ cu 5 aeronave cod C. Toate aeronavele vor fi operate la push back, intre aeronave vor fi amenajate zone pentru stationarea utilajelor de handling. Dimensiunile noii platforme va fi de 247m lungime si 140m latime si va fi amenajata intre platforma existenta si calea de rulare Lima.

In partea de Vest intre calea de rulare Alfa si Bravo se va amenaja o platforma de stationare noua cu suprafata totala de cca. 21900mp. Platforma va fi utilizata de aeronave cod C si alternativ aeronave cod B, tot aici fiind amenajata o platforma de degivrare pe suprafata de 9705mp..

Pentru a asigura accesul la zonele de parcare de la Nord de calea de rulare Mike se vor realiza doua traversari peste calea de rulare Mike cu latimea de 10.0m iar in zonele de parcare se vor amenaja drumuri de serviciu prin fata aeronavelor.

Pe latura de sud si est a platformei cod E a fost amenajat un drum de handling nou cu latimea de 10m, cu suprafata de 3470 mp,  care va fi continuat si conectat cu un drum pe la coada avionelor pana la drumul de la platforma cod B.

Din punct de vedere al suprafetelor de parcare pentru utilajele GES au fost amenajate intre aeronavele parcate la push back zone de parcare pentru toate pozitile de parcare.

Pantele longitudinale si transversale in marea majoritate se vor pastra, acestea fiind de la 0.02-0.8% cu posibilitatea de corectare pe zona de demolare si refacuta in totalitate. Toate interventiile se vor realiza cu pastrarea cotelor la cladirile existente.

Instalaţii electrice şi de balizaj

Instalatia de iluminat proiectata este prevazuta cu un sistem de iluminat realizat cu piloni inalti de 11/ 13/ 27, astfel:

- Piloni pentru iluminat platforma (h=13m) din profil de otel sudat şi galvanizat, inclusiv platforma fixa, vopsit alb/rosu, , pentru a fi echipat cu maxim 6 proiectoare LED (inaltime cu tija captare paratraznet).

- Piloni pentru iluminat platforma (h=11m) din profil de otel sudat şi galvanizat, inclusiv platforma fixa, vopsit alb/rosu, , pentru a fi echipat cu maxim 4 proiectoare LED (inaltime cu tija captare paratraznet).

- Piloni pentru iluminat platforma (h=27m) din profil de otel sudat şi galvanizat, inclusiv platforma mobila, vopsit alb/rosu, , pentru a fi echipat cu maxim 12 proiectoare LED (inaltime cu tija captare paratraznet).

Fiecare stalp de iluminat va fi echipat cu:

- corp de iluminat pentru obstacolare, cu doua lămpi LED (twin light), cu lumina roşie, grad de protecţie IP67, cu senzor crepuscular, cu modul comanda si cu modul redresor 230V/50Hz

- instalatie de paratraznet si instalatie de priza de pamant.

Platforma existenta si nou proiectata este prevazuta cu instalatii de balizaj marginal si panouri de dirijare la sol, tehnologie LED, realizate cu aparatura specifica.

Retele de canalizare pluviala

Apele pluviale de pe platforma se vor colecta prin intermediul unui sistem de rigole carosabile cu fanta, prevazute in punctele de minim, astfel incat sa se acopere colectarea debitului maxim de ploaie de pe platforma.

Pentru preluarea apelor pluviale din rigole de pe platforma de stationare s-a prevazut un sistem de canalizare nou, pozat pe platforma si in afara acesteia, pana la canalul deschis in care se face deversarea.

De asemenea, pentru colectarea apelor provenite de pe platforma, in perioada in care se realizeaza degivrarea s-a prevazut un colector de canalizare pozat pe platforma si in afara acesteia pana la un bazin vidanjabil propus, ce va avea dimensiunile interioare. Bazinul vidanjabil va avea volumul util de 30 mc si va fi vidanjat o data pe zi in perioada cu trafic de varf si necesar de degivrare.

Pentru dirijarea apelor colectate prin rigolele cu fanta pe zona de platforma pe care se va realiza degivrarea, se va executa pe rigola un camin de canalizare prevazut cu 2 stavile, prin care apa va ajunge fie in separatoarele de hidrocarburi, in perioada de ploaie, fie in bazinul vidanjabil, in perioada de degivrare.

Se propune sistemul de colectoare de canalizare cu tuburi PER Clasa B, cu camine de vizitare dispuse conform standardelor, la maxim 60 m unul de celalalt.

Apa meteorica colectata va fi tratata intr-o instalatie de preepurare formata din doua separatoare de hidrocarburi, cu capacitatea fiecare  de 900l/s, si deversata apoi in canalul ANIF, in care se face si deversarea apelor meteorice colectate prin canalizarea existenta.

De asemenea prin proiect s-a  prevazut un separator de hidrocarburi cu capacitatea 500l/s si pe colectorul de canalizare existent,  inainte de deversarea apelor meteorice in canalul ANIF.

Pentru sporirea sigurantei circulatiei aeronavelor, pe obiectele proiectului amenajate cu structura rutiera din beton (platforma), toate marcajele si inscriptionarile vor fi incadrate de benzi de contrast, iar pentru cresterea vizibilitatii acestora s-a adoptat solutia de marcare cu vopsele reflectorizante prin incastrarea de microbile de sticla, conform CS-ADR-DSN- BOOK 1 CHAPTER L-VISUAL AID FOR NAVIGATION (MARKINGS) L.520 GENERAL – Colour and conspicuity [a), b), c)], GM1 ADR-DSN.L.520   General – Colour and conspicuity.

Lucrari de demolare pe o suprafata de  8943 mp care cuprinde :

-demolarea suprafetei pavate a platformei cu cedari de fundatie.

-demolarea stratului de balast stabilizat  si a fundatiei de balast contaminate

-demolarea si refacerea dalelor degradate sau care au fost reparate pe toata suprafata cu mixturi asfaltice

-decolmatarea rosturilor dintre dalele existente

-colmatarea rosturilor cu materiale bicomponente rezistente la solventi

-repararea colturilor dalelor si tuturor defectelor

Organizarea de şantier se va realiza  pe amplasamentul  obiectivului in   incinta Aeroportului International Timisoara „Traian Vuia”, amplasat la sud fata de platforma de aeronave cod E avand suprafata de 4.500 mp.

-căile de acces;

-amplasarea organizarii de santier in conformitate cu proiectul si avizele autoritatilor;

-asigurarea cailor de acces;

-delimitarea fizica a organizarii de santier prin garduri;

-realizarea racordurilor temporare de alimentare cu energie electrica, apa, canalizare, comunicatii;

-montarea panoului general de distributie al organizarii de santier, pentru alimentarea  consumatorilor;

-realizarea zonei administrative si sociale: containere cu destinatia birouri, depozite de materiale si scule, WC etc.;

-asigurarea unui iluminat general, in aer liber si in cladiri, cu un nivel de iluminare ;

-organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, masurile specifice pentru  conservare pe timpul depozitarii si evitarii degradarilor;

-platforma depozitare materiale;

-containere colectare deseuri;

-dotarea cu mijloace PSI;

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

Proiectul propus se cumuleaza cu aeroportul  existent dar nu induce un impact cumulativ negativ semnificativ cu acesta.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisipul/pietrişul. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

-sol: suprafața construita propusa 75542 mp      .

-teren: categoria terenului este curti constructii;

-apă: nu este cazul.

-biodiversitate: nu este cazul. Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d) Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

In etapa de constructie, sursele de poluanti sunt motoarele utilajelor utilizate si lucrarile de sapare si de constructie care pot sa genereze pulberi. Poluantii rezultati de la motoarele utilajelor sunt cei caracteristici arderii combustibililor: CO, CO2, NOx, SO2, hidrocarburi policiclice, aromatice, etc.

In perioada de functionare emisiile de poluati atmosferici sunt cele aferente traficului rutier si aerian.

Se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier. separator de hidrocarburi cu capacitatea 500l/s si pe colectorul de canalizare existent,  inainte de deversarea apelor meteorice in canalul ANIF.

Indicatorii de calitate ai apelor pluviale  vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 modificat şi completat prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007, privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

•depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

•scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice, datorită existenţei reţelelor de canalizare pentru apele uzate menajere, care vor fi construite etanş. Deşeurile menajere vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară în europubele), pe o platformă special amenajată.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

-riscul de accident, ţinându-se seama in special de substanţele și tehnologiile utilizate: nu este cazul;

-risc de alunecări de teren: terenul amplasamentului este plan, fara denivelari si nu este strabatut de canale sau parauri. Nu exista riscul producerii unei alunecari de teren in zona;

-seismicitatea: seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6.

-riscul hidrologic de inundatii: amplasamentul nu se regăseşte în zona cu risc de inundaţii.

g) Riscurile pentru sănătatea umană: nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

-folosinţe actuale -teren arabil în intravilan, conform Certificatului de Urbanism  nr. 29/16.11.2022, destinația actuală: curti constructii

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: - nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune şi cu zone cu densitate mare de populaţie, cu influenţă pozitivă asupra populaţiei din aceste zone: amplasamentul proiectului este situat în comuna Ghiroda.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local redus, pe perioada  de executie si functionare;

b) natura impactului: impact redus;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  impactul este redus si nu se impun masuri suplimentare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, in conformitate cu avizul de gospodarire a apelor nr.41/15.02.2023.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: -  proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Conditiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr.292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism  nr. 29/16.11.2022 emis de Consiliul Judetean Timis.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități:  adresa nr.5796/22.12.2022 emis de ANIF;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

-Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

-Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul in cazul producerii unor accidente in timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat:Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Loredana CIOCARLIE

Întocmit: Monica NIȚU