Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect din data de 31.07.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de SC OMV PETROM SA din  Bucureşti,  str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrată la APM Timiș cu nr. 495RP/25.01.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 5691RP/19.07.2023(anunț public) în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 10.05.2023,  că proiectul

„LUCRARI DE ABANDONARE AFERENTE SONDEI 526 SANDRA SUD” propus a fi amplasat în extravilanul Comunei Sandra, CF nr. 401046, CF nr. 401181, Șandra, jud. Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 13 a) -orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenţa anexa, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

- Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Proiectul prevede realizarea lucrărilor lucrărilor de demolare, remediere si reabilitare a amplasamentului aferent sondei  amplasamentului aferent sondei 526 Sandra Sud.

Amplasamentul sondei 526 Sandra Sud este situat în extravilanul Comunei Sandra, județul Timis, pe terenul, identificat prin CF nr. 401046 și CF nr. 401181,

Suprafața terenului pe care se vor desfășura lucrările este 2053 mp, din care 1848 mp reprezintă careu sondă si 205 mp reprezinta drumul de acces.

Principalele activități care se vor desfășura pe amplasament sunt:

  - predarea amplasamentului;

  - organizarea șantierului;

  - lucrări de demolare/desfiintare - desființarea și eliminarea din amplasament a tuturor elementelor constructive și a facilităților utilizate pentru exploatarea sondei;

  - lucrări de remediere/reabilitare teren - excavarea și eliminarea solului contaminat identificat în amplasament și umplerea golurilor rezultate în urma excavărilor cu sol curat sau sol bioremediat cu o concentrație de hidrocarburi încadrată în limitele legale în funcție de categoria de folosință a terenului, până la cotele terenurilor învecinate;

  - închiderea șantierului.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desființate sunt:

| Elemente identificate | Cantitatea estimata |
| --- | --- |
| Lapte de ciment | 6mp, h=0.1m |
| Dala mare | 1 buc |
| Stalp SE10 | 1 buc |
| Stalp SE4 | 4 buc |
| Movila pamant | 17 mp, h=1.2m |
| Movila pamant | 16 mp, h=1.2m |
| Resturi beton | 3 mc |

Elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției:

| Elemente estimate, care nu sunt vizibile | Cantitatea estimată |
| --- | --- |
| Ancore | 4 buc |
| Fundatie MAST | 1 buc |

- In cadrul proiectului se vor realiza atat lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor prezente in zona amplasamentului sondei cat si lucrarile de remediere si reabilitare a terenului aferent.

- Organizarea de şantier şi pregătirea amplasamentului pentru execuţia lucrărilor propuse:

Organizarea de şantier nu se va realiza pe amplasamentul sondei , va fi asigurată la cel mai apropiat parc aparţinând OMV Petrom S.A. În organizarea de şantier se vor regăsi dotări precum birouri, toaleta, apă curentă, racordare la energie electrică, spaţii pentru parcarea utilajelor.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

### Lucrari  care se vor executa inainte de inceperea lucrarilor

### Deconectarea utilităților

Se vor realiza de catre firme autorizate in acest sens urmatoarele:

- debranșarea de la rețelele de alimentare cu energie electrica;

- se va verifica existența tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament după care se va proceda la dezafectarea lor.

### Debranșare și dezafectarea conductelor și instalațiilor tehnologice

- se va verifica existenta unor rețele de conducte în amplasament

- conductele inactive vor fi dezafectate: se vor goli de eventualele reziduuri, se vor taia pana la limita amplasamentului si se vor deconecta de la reteaua principala, montandu-se in loc o blinda. - reziduurile rezultate în urma golirii conductelor se vor depozita în habe metalice și vor fi transportate în locațiile indicate de OMV Petrom.

- deșeurile metalice rezultate vor fi depozitate într-un loc special amenajat pentru depozitarea deșeurilor si vor fi predate către firme autorizate de recuperare și valorificare a deșeurilor refolosibile.

#### Demolarea structurilor din beton

Dezafectarea fundațiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operațiunea de  dezafectare a elementelor din beton va fi precedată de săpătura pământului din jurul betonului. Se vor folosi următoarele metode:prin tragere sau împingere; prin răsturnare sau afundare; prin utilizarea excavatorului.

#### Dezafectarea  dalei, a stalpilor LEA si a resturilor de beton

- îndepărtarea dalei, a stalpilor LEA si a resturilor de beton se va face cu mijloace mecanizate.

- elementele care se pot refolosi se vor transporta la locațiile indicate de reprezentanții OMV Petrom,

-  elementele care nu mai pot fi refolosite se vor picona/concasa.

-  deșeul rezultat va fi predat către firme autorizate de colectare și valorificare a deșeurilor.

- deseul care nu poate fi valorificat va fi transportat si eliminat la depozitele autorizate de deșeuri industriale.

#### Dezafectarea movilelor de pamant si a zonei de lapte de ciment

- movilele de pamant si zona de lapte de ciment identificate pe amplasament vor fi dezafectate in cadrul lucrarilor de demolare; materialul rezultat va fi gestionat ca deșeu, în  funcție de caracteristicile acestuia.

- Lucrări de remediere / reabilitare teren

În vederea evaluării calității solului din amplasamentul sondei 526 Sandra Sud, au fost efectuate investigații pe amplasament constând în execuția de foraje și prelevarea de probe de sol. Probele prelevate au fost analizate în vederea determinării concentrației de Total Hidrocarburi din Petrol (THP).

În cadrul amplasamentului a fost identificată poluarea solului:

Forajul P1 :- la adancimile 0.2m si 0.5m s-a constatat ca valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila..

Forajul P3: - la adancimea 0.2m s-a constatat ca valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Forajul P5: - la adancimea 0.2m s-a constatat ca valoarea concentratiilor indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

Proba M2P1: - la 0.4m fata de CTN, s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta sensibila.

S-au propus următoarele activități pentru remediere și reabilitare a terenului:

- Excavare sol contaminat

- Suprafața de excavare în zona forajului P1: 90.00 mp– adâncime de excavare 0.60 m (include si zona poluata identificata vizual);

Volum de sol contaminat de Vs= 90.00 mp x 0.60 m= 54 mc.

- Suprafața de excavare în zona forajului P3: 35.00mp– adâncime de excavare 0.40 m;

Volum de sol contaminat de Vs= 35.00mp x 0.4m = 14 mc

- Suprafața de excavare în zona forajului P5: 72.00mp– adâncime de excavare 0.40 m;

Volum de sol contaminat de Vs= 72.00mpx 0.4m = 29 mc

- Volumul de sol contaminat rezultat din dezafectarea movilei de pamant: Vs = 18 m x 1.2 m x 0.5 m = 11 mc;

- Volum total de sol estimat contaminat: 108 mc.

- După finalizarea excavării solului contaminat, se vor preleva probe de sol din pereții zonelor excavate, iar raportarea acestora se va face la valorile de referință prevăzute în Ordinul nr. 756/1997 pentru categoria de folosinţă a terenului.

- Încărcarea și transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

- Umplerea golurilor rezultate în urma lucrărilor și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol provenit din stațiile de bioremediere sau cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens (concentrații TPH sub limita admisă pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă TPH < 2000 mg/kg s.u.). Ultimii 15 cm de la suprafață se vor umple cu sol curat şi nu se vor compactă.

- Discuirea, nivelarea si inierbarea, dupa caz, a suprafețelor afectate de lucrari.

B).Cumularea cu alte proiecte:   Nu este cazul.

C). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

Nu este cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipurile de deșeuri estimate a fi generate în cadrul lucrărilor de abandonare de suprafață:

| Nr. Crt. | Denumire Deseu | Codificare | Mod de gestionare | Cantitati |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri din constructii si demolari (betoane) | 17 01 01 | Se vor preda la societăți autorizate în colectare/tratare/valorificare/eliminare. | 15 mc |
| 2. | Deseuri din constructii si demolari: amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi etc. cu continut de substante periculoase (betoane infestate cu titei) | 17 01 06* | Se vor preda la cele mai apropiate societati autorizate in colectare/tratare valorificare/eliminare | 1 mc |
| 3. | Sol contaminat cu hidrocarburi petroliere | 17 05 03* | Se va incarca dupa excavare si se va transporta la cea mai apropiata statie de bioremediere | 108 mc |

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul , piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului TImiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

E) Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

•   Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului. Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

•   Apa

Pe parcursul lucrărilor prevăzute în proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. În scopul reducerii/ eliminării riscurilor de poluare a factorului de mediu apă pe perioada de îndepărtarea elementelor aferente sondei aflate pe amplasament, se impun următoarele măsuri:

- Stocarea temporară a deșeurilor în spaţii/recipiente special amenajate, în conformitate  cu reglementările legale,

- Aplicarea unor proceduri şi măsuri de prevenire a poluării accidentale, care includ:

-amenajări de spaţii speciale în vederea stocării temporare a deşeurilor în funcţie de categoria acestora;

-încărcare şi transport sol contaminat în cel mai scurt timp cu mijloace de transport autorizate, către staţiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici.

•   Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

•   Sol/subsol şi ape freatice

Prin realizarea proiectului sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

» În perioada de execuţie a lucrărilor pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F) Riscuri de accidente din dezastre naturale:

Riscuri de accidente din utilizarea substanţelor periculoase

Proiectul propus nu se încadrează sub Directiva SEVESO, nu se utilizează substanţe chimice periculoase. Nu exista risc de accident major.

- Riscul seismic- nu este cazul.

- Riscul hidrologic  de inundaţii- nu este cazul.

Risc de alunecări de teren- nu este cazul.

G) Riscurile pentru sănătatea umană

Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice).

Terenul se situează în extravilanul Comunei Sandra, județul Timis.

Distanța până la cea mai apropiată aşezare umană, localitatea Sandra este de aproximativ  2.8 km .

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în judeţul Timiş, in extravilanul Comunei Sandra, județul Timis, la o distanta de cca. 2.8 km  de cea mai apropiata localitate;

a) Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

-  folosinţe actuale  conform , CF nr. 401046, CF nr. 401181, - Sandra emis de OCPI Timiș- teren extravilan în suprafață de 2053 mp cu sonda nr. 526 Sandra Sud, din care 1848 mp reprezintă careu sondă si 205 mp reprezinta drumul de acces (pamant). Categoria de folosință-teren arabil extravilan.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul, nu se utilizează aceste resurse.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul;

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul;

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul;

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: -nu este cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea– impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările şi completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului .

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor  Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din  Certificatul de urbanism nr. 33 din 12.12.2022, emis de către Primăria Comunei Șandra.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (extras CF nr. 401046, CF nr. 401181,   emis de OCPI Timiş; contractele de inchiriere nr. 144/13.05.2022 si 145/13.05.2022;  CU nr. 33 din 12.12.2022, emis de Primăria Comunei Șandra, acord nr. 1419-AB/11.11.2019 emis de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale).

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- nu se vor executa tăieri de arbori;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant, direct sau indirect;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum și mijloacele de transport, la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- alimentarea cu carburanţi și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se vor face numai la societăți specializate;

- întreţinerea utilajelor (schimburile de ulei, curăţarea lor) se va face în zone special amenajate, pentru a nu se produce pierderi de ulei;

- se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

- în perioada de realizare a proiectului cât și în perioada de funcționare se va respecta nivelul de zgomot maxim admis conform – SR 10009:2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice       privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare;

- respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- luarea de măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare ( acoperirea pământului excavat);

- se vor evita operaţiile de încărcare/descărcare a materialelor generatoare de praf în perioadele cu vânt puternic;

- pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor;

- se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice;

- deșeurile rezultate în urma lucrărilor, vor fi gestionate conform legislației în vigoare, responsabilitatea  revenind  titularului de proiect/ operatorului care realizează lucrările;

- gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației  și fără a dăuna mediului, în special: fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau flora, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 04 05 din Anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Avizat: Şef Serviciu AAA

Loredana  CIOCÂRLIE

Întocmit: Luminița Badea