Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr.  din  09.06.2023

PROIECT

Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresată de MUNICIPIUL TIMIȘOARA cu sediul în mun. Timișoara, Bd. C.D. Loga, nr.1,  județul  Timis înregistrată la APM Timiș cu nr. 6470RP/04.08.2021,  cu ultimele completări depuse cu nr. 4431RP/07.06.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 03.05.2023, că proiectul  " Amenajare zona Kuncz”, propus a fi amplasat în municipiul Timisoara, CF.nr.413036, 412252, 427418, 413039, 412256, 412250, 412244, 412251, 412248, 410391, 429650, jud. Timis, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supunee evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind, evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct  13 a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta  anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate , care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune amenajarea zonei Kuncz din municipiul  Timisoara.

Caracteristicile principale ale construcţiei sunt următoarele:

- categoria străzilor:				categoria III și IV ;

- străzi:		   				colectoare și de folosință locală;

- viteza de proiectare:					25 km/h;

- lungimea totală a străzilor:	 			3 103,50 m;

- lăţimea părţii carosabile:  		3,50...6,00 m;

- lăţimea trotuarelor:	  		variablă;

- lăţimea zonei verzi:  			variabilă ;

- panta transversală pentru partea carosabilă: 	2,5 %;

- panta transversală trotuare și piste pentru biciclete: 	2,0 %;

- panta transversală zona verde:		 	1...2 %;

- structură rutieră:				suplă.

- clasa de importanță:			              III;

- categoria de importanță:		   	  C.

LUCRĂRI RUTIERE.

În plan, axele străzilor proiectate au o lungime totală de L = 3 103,50 m, lungimile caracteristice fiecărei străzi în parte sunt urmatoarele:

| Nr. Crt. | Nume stradă | Lungime |
| --- | --- | --- |
| 1 | AVIATORILOR | 481,50 m |
| 2 | BAIA | 139,00 m |
| 3 | ENERGIEI | 300,50 m |
| 4 | MUNTELE MIC | 357,50 m |
| 5 | POIANA MĂRULUI | 207,00 m |
| 6 | SĂLAJ | 105,50 m |
| 7 | SATU MARE | 335,00 m |
| 8 | SOVATA | 120,50 m |
| 9 | SUBULEASA | 109,00 m |
| 10 | TÂRGU MUREȘ | 83,50 m |
| 11 | ZEFIRULUI | 448,00 m |
| 12 | IOAN ALEXANDRU | 416,50 m |
|  | TOTAL: | 3103,50 m |

În profil longitudinal, elementele geometrice rezultă prin urmărirea liniei terenului existent.

Pentru străzile propuse spre amenajare în cadrul prezentului proiect, se vor distinge următoarele profiluri transversale tip:

- Profil transversal tip 1:

Se aplică pe:

- Strada Aviatorilor - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 037,00 ......... L = 37,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime loc de parcare...........................................................2,50 m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,50 m;

- Lățime zonă verde................................................................variabil (stânga);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală loc de parcare........................................2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde.............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 2:

Se aplică pe:

- Strada Aviatorilor - de la Km 0 + 037,00 la Km 0 + 481,50 ......... L = 444,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime loc de parcare...........................................................2,50 m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,50 m;

- Lățime zonă verde................................................................1,80 (stânga);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș).....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală loc de parcare........................................2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar...........................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde..............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 3:

Se aplică pe:

- Strada Zefirului-Sector 1 - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 125,00 ........ L=125,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime loc de parcare...........................................................2,50 m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,50 m;

- Lățime zonă verde...............................................................1,80 (stânga)/1,00(dreapta);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală loc de parcare........................................2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 4:

Se aplică pe:

- Strada Zefirului-Sector 2 - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 213,00 ........ L=213,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime loc de parcare...........................................................2,50 m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,50 m;

- Lățime zonă verde................................................................2 x 1,80 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală loc de parcare........................................2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 5:

Se aplică pe:

- Strada Zefirului-Sector 2 - de la Km 0 + 213,00 la Km 0 + 323,00 ........ L=110,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime loc de parcare...........................................................2,50 m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală loc de parcare........................................2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Profil transversal tip 6:

Se aplică pe:

- Strada Ioan Alexandru - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 266,00 ........ L = 266,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,50 m;

- Lățime zonă verde................................................................variabil;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................2 x 2,00 m;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 7:

Se aplică pe:

- Strada Satu Mare - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 335,00 ........ L = 335,00 m

- Strada Ioan Alexandru - de la Km 0 + 266,00 la Km 0 + 416,50 ........ L = 150,50 m

TOTAL = 485,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime pistă biciclete............................................................2 x 1,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală pistă biciclete și trotuar..........................2 x 2,00%;

- Profil transversal tip 8:

Se aplică pe:

- Strada Poiana Mărului - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 207,00 ........ L = 207,00 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Profil transversal tip 9:

Se aplică pe:

- Strada Energiei – Sector 2 - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 045,50 ..... L= 45,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................6,00 (2 x 3,00) m;;

- Lățime zonă verde................................................................variabil (stânga);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 10:

Se aplică pe:

- Strada Muntele Mic- de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 042,50 ..... L= 42,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................5,50 (2 x 2,75) m;

- Lățime zonă verde................................................................2,30 (stânga);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 11:

Se aplică pe:

- Strada Muntele Mic - de la Km 0 + 042,50 la Km 0 + 115,00 ............ L = 72,50 m

- Strada Târgu Mureș - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 83,50 ............. L = 83,50 m

- Strada Sovata - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 120,50 ................... L = 120,50 m

TOTAL = 276,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................5,50 (2 x 2,75) m;

- Lățime zonă verde................................................................1,30 (stânga);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 12:

Se aplică pe:

- Strada Muntele Mic- de la Km 0 + 115,00 la Km 0 + 357,50 ..... L= 242,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................4,00 m;

- Lățime acostament consolidat..............................................0,60 (stânga);

- Lățime trotuar(dreapta).........................................................variabil;

- Zid de sprijin..........................................................................0,40 m (stânga);

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)................2,50%;

- Pantă transversală trotuar.................................................... 2,00%;

- Profil transversal tip 13:

Se aplică pe:

- Strada Sălaj - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 105,50 ............ L = 105,50 m

- Strada Baia - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 139,00 ............. L = 139,00 m

TOTAL = 244,50 m

- Lățime parte carosabilă........................................................5,50 (2 x 2,75) m;

- Lățime zonă verde................................................................1,30 (dreapta);

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (acoperiș)....................2 x 2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 14:

Se aplică pe:

- Strada Energiei-Sector 1 - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 150,00 ...... L = 150,00 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................4,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)....................2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Profil transversal tip 15:

Se aplică pe:

- Strada Energiei-Sector 1 - de la Km 0 + 150,00 la Km 0 + 160,00 ...... L = 10,00 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................4,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Lățime zonă verde................................................................variabil(stânga);

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)....................2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 16:

Se aplică pe:

- Strada Energiei-Sector 1 - de la Km 0 + 160,00 la Km 0 + 186,50 ...... L = 26,50 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................4,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Lățime zonă verde................................................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)...............2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 17:

Se aplică pe:

- Strada Energiei-Sector 1 - de la Km 0 + 186,50 la Km 0 + 201,50 ...... L = 15,00 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................4,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Lățime zonă verde................................................................variabil(stânga);

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)....................2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Pantă transversală zonă verde............................................1,00 … 2,00%.

- Profil transversal tip 18:

Se aplică pe:

- Strada Energiei-Sector 1 - de la Km 0 + 201,50 la Km 0 + 255,00 ...... L = 53,50 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................4,00 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)....................2,50%;

- Pantă transversală trotuar....................................................2 x 2,00%;

- Profil transversal tip 19:

Se aplică pe:

- Strada Subuleasa - de la Km 0 + 000,00 la Km 0 + 109,00 ...... L = 109,00 m

- Lățime parte carosabilă.........................................................3,50 m;

- Lățime trotuar(stânga-dreapta).............................................variabil;

- Pantă transversală parte carosabilă (pantă unică)................2,50%;

- Pantă transversală trotuar.....................................................2 x 2,00%;

Structura rutieră proiectată:

- 4 cm – strat de uzură din beton asfaltic, BA 16;

- 6 cm – strat de legătură din beton asfaltic deschis, BAD 22,4;

- 25 cm – strat superior de fundație din piatră spartă;

- 20 cm – strat inferior de fundație din balast;

- 25 cm – strat de formă din balast nisipos.

Trotuarul și pistele pentru biciclete propuse vor avea următoarele straturi în alcătuire:

- 4 cm – strat de uzură din beton asflatic, B.A. 8;

- 10 cm – strat superior de fundație din beton de ciment C25/30;

- 25 cm – strat de fundație din balast.

Accesele propuse vor avea următoarele straturi în alcătuire:

- 6 cm – strat de uzură din beton asflatic, B.A. 16;

- 20 cm – strat superior de fundație din piatră spartă;

- 25 cm – strat inferior de fundație din balast.

Pe întreaga lungime a traseului studiat, pistele pentru biciclete și trotuarele se vor amplasa pe platformă proprie, adiacente străzi sau zonei verzi. Pistele pentru biciclete și trotuarele vor fi mărginite de borduri prefabricate din beton de ciment (minim C 25/30), având dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm, pe ambele părți, în cazul în care între partea carosabilă și acestea există o zonă verde, iar dacă zona verde nu există vor fi marginite de borduri  prefabricate din beton de ciment, cu dimensiunile 20 x 25 x 50 cm pe partea stângă sau dreaptă și de borduri prefabricate din beton de ciment (minim C 25/30) pe partea opusă, având dimensiunile de 10 x 15 x 50 cm. Pe întreg traseul studiat, bordurile cu dimensiunile 10 x 15 x 50 cm se vor monta pe un strat suport din beton de ciment (C 25/30), având dimensiunile 10 x 20 cm, și pe un strat de fundație din balast, în grosime de 25 cm.

La intersecțiile dintre străzi sau intersecțiile cu drumurile laterale unde pista pentru biciclete și trotuarul necesită continuitate, bordura ce mărginește partea carosabilă va fi  adusă la cotele marginii părții carosabile.

Realizare dispozitive de colectare și evacuare a apelor de suprafață

Evacuarea apelor de suprafață de pe partea carosabilă se va face prin intermediul pantelor transversale și longitudinale ale străzilor.  Pantele transversale ale străzilor dirijează apa de suprafață către bordura aflată la marginea acestuia. De aici , apa va fi dirijată prin intermediul pantelor longitudinale ale străzilor pe suprafața plăcilor pereu prevăzute, către gurile de scurgere amplasate la marginea părții carosabile, la distanțe de minim 25,00 m și maxim 50,00 m. Pe lângă gurile de scurgere au mai fost proiectate rigole carosabile prefabricate, acestea sunt dispuse la marginea bordurii părții carosabile, prin pantele longitudinale apa va ajunge să fie deversată într-o gură de scurgere.

Lungimea rigolelor proiectate sunt urmatoarele:

| Tip dispozitiv | Poziții kilometrice | Lungime proiectată [m] |
| --- | --- | --- |
| Strada Energiei – Sector 1 |  |  |
| Rigolă carosabilă (dreapta) | Km 0+000.00 la Km 0+186.50 | 186.50 |
| Strada Subuleasa |  |  |
| Rigolă carosabilă (dreapta) | Km 0+000.00 la Km 0+109.00 | 109.00 |

Realizare drumuri laterale

Drumurile laterale se vor amenaja cu aceași structură rutieră ca cea a străzilor respectându-se lungimile și lățimile cuprinse în tabelul de mai jos:

| Nr. Crt. | Poziție kilometrică | Lungime [m] | Lățime [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| Strada Aviatorilor |  |  |  |
| 1. | Km 0 + 086,50 - stânga | 20,70 | 6,00 |
| 2. | Km 0 + 115,00 - stânga | 20,50 | 6,00 |
| 3. | Km 0 + 218,00 - stânga | 20,40 | 6,00 |
| 4. | Km 0 + 308,00 - stânga | 19,40 | 6,00 |
| 5. | Km 0 + 481,50 - stânga | 25,00 | 6,00 |
| 6. | Km 0 + 481,50 - dreapta | 25,00 | 6,00 |
| 7. | Km 0 + 481,50 – în continuarea străzii | 28,00 | 6,00 |
| Strada Zefirului – Sector 2 |  |  |  |
| 8. | Km 0 + 216,50 - stânga | 25,00 | 6,00 |
| Strada Ioan Alexandru |  |  |  |
| 9. | Km 0 + 111,00 - stânga | 25,00 | 6,00 |
| 10. | Km 0 + 111,00 - dreapta | 25,00 | 6,00 |
| 11. | Km 0 + 286,00 - stânga | 25,00 | 6,00 |
| 12. | Km 0 + 286,00 - dreapta | 25,00 | 6,00 |
| 13. | Km 0 + 416,50 - stânga | 25,00 | 6,00 |
| 14. | Km 0 + 416,50 - dreapta | 25,00 | 6,00 |

Continuarea scurgerii apelor în dreptul drumurilor laterale se va face prin continuitatea plăcuțelor de pereu adiacente bordurilor.

Realizare accese la proprietăți

În prezenta documentație au fost cuprinse lucrări de refacere a acceselor adiacente străzilor proiectate în număr de 248, cu următoarea structură rutieră:

- 6 cm – strat de uzură din beton asflatic, B.A. 16;

- 20 cm – strat superior de fundație din piatră spartă;

- 25 cm – strat inferior de fundație din balast.

Realizare locuri de parcare

S-au proiectat un număr de 106 locuri de parcare adiacente părții carosabile, având 6,50 m lungime și 2,50 m lățime, acestea au aceiași structura rutieră ca si sistemul rutier al părții carosabile.

Realizare mobilier urban

Au fost proiectate bănci și cosuri de gunoi, acestea sunt în număr de 14 bănci și 61 de coșuri de gunoi. O bancă are 2,00 m lungime, 0,40 m lățime și 0,80 m înălțime, iar coșurile de gunoi au un diametru de 0,41 m și o înălțime de 1,00 m.

Realizare zonă verde

Pe lungimea traseului studiat se vor amenaja zone verzi pe partea stângă și/sau dreaptă cuprinse între marginea părții carosabile a străzilor și marginea pistei pentru biciclete/trotuar, având panta transversală de 1,00...2,00 % și lățime variabilă sau lipsind pe anumite porțiuni. În cadrul acestei zone verzi se vor planta pomi (acolo unde lățimea zonei verzi permite), la intervale de aproximativ 5,00 m între ei.

Spatiu verde/arbori –afectati/compensati prin proiect:

| Nr.crt | Strada | Suprafata proiectata | Arbori care se elimina | Arbori care se pastreaza | Arbori care se planteaza | Spatiu verde proiectat mp | Suprafata zona inierbata existenta mp | Suprafata spatiu verde cadastrat (mp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aviatorilor | 9440 | 273 | 0 | 162 | 857 | 4815 | 0 |
| 2 | Baia | 1382 | 5 | 0 | 22 | 130 | 181 |  |
| 3 | Energiei | 2903 | 3 | 5 | 21 | 281 | 128 |  |
| 4 | Muntele mic | 3319 | 20 | 0 | 19 | 186 | 1788 |  |
| 5 | Poiana Marului | 2392 | 6 | 0 | 0 | 0 | 621 |  |
| 6 | Salaj | 1058 | 8 | 0 | 17 | 98 | 317 |  |
| 7 | Satu Mare | 3979 | 14 | 0 | 4 | 16 | 335 |  |
| 8 | Sovata | 1244 | 7 | 0 | 20 | 113 | 482 |  |
| 9 | Subuleasa | 732 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Targu Mures | 804 | 4 | 7 | 9 | 60 | 213 |  |
| 11 | Zefirului | 8091 | 1 | 0 | 96 | 797 | 5574 |  |
| 12 | Ioan Alexandru | 8232 | 0 | 0 | 118 | 1038 | 3400 |  |
| Total |  | 43576 | 346 | 12 | 488 | 3576 | 17854 | 0 |

Conform adresei nr.CDE2021-1159/29.10.2021 emisa de MUNICIPIUL TIMISOARA –Directia Infrastructura Verde Serviciul Amenajare Peisagistica , Biodiversitate si Ape,  amplasamentul proiectului propus nu este cadastrat .

Lucrări edilitare propuse :

Rețea de alimentare cu apă

Alimentarea cu apa se  va realiza de la sistemul centralizat al municipiului Timisoara prin intermediul unei extinderi ale retelei de apa potabila.

Extinderea rețelei de apa se va realiza din conducte PE-HD, Pn 10 atm., De.125 mm, în lungime totala de 186 m.

Pe traseul conductei de apa se vor monta 2 camine de vane si un hidrant suprateran Dn 80 mm.

Pe extinderea propusa se vor prevedea :

-2 camine de vane;

-15 bransamente de apa pe strazile Zefirului si Ion Alexandru realizate din PE –HD, Pn 10, diametru 32 mm.

Debitele de apa caracteristice sunt:

Qzi max=64,81 mc/zi (0,75/s)

Qzi med=64,81 mc/zi (0,58l/s)

Qzimax=8,10 mc/h(2,25l/s)

Pe strazile din cartierul Kuncz  unde conductele de apa sunt existente  , se vor executa lucrari de aducere la cota a capacelor caminelor si de relocare a hidrantilor. Se vor reloca  18 hidranti.

Canalizarea menajera:

Sistemul de canalizare menajera propus va fi de tip separativ, preluand numai debitele de ape uzate menajere. Apele uzate menajere vor deversa gravitational in reteaua de canalizare existenta pe strada Poiana Marului.

Extinderea retelei de canalizare se va realiza din conducte PVC –KG , SN 8 ,PN 1 diametru 250 mm pe o lungime de 298 m.

Pe extinderea propusa se vor prevedea :-7 camine de vizitare;

-19 racorduri realizate din PVC –KG, SN 8, Pn1, diametru 160 mm;

Debitele de apa uzata sunt:

Qzi max=64,81 mc/zi (0,75/s)

Qzi med=64,81 mc/zi (0,58l/s)

Qzimax=8,10 mc/h(2,25l/s)

Canalizarea pluviala:

Reteaua de canalizare pluviala se va realiza din tuburi PVC –KG , SN 8 , Pn1, diametrul 315÷630 mm  si va avea o lungime de 2271 m.

Gurile de scurgere de pe strazile Aviatorilor, Satu Mare si Targu Mures se vor descarca direct in reteaua  pluviala propusa.

Pe reteaua de canalizare  pluviala se vor monta:

-85 camine de vizitare;

-205 guri de scurgere;

-un separator de namol, si hidrocarburi;

-statia de pompare va fi echipata cu 3+1R pompe submersibile;

De la statia de pompare  apa pluviala se va descarca in colectorul pluvial printr-o conducta de refulare din PE-HD,Pn6,  diametru  280÷500 mm, L=16 m.

Rețea de iluminat public

In cadrul acestei propuneri vor fi 1 stalp metalic conic cu inaltimea utila Hu=8m, 55 stalpi metalici conici cu inaltimea utila Hu=7m, 42 stalpi metalici conici cu inaltimea utila Hu=6m si 43 stalpi metalici conici cu inaltimea utila Hu=4m. Stalpii vor fi echipati cu console de sustinere din otel Q235 galvanizat la cald, cu diametrul exterior Dext=60mm si lungime L=0.5m si L=0.25m pe care se vor monta corpuri de iluminat de tip stradal cu LED, cu eficienta energetica si luminotehnica ridicate, avand o putere de 82W/corp, 38W/corp, 34W/corp, 24W/corp si 14W/corp.

Organizarea de şantier:

Lucrările necesare organizării de șantier sunt următoare:

-împrejmuirea suprafeței.

-realizarea unei platforme cu o suprafață din piatră spartă.

-se vor monta la organizarea de șantier două containere tip birou, grup sanitar ecologic și o cabină pază.

-la finalizarea lucrăriilor se va îndepărta stratul de piatră spartă, se va aduce pământ vegetal și se va înierba suprafața afectată (suprafața va fi îngrijită prin grija constructorului timp de 4 saptămâni). Se vor debarasa containerele și grupul sanitar, împreună cu împrejmuirea.

Suprafața de teren estimată pentru organizarea de șantier este de cca. 600 m2.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

La finalizarea, lucrarilor se va realiza evacuarea din amplasament a tuturor deseurilor rezultate, si transportul acestora în vederea    valorificării/eliminării acestora, după caz.

B).Cumularea cu alte proiecte: -

Proiectul nu se cumuleză cu alte proiecte din zona.

Terenul este situat in intravilanul municipiului Timișoara,   folosința actuală teren intravilan, categoria de folosință drum; destinație conform PUZ preluat în PUG: căi de comunicație- teren pentru drum.

C).Utilizarea resurselor naturale:

În faza de execuţie a proiectului vor fi utilizate:  nisip, balast, apă, combustibil  (pentru funcţionarea utilajelor/mijloacelor de transport angrenate la realizarea acestui proiect). Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

- folosința actuală teren: căi de comunicație

- apă: asigurarea necesarului de apă potabilă  în perioada lucrărilor cât se va face prin achiziţionarea acesteia îmbuteliată.

- biodiversitate: nu este cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de sapaturi,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor la santuri precum si mixtura asfaltica frezata.

-Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-Pamantul  va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile   din construcții , rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

-Deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-Deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUG. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobata prin Legea 17/2023,  art. 20, cu modificarile si completarile ulterioare.

| Deşeu generat din: | Tipul deşeului | U.M. | Cantitate | Cod deşeu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Șanțuri existente | beton | t | 4103 | 17 01 01 |
| Structură existenta degradată | asfalt | t | 282 | 17 03 02 |
| Structură existenta degradată | pământ și pietre | t | 13675 | 17 05 04 |
| Structură existenta degradată | resturi de balast | t | 15954 | 17 05 08 |
| Structură existenta degradată | Deșeuri de construcții | t | 7.35 | 17 09 04 |

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•   Aer

- Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie vor avea  un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

- •   Apa

Toate lucrările realizate se vor efectua astfel încât apa din pânză freatică să nu fie afectată.

În etapa de construire:

Stocarea temporară a deşeurilor în spaţii/recipiente special amenajate, în conformitate cu reglementările legale.

Uleiurile uzate, ce pot rezulta de la utilajele necesare lucrărilor de construire vor fi gestionate în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea valorificării/eliminării prin societăţi specializate autorizate.

În etapa de exploatare:

Apele meteorice de pe platforma carosabilă vor  fi dirijate prin intermediul pantei transversale la marginea carosabilului, spre gurile de scurgere ale rețelei de canalizare pluvială existentă sau proiectată  a municipiului Timișoara.

•   Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

•   Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice vor fi reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Deşeurile rezultate din activitate  vor fi gestionate corespunzător (stocare temporară containere) și valorificate/eliminate prin societăți specializate autorizate.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de exploatare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

F ) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatic: -nu este cazul, în proiect nu se vor utiliza  substanţe periculoase, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale.

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Şocurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

Ultimul cutremur semnificativ, care a avut efecte uşoare asupra construcţiior s-a produs în 07.02.2008 în zona Banloc (Mw = 3.9, I = VOMSK) (Oros 2010).

● Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Riscul hidrologic   de inundaţii

Amplasamentul proiectului nu se regăseşte în zona cu risc.

Nu există înregistrate însă fenomene hidrologice istorice periculoase care să confirme prezența unui risc hidrologic al amplasamentului.

Risc de alunecări de teren

Terenul amplasamentului este plan, fără denivelări şi nu este străbătut de canale sau pârâuri. Nu există riscul producerii unei alunecări de teren în zonă.

G) riscurile pentru sănătatea umană: proiectul nu va genera impact negativ semnificativ   asupra populaţiei şi sănătăţii umane, prin  respectarea unui program strict de lucru (respectându-se orele de liniște) și a utilizării de mijloace de transport și utilaje performante.

În cazul în care în zonele locuite se înregistrează depăşiri ale nivelului de zgomot, conform SR 10009-2017, vor fi luate măsuri pentru diminuarea zgomotului, inclusiv prin instalarea de panouri fonoabsorbante

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în intravilanul municipiului Timișoara-teren aferent  căilor de comunicație, conform CF.nr.413036, CF.nr.412252, CF.nr 427418, CF.nr 413039, CF.nr 412256, CF.nr 412250, CF.nr 412244,     CF.nr 412251,  CF.nr 412248,   CF.nr 410391,  CF.nr 429650.

- Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- regimul juridic: - teren  intravilan, proprietar– Municipiul Timisoara –domeniu public.

- folosința actuală  –folosința actuală teren intravilan, categoria de folosință drum;

-  destinație conform PUZ preluat în PUG: căi de comunicație- teren pentru drum.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – aglomerarea Timişoara este încadrată în regimul de gestionare I, pentru indicatorul particule în suspensie PM10 ( Ordinul MM nr. 598/2018);

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: proiectul se suprapune cu zone cu densitate mare de populaţie;  proiectul are ca scop  fluidizarea traficului la finalizarea lucrărilor.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – în vecinătatea traseului nu există monumente istorice sau de arhitectură şi nici alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie (situri arheologice).

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul produce un impact redus asupra zonei de locuit, pe perioada implementării proiectului;

- natura impactului – impact redus;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului

- probabilitatea impactului- probabilitate redusă;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul   nu are un impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor  Legii 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 1587/07.06.2021 valabil pana la data de 06.06.2023  emis de Primăria municipiului Timișoara.

- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (adresa nr.4634/12.11.2021 emisa de ANIF, aviz tehnic de amplasament nr.59198/05.08.2021  emis de AQUATIM SA, adresa nr.CDE 2021-1159/19.11.2021 emisa de MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECTIA INFRASTRUCTURA VERDE SERVICIUL AMENAJARE PEISAGISTICA, BIODIVERSITATE SI APE, aviz de gospodarire a apelor nr.63/02.03.2023 emis de AN APELE  ROMANE-ABA BANAT; HCL nr. 97/30.03.2022 privind obiectivul de investiție ‟Amenajare zona Kuncz”  ca făcând parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Indicatorii de calitate pentru apele de la spalare, și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin HG nr. 188/2002 şi modificat prin HG nr. 352/2005 si H.G. nr. 210/2007.

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

» Nivelul de zgomot, atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, nu va depăși limitele admisibile conform prevederilor SR 10009:2017 privind “Acustica. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

Masuri pentru diminuarea efectelor schimbarilor climatice

- Se vor prevedea procente minime obligatorii de spatii verzi pentru a asigura compensarea in situ (pe fiecare suprafata) a emisiilor de CO2 si a altor noxe.

- Se vor conserva spațiilor verzi propuse și se vor planta arbori, arbusti si flori pentru sporirea suprafetelor de spatii verzi.

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG.92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier şi a şantierului, cu rotile autovehiculelor şi/sau caroseria murdară;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2007 (r1) privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea proiectului se vor respecta următoarele condiții:

- înlocuirea arborilor extraşi și amenajarea spațiului verde se execută cu material forestier şi floricol, adaptat condițiilor locale care, prin proprietăţile lor biologice şi morfologice, au o valoare estetică şi ecologică şi nu afectează sănătatea populaţiei şi biosistemele existente deja în zonă;

- întreţinerea spaţiilor verzi se asigură de către proprietarii şi administratorii acestora, aceștia având obligația asigurării integrității, refacerii şi îngrijirii spaţiilor verzi;

- depozitarea deşeurilor pe teritoriul spaţiilor verzi este interzisă;

- se vor evita tăierile neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, precum și distrugeri ale cuiburilor de păsări;

- în cazul arborilor cu un grad de îmbătrânire avansat sau cu stare fitosanitară precară proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi desprinderile arborilor şi elementelor acestora;

- în cazul arborilor ornamentali (tei, salcâm, castan, arţar, mesteacăn, stejar) este interzisă intervenţia cu tăieri în coroana acestora, cu excepţia lucrărilor de eliminare a ramurilor uscate sau a celor care afectează siguranţa traficului pietonal şi rutier, a imobilelor aflate în apropiere, precum şi a celor de pe traseul reţelelor aeriene;

- drenarea apelor în exces de pe suprafaţa spaţiilor verzi se va realiza în reţeaua de preluare a apelor pluviale;

- la finalizarea lucrarilor de execuţie, toată suprafaţa amenajată ca spaţiu verde va fi înscrisă în cadastru verde al Municipiului Timişoara (suprafaţa înierbată şi aliniamentele de arbori);

- se vor lua toate măsurile pentru întreţinerea şi asigurarea viabilităţii spaţiului verde (suprafaţa înierbată şi aliniamentele de arbori) şi înlocuirea arborilor cu rată de prindere scăzută.

Se vor respecta prevederile  art. 71 (1) din OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume: “Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora“.

Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezenţei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competenţe și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezenţei decizii se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Loredana CIOCARLIE

Întocmit,

Monica NIȚU