Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Din data de 12.09.2023

(PROIECT)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC JANOS HUNGAR FOOD SRL, Comuna Diniaș, sat Diniaș, nr. 470, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 1572RP/23.02.2023, cu ultimele completări înregistrate cu nr. 6520RP/28.08.2023 (anunt public privind etapa de incadrare), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 12.07.2023, că proiectul „Construire depozit congelate și refrigerate, birouri, anexe tehnice, parcări, împrejmuire și panouri fotovoltaice pe învelitoare”, propus a fi amplasat în comuna Săcălaz, sat Săcălaz ( Zona Industrială 1), CF nr. 419106, jud.Timiş, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a ) proiectul intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 a - proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale”;

a1) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Justificarea in raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Prin proiect se propune construirea unui depozit de produse congelate si refrigerate ( carne), birouri, anexe tehnice, parcari, imprejmuire si panouri fotovoltaice pe invelitoare, in comuna Sacalaz, sat Săcălaz ( Zona Industrială 1), CF nr. 419106, jud.Timiş, pe un teren proprietate privata.

Bilantul teritorial:

| INDICI URBANISTICI EXISTENTI | INDICI URBANISTICI PROPUSI |
| --- | --- |
| S. teren conf. CF nr. 419106 Sacalaz, nr. top 419106 = 2518 mp | S. teren conf. CF nr. 419106 Sacalaz, nr. top 419106 = 2518 mp |
|  | S. construita parter (S. inchisa incalzita) 466.20 mp |
|  | S. construita pergola acces acoperita =12.48 mp |
|  | S. constr. platforma manipulare acoperita= 25.12 mp |
|  | S. construita etaj partial/ mezanin= 102.23 mp |
| POT existent= 0.00% | POT propus= 18.51% 20.00% (cu terase acoperite) |
| CUT existent= 0.00 | CUT propus= 0.22/ 0.24 (cu terase acoperite) |
|  | Zone verzi= 688.39 m2 / 27.34% |
|  | Platforme carosabile, rampe, pavaje, circulatii exterioare = 1325.84 m2 / 52.66% |

-  numar locuri de parcare propuse spre amenajare pe parcela – 9 locuri, pe platforma betonata.

Prin proiect se va realiza un acces auto direct din strada de acces de la sud (sens dublu).

Depozitarea produselor congelate se va face astfel:  in piese ambalate in cutii carton (bax) si in palet polibloc. Piesele vor fi din: porc, pui, curcan, rata, vita. De asemenea se vor mai depozita si semipreparate din aceste produse, ambalate in bax (snitel, aripi condimentate,nuggets pui, etc).

Capacitatea de depozitare a camerelor frigorifice:

Celula 1 – refrigerare – 66,67 m2 ( volumul V=333,35 m3),

Celula 2 – refrigerare – 68,11 m2 ( volumul V=340,55 m3),

Celula 3 – congelare – 66,55 m2 ( volumul V=332,75 m3).

Capacitatea de depozitare propusă este de 38,4 t carne congelată ( piese din pui, porc, curcan, rață, vită, semipreparate carne).

Deasupra constructiei se vor monta PANOURI FOTOVOLTAICE pentru realizarea unui sistem de productie energie electrica prin montare de panouri fotovoltaice pe invelitoare.

Date tehnice:

- sistem fotovoltaic On-Grid de 70kW

- TOTAL 170 Panouri ( 150 pe cladire principala, 20 pe zona burduf)

- Panou fotovoltaic 455Wp, Mono-cristaline, 1903 mm x 1134 mm.

Echiparea edilitară:

Alimentarea cu apă – de la reteaua de alimentare cu apa a localității Săcălaz;

Evacuarea apelor uzate menajere : la reteaua de canalizare a localității Săcălaz, la momentul executării acesteia. Soluția provizorie de preluare a apelor uzate menajere va fi un bazin etanș vidanjabil, cu volumul V= 8 m3.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi, vor fi colectate prin rigolele si dirijate spre un separator de hidrocarburi cu debitul 3 l/s, ulterior fiind preluate intr-un bazin de retentie, cu volumul V= 42 m3.

Climatizarea spațiilor se va face cu ajutorul unei instalații de încălzire/racire cu pompă de căldură aer-aer de tip VRF și convectoare electrice. Agentul de încălzire/racire utilizat va fi freonul tip R410A.

Sistemul de încălzire/răcire a spațiilor este configurat astfel:

- o unitate externă de tip VRF cu funcționare în pompă de căldură aer-aer, cu o capacitate totală de 22,4 kW pentru încălzire și 22,4 kW pentru răcire,

- pentru birouri, chicinetă si lobby se vor utiliza cate o unitate interna tip VRF, cu urmatoarele caracteristici:

    - lobby – capacitate totală de totală de 6,3 kW pentru încălzire și 2,2 kW pentru răcire,

    - cabinet veterinar, birou 2, birou 1 - capacitate totală de totală de 2,5 kW pentru încălzire și 2,2 kW pentru răcire,

    - chicinetă, birou 3, sală ședințe - capacitate totală de totală de 4,0 kW pentru încălzire și 3,6 kW pentru răcire,

    - pentru vestiar si grup sanitar un convector electric cu o capacitate totala de 2,5 kW pentru încălzire,

    - pentru grup sanitar etaj – un convector electric cu o capacitate totală de 1 kW pentru încălzire,

    - pentru hol etaj – un convector electric cu o capacitate totala de 1 kW pentru încălzire.

Organizarea de șantier– suprafața ocupată temporar de organizarea de șantier este de 200 mp aceasta fiind propusa a se amplasa in incinta amplasamentului.

Pe platforma de lucru a organizării de şantier se vor amplasa:

-	un container/ spaţiu pentru birouri;

-	un WC ecologic;

-	o suprafaţă exterioară amenajată pentru depozitare materiale;

-	tablou electric;

-	punct PSI.

Pe tot parcursul lucrarilor de executie a proiectului, nu vor fi depozitati combustibili in incinta organizarii  de santier.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii:

În etapa de construire, resursele naturale folosite vor fi apa şi nisip, pietriş, balast. Consumul de apă va fi limitat strict la necesarul igienico-sanitar şi cel pentru executarea lucrărilor de construcţie.

- sol: suprafaţa aferenta lucrarilor propuse va fi o suprafaţă relativ mică, cu impact nesemnificativ asupra resursei de sol din areal;

- teren: categoria  - teren curti constructii, proprietate privata;

- apă:

Alimentarea cu apă – de la reteaua de alimentare cu apa a localității Săcălaz;

Evacuarea apelor uzate menajere : la reteaua de canalizare a localității Săcălaz, la momentul executării acesteia. Soluția provizorie de preluare a apelor uzate menajere va fi un bazin etanș vidanjabil, cu volumul V= 8 m3.

Apele pluviale posibil impurificate cu hidrocarburi, vor fi colectate prin rigolele si dirijate spre un separator de hidrocarburi cu debitul 3 l/s, ulterior fiind preluate intr-un bazin de retentie, cu volumul V= 42 m3.

- biodiversitate: amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Deseuri generate în etapa de construire:

| Cod deşeu | Denumire | Cantitate estimată (tone) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 1,00 |
| 17 01 07 | Amestecuri de beton şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06 | 0,30 |
| 17 02 01 | Lemn | 0,4 |
| 17 02 02 | Sticlă | 0,26 |
| 17 03 02 | Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 0,08 |
| 17 04 05 | Fier şi oţel | 0,6 |
| 17 05 04 | Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 1,00 |
| 17 05 06 | Deşeuri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05 | 1,40 |
| 17 05 08 | Resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07 | 1,60 |
| 17 06 04 | Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 şi 17 06 03 | 0,32 |
| 17 08 02 | Materiale de construcţie pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01 | 0,70 |
| 17 09 04 | Amestecuri de deşeuri de la construcţii şi demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 şi 17 09 03 | 2,10 |
| TOTAL DESEURI |  | 9,76 |

- deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- deşeurile rezultate din lucrările de construcţie -pământul, nisipul, piatra spartă  vor fi utilizate ca materiale de umplutură, iar celelalte deșeuri rezultate din construcții vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- deșeurile reciclabile rezultate (plastic, hartie, carton, sticla) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerinţelor OUG 92/2021, aprobata prin Legea 17/2023 privind regimul deșeurilor, art. 20.

e). Poluarea şi alte efecte negative:

• Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2. O sursă suplimentară de poluanți atmosferici va fi reprezentată de pulberile produse ca urmare a lucrărilor prevăzute prin proiect.

• Apă

În perioada de execuţie a lucrărilor nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

• Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

» Nivelul de zgomot rezultat atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare nu va depăşi prevederile SR 10009:2017 privind “Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot în mediul ambiant‟.

• Sol/subsol şi ape freatice

În faza de construcţie, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice pot fi  reprezentate de scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi de la autocamioane şi echipamentele mobile.

În faza de funcţionare nu se întrevăd riscuri de contaminare a solului/subsolului şi apelor freatice.

f). Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: nu este cazul, proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale;

g). Riscurile pentru sănătatea umană: nu există risc asupra sănătății populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în comuna Sacalaz, sat Săcălaz ( Zona Industrială 1), CF nr. 419106, județul Timiș.

- utilizarea actuală şi aprobată a terenului:

- folosinţe actuale – teren curți construcții, intravilan extins al localității Săcălaz, conform prevederilor Certificatului de Urbanism nr. 736 din 09.11.2022, eliberat de Primaria Comunei Săcălaz.

- folosinţe planificate – teren curți construcții.

b)  bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu e cazul.

c)  capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere şi mediul marin: nu este cazul;

3. zone montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: amplasamentul proiectului este situat în intravilanul extins al localității Săcălaz, în zone cu densitate redusa de populaţie.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

a) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea - impact local nesemnificativ, proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

b) natura impactului: impact nesemnificativ;

c) natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

d) intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

e) probabilitatea impactului:  probabilitate redusă;

f) debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  reducerea efectiva a impactului se realizeaza prin respectarea masurilor pentru prevenirea poluarii solului si apelor, prevenirea poluarii aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generarii deseurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz, sunt următoarele: proiectul nu intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbansim nr. 36 din 09.11.2022, eliberat de Primaria Comunei Săcălaz;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 7433/193/C/12.04.2023 emisă de DSP Timiș, notificare nr. 06/27.07.2023 emisă de DSVSA Timiș, aviz tehnic nr. 52994/15.03.2023 emis de Aquatim SA privind alimentarea cu apă, punct de vedere nr. 7166/09.06.2023 emis de AN Apele Române – ABA Banat.

- Masuri pentru :

Protectia calitatii aerului:

- Organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea  prevederilor  OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 privind Protectia Mediului cu completările şi modificările ulterioare;

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajata;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

– În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua masuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

-  Activităţile care produc mult praf vor fi reduse in perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex.împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ord. MAPPM  nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protectia calitatii apelor, a solului si a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţa si a apelor subterane;

- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat GNM - Comisariatul Judeţean Timiş, APM Timiş;

– În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere si reparaţii la utilajele si mijloacele de transport in cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unitati specializate autorizate);

» Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ord. M.A.P.P.M. nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- Se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot si vibraţii;

-  Respectarea  prevederilor Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/ caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice ;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împraștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deseuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile OUG. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu  şi va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât şi a operatorului care realizează lucrările;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustica și prin Ord. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

-Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

-Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

-Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenţe şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de APM Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Cosmina POPESCU