Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIŞ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect

Din data de 24.08.2023

Ca urmare a solicitărilor de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. EXCLUSIV AGREGATE S.R.L.,Ghiroda, str. Negoiu, nr. 7, jud. Timiș, înregistrată la APM Timiș cu nr. 2704RP/03.04.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. __RP/__.08.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 12.07.2023, că proiectul: ”Amenajare iaz piscicol prin exploatarea resursei de agregate minerale din perimetrul HERENDESTI, județul Timiș, pe o suprafață de 34.800 mp – scoatere din circuitul agricol”, comuna Victor Vlad Delamarina, CF 407457, nr. cad. 407457 (cad.vechi: A 126/20/1),  CF 407458, nr. cad. 407458 (cad.vechi: A 123/6),  CF 407459, nr. cad. 407459 (cad.vechi: A 126/20/2),  CF 407460, nr. cad. 407460 (cad.vechi: A 122/2), CF 407461, nr. cad. 407461 (cad.vechi: A 126/21/1), CF 407462, nr. cad. 407462 (cad.vechi: A 122/3), CF 407463, nr. cad. 407463 (cad.vechi: A 126/21/2), CF 407464, nr. cad. 407464 (cad.vechi: A 123/7),CF 407818, nr. cad. 407818 (cad.vechi: A 126/22), CF 407819, nr. cad. 407819 (cad.vechi: A 126/22), județul Timiș,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind, evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2 la pct 2, litera a-Cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extractive a turbei, altele decât cele incluse în anexa 1;

a1) proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor natu#rale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

a2) proiectul  intră sub incidenţa art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b) Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018:

- Caracteristicile proiectului:

a).Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Terenurile pe care se propune amenajarea iazului piscicol prin exploatarea resursei de agregate minerale din perimetrul HERENDEȘTI, judeţul Timiş, pe o suprafață de 34.800 mp – scoatere din circuitul agricol, sunt situate în zona de terasă, la cca 4.500 de malul stâng al râului Timiş.

Terenurile sunt libere de construcţii şi au ca vecinătăţi:

- la nord – teren arabil cu nr. Top A 126/19;

- la est – drumul de exploatare agricolă cu nr. DE 98;

- la sud – teren agricol cu nr. Top A 126/23;

- la vest – drumul de exploatare agricolă cu nr. DE 98/3;

Perimetrul are o suprafaţă totală de 34.800 mp (3,48 ha) și este delimitat de următoarele coordonate topografice (în sistem STEREO 1970):

| Nr. punct de delimitare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 468642,067 | 253470,745 |
| 2 | 468556,710 | 253748,720 |
| 3 | 468541,932 | 253781,665 |
| 4 | 468504,501 | 253771,710 |
| 5 | 468473,466 | 253766,646 |
| 6 | 468523,745 | 253449,535 |

Accesul în incinta perimetrului și a amenajării piscicole se va face din drumul județean Buziaș- Lugoj – apoi spre dreapta (sud) pe drumurile de exploatare care acced în perimetru respectiv drumurile  limitrofe: DE 98 – (4 m lățime) și DE 98/3 – (4 m lățime).

Din suprafaţa terenului, de 34.800 mp, pe care este proiectată investiţia pentru exploatarea agregatelor minerale și amenajarea, în final, a unui iaz piscicol - va fi excavată suprafaţa de 33.080 mp, restul suprafeței fiind destinată zonei de protecţie faţă de proprietăţile vecine.

Coordonatele de delimitare a suprafeței în care se va realiza exploatarea resursei de agregate minerale (nisipurilor și pietrișurilor) și amenajarea, în final, a unui iaz piscicol - în cadrul perimetrului HERENDEȘTI, sunt următoarele:

| Nr. punct de delimitare | X[m] | Y [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 468 644 | 253 470 |
| 2 | 468 558 | 253 787 |
| 3 | 468 504 | 253 773 |
| 4 | 468 472 | 253 768 |
| 5 | 468 522 | 253 448 |

Construcţia proiectată va consta din lucrări de excavaţii și terasamente pentru exploatarea resursei de agregate minerale și amenajarea, în final, a unui iaz piscicol, rezultand o suprafaţa totală excavată:

Stotal de excavat = 33.080 mp.

Ca urmare a executării lucrărilor de excavare va rezulta un volum total de material excavat de: VTOTAL EXCAVAT = 190.323 mc, din care:

➢ Vtotal decopertă = 69.173 mc (sol vegetal și argilă nisipoasă), din care:

- 16.540 mc sol vegetal, cu o grosime medie de 0,50 m;

- 53.633 mc argilă prăfoasă și nisipoasă, cu o grosime medie de 1,65 m;

➢ Vtotal resursă util = 121.150 mc nisip și pietriș.

Caracteristici lucrări propuse prin proiect:

− suprafaţa totală de excavare: S = 33.080 m2

− forma geometrică a a perimetrului de exploatare – aproximativ trapezoidală, cu o lungime medie de 323,8 m și o lățime medie de 102,2 m;

− nivelul hidrostatic este, în medie, la cota + 111,00 mdMN;

− nivelul freatic variază ca adâncime între 1,72 m și 3,76 m;

− taluz perimetral la excavare cu panta 1: 1 și la final cu panta de 1:2;

− adâncime maximă de excavare: 7,26 m;

− adâncime minimă de excavare: 5,22 m;

− adâncime medie de excavare: 6,24 m;

− cota inferioară de excavate + 107,50 mdMN;

− suprafața luciu de apă la adâncimea medie de 2,50, S = 29.950 mp.

− spațiu verde în pilieri și taluzuri finale, la adâncimea medie 2,50 m: cca. 4.850 mp.

Taluzurile care vor rămâne deasupra cotei luciului de apă din iaz se vor acoperi cu un strat de argilă prăfoasă/nisipoasă și apoi cu unul de sol vegetal (rezultate din operațiile de pregătire pentru exploatarea resurselor de agregate minerale) se vor nivela, compacta și însămânţa cu ierburi perene.

Metode folosite în exploatare:

Exploatarea resursei de agregate minerale (nisipurilor şi pietrişurilor) din cadrul perimetrului se va efectua prin metoda „treptelor orizontale descendente” până la cota finală de 107,50 mdMN. Excavarea agregatelor minerale se va efectua într-o singură treaptă de exploatare, cu înălţimea maximă de 5,10 m.

Exploatarea se va realiza mecanizat, cu excavatorul cu cupa inversă sau draglina, în fâşii paralele, având lungimea laturei scurte a perimetrului și lățimea medie de 10 m. Lucrările de excavare se vor realiza numai din interiorul perimetrului preliminat a se exploata, în jurul perimetrului propus pentru lucrări de excavare asigurându-se un pilier de siguranţă de 4,0m faţă de limitele acestuia.

Substanţa minerală exploatată (nisipul și pietrișul) nu va fi supusă procesului tehnologic de prelucrare în interiorul perimetrului de exploatare,  aceasta  va fi transportată la stația de prelucrare a societății care este situată în afara perimetrului de exploatare sau va fi livrată direct la terți beneficiari.

Apa din iazul creat se va acumula prin infiltraţie din pânza freatică. Împrospătarea apei din iaz va fi  posibilă prin înlocuirea volumului de apă pierdut prin evapotranspiraţie cu aport din stratul freatic și din precipitaţii.

Apa folosită din pânza freatică corespunde calitativ pentru creşterea optimă a peştelui în conditii naturale – fără sistem de furajare și de primenire.

Prin grija beneficiarului, iazul creat se va  popula cu specii de peşti autohtoni. Puietul necesar va fi procurat numai de la ferme specializate pentru producerea lui. Formula de populare se va face progresiv, pe măsura constituirii biotopului şi prin consultarea/consilierea societății specializate în furnizarea de puiet pentru astfel de iazuri.

Organizarea de şantier:

Platforma amenajată pentru depozitare și organizare de şantier va fi amplasată în zona de intrare

în perimetrul HERENDEȘTI, adiacent drumului de exploatare DE 98 și care va avea o suprafață de cca. 800 m2 (40 x 20 m). Organizarea de şantier va fi dotată  cu un container metalic cu destinaţie de birou, laborator, magazie piese de schimb, toaleta ecologică.

La finalizarea lucrărilor de șantier se va realiza evacuarea din amplasament a tuturor deșeurilor rezultate și transportul acestora în vederea valorificării/eliminării acestora, după caz.

Pentru a evita producerea și răspândirea prafului în și din incinta organizării de șantier, se va asigura stropirea (pulverizarea cu apă) a suprafețelor.

Se va asigura curățarea roților autovehiculelor/utilajelor care părăsesc șantierul pentru a preveni murdărirea căilor publice.

Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură, ce vor rezulta pe perioada desfășurării lucrărilor.

B).Cumularea cu alte proiecte: -

Proiectul  nu se cumuleză cu alte proiecte existente sau aprobate din zona.

C).Utilizarea resurselor naturale:

Ca urmare a executării lucrărilor de excavare va rezulta un volum total de material excavat:

VTOTAL EXCAVAT = 190.323 mc, din care:

➢ Vtotal decopertă = 69.173 mc (sol vegetal și argilă nisipoasă), din care:

- 16.540 mc sol vegetal, cu o grosime medie de 0,50 m;

- 53.633 mc argilă prăfoasă și nisipoasă, cu o grosime medie de 1,65 m;

➢ Vtotal resursă util = 121.150 mc nisip și pietriș.

Amplasarea obiectivului se va face în afara limitelor ariilor naturale protejate şi zonelor cu habitate naturale.

- folosința actuală teren: teren în extravilan, categoria de folosință arabil

-apă: asigurarea necesarului de apă potabilă  în perioada lucrărilor cât se va face prin achiziţionarea acesteia îmbuteliată.

- biodiversitate: nu este cazul.

D).Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

Tipurile de deșeuri rezultate pe perioada implementării proiectului vor fi reprezentate de:  deseurile rezultate in urma executarii lucrarilor de excavare,  pregatirea suprafetei: pietris, surplus de pamânt rezultat in urma sapaturilor.

- Deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

- Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

- Pamantul va fi utilizat ca material de umplutura iar celelalte deșeurile din construcții, rezultate  vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării sau eliminării.

- Deșeurile menajere rezultate pe perioada de construcție și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

- Deșeurile reciclabile rezultate vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

- Deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerintelor OUGnr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 20, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

E) Poluarea şi alte efecte negative:

•   Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie/exploatare vor fi generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: pulberi, NOx, CO, COV, CH4 şi CO2.

- Efectele produse asupra factorului de mediu aer vor fi limitate la incinta obiectivului şi în imediata vecinătate.

- •   Apa

În etapa de realizare a proiectului:

Activitatea de excavare va avea un impact punctual şi de durată scurtă asupra apelor subterane prin antrenarea în cadrul lor a unor suspensii minerale.

În etapa de exploatare a iazului piscicol: nu se întrevăd surse de poluare a apelor de suprafață sau subterane.

•   Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

•   Sol/subsol şi ape freatice

În faza de realizare a proiectului, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice vor fi reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Activitatea de excavare va avea un impact punctual şi de durată scurtă asupra apelor subterane prin antrenarea în cadrul lor a unor suspensii minerale.

F ) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice: - proiectul nu se prevede în zone cu risc de accidente naturale.

Riscul la cutremur

Seismicitatea zonei Banat se caracterizează prin relativ numeroase cutremure cu magnitude Mw>5, dar fără să depăşească Mw 5.6. Socurile mai puternice, care sunt de obicei urmate de secvenţe de replici, apar grupate în timp (în ferestre de câteva luni).

Conform Normativului P 100/1-2013, zona în care se va realiza proiectul se încadrează în: „zona pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismică a teritoriului României este minimum VII” (exprimată în grade MKS).

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontală a mişcării terenului) est ag = 0,15 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec.

● Riscul la inundaţii şi la alunecări de teren

Riscul hidrologic   de inundaţii

Conform informațiilor hidrologice, în zona studiată există riscuri din punct de vedere hidrologic la viituri foarte mari și de aceea trebuie luate măsurile necesare pentru ca prin realizarea proiectului să fie asigurată protecția față de unele riscuri hidrologice.

.

Risc de alunecări de teren

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

G) riscurile pentru sănătatea umană: proiectul nu va genera impact  asupra populaţiei şi sănătăţii umane, amplasamentul acestuia fiind situat  la cca. 2.000 m față de satul Hodoș (situat la vest) respectiv 2.300 m este față de limita municipiului Lugoj (situat la nord-est).

2) Amplasarea proiectului:

Proiectul este localizat în extravilanul satului Herendești, teren identificat prin CF 407457, nr. cad. 407457 (cad.vechi: A 126/20/1),  CF 407458, nr. cad. 407458 (cad.vechi: A 123/6),  CF 407459, nr. cad. 407459 (cad.vechi: A 126/20/2),  CF 407460, nr. cad. 407460 (cad.vechi: A 122/2), CF 407461, nr. cad. 407461 (cad.vechi: A 126/21/1), CF 407462, nr. cad. 407462 (cad.vechi: A 122/3), CF 407463, nr. cad. 407463 (cad.vechi: A 126/21/2), CF 407464, nr. cad. 407464 (cad.vechi: A 123/7),CF 407818, nr. cad. 407818 (cad.vechi: A 126/22), CF 407819, nr. cad. 407819 (cad.vechi: A 126/22), județul Timiș

Utilizarea actuală şi aprobată a terenului

- regimul juridic: - terenurile, pe care se va realiza proiectul în suprafață totală de 34.800 mp (3,48 hectare), sunt în proprietatea  persoanelor fizice Chincea Dorin-Ilie și Chincea Ana-Ramona, cu drept de folosință pentru S.C. EXCLUSIV AGREGATE S.R.L.

- folosința actuală  –terenuri arabile în extravilan.

b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativă ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: - perimetrul de exploatare este situat într-o zonă cu terenuri slab productive

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1.zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: amplasament situat   în zona de terasă, la cca 4.500 de malul stâng al râului Timiş.

2.zone costiere şi mediul marin – nu e cazul

3.zonele montane şi forestiere – nu e cazul

4.arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional – nu e cazul

5.zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică- proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6.zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu e cazul

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată – proiectul nu produce impact  asupra zonei de locuit, pe perioada implementării acestuia; amplasamentul proiectului este situat  la cca. 2.000 m față de satul Hodoș (situat la vest) respectiv 2.300 m este față de limita municipiului Lugoj (situat la nord-est).

- natura impactului – proiectul nu generează impact potențial din cumularea cu alte proiecte existente sau aprobate;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului:  complexitate redusă

- probabilitatea impactului- probabilitate mică;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului– impact redus, pe parcursul lucrărilor de exploatare.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate- fără impact potențial prin cumularea cu alte proiecte existente sau aprobate;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: pe durata executării lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- efectuarea lucrărilor numai în limitele perimetrului aprobat - pe suprafaţa de teren care face  obiectul proiectului, fără a afecta sub nici o formă proprietăţile învecinate;

-  respectarea metodologiei și a parametrilor de excavare proiectați;

- în interiorul perimetrului nu se vor depozita carburanţi și lubrefianți, alimentarea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite efectuându-se numai de la stații PECO sau cu o cisternă mobilă cu furtun etanș și ceas care va prelua motorina tot de la stațiile PECO;

- menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametri cât mai apropiaţi de cei recomandaţi de societăţile constructoare;

- utilizarea de autovehicule şi de utilaje dotate cu motoare de tip EURO IV - ale căror emisii  respectă legislaţia în vigoare;

- reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

- reparaţiile la utilaje și mijloace de transport se vor efectua numai în ateliere de specialitate și  în afara perimetrului;

- nu se vor depozita deşeuri menajere sau de orice altă natură în perimetrul de excavare ci numai în locurile special amenajate în incinta organizării de șantier;

- se vor lua imediat măsurile necesare de remediere rapidă a poluării (în cazul în care aceasta s-a produs), în scopul eliminării efectelor negative asupra factorilor de mediu;

- reamenajarea, cât mai adecvată din punct de vedere peisagistic, a zonei afectate de lucrările de excavare executate;

- realizarea tuturor lucrărilor necesare de refacere a mediului.

II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele: proiectul nu  intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul   nu are un impact negativ semnificativ supra corpurilor de apă, prin lucrari nu se modifica parametrii corpurilor de apă, prin urmare nu este necesară elaborare SEICA.

.

Condițiile de realizare a proiectului sunt:

- investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic intocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu in vigoare si a menţiunilor din Certificatul de Urbanism nr. 48/12.10.2021 emis de Primăria comunei Victor Vlad Delamarina;

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire si stingere a incendiilor, de protecţia muncii si de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități: Aviz de gospodărire a apelor nr. 166/26.05.2023 - emis de către Administraţia Bazinală de Apă Banat – Timişoara, aviz nr. 5162-959/08.03.2022, emis de către Direcția județeană pentru Cultură Timiș, extrase CF 407457, nr. cad. 407457 (cad.vechi: A 126/20/1),  CF 407458, nr. cad. 407458 (cad.vechi: A 123/6),  CF 407459, nr. cad. 407459 (cad.vechi: A 126/20/2),  CF 407460, nr. cad. 407460 (cad.vechi: A 122/2), CF 407461, nr. cad. 407461 (cad.vechi: A 126/21/1), CF 407462, nr. cad. 407462 (cad.vechi: A 122/3), CF 407463, nr. cad. 407463 (cad.vechi: A 126/21/2), CF 407464, nr. cad. 407464 (cad.vechi: A 123/7),CF 407818, nr. cad. 407818 (cad.vechi: A 126/22), CF 407819, nr. cad. 407819 (cad.vechi: A 126/22),  emise de OCPI Timiş)

- organizarea de şantier se va face în zona de execuţie a lucrărilor şi se va realiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările şi modificările ulterioare;

- titularul proiectului are obligatia de a desfasura activitatea de exploatare a agregatelor minerale, astfel incat impactul asupra factorilor de mediu si a populatiei din zona de exploatare sa fie cat mai redus;

- este interzisa executarea activitatilor de exploatare de a agregate minerale in afara perimetrului reglementat, precum si in afara perimetrului istituit de ANRM, a celui fara documentatii tehnice aprobate, precum si a celor pe care modul de desfasurare poate conduce  la  pierderea nejustificata de rezerve si la  degradarea zacamintelor;

- lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, urmand ca la momentul finalizarii exploatarii, acestea sa fie executate integral. In acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programului lucrarilor miniere;

- pentru diminuarea impactului generat in timpul constructiei se va urmari scurtarea duratei de executie a proictului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu;

Măsurile pentru prevenirea si  reducerea  impactului pentru factorul de mediu apă:

-se va respecta metodologia de excavare proiectată;

-lăsarea pilierului de siguranţă , pentru protecția malurilor și asigurarea protejării terenurilor vecine;

-eliminarea eventualelor scurgeri accidentale de carburanţi şi lubrifianţi;

-realizarea unui transport al agregatelor si balastului cu pierderi cât mai mici prin folosirea unor utilaje de transport cu bene etanşe;

-amenajarea corespunzătoare a haldelor de depozitare temporară a solului vegetal şi a argilei rezultate din decopertare;

-în perioada executarii lucrarilor se interzice depozitarea provizorie a materialelor, altele decat cele rezultate din excavarea propriu-zisa a balastului in amplasament;

-se asigura verificarea tehnica a utilajelor si mijloacelor auto, iar stationarea lor se va face numai pe suprafata impermeabilizata.

-se va amenaja o magazie pentru depozitarea echipamentelor, o platformă pentru depozitarea temporară a materialelor de construcţii utilizate şi a deşeurilor generate. Se va avea grijă ca pe şantier să nu fie depozitate mai multe materiale decât cele necesare punerii în operă.

-se interzic lucrări de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor în cadrul amplasamentului.

-la ieşirea din amplasament se va asigura curaţarea roţilor autovehiculelor înainte ca acestea să părăsească incinta.

-asigurarea utilităţile necesare pentru realizarea lucrărilor în bune condiţii (sursa de apă potabilă, facilităţi igienico-sanitare, inclusiv toalete ecologice pentru personal).

-este interzisă evacuarea în sol sau în ape de suprafață a apelor uzate menajere pentru a nu se produce poluarea apelor subterane si de suprafaţă sau a solului.

-se recomandă deţinerea de materiale absorbante pentru reţinerea scăpărilor accidentale de hidrocarburi;

Pentru evitarea poluarii accidentale a panzei freatice  prin executarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- respectarea tehnologiei de excavare;

- respectarea unghiului de taluz final;

- intretinerea si repararea periodica a utilajelor si a mijloacelor de transport folosite, pentru a diminua posibilitatea aparitiei unor accidente tehnice care au ca efect scurgeri accidentale de produse petroliere;

- manipularea carburantilor si celelalte operatiuni de intretinere a utilajelor se vor efectua numai in afara zonei excavate, pe suprafete special amenajate (covor PVC, platform betonată);

- executarea a doua foraje de hidro-observatie pozitionate, conform studiului hidrogeologic;

-exploatarea agregatelor minerale se va desfasura astfel incat sa nu fie influentata calitatea apelor freatice din zona perimetrului de exploatare, cu respectarea prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinului MAPPM nr.621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

- calitatea apei folosite pentru piscicultura este reglementata prin standardele de calitate. Aceste ape trebuie sa aiba un continut redus de materii organice si o mineralizatie totala de 750 mg/l. Avand in vedere ca viitorul bazin piscicol va fi alimentat cu apa doar din subteran, calitatea apei va fi propice destinatiei amenajarii. In vederea evitarii poluarii apelor cu substante este necesara controlarea dezvoltarii algelor care pot determina ,,inflorirea apei", cu efecte daunatoare asupra calitatii apei si a dezvoltarii pestilor - beneficiarul va detine in stoc la fata locului materiale de depoluare a solului si a apei pentru produse petroliere deversate accidental;

Pentru factorul de mediu aer

-mentinerea utilajelor si mijloacelor de transport in stare tehnica corespunzatoare;

-controlul periodic al gazelor de esapament şi folosirea de utilaje cu motoare performante dotate cu sisteme Euro avansate de retinere a  poluantilor.

-folosirea de utilaje si mijloace de transport cu motoare performante dotate cu sisteme Euro de retinere a poluantilor;

-pe căile de acces, pe unde vor circula mijloacele de transport, se va realiza ciclic o stropire cu apă în vederea reducerii, până la anulare, a poluării cu praf a zonei;

-se vor evita activităţile de încărcare/descărcare a autovehiculelor cu materiale generatoare de praf, respectiv în perioadele cu vânt având viteze de peste 3 m/s;

-întreţinerea utilajelor şi reparaţiile acestora se vor face periodic, conform recomandărilor firmelor producătoare, pentru evitarea degajării suplimentare de noxe în timpul funcţionarii;

-stropirea drumurilor de acces ori de cate ori este nevoie pentru reducerea poluarii cu praf;

-alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face de la statiile de distributie carburanti iar a utilajelor necesare realizarii proiectului doar pe amplasamentul special amenajat din cadrul proiectului;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice, pentru a ridica in atmosfera cantităţi reduse de particule fine de praf;

Pentru factorul de mediu sol/subsol

-evitarea scurgerilor de carburanti si uleiuri, prin verificarea periodica a utilajelor,

-depozitarea deseurilor in locurile special amenajate (pubele);

-evitarea scurgerilor accidentale de ape menajare prin colectarea atenta a acestora si deversarea in recipientul atasat toaletei ecologice;

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

-activitatea de exploatare se va realiza doar pe suprafata de teren aferenta investiei, fara a afecta terenurile invecinate;

-se va face bornarea perimetrului de exploatare;

-se vor respecta panta taluzelor şi adâncimea maximă de exploatare; se va contrala permanent stabilitatea taluzurilor din proximitatea treptei in care se lucreaza;

-mentinerea în stare tehnică corespunzătoare a sistemelor de preluare a apelor: ape uzate menajere şi ape meteorice;

-prevenirea poluarilor accidentale cu produse petroliere prin alimentarea utilajelor pe o platforma impermeabila;

-se va evita ocuparea terenurilor de calitati superioare, pentru utilaje, depozite temporare de terasamente;

-in zona proiectului se va monta o toaleta ecologica;

-se va evita poluarea solului cu carburanti, uleiuri rezultate in urma operatiilor de stationare sau alimentare cu combustibili a utilajelor si mijloacelor de transport, sau datorita  functionarii necorespunzatoare a acestora;

-se va asigura respectarea taluzurilor impotriva eroziunii;

-solurile identificate ca fiind contaminate vor fi transpotate si depozitate in depozite speciale sau vor fi supuse unor operatiuni de decontaminare/depoluare; nu vor fi imprastiate pe terenuri in scopul prevenirii degradarii terenurilor;

-se vor executa lucrari de combatere a eroziunii solurilor in zonele unde se executa lucrarile proiectate, astfel incat sa se diminueze riscul de eroziune si alunecari de teren atat in perioada de constructie cat si in cea de exploatare;

-deseurile de produse petroliere rezultate in urma accidentelor vor fi colectate si stocate in recipienti speciali si distruse prin incinerare de firme autorizate in acest sens;

-se va realiza reconstructia ecologica in zonele unde terenul a fost afectat de excavatii, depozite de materiale, stationari de utilaje.

In cazul in care se vor produce scurgeri accidentale de carburanti/uleiuri, se va realiza:

-acoperirea zonei cu material absorbant,

-decaparea zonei poluate, daca este cazul.

-întreţinerea permanentă a drumurilor tehnologice şi a drumurilor de acces;

-transportul si depozitarea carburantilor necesari pentru utilaje in recipienti corespunzatori normelor de depozitare si transport a incarcaturii

-reviziile si reparatiile mijloacelor de transport se va face numai la unitati specializate;

Pentru factorul de mediu biodiversitate

- în apropierea obiectivului nu există arii naturale protejate, rezervaţii si/sau zone de pădure.

-nu există specii rare ocrotite, ameninţate cu dispariţia, arii naturale protejate sau ecosisteme specifice pe amplasament.

- transportul agregatelor se va efectua pe drumurile de exploatare amenajate care vor fi întreţinute, iar în perioade secetoase vor fi stropite în vederea diminuării emisiilor de pulberi;

- deşeurile menajere şi cele industriale vor fi colectate şi gestionate prin societăți specializate autorizate;

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport corespunzătoare din punct de vedere tehnic.

Pentru zgomot si vibrații

-executarea lucrărilor de exploatare numai în perimetrul aprobat;

-se va respecta limita de greutate la incarcare in mijloacele de transport impusa prin legislatia in vigoare sau alte hotarari ale administratiei locale;

-menţinerea caracteristicilor tuturor utilajelor la parametri cât mai apropiaţi de cei  recomandaţi de societăţile constructoare;

-controlul periodic al nivelului de zgomot şi folosirea de utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante dotate cu atenuatoare de zgomot;

-capotarea tuturor utilajelor folosite;

-reducerea la minimum a timpilor de funcţionare al utilajelor;

-desfăşurarea activităţilor numai în perioada de zi;

-evitarea rutelor de transport prin localităţi şi utilizarea unor rute ocolitoare;

-menţinerea în stare bună a drumurilor de acces;

-reducerea vitezei de circulaţie şi a capacităţii de transport pe drumurile publice.

-utilajele folosite pentru executarea lucrarilor, vor respecta conditiile impuse prin verificarile tehnice periodice în vederea reglementării din punct de vedere al emisiilor gazoase în atmosferă;

-pe perioada execuţiei lucrărilor vor fi asigurate măsurile şi acţiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi, praf şi noxe de orice fel;

-se respecta graficul de execuţie a lucrărilor cu luarea în consideraţie a condiţiilor locale şi a condiţiilor meteorologice.

-vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor produse de utilajele şi instalaţiile în lucru, astfel încât să se respecte prevederile HG 321/2005 republicată în 2008, privind gestionarea zgomotului ambiental şi ale SR10009-2017 Acustica-Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Pentru deșeuri

-deșeurile rezultate în etapa de execuție, se vor colecta pe tipuri, în recipiente standardizate, și se vor depozita în spații special amenajate.

-se interzice amestecarea diferitelor categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.

-deșeurile menajere rezultate pe perioada etapei de construcție a obiectivului, și în timpul funcționării obiectivului, vor fi predate operatorului serviciului de salubrizare desemnat la nivelul județului Timiș, în baza contractului de concesiune.

-deșeurile reciclabile rezultate (lemn, metal, plastic, etc.) vor fi predate către unități autorizate de specialitate, în vederea valorificării.

-deșeurile care nu au fost valorificate, vor fi supuse unei operațiuni de eliminare, în condiții de siguranță, conform cerințelor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 17/2023.

-deșeurile vor fi transportate cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

-se va respecta art.17,(4) din OUG nr. 92/2021  Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

-se va respecta art. 49,  (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.

Pentru resurse naturale

Respectarea cantităţilor de agregate minerale exploatate (nisip şi pietriş) precum şi a  etapelor de lucru:

-lucrări de excavare,

-lucrări de decopertare,

-lucrări de transport a agregatelor minerale,

-lucrări de amenajare piscicolă

-popularea cu specii de peşti.

Măsuri pentru închidere/demolare/dezafectare şi reabilitarea terenului în vederea utilizării ulterioare, precum şi efectul implementării acestora.

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului in perimetrul afectat de exptoatare vor fi executate etapizat, in fiecare an de activitate, astfel incit in momentul sistarii/suspendarii activitatii sau la finalizarea exploatarii acestea sa fie executate integral.

ln acest scop se va realiza o corelare a executiei lucrarilor de refacere a mediului cu programul lucrarilor de exploatare agregate

Lucrarile de refacere/reabilitare a mediului precum si graficul de executie  a acestora (etapizarea anuala a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentatii tehnice intocmite de catre persoane de specialitate. Aceste documentatii vor fi intocmite cu respectarea tuturor reglementarilor legale, respectiv a actelor normative in domeniu.

Dupa intocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiza autoritatii competente de mediu, emitente a actelor care reglementeaza activitatea de exploatare - respectiv APM Timis. Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului intocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate masurile de refacere si de reabilitare etapizata (anuala) a mediului in perimetrul de exploatare. Etapizarea anuala se va face luand in considerare evolutia si condițiile de exploatare rezultate ca urmare a activitatilor miniere. Lucrarile pentru refacerea mediului in volume fizice si valorice, vor sta la baza constituirii garantiei financiare pentru refacerea mediului document care se va intocmi pentru fiecare an de activitate. In momentul in care se ia decizia de sistare sau incetare a activitatii de exploatare, se va notifica APM Timis in vederea efectuarii unei verificari in scopul de a constata realizarea tuturor lucrarilor de refacere a mediului si pentru a stabili necesitatea monitorizarii factorilor de mediu atat in momentul incetarii activitatii cat si postinchidere.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere, în scris, atașate la documentație, care au stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii de reglementare.

După finalizarea lucrărilor de construire, titularul are obligaţia de a depune la APM Timiş documentaţia în vederea obținerii autorizaţiei  de mediu, conform Ord. nr. 1798 /2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

Corina MIHOC

Întocmit,

C. M.