Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI TIMIȘ

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Proiect la data de 30.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA VOITEG, cu sediul  în Comuna Voiteg, nr. 114, jud. Timiș, înregistrată la A.P.M. Timiș cu nr. 5318RP/05.07.2023, cu ultimele completări depuse cu nr. 7418RP/02.10.2023 (anunțuri), în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 11.10.2023, că proiectul „Drum comunal nou, cu rol de centură de vest, în localitatea Voiteg, jud. Timiș”, propus a fi amplasat în Localitatea Voiteg, C.F. nr. 407942 și C.F. 407894, jud. Timiș,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa 2, la pct. 10 Proiecte de infrastructură e). construcţia drumurilor, porturilor şi instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

a1). proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

a2). proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

b). Justificarea în raport cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii nr. 292/2018:

- Caracteristicile proiectului

A). Dimensiunea şi concepţia întregului proiect

Drumul comunal proiectat are o lungime de 722,86 m și face legătura între drumul național DN 59 (E 70)  și strada Gării, amplasată în vestul localității Voiteg, actualmente asfaltată.

În plan, traseul drumului este format dintr-o serie de aliniamente racordate între ele cu ajutorul a 3 curbe circulare cu raze cuprinse între 100 m și 125 m, având o viteză de proiectare de 25 km/h.

De la km 0+015 se va amenaja și un trotuar adiacent drumului comunal proiectat, pe partea stângă, pe o lungime de 703 m, care deservește circulația pietonală și eventuala dezvoltare a zonei cu un trotuar paralel cu drumul național pe partea dreaptă, actualmente existent doar de la km 34+767 al drumului național DN 59.

Pentru traversarea canalului de desecare HCN 613 (Valea Radului) este necesară executarea unui podeț tubular la km 0+449 al prezentului proiect, pentru asigurarea traversării drumului comunal.

În profil transversal drumul comunal are două benzi de circulație de 3,00 m, încadrate de un trotuar denivelat  de 1,20 - 1,50 m lățime pe o parte, și de un acostament de 1,00 m, din care 0,25 m bandă de încadrare, pe cealaltă parte.

Scurgerea apelor de pe partea carosabilă se face cu ajutorul pantelor mai sus menționate și este dirijată cu ajutorul șanțului și a bordurii proiectate spre podețele proiectate, de unde este evacuată prin 3 separatoare de hidrocarburi în canalul de desecare HCN 613. Înaintea separatoarelor de hidrocarburi se vor realiza camere de decantoare pentru a împiedica colmatarea separatoarelor de hidrocarburi cu particule fine provenite din șanțul de pământ. Pentru evacuarea apelor din zona drumului comunal și asigurarea continuității dispozitivelor de scurgere existente s-au amplasat 4 podețe, după cum urmează:

| Nr. Crt. | Poziție km | Tip podeț |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0+008,50 | DN 1000, L= 16,00 m |
| 2 | 0+449,00 | DN 1800, L=11,14 m – traversare canal HCN |
| 3 | 0+622,00 | DN 800, L=9,40 m |
| 4 | 0+715,00 | DN 800, L=9,40 m |

De asemenea, pentru a asigura continuitatea șanțului existent de pe sfârșitul tronsonului proiectat, s-a prevăzut un podeț DN 400, L=2,00 m la racordul cu trotuarul existent.

Intersecția cu DN 59 (E 70) de la km 34+634, pe partea dreaptă, s-a realizat ca o intersecție clasică în T cu insulă de separație denivelată, în interiorul localităților, utilizându-se raze de racord de intrare/ieșire de 14,00 m. Totodată, pentru a asigura fluidizarea traficului și sporirea condițiilor de siguranță rutieră, s-au amenajat o bandă de viraj stânga și o bandă de accelerare dispusă central, care a presupus lărgirea drumului național existent cu 3,50 m spre partea estică, asigurându-se o distanță de minim 1,50 m între stâlpii existenți și partea carosabilă proiectată.

Insula separatoare este amplasată la 4,30 m de marginea drumului național, are o lungime de 19,50 m și  lățimea maximă de 1,92 m, razele de racord la buzunarul de stocaj și banda de accelerație sunt de 12,00 m, iar pentru închiderea capetelor s-au utilizat borduri curbate cu raza de 0,50 m. Pentru sporirea siguranței rutiere s-au supralărgit benzile de circulație în dreptul insulei denivelate la 4,50 m pentru intrarea pe drumul comunal, respectiv 3,50 m pentru ieșirea de pe drumul comunal.

Insula de separația se va încadra cu bordura 20x25 pe fundație din beton C25/30 și lumina libera de 15 cm. Suprafața insulei separatoare se va realiza din 4 cm B.A.16, cca. 20 cm strat de balast stabilizat pentru aducere la cotă așezate pe straturile structurii rutiere proiectate.

Banda de viraj stânga are următoarele caracteristici geometrice:

- lățime de 3,50 m;

- lungimea de trecere la intrare Lri de 30 m;

- lungimea de trecere la intrare Lre de 25 m;

- lungime buzunar stânga Le de 30 m.

Banda de accelerare are următoarele caracteristici geometrice:

- lățime de 3,50 m;

- lungimea de trecere la ieșire Lre de 50 m;

- lungimea de trecere la ieșire Lri de 30 m;

- lungime bandă de accelerare de 40 m.

Accesul pe drumul proiectat se face pe o lățime de 37,75 m, pe o suprafață propusă de 282 m2 (din care 169 m2  pe terenul beneficiarului).

Structura rutieră pentru drumul comunal și casetele de lărgire este următoarea:

- 4 cm strat de uzură din BA 16;

- 6 cm strat de legătură din BAD 22,4;

- geogrilă antifisură;

- 25 cm strat de bază din balast stabilizat cu liant hidraulic;

- 30 cm strat de fundație din balast;

- 30 cm strat de formă din pământ stabilizat cu liant hidraulic.

Structura rutieră pentru trotuar  este următoarea:

- 4 cm strat de uzură din BA 8;

- 10 cm strat superior de fundație din balast stabilizat cu liant hidraulic;

- 20 cm strat de fundație din balast;

- cca. 30 cm umplutură de pământ pentru aducere la cotă.

Prin proiect se propune amplasarea de semnalizare rutieră și marcaje axială și laterală pe întreg trononul și plantarea a 130 arbori adiacent drumului.

Bilanț teritorial

Terenul pus la dispoziție de către comuna Voiteg  are o suprafață totală de 8 898 mp și se identifică prin Extrasul de Carte Funciară nr. 407942 (S=5 799 mp) și nr. 407894 (S=3 099 mp).

Suprafață teren studiat = 8 898 m2; Suprafață construită propusă = 6 826 m2.

| Suprafața teren | Situaţie Existentă |  | Situaţie Propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 | % | m2 | % |
| Suprafața totală teren | 8 898 | 100.00% | 8 898 | 100.00% |
| Suprafața totală teren ocupata prin proiect, din care: | 0 | 0.00% | 6 826 | 76.71% |
| Suprafața carosabil | 0 | 0.00% | 5017 | 56.38% |
| Suprafața trotuare, şanţuri și spatii de siguranţă | 0 | 0.00% | 1809 | 20.33% |
| Suprafață neafectată/adusă la starea inițială | 0 | 0.00% | 2072 | 23.29% |
| Arbori | 0 | bucăți | 130 | bucăți |

Organizarea de șantier

Organizarea de șantier este amplasată în vecinătatea șantierului, lângă gara Voiteni, pe amplasamentul identificat prin extrasul de C.F. nr. 407055 - categorie de folosință curți construcții și constă în împrejmuirea platformei și dotarea ei cu următoarele:

- containere de organizare de șantier/ birouri - 2 buc;

- toalete ecologice - 2 buc;

- container pichet PSI -1 buc;

- spatii de depozitare pentru materialele;

- zonă de colectare selectivă a deșeurilor produse de personal;

- platformă pentru parcarea utilajelor și a mijloacelor de transport.

La finalizarea lucrărilor, amplasamentul organizării de șantier se va aduce la starea inițială.

b). Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;

din CF, CU, vecinatati, drum

c). Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii;

Resursele naturale utilizate în lucrările de construcție a drumului comunal sunt agregatele minerale (balast, nisip, piatră spartă), apă și bitum.

Apa va fi folosită strict în timpul derulării execuției, în procesul de punere în operă a straturilor, spălarea utilajelor și udarea șantierului pentru a împiedica ridicarea particulelor de praf pe amplasament.

d). Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate;

În perioada de execuție

Deșeurile tehnologice rezultate din activitatea de construire şi activitățile anexe sunt prezentate în următorul tabel:

Tabel 1 – Tipuri și cantități estimate de deșeuri generate în etapa de execuție

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Sursă generare | Cantitate estimată (mc) | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pământ şi pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03 | 17 05 04 | săpăturile efectuate pentru realizarea casetelor | 13 | se vor utiliza ca umpluturi pentru trotuarul proiectat |
| Asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 | 17 03 02 | frezarea asfaltului | 3 300 | vor fi transportate şi depozitate prin grija constructorului și folosite ca umpluturi; solul vegetal rezultat în urma decopertării se va folosi la nivelarea de terenuri (agricole) aflate în zone unde apa băltește. |
| Deșeuri municipale amestecate | 20 03 01 | Personalul implicat în lucrarile de constructii | 15 | transportate de către societăți autorizate |

În perioada de exploatare - nu rezulta deșeuri.

e) Poluarea şi alte efecte negative;

Aer

Emisiile de poluanţi atmosferici, în perioada de execuţie, au un caracter temporar, fiind generate de utilajele şi instalaţiile implicate în execuţia proiectului, respectiv: NOx, CO, COV, CH4, CO2 și pulberile generate de lucrările propuse prin proiect.

În perioada de exploatare singurele surse de poluare sunt reprezentate de emisiile generate de la vehiculele care tranzitează zona.

Apa

În perioada de execuţie a lucrărilor noi, nu vor fi realizate instalaţii de epurare sau preepurare a apelor uzate, aferente organizării de şantier.

În faza de execuție, sursele potenţiale de poluare a apei sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la vehicule şi utilaje.

Zgomot şi vibraţii

În perioada de execuţie a lucrărilor, sursele de zgomot şi vibraţii vor avea un caracter temporar, acestea generând efecte locale şi pe timp limitat. Poluarea fizică asociată proiectului în această etapă este determinată de zgomotul şi vibraţiile generate de activităţile de execuţie, precum şi de traficul rutier.

Sol/subsol şi ape freatice

În faza de execuție a lucrărilor, sursele potenţiale de poluare a solului/subsolului şi a apelor freatice sunt reprezentate de:

- depozitarea deşeurilor şi a materialelor de construcţie;

- scurgeri accidentale de combustibili, lubrifianţi şi alte substanţe chimice de la autocamioane şi echipamentele mobile rutiere şi nerutiere.

Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei și carburanți în sol.

În perioada de funcționare, o posibilă sursă de poluare a solului poate fi reprezentată de scurgerile de combustibili, lubrifianţi de la vehiculele care tranzitează zona.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- Riscuri de accidente din utilizarea substanțelor periculoase - nu este cazul.

- Riscul seismic - nu este cazul.

- Riscul hidrologic  de inundaţii - nu este cazul.

- Riscuri climatice - nu este cazul.

- Risc de alunecări de teren - nu este cazul.

g) Riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice) - nu există  risc asupra sănătații populației prin implementarea acestui proiect.

2) Amplasarea proiectului:

a). utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor;

În prezent suprafețele de teren studiate sunt utilizate ca drum, fiind scoase din circuitul agricol.

b). bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia – nu e cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu e cazul;

2. zone costiere şi mediul marin - nu e cazul;

3. zonele montane şi forestiere - nu e cazul;

4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional - nu e cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - proiectul nu se suprapune peste arii naturale protejate;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei – nu e cazul;

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu e cazul.

3) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

- importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zonă geografică şi dimensiunea – proiectul nu produce un impact asupra zonei de locuit;

- natura impactului – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului: nu e cazul, proiectul nu se regăseşte în anexa 1 la Legea nr. 22/2001 privind impactul transfrontieră, cu modificările și completările ulterioare;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact general redus, limitat la amplasamentul proiectului;

- probabilitatea impactului - probabilitate mică;

- debutul, durată, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului – impactul este redus şi temporar pe întreaga durată de realizare a proiectului şi de folosire a obiectivului.

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate - nu e cazul;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului – nu este cazul.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu decizia justificată privind necesitatea elaborării studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz sunt următoarele: proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile de realizare a proiectului sunt:

- Investiţia se va realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a memoriului tehnic întocmit conform prevederilor Legii nr. 292/2018, a legislaţiei de mediu în vigoare şi a menţiunilor din C.U. nr. 06/08.02.2022, valabilitate până în 2024, emis de Primăria comunei Voiteg.

- la executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de prevenire şi stingere a incendiilor, de protecţia muncii şi de gospodărire a apelor;

- lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice şi a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorităţi (punct de vedere G.N.M. înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13704/04.10.2023, punct de vedere C.J. Timiș înregistrat la A.P.M. Timiș cu nr. 13818/06.10.2023; C.F. nr. 407942, 407894);

Protecția calității aerului:

- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect; la terminarea programului vor fi parcate pe o platformǎ de retragere utilaje, special amenajată;

- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;

- În perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor și a utilajelor utilizate;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toata durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului;

- Se vor lua măsuri de reducere a nivelului încărcării atmosferice cu pulberi la depozitarea pământului rezultat din excavare;

În perioada de execuţie a lucrărilor se vor respecta valorile limită de emisie în aer, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de surse staţionare.

Protecția calității apelor, a solului și a subsolului:

- Nu se vor evacua nici un fel de deşeuri în alte locuri, decât în spaţiile special amenajate;

- Evitarea pierderilor de materiale și substanţe cu potenţial poluant în vederea eliminării poluării accidentale a apelor de suprafaţă și a apelor subterane;

- În cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporară a deşeurilor rezultate şi a solului decopertat în recipienţi adecvaţi, şi tratarea de către firme specializate;

- Se interzic lucrările de întreţinere și reparaţii la utilajele și mijloacele de transport în cadrul obiectivului de investiţii (acestea se vor realiza numai prin unități specializate autorizate);

Indicatorii de calitate pentru apele de la spălare și apele pluviale vor respecta valorile prevăzute de normativul NTPA 002/2002 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 şi modificat prin H.G. nr. 352/2005 și H.G. nr. 210/2007.

Atât în perioada de execuţie a lucrărilor, cât şi în perioada de funcţionare, pentru sol se vor respecta prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Nivelul de  zgomot şi vibraţii

Pentru reducerea nivelului de  zgomot şi a vibraţiilor se vor respecta următoarele măsuri:

- se va asigura funcţionarea la parametri optimi a utilajelor de construcţie şi a mijloacelor de transport, dotarea acestora cu echipamente de reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante, profil al benzii de rulare cu nivel redus de zgomot), precum şi verificarea tehnică periodică;

- Pe parcursul executarii lucrărilor nu se vor taia arbori și nu vor fi afectate zonele verzi amenajate din zonă;

- Lucrările vor fi executate fără a produce disconfort locuitorilor prin generarea de noxe, praf, zgomot și vibraţii;

- Respectarea  prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Activităţile care produc mult praf vor fi reduse în perioadele cu vânt puternic sau se va proceda la umectarea suprafeţelor sau luarea altor măsuri (ex. împrejmuire cu panouri, acoperirea solului decopertat şi depozitat temporar, etc.) în vederea reducerii dispersiei pulberilor în suspensie în atmosferă;

- Este interzisă părăsirea incintei organizării de şantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate de noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice;

- Materialele fine (pământ, balast, nisip) se vor transporta în autovehicule prevăzute cu prelate pentru împiedicarea împrăștierii acestora pe partea carosabilă;

- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;

- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului care realizează lucrările;

- Se vor realiza spații special amenajate pentru colectarea selectivă a tuturor categoriilor de deşeuri produse (deşeuri inerte, deşeuri de ambalaje, deşeuri metalice etc.), în conformitate cu prevederile O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobata prin Legea nr. 17/2023;

- Depozitarea deșeurilor nevalorificabile se va face numai în locurile aprobate de administrația locală; deșeurile valorificabile (metalice, lemn, material plastic) vor fi predate către unități specializate autorizate;

- Măsuri care vor asigura ca la limita incintei să fie respectate valorile impuse prin SR 10009:2017 privind acustică și prin Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

- Se vor verifica periodic utilajele și mijloacele de transport în ceea ce priveşte nivelul de emisii de monoxid de carbon și a altor gaze de eşapament, de zgomot și se vor pune în funcţiune numai cele care corespund cerinţelor tehnice; se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor;

- Alimentarea cu carburanţi, repararea și întreţinerea mijloacelor de transport și a utilajelor folosite pe şantier se va face numai la societăți specializate și autorizate.

- Executantul va lua toate măsurile care se impun din punct de vedere al respectării şi asigurării normelor de Securitate la incendiu, Securitate şi sănătate în muncă, în sensul că vor fi asigurate materialele de intervenţie în cazul unui eventual incendiu, precum şi asigurarea nestingherită a accesului în zona de lucru a formaţiilor de intervenţie a pompierilor;

- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe toată durata execuţiei lucrărilor şi implementării proiectului.

- Titularii pe numele cărora vor fi emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă progresiv, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE.

Pentru acest proiect membrii CAT și-au exprimat puncte de vedere în scris, atașate la documentația care a stat la baza emiterii deciziei etapei de încadrare.

Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

După finalizarea lucrărilor de construire, înainte de a începe activitatea, titularul va depune la A.P.M. Timiș, solicitarea de obținere a autorizației de mediu, pentru proiectele care se supun prevederilor Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul și/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii emise de A.P.M. Timiș se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Verificat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații – Corina MIHOC

Întocmit: Gabriela MARIN