Raport la Bilant de Nivel I

INCHIDERE

CARIERA TULCEA I - DEALUL BIDIDIA

JUDETUL TULCEA

SOCIETATEA HIDROTEHNICA GALATI SA

- DECEMBRIE 2014 -

Nr. Proiect : 30/09 - 2014

Beneficiarul proiectului :

SOCIETATEA HIDROTEHNICA GALATI SA

Obiectul contractului :

RAPORT LA BILANT DE NIVEL I

LISTA DE SEMNATURI

Proiectant : Hexon Engineering SRL - Campina

DIRECTOR

Ing. Aurel Marinache

Editia 1 / Revizia 1

CUPRINS

INTRODUCERE

B. RAPORT LA BILANT DE NIVEL I – ORDINUL 184/1997 – ANEXA A.2.1

B.1. Identificarea amplasamentului si localizarea

B.1.1. Localizare si topografie
             B.1.2. Geologie si hidrogeologie

     B.2. Istoricul amplasamentului si dezvoltari viitoare

B.2.1. Istoricul amplasamentului
             B.2.2. Dezvoltari viitoare

     B.3. Activitati desfasurate in cadrul obiectivului

B.3.1.   Generalitati - angajati/schimb; procese tehnologice
             B.3.2.   Materiale de constructii
             B.3.3.   Stocarea materialelor - depozite de materii prime, rezervoare subterane
             B.3.4.   Emisii in atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte emisii in atmosfera
             B.3.5.   Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici / menajeri, sistem de canalizare ape

pluviale
             B.3.6.   Producerea si eliminarea deseurilor
             B.3.7.   Alimentarea cu energie electrica
             B.3.8.   Protectia si igiena muncii
             B.3.9.   Prevenirea si stingerea incendiilor
             B.3.10. Zgomotul si vibratiile
             B.3.11. Securitatea zonei
             B.3.12. Administratie

     B.4. Calitatea solului

B.4.1. Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat
             B.4.2. Efecte potentiale ale activitatilor invecinate

     B.5. Concluzii si recomandari

B.5.1. Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, dupa caz, in

propuneri pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de

conformare.
             B.5.2. Rezumatul obligatiilor necuantificabile si/sau al obligatiilor conditionate de un

eveniment viitor si incert; in cazul privatizarii, se include si lista obligatiilor de

mediu de tip B, identificate

B.5.3. Recomandari pentru studii urmatoare privind responsabilitatile necuantificabile

si conditionate de un eveniment viitor si incert (daca este necesar).

## ANEXE

INTRODUCERE

Consideratii generale

Lucrarea intitulată „Raport la Bilant de Nivel I – Cariera Tulcea I – Dealul Bididia, apartinand Societatii Hidrotehnica Galati SA, Judetul Tulcea, s-a realizat de către Societatea Hexon Engineering SRL, Campina, Judetul Prahova.

Lucrarea s-a realizat in conform normelor de conţinut general prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv Ordinul Nr.184/1997 al MAPM si Ordonanta de Urgenta privind Protecţia Mediului Nr.195 / 2005.

La baza elaborarii documentatiei au stat datele cuprinse puse la dispozitie de  Societatea Hidrotehnica Galati SA – Biroul de Protectia Mediului, Rapoartele de incercare pentru factorii de mediu aer, sol, apa si datele şi informaţiile tehnice pe care titularul le-a deţinut până la acel moment.

Raportul la Bilanţul de mediu Nivel I  are rolul de a identifica starea mediului în zona de impact a activităţilor care se desfasoara în cadrul amplasamentului studiat, stabilirea şi asumarea unor obligaţii de mediu pentru refacerea calităţii mediului pentru inchiderea activitatii de catre titular.

Titularul activitatii

Titularul obiectivului analizat in prezenta lucrare este Societatea Hidrotehnica Galati SA, Sediu social: str. Lunca Siretului, nr.1, Galati, Punct de lucru – birouri : str. Nae Leonard, nr. 48, Galati
Tel.: 0236/460612, Fax : 0236/460031, E-mail : cristi.iorgu@hidrotehnicasa.ro

Categoria de activitate

Domeniul de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala :

- Cod CAEN : 4291 – Constructii hidrotehnice

- Cod CAEN : 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia

pietrei calcaroase, gipsului, cretei si a ardeziei

Categoria de activitate NFR de raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, conform Anexei Nr. 1 din OM MPM Nr. 3299/2012 :

- Activităţi din categoria cod NFR 2.A.7.a – Extracţia la suprafaţă (carieră) şi din subteran

(mină) a mineralelor, altele decât cărbunii

- Activităţi din categoria cod NFR 1.A.2.f .ii – Surse mobile nerutiere si echipamente

- Activităţi din categoria cod NFR 1.A.3.b.ii – Trafic intern vehicule

Autorizatie de mediu

Societatea Hidrotehnica Galati SA detine Autorizatia de Mediu Nr. 8258/26.07.2011 pentru Cariera Bididia.

Activitatea ce s-a desfasurat in amplasament

Activitatea ce s-a desfasurat in amplasament a fost exploatarea agregatelor de cariera – calcar industrial utilizat ca materie prima pentru diferite domenii industriale.

Autorul atestat al Bilantului de Mediu

Societatea Hexon Engineering SRL Campina, Judet Prahova  – este o societate comerciala avand ca activitati principale : activitati de consultanta si proiectare in domeniile ingineria mediului si gospodarirea apelor, societatea fiind detinatoarea urmatoarelor atestari :

- Registrul Naţional al Elaboratorilor de Studii pentru Protecţia Mediului – Pozitia 154 pentru urmatoarele tipuri de lucrari: RM, RIM, BM, RA, RS.

- Certificat de Atestare Nr. 112 pentru elaborarea documentatiilor in vederea obtinerii Avizului / Autorizatiei de Gospodarire a Apelor.

- Certificat SRAC – SR EN ISO 9001/2008 – RO – 6855/1 – Sistem de Management al Calitatii.

- Certificate IQ NET – ISO 9001/2008 – RO – 6855/1 – Quality Management Systems.

- Certificat SRAC – SR EN ISO 14001/2004 – RO – 4125 – Sistem de Management al Mediului

- Certificate IQ NET – ISO 14001 /2004 – RO – 4125 – Environmental Management System

- Adresa sediu principal : Bd. Carol I, nr.11, Bl. P4, Sc. A, Ap. 2, Campina, jud. Prahova

- Adresa punct de lucru : Bd. Carol I, nr.62, Bl. 17A, Etaj 1, Campina, jud. Prahova

- Telefon: 0244/372560 / Fax : 0244/372560

- E-mail : hexon_office@yahoo.com

- Persoana de contact : Aurel Marinache

- Telefon : 0723/323819

Surse de informare

Sursele de informare au fost urmatoarele :

- Autorizatia de Mediu in vigoare nr. 8258/26.07.2011 – APM Tulcea

- Raport la Bilant de Mediu nivel I - 2011 – Ing. Ion Ionel Bucuresti

- Plan de refacere a mediului – Ing. Geolog Dan Juverdeanu

- Proiect tehnic de refacere a mediului – Ing. Geolog Dan Juverdeanu

- Licenta de exploatare – ANRM Bucuresti

- Rapoarte de incercari pentru factorii de mediu – CP MED LABORATORY SRL Bucuresti

- Rapoarte de incercari pentru factorii de mediu – Laborator APM Constanta

- Consultarea Directorului Hidrotehnica – D-nul Cristian Iorgu Tulcea

- Consultarea Responsabilului de Mediu – D-na Dan Florentina Tulcea

B. RAPORT LA BILANT DE NIVEL I – ORD. 184/1997 – ANEXA A.2.1

B.1. Identificarea amplasamentului si localizarea

B.1.1 Localizare si topografie

Accesul in amplasament

Accesul la cariera „Tulcea I - Dealul Bididia” se din oraşul Tulcea, pe str. Mahmudia sau pe variantă până la intersecţia cu şoseaua spre Agighiol, unde la cca. 50 m, pe partea stângă, faţă de această direcţie de mers, se află intrarea în incinta carierei.

Situatia terenurilor

Cariera Tulcea 1 – Dealul Bididia, judetul Tulcea are suprafata de 0,227 km2 (22,7 ha), conform Licentei de exploatare nr. 446/1999, publicata in M.O. nr. 621/20.12.1999.

Suprafata totala a carierei Tulcea 1 – Dealul Bididia este de 138.913,0 m2 (13,9 ha) si a fost concesionata de Societatea Hidrotehnica Galati SA de la Consiliul Local al municipiului Tulcea, Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, conform Contractului de Concesiune, nr. 27513/16.10.2003.

Situatia juridica a ternurilor detinute de Societatea Hidrotehnica Galati SA, in cadrul Carierei Tulcea 1 – Dealul Bididia, este urmatoarea : perimetrul minier de exploatare (exploatare si organizare de santier) este de 22,7 ha (0,227 km2), din care :

- suprafata de 13,9 ha este concesionata de la Consiliul Local al municipiului Tulcea, Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu, conform Contractului de Concesiune, nr. 27513/16.10.2003.

- suprafata de 8,8 ha apartine Ocolului Silvic Tulcea.

Suprafata de teren situata in afara perimetrului concesionat si afectata de activitatea desfasurata in cadrul carierei este de 1.300,0 m2 si folosita pentru parcul auto (platforma betonata).

Vecinatati

- Nord : Cariera Bididia 1 ( apartinand Societatii Amic SA Tulcea );

- Sud : Soseaua Agighiol – Ceamurlia

- Est :  teren apartinand Ocolului Silvic Tulcea;

- Vest : teren agricol apartinand Consilului Municipal Tulcea;

Suprafete

| Nr. | Obiect | Suprafata ocupata |
| --- | --- | --- |
| 1 | Statii de concasare - sortare si sortare | 6.280,0 m2 |
| 2 | Statie de betoane tip CEDOMAL C51 | 1.700,0 m2 |
| 3 | Depozit de carburanti | 245,0 m2 |
| 4 | Cladire atelier reparatii | 576,0 m2 |
| 5 | Cladire administrativa - birouri | 298,0 m2 |
| 6 | Cladire magazie materiale 1 | 112,0 m2 |
| 7 | Cladire magazie materiale 2 | 104,0 m2 |
| 8 | Cladire magazie materiale 2 | 54,0 m2 |
| 9 | Cladire adapost puscare | 98,0 m2 |
| 10 | Cladire cantarire si cantar autobasculanta | 38,0 m2 |
| 11 | Cabina poarta si paza | 8,0 m2 |
| 12 | Parc auto – platforma betonata | 2.800,0 m2 |
| 13 | Platforma betonata | 510,0 m2 |

Topografie

Coordonatele topografice ale perimetrului de exploatare, în sistem STEREO ’70 sunt urmatoarele :

| Nr. punct | X | Y |
| --- | --- | --- |
| B3. | 413.944 | 800.032 |
| B8. | 413.988 | 800.110 |
| 19. | 414.026 | 800.168 |
| 20. | 414.036 | 800.216 |
| 21. | 414.002 | 800.337 |
| 22. | 413.955 | 800.500 |
| 23. | 413.750 | 800.500 |
| 24. | 413.598 | 800.273 |
| 16. | 413.625 | 800.234 |
| 17. | 413.725 | 800.092 |
| 18. | 413.810 | 800.035 |

Apele de suprafata

În cadrul perimetrului “Tulcea I – Dealul Bididia” nu există ape de suprafaţă.Cel mai apropiat mediu acvatic de la limita perimetrului de exploatare se afla la cca. 2 km spre nord, pe partea opusă dealului Bididia (faţă de locaţia carierei) şi este reprezentat de fluviul Dunărea.

Apele subterane

In perimetrul carierei sau în apropierea acesteia nu există o reţea hidrografică activă. Morfologia carierei nu permite scurgerea apelor pluviale din câmpul de exploatare în zona limitrofă carierei, astfel apele meteorice ce cad în perimetrul carierei se infiltrează în calcarele fisurate de la baza zăcământului şi au tendinţa de a se acumula pe vatra carierei (în perioada cu precipitaţii abundente).

Arii de interes pentru conservarea naturii

In zona de activitate a societatii sau in apropierea ei NU se afla alte arii de interes pentru conservarea naturii (rezervatii naturale, monumente ale naturii), parcuri nationale, care sa impuna masuri speciale de protejare.

B.1.2 Geologie si hidrogeologie

Geologia amplasamentului

Din punct de vedere geologic, perimetrul Bididia este component al Orogenului Nord – Dobrogean, iar formatiunile care apar in cadrul carierei Bididia apartin unitatii de Tulcea si sunt reprezentate de depozite de bazin, de varsta triasica.

Geologia Zacamantului

Roca utilă din cariera „Tulcea I – Bididia” este reprezentată prin calcarele aparţinând următoarele formaţiunilor: formaţiunea de Somova, formaţiunea Calcarelor Nodulare cu Bioturbaţii şi formaţiunea Calcarelor cu cherturi.

B.2. Istoricul amplasamentului si dezvoltari viitoare

B.2.1. Istoricul amplasamentului

Istoricul amplasamentului

Societatea Hidrotehnica Galati SA a fost infiintata prin HG nr. 80 din 26.01.1991, preluand patrimoniul fostului Grup Santiere Lucrari hidrotehnice - Galati, unitate din cadrul Centralei de Constructii Cai Ferate a Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor,organizata in anul 1948.

B.2.2. Dezvoltari viitoare

Cariera se va inchide – nu se va continua activitatea de extragere a calcarului

B.3. Activitati ce s-au desfasurat in cadrul obiectivului

B.3.1. Generalitati - angajati/schimb; Procese tehnologice

Procese tehnologice

Exploatarea zacamantului de calcar

Lucrările miniere au constat, în principal, din următoarele categorii de lucrări :

- Lucrări de deschidere

- Lucrări de exploatare;

- Alte activitati desfasurate in cadrul obiectivului

Prelucrarea calcarului

Pentru prelucrarea calcarelor din Cariera Tulcea 1 – Dealul Bididia, Societatea Hidrotehnica Galati SA a avut in dotare o linie completa de concasare – sortare si o statie de sortare.

Staţia de concasare - sortare, cu o capacitate de 50 - 60 tone / oră este amplasată pe platforma situată în partea vestică a carierei, în afara perimetrului de exploatare.

Linia de concasare este compusa din :

- buncăr de recepţie;

- concasor C 8050 – C 9060

- granulator GR 6

- ciururi vibratoare

- 9 benzi transportoare

Statia de sortare este compusa din :

- buncăr de alimentare cu agregate

- bandă de alimentare a ciurului

- ciur vibrator cu suprafaţa de 7,5 m2 prevăzut cu două rânduri de site cu ochiuri de Ø 8 mm şi Ø4 mm

Alte activitati ce s-au desfasurat in cadrul obiectivului

Pentru sustinerea activitatii productive s-au desfasurat o serie de activitati conexe, de ordin administrativ gospodaresc si anume :

- activitati administrative si sociale ;

- alimentarea cu apa potabila si industriala;

- alimentarea cu carburanti si lubrifianti;

- alimentarea cu energie electrica;

- depozitare materiale si piese de schimb ;

- reparatii curente si intretinere ale utilajelor si mijloacelor de transport.

B.3.2. Materiale de constructii

In perimetrul minier analizat nu se vor demola cladiri, acestea vor fi preluate de catre Consiliul Local Tulcea odada cu preluarea carierei.

Suprafata constructiilor administrative este de cca. 0,8 ha.

Materialele de constructii din care sunt executate constructiile si instalatiile componente ale constructiilor existente nu au nici o influenta asupra factorilor de mediu.

B.3.3. Carburanti

| Materiale | Mod de depozitare |
| --- | --- |
| Motorina | Rezervor suprateran cu capacitatea de 25 tone – 1 buc ( in conservare ) |

B.3.4. Emisii in atmosfera - emisii din procese tehnologice, alte emisii in atmosfera

Activităţile desfăşurate în cadrul carierei de calcar “ Tulcea I – Dealul Bididia”, au constitui urmatoarele  surse de impurificare aerului :

- gazele toxice emanate în atmosferă datorate funcţionării motoarelor cu ardere internă ale utilajelor şi maşinilor aferente procesului specific din carieră;

- pulberile de SiO2 şi CaCO3 rezultate în procesul de forare a găurilor de foraj şi perforări găurilor de mină (în mici cantităţi datorită sistemului de captare şi umecatre a prafului);

- praful şi pulberile rezultate la încărcarea rocii în mijloacele de transport auto;

- praful şi pulberile rezultate la prelucrarea rocii utile în staţia de concasare-sortare, de asemenea, diminuate datorită folosirii pulverizatoarelor cu apă tehnologică, pentru spălarea materialului ( la ciurul vibrator );

- praful şi pulberile şi gazele toxice rezultate în urma detonării încărcăturilor explozive din carieră.

- praful antrenat de pe porţiunile de drum neasfaltate în timpul deplasării de utilajele de transport (autobasculante);

B.3.5. Alimentarea cu apa, efluenti tehnologici / menajeri, sistemul de canalizare ape pluviale

Alimentarea cu apa potabila

Cariera „Tulcea I -  Dealul Bididia” se alimentează cu apă potabilă de la reţeaua Municipiului Tulcea (captarea Bogza) de catre Societatea Aquaserv SA Tulcea conform contract nr. 6436 din 23.08.2006. Consumul de apă este mai mic de 0,2 litri/s.

Evacuarea apelor uzate menajere

Ape uzate menajere.Acestea se acumulează numai în perimetrul zonei administrative. Ele provin de la grupurile sociale din incinta staţiei şi din zona admnistrativă şi au o încărcătură similară apelor menajere orăşeneşti. Apele uzate sunt colectate în două fose septice vidanjabile, la un grad de umplere de 65%.

In incinta unitatii ( zona administrativa ) exista un grup sanitar, cu doua cabine de tip uscat, cu fosa din beton prefabricat.

Bazinul se vidanjaza periodic, de catre Societatea Aquaserv SA Tulcea, conform Contractului de prestari servicii, nr. 6436/23.08.2006.

Evacuarea apelor pluviale

Evacuarea apelor pluviale, provenite din precipitatii si din topirea zapezii, se face prin scurgerea, pe panta naturala a terenului, pana la rigolele existente si mai departe, in rigola drumului judetean Tulcea – Agighiol.

B.3.6. Producerea si eliminarea deseurilor

In urma activitatii desfasurate de Societatii Hidrotehnica Galati SA la Cariera Tulcea 1 – Dealul Bididia, au rezultat urmatoarele tipuri de deseuri :

| Nr. Crt. | Cod deseu conf.HG 856/2002 | Denumire deseu | Cantitatea | Depozitare definitiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 03 01 | Deşeuri menajere | 1 tona / an | Predare catre firme autorizate |
| 2 | 13 02 08* | Uleiuri uzate | 250 litri / an | Predare catre firme autorizate |

B.3.7. Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a carierei Tulcea 1 – Dealul Bididia se realizeaza printr-o retea aeriana de 20 kV si o statie de transformare de 630 kVA, dotata cu doua transformatoare, din care unul de 20/6/0,4 kV si altul de 20/6/0,6 kV, care asigura curentul electric de 380 V necesar functionarii utilajelor din dotare si cel de 220 V, pentru iluminatul public.

Intretinerea transformatoarelor este asigurata de Societatea Neptun SA Campina, pe baza de contract (Contract de vanzare cumparare energie eletrica nr. 5 din 10.05.2013).

B.3.8. Protectia si igiena muncii

Instructajele de protectia muncii s-au executat periodic si in cadrul acestora au fost prezentate exemple concrete de incalcari ale regulilor stabilite si lectii practice cu privire la manevrarea instalatiilor de protectie din dotare.

B.3.9. Prevenirea si stingerea incendiilor

Societatea Hidrotehnica Galati SA dispune de un plan de masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor, in care sunt specificate persoanele si modalitatile de indeplinire a masurilor preconizate.

B.3.10. Zgomotul si vibratiile

Ţinând cont de poziţia şi de distanţa de cca 100 m, faţă de primele case din oraşul Tulcea şi de faptul că de faptul că activitatea de extractia a calcarului a fost sistata, impactul activităţii de exploatare în cariera „Tulcea I – Dealul Bididia” este nesemnificativ

B.3.11. Securitatea zonei

Incinta carierei Tulcea 1 – Dealul Bididia, judetul Tulcea, este asigurata corespunzator pe perioada de functionare, prin serviciul de paza, impotriva actelor de efractie si vandalism, care ar putea determina poluari accidentale.

B.3.12. Administratie

Societatea Hidrotehnica Galati SA este o societate cu capital privat, cu sediul in Romania, municipiul Galati, str. Lunca Siretului, nr. 1, judetul Galati.

B.4. Calitatea solului

B.4.1. Efecte potentiale ale activitatii de pe amplasamentul analizat

Activitatea de extracţie desfăşurată până în prezent, a condus la scoaterea din circuitul natural a unor suprafeţe de teren, distrugerea vegetaţiei specifice, crearea unor noi forme de relief, artificiale, la modificarea aspectului peisagistic al zonei.

B.4.2. Efecte potentiale ale activitatilor invecinate

Din analiza amplasamentului, rezulta ca activitatile desfasurate in imediata apropiere nu influenteaza in mod deosebit calitatea solului si subsolului.

B.5. Concluzii si recomandari

B.5.1 Rezumatul aspectelor de neconformare si cuantificarea acestora, dupa caz, in propuneri

pentru obiective de mediu minim acceptate sau programe de conformare.

Avand in vedere observaţiile din teren, precum si analiza datelor si informaţiilor din documentele puse la dispoziţie de reprezentanţii beneficiarului aspectele de neconformare sunt urmatoarele :

- inaltimea mare a treptei de cariera in zona nordica a amplasamentului – 60 m

- exploatarea carierei nu s-a facut in trepte conform proiect initial de inchidere (Unghiul de taluz al marginii exploatate a carierei este de β(γ)f max = 500, fata unghiul existent = cca 800

- existenta unui grad mare de fisurare pe mai multe directii in zona nordica a amplasamentului, rezultand o zona de calcar aflata in surplomb de cca 1000 m2, care poate conduce in timp la caderea unei falii din cauza proceselor de inghet - dezghet

- existenta unei de fisuratie in zona sudica a carierei de cca 1000 m2, care nu este exploatata in trepte si care poate conduce la caderea rocilor fisurate din cauza proceselor de inghet – dezghet

- existenta in vatra carierei a unor agabariti si a unei fundatii din beton armat

- existenta in zona statiei de sortare a unei fundatii din beton armat

Pentru eliminarea aspectelor de neconformare se recomanda urmatoarele masuri :

- pentru zonele fisurate ale carierei ( zona nordica si sudica ) se va institui ZONA DE RESTRICTIE SEVERA DE DURATA PENTRU ACCESUL NECONTROLAT, in vederea prevenirii persoanelor neautorizate in zona de risc.Instituirea zonei se va face cu imprejmuire, panouri de avertizare si informarea populatiei.

- Fundatiile din beton armat se vor sparge si se vor elimina deseurile de beton si fier beton catre societati autorizare pentru astfel de lucrari.

- Agabaritii existenti in vatra carierei se vor valorifica sau muta in zone aflate la baza carierei cu rol de protectie impotriva caderilor accidentale de roci fisurare aflate la inaltime

In vederea inchiderii amplasamentului in afara aspectelor de neconformare sunt necesare si alte masuri

- Dezafectarea instalatiilor tehnologice ( concasor, benzi transportoare, statie de betoane, rezervoare motorina )

- Colectarea si depozitarea temporara a deseurilor nepericuloase rezultate din dezafectare instalatiilor tehnologice, in vederea valorificarii ( fier, plastic, etc )

- Amenajarea suprafeţelor tehnologice, depuneri de pământ pe berme şi vatra carierei nivelare şi compactare

Monitorizarea stabilităţii fizice a lucrărilor realizate ( tasări, alunecări, ravene, etc):

- bermele de siguranţă ale treptelor finale;

- stabilitatea suprafaţei amenajate a hăldelor interioare de steril;

- stabilitatea taluzelor finale ale carierei; stabilitatea zonelor încojurătoare amplasamentului

- starea drumurilor de acces la haldă şi berme, a şanţurilor de gardă şi a celorlalte canale drenoare executate pentru eliminarea apelor meteorice de pe bermele treptelor.

- controlul geometriei haldei prin măsurători topografice

Monitorizarea factorilor de mediu

- Monitorizare factorului de mediu aer ( pulberi - imisii )

B.5.2 Rezumatul obligatiilor necuantificabile si/sau al obligatiilor conditionate de un eveniment

viitor si incert;

Obtinerea avizului incetarii definitive de la ANRM si depunerea la APM Tulcea a planului de incetare a activitatii si a proiectului tehnic de inchidere

Eliminarea aspectelor de neconformare

Repunerea terenurilor afectate de activitatea minieră în circulaţie economică (ecologizare)

Dezafectarea instalatiilor mecanica

Monitorizarea post inchidere

B.5.3 Recomandari pentru studii urmatoare privind responsabilitatile necuantificabile si

conditionate de un eveniment viitor si incert.

Obtinerea avizului incetarii definitive de la ANRM , intocmirea planului de incetare a activitatii si a proiectului tehnic de inchidere.