DRAFT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr.      din   .08.2024

Ca urmare a solicitării depusă de O.U.A.I. BĂDILA cu sediul în sat Niculițel, str. Grădiniței, nr. 10, corp C, cam. 3, com. Niculițel, jud. Tulcea, pentru proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente OUAI Bădila, județul Tulcea”, propus a se realiza extravilanul comunei Niculițel sau identificat prin Extravilan: Nr. cad. : Nr. cad. 34125, 34173, 34177, 34179, 34180, 34181, 34182, 34183, 34184, 34185, 34186, 34187, 34188, 34189, 34190, 34277, 34278, 34279, 34280, 34282, 34283, 34284, 34285, 34286, 34288, 34289, 34290, 34297, 35130, 35131, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136, 35142, 35143, 35153, 35154, 35155, 35156, 35157, 35158, 35159, 35160, 35161, 35162, 35163, 35164, 35165, 35166, 35167, 35168, 35382, 35383, 35459, 35460, 35599, 35605, 35607, 35615, 35619, 35626, 35631, 35639, 35644, 35655, 35651, 35761, 35679, 35681, 35682, 35693, 35697, 35698, 35700, 35701, 35718, 35724, 35726, 35727, 35734, 35741, 35743, 35750, 35757, 35759, 35760, 35761, 35762, 35769, 35779, 35781, 35782, 35783, 35789, 35794, 35796, 35797, 35798, 35805, 35807, 35808, 35809, 35810, 35811, 35816, 35817, 35818, 35819, 35820, 35842, 35843, 35845, 35848, 35849, 35851, 35858, 35859, 36294, 40652, 40665, județul Tulcea, conform certificatului de urbanism nr. 17 din 10.07.2024, emis de Primăria comunei Niculițel, înregistrate la A.P.M. Tulcea cu nr. 7033/16.05.2024, a depunerii memoriului de prezentare înregistrat la A.P.M. cu nr. nr. 8980/27.06.2024 și a completărilor înregistrate cu nr. 10527/29.07.2024 și în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protecția mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de Analiză din data de 30.07.2024, că proiectul „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de irigații aferente OUAI Bădila, județul Tulcea”, propus a se realiza în extravilanul comunei Niculițel sau identificat prin Extravilan: Nr. cad. : Nr. cad. 34125, 34173, 34177, 34179, 34180, 34181, 34182, 34183, 34184, 34185, 34186, 34187, 34188, 34189, 34190, 34277, 34278, 34279, 34280, 34282, 34283, 34284, 34285, 34286, 34288, 34289, 34290, 34297, 35130, 35131, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136, 35142, 35143, 35153, 35154, 35155, 35156, 35157, 35158, 35159, 35160, 35161, 35162, 35163, 35164, 35165, 35166, 35167, 35168, 35382, 35383, 35459, 35460, 35599, 35605, 35607, 35615, 35619, 35626, 35631, 35639, 35644, 35655, 35651, 35761, 35679, 35681, 35682, 35693, 35697, 35698, 35700, 35701, 35718, 35724, 35726, 35727, 35734, 35741, 35743, 35750, 35757, 35759, 35760, 35761, 35762, 35769, 35779, 35781, 35782, 35783, 35789, 35794, 35796, 35797, 35798, 35805, 35807, 35808, 35809, 35810, 35811, 35816, 35817, 35818, 35819, 35820, 35842, 35843, 35845, 35848, 35849, 35851, 35858, 35859, 36294, 40652, 40665, județul Tulcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

- Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare fiind încadrată în anexa nr .2, la punctul 1 lit. c) proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări și punctul 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele  decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- proiectul propus  nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, deoarece în urma parcurgerii metodologiei de identificare a Ariilor Naturale Protejate de Interes Comunitar (ANPIC) potențial afectate de proiect și a măsurilor restrictive (Anexa 6A din Ordinul MMAP 1682/2023), s-au concluzionat următoarele:

- nu s-au identificat ANPIC intersectate de proiect;

- nu s-au identificat ANPIC învecinate aflate în zona de influenţă a proiectului respectiv;

- nu s-au identificat ANPIC în cadrul cărora sunt protejate specii cu mobilitate ridicată ce pot ajunge în zona proiectului;

- nu există măsuri restrictive în planul de management al ANPIC care duc la respingerea proiectului;

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor art.48 si 54 din Legea apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 la Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

1.Caracteristicele proiectului.

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect: Prin proiect se propun lucrări de reabilitare şi modernizare a amenajării de irigații SPP5 Isaccea.

Teritoriul organizatiei pe care își desfășoară activitatea de îmbunătățiri funciare este alcătuit din: Plotul SPP5a în suprafață brută de 660 ha; suprafață netă de 643 ha, și Plot SPP5b în suprafață brută de 60 ha; suprafață netă de 60 ha, situat în amenajarea Isaccea, bazinul hidrografic al Dunării, în extravilanul localității Niculițel.

Vecinătățile amplasamentului sunt:

-	Nord - teritoriul OUAI PODIȘ SPP4 amenajarea Isaccea;

-	Est - teritoriul OUAI RIT SISTEM 5 amenajarea Isaccea;

-	Sud - extravilanul localității Niculițel;

-    Vest - extravilanul localității Niculițel,

Accesul la amplasament se face din Drumul Județean DJ 229C și drumurile de exploatare agricolă din cadrul comunei Niculițel. În perimetrul lucrărilor de reabilitare circulația se va face pe rețeaua de drumuri existente si drumurile de exploatare hidroameliorativa amplasate în lungul canalelor.

Executantul va întreține drumurile de acces în stare corespunzătoare pentru trecerea sigură și fără probleme a vehiculelor și instalațiilor până la terminarea lucrărilor. Pe terenul pe care constructorul are nevoie de căi de acces și drumuri provizorii în timpul desfășurării lucrărilor de construcții-montaj, după terminarea lucrărilor, acesta va reda terenul la starea inițială.

Prin proiect sunt propuse realizarea următoarele obiective:

- Reabilitarea și modernizarea stației de pompare SPP5a Iscaccea prin amenajare priză (reparații minore la protecția taluzurilor, execuție grătar și palan manual), lucrări la clădirea stației de pompare (structură metalică și panouri sandwich cu tâmplărie PVC/Aluminiu), conducte de aspirație OL Dn 250mm, 3 electropompe Q = 59 l/s, H = 47 mcA, 1 electropompă Q = 59 l/s, H = 74 mcA, pompa epuisment, platforme electropompe, conducte de refulare OL Dn 200mm, distribuitor refulare OL Dn 800mm, cămin de vane beton armat 2.0x2.0x2.1m, cămin debitmetru beton armat 2.0x2.0x2.1m, instalații electrice (rețele exterioare, iluminat și prize, împământare), scada și automatizare, montaj echipamente, electropompă orizontală cu aspirație axială și refularea radială 37 kW – 3 buc, electropompă orizontală cu aspirație axială si refularea radială 75 kW – 1 buc, pompă de epuisment – 1buc, TGD dulap de sosire – 1 buc, dulap cu convertizor static 37 kW – 3 buc, dulap cu convertizor static 75 kW – 1 buc, dulap servicii – 2 buc, dulap automatizare – 1 buc, debitmetru Dn450 – 1 buc, traductor de nivel cu ultrasunete – 1 buc, paratrasnet cu dispozitiv de amorsare – 1 buc, traductor de presiune – 1 buc, sistem de supraveghere video HD (4 camere exterioare) – 1 buc, sistem aer conditionat 18000 BTU – 1 buc, amenajare alei incintă, împrejmuire, reabilitare suprastructură stație de pompare, reabilitare clădire post transformare.

- Reabilitare antene și rețea de conducte principale și montare hidranți noi pe antenele reabilitate:

  - Conducte principale Diametru 355-560 mm, PN10, lungime totală de 2784 m;

  - Antene Diametru 225-280 mm, PN10, lungime totală de 4083 m;

  - Hidranți noi – 55 buc.

| REȚEAUA DE CONDUCTE PROPUSĂ SPRE REABILITARE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENUMIRE CONDUCTA | RETEA DE CONDUCTE NOU PROPUSĂ |  |  |  |  |  | Hidranți noi |
|  | PEID, PE100, SDR17, PN10 De (mm) |  |  |  |  | Total |  |
|  | 560 | 400 | 355 | 280 | 225 |  |  |
|  | m | m | m | m | m | m | buc |
| PLOT SPP 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| CC5 | 1360 | 720 | 704 |  |  | 2784 |  |
| Cds1 |  |  |  | 612 | 638 | 1250 | 18 |
| Cds2 |  |  |  |  | 425 | 425 | 7 |
| Cds3 |  |  |  | 396 | 324 | 720 | 11 |
| A1 |  |  |  |  | 508 | 508 | 4 |
| A2 |  |  |  |  | 620 | 620 | 7 |
| Total | 1360 | 720 | 704 | 1008 | 2515 | 6307 | 47 |
| PLOT SPP 5b |  |  |  |  |  |  |  |
| Cds1b nou |  |  |  |  | 560 | 560 | 8 |
| Total Cds1b nou | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 560 | 8 |
| TOTAL REABILITAT | 1360 | 720 | 704 | 1008 | 3075 | 6867 | 55 |
| Din care: Antene |  |  |  | 1008 | 3075 | 4083 |  |
| Din care: Conducte principale | 1360 | 720 | 704 |  |  | 2784 |  |

- Achiziționarea de echipamente de udare - aripi de ploaie - 20 buc tip PEID D 90 mm, PN4-6, ce vor funcționa cu două poziții de udare pe zi, respectiv 22 de poziții și o perioada de revenire de 11 zile. Suprafața deservită de o aripă de ploaie va fi de 402mx18m=0.72 ha/poziție și 15,84 ha în 22 de poziții. Se va folosi o aripă la 3 hidranți. Debitul de calcul al unei aripi la presiunea de 3 bari este de 12,71 l/s. Schema de udare va fi conform specificațiilor producătorului (pluviometria calculată de producător) 18x18x402 m(distanța dintre aspersoare 18 m, distanța dintre aripi 18 m, lungimea aripii 402 m).

- Racord electric - Alimentarea cu energie electrică nivel 20kV se va face din rețeaua existentă. Se vor monta echipamente, separator – 1 buc, descărcător – 1 buc, PTAB – 1 buc.

Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul;

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul

Alimentare cu energie electrică: din rețeaua  existentă.

Energie termică: nu este cazul.

Managementul deșeurilor: deșeurile rezultate îm perioada de implementare a proiectului vor fi colectate în pubele și vor fi predate către societăți autorizate.

Organizarea de șantier:

Organizarea de șantier se face pe un teren aparținând investitorului stabilit de beneficiar împreuna cu constructorul și cuprinde construcții și instalații ale constructorului, echipate cu mijloace la alegerea lui și care să-i permită satisfacerea obligațiilor și relațiilor cu beneficiarul, precum și cele privind controlul și calitatea execuției. Pe terenul aferent se va organiza șantierul prin amplasarea unor obiecte provizorii:  magazia provizorie cu rol de depozitare (materiale, vestiar muncitori și depozitare scule),  birouri, depozitare utilaje, WC ecologic;.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale: resursele  naturale utilizate pentru investiție sunt: piatră, nisip, lemn, apă care vor fi procurate din unități specializate;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: materialele rezultate sub formă de deșeuri vor fi sortate și depozitate în containere specifice, în vederea reutilizării sau eliminării.

În timpul realizării investiției vor rezulta următoarele tipuri și cantități estimate de deșeuri astfel :

| Denumire deșeu | Cod deșeu | Cantități estimative | Eliminare/ Valorificarea deșeului |
| --- | --- | --- | --- |
| Deșeuri municipale amestecate | 20.03.01 | 500 kg | Eliminare |
| Ambalaj de hârtie și carton | 15.01.01 | 210 kg | Valorificare |
| Ambalaje din material plastic | 15.01.02 |  |  |
| Ambalaje din lemn | 15.01.03 |  |  |
| Ambalaje metalice | 15.01.04 |  |  |
| Fier, oțel | 17.04.11 | 800 kg | Valorificare |

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioada de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor) și din lucrările realizate la executarea proiectului (săpături,manipularea materialelor). Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant; Având în vedere dimensiunea mică a investiției se estimează că impactul emisiilor în faza de construcție va fi redus ca intensitate, suprafață și în timp.

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: Având în vedere dimensinile și complexitatea redusă a proiectului, emisiile de gaze cu efect de seră rezultate în timpul lucrărilor vor fi nesemnificative. Punerea în aplicare a proiectului nu poate fi afectată de schimbările climatice. Proiectul nu este necesar să se adapteze la schimbările climatice și la posibilele evenimente extreme. Proiectul nu va influența vulnerabilitatea climatică a persoanelor și a activelor din vecinătatea sa.

g) Riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu sunt observații, conform punctului de vedere al Direcției de Sănătate Publică Tulcea, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 10403/25.07.2024.

2.Localizarea proiectului.

a) Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: extravilanul comunei Niculițel sau identificat prin Extravilan: Nr. cad. : Nr. cad. 34125, 34173, 34177, 34179, 34180, 34181, 34182, 34183, 34184, 34185, 34186, 34187, 34188, 34189, 34190, 34277, 34278, 34279, 34280, 34282, 34283, 34284, 34285, 34286, 34288, 34289, 34290, 34297, 35130, 35131, 35132, 35133, 35134, 35135, 35136, 35142, 35143, 35153, 35154, 35155, 35156, 35157, 35158, 35159, 35160, 35161, 35162, 35163, 35164, 35165, 35166, 35167, 35168, 35382, 35383, 35459, 35460, 35599, 35605, 35607, 35615, 35619, 35626, 35631, 35639, 35644, 35655, 35651, 35761, 35679, 35681, 35682, 35693, 35697, 35698, 35700, 35701, 35718, 35724, 35726, 35727, 35734, 35741, 35743, 35750, 35757, 35759, 35760, 35761, 35762, 35769, 35779, 35781, 35782, 35783, 35789, 35794, 35796, 35797, 35798, 35805, 35807, 35808, 35809, 35810, 35811, 35816, 35817, 35818, 35819, 35820, 35842, 35843, 35845, 35848, 35849, 35851, 35858, 35859, 36294, 40652, 40665, județul Tulcea, conform certificatului de urbanism nr. 17 din 10.07.2024, emis de Primăria comunei Niculițel și are ca folosință teren arabil, drum.

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: – nu este cazul.

c) Capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor -  nu este cazul;

- zone costiere și mediu marin - nu este cazul;

- zone montane și forestiere – nu este cazul .

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul, conform punctului de vedere al Direcției de Sănătate Publică Tulcea, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 10403/25.07.2024,

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic -conform punctului de vedere înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 9903/15.07.2024, emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: impact nesemnificativ;

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact nesemnificativ asupra peisajului, mediului social,circulaței rutiere și asupra factorilor de mediu;

c) Natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de construcție, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact nesemnificativ asupra factorilor de mediu.

e) Probabilitatea impactului: pe durata de implementare și exploatare a proiectului va fi redusă;

f) Debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul nesemnificativ identificat se va manifesta doar pe perioada lucrărilor de investiție;

După finalizarea lucrărilor se estimează un impact pozitiv.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectiva a impactului: se va utiliza material absorbant în cazul unor scurgeri accidentale de combustibil de la utilajele cu care se lucrează

II. Motivele pe baza carora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate:

-Nu există ANPIC intersectate de proiect;

-Nu există ANPIC în zona de influență a proiectului;

-Nu există ANPIC care găzduiesc specii de faună care se pot deplasa în zona proiectului;

-Nu există ANPIC a căror conectivitate sau continuitate ecologică poate fi afectată de implementarea proiectului.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apă. Conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea nr. 5349/PC/12.07.2024, înregistrat la A.P.M. Tulcea cu nr. 10048/17.07.2024, proiectul nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu necesită obținerea avizului de gospodăriere a apelor.

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu.

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare.

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfășurare a lucrărilor.

- lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități.

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încărcate cu noroi, în vederea evitării antrenării acestuia pe drumurile publice.

- se interzice incendierea oricărui tip de deşeu şi/sau substanţă sau obiect;

- se interzice îngroparea deşeurilor de orice fel;

- deșeurile menajere și cele rezultate în timpul executării lucrărilor, vor fi colectate selectiv și preluate de o societate autorizată în acest sens.

- titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea administraţiei publice locale, centrale sau de către instituţiile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale - beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţări trebuie să raporteze anual APM, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, conformarea cu art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 17/2023;

- deţinătorul de deşeuri, care execută lucrări de construire/desfiinţare pentru care nu este obligatorie emiterea unei autorizaţii de construire, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să utilizeze sistemul organizat de autoritatea administraţiei publice locale de pe raza administrativ-teritorială în care îşi are domiciliul;

- se interzice abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor;

- se interzice eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua masuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu respectarea prevederilor STAS 12.574-87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrărilor, precum si mijloacele de transport, vor avea o stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să fie exclusă orice posibilitate de poluare a mediului înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- dacă terenurile cu destinația de spații verzi vor fi afectate în mod accidental în timpul realizării proiectului, ele vor fi aduse la stadiul de funcționalitate avut anterior, cu refacerea acestora (se va realiza reabilitarea ecologică a zonelor afectate temporar și readucerea lor la starea și funcționalitatea inițială);

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

- beneficiarul va respecta condițiile impuse prin certificatul de urbanism nr. 17 din 10.07.2024, emis de Primăria comunei Niculițel.

Prezenta decizie este valabilă pe toata perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV

- chim. Mirela-Aurelia RAICU

Șef Serviciu						       Şef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizații                                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Daniela STRĂINU		                                         ing. Elena MICU

Întocmit: ing.Mirela Corina DUMITRAȘCU

Nr.A.A.A…….....…../ 05.08.2024