DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

draft

Nr. .... din  ......2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C TABCO CAMPOFRIO S.A  cu sediul în mun. Tulcea, str. Prislav, nr.177, județul Tulcea, pentru proiectul „Desființare construcții existente – corpurile C 1 – C 37”, propus a se amplasa în mun. Tulcea, str. Prislav, nr. 177, județul Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr. 819 din 09.08.2018, emis de UAT - MUNICIPIUL TULCEA,  înregistrată la APM Tulcea cu nr. 7510/02.06.2021, a depunerii memoriului de prezentare înregistrat la APM Tulcea cu nr. 779/19.01.2022, în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului;

- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Autoritatea competentă pentru protectia mediului Tulcea decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedintei Comisiei Tehnice de Analiză din data de 15.02.2022, că proiectul „Desființare construcții existente – corpurile C 1 – C 37”, propus a se amplasa în mun. Tulcea, str. Prislav, nr. 177, județul Tulcea, și identificat prin NC 31846, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, la pct. 13 lit. a) orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

b) lucrările propuse în cadrul proiectului, prin analiza criteriilor din Anexa 3 a  Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, nu sunt de natură a genera un impact semnificativ asupra mediului;

c) proiectul propus nu intră sub incidența art.28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile și completările ulterioare;

d) proiectul propus nu intră sub incidența prevederilor art. 48 si 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Caracteristicele proiectului:

a). Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Terenul cu suprafața măsurată de 59.936 mp, pe care se va implementa proiectul, este proprietate privată, aparținând SC TABCO CAMPOFRIO SA.Construcțiile existente pe amplasament ocupă o suprafață de 28224,3mp.

Proiectul are ca obiect demolarea unor construcții existente care au fost utilizate în trecut (până în anul 2011) pentru desfășurarea activităților de  CAEN 1511 – producția și conservarea cărnii abatorizare.

În această locație a funcționat un abator și o instalație de procesare a cărnii, în clădirile care urmează a fi demolate desfășurându-se procese tehnologice specifice acestor activități. Construcţiile propuse spre desființare, sunt în stadiu avansat de degradare și sunt neutilizabile din punct de vedere tehnic. Se vor demola toate clădirile existente pe amplasament, clădiri care au avut următoarele funcțiuni:

| Indicativ clădire | Destinația clădirii în trecut | Suprafață construită (mp) | Elemente dezafectate/demolate |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Bazin retenție ape pluviale | 774 | Bazin subteran, longitudinal, cu secțiune trapezoidală, cu lungimea de 86,8 m, cu pereți realizați din beton cu grosimea de 30 cm. Din demolarea acestei construcții rezultă resturi de beton. |
| C2 | Anexă (copertină rezervoare apă potabilă și apă industrială) | 14 | La acest moment există numai stâlpii din beton de susținere a copertinei. Nu mai există învelitoarea. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi zidărie. |
| C3 | Rezervor apă industrială | 228 | Bazin suprateran, radial, din beton, cu diametrul de 15,311 m. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi de hidroizolație. |
| C4 | 2 rezervoare de apă potabilă | 461 | 2 bazine supraterane, radiale, din beton cu diametrul de 16,496 m fiecare. Din demolarea acestor construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi de hidroizolație. |
| C5 | Stație pompe | 181 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu acoperiș tip terasă, cu hidroizolație realizată din carton bituminos, cu 2 ferestre prevăzute cu grilaje metalice și o ușă de acces metalică. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, hidroizolație, deșeuri de sticlă. |
| C6 | Magazii | 439 | Construcție realizată din panouri de tablă cutată, cu pardoseală din beton sclivisit, fără fundații, cu geamuri pe alocuri sparte și acoperiș în 2 ape realizat din plăci de azbociment. Din demolarea acestor construcții rezultă următoarele DCD: beton (din pardoseală), sticlă, plăci azbociment. |
| C7 | Rezervoare combustibil | 53 | Rezervoare metalice supraterane, orizontale, amplasate în cuve realizate din beton. Din demolarea acestor construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi de hidroizolație. |
| C8 | Anexe (foste birouri) | 43 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu acoperiș tip terasă, cu hidroizolație din carton bituminos, cu ferestre și uși din tâmplărie termopan. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, deșeuri de sticlă, resturi de hidroizolație. |
| C9 | Cantină | 625 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu acoperiș tip terasă, cu hidroizolație din carton bituminos, cu ferestre și uși din tâmplărie termopan. La încetarea activității această hală se afla în construcție. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, deșeuri de sticlă, deșeuri de mase plastice, resturi de hidroizolație. |
| C10 | Tunel spălare | 175 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă și fundații din beton cu acoperiș tip terasă, cu hidroizolație din carton bituminos, cu ferestre din tâmplărie termopan și ușă metalică. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, deșeuri de sticlă, deșeuri de mase plastice, resturi de hidroizolație. |
| C11 | Copertină | 64 | Din această construcție au rămas numai stâlpii de susținere realizați din beton și cărămidă. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi de zidărie. |
| C12 | Centrală frig | 1298 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă și fundații din beton cu acoperiș tip terasă, cu hidroizolație din carton bituminos, cu ferestre din sticlă susținute de cadre metalice și uși metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, deșeuri de sticlă, resturi de hidroizolație. |
| C13 | Abator | 13.245 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă și fundații din beton cu acoperiș tip terasă, acoperit cu țiglă, cu hidroizolație din carton bituminos, cu ferestre din sticlă susținute de cadre metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, deșeuri de sticlă, resturi de hidroizolație, deșeuri din țiglă și materiale ceramice. |
| C14 | Sediu administrativ | 602 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații continue din beton și acoperiș tip șarpantă cu învelitoare din tablă. Ferestrele și ușile sunt din tâmplarie termopan. Pardoseala este realizată din beton, plăci ceramice în grupurile sanitare și parchet în birouri. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, mase plastice, resturi din hidroizolație. |
| C15 | Stație epurare | 239 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații continue din beton și acoperiș tip terasă, cu hidroizolație din smoală și carton bituminos. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, mase plastice, hidroizolație. |
| C16 | Centrală termică | 160 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații continue din beton și acoperiș tip șarpantă în 2 ape și învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, plăci de azbociment. |
| C17 | Platformă instalații de condensare a aerului | 675 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Nu este dotată cu ferestre, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, resturi de hidroizolație. |
| C18 | Atelier întreținere, magazii | 838 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații continue din beton și acoperiș tip șarpantă într-o singură apă și învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, plăci de azbociment. |
| C19 | Anexă | 80 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Nu este dotată cu ferestre, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, hidroizolație. |
| C20 | Incinerator deșeuri proprii | 36 | Construcție realizată din zidărie portantă din BCA, fără fundații, cu acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Nu este dotată cu ferestre, iar ușa este metalică. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie hidroizolație. |
| C21 | Grajd bovine | 427 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C22 | Incintă grajd | 839 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Nu există pereți ci numai țevi metalice care susțin acoperișul din azbociment (țarc stabulație liberă) Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C23 | Grajd porcine | 360 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C24 | Anexă | 58 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C25 | Grajd | 1110 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Nu există pereți ci numai țevi metalice care susțin acoperișul din azbociment (țarc stabulație liberă) Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C26 | Grajd porcine | 360 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape, cu învelitoare din plăci de azbociment. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, plăci de azbociment. |
| C27 | Hală anexă | 80 | Construcție realizată din beton cu fundații continue din beton și acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Nu este dotată cu ferestre iar ușa este metalică. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, resturi de hidroizolație. |
| C28 | Grajd carantină | 118 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă cu fundații din beton tip „pahar” și acoperiș tip șarpantă în 2 ape. Există țevi metalice care susțin acoperișul din azbociment (țarc stabulație liberă) Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, plăci de azbociment. |
| C29 | Anexă (cabină pod basculă) | 4 | Construcție din zidărie portantă din cărămidă, cu acoperiș tip terasă, hidroizolat și pardoseală din beton. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: deșeuri beton, hidroizolație. |
| C30 | Rezervoare combustibil | 45 | Rezervoare metalice supraterane, orizontale, amplasate în cuve realizate din zidărie. Din demolarea acestor construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, hidroizolație. |
| C31 | Cabină pod basculă | 11 | Construcție din beton și zidărie, cu geamuri din sticlă. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, hidroizolație. |
| C32 | Post trafo | 80 | Construcție din zidărie portantă din cărămidă, cu acoperiș tip terasă hidroizolat și pardoseală din beton. Ferestre din sticlă și tâmplărie metalică. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: deșeuri metalice, cărămizi, moloz, beton. |
| C33 | Hală anexă | 182 | Construcție realizată din pereți din beton și cărămidă, fără fundații, cu acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, zidărie, sticlă, hidroizolație. |
| C34 | Cabină poartă | 36 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă, cu fundații din beton tip „pahar”, cu acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Ferestrele sunt din sticlă susținută de cadre metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, armături metalice, deșeuri metalice, moloz. |
| C35 | Abator vechi | 3146 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă, cu fundații continue din beton, cu acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Ferestrele sunt din sticlă susținute de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, armături metalice, deșeuri metalice, moloz, sticlă. |
| C36 | Incintă îngrădită | 60 mp | Gard. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD :deșeuri din beton, deșeuri de zidărie. |
| C37 | Abator sanitar + secție făină furajeră | 1080 | Construcție realizată din zidărie portantă din cărămidă, cu fundații continue din beton, cu acoperiș tip terasă cu hidroizolație. Ferestrele sunt din sticlă susținute de cadre metalice, iar ușile sunt metalice. Pardoseala este realizată din beton sclivisit. Din demolarea acestei construcții rezultă următoarele DCD: beton, cărămizi, sticlă, hidroizolație. |

Executarea lucrărilor de demolare presupune următoarele etape succesive:

- securizarea zonei;

- limitarea accesului în perimetrul de lucru;

- debranșarea completă a clădirii de la utilități;

- dezechiparea construcției;

- demolarea propriu-zisă.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE

În vederea executării lucrărilor de demolare se vor realiza următoarele:

- marcarea și împrejmuirea zonei de lucru;

- marcarea platformelor destinate spațiilor specifice lucrărilor de șantier și pentru depozitarea materialelor necesare dezafectării;

- marcarea și amenajarea platformelor pentru parcarea utilajelor de construcție (autovehicule, buldozer, excavator, autobasculante, macara, etc.);

- amplasarea de containere standardizate pentru grupurile sanitare pentru angajați firmei care execute lucrările de desființare, toalete ecologice pentru muncitori;

- asigurarea utilităților pentru organizarea de șantier (apă potabilă îmbuteliată pentru necesarul personalului);

- amenajarea spațiului pentru colectarea deșeurilor menajere și a celor reciclabile, metal, plastic, etc. și dotarea cu europubele ecologice;

- amenajarea unui spațiu pentru stocarea temporară, pe categorii, a deșeurilor din construcții și demolări rezultate;

- amenajarea unui punct de alimentare cu carburanți a utilajelor, respectiv o platformă betonată pentru depozitarea butoaielor metalice, în apropierea canalizării industriale care dirijează apele colectate către separator astfel încât să nu apară suspiciunea contaminării solului în timpul demolării cauzat de eventuale scurgeri din combustibilul necesar alimentării utilajelor;

- aprovizionarea cu materiale se va efectua în mod eșalonat, funcție de faza de lucru.

Dezafectarea construcțiilor se realizează prin executarea următoarelor operații în ordine:

- demontarea foilor de geam;

- demontarea tâmplăriei interioare și exterioare;

- demontarea placajelor și pardoselilor.

- dezafectarea învelitorii (după caz de la ultimul planşeu);

- demolarea părţilor şi elementelor de construcţie – dezafectarea propriu-zisă;

- separarea fierului de beton și resturi de zidărie cu ajutorul unor echipamente montate pe excavatoare;

- concasarea resturilor de beton și zidărie rezultate din demolare

- recuperarea produselor refolosibile şi sortarea lor pe categorii (metale feroase și neferoase);

- utilizarea deşeurilor de materiale brute pentru umplutură;

Betonul și zidăria concasate se vor depozita în incintă până la livrarea lor în vederea utilizării ca materiale de umplutură acolo unde va fi necesar.

C1 – Sc. = 774 mp, bazin retenție ape pluviale;

C2 – Sc. = 14 mp, anexă;

C3 – Sc. = 228 mp, rezervor apă industrială;

C4 – Sc. = 461 mp, rezervoare apă potabilă;

C5 – Sc. = 181 mp, stație pompare;

C6 – Sc. = 439 mp, magazii;

C7 – Sc.= 53 mp, rezervoare combustibil;

C8 – Sc. = 43 mp, anexe (foste birouri);

C9 – Sc. = 625 mp, cantină;

C10 – Sc. = 175 mp, tunel de spălare;

C11 – Sc. = 64 mp, copertină;

C12 – Sc. = 1298 mp, centrală frig;

C13 – Sc. = 13.245 mp, abator;

C14 – Sc. = 602 mp, sediu administrativ;

C15 – Sc. = 239 mp, stație de epurare;

C16 – Sc. = 160 mp, centrală termică;

C17 – Sc. = 675 mp, platformă instalații de condensare a aerului;

C18 – Sc. = 838 mp, atelier întreținere, magazii;

C19 – Sc. = 80 mp, anexă;

C20 – Sc. = 36 mp, incinerator deșeuri proprii;

C21 – Sc. = 427 mp, grajd bovine;

C22 – Sc. = 839 mp, grajd;

C23 – Sc. = 360 mp, grajd porcine;

C24 – Sc. = 58 mp, anexă;

C25 – Sc. = 1110 mp, grajd;

C26 – Sc. = 360 mp, grajd porcine;

C27 – Sc. = 80 mp, hală anexă;

C28 – Sc. = 118 mp, grajd carantină;

C29 – Sc. = 4 mp, anexă;

C30 – Sc. = 45 mp, rezervoare combustibil;

C31 – Sc. = 11 mp, pod basculă;

C32 – Sc. = 80 mp, post trafo;

C33 – Sc. = 182 mp, hală anexă;

C34 – Sc. = 36 mp, cabină poartă;

C35 – Sc. = 3146 mp, abator vechi;

C36 – Sc. = 60 mp, incintă îngrădită;

C37 – Sc. = 1080 mp, abator sanitar + secție făină furajeră.

Vecinătăti:

Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Tulcea, în zona industrială Est.

- sud – strada Prislav

- est –  strada Prislav și Stația de epurare a orașului Tulcea

- vest – teren proprietate privată cu folosință industrială– NC 39529

- nord – teren proprietate privată cu folosință industrială

Utilități:

Alimentarea cu apă: nu este cazul.

Evacuarea apelor uzate menajere: nu este cazul.

Alimentare cu energie electrică. Alimentarea cu energie electrica se va asigura din racordurile existente.

Organizarea de șantier: localizarea organizării de șantier: str. Prislav, nr. 177, mun. Tulcea. Zona aferentă șantierului va fi împrejmuită, pe limita de proprietate.

Organizarea de șantier presupune asigurarea cu următoarele echipamente necesare desfășurării activității de demolare a clădirilor:

- containere metalice 2,5 x 6,0 m, pentru birouri;

- containere metalice 2,5 x 6,0 m, cu destinația de magazii pentru scule și materiale;

- containere metalice 2,5 x 6,0 m, cu destinația de vestiare pentru personal;

- toalete ecologice;

- un pichet de incendiu tip „A", ce cuprinde următoarele: furtune tip C; racorduri de refulare tip C; cheie pentru racorduri tip A, B, C; țeavă de refulare; răngi de fier; găleți din tablă; 1 stingător portabil cu CO2 de 6 kg; 1 stingător portabil cu praf și CO2 de 6 kg; 1 stingător carosabil cu spumă chimică; 1 dulap pentru materiale de apărare împotriva incendiilor.

b) Cumularea cu alte proiecte: nu este cazul.

c)  Utilizarea resurselor naturale: nu este cazul;

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile rezultate din lucrările de demolare cuprind: resturi de beton, de zidărie, ţigle, sticlă, resturi de tâmplărie, cabluri, etc.

Deşeurile din construcţii şi demolări sunt încadrate la categoria 17 conform Catalogului European al Deşeurilor. Deșeurile generate și cantitățile estimate pe amplasamentul din orașul Tulcea, strada Prislav nr. 177C, sunt următoarele:

17 01 01 Beton – 34082 to;

17 01 02 Cărămizi – 27152 to;

17 01 03 Ţigle şi materiale ceramic – 69 to;

17 02 02 Sticlă – 9,5to;

17 02 03 Materiale plastic- 1to;

17 06 04 Materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01* şi 17 06 03* - 174to;

17 06 05* Materiale de construcţii cu conţinut de azbest – 18to.

Se vor selecta şi demonta componentele reutilizabile (ex. cărămizi, ţigle, grinzi, elemente feroase, tocuri de uşi şi ferestre, uşi şi ferestre etc.). În cazul în care acestea nu sunt deteriorate pot fi reutilizate ca atare, în caz contrar pot fi supuse proceselor de remediere şi tratare (curăţire, verificarea funcţionării, reparare, vopsire) pentru a le adapta noii utilizări.

Sortarea DCD pe amplasamentul unde au fost generate permite utilizarea resurselor într-un mod mai folositor decât depozitarea acestora în depozite de deșeuri.

Deşeurile periculoase trebuie sunt manipulate întotdeauna separat, astfel încât să nu se contamineze restul deşeurilor. Pe amplasament vor exista concasoare, cu ajutorul cărora DCD vor fi mărunțite și sortate pe dimensiuni în vederea reutilizării acestora după cum urmează:

Deşeurile din beton sunt reciclate şi transformate înr-o gamă largă de produse cu rol de pavare sau drenare. Sfărâmăturile de beton pot fi folosite și drept agregate pentru betoane proaspete: în acest scop ele se concasează până ajung la mărimea obişnuită a agregatului şi la sorturile necesare pentru realizarea unui anumit tip de beton.

Cărămizi, țigle și materiale ceramic în mod similar cu deşeurile din beton, cărămizile, țiglele şi materialele ceramice concasate sunt utilizate ca produse de pavare sau drenare. Amestecul de piatră şi cărămidă concasată se poate utiliza și la executarea stratului de bază a drumurilor.

Azbest -pe amplasament există azbest numai sub formă de plăci de azbociment. Periculozitatea materialelor cu conţinut de azbest depinde de eventualitatea dispersării în aer a fibrelor care pot fi inhalate. Materialele friabile pot elibera spontan fibre din cauza coeziunii interne limitate (mai ales dacă sunt supuse unor factori de deteriorare precum vibraţii, curenţi de aer, infiltraţii de apă) şi pot fi uşor deteriorate în timpul intervenţiilor de întreţinere. Plăcile de azbociment vor fi eliminate prin depozitare într-un depozit de deșeuri autorizat .

Deșeurile de zidărie (cod deșeu 17 01 02) se reciclează prin utilizarea ca material de umplutură (pentru aducerea la cota terenurilor din jur) pe șantierele pe care executantul lucrărilor are demarate lucrări de construcții. S-a calculat că aproximativ jumătate din cantitatea de deșeu 17 01 02 generată (adică 13.576 t) va fi necesară pe șantierele pe care executantul lucrărilor execută lucrări de construcții. În afară de deșeurile cu codurile 17 06 04 și 17 06 05* (care se elimină prin depozitare finală, în depozite de deșeuri) toate celelalte categorii de deșeuri din construcții și demolări generate vor fi reciclate (adică se reciclează o cantitate de 61.412,55 t – care reprezintă 99% din deșeurile generate, dacă se vor găsi utilizatori și pentru cealaltă jumătate din cantitatea de deșeu cu codul 17 01 02 generată). În caz contrar, dacă nu vor fi identificați utilizatori pentru cantitatea de 13.576 t deșeu cu codul 17 01 02, iar această cantitate va trebui eliminată prin depozitare, cantitatea de deșeuri reciclată va fi de 47.736,75 t, care va reprezenta 77,5% din cantitatea de deșeuri din construcții și demolări generată.

Pentru DCD reciclabile rezultate din demolarea celor 37 de clădiri se asigură containere separate. Astfel, pe amplasament vor exista containere pentru deșeurile: sticlă; metal; plastic; lemn; alte resturi de materiale de construcţii.

Containerele vor fi amplasate astfel încât să fie permis accesul ușor pentru realizarea operaţiilor de descărcare şi pentru preluarea acestora pe platformele mijloacelor de transport rutier. Containerele vor fi etichetate cu numele categoriei de deşeuri pentru care sunt destinate. Containerele vor fi dotate cu capac, pentru reducerea riscului ca apele meteorice să spele deşeurile sau să se acumuleze în interior. Containerele vor fi supravegheate pe durata stocării din punct de vedere al integrităţii fizice, în vederea evitării scurgerilor sau împrăştierii accidentale.

e) Poluarea și alte efecte negative: în perioda de execuție a lucrărilor, emisiile vor rezulta din surse mobile (mijloacele de transport utilizate pentru transportul materialelor), din lucrările realizate la executarea proiectului. Nivelul de zgomot nu va depăși nivelul prevăzut în SR10009/2017 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

f) Riscul de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauza, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: minor.

g) riscurile pentru sănătatea umană – de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice -  conform punctului de vedere emis de DSP nr. 7988/10.06.2021, proiectul are aviz sanitar.

2. Localizarea proiectului.

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:

- În conformitate cu Certificatul de desființare 72/05.03.2020 emis de U.A.T. mun. Tulcea, folosința actuală este  teren și construcții . Amplasamentul a intrat sub incidența art.14, lit.a) a Legii nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.

- În acest sens, după parcurgerea procedurii specifice,  amplasamentul a fost încadrat ca  sit potenţial contaminat potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate ca sit "adecvat pentru folosinţa mai puţin sensibilă".

b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa, biodiversitatea, din zona și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru: ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate, etc.

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: la circa 350 m pe direcția Nord se află fluviul Dunărea (Brațul Tulcea);

- zone costiere și mediu marin : nu este cazul;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu este cazul.

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice; zonele prevazute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică : amplasamentul se află pe limita ariilor protejate  ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării si Complexul Razim-Sinoie conform punctului de vedere nr. 1473/03.02.2022 emis de ARBDD Tulcea nu este necesar să obțină avizul administratorului.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevazute de legislația naționala și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri -  nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic : conform punctului de vedere emis de Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea nr. 979/25.01.2022, nu este necesar Avizul DJC Tulcea.

3) Tipurile si caracteristicile impactului potențial.

a) Importanța și extinderea spațiala a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectata:

Lucrările de demolare propriu-zise și operaţiile de pregătire a terenului pentru o folosință viitoare se vor desfășura strict pe amplasamentul proiectului, în zona industrială Est , mun. Tulcea. În condițiile respectării condițiilor de mediu , nu va exista populație afectată de implementarea proiectului.

b) Natura impactului: implementarea proiectului va avea un impact moderat pe termen scurt asupra vecinătăților.

c) Natura transfrontalieră a impactului: distanța de la limita amplasamentului până la granița cu Ucraina este de peste 13 km, însă proiectul nu se încadrează în anexa nr. 1 la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare.

d) Intensitatea și complexitatea impactului: impactul determinat de lucrările de demolare, nu sunt de natură să determine efecte negative permanente pe termen mediu și lung. Se estimează că lucrarile vor avea un impact minor asupra factorilor de mediu.

e) Probabilitatea impactului: pe durata de implementare a proiectului va fi redusă;

f) Debutul, durata, frecvența și reversabilitatea preconizate ale impactului - impactul dentificat se va manifesta local pe perioada lucrărilor de demolare.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate : nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:

La demolarea clădirilor se vor utiliza pulverizatoare împotriva prafului (turbină tun de apă împotriva prafului). Se vor utiliza tunuri de apă de ultimă generație care pulverizează apa la o distanță de 60 m pe o rază de 15 m. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de pulberi, se utilizează concasor cu impact dotat cu magnet pentru recuperarea fierului mărunt și cu sistem de pulverizare a apei.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate :

Amplasamentul proiectului nu se suprapune cu arii naturale protejate. Amplasamentul se află la limita ariilor protejate  ROSCI0065 Delta Dunării și ROSPA0031 Delta Dunării si Complexul Razim-Sinoie conform punctului de vedere nr. 1473/03.02.2022 emis de ARBDD Tulcea nu este necesar să obțină avizul administratorului.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apa: conform punctului de vedere emis de SGA Tulcea nr. 1485/03.02.2022, proiectul nu necesită studiu de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și nu necesită Avizul de gospodărire a apelor. Se vor menține pe amplasament cele două foraje de observație a freaticului, amplasate limitrof stației de epurare .

Condițiile de realizare a proiectului pentru evitarea sau prevenirea eventualelor efecte negative semnificative asupra mediului:

- se vor lua toate măsurile necesare evitării poluării factorilor abiotici (apă, aer, sol, subsol) și biotici (flora și faună) de pe amplasament și din vecinătatea amplasamentului;

- se vor menține pe amplasament cele două foraje de observație a freaticului, amplasate limitrof stației de epurare, și pe perioada realizării lucrărilor de demolare, pentru că acestea constituie dotări pentru monitorizarea calității freaticului și după implementarea proiectului;

- la finalizarea dezafectării și după evacuarea tuturor materialelor și deșeurilor rezultate se vor preleva probe de sol din zona rețelelor de canalizare și a rezervoarelor de CLU, pentru confirmarea faptului că nu există sol contaminat;

- amplasarea organizării de șantier pe suprafețe în interiorul amplasamentului și în afara ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- se vor respecta măsurile specifice pentru prevenirea și protecția împotriva poluării accidentale a solului, aerului, apelor;

- operaţiunile de demolare se vor efectua numai în timpul zilei;

- demolarea construcţiilor se va realiza numai cu mijloace manuale şi mecanice de mică putere pentru evitarea producerii de vibraţii puternice sau şocuri;

- la efectuarea lucrărilor de demolare cu mijloace mecanice, se va umecta materialul ce urmează a fi spart şi sfărâmat în scopul reducerii emisiilor de praf;

- pentru reducerea vibraţiilor puternice şi evitarea apariţiei unor nori mari de praf, nu se vor prăbuşi elemente mari de structură;

- se va asigura împrejmuirea zonei de lucru cu elemente demontabile, marcarea cu panouri avertizoare şi se va interzice accesul personalului neinstruit sau al altor persoane care nu au legătură cu operaţiile respective, în zona de demolare;

- la demolarea elementelor de planşeu ale grinzilor şi stâlpilor, armăturile nu se vor tăia înainte de tăierea secţiunii de beton;

- în timpul demolării planşeelor se interzice efectuarea altor lucrări sau activităţi în interiorul construcţiei, la nivelul imediat inferior nivelului de demolare;

- șefii de şantier şi conducătorii tehnici vor lua şi alte măsuri care să conducă la buna desfăşurare a lucrărilor de demolare şi la recuperarea materialelor ce pot fi refolosite;

- în cazul în care pe căile de comunicație se constată depuneri datorită activităților desfășurate pe șantier, se are în vedere curățarea carosabilului;

- deșeurile rezultate în perioada de dezafectare /desființare/demolare vor fi gestionate conform prevederilor art. 49 (9) și art.17 (7) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- se vor monitoriza toate cantitățile de deșeuri rezultate din demolare și vor fi raportate către APM Tulcea;

- suprafețele pe care se vor depozita materialele de demolare, recipienții pentru depozitarea temporară a deșeurilor rezultate vor fi impermeabilizate în prealabil, sau vor fi folosite platforme betonate existente și containere pentru deșeurile rezultate; deșeurile rezultate se vor colecta selectiv se vor valorifica prin operatori autorizați;

- folosirea unor echipamente și utilaje corespunzătoare al căror zgomot și emisii să nu depășească limitele legale admise;

- montarea unor panouri despărțitoare pentru estomparea emisiilor generate de realizarea lucrărilor și a panourilor fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului;

- se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică, precum și legislația de mediu în vigoare; se vor respecta măsurile prevăzute prin proiect în vederea diminuării impactului asupra factorilor de mediu;

- proiectul se va realiza conform documentațiilor prezentate, cu respectarea prevederilor legislației de protecția mediului, în vigoare;

- lucrările se vor executa strict în perimetrul destinat prin proiect și nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎșurare a lucrǎrilor;

- lucrarile se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- este interzisă părăsirea incintei organizării de șantier cu mijloacele de transport cu roțile/caroseria autovehiculelor încarcăte cu noroi, în vederea evitării antrenarii acestuia pe drumurile publice;

- se vor lua următoarele măsuri pentru gestionarea deșeurilor cu conținut de azbest:

- executantul va trebui să respecte prevederile HG nr.1875/2005 privind protecția sănătății și siguranței muncitorilor fată de riscurile datorate expunerii la azbest;

- să stabilească un plan de lucru înaintea începerii lucrărilor de demolare ori de îndepărtare a azbestului și/sau a materialelor cu conținut de azbest din instalații;

- să stabilească procedura de demolare a materialelor, de dezmembrare a acestora evitând fragmentarea materialelor;

- dacă vor fi necesare se vor aplica diverse modalități de remediere a materialului cu conținut de azbest (înmuierea materialului, colectarea cu aparate manuale, închidere în saci, etichetare, etc.);

- deșeurile cu azbest trebuie ambalate, în funcție de dimensiune, în saci de plastic sau folie de polietilenă, sacii se umplu doar parțial pentru a putea fi ușor închiși;

- stabilirea locului de păstrare a materialului înainte de expedierea pentru depozitare finală în depozite autorizate;

- lucrările vor fi executate astfel încât să nu se producă pulbere de azbest, sau dacă acest lucru nu este posibil să nu se producă degajare de pulbere de azbest în aer;

- deșeurile vor fi colectate și îndepărtate de la locul de muncă în cel mai scurt timp posibil, în ambalaje etanșe adecvate, etichetate care să indice prezenta conținutului de azbest;

- eliminarea deșeurilor de azbest se va realiza exclusiv în depozite autorizate pentru eliminarea deșeurilor periculoase, transportul acestora se va realiza în conformitate cu prevederile HG nr.1061/2008;

- titularul proiectului și a autorizației de desființare are obligația să gestioneze deșeurile din demolare astfel încât să atingă un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materiala, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizeaza deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE;

- managementul deșeurilor generate în urma execuției lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislația specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului proiectului, astfel:

- deșeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de demolare vor fi colectate, stocate temporar în pubele;

- deseurile industriale reciclabile rezultate în perioada lucrărilor de demolare (metalice, hârtie și carton, plastic, etc.) vor fi colectate selectiv, stocate temporar pe tipuri, în recipiente speciale, în vederea valorificarii prin societati autorizate;

- deșeurile rezultate din demolare vor fi colectate/prelucrate și stocate temporar în vederea valorificării;

- organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta amplasamentului și se va avea în vedere următoarele:

  - organizarea de șantier va ocupa suprafețe cât mai reduse;

  - organizarea de șantier se va realiza, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali, pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect, să fie cât mai redus;

  - se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona de lucru aferentă sau în zona organizării de șantier;

  - materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

  - se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi în suspensie și sedimentabile cu repectarea prevederilor STAS 12574/87;

  - pe perioada de execuție a lucrărilor, zgomotul produs de activitățile de pe amplasament nu trebuie să depășească nivelul de presiune acustică, conform SR 10009-2017 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;

- utilajele folosite pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum și mijloacele de transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel incat sǎ fie exclusǎ orice posibilitate de poluare a mediului inconjurator cu combustibil ori material lubrifiant direct sau indirect;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere și uleiuri minerale de la vehiculele grele și echipamentele mobile se va proceda imediat la decopertarea solului contaminat, stocarea lui în saci, tratarea de către firme autorizate/depozitarea în depozite de deșeuri autorizate;

- prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul și executantul lucrării, în cazul producerii unor accidente în timpul execuției lucrărilor sau exploatării acestora;

- raportarea imediată la APM Tulcea și GNM – CJ Tulcea în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apa, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală;

- beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, respectând condițtiile  prezentate în memoriul de prezentare;

- la finalizarea lucrărilor se va notifica APM Tulcea, în vederea întocmirii procesului verbal de constatare a realizării lucrărilor prevăzute în actul de reglementare. Procesul-verbal încheiat de APM Tulcea la verificarea respectării prevederilor prezentei decizii, se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrarilor;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori intr-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanța odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, dupa caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin.(3) sau autoritătii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie sa fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile și completările ulterioare.

- DIRECTOR EXECUTIV

Ing. Daniela STRĂINU

Șef Serviciu                                                                      Șef Serviciu,

Avize, Acorduri, Autorizatii 	                            Calitatea Factorilor de Mediu

ing. Gabriel IOAN                                                           ing. Elena MICU

A.A.A. ................../.......02.2022