Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIȚA

AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

NR.

Titularul autorizaţiei: S.C. MARCHAND S.R.L.

Adresa sediului social: Judetul Ilfov, oras Magurele, str. Codrului nr. 42 – 44, Cod Postal 077125;

# Adresa punctului de lucru: Comuna Brăneşti, sat Priboiu, Aleea Sinaia nr. 60C, judeţul Dâmboviţa

Categoria de activitate conform Anexei 1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale 4.5.

Cod CAEN principal 2110 - Fabricarea preparatelor farmaceutice,

Cod CAEN principal  1011-Prelucrarea și conservarea cărnii .

Emisă de:  Agentia pentru Protectia Mediului Dâmboviţa– Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii

Data emiterii:

Prezenta autorizaţie integrată de mediu este valabilă 10 ani.

Data expirării:

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI DÂMBOVIŢA

Târgovişte, str. Calea Ialomiţei, nr. 1, cod 130142

E-mail: office@apmdb.anpm.ro; Telefon/Fax : 0245213959 / 024

C U P R I N S

| ##### 1 | ##### DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI |  |
| --- | --- | --- |
| ##### 2 | ##### TEMEIUL LEGAL |  |
| ##### 3 | ##### CATEGORIA DE ACTIVITATE |  |
| ##### 4 | ##### DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII AUTORIZAŢIEI |  |
| ##### 5 | ##### MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII |  |
| ##### 6 | ##### MATERII PRIME ŞI MATERIALE AUXILIARE |  |
| ##### 7 | ##### RESURSE: APĂ, ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE |  |
| ##### 7.1 | ##### Apa |  |
| ##### 7.2 | ##### Utilizarea eficientă a energiei şi resurselor |  |
| ##### 8 | DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE ##### EXISTENTE PE AMPLASAMENT |  |
| ##### 8.1 | ##### Descrierea amplasamentului |  |
| ##### 8.2 | ##### Descrierea principalelor activităţi |  |
| ##### 8.3 | ##### Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate |  |
| ##### 9 | INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA ŞI DISPERSIA ##### POLUANŢILOR ÎN MEDIU |  |
| ##### 9.1 | ##### Emisii în atmosferă |  |
| 9.2 | ##### Emisii în apă |  |
| 9.3 | ##### Emisii în sol, ape subterane |  |
| 10 | ##### CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT |  |
| 10.1 | ##### Aer |  |
| 10.2 | ##### Apă |  |
| 10.3 | ##### Sol |  |
| 10.4 | ##### Zgomot |  |
| 11 | ##### GESTIUNEA DEŞEURILOR |  |
| 12 | INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ |  |
| 13 | ##### MONITORIZAREA ACTIVITĂŢII |  |
| 14 | RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU ##### PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA |  |
| 15 | ##### OBLIGAŢIILE OPERATORULUI |  |
| 16 | ##### MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR |  |
| 17 | ##### ANEXE |  |
| 18 | ##### DICŢIONAR DE TERMENI |  |
| 19 | ##### ABREVIERI |  |
| 20 | ##### CUPRINS |  |

# 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

S.C. MARCHAND S.R.L.

Cod Unic de Inregistrare: RO 425257

Inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J23/2/1992 ;

Categoria de activitate conform:

| Activitate NONIED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| Cod CAEN 1011 | 54 to/zi membrane naturale (16.848 to/an); | to |

Cod CAEN:

- activitate principala:

- cod CAEN: 1011 – Prelucrarea si conservarea carnii;

- cod CAEN: 2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza;

- activitati secundare (desfasurate in punctual de lucru din Comuna Brăneşti, judeţul Dâmboviţa):

- cod CAEN: 4632 – Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne;

- cod CAEN: 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de baza;

- cod CAEN: 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;

- cod CAEN: 4675 – Comert cu ridicata al produselor chimice;

- cod CAEN: 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;

- cod CAEN: 5210 – Depozitari;

- cod CAEN: 7120 – Activitati de testari si analize tehnice;

- cod CAEN: 7211 – Cercetare – dezvoltare in biotehnologie;

- cod CAEN: 7219 – Cercetare – dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;

- cod CAEN: 8122 – Activitati specializate de curatenie;

- cod CAEN: 8129 – Alte activitati de curatenie;

- cod CAEN: 8292 – Activitati de ambalare.

# 2. TEMEIUL    LEGAL

Prezenta autorizaţie integrată de mediu se emite în baza:

- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.M. nr. 818/2003, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- OUG nr. 1/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului;

- H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, care transpune  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19.11.2008 privind deseurile si de abrogare a anumitor directive;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002  privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate

- Legea nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, care transpune DC96/62/CE; DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;

- Hotărârea nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase și alte măsuri pentru principalii poluanți

- deciziei de punere în aplicare a comisiei Europene de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru Organic Fine Chemicals din August 2006;

Ţinând cont de recomandările documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF):

- Document de Referinţa asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile pentru Organic Fine Chemicals, ediţia 2006:

în condiţiile în care orice emisie rezultată în urma activităţii va fi în conformitate şi nu va depăşi cerinţele legislaţiei de mediu din România, armonizată legislaţiei Uniunii Europene şi prevederilor prezentei autorizaţii.

- 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

| CAEN: 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | to |
| --- | --- | --- |

Anexei 1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale,

Anexei I la Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.01.2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,

| Activitate IED | Capacitate maximă proiectată a instalației | UM |
| --- | --- | --- |
| 4.5. | Produs intermediar farmaceutic: 0,04 to/zi (12.480 to/an). | to |

Categoria de activitate conform Anexei nr.7 la Legea 278/2013

Partea a 2 a-pct 20.Fabricarea produselor farmaceutice (valori de prag de consum al solventilor organici>50 to)-

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR |
| --- | --- |
| 4.b | Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea la scară industrială a produselor farmaceutice de bază |

Cod NOSE-P:

107.03 - Producția de produse farmaceutice (utilizarea solventilor) – inclusive a intermediarilor

farmaceutici.

Cod SNAP2: 0603

- 4. DOCUMENTAŢIA DE SOLICITARE

Documentația care a stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare  și Raport de amplasament înregistrate la APM Dâmbovița cu nr.15998 din 27.11.2017;

- Certificat de inregistrare J23/2/2009 pentru S.C. MARCHAND S.R.L.;

- Certificat constatator nr. 59437/23.06.2017 pentru S.C. MARCHAND S.R.L.;

- Contract de concesiune - Preambul – incheiat intre Judetul Dambovita prin C.J. Dambovita, S.C.

“Parcul Industrial Priboiu” S.A. si S.C. Marchand S.R.L.;

- Contract de concesiune nr. 284/31.05.2013 incheiat intre Judetul Dambovita prin C.J. Dambovita,

S.C. “Parcul Industrial Priboiu” S.A. si nr. 1620/31.05.2013 - S.C. Marchand S.R.L. si Incheierea

de autentificare nr. 2887/16.10.2013; si Acte adiitionale nr. 1 si nr. 2; si Anexa nr. I – Proces verbal

de predare-primire a parcelei concesionate; Anexa nr. II – Declaratia comuna a concedentului si a

concesionarului privind problemele de mediu;

- Incheierea nr. 84668/14.10.2015 emis de O.C.P.I. Dambovita; si Extras de carte funciara pentru

informare nr. 84668/14.10.2015 emis de B.C.P.I. Targoviste;

- Certificat Bureau Veritas pentru Marchand S.R.L. nr. RO2016.091.022Q din data de 17.05.2016

pentru activitatea de procesare membrane naturale si artificiale, materii prime de baza si auxiliare

pentru industria carnii si ambalaje din material flexibil pentru industria alimentara, mentinerea

SMC conform SR EN ISI 9001:2008;

-Certificat Bureau Veritas pentru Marchand S.R.L. nr. GR16.2411HA din data de 15.06.2016

pentru activitatea de procesare membrane naturale si artificiale, materii prime de baza si auxiliare

pentru industria carnii si ambalaje din material flexibil pentru industria alimentara, mentinerea

-SMC conform SR EN ISI 22000:2005;

-Organigrama socitatii MARCHAND S.R.L din 01.09.2017;

-Notificare de certificare a conformitatii nr. 243/16.10.2015 emisa de Directia de Sanatate Publica Dambovita – Sectia procesare membrane naturale si anexe functionale;

- Autorizatie sanitara veterinara pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animala nr.42 din 05.02.2016 emisa de D.S.V.S.A. Dambovita;

- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 889/15/SU-DB / 04.11.2015 emisa de I.S.U.”Basarab I”

al judetului Dambovita;

- Contract de administrare si prestari servicii conexe de furnizare a gazelor naturale nr.

3680/22.08.2013 incheiat cu “Parc Industrial Priboiu” S.A.;

- Contract de administrare si prestari servicii conexe nr. 3681/22.08.2013 incheiat cu S.C. “Parc

Industrial Priboiu” S.A. pentru furnizare apa si canalizare precum si intretinerea instalatiilor de

bransare;

- Contract de administrare si prestari servicii conexe nr 3682/22.08.2013 incheiat cu S.C. “Parc

Industrial Priboiu” S.A. pentru furnizare si cumpararea cantitatilor de energie stipulate; si Anexe;

- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 38 din 17.10.2016 emisa de A.N. „Apele Romane”A.B.A.

Buzau - Ialomita, S.G.A. Dambovita;

- Autorizatia de mediu nr. 56 revizuita la data de 15.02.2017 emisa de A.P.M. Dambovita;

- Contract de prestari servicii nr. 2750/77/09.05.2014 incheiat cu S.C. TERRA DINAMIC S.R.L.

pentru preluarea si epurarea apelor uzate;

- Contract prestari servicii incheiat in 22.08.2017 cu S.C. GENESIS BIOTECH S.R.L. pentru

preluarea deseurilor de origine animala;

- Contract de prestari servicii de salubrizare pentru agentii economici nr. 24/19.10.2015 incheiat cu S.C. SUPERCOM S.A.pentru colectarea, transportul si depozitarea a deseurilor menajere;

-Contract prestari servicii nr. 1301/25.09.2015 incheiat cu S.C. EUROTRANS CHEM SERVICES

S.R.L. pentru colectare deseuri de ambalaje contaminate si Act aditional ne. 1/30.09.2016 si Act

aditional nr. 2/10.08.2017;

- Contract nr. 202/20.01.2012 incheiat cu S.C. ECO SERV INTERNATIONAL S.R.L. pentru

colectarea, valorificarea si reciclarea deseurilor de ambalaje (caserole PET), carton, hartie, lemn;

- Contract de vanzare – cumparare nr. 10/25.01.2010 incheiat cu S.C. CAMI COMEXIM S.R.L.

pentru colectarea in vederea reciclari a deseurilor de hartie, carton, mase plastice;

- Contract de furnizare produse nr. 631/29.01.2016 incheiat cu S.C. REGO COM S.R.L. pentru

livrarea si Anexa 1 cu produse de tip detergenti, dezinfectanti, sapun;

- Contract nr. 5434/29.10.2016 pentru preluarea obligatiilor de valorificare si reciclare a deseurilor

de ambalaje precum si a obligatiilor de raportare a datelor privind ambalajele si deseurile de

ambalaje si anexe;

-  Contract de intretinere instalatie frigorifica nr. 51/01.08.2016 incheiat cu S.C. Cold Service System S.R.L. pentru colectare filtre de carbune; si Act aditional nr. 1

- Declaratii de conformitate filtre cu carbune;

- Buletine de analiza: apa subterana - 11.2017; ape pluviale – 11.2017; ape uzate – 07.2017; emisii

11.2017; sol 11.2016; zgomot – 11.2017;

- Fise tehnice de securitate pentru: Rasina schimbatoare de ioni, hidroxid de sodiu, hipoclori de

sodiu, sare, metanol, enzima, metabisulfit de sodiu si substante de igienizare (Eurodet 100 IN,

Eurodet VA, Actynol S, Ydal Oxi, Eurodet HF;

- Scenariu de secutitate la incendiu;

- Plan de interventie in caz de incendiu;

- Plan de Prevenire si Combatere a Poluarii Accidentale;

B. Piese desenate:

- Plan de incadrare in zona sc. 1 : 5.000;

- Plan de amplasare in zona sc. 1 : 1.000;

- Plan de situatie sc. 1 : 500;

# 5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

5.1. Acţiuni de control

5.1.1. Operatorul va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată.

5.1.2. Operatorul va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.1.3. Operatorul trebuie să ia măsuri astfel încât toate activităţile ce se desfăşoară pe amplasament să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a factorilor de mediu din afara limitelor acestuia.

5.1.4. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în prezenta autorizaţie integrată de mediu.

5.1.5. In cazul constatării oricăror  neconformităţi cu prevederile AIM, operatorul are următoarele obligaţii:

a) să informeze imediat ACPM cu emiterea AIM;

b) să ia toate măsurile necesare pentru restabilirea conformităţii, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din AIM;

c) să ia orice măsură suplimentară pe care ACPM o consideră necesară pentru restabilirea conformităţii;

d) să întrerupă operarea instalaţiei în totalitate sau a unor părţi relevante din aceasta, în cazul în care neconformitatea constatată reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau are un impact advers semnificativ asupra mediului, pînă la restabilirea conformităţii.

5.1.6. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină un Sistem de Management al Autorizaţiei de Mediu (SMA), care trebuie să îndeplinească cerinţele prezentei autorizaţii. SMA va evalua toate operaţiunile şi va revizui toate opţiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate,  evitarea producerii şi/sau minimizarea cantităţilor de deşeuri.

5.1.7. Sistemul de management de mediu va include cel puţin:

- implementarea unei ierarhii transparente a atribuţiilor personalului responsabil cu sistemul de management;

- pregătirea şi publicarea unui raport anual al performanţelor de mediu;

- stabilirea unor norme de mediu interne, care vor fi revizuite în mod regulat şi publicate în raportul anual;

- evaluarea riscului în mod regulat pentru a identifica pericolele unor accidente asupra factorilor de mediu;

- compararea cu limitele admise şi înregistrarea datelor cu privire la consumul de energie şi apă, generarea deşeurilor;

- implementarea unui program adecvat de instruire pentru personal;

- aplicarea bunelor practici de întreţinere pentru a asigura buna funcţionare a mecanismelor tehnice.

5.1.8. Operatorul va stabili şi menţine proceduri de identificare şi păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilităţi;

- evidenţele de întreţinere;

- registre de monitorizare;

- rezultatele analizelor;

- rezultatele auditurilor;

- evidenţa privind sesizările şi incidentele;

- evidenţe privind instruirile.

5.2. Conştientizare şi instruire

### 5.2.1. Operatorul trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru realizarea de instruiri adecvate privind protecţia mediului pentru toţi angajaţii a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

### 5.2.2. Personalul, care are sarcini clar desemnate, trebuie să fie calificat conform specificului instalaţiei, pe bază de studii, instruiri şi/sau experienţă adecvată.

5.2.3. Personalul care are sarcini clar desemnate în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv al deşeurilor periculoase, trebuie să fie instruit în acest domeniu, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate, conform prevederilor art. 22 alin (4) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor.

### 5.2.4. Un exemplar din prezenta autorizaţie trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului.

# 6. MATERII  PRIME  ŞI MATERIALE  AUXILIARE

6.1.  Operatorul va utiliza următoarele materii prime descrise în documentaţie, conforme cu cele mai bune practici disponibile aplicabile, atât în ceea ce priveşte cantităţile, cât  şi modul  de depozitare

| Denumire materie prima | UM | Cantitate /an | Mod de ambalare/ Depozitare |
| --- | --- | --- | --- |
| SECTIA FOOD |  |  |  |
| Membrane naturale | to | 16.848 | Navete pentru membranele naturale refrigerate si brichete paletizate pentru membranele naturale congelate. Depozit refrigerate/congelate |
| Clorura de sodiu (sare industriala, granule) | to | 4.000 | Saci din plastic Depozitare acoperita |
| Inele plastic | buc | 375.000 | Depozit auxiliare |
| Saci | buc | 12.000 | Depozit auxiliare |
| Tuburi | buc | 2.000.000 | Depozit auxiliare |
| Navete | buc | 1.000 | Depozit ambalaje |
| Butoaie | buc | 12.000 | Depozit ambalaje |
| SECTIA FARMA |  |  |  |
| Șlaim provenit de la membrane naturale (sectia food sau achizitionat) | to | 17600 | 2 buc. rezervoare (30 m3/ buc.) |
| Metabisulfit de sodiu - Na2S2O5 | to | 170 | Depozit metabisulfit (10 to) |
| Hidroxid de sodiu NaOH - soluție NaOH | to | 500 | Depozit produse alcaline (20 to) |
| Hidroxid de sodiu NaOH - fulgi | to | 7 | Depozit produse alcaline (20 to) |
| Enzimă pentru digestie | to | 12 | Depozit enzimă cu temperatura controlata, (5 to) |
| Rășină schimbătoare de ioni anionică | to | 40 | Depozit rășină, (5 to) |
| Sare neiodată recristalizată netratată Pulbere | to | 330 | Depozit sare, (20 to) acoperit |
| Hipoclorit de sodiu NaOCl – solutie 12,5% Cl activ | to | 7 | Depozit produse alcaline (20 to) |
| Alcool metilic CH3OH – metanol / Alcool etilic CH3CH2OH - etanol | to | 1030 | Rezervor metanol (5,5 m3) |
| Butoaie | buc | 20 | Depozit ambalaje |
| Saci plastic | buc | 1.000 | Depozit auxiliare |

6.2. Se vor lua toate măsurile necesare privind recepţia, descărcarea, depozitarea şi livrarea materiilor prime, a materialelor auxiliare şi a substanţelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, în special poluarea aerului, solului, apei de suprafaţă şi subterane, precum şi mirosurile, zgomotele şi riscurile directe asupra sănătăţii populaţiei.

6.3. Operatorul are obligaţia menţinerii evidenţei materiilor prime, materialelor şi substanţelor chimice utilizate şi întocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitor la materiile prime şi utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus asupra mediului.

6.4. Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

6.5. Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantităţile necesare de materii prime şi materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri şi transformarea acestora în deşeuri.

6.6. Orice modificare a tipului materiilor prime şi a substanţelor utilizate va fi notificată autorităţii competente pentru protecţia mediului.

6.7. Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie si produse aprobate pentru igienizare (exclusiv pentru uz profesional şi industrial)

a)Substanţe şi amestecuri chimice periculoase folosite în procesul de producţie

| Denumire | Cantitate estimata maxima prezenta pe amplasament (Kg) | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 5500 | H225, H301, H311, H331, H370 | Rezervoare | Spatiu special amenajat (zona ATEX) |
| Metabisulfit de sodiu - Na2S2O5 | 8000 | H302, H318, EUH031 | Saci plastic | Depozit metabisulfit (10 to) |
| Hidroxid de sodiu NaOH - soluție | 10000 | H314, H290 | Cuburi IBC | Depozit produse alcaline (20 to) |
| Hidroxid de sodiu NaOH - fulgi | 5000 | H314, H290 | Saci plastic | Depozit produse alcaline (20 to) |
| Enzimă protease | 4000 | H334, H412, H319, H317 | Bidoane plastic | Depozit enzima cu temperatura controlata |
| Hipoclorit de sodiu NaOCl – solutie 12,5% Cl activ | 3000 | H290, H314, H400, H411 | Bidoane plastic | Depozit produse alcaline (20 to) |

b)Substante igienizare:

| Denumire | Cantitate estimata maxima prezenta pe amplasament (kg) | Natura chimica/ compozitie (Fraze R) | Mod de ambalare | Mod de depozitare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eurodet HF Clor (Ultradegresant cu spumare marita) | 230 | H314, H318, H412, EUH031 | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |
| Actynol s (Sapun lichid dezinfectant) | 50 | H302, H319, H413 | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |
| EURODET VA (Degresant cu spumare redusa pt ind. Alimentara) | 92 | H400, H314, H318, R35, R41, R31, R50 | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |
| YDAL OXI (Dezinfectant pt industria alimentara) | 50 | H226, H242, H318, H314 | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |
| EURODET 100 IN (Detergent lichid pt. industria alimentara) | 46 | H315, H318, T36/38 | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |
| YDAL SEPTIC M (Dezinfectant maini) | 50 |  | Bidoane plastic | Depozit materiale igienizare |

6.7.1. Operatorul utilizează în cadrul proceselor substanţe chimice periculoase ambalate, etichetate, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006. Operatorul va deţine pe amplasament fişele tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice.

6.7.2. Operatorul va solicita de la furnizorii substanţelor şi preparatelor chimice utilizate  dovada preînregistrării/înregistrării la Agenţia Europeană de Chimicale, conform Regulamentului 1907/2006/CEE privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH).

# 7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1.  Apă

Modul de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate şi pluviale este reglementat prin Autorizaţia de Gospodărire a Apelor, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române,

7.1.1  Alimentarea cu apă

7.1.1.1. Alimentarea cu apă potabilă – pentru utilizarea in scopuri igienico-sanitare si tehnologice – este asigurata din reteaua de apa potabila a comunei Branesti, prin reteaua Parcului Industrial Priboiu, prin intermediul unui bransament contorizat cu Dn 100 mm. Coordonatele Stereo 70 al racordului de alimentare apa este: X: 391304,217; Y: 532152,81;

Instalaţii de înmagazinare:

- 2 rezervoare supraterane de tampon, metalice, cu V1 = V2 = 50 m3. Din acestea unul este folosit pentru alimentarea instalatiilor PSI (cu rezerva intangibila de incendiu).

Gospodarie de apa – formata din:

- - 2 pompe

- - hidrofor

- - filtre

- - instalatie dezinfectare cu UV

- - instalatie dedurizare apa

7.1.1.2. Alimentarea cu apă tehnologică - nu este cazul.

Apa pentru stingerea incendiilor: -volum intangibil:

Modul de folosire a apei:

Necesarul total de ape:

Volume de apa necesare pentru consumuri igienico-sanitare:

- zilnic maxim: 	Q zi max  = 11,12 m3/zi; (0,13 l/s); 	- maxim anual: 3.467,88 m3;

- zilnic mediu: 	Q zi mediu =   8,55 m3/zi; (0,10 l/s); 	- mediu anual:  2.667,60 m3;

- zilnic minim:	Q zi minim =   7,27 m3/zi; (0,08 l/s);	- minim anual:  2.267,46 m3;

- Regim de functionare: 312 zile/an; 24 ore/zi.

Volume de apa necesare pentru consumuri tehnologice:

- zilnic maxim: Q zi max   = 228,89 m3/zi; (2,65 l/s); 	- maxim anual: 71.412,12 m3;

- zilnic mediu:  Q zi mediu = 176,07 m3/zi; (2,04 l/s); 	- mediu anual:  54.932,40 m3;

- zilnic minim:  Q zi minim = 149,66 m3/zi; (1,73 l/s);	- minim anual:  46.692,54 m3;

- Regim de functionare: 312 zile/an; 24 ore/zi.

Cerinţa totală de apă din surse:

| Apa asigurată din surse | Debit necesar zilnic maxim (m3/zi) | Debit necesar zilnic mediu (m3/zi) |
| --- | --- | --- |
| apă din sursa | 240 | 185 |

Evacuarea apelor uzate:

Apele menajere uzate (Q uz zi med = 10,03 m3/zi) de la grupurile sanitare si baile din incinta societatii, cu o incarcatura biologica normala (fecaloid-menajera) sunt evacuate gravitational prin reteaua de canalizare menajera interna, realizata din PEHD.

Apele tehnologice uzate (Q uz zi med = 206,52 m3/zi) si apele menajere sunt preluate separat, in Bazinul de ape uzate (cu dimensiunile: Φ 1400 mm si H = 2350 mm) apoi sunt trimise prin pompare (SPAU - 2 buc. ELP cu tocator) catre Statia de epurare a societatii TERRA DINAMIC S.R.L.

Mentionam faptul ca Bazinul de ape uzate are prevazuta o sita metalica  pt colectarea grasimii. SPAU este prevazuta cu 2 ELP cu regim de functionare: 1f+1r.

In incinta cladirii, conductele de evacuare ape uzate tehnologice sunt montate in pardoseala, cu respectarea pantelor de scurgere.

Evacuarea apelor pluviale si din reteaua de drenaj:

Apele pluviale cazute pe caile de acces si pe acoperisurile cladirilor sunt colectate in reteaua de canalizare pluviala prevazuta cu rigole perimetrale si guri de scurgere si acoperite cu gratare metalice.

In incinta exista un sistem de drenaj al apelor de infiltratie alcatuit din 5 puncte de drenaj verticale care este conectat la reteaua exterioara de ape pluviale.

Apele pluviale si cele de drenaj sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi si stocate in 3 buc. rezervoare din PVC montate subteran si in serie, cu V3 = V4 = V5 = 20 m3, apoi prin pompare sunt evacuate catre bazinul de retentie ape pluviale al Parcului Industrial Priboiu.

Reteaua de canalizare ape uzate (menajere si tehnologice) si pluviale este realizata din conducte din PVC - KG cu Dn 100 mm.

7.2. Utilizarea eficientă a resurselor energetice

7.2.1.  Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

7.2.2. Operatorul trebuie să identifice şi să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolaţiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

7.2.3. Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

7.2.4. Alimentarea cu energie electrică  se face din reteaua electrica a Parcului Industrial Priboiu

Consumul mediu anual estimat este de cca. 6 Mwh.

# 7.3. Combustibili

I. Centrala termică este alimentată cu gaz metan, are un debit Q = 50 Nmc si evacuează gazele de ardere printr-un cos de dispersie Φ 500 mm x H 12 m.

# 8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE  PE   AMPLASAMENT

8.1. Descrierea amplasamentului

Coordonatele geografice ale amplasamentului:

| Coordonate geografice | WGS84 | STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
| Longitudine estica | 25º24’29,85” |  |
| Latitudine nordica | 45º’01’ 14,54” |  |

Amplasare în teritoriu:

Vecinătăţi:

Poziţionarea în raport cu ariile naturale protejate

Unităţi structurale pe amplasament:

Activitatea se desfășoară pe un teren în suprafață de 20.247 mp, din care:

-  suprafața construită  - 3.533 mp;

-  suprafața căi de acces  - 5.660 mp;

-  suprafață spații verzi – 11.054 mp;

Obiectivele de pe amplament sunt:

- Birouri

- Secții producție (Food si Farma)

- Depozite

Spațiile de producție și control sunt dispuse în:

- Zona Sectiei Food (procesare membrane) si expeditie:	2.609,15 m2;

- Zona Farma (extragere intermediar farmaceutic):		    817,85 m2;

- Gospodarie apa si rezervoare:					      76,39 m2;

- Casa ape pluviale (bazine subterane) dotata cu  statie pompare  10,66 m2;

- Constructie instalatie concentrare prin centrifugare                     54,00 m2;

- Casa poarta:			     19,40 m2;

## 8.2.   Descrierea principalelor activităţi şi procese

Produsele obţinute de societate sunt:

- Membrane naturale slemuite, calibrate, tubate, masurate, sarate (sectia Food)

- Intermediar farmaceutic – heparina cruda sodica (sectia Farma)

- Subproduse  nedestinate consumului uman de origine animală (SNCU categoria a 3 a )

DOTĂRI:

A.1. SECŢIE    PRODUCŢIE  PROCESARE MEMBRANE NATURALE

8.2.1. Schema fluxului tehnologic

Dotari:

- Constructie:

- depozit congelate (S = 195,00 m2), 4 camere decongelare (cu S1 = 37,88 m2 si S2 = 38,48 m2, S3 = 41,15 m2 si S4 = 40,56 m2), depozit transfer materii prime (S = 142,13 m2), depozit ambalaje uzate (S = 9,0 m2), depozit deseuri hartie – carton (S = 9,0 m2) depozit tranzit materii prime (S = 25,98 m2), sala slemuire (S = 333,97 m2), depozit tranzit navete curate infoliate (S = 25,12 m2), sala spalare navete (S = 39,64 m2), spatiu tranzit navete murdare (S = 15,10 m2), sala luat masa (S = 16,73 m2), sala luat masa (S = 15,10 m2), sala luat masa (S = 16,73 m2),  grup sanitar (S = 7,91 m2), vestiare femei (haine curate S = 43,19 m2 si haine lucru S = 45,77 m2) si barbati (haine curate S = 45,70 m2 si haine lucru S = 45,68 m2), depozit materiale igienizare (S = 2,6 m2); sala sortare (S = 7,91 m2), calibrare, masurare, sarare si tubare (S = 315,33 m2), depozit ambalaje PVC (S = 6,33 m2), depozit sare (S = 17,60 m2), depozit tranzit butoaie (S = 16,28 m2), depozit tranzit butoaie, navete si cuve (S = 16,28 m2), sala scurgere mate (S = 36,15 m2) , camera ambalare (S = 36,45 m2), sala barbotare (S = 54,96 m2), sala productie fulgi gheata (S = 28,05 m2), depozit refrigerare produs finit (S = 234,90 m2), sala spalare butoaie (S = 27,36 m2), sala compresoare (S = 30,20 m2), camera tablouri electrice TE1 (S = 11,02 m2); birouri, coridoare tehnologice;

- Utilaje/echipamente:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Număr [buc.] |
| --- | --- | --- |
|  | Sectia Food - de procesare membrane naturale |  |
|  | Masina de slemuit membrane – 550 tacâmuri/h | 1 |
|  | Masina de slemuit membrane – 850 tacâmuri/h | 2 |
|  | Sistem de decongelare materie prima | 4 |
|  | Sistem frigorific pentru congelare | 1 |
|  | Tocator sleim +maţe - URCHEL | 1 |
|  | Masina de spalat navete tip EKW 250 | 1 |
|  | Tanc de colectare TK – COL, din inox cu agitator, V = 0,7 to | 1 |
|  | Masini de fulgi de gheata | 2 |
|  | Mese de sortare – calibrare, din inox | 31 |
|  | Mese de masurare, din inox | 6 |
|  | Mese de sarare, din inox | 3 |
|  | Mese tubare, din inox cu blat de plastic | 3 |
|  | Masini de tubat | 3 |
|  | Masini de sarare | 3 |
|  | Pompa peristaltica, cu furtun 2” | 3 |
|  | Spalator de maini, cu actionare la genunchi, din inox | 8 |
|  | Satelit de igienizare tip HD 45 – B, cu rola furtun | 2 |
|  | Sistem de igienizare LCD 40-B, unitate centrala cu satelit de igienizare tip HD 45 – B, cu rola cu furtun | 1 |
|  | Turnichet de igienizat pentru maini | 1 |
|  | Spalator de cizme | 1 |
|  | Platforma ridicatoare tip foarfeca | 2 |
|  | Rafturi metalice cu 3 nivele, capacitate de depozitare 216 t | 1 |
|  | Rafturi metalice cu 3 nivele, capacitate de depozitare 309 paleti, respectiv 247,20 t | 1 |
|  | Transpaleta manuala 2 to | 1 |
|  | Transpaleta manuala 1,5 to | 1 |
|  | Electrostivuitor 1,5 to tip Yale | 1 |

- Instalatii existente de ventilatie

- instalatie de ventilatie incinte de lucru si/sau depozite compusa din tubulatura metalica, cu urmatoarele tipuri de ventilatoare:

- Ventilator carcasa si rotor cu unghi variabil: HC 71 T4 1,1 kw; HC 71 T4 1,5 kw; HC 40 T4 0,25 kw; HC 45 M4 0,37 kw; HC 63 T4 1,1 kw – 5 buc.;

- Ventilator centrifugal in cutie fonoizolanta: BOX BD 9/9  M4 0,35 kw;  BOX BD 10/10 M4 0,59 kw;  BOX BD 12/12  M6 0,79 kw; BOX BD 9/9  M4 0,35 kw – 4 buc.;

Evacuarea aerului viciat se realizeaza prin filtre impregnate cu carbune activ avand dimensiunile 592/592 mm in zonele:

- spalare navete – 1 buc.;

- slemuire – 3 buc.;

- calibrare, masurare, sarare, sortare, tubare - 1 buc.;

- Instalatii existente de climatizare si tratare a aerului:

- instalatie de tratare aer compusa din Centrala tratare aer MTA-HAST 110N cu debit de 47.000 mc/h, prevazuta cu chiller pentru racirea bateriei din Centrala de tratare aer pentru incintele de lucru si etaj. Contine filtre  G4, putere absorbita – 15 Kw.  Chillerul utilizeaza ca agent frigorific primar R410A.

- 2 aparate aer conditionat cu putere frigorifica 12000 BTU, agent racier R410A

- Instalatii frigorifice:

- Depozite de produse congelate, prevazuta cu o instalatie frigorifica pentru congelare (compresor, vaporizator);

- Depozit transfer materie prima, prevazut cu o instalatie frigorifica refrigerare (compresor, vaporizator);

- Depozit tranzit materii prime, prevazut cu o instalatie frigorifica refrigerare (compresor, vaporizator);

- Depozit produs finit, prevazut cu o instalatie refrigerare (compresor, vaporizator);

Agregatele frigorifice utilizează ca agent frigorific primar freonul R404A.

Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau activitatii:

- Receptia si depozitarea materiei prime

Materia prima:

- Tacamurile refrigerate sunt receptionate (cantitativ si calitativ) si se prelucreaza in termen de maxim 48 ore de la receptie;

- Brichetele congelate de intestine subtiri de porc asezate pe paleti din lemn, sunt receptionate cantitativ si calitativ si apoi depozitate in depozitul de congelate. Depozitul de congelate are capacitatea de 216 to si este prevazut cu rafturi metalice. Instalatia frigorifica asigura mentinerea unei temperaturi de -18°C.

- Pregatirea materiei prime

Brichetele congelate, ambalate în folie de polietilenă sunt transferate în navete din PVC și sunt introduse în una din cele 4 camere de decongelare. Operatia de decongelarea se realizează printr-o ventilatie fortata cu aer cald furnizat de cele 8 baterii (instalatii) de incalzire pentru decongelare aferente fiecarei camere de decongelare, alimentate cu agent termic – apa calda – de la centrala termica.

Materia primă refrigerată sau decongelată se introduce în cuve PVC de 1 m3 și rămân în cele două depozite de tranzit materie primă, în vederea realizării temperaturii optime de prelucrare.

- Slemuire si barbotare

Şlemuirea – indepartarea mucoasei – şlaimului, se realizeaza cu ajutorul masinilor de şlemuit. Şlaimul este tratat cu metabisulfit de sodiu (Na2S2O5), maxim 2% în masa mucoasei.

În urma operatiei de șlemuire, rezultă:

-  membrane, ca produs semifinit,. în cantitate de 4 to/zi;

- șlaimul si alte subproduse rezultate din prelucrare (mațe, grăsime și resturi de mațe) în cantitate de 54,0 t/zi, (16.848,00 t/an);

Membranele, ca produse semifinite sunt dirijate catre operatia de barbotare.

Şlaimul, impreuna cu alte subproduse rezultate din prelucrare (mațe, grăsime și resturi de mațe) sunt trecute prin pompare, prin tocator, apoi colectate intr-un bazin TK-COL (capacitatea 1,0 to), apoi trasferat prin pomapare in zona Sectiei Farma.

Barbotarea membranele, ca produse semifinite sunt puse în bazine cu apă racită cu fulgi de gheață și care se agită, cu aer comprimat, în vederea răcirii și eliminării urmelor de sânge.

Sortare, calibrare, masurare, sarare.

Membranele, venite de la barbotare se sortează după calitate și se calibrează în funcție de măsurile standardizate, pe mesele de sortare calibrare (31 buc);

Membranele se măsoară și se formează legături, operatie efectuata pe 6 buc. mese;

Sărarea membranelor se realizează pe 3 mese. Sarea de mare folosita, în saturație, cu ajutorul a 3 buc. mașini de sărare. Cantitatea de sare folosita este de 3,75  to/zi, (1.250,0 to/an).

Membranele, după sărare, se pun la scurs în recipienti de PVC perforați, sau navete perforate pentru eliminarea saramurii în exces.

Ambalarea, depozitarea, tubarea si expedierea

Membranele naturale obtinute sunt ambalate in butoaie de plastic de 200 l, după ce acestea au fost spălate și scurse.

Butoaiele cu produsului finit (membrane sărate), sunt depuse în depozitul de produs finit - pe paleți și rafturi, unde stau 30 zile pentru maturare. Dupa maturare, membranele se pot expedia ca atare in butoaie din PVC sau se pot tuba, cu ajutorul celor 3 buc. masini de tubat din dotarea sectiei. Apoi se ambaleaza in cutii de PVC si se depoziteaza in depozitul de produse finite. Depozitarea in vederea comercializarii se face la temperaturi de 0 - 12 ºC.

Capacitatea depozitului este de 309 paleți, respectiv 247,20 to.

Expedierea se realizeaza de la punct fix, prevazut cu rampa de egalizare.

A.2. SECŢIE    PRODUCŢIE  HEPARINA

Dotari:

- Constructie:

depozite substante alcaline: hidroxid de sodiu, hidroxid de calciu, hipoclorit de sodiu (S = 34,14 m2)), depozit substante alcaline: metabisulfit (S = 24,00 m2), depozit rasina (S = 14,80 m2), depozit enzima si apa purificata (S = 11,50 m2), sala preparare soluții (S = 33,39 m2), depozit de sare (S = 59,91 m2), depozit de ambalaje curate (S = 6,00 m2), sala digestie si adsorbtie (S = 264,46 m2), sala elutie (S = 86,53 m2), laborator analize fizico-chimice (S = 31,90 m2), depozit reactivi de laborator (S = 1,47 m2), ambalaje, depozit materiale igienizare (S = 1,47 m2), sala precipitare (S = 26,94 m2), zona de spalare tavi si depozit materiale de igienizat (S = 3,58 m2), sala luat masa(S = 23,15 m2), vestiar barbati si grup sanitar (S = 22,47 m2), vestiar femei si grup sanitar (S = 23,63 m2),sala uscare (S = 19,39 m2), camera macinare        (S = 15,88 m2), camera ambalare (S = 13,39 m2), depozit produs finit contaminat/ necorespunzator (S = 3,34 m2), depozit produs finit (S = 14,54 m2), zona stocare si recuperare metanol (S = 36,19 m2), birouri, coridoare tehnologice(S = 14,54 m2),

- Utilaje/echipamente:

| Sectia Farma de extragere intermediar farmaceutic (sectia Pharma) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tanc de conservare TK-MIX, cu V = 1 m3 | 1 |
|  | Tanc de preparare solutie de bisulfit de sodiu, TK-BS, cu V = 0,5 m3 | 1 |
|  | Tanc de digestie TK-D, cu V = 30 m3 | 2 |
|  | pompa cu membrane | 9 |
|  | Pompa dozatoare | 1 |
|  | Filtrul vibrator F1 | 1 |
|  | Tancul de adsorbție TK-A, cu agitator, izolate termic, cu V = 30 m3 | 2 |
|  | Filtrul vibrator F2 | 1 |
|  | Tanc de spălare BTS, din inox,cu agitator, cu V = 0,4 m3 | 1 |
|  | Tanc preparare solutie salina, TK-SR, din inox, cu agitator și încălzire, V = 0,5 m3 | 1 |
|  | Tanc preparare solutie salina, TK-PI, din inox, cu agitator și încălzire, V = 0,5 m3 | 1 |
|  | Tanc de eluție TK-EL, din inox, cu incălzire si insuflare de aer, cu V = 1,5 m3 | 3 |
|  | Tank stocare eluent – T-EL, cu V = 0,5 m3 | 1 |
|  | Filtru eluent cu sac filtrant | 1 |
|  | Tanc de precipitare, din inox, cu agitator,TK-P, cu V = 1,5 m3 | 2 |
|  | Filtru continuu FE cu sac filtrant | 1 |
|  | Uscător tip dulap din inox, cu tavi | 1 |
|  | Tank colectare condens, V = 0,2 | 1 |
|  | Vas intermediar vid, V = 0,1 m3 | 1 |
|  | Tank pompa vid, V = 0,02 m3 | 1 |
|  | Moara rotativa, cu ciocănele | 1 |
|  | Tanc de stocare supernatant, cu V = 0,4 m3 | 1 |
|  | Tanc de stocare supernatant, cu V = 1,5 m3 | 1 |
|  | Tanc de colectare alcool recuperat cu V = 1,5 m3 | 2 |
|  | Tanc de stocare alcool cu V = 5,5 m3 | 1 |
|  | Tanc preparare alcool cu V = 1,5 m3 | 1 |
|  | Coloana recuperare alcool | 1 |
|  | Transpaleta manuala 2 to | 1 |
|  | Spalator de maini, cu actionare la genunchi, din inox | ## 2 |

- Instalatii existente de ventilatie:

- Ventilator axial  pentru evacuare aer cu filtru carbune activ pentru activitatile din sectie produstie Pharma.  Debit de aer 12000 mc/h, Pierderi de presiune 216.63 Pa, alimentare 400 V, P = 2.2 KW, G = 34 kg.

Aerul este preluat de la toate incaperile aferente sectiei pharma printr-un sistem de tubulatura circulara din tabla zincata si este exhausat printr-un filtru impregnat cu carbune activ, avand dimensiunile  592/592 mm

- Instalatii de introducere a aerului prin tubulatura pod atex:

- Ventilator in-line pentru introducere aer in pod atex, Q = 650 mc/h, alimentare 230 V, Pmax = 250 W,  G = 7,5 kg – 1 buc.;

- Ventilator in-line pentru introducere aer in pod atex, Q = 8500 mc/h, pierderi de presiune 150PA, alimentare 400 V, P = 2,2 KW, G = 71 kg – 1 buc.

### Instalatii existente de climatizare:

Centrala de tratare a aerului, Q = 4700 mc/h; pierderi de presiune 250 PA; Contine filtre Clasa G4, Putere consumata pe ventilatoare: 27 KW; Putere de incalzire: 141 KW; Putere de racire: 220 KW,

Aparate aer conditionat de tip duct pentru zona Atex.

- Centrala de tratare a aerului, Q = 4700 mc/h; pierderi de presiune 250 PA; Contine filtre Clasa G4, Putere consumata pe ventilatoare: 27 KW; Putere de incalzire: 141 KW; Putere de racire: 220 KW,

-Aparate aer conditionat de tip duct pentru zona Atex:

- pentru zona Atex:

- Zona de precipitare – aparat de aer conditionat de tip Duct: Putere frigorifica 42000 BTU; alimentare 230 V; Qaer = 2100 mc/h; P = 5 kw;

- Zona de uscare - aparat de aer conditionat de tip Duct: Putere frigorifica  24000 BTU; alimentare 230 V; Qaer = 1400 mc/h; P = 3 kw;

- SAS - aparat de aer conditionat de tip Duct: Putere frigorifica  12000 BTU; alimentare 230 V; Qaer  = 750 mc/h; P = 1.5 KW – 3 buc.

Descrierea procesului tehnologic de extragere intermediar farmaceutic - Secția Farma

1. Receptia si depozitarea materiei prime si materialelor auxiliare:

Receptie cantitativa si calitativa a materiei prime (realizata la Sectia Food - de procesare membrane

naturale) si/sau de la alte unitati de slemuire a intestinelor subtiri de porc, din tara sau din import.

Receptie cantitativa si calitativa a materialelor auxiliare (metabisulfit de sodiu Na2S2O5; hidroxid de sodiu NaOH; enzimă proteaza; rășină schimbătoare de ioni anionică; sare neiodată recristalizată

netratată NaCl; Hipoclorit de sodiu NaOCl; alcool etilic farmaceutic CH3CH2OH; alcool metilic CH3OH – metanol; apă purificată). Acestea sunt depozitate in depozite specifice si/sau rezervor, caracteristic fiecarui produs.

2. Conservarea Şlaimului

Pentru conservarea slaimului pe o perioada mai indelungata, se introduce un agent de conservare - Bisulfitul de sodiu, NaHSO3, sub formă de soluție de 40%. Soluția de bisulfit de sodiu se obține din metabisulfit de sodiu, Na2S2O5 amestecat cu apă, conform reacției: Na2S2O5 + H2O 2 NaHSO3;

Şlaimul, furnizat de Sectia Food – de prelucrare membrane naturale, se trasfera prin pompare, cu

ajutorul unei pompe perisaltice – Bredel, in tancul de conservare TK-MIX, unde se adauga

conservantul mentionat. Tancul de conservare TK-MIX este din inox si prevazut cu agitator.

Șlaimul provenit de la terți, care contine conservant, se va transvaza direct în Tancul de digestie TKD, cu ajutorul unei pompe cu membrana.

3. Prepararea soluției de conservare: bisulfit de sodiu 40%

Prepararea soluției de conservare se realizează în camera de Preparare Soluții, într-un tanc de

preparare Soluție bisulfit - TK-BS, bazin din inox, prevazut cu agitator.

Soluția astfel preparată se transferă, atunci cand este cazul, in Tancul TK-MIX peste slaimul colectat, în cantitățile necesare, cu ajutorul unei pompe centrifuge din inox.

Amestecul se omogenizeaza cu ajutorul agitatorului si apoi se transferă prin pompare în

Tancul de digestie TK-D.

4. Solutia de hidroxid de sodiu 50%

Pentru reglarea pH – ului se introduce în șlaim, hidroxid de sodiu, NaOH, sub formă de soluție.

Soluția de hidroxid de sodiu se poate achizitiona gata preparată sub formă de soluție de concentrație de aproximativ 50%,sau se poate realiza în instalația proprie din camera de preparare solutii. Hidroxidul de sodiu achizitionat se depozitează în depozitul de produse alcaline, bazice.

5. Prepararea soluțiilor saline

Soluțiile saline se obțin din clorură de sodiu - NaCl, prin dizolvare în apă.

Prepararea soluțiilor saline se realizează în camera de preparare solutii, în tancuri de preparare solutii saline - TK-SR și TK-PI, din inox, cu agitator și sistem de incalzire.

Soluțiile saline se transferă la tancul TK-EL, în cantitățile necesare, cu ajutorul unei pompe

dozatoare pulsatoare.

6. Digestia

Digestia este procesul proteolitic prin care enzima protează acționează asupra proteinelor și le rup în oligopeptide.

După transferul slaimului intr-unul din tankurile de digestie TKD amplasate în camera de

digestie-adsorbtie, se pornește procesul de digestie. Pe toata perioada digestiei se mentine temperatura necesara prin sistemul de incalcire cu serpentine cu abur si se regleaza pH-ul prin adaugare de soluție de hidroxid de sodiu 50%.

Dupa îndeplinirea condițiilor optime de temperatura si pH-ul, se introduce enzima, moment în care începe procesul de digestie.

Se menține sub agitare și la temperatură timpul stabilit pentru digestie. După incheierea procesului de digestie si filtrarea produsului digerat pentru separarea impurităților, se transvazeaza in Tancurile de adsorbtie TK-A, amplasate în camera de digestie-adsorbtie.

7. Filtrarea produsului digestat in filtrul F1

Impuritățile de natura organica (resturi de mate, grasimi) din produsul digestat se retin in Filtrul F1, urmand a fi livrate ca SNCU categoria a 3-a.

8. Adsorbția

Adsorbția este procesul prin care o rășină schimbătoare de ioni adsoarbe la suprafața ei materialul

organic dintr-o soluție în scopul separării acestuia.

După ce toată cantitatea de slaim digestat a fost transvazată in tankurile de adsorbtie, se pornește agitarea și se introduce cantitatea necesară de rășină schimbătoare de ioni.

Introducerea rășinii schimbătoare de ioni se realizeaza cu ajutorul unei pompe cu membrane.

Se menține sub agitare timpul necesar pentru adsorbție. Tancurile de adsorbție TK-A, amplasate în camera de digestie-adsorbtie, sunt tancuri din inox, cu

agitator și izolate termic.

9. Filtrarea rasinei schimbătoare de ioni, in filtrul F2

După adsorbtie se filtreaza produsul pentru separarea rășinii cu ajutorul Filtrului F2 - filtru vibrator continuu.

Masa lichida rezultata dupa separarea rasinii (slaimul digestat – SNCU categoria a 3-a) se transfera in rezervoarele exterioare si, dupa concentrarea prin centrifugare, se livreaza catre socitatile de valorificare a acestui tip de produse.

10. Spalarea rasinei schimbătoare de ioni

Rășina recuperata se spala de impuritati dupa care se transfera in tankurile de elutie (TK-EL).

cu ajutorul pompei de transfer rășină cu membrana.

11. Eluția

Eluția este procedeul prin care se desorb substanțele organice adsorbite pe rașina

schimbătoare de ioni prin schimb ionic, cu ajutorul unei soluții saline concentrate.

Dupa terminarea procesului de elutie,  Eluentul  (solutie salina concentrata cu substantele adsorbtite) se va transfera la etapa de precipitare.

Acest transfer se va efectua dupa trecerea prin Filtrul continuu FEL, prevazut cu saci filtranți. Sacii filtranti urmeaza vor fi reutilizati dupa spalare. in momentul in care sacii reutilizati nu mai corespund sunt schimbati cu saci noi, iar cei vechi sunt predați către Eurotrans Chem Services S.R.L. pentru reciclare).

Transvazarea Eluentului se realizează cu pompa de transfer soluții.

Tancurile de eluție TK-EL, sunt din inox, cu incălzire și cu barbotare cu aer, fiind amplasate în

camera de eluție.

12. Regenerarea rășinei

Pentru a putea fi refolosita in urmatoarele procese de productie, rasina recuperata dupa procesul de elutie, va fi tratata printr-un procedeu de regenerare cu solutie salina concentrata.

Rasina regenerata se introduce in saci filtranti cu capacitate de 6,5 kg ce vor fi stocati, pana la reutilizare, in  cuve cu apa special amenajate.

- Precipitarea intermediarului farmaceutic

Precipitarea este procedeul de separare al intermediarului farmaceutic din eluent, ca precipitat, prin adăugare de alcool metilic/etilic, calculat in functie de cantitatea de eluent obtinuta.

Precipitarea se realizează în Tancurile de precipitare TK-P, din inox, cu agitare, amplasate în camera de precipitare.

Dupa utilizarea in etapa de precipitare supernatantul se transfera in instalatia de recuperare a alcoolului, urmand a fi reutilizat in procesul de productie, sau se transvazeaza in cuve de plastic urmand a fi livrat catre SC EUROTRANS CHEM SERVICES SRL – societate autorizata pentru preluarea acestui tip de produs.

- Filtrarea precipitatului

Recuperarea precipitatului se realizeaza prin filtrare sub vid, iar precipitatul obtinut se colecteaza în tăvi de inox care se introduc în cuptorul de uscare.

- Uscarea

Uscarea se realizează întru-un uscător tip dulap din inox prevazut cu serpentine prin care circulă agentul termic. Uscarea se realizeaza cu ajutorul unei instalatii de uscare sub vid.

- Macinarea și ambalare

Dupa uscare, produsul se macina cu ajutorul unei mori cu cutite. Dupa macinare, produsul se ambaleaza in cantitati si modalitati de ambalaje conforme cu cerintele clientilor (saci plastic,

bidoane metalice (aluminiu) )/butoaie carton presat/lemn) care se sigilează.

Etichetarea se realizeaza in conformitate cu normele legale in vigoare.

Produsul ambalat se depoziteaza in depozitul de produs finit.

- Recuperarea alcoolului

Recuperarea alcoolului din supernatantul colectat in urma precipitarii si depozitat în tancul de stocare supernatant (TK-SN) se realizeaza in instalatia de recuperare alcool, compusa din urmatoare echipamente:

- Vas recuperare

- Tub ascendent (cu umplutura ceramica)

- 2 schimbatoare de caldura (condensator si racitor)

- Vas alcool recuperat 1

- Vas alcool recuperat2

F. CONTROLUL  CALITĂŢII

Controlul calitatii se realizeaza prin:

- program HACCP, respectiv prin certificare ISO 9001/2015, ISO 22000/2005 – pentru sectia Food,

- Laborator Control Calitate (LCC) conform proceduri interne de control al calitatii produsului – Sectia Farma. In cadrul LCC se realizeaza:

- Controlul fizico-chimic şi biologic al substanţelor active în diferite faze ale procesului de fabricaţie.

- Controlul fizico-chimic şi biologic/microbiologic al produsului finit

8.2.2. Activităţi conexe

Alte fluxuri desfășurate pe amplasament :

# 8.3. Tehnici aplicate de societate pentru conformare cu cerinţele BAT pentru activitate

Prevenirea impactului asupra mediului prin:

## CERINTE CARACTERISTICE BAT PENTRU PROCESE SI OPERATII PT. EXTRAGEREA INTERMEDIARUL FARMACEUTIC

| Cerinţa caracteristică a BAT | Tehnici aplicate în cadrul unităţii | Situatia conformarii cu BAT |
| --- | --- | --- |
| Tehnologii si echipamente BAT pentru extragerea intermediarului farmaceutic |  |  |
| 1. Extragere intermediar farmaceutic: Nu este descris procesul tehnologic pentru acest flux tehnologic. Doar partial poate fi asimilat cu alte cerinte/ . | Tehnologia de extragere include urmtosrele faze: - Receptia si depozitarea materiei prime - slaimul; - Receptia si depozitarea materialelor auxiliare: (metabisulfit de sodiu Na2S2O5; hidroxid de sodiu NaOH; enzimă proteaza; rășină schimbătoare de ioni anionică; sare neiodată recristalizată netratată NaCl; Hipoclorit de sodiu NaOCl; alcool etilic farmaceutic CH3CH2OH; alcool metilic CH3OH – metanol; apă purificată}: - Conservarea slaimului; - prepararea solutiilor; - activitatea de extragere a intermediarului farmaceutic(heparina sodica bruta), din slemul rezultat din sectia de procesare membrane naturale; activitati in care sunt folosite tancurile de digestie, adsorbtie si elutie; tancuri de precipitare; uscator si instaltii de filtrare, o moara rotativa pentru maruntire; | Conformare cu BAT |
| Activitati de recuperare, reutilizare solventi: - folosirea solventului de la sarje anterioare daca este posibil; - colectarea solventilor folositi pentru tratarea acestuia si refolosirea; - colectarea solventilor folositi pentru refolosirea acestuia | In unitate exista : Instaltie de colectare/stocare si recuperare alcool; Instalatie de recuperare/regenerare rasina. | Conformare cu BAT |
| Stabilirea unor programe de testare si inspectare a rezevoarelor, conductelor, flanselor si vanelor. | Unitatea detine un program de mentenanta /remediere pentru verificare si remediere daca este cazul, pentru toate tancurile de depozitare si procese tehnologice, robineti si trasee de conducte tehnologice. | Conformare cu BAT |
| Echiparea rezervoarelor cu sisteme de preaplin. | Toate tancurile sunt prevazute cu sisteme de siguranta pentru evitarea supraumplerii. | Conformare cu BAT |
| Sa se adauge lichid in rezervoare pe la partea superioara prin intermediul unei conducte scufundate astfel incat sa fie respectat principiul securitatii si precum si a procesului chimic. | Alimentarea rezervoarelor se face conf. procedurii operationale existente astfel incat este asigurat principiul securitatii – lipsa stropilor, alimentare lina. | Conformare cu BAT |
| Pentru prevenirea si combaterea poluarii se impun a fi luate toate măsurile pentru înlocuirea oricărui ingredient toxic persistent cu compuşi degradabili sau mai puţin toxici. Măsurile recomandate sunt: - măsurarea şi controlul cantităţilor de ingredienţi activi pentru minimizarea pierderilor; - reutilizarea produselor secundare rezultate din proces ca materii prime sau substituenţi de materii prime în alte procese; - recuperarea solvenţilor utilizaţi în proces prin distilare sau alte metode; - utilizarea de sisteme de umplere automate pentru minimizarea pierderilor (scurgeri); - utilizarea de sisteme închise de alimentare a rectoarelor/procese pe şarje ; - utilizarea de echipamente de colectare a apelor de spălare şi a altor produşi apoşi (scurgeri de la sistemele de etanşare a pompelor), a soluţiilor de pregătire pentru şarja următoare; - recircularea apelor de răcire; - utilizarea de recipienţi dedicaţi pentru colectarea prafului pentru reciclarea materialelor recuperabile; - utilizarea de echipamente de ventilaţie dotate cu sisteme de recuperare a vaporilor; - utilizarea de pompe de vid fără pierderi (etanşe); - returnarea ambalajelor materialelor toxice, producătorului/furnizorului pentru reutilizare, sau incinerare/ eliminare într-o manieră acceptabilă pentru protecţia mediului; - minimizarea timpului de depozitare a produselor ce nu corespund specificaţiilor (ratate), în timpul procesării normale; - găsirea unor utilizări pentru produsele ce nu respectă specificaţiile, pentru evitarea problemelor de depozitare; - minimizarea stocului de materii prime şi produse finite pentru evitarea pierderii şi degradării acestora (deşeuri); - utilizarea de echipamente de curăţare cu furtun sub presiune pentru reducerea consumului de apă de spălare; - etichetarea şi păstrarea materialelor toxice şi periculoase în siguranţă, în zone cu acces controlat; - scurgerile trebuie colectate şi reutilizate. | Unitatea a avut in vedere masuri pentru prevenirea si combaterea poluarii. Pentru echipamentele din cadrul sectiei Food: - apele de spalare sunt colectate si dirijate catre sistemul de canalizare ape tehnologice; - echipamentele de ventilatie au in dotare filtre cu carbune activ pentru retinerea emisiilor de gaze si vapori; Pentru echipamentele din cadrul Sectiei Pharma: - Toate utilajele sunt prevazute cu sisteme automate de control al nivelului de umplere pentru evitarea pierderilor (scurgeri); - tancurile sunt inchise, prevazute cu racorduri de aerisire; la fel si sistemul de alimentare. Evacuarea in procesele pe sarje se realizeaza in regim deschis. - apele de spalare si slaimul digestat sunt preluate de un sistem de colectare inchis; - agentul de racire din sistemele de conditionare este recirculat; - echipamentele de ventilatie au in dotare filtre cu carbune activ pentru retinerea emisiilor de gaze si vapori; - recuperarea si reutilizarea alcoolului in procesul de extragere a intermediarului farmaceutic; De asemenea au fost luate urmatoarele masuri: - ingredientii activi sunt masurati si astfel tinute subcontrol pierderile; - produsele secundare rezultate din proces sunt reutilizate – ex. sleimul de la procesare membrane este folosit ca materie prima pt. sectia de extragere a intermediarului farmaceutic; Sleimul este transferat, printr-un sistem de pompare si de transfer inchis, din sectia Food in sectia Pharma - recuperarea si reutilizarea alcoolului in procesul de extragere a intermediarului farmaceutic; - este utilizat un sitem de umplere a tancurilor pt. prevenirea scurgerilor; - apele de spalare sunt preluate de un sistem de colectare inchis; - agentul de racire din sistemele de conditionare este recirculat; - praful este colectat prin filtru cu saci; - echipamentele de ventilatie au in dotare filtre cu saci pentru recuperarea vaporilor; - ambalajele materialelor toxice sunt colectate si preluate de catre o firma autorizata si specializata pentru eliminare; - produsele neconforme, conf. procedurii interne sunt depozitate pt. un timp scurt si predate catre o firma autorizata si specializata pentru eliminare; - conform procedurii interne; - aprovizionarea stocului de materii prime si cantitatea de produse finite – un flux tinut sub control continuu; - metoda de curatare cu jet de apa sub presiune, folosita astfel incat consumul de apa sa fie minim posibil; - materialele toxice si periculoase sunt etichetate si pastrate in depozite cu acces controlat; - scurgerile colectate si reutilizatate unde este posibil. | Conformare cu BAT |
| Ambalare |  |  |
| Obiectivul ambalarii este de a izola, proteja, manipula si de a livra și prezenta adecvat mărfurile, prin utilizarea oricaror produse fabricate din orice materiale, de orice natură. Ambalarea poate fi aplicata la materii prime și bunuri prelucrate. Umplerea este procesul de punere a produsului în pachet într-un mod adecvat. Ambalajele sunt: Ambalajul primar sau ambalajul de vanzare este ambalajul conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul final sau consumator, in punctul de achizitie. Este ambalajul care intra in contact direct cu produsul, ceea ce ii confera complexitate in ceea ce priveste cerintele de securitate in alimentatie si sanatatea populatiei. Ambalajul primar este cel mai adesea observat de consumatorul final si de care acesta este cel mai constient si, in plus, este ambalajul care este retinut cel mai mult de catre consumator. Din aceste motive cuprinde cele mai multe informatii cu privire la continutul sau, brandul produsului, Ambalajul secundar - Ambalajul secundar sau ambalajul grupat este ambalajul conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca atare catre utilizatorul sau consumatorul final ori daca el serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vanzare. Ambalajul secundar poate fi separat de produs fara a afecta caracteristicile produsului. Ambalajul tertiar - Ambalaj tertiar sau ambalajul de transport este ambalajul conceput pentru a usura manipularea si transportul unui numar de unitati de vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii produselor in timpul manipularii ori transportului de la un operator economic la altul. Prin natura lor, ambalajele tertiare sunt destinate sectorului industrial-comercial, aceste nu vor fi atat de atragatoare ca cele destinate consumatorului final (ambalaje primare) si vor putea fi mai usor de schimbat atata timp cat nu va fi compromis produsul pe care il contin. Materialele de ambalare utilizate în sectorul FDM sunt textile, lemn, metal, sticlă, rigidă și semirigidă plastic, folii de plastic flexibil, hârtie și carton. Optimizarea modului de ambalare pentru reducerea cantitătilor de ambalaje utilizate si pentru minimizarea deseurilor O faza importanta în procesul de ambalare este sigilarea containerului sau a ambalajelor. Mentinerea calitătii alimentelor depinde în mare măsură de etansarea corespunzătoare a ambalajelor. Minimizarea umplerii excesive în timpul ambalării | Unitatea dispune de compartimente pentru ambalarea membranelor naturale dar si pentru extrasul intermediar farmaceutic. Produsele finite membranele naturale sunt ambalate in butoaie de plastic; apoi asezate in depozitul de produs finit, si in final trimise pentru livrare. Ca ambalaje primare pentru extractul farmaceutic sunt folositi saci de polietilena. Ca ambalaje secundare sunt utilizate cutii/butoaie/paleti de carton/lemn/PVC. Ambalajele tertiare sunt constituite de paletii de lemn pentru transportul intern si expeditia butoaielor. Ambalajele sunt alese intr-o gama dimensoinala optima pentru realizarea de economii de ambalaje; Sistemele de sigilare a ambalajelor sunt optime, specifice sectorului alimentar si cel farmaceutic. | Conformare cu BAT |
| Aprovizionare / livrare |  |  |
| În timpul parcării, descărcării sau încărcării vehiculelor trebuie oprite motoarele | În timpul parcării, descărcării sau încărcării vehiculelor trebuie oprite motoarele | Conformare cu BAT |
| Utilizarea energiei |  |  |
| Oprirea alimentării cu energie a echipamentelor atunci când nu este necesara functionarea lor. | În timpul opririi echipamentelor, furnizarea energiei electrice este întreruptă. | Conformare cu BAT |
| Minimizarea încărcării motoarelor - utilizarea de motoare cu eficientă mai mare acolo unde este posibil; - atunci când se efectuează repararea unui motor trebuie acordată o atentie deosebită minimizării pierderilor de energie; - evitarea utilizării de motoare supradimensionate; - luarea în considerare a permanentei reconectări a instalatiei electrice de alimentare a motorului ca o modalitate de reducere a pierderilor de la motoare încărcate sub capacitate, fără ca aceasta să implice costuri; verificarea că variatiile de tensiune, distorsiunile armonice sau factorul de putere necorespunzător nu generează pierderi excesive. | Minimizarea pierderilor de energie a motoarelor se realizează prin: - selectarea motoarelor - se realizează în functie de necesitătile tehnologice ale societătii, avându-se în vedere eficienta acestora si obtinerea unor consumuri minime de energie; - folosirea sistemelor de automatizare pentru o pornire controlată si pentru monitorizarea curentului absorbit în timp real; - utilizarea de convertizoare de frecventa/turatie prin care se monitorizează si reglează tensiunea curentului, frecventa si turatia în functie de cerintele aplicatiei. | Conformare cu BAT |
| Utilizarea de viteze variabile ale motoarelor de la ventilatoare si pompe pentru a se reduce încărcarea acestora | În cadrul societătii sunt utilizate ventilatoare si pompe care au motoare dotate cu variatoare de turatie. |  |
| Utilizarea de izolatii termice pentru instalatii recipiente si echipamente care lucrează la temperaturi diferite de temperatura mediului | Conductele si echipamentele care lucrează la temperaturi diferite de temperatura mediului ambiant sunt izolate termic. | Conformare cu BAT |
| Implementarea unui program de control frecvent al motoarelor | Societatea are implementat un program de întretinere si verificare parametrilor echipamentelor electrice. | Conformare cu BAT |
| Sisteme de aer comprimat |  |  |
| Verificarea nivelului presiunii si reducerea acestuia, dacă este posibil. Notă: Presiunea la compresor poate fi stabilită la un maximum cerut si apoi reglată pentru fiecare operatie în parte pentru a minimiza energia necesară producerii aerului comprimat si a pierderilor. Pentru procese care necesită presiuni mai mari sau durează mai mult decât majoritatea altora care au nevoie de aer comprimat, poate fi mult mai eficient (din punct de vedere al energiei si al costurilor) să se instaleze un compresor dedicat numai acelor procese. | Functionarea echipamentelor de producere a aerului comprimat este automatizata si producerea acestuia se realizeaza in functie de consumul minim necesar in instalatie, fiecare utilaj avand un sistem de automatizare propriu pentru minimizarea consumului de aer. | Conformare cu BAT |
| Montarea la orificiile de intrare si de iesire a aerului, de dispozitive pentru atenuarea zgomotului. | Echipamentele si instalatiile sunt prevăzute cu sisteme de reducere a nivelurilor de zgomot la sursă. |  |
| În vederea prevenirii sau, a reducerii emisiilor de mirosuri provenite din procesele tehnologice, acestea sunt desfasurate in spatii inchise. | Activitatile de procesare a membranelor naturale si de extragere intermediar farmaceutic se realizeaza in incinte inchise. | Conformare cu BAT |

|  | Spălarea spatiilor de productie se realizează cu ajutorul unor instalatii specializate prevăzute cu sisteme de blocare. | Conformare cu BAT |
| --- | --- | --- |
|  | Presiunea apei este asigurată automat. | Conformare cu BAT |
|  | Substantele de igienizare si dezinfectie utilizate sunt cele specifice industriei farmaceutice si ind. alimentare si sunt furnizate pe bază de contract de către o companie specializată în producerea acestora. Substantele sunt certificate de producător ca fiind substante ecologice. | Conformare cu BAT |
|  | Curătarea/spalarea echipamentelor închise se realizează după fiecare ciclu de productie cu ajutorul unor instalatii specializate si asigurate de programul de automatizare | Conformare cu BAT |
|  | Substantele de igienizare si dezinfectie nu contin biocide oxidante halogenate (conform fiselor de securitate) | Conformare cu BAT |

# 9. INSTALAŢII PENTRU EVACUAREA, REŢINEREA, DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN  MEDIU

# 9.1.   Emisii  în atmosferă

9.1.1. Emisii dirijate

Centrala termica

Centrala este autorizată ISCIR  şi  are parametrii  3 t/h abur;  P = 8,7 bar; V apa = 13,3 m3; Tcoș = 178,5 ͦ C;  tapei = 80 - 105 ͦ C

- combustibil utilizat - gaz metan

- cazan de abur, ignitubular, orizontal; 3 t/h;  P = 8, 7 bar ; V apa = 13,3 m3 ;Tcoș = 178,5 ͦ C;  tapei = 80 -105 ͦ C

- arzator GB CANZ tip SGB - 275- G /F- L - 1-4- T; P = 800  - 2750 kW

- cos de fum Dn 500 mm , H = 12 m

| Punct emisie | Sursa de poluanti | Denumirea poluantului | Caracteristici instalatie de depoluare/dispersie |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Centrala termica (pe gaz metan) | Pulberi, CO, NO2; SO2 | Cos de evacuare si dispersie H = 12 m, D = 0,500 m, |
| Sectia Food |  |  |  |
| A2 | Exhaustor 1 - masina de slemuit | Pulberi; CorgI | Cos de evacuare si dispersie H = 4 m, D = 0,600 m, |
| A3 | Exhaustor spalare navete |  | Cos de evacuare si dispersie H = 6 m, D =0,300 m, |
| A4 | Exhaustor calibrare mate |  | Cos de evacuare si dispersie H = 4 m, D =0,450 m, |
| A5 | Exhaustor 2 - masina de slemuit |  | Cos de evacuare si dispersie H = 4 m, D = 0,600 m, |
| Sectia Pharma |  |  |  |
| A6 | Exhaustor | Pulberi; CorgI | Cos de evacuare si dispersie H = 4 m, D = 0,600 m, |

9.1.2. Emisii difuze - sunt provenite de la traficul din incintă.

9.1.3. Este obligatoriu să nu existe alte emisii în aer, semnificative pentru mediu, cu excepţia celor reglementate prin prezenta autorizaţie.

9.1.4. Operatorul are obligaţia de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanţi în atmosferă, inclusiv prin colectarea şi dirijarea emisiilor fugitive şi utilizarea unor echipamente de reţinere a poluanţilor la sursă, după caz.

9.1.5. Operatorul este obligat să întreţină echipamentele de reţinere, evacuare şi dispersie a poluanţilor în stare optimă de funcţionare.

9.1.6. Este interzisă evacuarea gazelor reziduale fără reţinere şi sau/dispersie.

9.1.7. În cazul funcţionării necorespunzătoare sau a defectării echipamentelor de reducere a emisiilor, operatorul are următoarele obligaţii:

- să sisteze funcţionarea instalaţiei/părţii din instalaţie la care a survenit defecţiunea în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic;

- să notifice în cel mai scurt timp: ACPM şi GNM - Comisariatul Judeţean Dambovita, în legătură cu defecţiunea, durata acesteia, modul de remediere şi data prevăzută pentru repunerea în funcţiune a instalaţiei/echipamentului de depoluare, perioada în care s-a funcţionat fără sistem de depoluare;

- să reia activitatea în instalaţia la care s-a produs defecţiunea, numai după remedierea acesteia.

9.1.8. Se vor menţine înregistrări referitoare la situaţii de funcţionare altele decât cele normale a instalaţiilor de depoluare/evacuare a poluanţilor(sistem de depoluare defect, descriere defecţiune, data defectării, timp de funcţionare fără instalaţie de depoluare, data repunerii în funcţiune, etc.).

9.2.  Emisii în apă

9.2.1. Surse de ape uzate

| Sursa de apă uzată | Poluanţi | Metode de colectare/ evacuare |
| --- | --- | --- |
| Apele pluviale si de drenaj convenţional curate | pH Materii totale in suspensie CCOCr CBO5 Azot total (Nt) Fosfor total (Pt) Reziduu fix la 105 °C | Se colecteaza prin sistem canalizare inchis, conduse la separatorul de hidrocarburi si stocate in 3 vase stocare ape pluviale V = 20 m3 fiecare. |
|  |  | Sunt evacuate cu ajutorul statiei de pompare ape pluviale in Bazine retentie ale Parcului Industrial Priboiu |
| Ape uzate tehnologice si menajere | pH Materii in suspensie CCOCr CBO5 Subst. Extractibile cu solventi organici Fosfor total | Apele menajere uzate de la grupurile sanitare si baile din incinta societatii, cu o incarcatura biologica normala (fecaloid-menajera) sunt evacuate gravitational prin reteaua de canalizare menajera interna, realizata din PEHD. Apele tehnologice uzate si apele menajere sunt preluate separat, in Bazinul de ape uzate apoi sunt trimise prin pompare (SPAU - 2 buc. ELP cu tocator) catre Statia de epurare a societatii TERRA DINAMIC S.R.L. |

9.2.2. Debite de evacuare ape uzate autorizate

debitele prevăzute în Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr.2/25.01.2018 – modificatoare a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr.38/17.10.2016, eliberată de Administraţia Naţională Apele Române, sunt următoarele:

Qmax = 478,94 m3/zi

Qmediu = 220,238 m3/zi

9.2.3. Pretratare ape tehnologice

Se realizeaza in Camin Colectare ape uzate tehnologice prevazut cu gratar retinere grasimi.

9.2.4. Nu este permisă evacuarea nici unei substanţe sau materii care poluează mediul în apele de suprafaţă sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe amplasament sau din afara acestuia.

9.2.5. Operatorul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a preveni şi minimiza emisiile în apă, în special prin structurile subterane.

9.3.  Emisii în sol, ape subterane

9.3.1. Surse posibile de poluare

Având în vedere soluţia proiectată şi tehnologia de exploatare a instalaţiei, precum şi faptul  că întreaga suprafaţă a obiectivului este betonată, se apreciază că efectul asupra calităţii solului  din zona amplasamentului studiat este diminuat la maxim.

9.3.2. Măsuri  pentru eliminarea/minimizarea emisiilor pe sol, ape subterane:

Operatorul are obligaţia aplicării următoarelor măsuri:

- depozitarea substanţelor chimice periculoase în recipienţi/ rezervoare din materiale adecvate, rezistente la coroziunea specifică, pe suprafeţe betonate, protejate anticoroziv;

- desfăşurarea activităţii pe suprafeţe betonate;

- manipularea de materiale, materii prime şi auxiliare, deşeuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri accidentale;

- se vor evita deversările accidentale de produse şi deşeuri care pot polua solul şi implicit migrarea poluanţilor în mediul geologic; în cazul în care se produc, se impune eliminarea deversărilor accidentale, prin îndepărtarea urmărilor acestora şi restabilirea condiţiilor anterioare producerii deversărilor;

- structurile subterane: reţeaua de canalizare şi bazinele de stocare vor fi verificate periodic, iar lucrările de întreţinere se vor planifica şi efectua la timp;

- să asigure pe amplasamentul societăţii, în depozite/magazii o cantitate corespunzătoare de substanţe absorbante şi substanţe de neutralizare, potrivite pentru controlul oricărei deversări accidentale de produse;

- să planifice şi să realizeze, periodic, activitatea de revizii şi reparaţii la elementele de construcţii subterane, respectiv conducte, cămine şi guri de vizitare etc., rigolele de colectare şi scurgere a apelor pluviale vor fi menţinute în perfectă stare de curăţenie.

# 10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL  DE  ZGOMOT

10.1.Emisii in atmosfera

10.1.2. Emisii  din surse dirijate

CENTRALA TERMICĂ

- pt. emisiile provenite din procese de ardere (emisii de  gaze de ardere și pulberi de la centrala termică ), se propune selectarea VL din Ord. 462/1993;

| Nr. crt. | Instalație | Punct de evacuare | Indicatori de calitate | Valori limita propuse (mg/Nmc)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala termică (combustibil gaz metan) | Coș de dispersie (A1) | pulberi; | 5 |
|  |  |  | monoxid de carbon (CO); | 100 |
|  |  |  | Oxizi de azot (expr. ca NO2); | 350 |
|  |  |  | Oxizi de sulf (expr. ca SO2 | 35 |

SECȚIA FOOD

-pt. emisiile de substanțe organice din  procesul tehnologic de la Secția Food  , selectarea  VL din Ord. 462/1993;

| Nr. crt. | Instalație | Punct de evacuare | Indicatori de calitate | Valoare limita propusa (mgC/Nmc)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sectia Food: Instalații de exhaustare prin tubulatură (ventilatoare axiale tubulare cu filtre cu carbune activ), pentru activitatile: - șlemuire; - spălare navete; - calibrare, masurare, sarare, sortare, tubare | Tubulatura de evacuare (A2,A3,A4,A5) | substanțe organice totale (expr. in C organic total); | 150 |

SECȚIA PHARMA

Pentru  emisiile de COV din procesul tehnologic de la Secția Pharma :

- selectarea VL pentru emisiile în gaze reziduale , din  domeniul recomandat  în  Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals –august 2006 - Tabel 2.9, respectiv  din Legea 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa 7- Partea a 2 a –Fabricarea produselor farmaceutice (>50 t) -20mgC/Nmc - În cazul în care se folosesc tehnici care permit reutilizarea solvenţilor recuperaţi, valoarea limită de emisie în gazele reziduale este de 150 mg C/Nm3.

| Instalație | Punct de evacuare | Indicatori de calitate | Valoare limita propusa (mgC/Nmc)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Secția Pharma: Instalație de exhaustare prin tubulatură (ventilator axial tubular cu filtru cu carbune activ) pentru activitatile desfasurate in sectia Pharma | Tubulatura de evacuare (A6) | COV (expr. in C organic total); | 150 |

* Datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%;

adăgarea condițiilor pentru emisiile fugitive și emisiile totale de COV, conform  BAT (tabel 2.9) și  Legea 278/2013 privind emisiile industriale - Anexa 7-Partea a 2 a, pct.20 - Fabricarea produselor farmaceutice , respectiv:

- Emisii totale anuale de COV : se va respecta valoarea limită pentru emisiile totale de compuși organici volatili  prevăzută   : 5% din cantitatea de solvent utilizată ;

- Emisii fugitive anuale de COV: se va respecta valoarea limită pentru emisiile fugitive de compuși organici volatili  prevăzută    : 5% din cantitatea de solvent utilizată

10.2. Calitatea aerului

10.2.1. Activitatea desfăşurată pe amplasament nu trebuie să conducă la o deteriorare a calităţii aerului prin depăşirea valorilor  limită stabilite prin Legea 104/2011 privind aerul înconjurător la indicatorii de calitate specifici activităţii şi cele stabilite prin STAS 12574/87- Aer din zonele protejate. Condiții de calitate.

10.3.Factorul de mediu apă

10.3.1 Se va respecta  Autorizaţia de Gospodărire a Apelor Nr.2 din 25.01.2018

10.3.2. Valori limită pentru indicatorii de calitatea ai apelor tehnologice uzate

| Loc de prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | CMA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| conform contract (se recomandă ca punct de prelevare: bazin de omogenizare, înainte de intrarea în stația de epurare) | Apă uzata tehnologică și menajeră | pH | conform contract | Unităţi pH |
|  |  | consum biochimic de oxigen (CBO5) | conform contract | mgO2/l |
|  |  | consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | conform contract | mgO2/l |
|  |  | materii in suspensie | conform contract | mg/l |
|  |  | fosfor total | conform contract | mg/l |
|  |  | substante extractibile cu solventi | conform contract | mg/l |
|  |  | Cloruri |  | mg/l |
|  |  | Sulfiți |  | mg/l |

10.3.2.Apa subterană

Calitatea apelor subterane se va evalua prin intermediul unui foraj de drenaj din sistemul de epuisment.

Concentrațiile poluanților monitorizați se vor compara cu valorile de prag admise prin Ordinul 621/2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din România, pentru următorii indicatori de calitate:

| Indicatori de calitate | Unitate de măsură | Valoarea de prag |
| --- | --- | --- |
| Cloruri | mg/l | 250 |
| Sulfați | mg/l | 250 |

10.4.  Sol

Se vor respecta concentraţiile maxime admise prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756  / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai puțin sensibilă. Nu sunt identificaţi poluanţi specifici ai solului rezultaţi din activitatea desfăşurată pe amplasament, cu excepţia scurgerilor accidentale de substanţe în afara perimetrului betonat.

Sunt interzise deversările neautorizate sau accidentale ale oricăror substanţe poluante pe sol,în apele de suprafaţă sau freatice.

Încărcarea şi descărcarea materialelor şi substanţelor trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva scurgerilor sau pierderilor accidentale de substanţe.

- 10.5.Zgomot

Toate echipamentele şi instalaţiile care produc zgomot şi / sau vibraţii vor fi menţinute în stare bună de funcţionare şi vor fi utilizate în spaţiile autorizate, în condiţii care să permită încadrarea nivelului de zgomot echivalent în limitele admise în mediu şi în zonele protejate.

Nivelul de zgomot echivalent se va încadra în limitele SR 10009 / 2017 – Acustica urbană  - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant şi OM 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică  privind mediul de viaţă al populaţiei, respectiv:

- 65 dB - la limita spațiului funcţional al amplasamentului

- 50 dB  – la faţada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii unei surse de zgomot exterioare

In cazul în care orice clădire rezidențială se află poziționată într-un teritoriu protejat instituit ca urmare a punerii in aplicare a Normelor de igiena și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate de autoritatea publică centrală pentru sănătate, atunci limita admisibilă a nivelului de zgomot la exteriorul locuinței trebuie să fie 55dB pentru intervalul orar 07.00-23.00 și 45 dB pentru intervalul orar 23.00-07.00.

Respectarea limitelor admisibile la limita spațiului funcțional al amplasamentului nu trebuie să conducă la nerespectarea limitei admisibile de la fațada clădirilor rezidențiale.

# 11. GESTIUNEA  DEŞEURILOR

11.1	. Deşeuri produse

| Nr. Crt. | Codurile deşeurilor conform EWC (Codul European al Deşeurilor) | Denumire deşeu | Cantitate [t/an] | Starea fizică | Depozitare/Predare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Deşeuri din activitatea curenta (procesele tehnologice si activitate de birou |  |  |  |  |  |
| 1. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton, lavete de hartie | 11 | S | Depozit ambalaje S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. |
| 2. | 20 01 08 | Ambalaje asimilate menajere | 2 | S | Europubele S.C. SUPERCOM SA |
| 3. | 20 03 01 | Deseuri menajere | 50 | S | Europubele S.C. SUPERCOM SA |
| Deşeuri din activitatea procese tehnologice si laborator |  |  |  |  |  |
| 1. | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 156 | S | Depozit ambalaje S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. |
| 2. | 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 2,5 | S | Spatiu destinat S.C. ECO SERV S.A. |
| 3. | 15 01 10* | Ambalaje reactivi | 0,7 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 4. | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe de igienizare | 1 | S | Depozit ambalaje EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 5. | 16 05 06* | Substante chimice de laborator | 0,1 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 6. | 16 05 07* | Substante chimice anorganice de laborator expirate | 0,02 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 7. | 16 05 08* | Substante chimice organice de laborator expirate | 0,02 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 8. | 16 05 09* | Substante chimice expirate, altele decat cele mentionate la 16.05.06*, 16.05.07*, 16.05.08* | 0,02 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 9. | 11 01 10* | Rasina schimbatoare de ioni, epuizata | 47 | S | Spatiu destinat EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 10. | 15 02 02* | Filtre, saci filtranti, saci conditionare rasina, material filtrant | 0,3 | S | Depozit ambalaje contaminate Spatiu destinat EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| Deşeuri din activitatea de intretinere si reparatii (mentenanta) |  |  |  |  |  |
| 1. | 06 13 02* | Carbune activ epuizat | 1 | S | COLD TEHNIC GROUP S.R.L. |
| 2. | 13 01 13* | Ulei uzat | 0,2 | L | Se depoziteaza in recipienti speciali pe platforma exterioara si se preda catre societati specializate colectare uleiuri uzate |
| 3. | 02 01 10 | Deseuri metalice din reparatii | 0,15 | S | Spatiu destinat Se predau la unitati specializate pentru colectare fier vechi |
| 4. | 20 01 36 | becuri si tuburi fluorescente | 0, 05 | S | Spatiu destinat Se predau la unitati specializate pentru colectare becuri si tuburi fluorescente |

11.3. Deşeuri stocate temporar

Nu este cazul.

11.4. Deşeuri tratate - operatorul valorifică/elimină următoarele deşeuri în baza contractelor de service al instalaţiilor, sau în baza contractelor de colectare deşeuri, încheiate cu firme autorizate:   Nu este cazul.

11.5. Operatorul activităţii are obligaţia evitării producerii deşeurilor, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în cazul de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

11.6. Deşeurile vor fi transportate de pe amplasament la destinaţie într-o manieră care nu va afecta negativ mediul şi în acord cu legislaţia naţională şi europeană.

11.7. Nu trebuie eliminate/depozitate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi fără acordul scris al acesteia.

11.8. Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea strictǎ a prevederilor Legea nr. 211/2010 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare. Deşeurile vor fi colectare şi depozitate temporar pe tipuri şi categorii, fǎrǎ a se amesteca.

11.9. Deşeurile industriale recuperabile: hârtie, ambalaje PET, metale uzate, uleiuri uzate, baterii - vor fi colectate separat şi valorificate în conformitate cu legislaţia  în vigoare:

- HG. 166/2004  modificată şi completată cu HG 989/2005 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de  ambalaje PET postconsum în vederea reciclării”;

- HG. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

- HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG 1132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi a deşeurilor de baterii şi acumulatori cu modificările şi completările ulterioare.

11.10. În conformitate cu H.G.124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, modificatǎ cu H.G. 734/2006, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se interzic toate activităţile de comercializare şi de utilizare a azbestului şi a produselor care conţin azbest, cu precizarea din H.G. 734/2006, art.13 „Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate pânǎ la încheierea ciclului de viaţǎ al acestora.” Materialele de construcţie cu conţinut de azbest vor fi eliminate în conformitate cu prevederile Ordinului 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.

11.11. Deşeurile transportate în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de un operator autorizat pentru astfel de activităţi cu deşeuri.

11.12. Operatorul autorizaţiei trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană juridică sunt ambalate, identificate şi inscripţionate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare standarde în vigoare privind  o astfel de inscripţionare. Până la colectare, recuperare sau eliminare, toate deşeurile trebuie depozitate în zone desemnate, protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Deşeurile trebuie clar identificate, inscripţionate şi separate corespunzător.

# 12. INTERVENŢIA RAPIDĂ, PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR  DE URGENŢĂ

Instalaţia nu intră sub Directiva SEVESO

12.1. Pe amplasament se utilizează substanţe chimice periculoase dar, prin cantităţile prezente, nu intră sub incidenţa Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

12.2. Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă

12.2.1. Operatorul deţine un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, plan care trateazǎ pericolele de pe amplasament, în special în legătură cu prevenirea accidentelor cu un posibil impact asupra mediului, care conţine cel puţin:

- Planul reţelelor de alimentare cu apǎ şi punctele de racord la aceste reţele;

- Planul reţelelor de canalizare;

- Identificarea pericolelor posibile din cadrul instalaţiei;

- Evaluarea riscurilor, accidentelor şi consecinţelor posibile;

- Implementarea mǎsurilor de reducere a riscurilor de accidente şi consecinţele lor;

- amplasarea şi caracteristicile echipamentelor care pot fi utilizate în situaţii de urgenţǎ.

12.2.2. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să includă prevederi pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute în urma oricărei situaţii de urgenţă.

12.2.3. Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie să fie revizuit anual şi actualizat după cum este necesar. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

12.2.4. Operatorul trebuie să deţină mijloacele materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului mai sus menţionat.

12.3. Program de revizii şi reparaţii a utilajelor şi instalaţiilor din dotare

12.2.1. Operatorul trebuie să întocmeascã şi sã implementeze un Program anual de revizii şi reparaţii pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea societăţii, contribuind în acest fel la reducerea riscului apariţiei unor situaţii neprevăzute, cu consecinţe grave asupra mediului înconjurător.

12.2.2. Planul de întreţinere şi reparaţii trebuie să cuprindă toate utilităţile de care dispune amplasamentul(depozitele pentru materii prime şi auxiliare, instalaţii de alimentare cu apă şi combustibil, clădiri, instalaţii de ventilaţie, incălzire şi iluminat, depozite de deşeuri, etc.)

12.2.3. Periodicitatea operaţiilor de întreţinere şi reparaţii trebuie să corespundă cu prescripţiile furnizorului de echipamente.

12.2.4. Activităţile prevăzute în Planul de înteţinere şi reparaţii va fi consemnat într-un registru. Acesta va cuprinde minim următoarele date:

- obiectivul supus reparaţiei sau verificării;

- data efectuării intervenţiei;

- felul intervenţiei (planificată sau neplanificată);

- tipul operaţiei executate;

- responsabilul execuţiei lucrării;

- fonduri repartizate reparaţiilor sau intervenţiilor.

.

# 13. MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.Aspecte generale privind monitorizarea

Conform prevederilor  OUG 195/2005 privind protecţia mediului aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare și ale  Legii 278 / 2013 privind emisiile industriale, titularul are obligaţia să realizeze controlul emisiilor de poluanţi în mediu, precum şi controlul calităţii factorilor de mediu, prin analize efectuate de personal calificat în laboratorul din dotare sau în laboratoare terţe, cu echipamente de prelevare şi analiză adecvate, descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice

Automonitoringul este obligația titularului de activitate și are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor si calității factorilor de mediu;

- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;

- monitoringul post-închidere;

Titularul activității este obligat sa raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării, in forma adecvata, stabilita prin prezenta autorizație si la termenele solicitate.

13.1.1. Cerințe generale privind reprezentativitatea măsurărilor.

- Titularul de activitate are obligaţia să monitorizeze, în perioadele de activitate, nivelul emisiilor de poluanţi şi poluarea de impact în condiţii reprezentative pentru activitatea desfăşurată.

13.1.2. Cerințe generale privind metodele de încercare:

- Măsurarea concentraţiilor poluanţilor în efluenţi sau în mediu se va realiza prin proceduri de analiză standardizate (versiuni valabile si actualizate). Metodele de încercare utilizate vor fi, cu prioritate, standarde CEN (inclusiv standardele CEN transpuse la nivel național). Alternativ, se pot utiliza standarde ISO, alte standarde internaționale, standarde naționale care asigură furnizarea de date cu o calitate științifică echivalentă cu standardele CEN, cu condiția să fie pretabile domeniului în care se solicită măsurarea.

- Utilizarea de metode nestandardizate este admisă numai în cazul metodelor validate, după demonstrarea echivalentei cu metoda de analiza standardizata. In cazul metodelor nestandardizate destinate măsurării emisiilor în atmosferă, validarea metodei trebuie realizată în conformitate cu (SR) EN 14793:2017. Emisii de la surse fixe. Demonstrarea echivalenţei unei metode alternative cu o metodă de referinţă. În cazul metodelor de analiză nestandardizate utilizate pentru domeniul calității apei, se poate utiliza, pentru validarea metodei, ISO / TS 16489: 2006 Calitatea apei - Ghid pentru stabilirea echivalenței rezultatelor. Se recomandă consultarea autorității emitente a autorizației integrate de mediu, în cazul utilizării de metode de analiză nestandardizate.

- La selectarea metodei de încercare se va avea în vedere criteriul limitei de detecție a metodei, a cărei valoare nu poate fi mai mare decât valoarea limită impusă pentru poluantul măsurat.

13.1.3.  Cerințe generale privind laboratoarele:

- Laboratoarele care realizează măsurările destinate verificării conformității trebuie să aibă implementat un sistem de management al calității în laborator conform EN ISO/IEC 17025:2005. Este o bună practică situația ca acest sistem al calității să fie acreditat de către un organism național sau internațional de acreditare. Laboratoarele care efectuează încercările trebuie să fie independente.  În cazul în care titularul/operatorul activităţii realizează monitorizarea emisiilor prin laboratorul propriu, o dată pe an va realiza monitorizarea/măsurarea emisiilor în paralel cu un laborator independent acreditat pentru încercările prevăzute în prezenta autorizaţie.

    - Cerințe generale privind prelucrarea și raportarea rezultatului măsurărilor:

- Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate şi prezentate într-o formă adecvată pentru a permite autorităţilor competente pentru protecţia mediului să verifice conformitatea cu condiţiile de funcţionare autorizate şi valorile limită de emisie stabilite. Rapoartele de încercare trebuie să însoțească rapoartele centralizatoare privind situația emisiilor. Titularul are obligaţia de a înregistra şi arhiva rapoartele de încercare emise de terţi.

- Titularul activității este obligat sa transmită la A.P.M. Dâmbovița orice alte informații solicitate in conformitate cu prevederile legale, sa asiste si sa pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalației si pentru prelevarea de probe sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizații.

- Depășirea pragurilor de alerta,  așa cum sunt stabilite prin OM 756 / 1997  pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului, are următoarea relevanta:  pragurile de alerta avertizează autoritățile competente  asupra  existentei,  într-o  anumita  situație,  a  unei  poluări  potențiale  în aer,  apa  sau  sol;   când  concentrația  unuia  sau  mai  multor  poluanți  depășește  un  prag  de alerta,  autoritățile  competente  pot  dispune,  daca  se  considera  necesar,  o  monitorizare suplimentara  asigurata  de  către  titularii  activităților  potențial  responsabile  de  poluare,  fie  prin sisteme proprii, fie prin unități specializate. În același timp, autoritățile competente vor solicita si vor  urmări  introducerea  unor  masuri  de  reducere  a  concentrațiilor  de  poluanți  din emisii/evacuări.

    - Alte cerințe:

Titularul autorizației trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la următoarele puncte de prelevare si monitorizare:

- locații adecvate pentru evaluarea calității mediului (calitatea aerului, calitatea solului, apa subterană, nivel de zgomot);

- zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;

- instalațiile pentru evacuarea emisiilor de poluanți in mediu;

Activitatea de monitorizare a emisiilor si a calității mediului se va organiza in cadrul societății si in colaborare cu laboratoare terțe si va fi coordonata de persoane din cadrul unității numite cu decizie de către conducere.

Titularul de activitate are obligația de a realiza acțiuni de monitorizare a emisiilor in mediu si a poluării de impact la solicitarea autorităților de mediu, suplimentare cerințelor stabilite prin prezenta autorizație integrată de mediu, funcție de necesitați suplimentare care pot interveni,  la indicatori, cu timpi de mediere si in puncte de măsurare precizate la formularea solicitării.

- 13.2. Monitorizarea emisiilor în atmosferă și a calității aerului

13.2.1. Monitorizarea  emisiilor în aer, indicatori de calitate și frecvența de monitorizare

Pentru emisiile specifice din instalaţii de ardere şi instalaţii tehnologice, verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită la indicatorii specifici se va realiza după cum urmează:

| Instalaţii / procese aferente | Punct de evacuare emisii | Indicatori de calitate de monitorizat* | Frecvența de verificare |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termică (combustibil gaz metan) | A1 | monoxid de carbon (CO) oxizi de azot (exprimaţi ca NO2) oxizi de sulf (exprimaţi ca SO2) | anual |
| Sectia Food Instalații de exhaustare prin tubulatura (ventilatoare axiale tubulare,filtre cu carbune activ) pentru activitățile : șlemuire, spălare navete, calibrare, masurare, sarare, sortare, tubare | A2,A3, A4,A5 | substanțe organice totale, exprimate in C total | semestrial |
| Instalație de exhaustare prin tubulatură (ventilator tubular cu filtru cu carbune activ) pentru activitatile desfasurate in Sectia Pharma | A6 | profilul emisiilor de COV de-a lungul unui ciclu complet de producție (evoluția Ctotal în mg/Nmc) raportat la timp , cu rezoluție de minim 30 de minute /măsurare) | 1 singură măsurare la începerea activității |
|  |  | COV (exprimați in C organic total)** | semestrial** |

*Datele referitoare la emisiile în atmosferă se exprimă în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%. Pentru măsurări se recomandă un  timp de mediere de 30 -60 de minute.

**pentru măsurările periodice de  COV la secția Pharma se solicită timp de mediere de 60 de minute, în condiții de reprezentativitate. Intervalul  de măsurare de 60 de minute, raportat la perioada de desfășurare a unui ciclu de producție se va selecta funcție de rezultatele profilului emisiilor într-un ciclu complet de producție, realizat inițial.

Toate măsurările trebuie efectuate în condiții reprezentative, care trebuie documentate și menționate în raportul de încercare.

In vederea verificării  încadrării în valorile limită pentru emisiile totale ale compușilor organici volatili, titularul are obligația de întocmi anual  Planul de gestionare a solvenților întocmit conform Anexei 7, partea a 7-a a Legii 278/2013;

13.2.2. Cerințe privind condițiile de măsurare, amplasarea punctelor de prelevare și măsurare, durata și numărul de măsurări.

Pentru îndeplinirea cerințelor privind condițiile de măsurare, amplasarea punctelor de prelevare și măsurare, durata și numărul de măsurări se impune respectarea cel puțin a cerințelor următoarelor standarde: (SR) CEN/TS 15675. Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor de la surse fixe. Aplicarea  EN  ISO/CEI  17025:2005  pentru măsurările periodice și (SR) EN 15259 Calitatea aerului. Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerinţe referitoare la secţiuni şi amplasamente de măsurare, precum şi la obiectivul, planul şi raportul de măsurare

Pentru evaluarea conformității, măsurarea emisiilor în atmosferă  trebuie efectuată la cea mai ridicată stare de emisie a poluanților de interes,  în condiții de funcționare reprezentative, reprezentate de condiții de operare normale. Cea mai ridicată stare de emisie este caracterizat prin cel mai mare debit de masă de emisie,  în condiții normale de funcționare.  Condițiile de funcționare și emisie ale surselor investigate trebuie documentate în vederea stabilirii condițiilor de măsurare și consemnate de către laboratorul care efectuează prelevarea probelor. Informațiile reprezentative privind reprezentativitatea măsurărilor (gradul de încărcare a instalației, raportat la capacitate; existenta si starea de funcționare a echipamentelor de control al emisiilor; tipul emisiei și al procesului de producție (continuu, discontinuu) etc) trebuie să se regăsească în raportul de încercare.

Pentru obținerea de rezultate reprezentative este necesară îndeplinirea următoarelor cerințe:

- sunt disponibile secţiuni şi locuri de măsurare de preferat create în etapa de proiectare a instalaţiei şi permit luarea unei probe reprezentative,

- obiectivul măsurării şi planul de măsurare sunt disponibile înainte de efectuarea măsurărilor,

- strategia de prelevare este specificată în planul de măsurare pentru a se realiza obiectivul măsurării,

- se elaborează raportul asupra rezultatelor şi va include toate observaţiile relevante;

- se folosesc laboratoare de încercări competente.

Cerințe generale privind amplasarea punctului de prelevare și măsurare la măsurarea emisiilor în atmosferă:

- Pentru asigurarea unei prelevări reprezentative a probelor la emisia în atmosferă trebuie utilizate secțiuni selectate tehnic care asigură un proﬁl stabil al ﬂuxului de eﬂuent gazos rezidual fără turbulenţă sau fără întoarcerea gazului şi unde este localizat un plan de prelevare cu o grilă de puncte de măsurare suﬁciente, pentru a evalua distribuţia măsuranzilor şi a mărimilor de referinţă, în aval de sistemele și echipamentele de depoluare și control a emisiilor în atmosferă.

- Repartiția substanțelor poluante în secțiunea canalului de evacuare trebuie să fie cât mai omogenă posibil. Condiţiile de ﬂux omogen sunt, în general, îndeplinite dacă planul de prelevare este destul de departe, în amonte sau în aval de orice ﬂuctuaţie, care poate produce o schimbare a direcţiei efluentului,  dacă se află într-o secţiune a conductei cu o lungime dreaptă de cel puţin cinci diametre hidraulice în amonte de planul de prelevare și două diametre hidraulice în aval,  intr-o secţiune a conductei cu formă constantă şi suprafaţă a secţiunii constante.

- Locul de măsurare trebuie să permită accesul la planul de prelevare, pentru echipamentul tipic de prelevare, în condiții care permit personalului care efectuează măsurarea să lucreze în siguranţă şi eficient. Poziționarea punctului de recoltare  se verifică, se planifică și se amenajează corespunzător și din timp, de comun acord cu deținătorul sursei investigate.

Cerințe generale privind numărul măsurărilor individuale, timpul de mediere, exprimarea, prelucrarea și raportarea rezultatului măsurărilor:

- Numărul de măsurări individuale consecutive dintr-o serie de măsurări depinde de stabilitatea emisiei. Atunci când se măsoară o emisie stabilă, practica recomandată este măsurarea a minimum trei eșantioane consecutive într-o serie de măsurători. În cazul emisiilor instabile, numărul măsurărilor individuale dintr-o sesiune de măsurare sau timpul de mediere al unei măsurări individuale pot fi crescute,  pentru atingerea obiectivului de măsurare.

- Pentru măsurători periodice, rezultatul unei măsurări individuale este corespunzător perioadei de eșantionare utilizată, pentru fiecare măsurare individuală (rezultatul unei măsurări individuale este media valorilor măsurate în fiecare punct al grilei de măsurare, pe axa de măsură).

- Timpul de eșantionare recomandat pentru măsurarea periodică a emisiei în atmosferă este de 30-60 de minute și este dependent de concentrația preconizată a poluantului în gazele reziduale și de gama de măsurare a metodei analitice utilizate de laborator, inclusiv limita de detectare.

- Rezultatele măsurărilor emisiilor în atmosferă se vor exprima în condiţii standard de temperatură şi presiune (273.15 K şi 101.3 kPa), pentru efluentul uscat, fără umiditate. Pentru emisiile din procese de combustie gaz natural, valorile limită se raportează la un conţinut în oxigen al efluenţilor gazoşi de 3%;

- Pe lângă poluantul de interes sub aspectul verificării respectării valorilor limită la emisia în atmosferă, următorii parametri ai efluentului trebuie măsurați și consemnați în rapoartele de încercare a emisiilor: conținutul în apă; temperatura și viteza gazelor în conductă, debitul volumetric.

13.2.3.  Metode de măsurare recomandate pentru efectuarea măsurărilor:

| Indicatori de calitate | Metode CEN, ISO |
| --- | --- |
| SOX (ca SO2) | (SR) EN 14791 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de sulf. Metodă de referinţă standardizată; (SR) ISO 7935 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf. Caracteristici de performanţă ale metodelor automate de măsurare; SR ISO 11632 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de dioxid de sulf. Metoda prin cromatografie ionică; |
| NOX | (SR) EN 14792 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Metoda de referinţă standardizată: Chemiluminiscenţă (SR) ISO 11564 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de oxizi de azot. Metoda fotometrică cu naftiletilendiamină |
| CO | (SR) EN 15058 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de monoxid de carbon. Metoda de referinţă standardizată: spectrometrie în infraroşu nedispersiv |
| CO, NOX, SO2, O2 | (SR) ISO 10396 Emisii de la surse fixe. Prelevare pentru determinarea automată a concentraţiilor de gaze emise pentru sisteme fixe de monitorizare |
| gaze de ardere și conținut de oxigen | (SR) EN 50379-2 - Specificaţie pentru aparatele electrice portabile proiectate pentru măsurarea parametrilor gazelor de ardere din conductele de evacuare ale aparatelor de încălzire. |
| total substanțe organice (Ctotal) | SR EN 12619 - Emisii de la surse fixe. Determinarea concentraţiei masice de carbon organic total gazos. Metoda cu detector continuu de ionizare în flacără SR EN ISO 13199:2013 Emisii de la surse fixe. Determinarea componentelor organice volatile totale (COVT) din gazele reziduale provenite din procesele fără ardere. Analizor în infraroşu fără dispersie prevăzut cu un convertizor catalitic. |
| vapori de apa (umiditatea gazului) | SR EN 14790 - Emisii de la surse fixe. Determinarea vaporilor de apă în conducte; |
| viteza și debit volumetric | SR EN ISO 16911-1 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 1: Metodă manuală de referinţă; SR EN ISO 16911-2 - Emisii de la surse fixe. Determinarea manuală şi automată a vitezei şi a debitului volumetric de curgere în conducte. Partea 2: Sisteme automate de măsurare SR ISO 14164 - Emisii de la surse fixe. Determinarea debitului volumetric al efluenţilor gazoşi în conducte. Metoda automată; |

Standarde suplimentare ce necesită aplicare:

- SR CEN/TS 15675 Calitatea aerului Măsurarea emisiilor de la surse fixe Aplicarea EN ISO/CEI 17025:2005 pentru măsurările periodice

- SR EN  15259:2009	Măsurarea emisiilor surselor fixe. Cerințe referitoare la secțiuni si amplasamente de măsurare, precum si la obiectivul, planul si raportul de măsurare.

13.2.4.Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului

Pentru calitatea aerului în zona de impact, verificarea încadrării în valorile limită a indicatorilor de calitate a aerului se va realiza în condiții de funcționare reprezentative, în perioade de operare normale, la solicitarea autorităților de mediu. Solicitarea va trebui să cuprindă recomandări privind indicatorii pentru care se va verifica încadrarea în valorile limită reglementate.

  - Monitorizarea emisiilor în apă

    - Pentru apele menjere și tehnologice evacuate în stația de epurare a S.C. Terra Dinamic SRL, verificarea încadrării în valorile limită se va face lunar cel puțin la indicatorii nominalizați:

| Indicator de calitate | Metode de analiză recomandate |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 |
| Consum biochimic de oxigen (CBO5) | SR EN 1899 |
| Consum chimic de oxigen (CCO-Cr) | SR ISO 6060 |
| Materii in suspensie | SR EN 872 |
| Fosfor total | SR EN ISO 6878 |
| Substante extractibile cu solventi | SR 7587 |
| Cloruri | SR ISO 9297 |
| Sulfiți | STAS 7661 |

    - Calitatea apelor subterane se va  evalua anual prin intermediul puțului de drenaj nr.5, de pe latura vestica, existent pe amplasament

| Indicator de calitate | Metode de analiză recomandate |
| --- | --- |
| Cloruri | SR ISO 9297 |
| Sulfați | STAS 8601 |

13.4.Sol

Verificarea încadrării concentraţiilor în valorile limită prevăzute în ordinul MAPPM nr. 756 / 1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, pentru categoria de terenuri cu folosinţă mai puțin sensibilă, la indicatorii specifici,  se va realiza la solicitarea autorităţilor de mediu. Solicitarea va trebui să cuprindă recomandări privind indicatorii pentru care se va verifica încadrarea în valorile limită reglementate.

### 13.4.1 Încărcările şi descărcările de materiale vor avea loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor din scurgeri.

### 13.4.2. Titularul de activitate va avea în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie şi o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgere.

13.5.Zgomot

Verificarea încadrării nivelului de zgomot echivalent ponderat A (AeqT)  în limitele autorizate  se va realiza la solicitarea autorităților de mediu. Se recomandă evaluarea nivelului de zgomot asociat surselor de pe amplasamentul Marchand SRL în următoarele categorii de situații de evaluare a nivelului de zgomot, după necesități:

| Punct de măsurare | Standarde de măsurare aplicabile (cumulat) |
| --- | --- |
| Limita spațiului funcțional reprezentat de incinta industrială*, ** | - SR ISO 1996/1-2016 - SR ISO 1996/2-2008 - SR 6161/1-2008 - SR EN 61672/1– 2014 - SR 10009-2017 - STAS 6161/3-82 |
| Limita proprietății, în cazul clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială, cu regim de două niveluri sau mai puțin*** |  |
| Fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii unei surse de zgomot exterioare clădirii**** |  |

- * conform STAS 6161-3/1982,  punctele de măsură pentru aprecierea nivelului de zgomot la limita incintei se dispun după cum urmează: la distanță de 3 m de împrejmuire (la exterior, dacă scopul măsurării este determinarea nivelului de zgomot generat în interiorul incintei) și la o înălțime de 1,3 m de la sol; punctele se amplasează în dreptul colțurilor împrejmuirilor și la jumătatea distanței dintre două colțuri succesive, cu respectarea condiției ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau mult egală cu 100 m.

** limita spațiului funcțional reprezentat de incinte industriale și spații cu activități asimilate activităților industriale se consideră limita proprietății  acestui spațiu conform planului cadastral, inclusiv teren (SR 10009 / 2017, tabel 4.1, Nota 3)

*** cu precizarea verificării  respectării cerințelor de la notele 1-3 / tabel 7, SR 10009 / 2017

**** măsurat la exteriorul locuinţei conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălţime faţă de sol,  cu precizarea verificării respectării cerințelor de la notele 1-4 / tabel 8, SR 10009 / 2017

Pentru oricare din categoriile de situații de evaluare a nivelului de zgomot, se recomandă, în măsura posibilităților, măsurarea  nivelului de zgomot rezidual, pentru evaluarea cât mai corectă a nivelului de zgomot atribuit sursei investigate.

13.6. Monitorizare miros

În conformitate cu prevederile STAS 12574/87- Aer din zonele protejate. Condiții de calitate : în cazul unor substanțe nereglementate prin valori limită pentru calitatea aerului, ”se consideră că acestea depășesc concentrațiile maxime admise atunci când mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv” .

13.7. Monitorizare tehnologică

13.7.1 Operatorul are obligaţia să monitorizeze parametrii tehnologici specifici fluxului tehnologic şi să menţină înregistrări corespunzătoare.

## 13.8.  Monitorizarea deşeurilor

13.8.1. deşeuri tehnologice

13.8.1.1 Monitorizarea deşeurilor se va realiza lunar, pe tipuri de deşeuri generate în conformitate cu prevederile HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei ce cuprinde deşeuri, inclusiv deşeurile periculoase, modificatǎ prin HG 210/2007.

13.8.1.2. Operatorul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management a deşeurilor de pe amplasament, care trebuie pus la dispoziţia persoanelor autorizate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control. Acest registru trebuie să conţină minimum detalii cu privire la:

-  cantităţile şi codurile deşeurilor;

- numele transportatorului deşeurilor şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia;

- confirmarea scrisă privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase în afara amplasamentului;

- detalii privind expediţiile respinse;

- detalii privind orice amestecare a deşeurilor.

Aceste date trebuie raportate ACPM, ca parte a RAM.

13.8.1.3. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje

Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje. Raportarea datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, cǎtre autoritǎţile competente pentru protecţia mediului se va realiza în conformitate cu OM nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitor la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

| Deşeuri din activitatea curenta (procesele tehnologice si activitate de birou |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 01 | Ambalaje de hartie si carton, lavete de hartie | 11 | S | Depozit ambalaje S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. |
| 2. | 20 01 08 | Ambalaje asimilate menajere | 2 | S | Europubele S.C. SUPERCOM SA |
| 3. | 20 03 01 | Deseuri menajere | 50 | S | Europubele S.C. SUPERCOM SA |
| Deşeuri din activitatea procese tehnologice si laborator |  |  |  |  |  |
| 1. | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | 156 | S | Depozit ambalaje S.C. CAMI COMEXIM S.R.L. |
| 2. | 15 01 03 | Ambalaje de lemn | 2,5 | S | Spatiu destinat S.C. ECO SERV S.A. |
| 3. | 15 01 10* | Ambalaje reactivi | 0,7 | S | Laborator EUROTRANS CHEM S.R.L. |
| 4. | 15 01 10* | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe de igienizare | 1 | S | Depozit ambalaje EUROTRANS CHEM S.R.L. |

13.9. Monitorizare substanţe şi preparate chimice periculoase

13.11.1. Operatorul va realiza monitorizarea substanţelor periculoase pe cantităţi şi tipuri de substanţe folosite

## 13.9.1.   Monitorizarea post – închidere

13.11.1. În cazul încetării definitive a activităţii vor fi realizate şi urmărite acţiunile conform planului de închidere.

.

# RAPORTĂRI CĂTRE AUTORITATEA COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea către autoritatea de mediu:

Anual, titularul activității are obligația de a transmite  autorităţii  publice  teritoriale  pentru  protecţia  mediului  toate  informaţiile  solicitate  în vederea realizării inventarelor de emisii de poluanți în atmosferă, în conformitate cu cerințele Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător – art.10(lit.g), art.24 (lit.g) și prevederile ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3299 / 2012, prin modalitățile și la termenele comunicate de către autoritatea competentă (Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița).

Rezultatele monitorizării se înregistrează, se prelucrează şi se prezintă într-o formă adecvată, stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Raportarea către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa a rezultatelor activităţii de monitorizare a emisiilor în mediu şi a nivelului de poluare de impact  se va face semestrial, în următorul format

Nume titular activitate: Date de contact (adresa, telefon, fax, e-mail) Activitate / amplasament pentru care s-a efectuat monitorizarea: Perioada de raportare (luna, anul, semestrul, trimestrul): Factor de mediu sau tip de proba: (apa uzata, apa suprafaţa, foraj, sol, calitate aer, emisie in atmosfera, nivel de zgomot etc.) Emisie / Imisie Indicator de analiza; Punct de prelevare/ măsurare; U.M; Valoare medie sau valoare înregistrată; Valoare Maxima*; Valoare Minima*; Nr. măsurări; Nr. depășiri CMA sau VL; CMA /VL conform autorizației de mediu; Metoda de analiză. CMA - concentrație maxima admisa sau VL – valoare limita U.M. - unitate de măsura * - se completează numai in situația efectuării mai multor măsurări într-o sesiune de măsurare sau în perioada de raportare Data: Semnătura reprezentant legal, ştampila unității Persoana de contact pentru datele înscrise in formular (nume, funcție, telefon, e-mail)

Raportul in formatul centralizat va fi însoţit de rapoartele de încercare aferente măsurărilor efectuate.

Rapoartele de încercare trebuie sa fie întocmite in conformitate cu recomandările standardelor in vigoare. Pentru fiecare măsurare vor fi disponibile cel puțin următoarele informații:

- Identificarea titularului de activitate, a  instalației și sursei investigate, tipul poluantului / poluanților;

- felul măsurării: continua, periodică, timpul de mediere;

- condiţii de prelevare: locul prelevării, metoda de prelevare; etc.

- metoda de măsurare utilizată – identificarea metodei; descriere conceptuală în cazul metodelor de analiză nestandardizate (în etapa de interpretare și analiză a rezultatelor încercărilor, pentru autoritatea competentă de mediu este de interes identificarea metodei standard de analiză aplicate de laborator, nu a procedurii laboratorului, astfel încât pentru identificarea metodei de analiză nu este suficientă identificarea procedurii laboratorului, prin codul și titlul atribuit în cadrul sistemului de management al calității implementat);

- condiţii de operare a instalaţiei în timpul efectuării măsurătorii; parametrii de funcționare / activitate la sursa / sursele de emisie a poluanților in mediu pentru aprecierea gradul de reprezentativitate a măsurării;

- modul de dispersie a poluanților in mediu, caracteristici constructive ale sistemului de dispersie;

- instalaţii de reţinere a poluanţilor (dacă există) şi starea de funcționare a acestora în momentul măsurării;

- rezultatul măsurilor: concentrația poluanților de interes sub aspectul verificării respectării valorilor limită la emisia în atmosferă; parametrii efluentului la emisie: conținutul în apă; temperatura și viteza gazelor în conductă, debitul volumetric.

În situaţiile în care intervin sesizări şi reclamaţii privind poluarea de impact, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în termen de 5 zile de la primirea sesizării şi va realiza în cel mai scurt timp verificarea conformităţii şi stabilirea măsurilor necesare şi a condiţiilor optime de funcţionare astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinţele legale privind nivelul emisiilor în mediu şi calitatea mediului în zona de impact.

In situaţia in care se constată existenţa sau iminenţa unei poluări accidentale sau a depăşirii limitelor prevăzute pentru descărcarea poluanţilor în mediu, titularul autorizaţiei va notifica incidentul autorităţilor de mediu, în cel mai scurt timp posibil de la producere, în următorul format:

FORMULAR DE RAPORTARE A ACCIDENTELOR/INCIDENTELOR DE MEDIU Titular de activitate. Nr. autorizație/autorizaţie integrată de mediu. Data şi ora apariţiei incidentului. Localizarea exactă a poluării accidentale (inclusiv localitatea pe raza căreia s-a produs incidentul). Cauza producerii poluării accidentale. Cantitate şi tip de poluant. Factorii de mediu afectaţi :sol,apa,aer,alți subiecți. Modul de manifestare a fenomenului ( inclusiv rezultatele analizelor –daca s-au efectuat, specificând :cine a recoltat, condiţii de recoltare). Tendinţa evoluţiei (creştere, staţionare sau descreştere). Suprafaţa afectată sau lungimea tronsonului de apă de suprafaţă. Tipul de proprietate (publică sau privată). Date de identificare ale proprietarului / administratorului afectat. Destinaţia terenului afectat. Măsuri luate la sursă. Măsuri luate de reducere şi/sau eliminare a efectelor. Acţiuni planificate (preventive şi reparatorii). Mod de gestionare a poluanţilor (modul în care se realizează managementul poluanţilor; de exemplu: gestionarea fluidului vidanjat – depozitare temporară, în ce locaţie, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară). Mod de gestionare a zonei contaminate ( de exemplu, managementul aplicat solului contaminat: decopertare, loc de depozitare temporară, mod de decontaminare, valorificare sau eliminare ulterioară) *. Cine completează raportul de informare (nume şi prenume, funcţia, nr. de telefon). * informaţiile din aceasta rubrică pot fi comunicate ulterior transmiterii acestui formular, după identificarea proprietarului, respectiv după aplicarea măsurilor reparatorii

În cazul poluărilor accidentale soldate cu impunerea de măsuri pentru refacerea mediului, titularul activităţii va informa Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa despre implementarea măsurilor propuse în termen de trei zile de la finalizarea acestor demersuri şi va pune la dispoziţie, după caz,  rapoarte de încercare edificatoare privind calitatea mediului.

Raportări la autoritatea de mediu și periodicitatea acestora

| Nr. crt. | - RAPORT | Termen de raportare |
| --- | --- | --- |
| AER |  |  |
| - 1 | Raportarea on-line a emisiilor conform Ord.3299/2008 | 15 martie anul în curs pentru anul precedent |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| APA UZATĂ |  |  |
|  | Valoarea concentraţiei indicatorilor de calitate ape uzate deversate în canalizare | La solicitarea autoritatolor de mediu |
|  | Poluanţii care intră sub incidenţa H.G. nr.140/2008, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului CE nr.166/2006 privind înfiinţarea „Registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi” | 30 aprilie anul în curs pentru anul precedent |
| SOL |  |  |
| - 1 | Valoarea concentraţiei poluanţilor monitorizaţi | La 3 ani |
| DEŞEURI |  |  |
| - 1 | Situaţia gestiunii deşeurilor | anual |
| ALTE RAPORTARI |  |  |
| - 1 | Poluări accidentale odată cu producerea lor | In maxim o oră de la producerea acestora |
| - 2 | Raport anual de mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament | 31 martie anul în curs pentru anul precedent |

* Raportări pentru Registrul European E-PRTR:

- Raportările se vor întocmi o dată pe an, la cererea autorităţii de mediu, conform indicaţiilor Regulamentului 166/2006 şi a Ghidului E-PRTR pentru implementarea registrului european al poluanţilor emişi şi transferaţi. Pentru validarea datelor raportul va fi însoţit de buletine de analiză şi metode de calcul/estimare.

- Datele care au stat la baza acestei raportări se vor păstra arhivate timp de 5 ani.

Raportul anual privind starea mediului, va cuprinde şi:

- Date privind activitatea de producţie în anul încheiat;

- Utilizarea materiilor prime, auxiliare şi utilităţi (consumuri specifice, eficienţă energetică);

- Impactul activităţii asupra mediului: poluarea aerului, apei, solului, subsolului, pânzei freatice, nivelul zgomotului;

- Sesizări şi reclamaţii din partea publicului şi modul de rezolvare a acestora.

# 15. OBLIGAŢIILE OPERATORULUI

15.1. Obligaţiile de bază ale operatorului privind exploatarea instalaţiei, conform Legii 278/2013 privind emisiile industriale, sunt următoarele:

- luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

- luarea măsurilor care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată;

- evitarea producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;

- utilizarea eficientă a energiei;

- luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- luarea măsurilor necesare, în cazul încetării definitive a activităţilor, pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

15.2 Orice modificare faţǎ de datele înscrise în documentaţia depusă de operator la solicitarea actualizării autorizaţiei integrate trebuie notificată autorităţii competente de protecţia mediului, în scris, imediat ce intervine:

- modificări privind numele sub care societatea este înregistrată la Registrul Comerţului, adresa sediului social al operatorului;

- modificări privind deţinătorul instalaţiei;

- măsuri luate privind intrarea în proces de lichidare.

In conformitate cu prevederile art. 10 (2) din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în cazul de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, părţile implicate transmit în scris autoritaţii competente pentru protecţia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

15.3. Operatorul este obligat să respecte condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în desfăşurarea activităţii din instalaţie.

15.4. Nu se va realiza nici o modificare a instalaţiei sau a modului de exploatare a acesteia fără notificarea din timp a ACPM.

15.5. In cazul oricărei situaţii de mai jos trebuie trimisă o notificare scrisă ANPM, Gărzii Naţionale de Mediu - Comisariatul Judeţean Dambovita:

-  încetarea permanentă a exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea funcţionǎrii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

- reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate după oprire.

15.6. Operatorul este obligat să raporteze cu regularitate la autoritatea competentă pentru protecţia mediului, datele cuprinse la capitolul 14 al prezentei autorizaţii, rezultatele monitorizării emisiilor şi în termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care  afectează semnificativ mediu.

15.7. Operatorul trebuie să notifice ACPM şi GNM – CJ  Dambovita  prin fax şi electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii:

-  orice emisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potenţial de emisie;

- orice funcţionare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

- orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenţiei;

- orice emisie care nu se conformează cu cerinţele autorizaţiei.

Notificarea va cuprinde: data şi ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţie.

15.8. În cazul oricărui incident sau situaţie de urgenţă, persoanele autorizate de operator vor anunţa, după caz, şi alte autorităţi, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafaţă: Administraţia Naţională  „Apele Romane” Direcţia Apelor;

-  în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă;

- în caz de îmbolnăviri ale personalului: Direcţia de Sănătate Publică,

15.9. Operatorul trebuie să menţină un dosar pentru informarea publică, care să fie disponibil publicului, la cerere. Acest dosar trebuie să conţină următoarele:

- autorizaţia;

- solicitarea;

- raportarea anuală privind aspectele de mediu netehnice;

- raportul anual de monitorizare;

- alte aspecte pe care operatorul le consideră adecvate.

15.10. În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, modificată şi completată de OUG 164/2008 conducerea SC MARCHAND SA, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, va asista persoanele împuternicite cu activităţi de inspecţie punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente şi le va facilita controlul activităţii precum şi prelevarea de probe.

Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalaţiile tehnologice, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare, precum şi în spaţiile sau în zonele potenţial generatoare de impact asupra mediului.

15.11. Operatorul are obligaţia de a realiza măsurile impuse anterior de persoane împuternicite cu inspecţia. Măsurile impuse de aceste autorităţi, modul de realizare a acestora şi data realizării acestora vor fi raportate la  ACPM şi autoritatea care a impus măsurile, imediat după realizarea lor.

15.12.  În conformitate cu OUG 196/2005, aprobată de Legea105/2006 privind fondul de mediu, operatorul are obligaţia să declare, să calculeze şi să achite taxele aferente fondului de mediu pentru ambalajele introduse pe piaţa internă şi emisiile atmosferice din surse fixe şi mobile.

15.13. Operatorul are obligaţia de a întreţine în mod corespunzător întregul amplasament conform art. 70, lit.i din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată şi modificată prin Legea 265/2006, cu toate completările si modificările ulterioare.

15.14. Operatorul are obligaţia să pună la dispozitia publicului pe suport de hârtie/ electronic, pentru a putea fi consultate, datele referitoare la emisiile provenite de la instalaţii, la sediul ACPM sau/şi la sediul administraţiei locale în a cărei rază se află instalaţia, conformart. 53 din Ord. 818/2003  pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu.

15.15. Masuri referitoare la conditiile de functionare altele decat normale

15.15.1. Masuri organizatorice referitoare la conditiile de functionare altele decat normale (ex.: functionare anormala a ventilatoarelor, defectarea utilajelor, infundarea canalizarilor).

Se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) Se vor demonta filtrele de carbune activ in zona de lucru care prezinta conditii anormale de functionare. Dupa verificarea integritatii filtrului cu carbune activ (sa nu fie deteriorat mecanic), acestea se vor cantari si se va verifica daca greutatea lor depaseste cu mai mult de 50% decat greutatea specifica a filtrului nou, prevazuta in specificatia tehnica. In situatia in care greutatea dupa cantarire depaseste valoarea maxima impusa, se va proceda la inlocuirea filtrului. In cazul in care greutatea filtrului nu depaseste valoarea maxima impusa, acesta se va curata pe suprafetele exterioare cu un material textil neted si uscat, de eventualele depuneri de materii.

b) Se va proceda la spalarea suplimentara a canalizarii de evacuare a apelor tehnologice si menajere, respectiv a canalizarii de evacuare a slaimului digestat, cu utilaje specializate pentru spalarea si desfundarea canalizarilor cu apa cu jet de presiune.

# 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

16.1. În cazul în care operatorul urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Autoritatea competentă pentru protecţia mediului informează operatorul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente.

În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public.

Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

16.2. În cazul încetării temporare sau definitive a activităţii întregii instalaţii sau a unor părţi din instalaţie, operatorul trebuie să respecte Planul de închidere a instalaţiei întocmit şi agreat de ACPM. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul nr.18). Planul de închidere include cel  putin următoarele:

- planuri ale tuturor conductelor instalaţiilor şi rezervoarelor;

- orice măsură de precauţie specifică necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;

- măsuri de eliminare şi acolo unde este cazul, spălare a conductelor şi a rezervoarelor şi golirea completă de conţinutul potenţial periculos;

- eliminarea substanţelor potenţial dăunătoare, dacă nu s-a stabilit că este acceptabil a se lăsa astfel de obligaţii viitorilor proprietari;

- oprirea alimentării cu utilităţi: apă, energie electrică şi combustibil a instalaţiilor;

- demontarea instalaţiilor şi transportul materialelor rezultate, spre destinaţiile anterior stabilite;

- dezafectarea depozitelor;

- determinarea gradului de afectare a solului;

- măsuri pentru reconstrucţia ecologică a terenului afectat istoric prin activităţile  desfăşurate pe amplasament.

16.3. Operatorul are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a Planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia sa financiară.

16.4. La încetarea activităţii se va reface Raportul de amplasament, reanalizându-se poluanţii din apa subterană şi sol, pentru a stabili aportul la poluare al instalaţiei şi măsurile de remediere ce se impun, în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, art. 22, alin 6,7,8.

16.5. La încetarea activităţii cu impact asupra mediului geologic la schimbarea activităţii sau a destinaţiei terenului, operatorul economic sau deţinătorul de teren este obligat să realizeze investigarea şi evaluarea poluării mediului geologic.

16.6. Operatorul are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii să ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora.

# 17. GLOSAR DE TERMENI

Autorizaţie - actul administrativ emis de autorităţile competente de mediu, care permite unei instalaţii, unei instalaţii de ardere, unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor să funcţioneze în totalitate sau în parte, în condiţii care să garanteze că instalaţia respectă prevederile prezentei legi, respectiv:

Instalaţie - o unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1 sau în anexa nr. 7 partea 1, precum şi orice alte activităţi direct asociate desfăşurate pe acelaşi amplasament, care au o conexiune tehnică cu activităţile prevăzute în anexele respective şi care pot genera emisii şi poluare;

Titularul activitătii – orice persoană fizică sau juridică care operează ori deține controlul instalației, asa cum este prevăzut în legislația națională, sau care a fost investită o putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației;

Emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

Valori-limită de emisie (VLE)- masa, exprimată prin anumiţi parametri specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp;

Standardul de calitate a mediului - totalitatea cerinţelor care trebuie respectate la un moment dat de către mediu ca un întreg sau de către o componentă a acestuia, în condiţiile stabilite de legislaţia Uniunii Europene;

Modificare substanţială - o modificare a caracteristicilor sau a funcţionării ori o extindere a unei instalaţii sau a unei instalaţii de ardere, a unei instalaţii de incinerare a deşeurilor sau a unei instalaţii de coincinerare a deşeurilor, care poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii umane sau asupra mediului;

Poluare- introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură sau zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări legitime ale acestuia;

Deșeu- orice deşeu, astfel cum este definit la pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

Deșeuri periculoase – deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul dețeurilor, în aceste tipuri sau categorii de deșeuri și care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase ;

Folosința sensibilă și mai puțin sensibilă a terenurilor – tipuri de folosința ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanăilor ;

Prag de alertă – concentrații de poluanți în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autoritățile competente asupra unui impact potențial asupra mediului și care determină declanșarea unei monitorizări suplimentare și/sau reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări ;

Prag de intervenție – concentrații de poluanți în aer, apa, sol sau în emisii/evacuări, la care autoritățile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului și reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări ;

Substanţe periculoase - substanţe sau amestecuri în sensul prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

18. DISPOZIŢII FINALE

1. Prezenta Autorizaţie este valabilă de la data eliberării până la data de 04.2018 și poate fi anulată sau revizuită de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Dâmboviţa în conformitate cu prevederile legale.

2. Instalația va fi exploatată, controlată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate, așa cum  s-a stabilit în prezenta autorizație integrată . Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la îndeplinire conform condițiilor prezentei autorizații, sunt parte integrantă a acesteia.

3. Titularul activității  are obligația de a solicita:

-actualizarea autorizației integrate de mediu cu minim 6 luni înaintea expirării ei;

-reexaminarea autorizației integrate de mediu în următoarele condiții:

- poluarea cauzată de instalație necesită revizuirea valorilor limită de emisie existente în autorizație sau necesită stabilirea de noi valori limită de emisie;

- schimbările substanțiale și extinderi ale instalațiilor precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisilor;

- siguranța exploatării și a desfășurării activității face necesară introducerea de tehnici speciale și măsuri de management;

- rezultatele acțiunilor de inspecție și control al conformării relevă aspecte noi, neprecizate de documentația depusă pentru susținerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de reglementare;

- emiterea unor noi reglementări legale.

Beneficiarul are obligația ca în termenul legal să declare, să calculeze și să verse sumele rezultate în urma desfășurării respectivelor activități, conform prevederilor art. 9 din OUG. nr. 196/22.12.2005, privind Fondul de Mediu. Suma se plătește la Trezoreria Sector 6 București, în contul IBAN al Administrației Fondului de Mediu nr. RO23TREZ70620I185000XXXX.

Încălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, dupa caz.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către APM Dâmboviţa și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Dâmbovița.

Nerespectarea celor prevazute în prezenta Autorizație Integrată de Mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Prezenta Autorizaţie Integrată de Mediu  cuprinde pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

MIRCEA NISTOR

ŞEF SERVICIU,

AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII                                                        ÎNTOCMIT,

Maria Morcoașe                                                                         consilier Adriana Predescu