Nr................../..........................

Decizia  etapei de încadrare

Nr. .............din.........................

Proiect afisat astazi 12.09.2016

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC CHAMBON SRL   , cu sediul in Iasi Calea Chisinaului nr.34, Jud. Iasi,, înregistrată la APM Iasi cu nr. 10140/07.09.2016, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, cu modificările şi completările ulterioare, Agentia pentru Protectia Mediului Iasi decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiza Tehnica din data de  09.09.2016, decide că proiectul  “Amplasare statie de sablare si instalatii vopsire si uscare”, titular SC CHAMBON SRL   ,  propus a fi amplasat în   Iasi Calea Chisinaului nr.34, Jud. Iasi(in spatii existente),  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sunt următoarele:

a)  Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009,  Anexa nr. 2,  pct. 13.a)

Proiectul nu se incadreaza in art. 28 a OUG 57/2007.

Pentru proiect a fost emis certificatul de urbanism nr.----, decizia de evaluare initiala nr.277/29.08.2016, a fost publicat anuntul privind depunerea solicitarii in  „Buna Ziua  Iasi” din data de 07.09.2016, si anuntul privind decizia etapei de incadrare in„Buna Ziua  Iasi” din data de ..........................., proces verbal de verificare amplasament nr.2701/29.08.2016,

b)  Caracteristicile proiectului:

Mărimea proiectului –

Proiectul prevede  montarea unei instalatii de sablare si a unei instalatiei de vopsire si uscare in spatii existente

-   Realizarea proiectului de investitie nu implica utilizarea resurselor naturale (pamint de umplutura);

Producţia de deşeuri: Din realizarea proiectului de investitie  rezulta deşeuri(deseuri din constructii/amenajari). Din functionarea proiectului de investitie rezulta urmatoarele deseuri: deseuri de ambalaje de la materiile prime (metal + plastic), filtre uzate, deseuri metalice

Emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:

Protectia atmosferei:

Emisii de poluanti specifici provenite de sursele stationare:

- surse stationare dirijate:

Instalatia de sablare: pulberi

Instalatia de vopsire: pulberi, COV;

Instalatia de uscare: pulberi, CO, Nox, Sox, COV

- surse stationare nedirijate( emisii fugitive): nu este cazul;

Emisii rezultate din surse mobile: poluanti specifice rezultate din arderea carburantilor (gazele de esapament de la utilajele de constructii si autovehicule)

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor :

Nivelul de zgomot va fi cel maxim admis de producator pentru utilajele/autovehiculele utilizate in realizarea proiectului;

Protectia calitatii solului si subsolului:Nu este cazul

Riscul de accident, tinindu-se seama in special de substantele si tehnologiile utilizate:  Nu este cazul

c)  Localizarea proiectului

- Utilizarea existentă a terenului – curti/constructii ;

- In vecinatatea zonei de amplasament a proiectului de investitie nu exista resurse naturale sau zone protejate prin legislatia in vigoare

d) Caracteristicile impactului potenţial

- In etapa de executie se identifica ca surse potentiale de poluare a solului: scurgeri accidentale de carburanti de la utilaje

- Impactul asupra asezarilor umane  si a obiectivelor de interes public este pozitiv,

- Extinderea impactului – local, numai în zona de lucru, pe perioada realizarii obiectivului;

- Natura transfrontieră a impactului – realizarea si functionarea proiectului  nu au efecte transfrontieră;

- Mărimea şi complexitatea impactului – impact nesemnificativ pe perioada realizarii proiectului

- Probabilitatea impactului negativ-redusă,  pe toata perioada funcţionării proiectului;

- Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – nu este cazul

II Condiţiile de realizare a proiectului:

1.Realizarea urmatoarelor constructii si instalatii:

montarea unei instalatii de sablare si a unei instalatiei de vopsire si uscare in spatii existente

2. Modul de asigurare a utilităţilor

2.1. Alimentarea cu apa ; din reteaua interioara proprie

2.2. Evacuarea apelor uzate : in reteaua interioara proprie

2.3. Evacuarea apelor pluviale: Nu este cazul

2.4. Alimentare cu energie electrică: din reteaua existenta pe amplasament

2.5. Alimentare cu gaze naturale: din reteaua existenta pe amplasament

2.6. Asigurarea cu energie termică: nu este cazul

2.7.Asigurarea cu carburanti: pentru autovehicule la faza de constructie se realizeaza prin alimentare de la  statiile de distributie din zona

3. Realizarea organizarii de santier: Nu este cazul

4. Prevederi legale  necesar a fi respectate pe parcursul realizarii proiectului: Nu este cazul

-Respectarea duratei  si perioadei de executie a  proiectului

5. Notificarea modificării sau extinderii  proiectului,  anterior emiterii aprobării de dezvoltare:

5.(1) Titularul proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, acordului de mediu, avizului Natura 2000 şi anterior emiterii aprobării de dezvoltare.

5.(2) Notificarea prevăzută la alin. (1), însoţită de raportul de verificare întocmit în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 de verificatorul de proiecte atestat în condiţiile legii pentru cerinţa esenţială "c) igienă, sănătate şi mediu" sau, după caz, de punctul de vedere al autorităţii competente emitente a aprobării de dezvoltare conform art. 22 alin. (2) lit. b), se depune în termen de 10 zile de la data apariţiei necesităţii modificării/extinderii.

5.(3) Modelul notificării este prevăzut în anexa nr. 20 la metodologia aprobata cu Ordinul comun al Ministerului Mediului si Padurilor/Ministerul Adnministratiei si Internelor/Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Durabile/Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  Nr. 135/76/84/1284 din  2010

6.Notificarea modificării sau extinderii proiectului, ulterior emiterii aprobării de dezvoltare

6.(1) Titularul  proiectului are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă emitentă a aprobării de dezvoltare despre orice modificare sau extindere a proiectului survenită după emiterea aprobării de dezvoltare, în condiţiile legislaţiei specifice.

7. In conformitate cu prevederile art.49 alin. (3)  si (4) din “Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private” aprobata cu Ordinul 135/76/84/1284 din 10 februarie 2010,  “La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condiţiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi) efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor  deciziei  etapei de încadrare.   Procesul-verbal întocmit de autoritatea competentă pentru protecţia mediului(GNM-SCJ Iasi)se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

8. La finalizarea realizarii proiectului de  investitie, pentru desfasurarea activitatii,  este necesara  solicitarea   autorizatiei  de mediu

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi evaluarea adecvată.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZATII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Maria IACOB |

INTOCMIT,

Ing Vasile COSESCU