ACORD DE MEDIU – PROIECT

Ca urmare a cererii adresate de către S.C. SUINPROD SA., cu sediul în judeţul  Neamt, loc. Roman str. Stefan cel Mare   km 336, înregistrată la A.P.M. Iasi cu nr. 4387din 20.04.2017, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.  445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, se emite:

ACORD DE MEDIU

pentru proiectul:„ „Construire fermă de îngrășare suine Târgu Frumos” propus a fi amplasat în Tg. Frumos, str. Cucuteni nr. 103, jud. Iași,

în scopul: stabilirii condiţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului care trebuie respectate pentru realizarea proiectului,

care prevede: înfiinţarea unei ferme de ingrasare suine cu o capacitate de:  9600 locuri .

Proiectul se încadrează în:

- Anexa nr.1 a H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului - 17. c) Instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte sau a porcinelor având cel puțin: b) 2000 locuri pentru porci,

- intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Anexa nr.1 pct. 6.6.lit.b.

Proiectul propus este în concordanţă cu legislaţia de mediu a Uniunii Europene şi prin realizarea investiţiei unitatea se va conforma cu legislaţia Uniunii Europene privind protecţia mediului.

I. Descrierea proiectului

Amplasament

Proiectul  est localizat în intravilanul extins al orașului Tg Frumos, Șos. Cucuteni, nr. 103, pe partea stângă a DJ280B Tg. Frumos – Cucuteni, nr. CAD. 62242, CF 62242. Terenul are categoria curți – construcții și este în proprietatea SC SUINPROD SA conform Contract de Vânzare – Cumpărare autentificat sub nr. 5509/28.09.2010 și Act de alipire nr. 392/25.01.2017.

Vecinătățile sunt:

- Terenul este mărginit la NE de DJ280B Tg. Frumos – Cucuteni. Pe cealaltă parte a drumului, vis-a-vis de amplasamentul propus al fermei se găsește ferma de creștere pui carne aparținând SC AVITOP SA. Această fermă deține autorizație integrată de mediu. Are o capacitate de 134000 locuri distribuite în 4 hale de creștere. Distanța minimă dintre halele celor 2 ferme este de 100 m.

- În partea de Nord, lângă DJ280B se găsește o construcție care avea rolul de locuințe de serviciu pentru angajații fermei AVITOP. În prezent nu mai este utilizată, fiind în conservare. Distanța minimă dintre această clădire și hala H1 este de 52,80 m. Cealaltă construcție existentă pe amplasament (C1, S = 384 mp) va fi transformată în filtru sanitar pentru noua fermă.

- O parte din terenul destinat proiectului este cultivat în prezent cu culturi agricole anuale.

Distanțele MINIME față de potențialii receptori relevanți sunt:

  - Drum județean DJ280B  – în partea de nord – aprox. 32 m față de hala propusă H1;

  - Locuințe ale orașului Tg. Frumos – în partea de est– minim 1100 m;

  - Locuințe ale satului Dădești – în partea de sud-vest – minim 1090 m față de laguna dejecții;

  - Locuințe ale satului Boureni – în partea de NV – minim 1700 m;

  - Cel mai apropiat curs de apă permanent – r. Cucuteni în partea de SV, la aprox. 350 m.

  - ROSPA0109 Acumulările Belcești – în partea de nord-est, la aprox. 7.6 km depărtare.

Din punct de vedere hidrografic obiectivul este amplasat in bazin hidrografic Prut; subbazinul hidrografic al râului Bahluet, cod cadastral curs de apa: XIII-1.015.32.12.00.0.

Situaţia proiectată

1: Construire 4 hale de creștere porci

- Arie construită H1 = 2.673,15 mp

- Arie construită H2 = 2.673,15 mp

- Arie construită H3 = 1.796,80 mp

- Arie construită H4 = 1.796,80 mp

- Regim înălțime = Parter înalt

Ferma propusă va fi reprezentată de 4 hale de producție, cu o capacitate totală de cazare de 9.600 locuri.

Clădirile au forma dreptunghiulară cu regimul de înălțime Parter înalt. Clădirile vor fi executate din cadre metalice, cu fundații izolate din beton armat, ce vor adăposti utilajele și animalele fermei. Închiderile laterale sunt din pereți din zidărie de BCA de 15 cm, cu un soclu din beton armat de 1,20 m înălțime, termoizolați cu polistiren expandat, gr. 10 cm. Pereții vor fi placați cu tablă cutată, culoare albă. Învelitoarea este din panouri termoizolante, tristrat cu spuma poliuretanică (tip sandwich, grosime 8 cm).

Sub zona de creștere a porcilor prevăzută cu pardoseală din grătare va fi construită o cuvă în care se vor scurge dejecțiile. Sub această cuva va fi amplasată o conductă pentru evacuarea gravitațională a dejecțiilor semilichide. Dejecțiile vor fi separate într-un separator și apoi fracția lichidă va fi stocată temporar în laguna impermeabilizată propusă iar partea solidă va fi stocată temporar pe o platformă betonată. Ambele fracții, după maturare, sunt preluate în bază de contract de operatori agricoli care le utilizează ca îngrășământ natural pe terenurile agricole.

Halele sunt dotate cu sisteme complete de creștere a porcilor, tip Big Dutchman. Sistemele de ventilație ale halelor sunt :

Hala H1:

- Admisie: 102 fante de admisie tip CL 1229.

- Evacuare: 24 ventilatoare de tavan tip CL600, cu următoarele caracteristici: debit la presiune negativă de 0 Pa = 14130 mc/h; consum: 39 W/1000mc/h; viteza de evacuare: 11.8 m/s; diametru gură exhaustare: 63 cm  0,312 mp per exhaustor sau 7,488 mp per hală; debit evacuare hală = 24 x 14130 = 339120 mc/h

Hala H2:

- Admisie: 102 fante de admisie tip CL 1229

- Evacuare: 24 ventilatoare de tavan tip CL600;

Hala H3:

- Admisie: 68 fante de admisie tip CL 1229.

- Evacuare: 16 ventilatoare de tavan tip CL600, cu următoarele caracteristici: debit la presiune negativă de 0 Pa = 14130 mc/h; consum: 39 W/1000mc/h; viteza de evacuare: 11,8 m/s; diametru gură exhaustare: 63 cm  0,312 mp per exhaustor sau 4,992 mp per hală; debit evacuare hală = 16 x 14130 = 226080 mc/h

Hala H4:

- Admisie: 68 fante de admisie tip CL 1229

- Evacuare: 16 ventilatoare de tavan tip CL600;

Întreaga fermă:

- Admisie: 102 x 2 + 68 x 2 = 340 fante de admisie tip CL 1229; suprafața totală de admisie = 340 x 0,174 = 59,16 mp

- Evacuare: 24 x 2 + 16 x 2 = 80 ventilatoare de tavan tip CL600; suprafața totală de evacuare = 80 x 0.312 = 24,96 mp; debitul total de evacuare = 14130 x 80 = 1.130.

- 400 mc/h

2: Coridoare tehnologice care asigura conexiunea halelor pentru mutarea animalelor dintr-o hală în alta fără contact cu exteriorul.

3: Filtru sanitar – C1 clădire existentă, S = 348 mp, clădire existentă.

4: Construire incinerator într-o clădire nouă cu S = 85,9 mp. Incineratorul propus este de tip Volkan 500 și este destinat incinerării deșeurilor proprii de cadavre de animale. Are o capacitate de ardere de maxim 50 kg/h  si urmatoarele caracteristici:

| Caracteristici: | Valori: | Obs. |
| --- | --- | --- |
| Dimensiuni de gabarit (m) | 2,65 x 1,70 x 5,30 | Lungime x lățime x înălțime (fără coș evacuare gaze de ardere) |
| Greutate (kg) | 2800 | Estimată |
| Volum cameră principală (m3) | 1,19 |  |
| Dimensiuni cameră principală (m) | 1,9 x 0,90 x 0,70 | Lungime x lățime x înălțime |
| Dimensiuni ușa de încărcare (m) | 0,90 x 0,75 | Lățime x Lungime |
| Înălțime la ușa de încărcare (m) | 0,40 | De la podea la margine |
| Rata de ardere: | Max. 50 kg/ oră | În funcție de deșeuri |
| Capacitate de încărcare maximă | Pana la 500 kg | În funcție de deșeuri |
| Volum de încărcare (m3) | 0,48 |  |
| Durata estimativă a șarjei de ardere: | 6 ore | Pentru o rată de ardere de 50 kg/oră şi încărcare de 300 kg. |
| Combustibil utilizat: | Gaz Natural/ GPL/ Motorină | În funcție de arzătoarele montate |
| Consum de combustibil - pt. GN | 7-9 Nm3/ h | Consumuri orientative |
| Consum de combustibil - pt. GPL | 6 - 8 Litri/h |  |
| Energie electrică | 230 V/50Hz/1500VA |  |
| Debit volumetric evacuare gaze de ardere (m3/s la 850⁰C) | 0,355 |  |
| Viteza evacuare gaze de ardere (m/s) | 7,2 |  |
| Mod de încărcare cu deșeuri: | Manual, frontal |  |
| Mod de eliminare a cenușii | Manual |  |

Părțile componente ale incineratorului sunt:

- Camera de ardere (principala)

- Camera postcombustie (secundara)

- Arzător camera de ardere (principala) + furtun flexibil + capac protecție metalic – 2 buc.

- Arzător camera postcombustie (secundara) + furtun flexibil + capac protecție metalic

- Termocuplu camera postcombustie

- Termocuplu camera de ardere

- Cos de evacuare gaze de ardere

- Panou de control complet (include cabluri pentru arzătoare si termocuplu si cablu de alimentare cu energie electrică)

Incineratorul este dotat cu 3 arzătoare pe gaz metan / CLU de tip AZUR 60 – 2 pentru camera principală de ardere și 1 pentru camera secundară. Caracteristicile arzătoarelor sunt:

| Arzător AZUR 60 cu combustibili gazoși |  | U/M | Valoare |
| --- | --- | --- | --- |
| Putere termica | Max | kcal | 60000 |
|  |  | kW | 69,8 |
|  | Min | kcal | 30000 |
|  |  | kW | 35 |
| Debit gaz (min-max) | GN | Nm3/h | 3,5-7 |
|  | GPL |  | 1,36-2,72 |
| Presiune (max-min) | GN | mbar | 100 -20 |
|  | GPL |  | 50 |
| Tensiune alimentare (50 Hz) |  | V | 220 |
| Putere motor |  | W | 50 |

5: Construire separator dejecții. Se propune construirea unei zone de separare a dejecțiilor mixte în parte solidă și lichidă cu ajutorul unui echipament specializat. Fracția lichidă va fi pompată în laguna propusă, iar fracția solidă se va depune pe o platformă prevăzută cu pereți din beton armat pe contur. Dejecțiile vor rămâne depozitate pe platformă până la răspândirea pe terenurile agricole când este cazul. Separatorul pentru dejecții lichide propus este de tip NOCK. Acesta separă apa din dejecții rezultând o parte solidă cu 25 – 30% substanță uscată. Capacitate estimată de separare pentru dejecții cu un conținut de substanță uscată între 5 - 7% este:

- Intre 10 - 15mc/h pentru sita cu fante de 0,5mm;

- Intre 12 - 18mc/h pentru sita cu fante de 0,75mm.

Separatorul pentru dejecții este format din:

- Melc de presare din otel inox durificat pe conturul exterior

- Sita din oţel inox cu fante de 0,25, 0,5, 0,75, sau 1mm

- Motor electric de curent alternativ cu puterea de 3Kw (400V, 50 Hz, trei faze)

- Suport (picioare) din oţel inox

- Placi de contrapresiune din otel inox ajustabila cu contragreutăți

- conexiune pentru conducta de alimentare şi cea pentru lichidul separat D=110

Dejecțiile sunt alimentate în separator cu ajutorul unei pompe submersibile de tip AT 74-S, cu rotor tăietor, motor 5,5Kw cu debitul de 20mc/h, distanța minimă de pompare: 15m, adâncimea bazinului pompei - pana la 4m, înălțimea de pompare 5m, conducta de pompare D110.

Dejecțiile mixte de la halele de porci vor fi colectate într-un bazin de colectare cu dimensiunile de 13,00x17,00 m și pereți din beton armat pe 4 laturi cu înălțimea de 2,80m, volum total util de 618,8 mc, de unde prin intermediul unei pompe tocător și a unui separator de dejecții vor fi separate în parte lichidă și solidă

Dejecțiile solide sunt depozitate pe platforma separatorului (4 x 4 m = 16mp și pereți de 1,5 m = 24 mc), prevăzută cu pereți din beton armat pe 4 laturi, cu o zonă de acces și un radier din beton. Pe aceasta vor fi depozitate dejecțiile solide de la separatorul de dejecții prevăzut. Dejecțiile lichide înainte de a fi deversate în lagună vor fi colectate într-un bazin dejecții lichide cu dimensiunile de 3,65x3,65 metri și pereți din b.a. pe 4 laturi cu înălțimea de 2,00 m, volum total de 26,65 mc

6: Lagună stocare dejecții, Volum = aprox. 17.000 mc,( 80,00m x 45,00mx7,00m) semiîngropată, impermeabilizată la bază. Laguna este realizată prin excavarea cavității principale şi prin crearea rambleului perimetral cu pământul excavat. După realizarea taluzului din pământ compactat în straturi succesive, se va realiza o protecție a cuvei interioare prin crearea unui strat de nisip cu grosimea de 5 cm. Laguna va fi etanșeizată prin folosirea unei membrane geotextile electrosudabilă cu grosime de circa 2,5 mm.

Flux tehnologic

Obiectul principal de activitate al fermei va fi creșterea si îngrășarea porcilor grași de la greutatea de 25 kg până la greutatea de sacrificare (105-110 kg),  în sistem intensiv cu circuit închis.  Ferma este împărțită în 3 zone distincte:

- zona curată (interiorul fermei - hale de producție, filtru sanitar, sala de mese, dezinfector și exteriorul ei până la nivelul primului gard de lângă hale);

- zona gri (drum de acces al autospecialelor pentru alimentare cu furaj, spațiile verzi);

- zona murdară ( sediu administrativ, drumurile de acces comun , lagune dejecții, teren agricol).

Toate echipamentele din halele de producție au fost achiziționate de la firma Big Dutchman din Germania.

- Pardoseala - Este realizată din grătare de beton armat.

- Boxele - Pereții boxelor comune sunt din plăci de PVC asamblate cu elemente metalice din inox și țeavă zincată.

- Sistemul de furajare. Transportul furajului de la buncărele exterioare la dozatoare se face cu un transportor cu noduri (TN) asistat de un calculator. Din dozatoare furajul ajunge în troacele de inox, asigurând astfel furajarea ad-libitum a porcilor.

- Sistemul de adăpare. Toata rețeaua de apă este constituită din țeavă PEHD, iar în boxe, din țeava inox la care sunt atașate suzete. Fiecare boxă comună are prevăzută cel puțin 2 suzete.

- Microclimatul. Controlul parametrilor de microclimat este realizat cu calculatoare a căror program este diferit în funcție de vârsta porcilor, pe baza senzorilor existenți în hale. În anotimpul rece încălzirea se realizează cu ajutorul centralelor termice pe gaz metan. Aportul minim de aer pe cap de animal se realizează prin ventilație artificială formată din guri cu clapeți de admisie a aerului situate în pereții laterali și ventilatoare montate în tavan. În zilele caniculare temperatura și umiditatea sunt controlate cu o instalație specială de umidifiere și răcire a aerului, precum și prin creșterea ventilației.

- Iluminatul. Este artificial fiind asigurat cu tuburi de neon ce au un consum redus de energie, iar intensitatea luminoasă este de minim 50 lucsi/mp.

- Evacuarea și stocarea dejecțiilor. Dejecțiile sunt stocate în canelele de sub grătare, care au diferite dimensiuni în funcție de categoria de animale și care asigură o stocare primară de câteva zile. Fiecare canal este prevăzut cu o gură de evacuare cu dop ce comunică cu o țeavă PVC de 320 mm amplasată sub structura de beton a canalului și prin care dejecțiile sunt dirijate gravitațional către sistemul de separare. Dejecțiile vor fi separate în două fracții: fracția lichidă ce va fi pompată în lagună, iar fracția solidă se va depune pe o platformă prevăzută cu pereți din beton armat pe contur. Laguna are volumul de cca. 17.000 mc și este impermeabilă folosindu-se o membrană geotextilă electrosudabilă cu grosimea de 2,5 mm. Periodic, după mineralizare (4-6 luni), dejecțiile  vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zonă.

Efectivul mediu zilnic al fermei este de 8360 capete porci grași. Numărul de  cicluri de producție va fi de 3,4 pe an. Activitatea de producție a fermei se va desfășura în 4 hale cu o capacitate maximă de cazare de 9600 de locuri, respectiv primele doua hale vor avea trei compartimente (3 x960 = 2880 locuri), iar ultimele două câte două compartimente (960 x 2 = 1920 locuri). Aici porcii grași sunt crescuți de la greutatea de 25 kg până la livrarea către abator, respectiv 105-110 kg. Halele se vor popula cu tineret porcin provenit de la Ferma de multiplicare a suinelor, aparținând societății S.C. SUINPROD S.A – RĂZBOIENI, JUD. IAȘI

Dotări

- 4 hale de îngrășare suine:

  - Hala nr. 1 (2673,15 mp) -  2880 locuri porci la îngrășat

  - Hala nr. 2 (2673,15 mp) -  2880 locuri porci la îngrășat

  - Hala nr. 3 (1796,80 mp) -  1920 locuri porci la îngrășat

  - Hala nr. 3 (1796,80 mp) -  1920 locuri porci la îngrășat

- Halele sunt dotate cu sisteme complete conforme de îngrășare suine:

  - Instalație de furajare formată din silozuri externe de furaj pentru fiecare hală, cu capacitatea de 32,6 mc pentru halele H1 și H2 și respectiv 27 mc pentru halele H3 și H4; linii de furajare pentru fiecare hală, adaptate tipului de animal. Furajarea este uscată și se face controlat, conform BAT, utilizând rețete specifice tipului și vârstei animalului.

  - Instalație de adăpare formată din linii de adăpare din inox, cu suzete. Apa este asigurată la discreție.

  - Instalație de ventilație. Fiecare hală este dotată cu un sistem de admisie a aerului format din clapete laterale și un sistem de evacuare a aerului din hale format dintr-un număr variabil de exhaustoare de tavan. Instalația de ventilație este controlată automat. Sunt prevăzute alarme pentru atenționarea defectării sistemului;

  - Instalația de încălzire. Încălzirea se va face cu centrale termice pe gaz metan si calorifere in hale

  - Sistem de iluminat. Este format din becuri LED;

  - Sistem de adăpostire. Pentru porci la îngrășare s-a proiectat un sistem de adăpostire conform BAT, normelor naționale și europene. Se asigură suprafața minimă pe cap de animal. Pardoseala este conformă, cu orificii de dimensiuni variabile în funcție de vârsta animalului;

  - Sistem de evacuare dejecții. Dejecțiile se evacuează din hale gravitațional. Ele sunt colectate prin intermediul unor rigole, de un colector central care trece transversal pe sub fiecare hală și care deversează într-un bazin tampon betonat. De aici, cu o pompă tocător, dejecțiile sunt pompate într-un separator de dejecții. Fracția lichidă se stochează în laguna de dejecții iar fracția solidă se stochează pe o platformă betonată. Ambele fracții sunt utilizate ca îngrășământ natural pe terenurile agricole.

- Filtru sanitar. Proiectul prevede reabilitarea clădirii  C1 care va primi destinația de filtru sanitar pentru angajați. Vor fi respectate toate cerințele privind igiena și fluxurile impuse de legislația în vigoare. Filtrul sanitar va fi dotat cu vestiare, dușuri si toalete. Apele uzate rezultate vor fi colectate într-un bazin vidanjabil subteran, construit odată cu reabilitarea clădirii C1. Încălzirea filtrului se va face cu o centrală termică murală de maxim 28 kW, cu funcționare pe gaz metan.

- Necropsie. Hala H2 va fi dotată cu o încăpere cu rol de necropsie. Aici se investighează cauza morții animalelor. După necropsie, corpurile sunt incinerate în incineratorul propriu.

- Sistematizare verticală, alei carosabile, rigole de colectare ape pluviale. Toate aceste lucrări fac parte din proiect și asigură accesul la fiecare hală și la celelalte funcțiuni ale fermei. Apele pluviale sunt colectate din jurul fiecărei hale prin rigole și sunt deversate în mediu (sunt convențional curate).

- Incinerator – tip Volkan 500, max. 50 kg/oră.

- Separator dejecții – tip NOCK SP 254/ECO, 10 – 18 mc/h;

- Coridoare tehnologice.

- Lagună dejecții – suprafață utilă 3600 mp, volum: 17000 mc, prevăzută cu membrană la partea inferioară și cu sistem de pompare.

Asigurarea utilităţilor

Energie

Consumul specific de energie (termică + electrică) este cuprins între 19 și 48 kWh/cap/an (conform BREF, cap. 3.2.4). Astfel, consumul de energie al fermei hale este de maxim 400 MWh/an, din care aprox. 70% este energie electrică pentru iluminat, acționat mașini și 30% energie termică (gaz metan) pentru încălzirea spațiilor.

- Alimentare cu energie electrică. Ferma se va alimenta cu energie electrică prin racord la rețeaua existentă în zonă. Consumul de energie electrică este de 280 MWhe/an.

- Alimentare cu gaz metan. Se va face prin racord la rețeaua existentă în zonă. Consumul de gaz metan este de 120 MWht/an (aprox. 400000 mc gaz metan pe an).

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apa  se va realiza din doua surse, astfel:

- apa necesara consumului din hale se va realiza din captarea apei subterane prin intermediul a doua  foraje, ce vor fi executate in incinta fermei, cu adancimea de max. 45 m.

- pentru consumul potabil si igienico-sanitar al personalului apa se va prelua prin bransament la conducta  distributie apartinand S.C. APAVITAL S.A. Iasi.

Transportul apei se va face astfel:

- foraj nr. 1→rezervor: conducta PEHD Dn=75 mm, in lungime de 75 m;

- foraj nr. 2→rezervor: conducta PEHD Dn=75 mm, in lungime de 245 m;

- camin de bransament la reteaua S.C. APAVITAL S.A. Iasi→cladire filtru sanitar: conducta metalica Dn=32 mm, in lungime de 70 m.

Inmagazinarea apei prelevata din sursa subterana se va face intr-un rezervor de capacitate 500 mc, metalic, suprateran, circular, iar distributia apei se va realiza prin intermediul unui grup de pompare tip hidrofor, echipat cu 1A+1R electropompe centrifuge, avand caracteristicile Q= mc/h, H=42 mCA si P=1,04 kw. Apa inmagazinata va fi distribuita catre halele de crestere a suinelor printr-o retea de distributie din conducte PEHD Dn=75 mm, in lungime de 180 m.

Cerinta de apa:

- consum igienico-sanitar

Q zi med = 0,38 m3/zi

Q zi max = 0,49 m3/zi.

Q orar max = 0,04 mc/h

- consum biologic suine

Q zi med = 74,03 m3/zi

Q zi max = 96,24 m3/zi.

- Q orar max = 8,02 mc/h

- igienizari hale

Q zi med = 0,30 m3/zi

Q zi max = 0,39 m3/zi.

- Q orar max = 0,03 mc/h.

- Colectarea si evacuarea apelor uzate si pluviale

- Apele uzate menajere provenite de la filtrul sanitar vor fi colectate intr-un bazin vidanjabil realizat din PAFSIN, de capacitate 8 mc. Apele stocate vor fi vidanjate si transportate la statia de epurare a orasului Tg. Frumos.

Debite de ape uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar:

Q zi med = 0,38 m3/zi

Q zi max = 0,49 m3/zi.

Q orar max = 0,04 mc/h.

- Apele uzate tehnologice provenite de la operatiunile de spalare sub presiune, dezinfectare si degresare a celor 4 hale vor fi colectate prin intermediul unor gratare intr-o zona cu perna de apa existenta in cadrul fiecarei hale. Prin intermediul sifoanelor sub presiune, apa impreuna cu dejectiile ajung in canalul colector central, iar prin conducta PVC Dn=250 mm, in lungime de 180 m, ajung in bazinul de 380 mc (constructie adiacenta lagunei de stocare a dejectiilor).

- Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de canalizare format din rigole si santuri, fiind conduse catre zona sudica a terenului. Debitul total de ape pluviale va fi 212,36 l/s.

Documentele de referință sunt:

 Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană - Documentul de Referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, iulie 2003.

 Ordin nr. 1234 din 14/11/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.

Lucrări necesare organizării de şantier

Se realizează pe amplasamentul propus al fermei și constă în 3 containere standardizate pentru muncitori. Se utilizează grupuri sanitare ecologice. Alimentarea cu apă se face discontinuu, în IBC-uri de 1 mc.

Suprafaţa ocupată de organizarea de şantier va fi de cca 500 mp. Organizarea de şantier se va face cu respectarea tuturor cerinţelor impuse de legislaţia naţională privind protecţia mediului: staţionare vehicule şi utilaje, vestiare personal, deşeuri menajere etc. Organizarea de şantier va cuprinde:

- Zona de vestiare. Se vor amenaja vestiare în containere uzinate cu dotări minime pentru muncitori. Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice. Vidanjarea va fi realizată periodic de societăţi specializate autorizate.

- Zona pentru staţionarea utilajelor/mijloacelor de transport. Utilajele/mijloacele de transport se vor parca pe platforme betonate. Intreţinerea utilajelor/mijloacelor de transport se va executa în unităţi service specializate autorizate (service auto).

- Zonă de depozitare a echipamentelor şi materialelor. Transportul materialelor, echipamentelor se va face astfel încât să fie limitat impactul datorat deplasărilor vehiculelor şi pentru eficientizare.

- Zonă de depozitare temporară a materialelor de umplutură. Excavaţiile rezultate din realizarea drumurilor şi a fundaţiilor vor fi depozitate astfel:

  - Depozit temporar pentru pământ (sol) rezultat din decopertările necesare realizării drumului şi a fundaţiilor construcţiilor. Va fi refolosit pentru refacerea terenului după finalizarea construcţiilor.

  - Depozit temporar pentru pietriş rezultat din săpăturile pentru fundaţii şi drumuri. Acest material va fi refolosit ca umplutură pentru drumuri şi pentru căile de acces.

- Zonă de depozitare temporară a deşeurilor din faza de construcţie. Deşeuri rezultate: metale/amestecuri metalice, ambalaje, lemn, deşeuri menajere, etc. Deşeurile vor fi colectate separat şi stocate temporar ȋn containere/recipiente adecvate. După umplere, acestea vor fi transportate în vederea valorificării la cele mai apropiate centre de reciclare autorizate din zonă.

Organizarea de şantier va fi dotată cu un generator de curent electric.

După finalizarea construcţiei, zona de organizare de şantier va fi redată circuitului natural, astfel:

- Toate echipamentele modulare, platformele, containerele, precum şi toate construcţiile temporare (containere uzinate tip vestiar, birou, etc.) vor fi transportate în afara amplasamentului;

- Depozitele temporare de excavaţii vor fi golite; materialul de umplutură (piatra) va fi utilizat pentru reabilitarea drumurilor de exploatare.

Materii prime, substanţe sau preparate chimice utilizate

Bilanț de materiale pentru activitatea de creștere porci în halele propuse

| Nr. crt. | Intrări | U.M. | Consum specific | Cantitatea anuală (U.M./an) | Observații, mod de calcul |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Furaje combinate | Tone | 2,0 – 3,2 kg/cap/zi (BREF cap. 3.2.1.2) | 9765 | 8360 x 3,2 = 26752 kg / zi |
|  | Apă adăpare | Tone | 6 - 10 l/ loc/zi | 30514 | 8360 x 10 = 83600 l/zi |
|  | Apă spălare boxe | Tone | 5 l/mp | 167 | Se efectuează igienizări după fiecare ciclu de producție 8035 mp x 5 l/mp x 4 serii |
|  | Apă menajeră (filtre sanitare) | Tone | 50 l/angajat și zi | 110 | Pentru fermă vor lucra 6 angajați |
|  | Materiale de uz veterinar | Tone | 1,5 kg/cap/an | 12.54 | Sunt incluse: materiale de laborator, medicamente, vaccinuri, antibiotice etc. |
|  | Gaz metan | Tone | 14,4 kWh/cap si an | 340 | 400000 mc gaz metan/an la densitatea de 0.850 kg/mc |
|  | Alte materiale pentru întreținere, igienizare personal, consumuri personal etc. | Tone | - | 5 | Din acestea se produc deșeurile menajere |
| Nr. crt. | Ieșiri | U.M. | Indice de producere specific | Cantitatea anuală (U.M./an) | Observații , mod de calcul |
|  | Creștere în greutate | Tone | 0,97 kg/zi În general, indicele de creștere este de 3.56 kg furaj / kg porc | 8571 | 8360 x 3.4 x 0.97 kg/zi |
|  | Dejecții (lichide + solide) în laguna existentă | Tone | 1,1 – 1,5 mc/cap/an* BREF 3.3.1.2 | 13191,4 | 12480 mc/an, la densitatea de 1057 kg/mc |
|  | Apă menajer uzată | Tone | 50 l/angajat și zi | 110 | În bazin vidanjabil, 6 angajați, preluare în bază de contract |
|  | Deșeuri țesut animalier (mortăciuni) | Tone | 2% mortalități | 18,4 | 8360 x 110 kg (maxim) x 2% = 19392 kg mortalități/an |
|  | Deșeuri menajere și asimilabile acestora | Tone | - | 5 |  |

Produsul finit este reprezentat de porcii grași, la greutatea de 110 kg. Aceștia sunt comercializați la terți pentru sacrificare și valorificare. Producția anuală este de 8360 x 110 kg/cap x 3.4 serii = 3127 tone /an.

Recomandări BAT privind utilizarea materiilor prime şi a materialelor

Cerinţa caracteristică a BAT:

- Trebuie să existe un inventar detaliat al materiilor prime utilizate pe amplasament - facturi, fişe de magazie;

- Se vor menţine proceduri pentru revizuirea sistematică în concordanţă cu noile progrese referitoare la materiile prime şi utilizarea unora mai adecvate, cu impact mai redus asupra mediului

- în funcţie de progresele înregistrate în acest domeniu, titularul va adopta noi substanţe.

- Proceduri de asigurare a calităţii pentru controlul materiilor prime

- substanţele periculoase vor fi însoţite de fişa de securitate, materiile prime vor fi livrate cu certificatul de calitate.

II. MOTIVELE ŞI CONSIDERENTELE CARE AU STAT LA BAZA EMITERII ACORDULUI

Procedura de evaluare de mediu pentru proiect s-a derulat cu respectarea prevederilor legislative aplicabile:

 H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare

 O.M. nr. 135/10.02.2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;

 O.M. nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

- Ordin nr. 169 din 02/03/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană - Documentul de Referință asupra Celor mai bune tehnici disponibile în creșterea intensivă a păsărilor și porcilor, iulie 2003.

- Ordin nr. 1234 din 14/11/2006 privind aprobarea Codului de bune practici în fermă.

Decizia de emitere a fost luată în urma verificării documentaţiei depuse şi a amplasamentului, în urma consultării publicului şi a autorităţilor publice competente membre ale Colectivului de Analiză Tehnică, pe baza recomandărilor şi a concluziilor raportului privind impactul asupra mediului.

Decizia de emitere a acordului de mediu se bazează pe respectarea prevederilor legale privind:

 măsurile ce se impun pentru protecţia aerului, apei şi solului, gestionarea deşeurilor

 valorile limită de emisie, compararea cu prevederile documentului de referinţă asupra Celor Mai Bune Tehnici Disponibile în creşterea intensivă a porcilor

 respectarea cerinţelor comunitare transpuse în legislaţia naţională

 măsuri adecvate pentru supravegherea emisiilor, inclusiv obligativitatea de a raporta autorităţii competente pentru protecţia mediului datele de supraveghere

 utilizarea eficientă a energiei

 regimul de funcţionare în diferite situaţii

 măsuri speciale cu scopul de a preveni şi/sau reduce poluarea, atunci când autorităţile competente pentru protecţia mediului le consideră necesare.

Prin implementare proiectul nu va genera impact negativ semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes naţional, comunitar (situri Natura 2000) şi internaţional.

III. MĂSURI PENTRU PREVENIREA ŞI REDUCEREA EFECTELOR NEGATIVE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

III.1. APA

S.C. SUINPROD SA. deţine Aviz de gospodărire a apelor 114/07.09.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad.

Alimentarea cu apa  se va realiza din doua surse, astfel:

- apa necesara consumului din hale se va realiza din captarea apei subterane prin intermediul a doua  foraje, ce vor fi executate in incinta fermei, cu adancimea de max. 45 m.

- pentru consumul potabil si igienico-sanitar al personalului apa se va prelua prin bransament la conducta  distributie apartinand S.C. APAVITAL S.A. Iasi.

Transportul apei se va face astfel:

- foraj nr. 1→rezervor: conducta PEHD Dn=75 mm, in lungime de 75 m;

- foraj nr. 2→rezervor: conducta PEHD Dn=75 mm, in lungime de 245 m;

- camin de bransament la reteaua S.C. APAVITAL S.A. Iasi→cladire filtru sanitar: conducta metalica Dn=32 mm, in lungime de 70 m.

Inmagazinarea apei prelevata din sursa subterana se va face intr-un rezervor de capacitate 500 mc, metalic, suprateran, circular, iar distributia apei se va realiza prin intermediul unui grup de pompare tip hidrofor, echipat cu 1A+1R electropompe centrifuge, avand caracteristicile Q= mc/h, H=42 mCA si P=1,04 kw. Apa inmagazinata va fi distribuita catre halele de crestere a suinelor printr-o retea de distributie din conducte PEHD Dn=75 mm, in lungime de 180 m.

Consum de apa estimat:

- Apă pentru adăpat animale – din subteran – 30514 mc/an

- Apă pentru igienizat hale – din subteran – 167 mc/an

- Apă pentru stingerea incendiilor – din subteran – 54 mc fiind stocată în rezervorul de înmagazinare tampon, a cărui volum este de 500 mc.

- Apă pentru uz menajer – din rețeaua Apa Vital – 110 mc/an

Funcţionarea fermei este permanentă 365 zile/an, 24 ore/zi.

Colectarea, evacuarea apelor uzate şi a dejecţiilor

Apele uzate provenite de la fermă vor fi colectate si evacuate pe categorii, după cum urmează:

- Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare - filtru sanitar -  vor fi colectate într-un bazin vidanjabil subteran (V- 8 mc). De aici vor fi vidanjate de un operator autorizat, la cerere.

- Dejecțiile provenite de la cele 4 hale de producție propuse vor fi colectate gravitațional prin intermediul unor canale de colectare longitudinale pentru fiecare hală, prevăzute cu dopuri în laguna propusă. Înainte de lagună, dejecțiile sunt trecute printr-un separator de dejecții, care separă partea solidă de cea lichidă.

- Apele de spălare urmează același traseu ca și dejecțiile.

Conducta de transport a dejecțiilor si apelor uzate tehnologice din hale este din PVC cu Dn=250 mm si lungimea L=180,0 m (pana la bazinul de colectare cu V=380,0 mc). După separare in separatorul solid/lichid, fracția lichida este transportata prin pompare din bazinul de dejecții lichide cu V=20,48 mc către laguna de stocare printr-o conducta PEHD cu Dn=200 mm in lungime de L=40,0 m.

- Apele pluviale sunt preluate prin rigole și dirijate spre terenurile învecinate. Debitul total al apelor pluviale are valoarea: Qpl = 212,36 l/s.

Periodic, după mineralizare, dejecțiile vor fi preluate de terți și vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, cu respectarea prevederilor Ordinului comun nr. 344/ 708/ 2004, 242/197/2005 și 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. și M.A.P.D.R. și STAS nr. 9450-88, privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie și Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ordin nr. 1234 din 14/11/2006.

Volumul anual maxim necesar al lagunei este de 1980 mc (apă de ploaie) + 160 mc (apă spălare) + 12480 mc  (dejecții totale generate anual) – 893.6 mc (dejecții solide separate) =  13726.4 mc (necesar). Laguna proiectată este suficientă pentru colectarea dejecțiilor pe un an întreg, ea având un volum de 17000 mc.

Măsuri de diminuare a impactului

 în perioada de execuţie a investiţiei

- organizarea corespunzătoare de şantier;

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere) în apa subterană sau de suprafaţă;

 în perioada de funcţionare

- respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor;

- execuţia reţelelor, a bazinelor de colectare în conformitate cu proiectele de execuţie; - verificarea tehnică periodică a reţelelor, bazinelor, a etanşării acestora;

- măsuri de economisire a apei: spălarea halelor cu jet sub presiune pentru reducerea volumului de ape uzate, adăparea porcilor cu sisteme care să prevină pierderile de apă, întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor;

- prevenirea evacuării accidentale de substanţe periculoase (produse petroliere, substanţe de dezinfecţie) în apa subterană sau de suprafaţă;

- depozitarea şi folosirea substanţelor chimice cu efect decontaminant, dezinfectant să se facă în condiţiile prevăzute de lege, în spaţii încuiate, bine aerisite, gestionate de o persoană cu pregătirea corespunzătoare;

- prevenirea scurgerilor accidentale a apelor uzate din canale şi bazinele de stocare; bazinele de stocare trebuie să fie impermeabilizate;

- practicarea unei gestiuni corespunzătoare a dejecţiilor şi respectarea bunelor practici agricole la împrăştierea gunoiului pe câmp; avizarea folosirii dejecţiilor se face numai după trecerea perioadei de fermentare.

III.2. AER

În timpul realizării proiectului:

- emisiile de poluanţi

- gaze de eşapament, de la motoarele termice ale utilajelor terasiere care se vor folosi pe șantier şi ale autovehiculelor care vor transporta materialele, semifabricatele, prefabricatele

- emisiile de la lucrările de construcţii şi montaje necesare realizării obiectivului

– particule în suspensie şi sedimentabile.

Măsuri de reducere a impactului:

- utilizarea maşinilor şi utilajelor rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi întreţinerea lor

- asigurarea unui management corect al materialelor pulverulente, respectiv stropirea cu apă a drumului de acces în perioadele lipsite de precipitaţii şi limitarea vitezei de circulaţie

- curăţarea zilnică a căilor de acces - menţinerea în bună stare a căilor rutiere în zonă.

În timpul funcţionării fermei

Sursele de emisie și tipul poluanților emiși în aerul atmosferic sunt:

- Surse fixe, cu emisii difuze - procesele metabolice – emisii de amoniac în special, dar se pot emite și metan, protoxid de azot, oxizi de azot, CO2, H2S, praf. Aceste emisii sunt dispersate în hale și sunt evacuate în atmosferă prin instalațiile de ventilație.

- Laguna de dejecții emite difuz gaze de fermentație .

- Emisii dirijate - Arderea gazului metan în centrale termice  pentru încălzirea halelor

- gaze de ardere emise de functionarea  incineratorului

Măsuri de diminuare a impactului

 în perioada de execuţie a investiţiei

- se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile făcute la zi;

- se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces în incinta şantierului pentru evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare şi construcţie;

- se va face curăţarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea şantierului

– îndepărtarea nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului.

 în perioada de funcţionare Reducerea emisiilor de amoniac în adăposturi, care se poate realiza prin:

- strategia de hrănire (hrană săracă în proteine);

- reducerea emisiilor din sistemul de adăpostire prin ventilaţia mecanică,

- managementul azotului: aplicarea bunelor practici agricole la împrăştierea pe câmp a dejecţiilor;

Reducerea emisiilor de compuşi organici volatili, respectiv a mirosului

- Tehnicile de reducere a amoniacului pot fi considerate eficiente şi în reducerea NMVOC din creşterea porcilor

- Evitarea manipulării dejecţiilor în perioade defavorabile dispersiei (inversiuni termice, ceaţă), când mirosul poate fi transportat pe distanţe lungi.

Reducerea emisiilor de la sistemele de încălzire

- utilizarea eficientă a energiei termice, izolarea termică a încăperilor de lucru, izolarea conductelor de transport a agentului termic;

- verificarea la 2 ani a eficienţei arderii, verificarea aportului de oxigen pentru arderea completă a compuşilor din combustibil;

Reducerea emisiilor de praf

- asigurarea unui management corect al materialelor pulverulente;

- curăţarea zilnică a căilor de acces;

- menţinerea în stare bună a căilor rutiere în zonă.

Reducerea emisiilor de poluanţi de la mijloacele auto

- întreţinerea corespunzătoare a vehiculelor;

- se vor utiliza numai maşini şi utilaje rutiere şi nerutiere în stare bună de funcţionare şi cu toate reviziile tehnice la zi.

III.3. SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE

- În perioada realizării investiţiei :

Surse de poluare sunt:

- lucrările de excavaţii şi transport de materiale;

- circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor terasiere va conduce la tasarea solului;

- eventuale depozitări necontrolate;

- ocuparea temporară a terenului prin amplasarea barăcilor

-container pentru muncitori şi materiale, parcarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, depozitarea materialelor;

- deversări accidentale de produse petroliere şi/sau uleiuri minerale.

Se vor lua următoarele măsuri:

- se vor utiliza doar mijloace auto autorizate, care corespund din punct de vedere tehnic normelor impuse de autoritatea rutieră ;

- lucrările de construcţii se vor realiza de firme care au acest domeniu principal de activitate şi folosesc personal calificat şi/sau necalificat funcţie de cerinţele de lucru ;

- în timpul amenajării obiectivului şi montajului utilajelor se vor lua măsuri de colectare, eliminare sau reutilizare ale deşeurilor specifice din construcţii ;

- se interzice realizarea de depozite exterioare neorganizate, la finalizarea lucrărilor terenul va fi curăţat şi eliberat de astfel de depozitări ;

- depozitarea materialelor de construcţii în condiţii care să asigure protecţia factorilor de mediu şi evitarea blocării căilor de acces ;

- stratul de sol vegetal decopertat de pe suprafaţa terenului ocupat de construcţii va fi depozitat temporar şi apoi utilizat pentru fertilizarea terenurilor slab productive ;

- infrastructurile vor fi executate din beton care se va impermeabiliza şi hidroizola pentru prevenirea exfiltraţiilor ;

- În perioada funcţionării obiectivului :

Surse de poluare sunt:

- manipularea, depozitarea şi transportul dejecţiilor;

- depozitarea produselor de uz sanitar-veterinar şi a produselor utilizate în perioada de vid sanitar;

- depozitarea şi gestiunea ambalajelor rezultate de la produsele de uz sanitarveterinar şi de la produsele utilizate pentru dezinfecţie;

- depozitarea deşeurilor infecţioase de la tratamente şi cadavre de animale;

- lucrări de reparaţii întreţineri.

Se vor lua următoarele măsuri:

- platforma de acces, parcarea şi căile de acces interioare vor fi asfaltate şi/sau betonate;

- asigurarea colectării apelor pluviale de pe platforme carosabile ;

- asigurarea etanşeităţii bazinelor de colectare a apelor uzate;

- construirea de reţele de canalizare şi bazine etanşe pentru prevenirea impurificării solului şi apelor subterane;

- impermeabilizarea corespunzătoare a lagunei de dejecţii;

- se va întocmi un program cu măsuri de control intern şi de întreţinere şi reparaţii al conductelor şi construcţiilor subterane;

- utilizarea materialelor de absorbţie în cazul scăpărilor accidentale de produse petroliere sau substanţe chimice, pe căile de acces, materiale ce vor fi colectate în containere şi ulterior transportate la o instalaţie de incinerare;

- depozitarea corespunzătoare a cadavrelor de animale în clădirea pentru necropsie;

- aplicarea unui management nutriţional corespunzător care va avea în vedere reducerea conţinutului de N şi P din dejecţii şi reducerea conţinutului de proteine pure din furaje;

- deşeurile vor fi colectate în containere separate, pe categorii, urmând a fi evacuate periodic de pe amplasament prin societăţi specializate;

- prevenirea poluării cu substanţe chimice utilizate în operaţiunea dezinfecţiedezinsecţie-deratizare;

III.4. ZGOMOTUL

- În perioada realizării investiţiei :

Surse de zgomot sunt:

- echipamentele de execuţie a lucrărilor de excavaţie, manipulare materiale, transportul de materiale; Măsuri pentru atenuarea intensităţii zgomotului:

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zona protejată (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu până la 5dB);

- conducerea preventivă a autovehiculelor grele (conducerea calmă creează mai puţin zgomot decât frecventele schimbări de acceleraţie şi frână);

- utilizarea de echipamente cu motoarele termice verificate şi care să se încadreze în limitele de emisii de zgomot din punct de vedere al reglementărilor în vigoare;

- organizarea muncii, minimizarea expunerii la zgomot peste orele normale de lucru, pentru lucrători;

- planificarea activităţilor generatoare de zgomote ridicate, astfel încât să se evite o suprapunere a acestora

- respectarea graficelor de lucru;

- oprirea motoarelor vehiculelor pe perioada staţionării;

- toate sursele exterioare de zgomot vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare (HG 1756 din 06.12.2006, privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu, produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor).

- În perioada funcţionării obiectivului :

Surse de zgomot sunt:

- ventilatoare pentru hale, montate în câte un cămin de evacuare a aerului viciat;

- hrănire animale;

- spălare hale;

- preparare şi livrare hrană;

- transport materii prime, materiale auxiliare, produse finite;

Măsuri pentru atenuarea intensităţii zgomotului:

- titularul va folosi măsuri de bună practică pentru controlul zgomotului, aceasta include o mentenanţă adecvată a echipamentelor, a căror deteriorare poate conduce la creşterea zgomotului, planificarea adecvată a activităţilor în fermă, utilizarea echipamentelor cu nivel de zgomot scăzut;

activităţile care implică utilizarea mijloacelor de transport şi de încărcaredescărcare, igienizarea halelor, manipularea dejecţiilor se vor desfăşura preponderent în timpul zilei (între orele 7,00-19,00)

- operatorul trebuie să folosească tehnici de control a zgomotului care să asigure că zgomotul produs de instalaţie nu conduce la cauze rezonabile de sesizări ale populaţiei din vecinătate

- amplasarea surselor fixe de zgomot se va face în adăposturi şi se vor lua măsuri antivibratile la montaj, acolo unde este cazul se prevăd sisteme de amortizare

- se vor achiziţiona echipamente cu nivel scăzut de zgomot, ventilatoare silenţioase cu turaţie reglabilă

- reducerea vitezei autovehiculelor grele în zonele mai sensibile (viteza scăzută poate reduce nivelul de zgomot cu până la 5 dB)

- se vor evita operaţiile de transport care pot mări nivelul de zgomot în timpul nopţii.

III.5. GOSPODĂRIREA DEŞEURILOR

- Executarea proiectului va implica generarea mai multor tipuri de deşeuri atât în faza de construcţie cât şi în timpul funcţionării.

Valorificarea tuturor tipurilor de deşeuri se va face prin firme specializate cu care se vor încheia contracte ferme. Deşeuri produse în perioada de realizare a proiectului:

- deşeuri din construcţii a căror generare nu poate fi evitată: pietriş, beton, moloz, diverse ambalaje din hârtie, carton, plastic, cabluri electrice, metal, lemn

- material mineral, solul rezultat din săpăturile pentru lucrările de canalizare, construire bazine, laguna de dejecţii; acesta va fi utilizat ulterior pentru împrăştierea pe terenul liber din incinta fermei şi fertilizarea terenurilor slab productive

- deşeuri menajere. Aceste deşeuri vor fi colectate pe categorii de deşeuri şi vor fi depozitate temporar, în perimetrul obiectivului, într-un tomberon special metalic sau europubelă, care periodic vor fi golite prin grija antreprenorului lucrărilor de construcţii care va încheia contracte cu operatori autorizaţi pentru valorificarea sau eliminarea lor; deşeurile menajere vor fi transportate la un depozit autorizat de către o firmă de salubritate autorizată din zonă, pe bază de contract.

- Deşeuri produse în perioada funcţionării obiectivului:

- deşeuri menajere - vor fi colectate în pubele speciale amplasate pe o platforma betonată, după care vor fi preluate de operatorul serviciilor de salubrizare pe bază de contract

- deşeuri industriale (dejecţii de animale, cadavre de porci, ambalaje deteriorate, deşeuri metalice, etc.)

Operatorul are următoarele obligaţii:

-evitarea producerii de deşeuri; în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, neutralizarea şi eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului

- eliminarea deşeurilor periculoase prin firme specializate, autorizate, pe bază de contract

- operatorul trebuie să se asigure că deşeurile transferate către o altă persoană fizică sau juridică sunt ambalate şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare alte norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii

- amenajarea locurilor pentru colectarea selectivă, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea umană, a deşeurilor ce vor rezulta din activitate şi gestionarea corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare

- gestionarea deşeurilor se va realiza conform cerinţelor H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor

- respectarea dispoziţiilor legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

- deşeurile destinate proceselor de valorificare sau eliminare pot fi transportate numai de agenţi economici autorizaţi, cu respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008

- gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje se va face conform H.G. nr. 621/2005, cu modificările ulterioare

- titularul va trebui să deţină un borderou pentru fiecare livrare externă a dejecţiilor, care să cuprindă producătorul, destinatarul, cantitatea livrată, tipul şi provenienţa dejecţiilor, data livrării (OM 296/2005, art. 2.1.)

- eliminarea şi valorificarea deşeurilor specifice se va face în conformitate cu prevederile următoarelor acte legislative:

 O.U.G. nr. 47/2005, aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animalieră

 O.M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitriţi din surse agricole

 O.M nr. 242/2005 pentru aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluare cu nitraţi

 H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H.G. nr. 1360/2005  Codul bunelor practici agricole aprobat prin O. M. nr.1182/2005

 Codul de bune practici în ferme aprobat prin O. M. nr.1234/2006

III.6. PROTECŢIA BIODIVERSITĂŢII ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE

Amplasamentul fermei nu se află situat în arie de protecţie avifaunistică sau sit de importanţă comunitară, ca părţi integrate Natura 2000.

Ferma nu va genera emisii care să afecteze starea favorabilă de conservare a speciilor şi populaţiilor de păsări, nu se modifică/distrug rutele de migraţie.

Măsuri de diminuare a posibilelor impacturi asupra mediului în perioada de construcție, respectiv operare

- Se interzice aplicarea apelor uzate tehnologice și a dejecțiilor rezultate din fermă fără a fi efectuat un studiu pedologic al solului și fără respectarea Codul Bunelor Practici Agricole;

- Antreprenorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafețelor vegetale;

- Restrângerea la minimul posibil a suprafețelor ocupate de organizarea de șantier;

- Șantierul, drumurile de acces și cele tehnologice, și toate suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, vor fi renaturate adecvat și redate folosinței lor inițiale;

- Se va evita amplasarea directă pe sol a materialelor de construcție. Suprafețele destinate pentru depozitarea de materiale de construcție, de recipienți goliți și depozitare temporară de deșeuri vor fi impermeabilizate în prealabil, cu folie de polietilenă;

- Se vor stabilii măsuri de protecție împotriva poluării ecosistemelor acvatice, o atenție specială trebuie acordată poluării cu substanțe solide sedimentabile în timpul lucrărilor de construcție;

IV. CONDIŢII CARE TREBUIE RESPECTATE

IV.1. Protecţia calităţii apelor

- se vor respecta prevederile Avizului de gospodărire a apelor apelor 49/24.05.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad.

- titularul are obligaţia de a lua măsuri de prevenire a evacuărilor necontrolate de ape uzate în perioada de execuţie a investiţiei

- titularul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor accidentale de produse petroliere şi substanţe chimice pe sol, prevederea de materiale absorbante pentru scurgerile accidentale atât în perioada de execuţie a investiţiei cât şi în perioada de funcţionare a fermei

- implementarea unui sistem de monitorizare a factorului de mediu apă din momentul începerii activităţii

- Indicatorii de calitate ai efluenţilor uzaţi menajeri colectaţi în bazinul betonat vidanjabil se vor încadra în limitele stabilite de operatorul staţiei de epurare, fără depăşirea limitelor prevăzute de H.G. nr. 188/2002, normativul NTPA 002 modificat şi completat de H.G. nr. 352/2005

- vidanjarea apelor menajere se va face de către o firmă autorizată şi apele vor fi evacuate obligatoriu la staţia de epurare.

Se interzice descărcarea conţinutului vidanjelor în cursurile de apă, pe malurile acestora sau pe terenurile din zonă.

- apele pluviale colectate din zonele potenţial impurificate cu dejecţii animaliere, vor fi trimise în laguna de stocare dejecţii;

- nu se vor evacua apele tehnologice şi menajere neepurate în receptori naturali.

- în perioada de operare se vor lua măsuri de reducere a impurificării apelor pluviale printr-un management corespunzător al dejecţiilor.

IV. 2. Protecţia calităţii aerului

Emisiile noilor hale, ale halelor existente, precum și emisia cumulată a întregii ferme după realizarea proiectului, sunt prezentate în tabelul de mai jos. Factorii de emisie pentru activitatea de creștere porci sunt conform NFR 3B3 – porci la îngrășare și scroafe, SNAP: 100903 și 100904 (conform EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2016). Factori de emisie pentru emisiile metabolice din activitatea de creștere a porcilor (în Kg/loc/an) și emisiile anuale calculate în funcție de capacitățile medii anuale, sunt:

Emisii anuale calculate – din procese metabolice

| Nr. crt. | Sursă de emisie | Poluant | Debit poluant FERMA PĂSĂRI JORA |  | Debit poluant FERMA PORCI PROPUSĂ |  | Debit poluant CUMULAT Ferma JORA + Ferma porci propusă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/an | kg/h | t/an | kg/h | t/an | kg/h |
| 1 | Procese metabolice Sursa 1: Ferma păsări JORA Creșterea a 871000 capete pui carne pe an în 4 hale care au în total 134000 locuri Sursa 2: Ferma suine propusă Crestere porcine - porci pentru grasime nfr: 3.2.3. SNAP 100503 Capacitate: 8360 locuri | NH3 | 29,48 | 3,365 | 56,01 | 6,39 | 85,49 | 9,755 |
|  |  | CH4 | 0,804 | 0,092 | 66,88 | 7,63 | 67,684 | 7,722 |
|  |  | N2O | 1,206 | 0,138 | - | - | 1,206 | 0,138 |
|  |  | Praf (TSP) | 15,946 | 1,820 | 6,27 | 0,72 | 22,216 | 2,54 |
| 2 | Procese de ardere Sursa 1: Ferma păsări JORA Sistemul de încălzire a halelor cu suflătoare pe aer cald cu gaz metan; Pt = 1335.6 kW per fermă Sursa 2: Ferma suine propusă – centrale termice Ardere gaze naturale in centrale termice; Putere termică totală: aprox. 498 kW Sursa 3: Ferma suine propusă - incinerator | CO | 0,220 | 0,0251 | 0,2552 | 0,0291 | 0,4752 | 0,0542 |
|  |  | NOX | 0,404 | 0,0461 | 0,7422 | 0,0847 | 1,1462 | 0,1308 |
|  |  | SO2 | - | - | 0,0124 | 0,0014 | 0,0124 | 0,0014 |
|  |  | Pulberi (TSP) | 0,004 | 0,0004 | 0,0052 | 0,0006 | 0,0092 | 0,001 |
| 3 | Managementul dejecțiilor Sursa 1 – ferma Jora 2613 tone/an evacuate în 26 etape pe anNotă: Dejecțiile nu sunt stocate pe amplasament. Ele sunt livrate imediat la platforma de maturare din afara fermei. Practic, emisia de amoniac pe amplasament din această sursă, este 0 Sursa 2 – Ferma suine propusă Laguna dejecții propusă Capacitate 17000 mc Suprafața = 3600 mp Factor de emisie: 0.78 kg/mp/an NH3 | NH3 | 0 | 0 | 2,808 | 0,321 | 2,808 | 0,A321 |

Emisiile cumulate ale fermei propuse și ale fermei de păsări Jora nu sunt de natură să afecteze semnificativ calitatea aerului din zona Tg. Frumos.

Pentru halele noi, factorii de emisie pentru arderea gazului metan sunt conform activității NFR 1A4a (ardere în instalații comerciale / instituționale), instalații cu puterea cuprinsă între 50 kWt și 1 MWt. Factori de emisie pentru arderea gazului metan în centrale termice mici (în g/GJ conform factori emisie NFR 1A4b, tabel 3-36) sunt: CO: 24; NOx: 73; TSP: 0,45; PM10: 0.45; SOx: 1.4.

Emisii din arderea gazului metan în centrale termice

| Activitate | Cod NFR | Poluant | Factor de emisie | UM | Emisie anuală* calculată (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaze naturale in centrale termice Putere termică totală: aprox. 498 kW | 1.A.4.c.i | CO | 24 | G/GJ | 0,1858 |
|  |  | NMVOC | 0,36 | G/GJ | 0,0029 |
|  |  | NOX | 73 | G/GJ | 0,5652 |
|  |  | SOX | 1,4 | G/GJ | 0,0108 |
|  |  | PM10 | 0,45 | G/GJ | 0,0034 |
|  |  | PM2.5 | 0,45 | G/GJ | 0,0034 |
|  |  | TSP | 0,45 | G/GJ | 0,0034 |

*) Calculele s-au făcut astfel: 1W = J/s; 498 kW (puterea totală a centralelor)  = 0,000498 GJ/s

CT-urile funcționează aprox. 4320 ore/an  consum de 7745 GJ /an pe întreaga fermă

Emisii din arderea gazului metan în aeroterme – hale existente

| Activitate | Cod NFR | Cod SNAP | Poluant | Factor de emisie | UM | Emisie anuală* calculată (tone/an) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ardere gaze naturale in aeroterme Putere termică totală: aprox. 950 kW, consum gaz metan: aprox. 80 mc/h | 1.A.4.c.i | 020305 | CO | 24 | G/GJ | 0.355 |
|  |  | 020305 | NMVOC | 0.36 | G/GJ | 0.005 |
|  |  | 020305 | NOX | 73 | G/GJ | 1.079 |
|  |  | 020305 | SOX | 1.4 | G/GJ | 0.021 |
|  |  | 020305 | PM10 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |
|  |  | 020305 | PM2.5 | 0.45 | G/GJ | 0.007 |

*) Calculele s-au făcut astfel: 1W = J/s; 950 kW (puterea totală a aerotermelor)  = 0.000950 GJ/s

Aeroterme funcționează aprox. 4320 ore/an  consum de 14774.4 GJ /an pe întreaga fermă

Emisiile lagunei de dejecții sunt cauzate de fermentația dejecțiilor și sunt reprezentate de amoniac în special. Factorul de emisie pentru lagună este 0.78 kg/mp/an azot amoniacal, ceea ce reprezintă aprox. 6 – 30% din totalul azotului conținut în dejecții. Emisiile sunt difuze, de pe toată suprafața lagunei. Excreția specifică de azot este de 24.6 kg N/loc și an. Suprafața lagunei propuse este de 3600 mp.

Emisii difuze de amoniac din lagunele de dejecții

| Nr. crt. | Lagună | Tip emisie | Caracteristici sursă emisie | Emisia anuală amoniac din surse difuze [t/an] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laguna dejecții propusă Capacitate 17000 mc | Gaze de fermentație Emisii difuze | Suprafața = 3600 mp Factor de emisie: 0,78 kg/mp/an NH3 | 2,808 |

Dejecțiile sunt depozitate ȋn lagună (fracţie lichidă) şi pe platforma betonată (fracţie solidă). Periodic, după mineralizare, dejecţiile vor fi preluate de terţi şi vor fi utilizate la fertilizarea terenurilor agricole din zonă, cu respectarea prevederilor Ordinului comun nr. 344/ 708/ 2004, 242/197/2005 şi 1182/1270/2006 ale M.M.G.A. şi M.A.P.D.R. şi STAS nr. 9450-88, privind managementul reziduurilor organice provenite din zootehnie şi Codului bunelor practici agricole.

Emisiile incineratorului – emisii dirijate

Pentru estimarea emisiilor rezultate din incinerator, se utilizează factorii de emisie calculați pentru codul NFR 1.A.4 și 1.A.5 – Combustie mică, SNAP 020300 instalații de ardere < 50MW:

- NOx = 74 g/GJ

- CO = 29 g/GJ;

- TSP = 0,78 g/GJ;

- SOx = 0,67 g/GJ

Incineratorul are puterea maximă de 69,8 kW și consumă 3,7 – 7 Nmc/h gaz. Gazele de ardere sunt emise cu un debit de 0,355 mc/s la o temperatură de 850⁰C (sau 0.0863 Nmc/s), cu o viteză de 7,2 m/s. Diametrul coșului este de 0,25 m iar înălțimea de evacuare este de 10 m.

Debite și concentrații de poluanți emise de incinerator

| Nr. crt. | Poluant | Factor de emisie [g/GJ] | Debit poluant* [g/h] | Concentrație estimată poluant** [mg/Nmc] | CMA Conform Ord. 462/1993 [mg/Nmc] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NOx | 74 | 20,20 | 65,03 | 350 |
|  | CO | 29 | 7,92 | 25,48 | 100 |
|  | SOx | 0.67 | 0,18 | 0,59 | 35 |
|  | Pulberi | 0.78 | 0,21 | 0,69 | 5 |

*) Debitul de poluant este calculat la consumul maxim al incineratorului, de 7 Nmc/h gaz. Transformarea se face astfel: 1 mc gaz = 0.039 GJ = 10,8 kWh.

**) Concentrația se estimează la un debit de emisie de 0,0863 Nmc/s

IV. 3. Sol, subsol, ape subterane

- valorile concentraţiilor agenţilor poluanţi specifici activităţii prezenţi în solul terenurilor aferente societăţii nu vor depăşi limitele pentru terenuri de folosinţă mai puţin sensibile prevăzute de Ordinul 756/1997.

- distribuirea dejecţiilor pe terenurile agricole se va realiza în conformitate cu prevederile Codului bunelor practici agricole aprobat prin Ord. nr. 1182/2005 şi ale Ord. nr. 1234/2006, privind aprobarea Codului de bune practici în fermă;

- se vor respecta perioadele de interdicţie de împrăştiere a îngrăşămintelor conform Ord. nr. 296/2005. Pentru distribuirea dejecţiilor pe câmp se vor utiliza utilaje pentru manipularea şi administrarea îngrăşămintelor organice naturale;

- se va avea în vedere că limita de încărcare pentru terenurile arabile, după decembrie 2010 este de 170 kg/ha.

- dejecţiile vor fi aplicate uniform pe suprafaţa solului urmată de încorporarea acestora în sol cu respectarea Codului bunelor practici agricole

- titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure teren suficient pentru împrăştierea dejecţiilor, prin închiriere de teren sau contracte încheiate cu terţi;

- societatea are obligaţia de a încheia contracte ferme de asistenţă tehnică cu Oficiul Judeţean de Pedologie şi Agrochimie privind realizarea planului de management a deşeurilor organice, realizarea cartării pedologice şi agrochimice a terenurilor agricole, realizarea studiului agrochimic, realizarea planului de fertilizare şi a planului de cultură, obligaţia de a întocmi şi ţine fişa parcelei şi caietele de bilanţ ale nutrienţilor. Planul de management al dejecţiilor se actualizează anual, ţinând seama de prevederile Ord. nr. 242/2005.

Se vor respecta prevederile următoarelor acte normative:

- O. M. nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole

- O. M. nr. 242/2005 privind aprobarea organizării Sistemului naţional de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile la poluarea cu nitraţi

- H.G. nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată şi completată de H. G. nr. 1360/2005

- Codul bunelor practici agricole aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1182/2005

- Codul de bune practici în fermă aprobat prin Ord. M.M.G.A. nr. 1234/2006.

IV.4. Zgomot

- Valoarea admisă a zgomotului la limita incintei, nu va depăşi nivelul de zgomot echivalent continuu de 65 dB(A), la valoarea curbei de zgomot Cz 60 dB.

- Activităţile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care depăşesc limitele de presiune (Leq), prevăzute de STAS 10009/88, de 50 dB(A), Cz 45, în timpul zilei şi 40 dB (A), Cz 35, în timpul nopţii, în afara amplasamentului

. - Măsurătorile şi calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se vor face respectând prevederile STAS 6161/1-89, Stas 6156-86 şi STAS 6161/3-82.

IV. 5. Cerinţe BAT pentru activitatea ce se desfăşoară pe amplasament

- reducerea pierderilor de apă prin neetanşeităţile sistemului, respectiv detectarea şi remedierea scurgerilor; folosirea sistemelor de adăpare cu pierderi cât mai reduse

- curăţarea adăpostului şi a echipamentului cu jeturi de apă la presiune înaltă, după fiecare ciclu de producţie

- calibrarea periodică a instalaţiilor pentru apa de băut pentru evitarea pierderilor prin scurgere

- ţinerea de înregistrări referitor la consumul de apă prin folosirea contoarelor de apă

- respectarea Codului bunelor practici agricole (strategiile de alimentare, tehnici puţin poluante de stocare şi împrăştiere a îngrăşămintelor naturale)

- se vor respecta tehnicile de nutriţie care ţin seama de vârsta porcilor şi necesitatea asigurării unui conţinut scăzut de azot şi fosfor în dejecţii

- hrănirea animalelor se va face astfel încât să se asigure o eficienţă maximă de transformare furaj/greutate şi funcţie de cerinţele porcilor

- se va ţine o evidenţă lunară a consumurilor specifice de materii prime şi materiale auxiliare

- se va face o analiză periodică a consumurilor realizate în vederea stabilirii eficienţei acestora

- aplicarea unui management nutriţional preventiv ca măsură de reducere a poluării solului

- studierea permanentă a progreselor în domeniul creşterii suinelor şi aplicarea lor pe baza analizei cost-beneficiu în scopul folosirii materiilor prime cu impact redus asupra mediului

- realizarea controlului calităţii materiilor prime pe baza unor proceduri care să prevadă modul de acţiune în caz de neconformitate, astfel încât impactul asupra mediului să fie minim sau nul

- depozitarea dejecţiilor în laguna de dejecţii, amenajată corespunzător, cu capacitate suficientă pentru perioadele în care dejecţiile nu se pot aplica pe teren

- iluminarea halelor cu sisteme care utilizează un consum redus de energie

- izolarea corespunzătoare a clădirilor, utilizarea de instalaţii automatizate pentru controlul microclimatului

- funcţionarea şi întreţinerea eficientă a sistemului de ventilaţie a halelor în scopul asigurării microclimatului optim

- reducerea consumului de energie prin aplicarea bunelor practici în fermă, începând cu proiectarea adăposturilor până la operarea adecvată şi mentenanţa echipamentelor din adăposturi.

IV.6. Prevenirea riscurilor producerii unor accidente

Pentru evitarea, prevenirea sau remedierea unor situaţii generatoare de risc este obligatoriu să se elaboreze un Plan de management de mediu parte a managementului general al unităţii, precum şi Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.

Se vor elabora regulamente interne ale societăţii, regulamente de funcţionare a instalaţiei, regulamente interne şi prevederi pentru cazuri de avarii.

Se va proceda la instruirea personalului în ceea ce priveşte bunele practici de lucru în conformitate cu legislaţia de mediu, normativele P.S.I. şi de protecţia muncii. Politica de prevenire şi management a situaţiilor de urgenţă se va materializa într-un Plan operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă, care va fi revizut anual şi actualizat, după caz

IV.7. Monitorizarea

În perioada de realizare a proiectului:

- Controlul calităţii execuţiei lucrărilor conform caietului de sarcini privind calitatea lucrărilor de construcţii şi montaj.

- Utilizarea, pentru realizarea lucrărilor, a materialelor şi instalaţiilor de cea mai bună performanţă.

- Gospodărirea şi ţinerea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii conform Legii 211/2011 şi HG nr. 856/2002.

În perioada funcţionării obiectivului

Se va efectua o monitorizare tehnologică şi o monitorizare a calităţii factorilor de mediu.

 Monitorizarea calităţii apelor uzate

Monitorizarea calităţii apelor uzate tehnologice şi a apelor menajere se va realiza conform cerinţelor autorizaţiei de gospodărire a apelor şi ale operatorului staţiei de epurare; indicatorii şi frecvenţa de monitorizare se vor stabili la faza de autorizare, odată cu reglementarea activităţii din punct de vedere al gospodăririi apelor.

 Monitorizarea emisiilor în aer

Anual la cosul de dispersie al centralei termice

 Monitorizarea mirosului

Monitorizarea miosului se va face, prin efectuarea unor analize de amoniac în aerul înconjurător şi compararea concentraţiilor de amoniac, cu limitele din STAS 12574/87 - Aer în zonele protejate.

Societatea va întocmi un Plan de management al mirosului, în primii doi ani de funcţionare.

 Monitorizare sol, subsol, ape subterane

Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului se va efectua testarea calităţii solului pentru poluanţii specifici pe amplasament, rezultatele urmând a constitui referinţă pentru evaluările ulterioare. Înainte de punerea în funcţiune a obiectivului se vor efectua minim 3 foraje pentru monitorizarea apelor subterane, unul amonte de perimetrul fermei şi două aval de amplasament, pe direcţia de curgere a apei freatice. Probele de referinţă se vor preleva înainte de începerea activităţii în fermă, şi se vor efectua următoarele analize: pH, CBO5, CCOCr, NH4 + , NO3 - , NO2 - , fenoli, reziduu fix.

 Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Titularul va păstra acte doveditoare cu privire la valorificarea şi depozitarea deşeurilor şi va avea obligaţia să întocmească fişa de gestiune a deşeurilor conform H.G. nr. 856/2002. Titularul are obligaţia întocmirii unui registru complet cu aspecte şi probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor (inclusiv a apelor uzate). Se va ţine evidenţa eliminării de deşeuri de origine animală din fermă, în registre special constituite:

 date despre preluarea deşeurilor animaliere în vederea neutralizării lor

 date despre transporturile de deşeuri şi operaţiile de valorificare sau eliminare, după caz

 date despre dejecţiile utilizate ca fertilizanţi: cantitatea, persoanele fizice sau juridice care au preluat dejecţiile în vederea fertilizării terenurilor agricole.

Pentru dejecţii indicatorii monitorizaţi sunt: pH, umiditate, Ntotal, Ptotal, CBO5, cu frecvenţa de monitorizare din 2 în 2 ani.

Dezafectarea instalaţiei

Funcţionarea obiectivului este pe perioadă nedeterminată. Titularul de proiect are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii şi eventual dezvoltării unei alte forme de activitate, să ia măsurile necesare pentru dezafectarea instalaţiilor, evitarea oricăror surse de poluare şi de aducere a amplasamentului şi a zonelor afectate întro stare care să permită reutilizarea lor.

Dezafectarea, demolarea instalaţiei şi construcţiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare.

Închiderea definitivă a instalaţiei se va realiza în conformitate cu planul de dezafectare a instalaţiei şi refacere a terenului, parte a documentaţiei de solicitare a acordului de mediu.

Titularul activităţii are obligaţia să asigure resursele necesare pentru punerea în practică a planului de închidere şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară.

În cazul încetării activităţii şi/sau schimbării destinaţiei terenului, titularul are obligaţia de a analiza calitatea factorilor de mediu pe amplasament (sol, freatic, etc.) pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate şi necesitatea oricărei remedieri a amplasamentului.

În cazul în care titularul de activitate urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, acesta are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului. APM Iasi informează titularul cu privire la obligaţiile de mediu care trebuie asumate de părţile implicate, pe baza evaluărilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare existente. În termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre proceduri, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligaţiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public. Îndeplinirea obligaţiilor de mediu este prioritară în cazul procedurilor de: dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii.

Obligaţiile titularului

Respectarea prevederilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, urmărindu-se în special:

 luarea măsurilor pentru a preveni poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile

 să nu se producă nici o poluare semnificativă

 să fie evitată producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului

 luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a energiei

 luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora

 luarea măsurilor necesare pentru minimizarea impactului asupra mediului produs de condiţiile anormale de funcţionare

 luarea măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Respectarea prevederilor legislative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

- Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor

- O.U.G. nr. 47/2005 aprobată prin Legea nr. 73/2006 privind reglementari de neutralizare a deşeurilor de origine animal

- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările aduse de O.M. nr. 592/2002

- H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, modificată şi completată prin H.G. nr. 1872/2006 şi HG 247/2011;

- Ordinul MMP nr.794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje

- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993 pentru aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferei şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produşi de sursele staţionare

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată prin Legea nr. 311/2004

- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi la accesul în justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.01.2000

- H.G. nr. 188/2002 privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 352/2005 şi H.G. nr. 210/2007

- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase

- H.G. nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul

- H.G. nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate

- STAS 10009/1988 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot.

Respectarea recomandărilor documentelor de referinţă pentru cele mai bune tehnici pentru creşterea intensivă a păsărilor şi porcilor (ILF),

H.G. nr. 964/2000, cu modificările ulterioare privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole,

O.M. nr. 242/2005, pentru aprobarea organizării Sistemului Naţional de monitoring al solului, Codul bunelor practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, aprobat prin Ordinul 1182/2005, O.M. nr. 1234/2006 care aprobă Codul de bune practici în fermă, O.M. MMGA/MAPDR nr. 296/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnică pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole.

Respectarea prevederilor Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12 decembrie 1991 privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole.

Operatorul asigură reprezentanţilor autorităţii competente pentru protecţia mediului întreaga asistenţă necesară pentru a le permite să desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Înainte de punerea în funcţiune a investiţiilor aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului pentru care s-a obţinut acord de mediu, titularul este obligat să depună solicitarea şi să obţină autorizaţia integrată de mediu. Solicitarea autorizaţiei integrate de mediu se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ale Ordinului nr. 818/2003 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificat şi completat cu Ordinul nr. 1158/2005 şi O.M. nr. 3970/2012.

INFORMAŢII CU PRIVIRE LA PROCESUL DE PARTICIPARE A PUBLICULUI

Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie al publicului şi participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de emitere a acordului de mediu, astfel:

- cererea de solicitare a acordului de mediu a fost adusă la cunoştinţa publicului prin anunţ public în mass-media locală şi publicare pe pagina de internet a APM Iasi

- îndrumarul pentru raportul privind evaluarea impactului şi lista de control pentru definirea domeniului evaluării au fost publicate pe pagina de internet a APM Iasi

- publicul interesat a avut posibilitatea exprimării opiniilor în cadrul şedinţei de dezbatere publică, care a avut loc în data de 31.08.2017, la sediul Primariei Tg. Frumos, şedinţă mediatizată prin publicare în mass-media de către titular şi afişare la sediul Primăriei Ion Neculce, şi prin publicare pe pagina de internet a APM Iasi afişare la sediul instituţiei

- informarea publicului asupra emiterii acordului de mediu a fost asigurată prin publicare în mass-media de către titularul de proiect, prin afişare la sediul propriu,

- APM Iasi a afişat la sediu şi publicat pe pagina de internet - http://apmis.anpm.ro, anunţul privind emiterea acordului de mediu, proiectul acordului de mediu şi Raportul privind impactul asupra mediului

- documentaţia de susţinere a solicitării a fost accesibilă spre consultare de către public pe toată durata derulării procedurii: la sediul APM Iasi, la sediul titularului de proiect - nu au existat sesizări şi comentarii din partea publicului pe parcursul procedurii.

Documentaţia solicitării acordului de mediu:

- Notificare pentru obţinerea acordului de mediu înregistrată la A.P.M. Iasi cu nr. 6208/12.06.2017

- Memoriul de prezentare elaborat SC ECONOVA SRL,

- Raport la Studiul privind impactul asupra mediului pentru Construire ferma de ingrasare suine Tg. Frumos propus a fi implementat in oras Tg. Frumos, jud. Iași elaborat de SC ECONOVA SRL, Iasi, înregistrat la APM Iasi  cu nr. 8395/01.08.2017.

- Plan de situaţie general - Plan de încadrare în zonă

- Anunţuri publice pentru mediatizarea parcurgerii etapelor procedurale.

- Certificat de urbanism nr. 74 din 09.05.2017 eliberat de Primaria Tg. Frumos

- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 114/07.09.2017, emis de Administraţia Naţională „Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Prut Birlad

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine titularului proiectului, iar răspunderea pentru corectitudinea lucrărilor revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care proiectul suferă modificări, titularul este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecţia mediului emitentă asupra acestor modificări. Prezentul acord de mediu este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului. Nerespectarea prevederilor prezentului acord atrage suspendarea şi anularea acestuia, după caz. Prezentul acord poate fi contestat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

| DIRECTOR EXECUTIV, | p.ŞEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII, |
| --- | --- |
| Ing. Victor Bogdan DAVIDEANU | Ing. Irina Ana SIMIONESCU |